| Constructia unei constructii modulare pentru Punctul Medical din s. Cupcui, r-nul Leova, pe teren cu nr. cad. 5725203.568 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-4

Iluminat electric interior/Echipament Electric de Forta (125/25-IEI/EEF)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tablouri de distributie |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 1,000 |  |  |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / separator de sarcina, intrerupator diferential, intrerupator automat, temporizator | buc |  | 31,000 |  |  |
| 3 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc |  | 2,000 |  |  |
| 4 | 08-01-056-3 | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 4000 A | buc |  | 1,000 |  |  |
| 5 | 08-03-545-3 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 32 | buc |  | 1,000 |  |  |
| 6 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
| 7 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc |  | 0,210 |  |  |
| 8 |  | Bloc terminal modular pentru neutru (N), 3x6x25 mm2+2x1,5x4 mm2 cu surub Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LGYT1N24 sau analog | buc |  | 2,000 |  |  |
| 9 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
| 10 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc |  | 0,210 |  |  |
| 11 |  | Bloc terminal modular pentru impamantare (PE), 3x6x25 mm2+2x1,5x4 mm2 cu surub Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LGYT1E2 sau analog | buc |  | 2,000 |  |  |
| 12 |  | Suport bloc terminal pentru cofrete 13/18 module Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXK1 sau analog | buc |  | 2,000 |  |  |
| 13 |  | Sistem de fixare metalic 4 cleme Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXX7 sau analog | buc |  | 1,000 |  |  |
| 14 |  | Placa obturatoare lot 1 banda (24 module) Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXF4 sau analog | buc |  | 1,000 |  |  |
| 15 |  | Blocaj pentru usa tip 405, cu 2 chei Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXS2 sau analog | buc |  | 1,000 |  |  |
| 16 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc |  | 1,000 |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / separator de sarcina, intrerupator automat | buc |  | 2,000 |  |  |
| 18 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  | 1,000 |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: bara conexiune | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  | Total Tablouri de distributie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane | 100 buc |  | 0,230 |  |  |
|  |  | Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 1,200 |  |  |
| 22 |  | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x1,5 | m |  | 100,000 |  |  |
| 23 |  | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 4x1,5 | m |  | 20,000 |  |  |
| 24 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 3,850 |  |  |
| 25 |  | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 5x1,5 | m |  | 30,000 |  |  |
| 26 |  | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x2,5 | m |  | 345,000 |  |  |
| 27 |  | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 5x6 | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  | Total Ansamblu de cabluri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Accesorii electrice |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
| 29 |  | Intrerupator simplu, 10 AX / 250 V~, cu o clapa, pentru montaj incastrat, culoare alb placa si suport incluse 1 post, IP20. (suruburi si gheare incluse) Schneider electric NU520118Z sau analog | buc |  | 1,000 |  |  |
| 30 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
| 31 |  | Intreruptor dublu, 10 AX / 250 V-, cu doua clape, pentru montaj incastrat, culoare alb, placa si suport incluse 1 post, IP20, (suruburi si gheare incluse) Schneider electric NU521118Z sau analog | buc |  | 5,000 |  |  |
| 32 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,300 |  |  |
| 33 |  | Priza pentru montare incorporata, 2P+E, IP20, In=16A, U=250V, adancime 40 mm | buc |  | 30,000 |  |  |
| 34 |  | Suport de fixare zamak, 1 post, mod de fixare suruburi sau gheare Noua Unica 7002 | buc |  | 30,000 |  |  |
| 35 |  | Rama decorativa, culoare alb, 1 post, fixare prin clipsare, ABS-UV, 85x85 mm Schneider electric NU200218 sau analog | buc |  | 15,000 |  |  |
| 36 |  | Rama decorativa, 5 posturi, termoplastic ABS-UV Schneider electric NU 201018 sau analog | buc |  | 4,000 |  |  |
| 37 |  | Rama decorativa, 4 module, policarbonat, mod de fixare suruburi Schneider electric NU NU055418 sau analog | buc |  | 4,000 |  |  |
| 38 | 10-08-002-02 | Avertizoare automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / senzor de miscare si prezenta | buc |  | 2,000 |  |  |
| 39 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc |  | 0,480 |  |  |
| 40 |  | Doza pentru montaj ingropat d60 mm, adancime 50 mm, pentru pereti din gips carton, IP20, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu intrari d16/20 mm, 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare (pentru prize si intrerupatoare) Schneider electric IMT35915 sau analog | buc |  | 8,000 |  |  |
| 41 |  | Cutie de distributie pentru montaj ingropat 110x71x49 mm, pentru pereti din zidarie,IP20, rezistenta la flacara 650*C, halogen-free, cu 6 intrari d20, si 4 intrari d25 mm 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare (pentru cabluri) Kaiser 1055-04 sau analog | buc |  | 6,000 |  |  |
| 42 |  | Doza de aparat unitara, IP20, 67x50 mm Schneider electric NU IMT35915 sau analog | buc |  | 30,000 |  |  |
| 43 |  | Doza de instalare 4 module, IP20, IK01, adancime 48 mm Schneider electric NU MGU8.604 sau analog | buc |  | 4,000 |  |  |
| 44 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc |  | 1,000 |  |  |
| 45 |  | Post de comanda cu buton STOP tip ciuperca Ш40 mm, deblocare cu cheie, 1NC, IP65 Schneider electric Art. Nr. XALK18 sau analog | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  | Total Accesorii electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Tevi |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 4,850 |  |  |
| 47 |  | Tub gofrat ignifug ф20 | m |  | 140,000 |  |  |
| 48 |  | Tub gofrat ignifug ф25 | m |  | 345,000 |  |  |
| 49 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 0,150 |  |  |
| 50 |  | Tub gofrat ignifug ф32 | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  | Total Tevi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Ssitemul de legare la pamant |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m |  | 0,050 |  |  |
| 52 |  | Banda galvanizata pentru protectia impotriva trasnetului 25x4 mm | m |  | 5,000 |  |  |
| 53 |  | Suport de banda plata, pentru asezarea benzii plate 25x4 mm pe peretii unui obiect, metal si alte constructii | buc |  | 8,000 |  |  |
| 54 |  | Conector in cruce pentru conductoarele plate, pentru conectarea transversala sau longitudinala a unui conductor plat cu latimea de pana la 30 mm | buc |  | 4,000 |  |  |
| 55 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 / sina de egalare a potentialelor | buc |  | 1,000 |  |  |
| 56 |  | Sina de egalare a potentialelor | buc |  | 1,000 |  |  |
| 57 |  | Conector pentru un conductor plat B40, pentru conectarea transversala sau longitudinala a unui conductor plat cu latimea de pana la 40 mm | buc |  | 3,000 |  |  |
| 58 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  | 0,100 |  |  |
| 59 |  | Banda galvanizata pentru protectia impotriva trasnetului 40x4 mm | m |  | 10,000 |  |  |
| 60 |  | Conector pentru o tija D20 si un conductor rotund/plat B40 | buc |  | 3,000 |  |  |
| 61 |  | Banda anticoroziva 50 m | buc |  | 2,000 |  |  |
| 62 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / k=2 la materiale si utilaj | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
| 63 |  | Electrod de impamantare ф20 mm L=1.5m | buc |  | 18,000 |  |  |
| 64 |  | Varf de penetrare pentru o tija ф20 mm | buc |  | 3,000 |  |  |
| 65 |  | Duza cu impact pentru electrozi de impamantare ф20 mm | buc |  | 3,000 |  |  |
| 66 |  | Mufa de legatura | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  | Total Ssitemul de legare la pamant Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Altele |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu pictograma "sageata jos" | buc |  | 1,000 |  |  |
| 68 |  | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "iesire" | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  | Total Altele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24 % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10 % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |  |  |  |
|  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Tablouri de distributie |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Cofret cu montaj aparent, 4x18 module, material plastic, usa plina alba, IP40, IK09, 426x750x125mm Schneider Electric PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXL418 sau analog | buc |  | 1,000 |  |  |
| 70 |  | Separator de sarcina modular 3P, 20A, 415V AC Schneider Electric Acti9 Isw, Art. Nr. A9S60320 sau analog | buc |  | 4,000 |  |  |
| 71 |  | Intreruptor automat modular 1P, curba B, 4A, 6 kA Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F73104 sau analog | buc |  | 4,000 |  |  |
| 72 |  | Intreruptor automat modular 1P, curba C, 10A, 6 kA Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F74110 sau analog | buc |  | 7,000 |  |  |
| 73 |  | Intreruptor automat diferential 1P+N, 16A, curba C, 30mA, tip AC Schneider Electric Acti9 iDPNa Vigi, Art. Nr. A9D34616 sau analog | buc |  | 15,000 |  |  |
| 74 |  | Temporizator orar digital programabil saptamanal, 1 canal, 230 V c.a.,84 comutari/saptamana, afisaj LCD, contact uscat, montaj pe sina DIN, latime 45 mm Schneider Electric Acti9 IHP, Art. Nr. CCT15858 sau analog | buc |  | 1,000 |  |  |
| 75 |  | Contactor modular 3P, 25 A, 230 V c.a., 3 contacte NO, montaj pe sina DIN Schneider Electric Acti9 iCT, Art. Nr. A9C20833 sau analog | buc |  | 2,000 |  |  |
| 76 |  | Descarcator de supratensiune 3P+N, 20 kA, tip 2, indicator de stare,montaj pe sina DIN Schneider Electric Acti9 iPRD20, Art. Nr. A9L20600 sau analog | buc |  | 1,000 |  |  |
| 77 |  | Controler pentru iluminat de siguranta, 3 iesiri DALI (max. 192 lampi), monitorizare individuala, interfata web integrata, montaj pe sina DIN 35 mm, 230 V c.a.,dimensiuni 160x91x62 mm Zum Tobel emCON, Art. Nr. 22171087 sau analog | buc |  | 1,000 |  |  |
| 78 |  | Panou de evidenta, pentru montarea exterioara, Iadm=100A, In=100A, IP55, IK10 1000x800x300mm Schneider Electric PanelSeT S3HF, Art. Nr. NSYS3HF10830P sau analog | buc |  | 1,000 |  |  |
| 79 |  | Separator de sarcina industrial, 3P, 100 A, montaj pe placa Schneider Electric ComPacT INS, Art. Nr. INS100 sau analog | buc |  | 1,000 |  |  |
| 80 |  | Intreruptor automat modular 3P, curba C, 20A, 6 kA, 400 V AC Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F78320 sau analog | buc |  | 1,000 |  |  |
| 81 |  | Contor electronic multitarifar cu conexiunea directa trifazat, evidenta energiei electrice activa si reactiva, In=5...100A, Un=3x230/400 Landis&Gyr, ZMD310 CT, Art. Nr. 768007 sau analog | buc |  | 1,000 |  |  |
| 82 |  | Bara de conexiune a firului PEN, In=125A Schneider Electric sau analog | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  | Total Tablouri de distributie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj incastrat pe tavan echipat cu LED 36W, flux luminos 4320Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP20, rezistenta la impact IK03, CRI >=80,eficienta luminoasa 120lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -10*C si +50*C, dimensiune 595x595x32 mm Ledvance PL PFM 600 36 W 4000 K sau analog | buc |  | 15,000 |  |  |
| 84 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 22.5W, flux luminos 1427Lm, culoare temperatura 3000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP64, rezistenta la impact IK06, CRI>=90, eficienta luminoasa 63,4lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -20*C si +45*C, dimensiune 305x65 mm Bega 50 647.1K3 sau analog | buc |  | 2,000 |  |  |
| 85 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul de exterior, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 20W, flux luminos 2500Lm, culoare temperatura 3000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP65, rezistenta la impact IK08,eficienta luminoasa 125lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -40*C si +50*C, dimensiune 197x113x168 mm Philips 911401697908 sau analog | buc |  | 2,000 |  |  |
| 86 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul de avarie, cu montaj aparent pe tavan,monitorizarea prin DALI, interfata NFC, echipat cu LED 6,7W, flux luminos de 359Lm,tensiunea de alimentare de 220-240V, grad de protectie IP65 si rezistenta la impact IK04, eficienta luminoasa 54lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare +5 *C- +30 *C, dimensiuni 200x145x64mm, acumulator 1h integrat Zumtobel 42934216 sau analog | buc |  | 2,000 |  |  |
| 87 |  | Corp de iluminat de siguranta, cu montaj aparent perete, pentru monitorizarea prin DALI, interfata NFC, echipat cu LED 6,2W, flux luminos de 91 lm, tensiunea de alimentare de 220-240V, grad de protectie IP42 si rezistenta la impact IK03,eficienta luminoasa 10lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare -10 *C- +35 *C, dimensiuni 227x130x27mm, acumulator 1h integrat Zumtobel PURESIGN 150 P MRW ERI sau analog | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  | Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Accesorii electrice |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP55, cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360*, raza de fuctionare: radial 8 m, tangentiala 40 m,tensiunea de alimentare 230V Legrand 3414970595218 sau analog | buc |  | 1,000 |  |  |
| 89 |  | Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP20, cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360*, raza de fuctionare: radial 8 m, tangentiala 40 m,tensiunea de alimentare 230V Legrand 3414970809483 sau analog | buc |  | 1,000 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Constructia unei constructii modulare pentru Punctul Medical din s. Cupcui, r-nul Leova, pe teren cu nr. cad. 5725203.568 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-4

Iluminat electric interior/Echipament Electric de Forta (125/25-IEI/EEF)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-4: |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 308,809 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
| 3. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
| 4. | 1010985 | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" | t | 0,003 |
| 5. | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,00 |
| 6. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,005 |
| 7. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
| 8. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,526 |
| 9. | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,001 |
| 10. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,06 |
| 11. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 6,051 |
| 12. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,50 |
| 13. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 48,38 |
| 14. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,416 |
| 15. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 113,37 |
| 16. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,32 |
| 17. | 1019852 | Vopsea | kg | 1,857 |
| 18. | 1019925 | Saibe patrate | 100 buc | 0,04 |
| 19. | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,01 |
| 20. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,06 |
| 21. | 175 | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu pictograma "sageata jos" | buc | 1,00 |
| 22. | 178 | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "iesire" | buc | 1,00 |
| 23. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,098 |
| 24. | 5 | Masa utilajului | t | 0,014 |
| 25. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,15 |
| 26. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,23 |
| 27. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,035 |
| 28. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 4,04 |
| 29. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 188,33 |
| 30. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 209,50 |
| 31. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,27 |
| 32. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 37,00 |
| 33. | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 2,01 |
| 34. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,235 |
| 35. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,252 |
| 36. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,893 |
| 37. | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,622 |
| 38. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,047 |
| 39. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,01 |
| 40. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,308 |
| 41. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,277 |
| 42. | 6001 | Panou de evidenta, pentru montarea exterioara, Iadm=100A, In=100A, IP55, IK10 1000x800x300mm Schneider Electric PanelSeT S3HF, Art. Nr. NSYS3HF10830P | buc | 1,00 |
| 43. | 600103 | Banda galvanizata pentru protectia impotriva trasnetului 25x4 mm | m | 5,00 |
| 44. | 600104 | Suport de banda plata, pentru asezarea benzii plate 25x4 mm pe peretii unui obiect, metal si alte constructii | buc | 8,00 |
| 45. | 600105 | Conector in cruce pentru conductoarele plate, pentru conectarea transversala sau longitudinala a unui conductor plat cu latimea de pana la 30 mm | buc | 4,00 |
| 46. | 600107 | Sina de egalare a potentialelor | buc | 1,00 |
| 47. | 600108 | Conector pentru un conductor plat B40, pentru conectarea transversala sau longitudinala a unui conductor plat cu latimea de pana la 40 mm | buc | 3,00 |
| 48. | 600110 | Banda galvanizata pentru protectia impotriva trasnetului 40x4 mm | m | 10,00 |
| 49. | 600111 | Conector pentru o tija D20 si un conductor rotund/plat B40 | buc | 3,00 |
| 50. | 600112 | Banda anticoroziva 50 m | buc | 2,00 |
| 51. | 600114 | Electrod de impamantare ф20 mm L=1.5m | buc | 18,00 |
| 52. | 600115 | Varf de penetrare pentru o tija ф20 mm | buc | 3,00 |
| 53. | 600116 | Duza cu impact pentru electrozi de impamantare ф20 mm | buc | 3,00 |
| 54. | 600117 | Mufa de legatura | buc | 3,00 |
| 55. | 60014 | Contor electronic multitarifar cu conexiunea directa trifazat, evidenta energiei electrice activa si reactiva, In=5...100A, Un=3x230/400 Landis&Gyr, ZMD310 CT, Art. Nr. 768007 | buc | 1,00 |
| 56. | 60016 | Bara de conexiune a firului PEN, In=125A Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 57. | 60018 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj incastrat pe tavan echipat cu LED 36W, flux luminos 4320Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP20, rezistenta la impact IK03, CRI >=80,eficienta luminoasa 120lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -10*C si +50*C, dimensiune 595x595x32 mm Ledvance PL PFM 600 36 W 4000 K | buc | 15,00 |
| 58. | 60019 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 22.5W, flux luminos 1427Lm, culoare temperatura 3000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP64, rezistenta la impact IK06, CRI>=90, eficienta luminoasa 63,4lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -20*C si +45*C, dimensiune 305x65 mm Bega 50 647.1K3 | buc | 2,00 |
| 59. | 6002 | Separator de sarcina industrial, 3P, 100 A, montaj pe placa Schneider Electric ComPacT INS, Art. Nr. INS100 | buc | 1,00 |
| 60. | 6003 | Intreruptor automat modular 3P, curba C, 20A, 6 kA, 400 V AC Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F78320 | buc | 1,00 |
| 61. | 60037 | Corp de iluminat pentru iluminatul de exterior, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 20W, flux luminos 2500Lm, culoare temperatura 3000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP65, rezistenta la impact IK08,eficienta luminoasa 125lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -40*C si +50*C, dimensiune 197x113x168 mm Philips 911401697908 | buc | 2,00 |
| 62. | 60038 | Corp de iluminat pentru iluminatul de avarie, cu montaj aparent pe tavan,monitorizarea prin DALI, interfata NFC, echipat cu LED 6,7W, flux luminos de 359Lm,tensiunea de alimentare de 220-240V, grad de protectie IP65 si rezistenta la impact IK04, eficienta luminoasa 54lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare +5 *C- +30 *C, dimensiuni 200x145x64mm, acumulator 1h integrat Zumtobel 42934216 | buc | 2,00 |
| 63. | 60039 | Corp de iluminat de siguranta, cu montaj aparent perete, pentru monitorizarea prin DALI, interfata NFC, echipat cu LED 6,2W, flux luminos de 91 lm, tensiunea de alimentare de 220-240V, grad de protectie IP42 si rezistenta la impact IK03,eficienta luminoasa 10lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare -10 *C- +35 *C, dimensiuni 227x130x27mm, acumulator 1h integrat Zumtobel PURESIGN 150 P MRW ERI | buc | 2,00 |
| 64. | 60058 | Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP55, cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360*, raza de fuctionare: radial 8 m, tangentiala 40 m,tensiunea de alimentare 230V Legrand 3414970595218 | buc | 1,00 |
| 65. | 60059 | Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP20, cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360*, raza de fuctionare: radial 8 m, tangentiala 40 m,tensiunea de alimentare 230V Legrand3414970809483 | buc | 1,00 |
| 66. | 600650 | Tub gofrat ignifug ф32 | m | 15,00 |
| 67. | 60068 | Tub gofrat ignifug ф20 | m | 140,00 |
| 68. | 60069 | Tub gofrat ignifug ф25 | m | 345,00 |
| 69. | 7001 | Cofret cu montaj aparent, 4x18 module, material plastic, usa plina alba, IP40, IK09, 426x750x125mm Schneider Electric PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXL418 | buc | 1,00 |
| 70. | 700115 | Contactor modular 3P, 25 A, 230 V c.a., 3 contacte NO, montaj pe sina DIN Schneider Electric Acti9 iCT, Art. Nr. A9C20833 | buc | 2,00 |
| 71. | 700117 | Descarcator de supratensiune 3P+N, 20 kA, tip 2, indicator de stare,montaj pe sina DIN Schneider Electric Acti9 iPRD20, Art. Nr. A9L20600 | buc | 1,00 |
| 72. | 700119 | Controler pentru iluminat de siguranta, 3 iesiri DALI (max. 192 lampi), monitorizare individuala, interfata web integrata, montaj pe sina DIN 35 mm, 230 V c.a.,dimensiuni 160x91x62 mm Zum Tobel emCON, Art. Nr. 22171087 | buc | 1,00 |
| 73. | 70013 | Temporizator orar digital programabil saptamanal, 1 canal, 230 V c.a.,84 comutari/saptamana, afisaj LCD, contact uscat, montaj pe sina DIN, latime 45 mm Schneider Electric Acti9 IHP, Art. Nr. CCT15858 | buc | 1,00 |
| 74. | 7004 | Separator de sarcina modular 3P, 20A, 415V AC Schneider Electric Acti9 Isw, Art. Nr. A9S60320 | buc | 4,00 |
| 75. | 7005 | Intreruptor automat modular 1P, curba B, 4A, 6 kA Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F73104 | buc | 4,00 |
| 76. | 7006 | Intreruptor automat modular 1P, curba C, 10A, 6 kA Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F74110 | buc | 7,00 |
| 77. | 7007 | Intreruptor automat diferential 1P+N, 16A, curba C, 30mA, tip AC Schneider Electric Acti9 iDPNa Vigi, Art. Nr. A9D34616 | buc | 15,00 |
| 78. | 80011 | Bloc terminal modular pentru impamantare (PE), 3x6x25 mm2+2x1,5x4 mm2 cu surub Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LGYT1E2 | buc | 2,00 |
| 79. | 80012 | Suport bloc terminal pentru cofrete 13/18 module Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXK1 | buc | 2,00 |
| 80. | 80013 | Sistem de fixare metalic 4 cleme Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXX7 | buc | 1,00 |
| 81. | 80014 | Placa obturatoare lot 1 banda (24 module) Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXF4 | buc | 1,00 |
| 82. | 80015 | Blocaj pentru usa tip 405, cu 2 chei Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXS2 | buc | 1,00 |
| 83. | 80029 | Intrerupator simplu, 10 AX / 250 V~, cu o clapa, pentru montaj incastrat, culoare alb placa si suport incluse 1 post, IP20. (suruburi si gheare incluse) Schneider electric NU520118Z | buc | 1,00 |
| 84. | 80031 | Intreruptor dublu, 10 AX / 250 V-, cu doua clape, pentru montaj incastrat, culoare alb, placa si suport incluse 1 post, IP20, (suruburi si gheare incluse) Schneider electric NU521118Z | buc | 5,00 |
| 85. | 80033 | Priza pentru montare incorporata, 2P+E, IP20, In=16A, U=250V, adancime 40 mm | buc | 30,00 |
| 86. | 80034 | Suport de fixare zamak, 1 post, mod de fixare suruburi sau gheare Noua Unica 7002 | buc | 30,00 |
| 87. | 80035 | Rama decorativa, culoare alb, 1 post, fixare prin clipsare, ABS-UV, 85x85 mm Schneider electric NU200218 | buc | 15,00 |
| 88. | 80036 | Rama decorativa, 5 posturi, termoplastic ABS-UV Schneider electric NU 201018 | buc | 4,00 |
| 89. | 80037 | Rama decorativa, 4 module, policarbonat, mod de fixare suruburi Schneider electric NU NU055418 | buc | 4,00 |
| 90. | 80040 | Doza pentru montaj ingropat d60 mm, adancime 50 mm, pentru pereti din gips carton, IP20, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu intrari d16/20 mm, 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare (pentru prize si intrerupatoare) Schneider electric IMT35915 | buc | 8,00 |
| 91. | 80041 | Cutie de distributie pentru montaj ingropat 110x71x49 mm, pentru pereti din zidarie,IP20, rezistenta la flacara 650*C, halogen-free, cu 6 intrari d20, si 4 intrari d25 mm 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare (pentru cabluri) Kaiser 1055-04 | buc | 6,00 |
| 92. | 80042 | Doza de aparat unitara, IP20, 67x50 mm Schneider electric NU IMT35915 | buc | 30,00 |
| 93. | 80043 | Doza de instalare 4 module, IP20, IK01, adancime 48 mm Schneider electric NU MGU8.604 | buc | 4,00 |
| 94. | 80045 | Post de comanda cu buton STOP tip ciuperca Ш40 mm, deblocare cu cheie, 1NC, IP65 Schneider electric Art. Nr. XALK18 | buc | 1,00 |
| 95. | 8008 | Bloc terminal modular pentru neutru (N), 3x6x25 mm2+2x1,5x4 mm2 cu surub Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LGYT1N24 | buc | 2,00 |
| 96. | 9022 | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x1,5 | m | 100,00 |
| 97. | 9023 | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 4x1,5 | m | 20,00 |
| 98. | 9025 | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 5x1,5 | m | 30,00 |
| 99. | 9026 | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x2,5 | m | 345,00 |
| 100. | 9027 | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 5x6 | m | 10,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,185 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,29 |
| 3. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 12,725 |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 9,423 |
| 5. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 7,848 |
| 6. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 24,518 |
| 7. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,40 |
| 8. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,185 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia unei constructii modulare pentru Punctul Medical din s. Cupcui, r-nul Leova, pe teren cu nr. cad. 5725203.568 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-4

Iluminat electric interior/Echipament Electric de Forta (125/25-IEI/EEF)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Tablouri de distributie |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / separator de sarcina, intrerupator diferential, intrerupator automat, temporizator | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3680 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0190 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0130 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0460 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0070 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | 08-01-056-3 | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 4000 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,1600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,7900 |
|  | 1019925 | Saibe patrate | 100 buc | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,2900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | 08-03-545-3 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0130 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0640 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0540 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0050 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0610 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,3600 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0060 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0640 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1280 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2500 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 |  | Bloc terminal modular pentru neutru (N), 3x6x25 mm2+2x1,5x4 mm2 cu surub Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LGYT1N24 sau analog | buc |  |
|  | 8008 | Bloc terminal modular pentru neutru (N), 3x6x25 mm2+2x1,5x4 mm2 cu surub Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LGYT1N24 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 |  | Bloc terminal modular pentru impamantare (PE), 3x6x25 mm2+2x1,5x4 mm2 cu surub Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LGYT1E2 sau analog | buc |  |
|  | 80011 | Bloc terminal modular pentru impamantare (PE), 3x6x25 mm2+2x1,5x4 mm2 cu surub Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LGYT1E2 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 |  | Suport bloc terminal pentru cofrete 13/18 module Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXK1 sau analog | buc |  |
|  | 80012 | Suport bloc terminal pentru cofrete 13/18 module Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXK1 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 |  | Sistem de fixare metalic 4 cleme Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXX7 sau analog | buc |  |
|  | 80013 | Sistem de fixare metalic 4 cleme Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXX7 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 |  | Placa obturatoare lot 1 banda (24 module) Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXF4 sau analog | buc |  |
|  | 80014 | Placa obturatoare lot 1 banda (24 module) Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXF4 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 |  | Blocaj pentru usa tip 405, cu 2 chei Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXS2 sau analog | buc |  |
|  | 80015 | Blocaj pentru usa tip 405, cu 2 chei Schneider PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXS2 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / separator de sarcina, intrerupator automat | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: bara conexiune | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. Echipament de iluminat |  |  |
| 20 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 93,4000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 40,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.3. Ansamblu de cabluri |  |  |
| 21 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 |  | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x1,5 | m |  |
|  | 9022 | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x1,5 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 |  | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 4x1,5 | m |  |
|  | 9023 | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 4x1,5 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 |  | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 5x1,5 | m |  |
|  | 9025 | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 5x1,5 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 |  | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x2,5 | m |  |
|  | 9026 | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x2,5 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 |  | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 5x6 | m |  |
|  | 9027 | Cablu de forta din cupru NHXMH-J 5x6 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.4. Accesorii electrice |  |  |
| 28 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 |  | Intrerupator simplu, 10 AX / 250 V~, cu o clapa, pentru montaj incastrat, culoare alb placa si suport incluse 1 post, IP20. (suruburi si gheare incluse) Schneider electric NU520118Z sau analog | buc |  |
|  | 80029 | Intrerupator simplu, 10 AX / 250 V~, cu o clapa, pentru montaj incastrat, culoare alb placa si suport incluse 1 post, IP20. (suruburi si gheare incluse) Schneider electric NU520118Z | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 |  | Intreruptor dublu, 10 AX / 250 V-, cu doua clape, pentru montaj incastrat, culoare alb, placa si suport incluse 1 post, IP20, (suruburi si gheare incluse) Schneider electric NU521118Z sau analog | buc |  |
|  | 80031 | Intreruptor dublu, 10 AX / 250 V-, cu doua clape, pentru montaj incastrat, culoare alb, placa si suport incluse 1 post, IP20, (suruburi si gheare incluse) Schneider electric NU521118Z | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 |  | Priza pentru montare incorporata, 2P+E, IP20, In=16A, U=250V, adancime 40 mm | buc |  |
|  | 80033 | Priza pentru montare incorporata, 2P+E, IP20, In=16A, U=250V, adancime 40 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 |  | Suport de fixare zamak, 1 post, mod de fixare suruburi sau gheare Noua Unica 7002 | buc |  |
|  | 80034 | Suport de fixare zamak, 1 post, mod de fixare suruburi sau gheare Noua Unica 7002 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 |  | Rama decorativa, culoare alb, 1 post, fixare prin clipsare, ABS-UV, 85x85 mm Schneider electric NU200218 sau analog | buc |  |
|  | 80035 | Rama decorativa, culoare alb, 1 post, fixare prin clipsare, ABS-UV, 85x85 mm Schneider electric NU200218 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 |  | Rama decorativa, 5 posturi, termoplastic ABS-UV Schneider electric NU 201018 sau analog | buc |  |
|  | 80036 | Rama decorativa, 5 posturi, termoplastic ABS-UV Schneider electric NU 201018 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 |  | Rama decorativa, 4 module, policarbonat, mod de fixare suruburi Schneider electric NU NU055418 sau analog | buc |  |
|  | 80037 | Rama decorativa, 4 module, policarbonat, mod de fixare suruburi Schneider electric NU NU055418 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | 10-08-002-02 | Avertizoare automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / senzor de miscare si prezenta | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 39 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,7200 |
|  | 1010985 | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" | t | 0,0060 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,0000 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,0200 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 |  | Doza pentru montaj ingropat d60 mm, adancime 50 mm, pentru pereti din gips carton, IP20, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu intrari d16/20 mm, 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare (pentru prize si intrerupatoare) Schneider electric IMT35915 sau analog | buc |  |
|  | 80040 | Doza pentru montaj ingropat d60 mm, adancime 50 mm, pentru pereti din gips carton, IP20, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu intrari d16/20 mm, 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare (pentru prize si intrerupatoare) Schneider electric IMT35915 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 |  | Cutie de distributie pentru montaj ingropat 110x71x49 mm, pentru pereti din zidarie,IP20, rezistenta la flacara 650*C, halogen-free, cu 6 intrari d20, si 4 intrari d25 mm 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare (pentru cabluri) Kaiser 1055-04 sau analog | buc |  |
|  | 80041 | Cutie de distributie pentru montaj ingropat 110x71x49 mm, pentru pereti din zidarie,IP20, rezistenta la flacara 650*C, halogen-free, cu 6 intrari d20, si 4 intrari d25 mm 4 suporturi de prindere cu surub si 2 campuri pentru gheare (pentru cabluri) Kaiser 1055-04 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 |  | Doza de aparat unitara, IP20, 67x50 mm Schneider electric NU IMT35915 sau analog | buc |  |
|  | 80042 | Doza de aparat unitara, IP20, 67x50 mm Schneider electric NU IMT35915 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 |  | Doza de instalare 4 module, IP20, IK01, adancime 48 mm Schneider electric NU MGU8.604 sau analog | buc |  |
|  | 80043 | Doza de instalare 4 module, IP20, IK01, adancime 48 mm Schneider electric NU MGU8.604 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 44 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 45 |  | Post de comanda cu buton STOP tip ciuperca Ш40 mm, deblocare cu cheie, 1NC, IP65 Schneider electric Art. Nr. XALK18 sau analog | buc |  |
|  | 80045 | Post de comanda cu buton STOP tip ciuperca Ш40 mm, deblocare cu cheie, 1NC, IP65 Schneider electric Art. Nr. XALK18 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.5. Tevi |  |  |
| 46 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 47 |  | Tub gofrat ignifug ф20 | m |  |
|  | 60068 | Tub gofrat ignifug ф20 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 48 |  | Tub gofrat ignifug ф25 | m |  |
|  | 60069 | Tub gofrat ignifug ф25 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 49 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 50 |  | Tub gofrat ignifug ф32 | m |  |
|  | 600650 | Tub gofrat ignifug ф32 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.6. Ssitemul de legare la pamant |  |  |
| 51 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 52 |  | Banda galvanizata pentru protectia impotriva trasnetului 25x4 mm | m |  |
|  | 600103 | Banda galvanizata pentru protectia impotriva trasnetului 25x4 mm | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 53 |  | Suport de banda plata, pentru asezarea benzii plate 25x4 mm pe peretii unui obiect, metal si alte constructii | buc |  |
|  | 600104 | Suport de banda plata, pentru asezarea benzii plate 25x4 mm pe peretii unui obiect, metal si alte constructii | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 54 |  | Conector in cruce pentru conductoarele plate, pentru conectarea transversala sau longitudinala a unui conductor plat cu latimea de pana la 30 mm | buc |  |
|  | 600105 | Conector in cruce pentru conductoarele plate, pentru conectarea transversala sau longitudinala a unui conductor plat cu latimea de pana la 30 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 55 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 / sina de egalare a potentialelor | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,2000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2500 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 56 |  | Sina de egalare a potentialelor | buc |  |
|  | 600107 | Sina de egalare a potentialelor | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 57 |  | Conector pentru un conductor plat B40, pentru conectarea transversala sau longitudinala a unui conductor plat cu latimea de pana la 40 mm | buc |  |
|  | 600108 | Conector pentru un conductor plat B40, pentru conectarea transversala sau longitudinala a unui conductor plat cu latimea de pana la 40 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 58 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 59 |  | Banda galvanizata pentru protectia impotriva trasnetului 40x4 mm | m |  |
|  | 600110 | Banda galvanizata pentru protectia impotriva trasnetului 40x4 mm | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 60 |  | Conector pentru o tija D20 si un conductor rotund/plat B40 | buc |  |
|  | 600111 | Conector pentru o tija D20 si un conductor rotund/plat B40 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 61 |  | Banda anticoroziva 50 m | buc |  |
|  | 600112 | Banda anticoroziva 50 m | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 62 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / k=2 la materiale si utilaj | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 63 |  | Electrod de impamantare ф20 mm L=1.5m | buc |  |
|  | 600114 | Electrod de impamantare ф20 mm L=1.5m | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 64 |  | Varf de penetrare pentru o tija ф20 mm | buc |  |
|  | 600115 | Varf de penetrare pentru o tija ф20 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 65 |  | Duza cu impact pentru electrozi de impamantare ф20 mm | buc |  |
|  | 600116 | Duza cu impact pentru electrozi de impamantare ф20 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 66 |  | Mufa de legatura | buc |  |
|  | 600117 | Mufa de legatura | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.7. Altele |  |  |
| 67 |  | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu pictograma "sageata jos" | buc |  |
|  | 175 | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu pictograma "sageata jos" | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 68 |  | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "iesire" | buc |  |
|  | 178 | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "iesire" | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Tablouri de distributie |  |  |
| 69 |  | Cofret cu montaj aparent, 4x18 module, material plastic, usa plina alba, IP40, IK09, 426x750x125mm Schneider Electric PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXL418 sau analog | buc |  |
|  | 7001 | Cofret cu montaj aparent, 4x18 module, material plastic, usa plina alba, IP40, IK09, 426x750x125mm Schneider Electric PrismaSeT XS, Art. Nr. LVSXL418 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 70 |  | Separator de sarcina modular 3P, 20A, 415V AC Schneider Electric Acti9 Isw, Art. Nr. A9S60320 sau analog | buc |  |
|  | 7004 | Separator de sarcina modular 3P, 20A, 415V AC Schneider Electric Acti9 Isw, Art. Nr. A9S60320 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 71 |  | Intreruptor automat modular 1P, curba B, 4A, 6 kA Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F73104 sau analog | buc |  |
|  | 7005 | Intreruptor automat modular 1P, curba B, 4A, 6 kA Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F73104 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 72 |  | Intreruptor automat modular 1P, curba C, 10A, 6 kA Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F74110 sau analog | buc |  |
|  | 7006 | Intreruptor automat modular 1P, curba C, 10A, 6 kA Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F74110 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 73 |  | Intreruptor automat diferential 1P+N, 16A, curba C, 30mA, tip AC Schneider Electric Acti9 iDPNa Vigi, Art. Nr. A9D34616 sau analog | buc |  |
|  | 7007 | Intreruptor automat diferential 1P+N, 16A, curba C, 30mA, tip AC Schneider Electric Acti9 iDPNa Vigi, Art. Nr. A9D34616 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 74 |  | Temporizator orar digital programabil saptamanal, 1 canal, 230 V c.a.,84 comutari/saptamana, afisaj LCD, contact uscat, montaj pe sina DIN, latime 45 mm Schneider Electric Acti9 IHP, Art. Nr. CCT15858 sau analog | buc |  |
|  | 70013 | Temporizator orar digital programabil saptamanal, 1 canal, 230 V c.a.,84 comutari/saptamana, afisaj LCD, contact uscat, montaj pe sina DIN, latime 45 mm Schneider Electric Acti9 IHP, Art. Nr. CCT15858 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 75 |  | Contactor modular 3P, 25 A, 230 V c.a., 3 contacte NO, montaj pe sina DIN Schneider Electric Acti9 iCT, Art. Nr. A9C20833 sau analog | buc |  |
|  | 700115 | Contactor modular 3P, 25 A, 230 V c.a., 3 contacte NO, montaj pe sina DIN Schneider Electric Acti9 iCT, Art. Nr. A9C20833 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 76 |  | Descarcator de supratensiune 3P+N, 20 kA, tip 2, indicator de stare,montaj pe sina DIN Schneider Electric Acti9 iPRD20, Art. Nr. A9L20600 sau analog | buc |  |
|  | 700117 | Descarcator de supratensiune 3P+N, 20 kA, tip 2, indicator de stare,montaj pe sina DIN Schneider Electric Acti9 iPRD20, Art. Nr. A9L20600 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 77 |  | Controler pentru iluminat de siguranta, 3 iesiri DALI (max. 192 lampi), monitorizare individuala, interfata web integrata, montaj pe sina DIN 35 mm, 230 V c.a.,dimensiuni 160x91x62 mm Zum Tobel emCON, Art. Nr. 22171087 sau analog | buc |  |
|  | 700119 | Controler pentru iluminat de siguranta, 3 iesiri DALI (max. 192 lampi), monitorizare individuala, interfata web integrata, montaj pe sina DIN 35 mm, 230 V c.a.,dimensiuni 160x91x62 mm Zum Tobel emCON, Art. Nr. 22171087 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 78 |  | Panou de evidenta, pentru montarea exterioara, Iadm=100A, In=100A, IP55, IK10 1000x800x300mm Schneider Electric PanelSeT S3HF, Art. Nr. NSYS3HF10830P sau analog | buc |  |
|  | 6001 | Panou de evidenta, pentru montarea exterioara, Iadm=100A, In=100A, IP55, IK10 1000x800x300mm Schneider Electric PanelSeT S3HF, Art. Nr. NSYS3HF10830P | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 79 |  | Separator de sarcina industrial, 3P, 100 A, montaj pe placa Schneider Electric ComPacT INS, Art. Nr. INS100 sau analog | buc |  |
|  | 6002 | Separator de sarcina industrial, 3P, 100 A, montaj pe placa Schneider Electric ComPacT INS, Art. Nr. INS100 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 80 |  | Intreruptor automat modular 3P, curba C, 20A, 6 kA, 400 V AC Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F78320 sau analog | buc |  |
|  | 6003 | Intreruptor automat modular 3P, curba C, 20A, 6 kA, 400 V AC Schneider Electric Acti9 iC60N, Art. Nr. A9F78320 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 81 |  | Contor electronic multitarifar cu conexiunea directa trifazat, evidenta energiei electrice activa si reactiva, In=5...100A, Un=3x230/400 Landis&Gyr, ZMD310 CT, Art. Nr. 768007 sau analog | buc |  |
|  | 60014 | Contor electronic multitarifar cu conexiunea directa trifazat, evidenta energiei electrice activa si reactiva, In=5...100A, Un=3x230/400 Landis&Gyr, ZMD310 CT, Art. Nr. 768007 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 82 |  | Bara de conexiune a firului PEN, In=125A Schneider Electric sau analog | buc |  |
|  | 60016 | Bara de conexiune a firului PEN, In=125A Schneider Electric | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.2. Echipament de iluminat |  |  |
| 83 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj incastrat pe tavan echipat cu LED 36W, flux luminos 4320Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP20, rezistenta la impact IK03, CRI >=80,eficienta luminoasa 120lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -10*C si +50*C, dimensiune 595x595x32 mm Ledvance PL PFM 600 36 W 4000 K sau analog | buc |  |
|  | 60018 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj incastrat pe tavan echipat cu LED 36W, flux luminos 4320Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP20, rezistenta la impact IK03, CRI >=80,eficienta luminoasa 120lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -10*C si +50*C, dimensiune 595x595x32 mm Ledvance PL PFM 600 36 W 4000 K | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 84 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 22.5W, flux luminos 1427Lm, culoare temperatura 3000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP64, rezistenta la impact IK06, CRI>=90, eficienta luminoasa 63,4lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -20*C si +45*C, dimensiune 305x65 mm Bega 50 647.1K3 sau analog | buc |  |
|  | 60019 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 22.5W, flux luminos 1427Lm, culoare temperatura 3000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP64, rezistenta la impact IK06, CRI>=90, eficienta luminoasa 63,4lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -20*C si +45*C, dimensiune 305x65 mm Bega 50 647.1K3 | buc | 1,0000 |
| 85 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul de exterior, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 20W, flux luminos 2500Lm, culoare temperatura 3000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP65, rezistenta la impact IK08,eficienta luminoasa 125lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -40*C si +50*C, dimensiune 197x113x168 mm Philips 911401697908 sau analog | buc |  |
|  | 60037 | Corp de iluminat pentru iluminatul de exterior, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 20W, flux luminos 2500Lm, culoare temperatura 3000K, tensiune de alimentare 220-240V, grad de protectie IP65, rezistenta la impact IK08,eficienta luminoasa 125lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -40*C si +50*C, dimensiune 197x113x168 mm Philips 911401697908 | buc | 1,0000 |
| 86 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul de avarie, cu montaj aparent pe tavan,monitorizarea prin DALI, interfata NFC, echipat cu LED 6,7W, flux luminos de 359Lm,tensiunea de alimentare de 220-240V, grad de protectie IP65 si rezistenta la impact IK04, eficienta luminoasa 54lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare +5 *C- +30 *C, dimensiuni 200x145x64mm, acumulator 1h integrat Zumtobel 42934216 sau analog | buc |  |
|  | 60038 | Corp de iluminat pentru iluminatul de avarie, cu montaj aparent pe tavan,monitorizarea prin DALI, interfata NFC, echipat cu LED 6,7W, flux luminos de 359Lm,tensiunea de alimentare de 220-240V, grad de protectie IP65 si rezistenta la impact IK04, eficienta luminoasa 54lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare +5 *C- +30 *C, dimensiuni 200x145x64mm, acumulator 1h integrat Zumtobel 42934216 | buc | 1,0000 |
| 87 |  | Corp de iluminat de siguranta, cu montaj aparent perete, pentru monitorizarea prin DALI, interfata NFC, echipat cu LED 6,2W, flux luminos de 91 lm, tensiunea de alimentare de 220-240V, grad de protectie IP42 si rezistenta la impact IK03,eficienta luminoasa 10lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare -10 *C- +35 *C, dimensiuni 227x130x27mm, acumulator 1h integrat Zumtobel PURESIGN 150 P MRW ERI sau analog | buc |  |
|  | 60039 | Corp de iluminat de siguranta, cu montaj aparent perete, pentru monitorizarea prin DALI, interfata NFC, echipat cu LED 6,2W, flux luminos de 91 lm, tensiunea de alimentare de 220-240V, grad de protectie IP42 si rezistenta la impact IK03,eficienta luminoasa 10lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare -10 *C- +35 *C, dimensiuni 227x130x27mm, acumulator 1h integrat Zumtobel PURESIGN 150 P MRW ERI | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Accesorii electrice |  |  |
| 88 |  | Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP55, cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360*, raza de fuctionare: radial 8 m, tangentiala 40 m,tensiunea de alimentare 230V Legrand 3414970595218 sau analog | buc |  |
|  | 60058 | Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP55, cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360*, raza de fuctionare: radial 8 m, tangentiala 40 m,tensiunea de alimentare 230V Legrand 3414970595218 | buc | 1,0000 |
| 89 |  | Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP20, cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360*, raza de fuctionare: radial 8 m, tangentiala 40 m,tensiunea de alimentare 230V Legrand 3414970809483 sau analog | buc |  |
|  | 60059 | Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP20, cu montare aparenta,unghiul de depistare 0...360*, raza de fuctionare: radial 8 m, tangentiala 40 m,tensiunea de alimentare 230V Legrand3414970809483 | buc | 1,0000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |