Reparatia nodurilor sanitare la IP LT „Liviu Rebreanu” din mun. Chișinău, str. Hristo Botev 9/2; Formular Nr.7 WinСmeta. (denumirea obiectivului). Lista cantităților de lucrări DEVIZ LOCAL № BLOCURI SANITARE Valoarea de deviz 1 200 490,63 lei. Intocmit 02.04.2024 № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Lucrări şi cheltuieli; U.M.; Cantitate conform datelor din proiect. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Bloc sanitar Clase Primare et I FETE. 1.1. Lucrari generale de constructie. 1.1.1. Demontari si evacuari. 1; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile; buc; 3,0000. 2; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta); buc; 2,0000. 3; RpVB43A; Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie); buc; 2,0000. 4; RpCM33A; Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica; m2; 25,4400. 5; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane; m2; 65,8000. 6; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, inclusiv geamul termopan); m2; 8,0000. 7; RpCO56A; Demontari: timplarie din aluminiu (Constructii dispartitoare din aluminiu); m2; 8,5500. 8; RpCK42C; Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc; m2; 16,1200. 9; RpCK42A; Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; m2; 16,1200. 10; RpCG29D; Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Ajustarea suprafetei usilor prin marirea golului existent); m3; 0,2000. 11; RpCB18B; Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Pentru demontarea vaselor de closed Turcesti); m3; 0,8000. 12; RpSC05A; Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile; buc; 3,0000. 13; RpSC07A; Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat; buc; 4,0000. 14; RpSA04A; Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Demontarea retele de apa menagera, apa calda); m; 21,2000. 15; RpSB03A; Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm; m; 6,0000. 16; RpSB03B; Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm; m; 8,3500. 17; TrB05A2-1; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m; t; 5,1000. 18; TrI1AA01A2; Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2; t; 5,1000. 19; TsI50B5; Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km; t; 5,1000. Total Demontari si evacuari. 1.1.2. Pereti. 20; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt; m2; 65,8000. 21; CF02B K=1,5; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton; m2; 65,8000. 22; CC03A; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm); kg; 98,7000. 23; CI22B; Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru); m2; 65,8000. Total Pereti. 1.1.3. Tavan. 24; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie; m2; 16,1200. 25; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 16,1200. 26; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 16,1200. 27; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul); m2; 16,1200. Total Tavan. 1.1.4. Pardosea. 28; IzF31B; Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa; m2; 16,1200. 29; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 16,1200. 30; CG01A1 K=2; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade; m2; 16,1200. 31; CG47D; Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul); m2; 16,1200. Total Pardosea. 1.1.5. Timplarie. 32; CK21A; Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ((ATENTIE Profil din aluminiu cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)); m2; 2,0000. 33; CK23B; Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ATENTIE Profil 6 camere, grosime minim 82mm, cu 3 rinduri de garniutura de cauciuc, consolidat cu profile metalice grosime minim 2mm, coeficientul termic nu mai mare de 0.9 W/(m2 K) productie EU, feroneria cu deschiderea cercevelei in dubla pozitie de tip MACO sau analogic, Geam termopan cu 3 rinduri de sticla GT48mm_4/4/4_Low-E+ Crizet, dimensiunile se vor preciza in teren, forma, tipul se va coordona cu beneficiarul , pina la montare se vor prezenta mostre; m2; 2,9000. 34; RpCO50C; Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu (Scurgeri exterioare executate din alumin cu latimea de 250mm); m; 1,7200. 35; RpCO50B; Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Pervaz din plastic de calitate superioara cu latimea de 500mm ); m; 1,7200. 36; CK22C; Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE Panouri dispartitoare la blocurile sanitare, inclusiv usile cu furnitura necesara, umplutura va fi realizta din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) ); m2; 14,4000. Total Timplarie. 1.1.6. Apeduct si canalizare. 37; SC04B; Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul); buc; 3,0000. 38; SD04A; Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"; buc; 3,0000. 39; SA15B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm; m; 25,3000. 40; IC40A; Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm); buc; 45,0000. 41; Pret de piata; Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete; buc; 3,0000. 42; SD05A; Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,); buc; 10,0000. 43; SC08A; Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat; buc; 4,0000. 44; SB08E; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm; m; 9,1000. 45; SB30A; Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg; kg; 6,2000. 46; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm; buc; 3,0000. 47; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm; buc; 1,0000. 48; SB09E; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90); buc; 2,0000. 49; SB08C; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm; m; 8,8000. 50; SB24B; Sifon de pardoseala dinPVC, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm; buc; 1,0000. 51; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90); buc; 2,0000. 52; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50); buc; 3,0000. 53; SF05C; Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm; m; 25,3000. 54; SF01C; Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm; m; 17,9000. Total Apeduct si canalizare. 1.1.7. Diverse. 55; RpCP23A; Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid; buc; 2,0000. 56; SC13A; Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 1000mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 3,0000. 57; CL17B; Confectii metalice diverse, montate aparent: Gratar de protectie a geamurilor (1 bucata cu dimensiunile 1600x2000mm) Forma se va coordona cu beneficiearul; kg; 68,0000. Total Diverse. Total Lucrari generale de constructie. 1.2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 58; 08-03-591-1; Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa; 100 buc; 0,0100. 59; 08-03-591-10; Priza de fisa semietansata si etansata; 100 buc; 0,0200. 60; Pret de piata; Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20; buc; 1,0000. 61; Pret de piata; Priza interior 16 A, 230V, IP 20; buc; 2,0000. 62; 08-03-594-16; Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat.; 100 buc; 0,0300. 63; RpEF01B; Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic; buc; 3,0000. 64; Pret de piata; Tub LED G13 18W (6500K); buc; 6,0000. 65; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 0,4100. 66; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2; m; 22,0000. 67; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2; m; 19,0000. 68; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal); 100 m; 0,4100. 69; Pret de piata; Tub gofrat metalic dm.20mm; m; 41,0000. Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 1.3. Lucrari de montare. 70; SE44A; Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de minim 30 l , montata pe console fixate in perete; buc; 1,0000. Total Lucrari de montare. 1.4. Utilaj. 71; Pret de piata; Boiler electric cu capacitatea minim 30l; buc; 1,0000. Total Utilaj. Total Bloc sanitar Clase Primare et I - FETE. 2. Bloc sanitar Clase Primare et I (p/tru copii cu nevoi speciale). 2.1. Lucrari generale de constructie. 2.1.1. Demontari si evacuari. 72; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile; buc; 1,0000. 73; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta); buc; 2,0000. 74; RpVB43A; Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie); buc; 1,0000. 75; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane; m2; 24,5000. 76; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, inclusiv geamul intern); m2; 2,4000. 77; RpCK42C; Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc; m2; 4,4100. 78; RpCK42A; Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; m2; 4,4100. 79; RpCG29D; Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Ajustarea suprafetei usilor prin marirea golului existent); m3; 0,1000. 80; RpSA04A; Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Demontarea retele de apa menagera, apa calda); m; 6,0000. 81; RpSB03A; Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm; m; 2,0000. 82; TrB05A2-1; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m; t; 1,5000. 83; TrI1AA01A2; Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2; t; 1,5000. 84; TsI50B5; Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km; t; 1,5000. Total Demontari si evacuari. 2.1.2. Pereti. 85; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt; m2; 24,5000. 86; CF02B K=1,5; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton; m2; 24,5000. 87; CC03A; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm); kg; 36,7500. 88; CI22B; Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru); m2; 24,5000. Total Pereti. 2.1.3. Tavan. 89; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie; m2; 4,4100. 90; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 4,4100. 91; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 4,4100. 92; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul); m2; 4,4100. Total Tavan. 2.1.4. Pardosea. 93; IzF31B; Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa; m2; 4,4100. 94; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 4,4100. 95; CG01A1 K=2; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade; m2; 4,4100. 96; CG47D; Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul); m2; 4,4100. Total Pardosea. 2.1.5. Timplarie. 97; CK21A; Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ((ATENTIE Latimea usii nu mai mica de 950mm,fara prag, Profil din aluminiu cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul); m2; 2,0000. 98; CK23B; Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ATENTIE Profil 6 camere, grosime minim 82mm, cu 3 rinduri de garniutura de cauciuc, consolidat cu profile metalice grosime minim 2mm, coeficientul termic nu mai mare de 0.9 W/(m2 K) productie EU, feroneria cu deschiderea cercevelei in dubla pozitie de tip MACO sau analogic, Geam termopan cu 3 rinduri de sticla GT48mm_4/4/4_Low-E+ Crizet, dimensiunile se vor preciza in teren, forma, tipul se va coordona cu beneficiarul , pina la montare se vor prezenta mostre; m2; 0,6000. Total Timplarie. 2.1.6. Apeduct si canalizare. 99; SC04B; Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul); buc; 1,0000. 100; SD04A; Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"; buc; 1,0000. 101; SA15B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm; m; 6,0000. 102; IC40A; Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm); buc; 10,0000. 103; Pret de piata; Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete; buc; 1,0000. 104; SD05A; Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,); buc; 3,0000. 105; SC07A; Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (ATENTIE Vas de closet special pentru persoane cu dezabilitati) tipul se va coordona cu beneficiarul; buc; 1,0000. 106; Pret de piata; Set bare de sustinere pentru persoane cu nevoi speciale montat in blocuri sanitare; buc; 1,0000. 107; SB08E; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm; m; 2,1000. 108; SB30A; Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg; kg; 2,0000. 109; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm; buc; 1,0000. 110; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm; buc; 1,0000. 111; SB09E; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90); buc; 1,0000. 112; SB08C; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm; m; 2,2000. 113; SB24B; Sifon de pardoseala dinPVC, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm; buc; 1,0000. 114; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90); buc; 2,0000. 115; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50); buc; 1,0000. 116; SF05C; Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm; m; 6,0000. 117; SF01C; Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm; m; 4,3000. Total Apeduct si canalizare. 2.1.7. Diverse. 118; RpCP23A; Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid; buc; 1,0000. 119; SC13A; Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 1000mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 1,0000. Total Diverse. Total Lucrari generale de constructie. 2.2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 120; 08-03-591-1; Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa; 100 buc; 0,0100. 121; 08-03-591-10; Priza de fisa semietansata si etansata; 100 buc; 0,0200. 122; Pret de piata; Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20; buc; 1,0000. 123; Pret de piata; Priza interior 16 A, 230V, IP 20; buc; 2,0000. 124; 08-03-594-16; Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat.; 100 buc; 0,0100. 125; RpEF01B; Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic; buc; 1,0000. 126; Pret de piata; Tub LED G13 18W (6500K); buc; 2,0000. 127; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 0,2700. 128; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2; m; 15,0000. 129; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2; m; 12,0000. 130; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal); 100 m; 0,2700. 131; Pret de piata; Tub gofrat metalic dm.20mm; m; 27,0000. Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice. Total Bloc sanitar Clase Primare et I (p/tru copii cu nevoi speciale). 3. Bloc sanitar Clase Primare et II BAIETI. 3.1. Lucrari generale de constructie. 3.1.1. Demontari si evacuari. 132; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile; buc; 3,0000. 133; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta); buc; 3,0000. 134; RpVB43A; Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie); buc; 2,0000. 135; RpCM33A; Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica; m2; 63,4000. 136; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane; m2; 63,4000. 137; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, inclusiv geamul termopan); m2; 6,8000. 138; RpCO56A; Demontari: timplarie din aluminiu (Constructii dispartitoare din aluminiu); m2; 8,6200. 139; RpCK42C; Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc; m2; 15,2000. 140; RpCK42A; Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; m2; 15,2000. 141; RpCG29D; Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Ajustarea suprafetei usilor prin marirea golului existent); m3; 0,2000. 142; RpCB18B; Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Pentru demontarea vaselor de closed Turcesti); m3; 0,8500. 143; RpSC05A; Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile; buc; 3,0000. 144; RpSC07A; Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat; buc; 4,0000. 145; RpSA04A; Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Demontarea retele de apa menagera, apa calda); m; 21,4000. 146; RpSB03A; Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm; m; 6,5000. 147; RpSB03B; Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm; m; 8,2000. 148; TrB05A2-1; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m; t; 4,9500. 149; TrI1AA01A2; Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2; t; 4,9500. 150; TsI50B5; Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km; t; 4,9500. Total Demontari si evacuari. 3.1.2. Pereti. 151; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt; m2; 63,4000. 152; CF02B K=1,5; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton; m2; 63,4000. 153; CC03A; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm); kg; 95,1000. 154; CI22B; Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru); m2; 63,4000. Total Pereti. 3.1.3. Tavan. 155; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie; m2; 15,2000. 156; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 15,2000. 157; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 15,2000. 158; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul); m2; 15,2000. Total Tavan. 3.1.4. Pardosea. 159; IzF31B; Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa; m2; 15,2000. 160; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 15,2000. 161; CG01A1 K=2; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade; m2; 15,2000. 162; CG47D; Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul); m2; 15,2000. Total Pardosea. 3.1.5. Timplarie. 163; CK21A; Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ((ATENTIE Profil din aluminiu cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)); m2; 2,0000. 164; CK23B; Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ATENTIE Profil 6 camere, grosime minim 82mm, cu 3 rinduri de garniutura de cauciuc, consolidat cu profile metalice grosime minim 2mm, coeficientul termic nu mai mare de 0.9 W/(m2 K) productie EU, feroneria cu deschiderea cercevelei in dubla pozitie de tip MACO sau analogic, Geam termopan cu 3 rinduri de sticla GT48mm_4/4/4_Low-E+ Crizet, dimensiunile se vor preciza in teren, forma, tipul se va coordona cu beneficiarul , pina la montare se vor prezenta mostre; m2; 2,9000. 165; RpCO50C; Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu (Scurgeri exterioare executate din alumin cu latimea de 250mm); m; 1,7200. 166; RpCO50B; Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Pervaz din plastic de calitate superioara cu latimea de 500mm ); m; 1,7200. 167; CK22C; Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE Panouri dispartitoare la blocurile sanitare, inclusiv usile cu furnitura necesara, umplutura va fi realizta din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) ); m2; 14,8000. Total Timplarie. 3.1.6. Apeduct si canalizare. 168; SC04B; Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul); buc; 3,0000. 169; SD04A; Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"; buc; 3,0000. 170; SA15B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm; m; 25,0000. 171; IC40A; Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm); buc; 44,0000. 172; Pret de piata; Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete; buc; 3,0000. 173; SD05A; Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,); buc; 10,0000. 174; SC08A; Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat; buc; 4,0000. 175; SB08E; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm; m; 9,2000. 176; SB30A; Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg; kg; 6,1000. 177; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm; buc; 3,0000. 178; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm; buc; 1,0000. 179; SB09E; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90); buc; 2,0000. 180; SB08C; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm; m; 10,0000. 181; SB24B; Sifon de pardoseala dinPVC, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm; buc; 1,0000. 182; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90); buc; 2,0000. 183; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50); buc; 3,0000. 184; SF05C; Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm; m; 25,0000. 185; SF01C; Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm; m; 19,2000. Total Apeduct si canalizare. 3.1.7. Diverse. 186; RpCP23A; Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid; buc; 2,0000. 187; SC13A; Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 1000mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 3,0000. 188; CL17B; Confectii metalice diverse, montate aparent: Gratar de protectie a geamurilor (1 bucata cu dimensiunile 1600x2000mm) Forma se va coordona cu beneficiearul; kg; 68,0000. Total Diverse. Total Lucrari generale de constructie. 3.2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 189; 08-03-591-1; Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa; 100 buc; 0,0100. 190; 08-03-591-10; Priza de fisa semietansata si etansata; 100 buc; 0,0200. 191; Pret de piata; Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20; buc; 1,0000. 192; Pret de piata; Priza interior 16 A, 230V, IP 20; buc; 2,0000. 193; 08-03-594-16; Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat.; 100 buc; 0,0300. 194; RpEF01B; Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic; buc; 3,0000. 195; Pret de piata; Tub LED G13 18W (6500K); buc; 6,0000. 196; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 0,5200. 197; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2; m; 25,0000. 198; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2; m; 27,0000. 199; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal); 100 m; 0,5200. 200; Pret de piata; Tub gofrat metalic dm.20mm; m; 52,0000. Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 3.3. Lucrari de montare. 201; SE44A; Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de minim 30 l , montata pe console fixate in perete; buc; 1,0000. Total Lucrari de montare. 3.4. Utilaj. 202; Pret de piata; Boiler electric cu capacitatea minim 30l; buc; 1,0000. Total Utilaj. Total Bloc sanitar Clase Primare et II BAIETI. 4. Bloc sanitar Clase Primare et II (p/tru Personal Didactic). 4.1. Lucrari generale de constructie. 4.1.1. Demontari si evacuari. 203; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile; buc; 1,0000. 204; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta); buc; 2,0000. 205; RpVB43A; Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie); buc; 1,0000. 206; RpCG29C; Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor; m3; 0,7500. 207; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane; m2; 23,1200. 208; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, ); m2; 1,9500. 209; RpCK42C; Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc; m2; 4,2500. 210; RpCK42A; Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; m2; 4,2500. 211; RpCG29D; Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Ajustarea suprafetei usilor prin marirea golului existent); m3; 0,1500. 212; RpSA04A; Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Demontarea retele de apa menagera, apa calda); m; 2,0000. 213; RpSB03A; Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm; m; 1,8000. 214; TrB05A2-1; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m; t; 1,5500. 215; TrI1AA01A2; Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2; t; 1,5500. 216; TsI50B5; Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km; t; 1,5500. Total Demontari si evacuari. 4.1.2. Pereti. 217; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt; m2; 23,1200. 218; CF02B K=1,5; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton; m2; 23,1200. 219; CC03A; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm); kg; 34,6800. 220; CI22B; Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru); m2; 23,1200. Total Pereti. 4.1.3. Tavan. 221; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie; m2; 4,2500. 222; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 4,2500. 223; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 4,2500. 224; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul); m2; 4,2500. Total Tavan. 4.1.4. Pardosea. 225; IzF31B; Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa; m2; 4,2500. 226; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 4,2500. 227; CG01A1 K=2; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade; m2; 4,2500. 228; CG47D; Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul); m2; 4,2500. Total Pardosea. 4.1.5. Timplarie. 229; CK21A; Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ((ATENTIE Latimea usii nu mai mica de 950mm,fara prag, Profil din aluminiu cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul); m2; 2,0000. Total Timplarie. 4.1.6. Apeduct si canalizare. 230; SC04B; Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul); buc; 1,0000. 231; SD04A; Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"; buc; 1,0000. 232; SA15B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm; m; 6,5000. 233; IC40A; Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm); buc; 10,0000. 234; Pret de piata; Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete; buc; 1,0000. 235; SD05A; Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,); buc; 3,0000. 236; SC07A; Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S; buc; 1,0000. 237; SB08E; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm; m; 3,0000. 238; SB30A; Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg; kg; 2,6000. 239; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm; buc; 1,0000. 240; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm; buc; 1,0000. 241; SB09E; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90); buc; 1,0000. 242; SB08C; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm; m; 2,2000. 243; SB24B; Sifon de pardoseala dinPVC, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm; buc; 1,0000. 244; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90); buc; 2,0000. 245; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50); buc; 1,0000. 246; SF05C; Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm; m; 6,5000. 247; SF01C; Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm; m; 5,2000. Total Apeduct si canalizare. 4.1.7. Diverse. 248; RpCP23A; Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid; buc; 1,0000. 249; SC13A; Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 1000mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 1,0000. Total Diverse. Total Lucrari generale de constructie. 4.2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 250; 08-03-591-1; Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa; 100 buc; 0,0100. 251; 08-03-591-10; Priza de fisa semietansata si etansata; 100 buc; 0,0200. 252; Pret de piata; Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20; buc; 1,0000. 253; Pret de piata; Priza interior 16 A, 230V, IP 20; buc; 2,0000. 254; 08-03-594-16; Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat.; 100 buc; 0,0100. 255; RpEF01B; Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic; buc; 1,0000. 256; Pret de piata; Tub LED G13 18W (6500K); buc; 2,0000. 257; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 0,2700. 258; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2; m; 15,0000. 259; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2; m; 12,0000. 260; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal); 100 m; 0,2700. 261; Pret de piata; Tub gofrat metalic dm.20mm; m; 27,0000. Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice. Total Bloc sanitar Clase Primare et II (p/tru Personal Didactic). 5. Bloc sanitar Clase Primare et III FETE. 5.1. Lucrari generale de constructie. 5.1.1. Demontari si evacuari. 262; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile; buc; 3,0000. 263; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta); buc; 2,0000. 264; RpVB43A; Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie); buc; 2,0000. 265; RpCM33A; Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica; m2; 64,4000. 266; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane; m2; 64,4000. 267; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, inclusiv geamul termopan); m2; 8,0000. 268; RpCO56A; Demontari: timplarie din aluminiu (Constructii dispartitoare din aluminiu); m2; 8,5500. 269; RpCK42C; Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc; m2; 16,3000. 270; RpCK42A; Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; m2; 16,3000. 271; RpCG29D; Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Ajustarea suprafetei usilor prin marirea golului existent); m3; 0,2000. 272; RpCB18B; Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Pentru demontarea vaselor de closed Turcesti); m3; 0,8000. 273; RpSC05A; Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile; buc; 3,0000. 274; RpSC07A; Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat; buc; 4,0000. 275; RpSA04A; Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Demontarea retele de apa menagera, apa calda); m; 21,2000. 276; RpSB03A; Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm; m; 6,0000. 277; RpSB03B; Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm; m; 8,3500. 278; TrB05A2-1; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m; t; 5,6000. 279; TrI1AA01A2; Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2; t; 5,6000. 280; TsI50B5; Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km; t; 5,6000. Total Demontari si evacuari. 5.1.2. Pereti. 281; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt; m2; 64,4000. 282; CF02B K=1,5; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton; m2; 64,4000. 283; CC03A; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm); kg; 96,6000. 284; CI22B; Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru); m2; 64,4000. Total Pereti. 5.1.3. Tavan. 285; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie; m2; 16,3000. 286; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 16,3000. 287; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 16,3000. 288; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul); m2; 16,3000. Total Tavan. 5.1.4. Pardosea. 289; IzF31B; Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa; m2; 16,3000. 290; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 16,3000. 291; CG01A1 K=2; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade; m2; 16,3000. 292; CG47D; Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul); m2; 16,3000. Total Pardosea. 5.1.5. Timplarie. 293; CK21A; Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ((ATENTIE Profil din aluminiu cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)); m2; 2,0000. 294; CK23B; Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ATENTIE Profil 6 camere, grosime minim 82mm, cu 3 rinduri de garniutura de cauciuc, consolidat cu profile metalice grosime minim 2mm, coeficientul termic nu mai mare de 0.9 W/(m2 K) productie EU, feroneria cu deschiderea cercevelei in dubla pozitie de tip MACO sau analogic, Geam termopan cu 3 rinduri de sticla GT48mm_4/4/4_Low-E+ Crizet, dimensiunile se vor preciza in teren, forma, tipul se va coordona cu beneficiarul , pina la montare se vor prezenta mostre; m2; 2,9000. 295; RpCO50C; Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu (Scurgeri exterioare executate din alumin cu latimea de 250mm); m; 1,7200. 296; RpCO50B; Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Pervaz din plastic de calitate superioara cu latimea de 500mm ); m; 1,7200. 297; CK22C; Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE Panouri dispartitoare la blocurile sanitare, inclusiv usile cu furnitura necesara, umplutura va fi realizta din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) ); m2; 14,5000. Total Timplarie. 5.1.6. Apeduct si canalizare. 298; SC04B; Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul); buc; 3,0000. 299; SD04A; Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"; buc; 3,0000. 300; SA15B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm; m; 25,3000. 301; IC40A; Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm); buc; 45,0000. 302; Pret de piata; Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete; buc; 3,0000. 303; SD05A; Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,); buc; 10,0000. 304; SC08A; Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat; buc; 4,0000. 305; SB08E; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm; m; 9,1000. 306; SB30A; Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg; kg; 6,2000. 307; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm; buc; 3,0000. 308; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm; buc; 1,0000. 309; SB09E; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90); buc; 2,0000. 310; SB08C; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm; m; 8,8000. 311; SB24B; Sifon de pardoseala dinPVC, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm; buc; 1,0000. 312; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90); buc; 2,0000. 313; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50); buc; 3,0000. 314; SF05C; Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm; m; 25,3000. 315; SF01C; Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm; m; 17,9000. Total Apeduct si canalizare. 5.1.7. Diverse. 316; RpCP23A; Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid; buc; 2,0000. 317; SC13A; Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 1000mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 3,0000. 318; CL17B; Confectii metalice diverse, montate aparent: Gratar de protectie a geamurilor (1 bucata cu dimensiunile 1600x2000mm) Forma se va coordona cu beneficiearul; kg; 68,0000. Total Diverse. Total Lucrari generale de constructie. 5.2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 319; 08-03-591-1; Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa; 100 buc; 0,0100. 320; 08-03-591-10; Priza de fisa semietansata si etansata; 100 buc; 0,0200. 321; Pret de piata; Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20; buc; 1,0000. 322; Pret de piata; Priza interior 16 A, 230V, IP 20; buc; 2,0000. 323; 08-03-594-16; Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat.; 100 buc; 0,0300. 324; RpEF01B; Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic; buc; 3,0000. 325; Pret de piata; Tub LED G13 18W (6500K); buc; 6,0000. 326; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 0,4100. 327; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2; m; 22,0000. 328; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2; m; 19,0000. 329; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal); 100 m; 0,4100. 330; Pret de piata; Tub gofrat metalic dm.20mm; m; 41,0000. Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 5.3. Lucrari de montare. 331; SE44A; Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de minim 30 l , montata pe console fixate in perete; buc; 1,0000. Total Lucrari de montare. 5.4. Utilaj. 332; Pret de piata; Boiler electric cu capacitatea minim 30l; buc; 1,0000. Total Utilaj. Total Bloc sanitar Clase Primare et III FETE. 6. Bloc sanitar Clase Primare et III BAIETI. 6.1. Lucrari generale de constructie. 6.1.1. Demontari si evacuari. 333; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile; buc; 1,0000. 334; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta); buc; 2,0000. 335; RpVB43A; Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie); buc; 1,0000. 336; RpCG29C; Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor; m3; 0,7500. 337; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane; m2; 23,3000. 338; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, ); m2; 1,9500. 339; RpCK42C; Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc; m2; 4,3500. 340; RpCK42A; Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; m2; 4,3500. 341; RpCG29D; Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Ajustarea suprafetei usilor prin marirea golului existent); m3; 0,1500. 342; RpSA04A; Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Demontarea retele de apa menagera, apa calda); m; 2,0000. 343; RpSB03A; Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm; m; 1,8000. 344; TrB05A2-1; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m; t; 1,5500. 345; TrI1AA01A2; Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2; t; 1,5500. 346; TsI50B5; Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km; t; 1,5500. Total Demontari si evacuari. 6.1.2. Pereti. 347; CD51E; Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Eliminare gol de usa); 100m2; 0,0200. 348; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt; m2; 23,3000. 349; CF02B K=1,5; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton; m2; 23,3000. 350; CC03A; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm); kg; 34,9500. 351; CI22B; Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru); m2; 23,3000. Total Pereti. 6.1.3. Tavan. 352; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie; m2; 4,3500. 353; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 4,3500. 354; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 4,3500. 355; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul); m2; 4,3500. Total Tavan. 6.1.4. Pardosea. 356; IzF31B; Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa; m2; 4,3500. 357; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 4,3500. 358; CG01A1 K=2; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade; m2; 4,3500. 359; CG47D; Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul); m2; 4,3500. Total Pardosea. 6.1.5. Timplarie. 360; CK21A; Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ((ATENTIE Latimea usii nu mai mica de 950mm,fara prag, Profil din aluminiu cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul); m2; 2,1000. 361; CK22C; Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE Panouri dispartitoare la blocurile sanitare, inclusiv usile cu furnitura necesara, umplutura va fi realizta din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) ); m2; 3,8000. Total Timplarie. 6.1.6. Apeduct si canalizare. 362; SC04B; Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul); buc; 2,0000. 363; SD04A; Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"; buc; 2,0000. 364; SA15B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm; m; 12,4000. 365; IC40A; Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm); buc; 10,0000. 366; Pret de piata; Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete; buc; 1,0000. 367; SD05A; Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,); buc; 3,0000. 368; SC07A; Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S; buc; 1,0000. 369; SC09A; Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 3,0000. 370; SB08E; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm; m; 3,2000. 371; SB30A; Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg; kg; 2,6000. 372; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm; buc; 1,0000. 373; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm; buc; 1,0000. 374; SB09E; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90); buc; 1,0000. 375; SB08C; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm; m; 5,1200. 376; SB24B; Sifon de pardoseala dinPVC, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm; buc; 1,0000. 377; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90); buc; 2,0000. 378; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50); buc; 3,0000. 379; SF05C; Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm; m; 12,4000. 380; SF01C; Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm; m; 8,3200. Total Apeduct si canalizare. 6.1.7. Diverse. 381; RpCP23A; Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid; buc; 2,0000. 382; SC13A; Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 1000mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 1,0000. Total Diverse. Total Lucrari generale de constructie. 6.2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 383; 08-03-591-1; Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa; 100 buc; 0,0100. 384; 08-03-591-10; Priza de fisa semietansata si etansata; 100 buc; 0,0200. 385; Pret de piata; Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20; buc; 1,0000. 386; Pret de piata; Priza interior 16 A, 230V, IP 20; buc; 2,0000. 387; 08-03-594-16; Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat.; 100 buc; 0,0100. 388; RpEF01B; Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic; buc; 1,0000. 389; Pret de piata; Tub LED G13 18W (6500K); buc; 2,0000. 390; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 0,2700. 391; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2; m; 15,0000. 392; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2; m; 12,0000. 393; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal); 100 m; 0,2700. 394; Pret de piata; Tub gofrat metalic dm.20mm; m; 27,0000. Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice. Total Bloc sanitar Clase Primare et III BAIETI. 7. Bloc sanitar et I (p/tru copii cu nevoi speciale) Bloc Principal. 7.1. Lucrari generale de constructie. 7.1.1. Demontari si evacuari. 395; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile; buc; 1,0000. 396; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta); buc; 2,0000. 397; RpVB43A; Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie); buc; 1,0000. 398; RpCM33A; Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica; m2; 18,2300. 399; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane; m2; 18,2300. 400; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, ); m2; 1,9500. 401; RpCK42C; Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc; m2; 3,1500. 402; RpCK42A; Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; m2; 3,1500. 403; RpCG29D; Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Ajustarea suprafetei usilor prin marirea golului existent); m3; 0,1000. 404; RpSA04A; Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Demontarea retele de apa menagera, apa calda); m; 8,0000. 405; RpSB03A; Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm; m; 1,8500. 406; RpSB03B; Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm; m; 4,5000. 407; RpSC05A; Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile; buc; 1,0000. 408; RpSC06A; Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat; buc; 1,0000. 409; TrB05A2-1; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m; t; 1,2000. 410; TrI1AA01A2; Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2; t; 1,2000. 411; TsI50B5; Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km; t; 1,2000. Total Demontari si evacuari. 7.1.2. Pereti. 412; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt; m2; 18,2300. 413; CF02B K=1,5; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton; m2; 18,2300. 414; CC03A; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm); kg; 27,3500. 415; CI22B; Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru); m2; 18,2300. Total Pereti. 7.1.3. Tavan. 416; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie; m2; 3,1500. 417; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 3,1500. 418; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 3,1500. 419; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul); m2; 3,1500. Total Tavan. 7.1.4. Pardosea. 420; IzF31B; Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa; m2; 3,1500. 421; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 3,1500. 422; CG01A1 K=2; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade; m2; 3,1500. 423; CG47D; Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul); m2; 3,1500. Total Pardosea. 7.1.5. Timplarie. 424; CK21A; Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ((ATENTIE Latimea usii nu mai mica de 950mm,fara prag, Profil din aluminiu cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul); m2; 2,1000. Total Timplarie. 7.1.6. Apeduct si canalizare. 425; SC04B; Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul); buc; 1,0000. 426; SD04A; Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"; buc; 1,0000. 427; SA15B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm; m; 6,0000. 428; IC40A; Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm); buc; 10,0000. 429; Pret de piata; Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete; buc; 1,0000. 430; SD05A; Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,); buc; 3,0000. 431; SC07A; Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (ATENTIE Vas de closet special pentru persoane cu dezabilitati) tipul se va coordona cu beneficiarul; buc; 1,0000. 432; Pret de piata; Set bare de sustinere pentru persoane cu nevoi speciale montat in blocuri sanitare; buc; 1,0000. 433; SB08E; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm; m; 2,1000. 434; SB30A; Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg; kg; 2,0000. 435; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm; buc; 1,0000. 436; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm; buc; 1,0000. 437; SB09E; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90); buc; 1,0000. 438; SB08C; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm; m; 2,2000. 439; SB24B; Sifon de pardoseala dinPVC, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm; buc; 1,0000. 440; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90); buc; 2,0000. 441; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50); buc; 1,0000. 442; SF05C; Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm; m; 6,0000. 443; SF01C; Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm; m; 4,3000. Total Apeduct si canalizare. 7.1.7. Diverse. 444; RpCP23A; Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid; buc; 1,0000. 445; SC13A; Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 1000mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 1,0000. Total Diverse. Total Lucrari generale de constructie. 7.2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 446; 08-03-591-1; Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa; 100 buc; 0,0100. 447; 08-03-591-10; Priza de fisa semietansata si etansata; 100 buc; 0,0200. 448; Pret de piata; Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20; buc; 1,0000. 449; Pret de piata; Priza interior 16 A, 230V, IP 20; buc; 2,0000. 450; 08-03-594-16; Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat.; 100 buc; 0,0100. 451; RpEF01B; Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic; buc; 1,0000. 452; Pret de piata; Tub LED G13 18W (6500K); buc; 2,0000. 453; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 0,2700. 454; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2; m; 15,0000. 455; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2; m; 12,0000. 456; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal); 100 m; 0,2700. 457; Pret de piata; Tub gofrat metalic dm.20mm; m; 27,0000. Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 7.3. Lucrari de montare. 458; SE44A; Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de minim 30 l , montata pe console fixate in perete; buc; 1,0000. Total Lucrari de montare. 7.4. Utilaj. 459; Pret de piata; Boiler electric cu capacitatea minim 30l; buc; 1,0000. Total Utilaj. Total Bloc sanitar et I (p/tru copii cu nevoi speciale) Bloc Principal. 8. Bloc sanitar et II (p/tru Personal Didactic) Bloc Principal. 8.1. Lucrari generale de constructie. 8.1.1. Demontari si evacuari. 460; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile; buc; 1,0000. 461; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta); buc; 2,0000. 462; RpVB43A; Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie); buc; 1,0000. 463; RpCG29C; Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor; m3; 0,7500. 464; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane; m2; 22,4000. 465; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, ); m2; 1,9500. 466; RpCK42C; Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc; m2; 3,6500. 467; RpCK42A; Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; m2; 3,6500. 468; RpCG29D; Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Ajustarea suprafetei usilor prin marirea golului existent); m3; 0,1500. 469; RpSA04A; Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Demontarea retele de apa menagera, apa calda); m; 2,1000. 470; RpSB03A; Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm; m; 1,9500. 471; TrB05A2-1; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m; t; 2,8000. 472; TrI1AA01A2; Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2; t; 2,8000. 473; TsI50B5; Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km; t; 2,8000. Total Demontari si evacuari. 8.1.2. Pereti. 474; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt; m2; 22,4000. 475; CF02B K=1,5; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton; m2; 22,4000. 476; CC03A; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm); kg; 33,4800. 477; CI22B; Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru); m2; 22,4000. Total Pereti. 8.1.3. Tavan. 478; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie; m2; 3,6500. 479; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 3,6500. 480; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 3,6500. 481; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul); m2; 3,6500. Total Tavan. 8.1.4. Pardosea. 482; IzF31B; Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa; m2; 3,6500. 483; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 3,6500. 484; CG01A1 K=2; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade; m2; 3,6500. 485; CG47D; Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul); m2; 3,6500. Total Pardosea. 8.1.5. Timplarie. 486; CK21A; Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ((ATENTIE Latimea usii nu mai mica de 950mm,fara prag, Profil din aluminiu cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul); m2; 2,1000. Total Timplarie. 8.1.6. Apeduct si canalizare. 487; SC04B; Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul); buc; 1,0000. 488; SD04A; Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"; buc; 1,0000. 489; SA15B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm; m; 7,2000. 490; IC40A; Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm); buc; 10,0000. 491; Pret de piata; Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete; buc; 1,0000. 492; SD05A; Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,); buc; 3,0000. 493; SC07A; Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S; buc; 1,0000. 494; SB08E; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm; m; 5,8000. 495; SB30A; Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg; kg; 2,5000. 496; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm; buc; 1,0000. 497; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm; buc; 1,0000. 498; SB09E; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90); buc; 1,0000. 499; SB08C; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm; m; 2,2000. 500; SB24B; Sifon de pardoseala dinPVC, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm; buc; 1,0000. 501; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90); buc; 2,0000. 502; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50); buc; 1,0000. 503; SF05C; Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm; m; 7,2000. 504; SF01C; Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm; m; 8,0000. Total Apeduct si canalizare. 8.1.7. Diverse. 505; RpCP23A; Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid; buc; 1,0000. 506; SC13A; Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 1000mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 1,0000. Total Diverse. Total Lucrari generale de constructie. 8.2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 507; 08-03-591-1; Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa; 100 buc; 0,0100. 508; 08-03-591-10; Priza de fisa semietansata si etansata; 100 buc; 0,0200. 509; Pret de piata; Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20; buc; 1,0000. 510; Pret de piata; Priza interior 16 A, 230V, IP 20; buc; 2,0000. 511; 08-03-594-16; Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat.; 100 buc; 0,0100. 512; RpEF01B; Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic; buc; 1,0000. 513; Pret de piata; Tub LED G13 18W (6500K); buc; 2,0000. 514; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 0,3500. 515; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2; m; 19,0000. 516; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2; m; 16,0000. 517; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal); 100 m; 0,3500. 518; Pret de piata; Tub gofrat metalic dm.20mm; m; 35,0000. Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 8.3. Lucrari de montare. 519; SE44A; Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de minim 30 l , montata pe console fixate in perete; buc; 1,0000. Total Lucrari de montare. 8.4. Utilaj. 520; Pret de piata; Boiler electric cu capacitatea minim 30l; buc; 1,0000. Total Utilaj. Total Bloc sanitar et II (p/tru Personal Didactic) Bloc Principal. 9. Bloc sanitar et III (p/tru Personal Didactic) Bloc Principal. 9.1. Lucrari generale de constructie. 9.1.1. Demontari si evacuari. 521; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile; buc; 1,0000. 522; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta); buc; 2,0000. 523; RpVB43A; Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie); buc; 1,0000. 524; RpCG29C; Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor; m3; 0,7700. 525; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane; m2; 22,3200. 526; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, ); m2; 1,9500. 527; RpCK42C; Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc; m2; 3,5600. 528; RpCK42A; Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; m2; 3,5600. 529; RpCG29D; Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Ajustarea suprafetei usilor prin marirea golului existent); m3; 0,1500. 530; RpSA04A; Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Demontarea retele de apa menagera, apa calda); m; 2,1000. 531; RpSB03A; Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm; m; 1,9500. 532; TrB05A2-1; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m; t; 2,8000. 533; TrI1AA01A2; Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2; t; 2,8000. 534; TsI50B5; Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km; t; 2,8000. Total Demontari si evacuari. 9.1.2. Pereti. 535; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt; m2; 22,3200. 536; CF02B K=1,5; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton; m2; 22,3200. 537; CC03A; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm); kg; 33,4800. 538; CI22B; Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru); m2; 22,3200. Total Pereti. 9.1.3. Tavan. 539; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie; m2; 3,5600. 540; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 3,5600. 541; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 3,5600. 542; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul); m2; 3,5600. Total Tavan. 9.1.4. Pardosea. 543; IzF31B; Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa; m2; 3,5600. 544; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 3,5600. 545; CG01A1 K=2; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade; m2; 3,5600. 546; CG47D; Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul); m2; 3,5600. Total Pardosea. 9.1.5. Timplarie. 547; CK21A; Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ((ATENTIE Latimea usii nu mai mica de 950mm,fara prag, Profil din aluminiu cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul); m2; 2,1000. Total Timplarie. 9.1.6. Apeduct si canalizare. 548; SC04B; Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul); buc; 1,0000. 549; SD04A; Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"; buc; 1,0000. 550; SA15B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm; m; 7,2000. 551; IC40A; Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm); buc; 10,0000. 552; Pret de piata; Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete; buc; 1,0000. 553; SD05A; Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,); buc; 3,0000. 554; SC07A; Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S; buc; 1,0000. 555; SB08E; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm; m; 5,8000. 556; SB30A; Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg; kg; 2,5000. 557; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm; buc; 1,0000. 558; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm; buc; 1,0000. 559; SB09E; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90); buc; 1,0000. 560; SB08C; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm; m; 2,2000. 561; SB24B; Sifon de pardoseala dinPVC, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm; buc; 1,0000. 562; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90); buc; 2,0000. 563; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50); buc; 1,0000. 564; SF05C; Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm; m; 7,2000. 565; SF01C; Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm; m; 8,0000. Total Apeduct si canalizare. 9.1.7. Diverse. 566; RpCP23A; Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid; buc; 1,0000. 567; SC13A; Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 1000mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 1,0000. Total Diverse. Total Lucrari generale de constructie. 9.2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 568; 08-03-591-1; Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa; 100 buc; 0,0100. 569; 08-03-591-10; Priza de fisa semietansata si etansata; 100 buc; 0,0200. 570; Pret de piata; Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20; buc; 1,0000. 571; Pret de piata; Priza interior 16 A, 230V, IP 20; buc; 2,0000. 572; 08-03-594-16; Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat.; 100 buc; 0,0100. 573; RpEF01B; Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic; buc; 1,0000. 574; Pret de piata; Tub LED G13 18W (6500K); buc; 2,0000. 575; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 0,3500. 576; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2; m; 19,0000. 577; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2; m; 16,0000. 578; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal); 100 m; 0,3500. 579; Pret de piata; Tub gofrat metalic dm.20mm; m; 35,0000. Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 9.3. Lucrari de montare. 580; SE44A; Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de minim 30 l , montata pe console fixate in perete; buc; 1,0000. Total Lucrari de montare. 9.4. Utilaj. 581; Pret de piata; Boiler electric cu capacitatea minim 30l; buc; 1,0000. Total Utilaj. Total Bloc sanitar et III (p/tru Personal Didactic) Bloc Principal. 10. Bloc sanitar cu dus Corografie, Demisol, FETE. 10.1. Lucrari generale de constructie. 10.1.1. Demontari si evacuari. 582; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile; buc; 2,0000. 583; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta); buc; 3,0000. 584; RpVB43A; Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie); buc; 2,0000. 585; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane; m2; 32,2600. 586; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, inclusiv geamul termopan); m2; 4,9000. 587; RpCK41A; Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc; m2; 8,6000. 588; RpCK42A; Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; m2; 8,6000. 589; RpCG29D; Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Ajustarea suprafetei usilor prin marirea golului existent); m3; 0,1200. 590; TrB05A2-1; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m; t; 2,1000. 591; TrI1AA01A2; Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2; t; 2,1000. 592; TsI50B5; Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km; t; 2,1000. Total Demontari si evacuari. 10.1.2. Pereti. 593; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt; m2; 32,2600. 594; CF02B K=1,5; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton; m2; 32,2600. 595; CC03A; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm); kg; 48,3900. 596; CI22B; Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru); m2; 32,2600. Total Pereti. 10.1.3. Tavan. 597; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie; m2; 8,6000. 598; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 8,6000. 599; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 8,6000. 600; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul); m2; 8,6000. Total Tavan. 10.1.4. Pardosea. 601; CD51A; Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (P/tru confectionarea bordura padon de dus); 100m2; 0,0150. 602; IzF31B; Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Suplimentar, padon de dus); m2; 1,4000. 603; IzF31B; Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa; m2; 8,6000. 604; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 10,0000. 605; CG01A1 K=2; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade; m2; 10,0000. 606; CG47D; Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) inclusiv bordura padon de dus; m2; 10,0000. Total Pardosea. 10.1.5. Timplarie. 607; CK21A; Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ((ATENTIE Profil din aluminiu cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)); m2; 2,0000. 608; CK23B; Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ATENTIE Profil 6 camere, grosime minim 82mm, cu 3 rinduri de garniutura de cauciuc, consolidat cu profile metalice grosime minim 2mm, coeficientul termic nu mai mare de 0.9 W/(m2 K) productie EU, feroneria cu deschiderea cercevelei in dubla pozitie de tip MACO sau analogic, Geam termopan cu 3 rinduri de sticla GT48mm_4/4/4_Low-E+ Crizet, dimensiunile se vor preciza in teren, forma, tipul se va coordona cu beneficiarul , pina la montare se vor prezenta mostre; m2; 2,9000. 609; RpCO50C; Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu (Scurgeri exterioare executate din alumin cu latimea de 250mm); m; 1,7200. 610; RpCO50B; Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Pervaz din plastic de calitate superioara cu latimea de 500mm ); m; 1,7200. 611; CK22C; Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE Panouri dispartitoare la blocurile sanitare, inclusiv usile cu furnitura necesara, umplutura va fi realizta din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) ); m2; 8,3000. Total Timplarie. 10.1.6. Apeduct si canalizare. 612; SC04B; Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul); buc; 2,0000. 613; SD04A; Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"; buc; 2,0000. 614; SA15B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm; m; 24,2000. 615; IC40A; Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm); buc; 48,0000. 616; Pret de piata; Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete; buc; 3,0000. 617; SD02A; Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 1,0000. 618; SC07A; Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S; buc; 1,0000. 619; SD05A; Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,); buc; 7,0000. 620; SB08E; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm; m; 6,2000. 621; SB30A; Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg; kg; 4,5000. 622; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm; buc; 3,0000. 623; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm; buc; 1,0000. 624; SB09E; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90); buc; 2,0000. 625; SB08C; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm; m; 9,6000. 626; SB24B; Sifon de pardoseala dinPVC, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm; buc; 2,0000. 627; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90); buc; 4,0000. 628; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50); buc; 3,0000. 629; SF05C; Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm; m; 24,2000. 630; SF01C; Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm; m; 15,8000. Total Apeduct si canalizare. 10.1.7. Diverse. 631; RpCP23A; Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid; buc; 2,0000. 632; SC13A; Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 1000mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 3,0000. 633; CL17B; Confectii metalice diverse, montate aparent: Gratar de protectie a geamurilor (1 bucata cu dimensiunile 1600x2000mm) Forma se va coordona cu beneficiearul; kg; 68,0000. Total Diverse. Total Lucrari generale de constructie. 10.2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 634; 08-03-591-1; Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa; 100 buc; 0,0100. 635; 08-03-591-10; Priza de fisa semietansata si etansata; 100 buc; 0,0200. 636; Pret de piata; Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20; buc; 1,0000. 637; Pret de piata; Priza interior 16 A, 230V, IP 20; buc; 2,0000. 638; 08-03-594-16; Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat.; 100 buc; 0,0300. 639; RpEF01B; Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic; buc; 3,0000. 640; Pret de piata; Tub LED G13 18W (6500K); buc; 6,0000. 641; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 0,4200. 642; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2; m; 24,0000. 643; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2; m; 18,0000. 644; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal); 100 m; 0,4200. 645; Pret de piata; Tub gofrat metalic dm.20mm; m; 42,0000. Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 10.3. Lucrari de montare. 646; SE44A; Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de minim 50 l , montata pe console fixate in perete; buc; 1,0000. Total Lucrari de montare. 10.4. Utilaj. 647; Pret de piata; Boiler electric cu capacitatea minim 50l; buc; 1,0000. Total Utilaj. Total Bloc sanitar cu dus Corografie, Demisol, FETE. 11. Bloc sanitar cu dus Corografie, Demisol, BAIETI. 11.1. Lucrari generale de constructie. 11.1.1. Demontari si evacuari. 648; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile; buc; 2,0000. 649; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta); buc; 3,0000. 650; RpVB43A; Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie); buc; 2,0000. 651; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane; m2; 32,5600. 652; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, inclusiv geamul termopan); m2; 4,9000. 653; RpCK41A; Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc; m2; 9,0000. 654; RpCK42A; Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; m2; 9,0000. 655; RpCG29D; Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Ajustarea suprafetei usilor prin marirea golului existent); m3; 0,1200. 656; TrB05A2-1; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m; t; 2,1000. 657; TrI1AA01A2; Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2; t; 2,1000. 658; TsI50B5; Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km; t; 2,1000. Total Demontari si evacuari. 11.1.2. Pereti. 659; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt; m2; 32,5600. 660; CF02B K=1,5; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton; m2; 32,5600. 661; CC03A; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm); kg; 48,3900. 662; CI22B; Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru); m2; 32,5600. Total Pereti. 11.1.3. Tavan. 663; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie; m2; 9,0000. 664; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 9,0000. 665; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor; m2; 9,0000. 666; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul); m2; 9,0000. Total Tavan. 11.1.4. Pardosea. 667; CD51A; Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (P/tru confectionarea bordura padon de dus); 100m2; 0,0150. 668; IzF31B; Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Suplimentar, padon de dus); m2; 1,4000. 669; IzF31B; Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa; m2; 9,0000. 670; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 10,4000. 671; CG01A1 K=2; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade; m2; 10,4000. 672; CG47D; Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) inclusiv bordura padon de dus; m2; 10,4000. Total Pardosea. 11.1.5. Timplarie. 673; CK21A; Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ((ATENTIE Profil din aluminiu cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)); m2; 2,0000. 674; CK23B; Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ATENTIE Profil 6 camere, grosime minim 82mm, cu 3 rinduri de garniutura de cauciuc, consolidat cu profile metalice grosime minim 2mm, coeficientul termic nu mai mare de 0.9 W/(m2 K) productie EU, feroneria cu deschiderea cercevelei in dubla pozitie de tip MACO sau analogic, Geam termopan cu 3 rinduri de sticla GT48mm_4/4/4_Low-E+ Crizet, dimensiunile se vor preciza in teren, forma, tipul se va coordona cu beneficiarul , pina la montare se vor prezenta mostre; m2; 2,9000. 675; RpCO50C; Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu (Scurgeri exterioare executate din alumin cu latimea de 250mm); m; 1,7200. 676; RpCO50B; Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice (Pervaz din plastic de calitate superioara cu latimea de 500mm ); m; 1,7200. 677; CK22C; Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE Panouri dispartitoare la blocurile sanitare, inclusiv usile cu furnitura necesara, umplutura va fi realizta din HPL rezistent la solutiile chimice de dezinfectare folosite in spatii cu standarte ridicate de igiena, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) ); m2; 8,5000. Total Timplarie. 11.1.6. Apeduct si canalizare. 678; SC04B; Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul); buc; 2,0000. 679; SD04A; Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"; buc; 2,0000. 680; SA15B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm; m; 24,2000. 681; IC40A; Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm); buc; 48,0000. 682; Pret de piata; Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete; buc; 3,0000. 683; SD02A; Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 1,0000. 684; SC07A; Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S; buc; 1,0000. 685; SD05A; Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,); buc; 7,0000. 686; SB08E; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm; m; 6,2000. 687; SB30A; Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg; kg; 4,5000. 688; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm; buc; 3,0000. 689; SB11C; Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm; buc; 1,0000. 690; SB09E; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90); buc; 2,0000. 691; SB08C; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm; m; 9,6000. 692; SB24B; Sifon de pardoseala dinPVC, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm; buc; 2,0000. 693; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90); buc; 4,0000. 694; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50); buc; 3,0000. 695; SF05C; Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm; m; 24,2000. 696; SF01C; Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm; m; 15,8000. Total Apeduct si canalizare. 11.1.7. Diverse. 697; RpCP23A; Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid; buc; 2,0000. 698; SC13A; Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 1000mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.; buc; 3,0000. 699; CL17B; Confectii metalice diverse, montate aparent: Gratar de protectie a geamurilor (1 bucata cu dimensiunile 1600x2000mm) Forma se va coordona cu beneficiearul; kg; 68,0000. Total Diverse. Total Lucrari generale de constructie. 11.2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 700; 08-03-591-1; Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa; 100 buc; 0,0100. 701; 08-03-591-10; Priza de fisa semietansata si etansata; 100 buc; 0,0200. 702; Pret de piata; Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20; buc; 1,0000. 703; Pret de piata; Priza interior 16 A, 230V, IP 20; buc; 2,0000. 704; 08-03-594-16; Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat.; 100 buc; 0,0300. 705; RpEF01B; Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic; buc; 3,0000. 706; Pret de piata; Tub LED G13 18W (6500K); buc; 6,0000. 707; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 0,4200. 708; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2; m; 24,0000. 709; Pret de piata; Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2; m; 18,0000. 710; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal); 100 m; 0,4200. 711; Pret de piata; Tub gofrat metalic dm.20mm; m; 42,0000. Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice. 11.3. Lucrari de montare. 712; SE44A; Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de minim 50 l , montata pe console fixate in perete; buc; 1,0000. Total Lucrari de montare. 11.4. Utilaj. 713; Pret de piata; Boiler electric cu capacitatea minim 50l; buc; 1,0000. Total Utilaj. Total Bloc sanitar cu dus Corografie, Demisol, BAIETI. Total deviz:. Intocmit; Damian V. (funcţia, semnătura, numele, prenumele ). Verificat. (funcţia, semnătura, numele, prenumele).

INSTITUȚIA  PUBLICĂ  LICEUL  TEORETIC  ”LIVIU REBREANU”

IPLT  ”LIVIU REBREANU”

Cod fiscal     1013620005820                                                                            Directoare                                      Chirița Olga                                                         Tel       022778918      _____________________________________________________________________________________                 Str. Hristo Botev, 9/2, MD-2043, municipiul Chişinău, Republica Moldova,                                                                                          Tel.: (022) 761 777, www.ltrebreanu.educ.md, e-mail: posta.rebreanu@gmail.com