CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului :Primăria comunei Ciorești r.Nisporeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria comunei Ciorești r.Nisporeni

3. Obiectul achiziţiilor: Reparatia capitală a casei de cultură din s. Ciorești ,

r-nul  Nisporeni

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. LUCRĂRI GENERALE DE CONSTRUCȚIE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de demolare demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 58,200 |  |
| 2 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  | 5,910 |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 2 088,100 |  |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 |  | 116,000 |  |
| 5 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 |  | 279,200 |  |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 51,600 |  |
| 7 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 152,700 |  |
| 8 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 |  | 0,470 |  |
| 9 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc |  | 12,000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie |  |  |  |  |
| 10 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  | 130,000 |  |
| 11 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 130,000 |  |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 130,000 |  |
|  |  | 3. Lucrari de constructie finisare interioare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Copertina intrarii principale finisari |  |  |  |  |
| 13 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 |  | 16,000 |  |
| 14 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,160 |  |
| 15 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 |  | 0,160 |  |
| 16 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  | 16,000 |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betono-grund (stilpi) | m2 |  | 15,000 |  |
| 18 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 15,000 |  |
| 19 | CI21A | Placarea peretilor cu piatra naturala (tipic calcar) | m2 |  | 15,000 |  |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 |  | 18,000 |  |
| 21 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 |  | 18,000 |  |
| 22 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat 11mm) | m2 |  | 18,000 |  |
|  |  | 3.2. Planseul de pod |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Sectiunea 1-1 |  |  |  |  |
| 23 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (antivapori) | m2 |  | 329,700 |  |
| 24 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala semirigida Y=125kg/m3 b=150mm) | m2 |  | 329,700 |  |
| 25 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (hidroizolatoare) | m2 |  | 329,700 |  |
| 26 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 |  | 44,500 |  |
| 27 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 |  | 0,445 |  |
| 28 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,445 |  |
|  |  | 3.2.2. Sectiunea 2-2 |  |  |  |  |
| 29 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (antivapori) | m2 |  | 49,300 |  |
| 30 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala semirigida Y=125kg/m3 b=150mm) | m2 |  | 49,300 |  |
| 31 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (hidroizolatoare) | m2 |  | 49,300 |  |
|  |  | 3.3. Zidarii si pereti despartitori |  |  |  |  |
| 32 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 |  | 3,420 |  |
| 33 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m () | 100m2 |  | 0,110 |  |
| 34 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  | 33,350 |  |
| 35 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 |  | 5,000 |  |
| 36 | CN51H | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti. | 100m2 |  | 0,050 |  |
| 37 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 0,100 |  |
| 38 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  | 5,000 |  |
| 39 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 1,200 |  |
|  |  | 3.4. Tavane |  |  |  |  |
|  |  | 3.4.1. Tip 1 |  |  |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betono-grund | m2 |  | 266,200 |  |
| 41 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 266,200 |  |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 266,200 |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund | m2 |  | 266,200 |  |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 266,200 |  |
|  |  | 3.4.2. Tip 2 |  |  |  |  |
| 45 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (curatirea placilor decorative) | m2 |  | 315,990 |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund | m2 |  | 315,990 |  |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 315,990 |  |
|  |  | 3.4.3. Tip 3 |  |  |  |  |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betono-grund | m2 |  | 19,000 |  |
| 49 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la tavane, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 19,000 |  |
| 50 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC ignifug - 12 mm) | m2 |  | 94,160 |  |
| 51 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, preparare manuala a mortarului (2 mm) | m2 |  | 94,160 |  |
| 52 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) | m2 |  | -94,160 |  |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 94,160 |  |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund | m2 |  | 94,160 |  |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 94,160 |  |
|  |  | 3.5. Pereti |  |  |  |  |
| 56 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (curatirea placilor decorative) | m2 |  | 391,400 |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betono-grund | m2 |  | 1 173,900 |  |
| 58 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 108,100 |  |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (2 mm) | m2 |  | 1 065,800 |  |
| 60 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 |  | -1 065,800 |  |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 1 065,800 |  |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund | m2 |  | 1 457,200 |  |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1 457,200 |  |
| 64 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (аква эмаль) | m2 |  | 17,000 |  |
| 65 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (tip marmura) | m2 |  | 116,000 |  |
| 66 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 39,000 |  |
|  |  | 3.6.1. Tip 1 |  |  |  |  |
| 67 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 |  | 279,400 |  |
| 68 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  | 279,400 |  |
|  |  | 3.6.2. Tip 2 |  |  |  |  |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu betonogrunt | m2 |  | 51,700 |  |
| 70 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata) | m2 |  | 51,700 |  |
| 71 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m |  | 55,310 |  |
|  |  | 3.6.3. Tip 3 |  |  |  |  |
| 72 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn | m2 |  | 131,100 |  |
| 73 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m |  | 45,000 |  |
| 74 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  | 131,100 |  |
|  |  | 3.6.4. Tip 4 |  |  |  |  |
| 75 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate (polisteren expandat cu cimnet turnat b=65mm) | m3 |  | 0,720 |  |
| 76 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 |  | 11,150 |  |
| 77 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 |  | -11,150 |  |
| 78 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat 11mm) | m2 |  | 11,150 |  |
| 79 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m |  | 10,000 |  |
|  |  | 3.6.5. Tip 5 |  |  |  |  |
| 80 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (50 mm) | m3 |  | 0,520 |  |
| 81 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (b=80mm) | m2 |  | 10,440 |  |
| 82 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 |  | -10,440 |  |
| 83 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu Cheramzit (nota p6) | m3 |  | 0,680 |  |
| 84 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 |  | 10,440 |  |
| 85 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 |  | -10,440 |  |
| 86 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat 11mm) | m2 |  | 10,440 |  |
| 87 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m |  | 9,400 |  |
|  |  | 3.7. Timplarie |  |  |  |  |
|  |  | 3.7.1. Ferestre |  |  |  |  |
| 88 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F1, F2 | m2 |  | 2,370 |  |
| 89 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250mm PVC | m |  | 2,600 |  |
| 90 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m |  | 2,600 |  |
| 91 | pretul firmei | Supapa (ПО400 "Vents") | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3.7.2. Usi |  |  |  |  |
| 92 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1 1370*2200 PVC cu sticla) | m2 |  | 6,030 |  |
| 93 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2 1420*2170 PVC cu sticla) | m2 |  | 6,160 |  |
| 94 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U3 890*2570 MDF cu supralumina) | m2 |  | 2,290 |  |
| 95 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U4 1370*2200 MDF cu sticla) | m2 |  | 6,030 |  |
| 96 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U5 870*2070 MDF ) | m2 |  | 3,600 |  |
| 97 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U6 1470*2170 MDF) | m2 |  | 3,190 |  |
| 98 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U7 870*2070 din lemn captusita din exterior cu MDF ) | m2 |  | 3,600 |  |
| 99 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U8 870*2070 din MDF ) | m2 |  | 1,800 |  |
| 100 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-9 1420*2270 PVC cu sticla) | m2 |  | 3,220 |  |
| 101 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U10 870*2070 din lemn captusita din exterior cu MDF ) | m2 |  | 1,800 |  |
| 102 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U11 770*2070 din lemn captusita din exterior cu MDF ) | m2 |  | 1,590 |  |
| 103 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U12 870*2070 din MDF ) | m2 |  | 1,800 |  |
| 104 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U13 950*2170 PVC cu sticla) | m2 |  | 2,060 |  |
| 105 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U14 800*800 din lemn) | m2 |  | 0,640 |  |
| 106 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi | m |  | 34,970 |  |
| 107 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (praguri din profil de aluminiu) | m |  | 7,000 |  |
|  |  | 3.7.3. Vitrine |  |  |  |  |
| 108 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | m2 |  | 10,190 |  |
| 109 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B7.5 M100 | m3 |  | 0,140 |  |
| 110 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 1,360 |  |
|  |  | 4. Lucrari de constructie finisare exterioare |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Accese |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. a-a |  |  |  |  |
| 111 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton .B-7.5 | m3 |  | 0,320 |  |
| 112 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 0,860 |  |
| 113 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 |  | 2,600 |  |
| 114 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 |  | -2,600 |  |
| 115 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat 11mm) | m2 |  | 2,600 |  |
| 116 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 3,700 |  |
| 117 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 3,700 |  |
|  |  | 4.1.2. в-в |  |  |  |  |
| 118 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 |  | 9,940 |  |
| 119 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 |  | -9,940 |  |
| 120 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat 11mm) | m2 |  | 9,940 |  |
| 121 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 2,500 |  |
| 122 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 2,500 |  |
|  |  | 4.1.3. с-с |  |  |  |  |
| 123 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton .B-7.5 | m3 |  | 2,200 |  |
| 124 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 11,000 |  |
| 125 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7.5 | m2 |  | 6,500 |  |
| 126 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 8,320 |  |
| 127 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mm | m2 |  | 53,100 |  |
| 128 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade | m2 |  | -53,100 |  |
| 129 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 53,100 |  |
|  |  | 4.2. Finisari fatada |  |  |  |  |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betono-grund | m2 |  | 18,700 |  |
| 131 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Piatra artificiala) | m2 |  | 18,700 |  |
|  |  | 4.3. Pereul |  |  |  |  |
| 132 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 23,380 |  |
| 133 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  | 3,500 |  |
| 134 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (б=0,1м) | m3 |  | 11,690 |  |
| 135 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton .M-150 б=70mm | m3 |  | 8,190 |  |
| II. APEDUCT |  |  |  |  |  |  |
| 136 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 20 mm | компл. |  | 1,000 |  |
| 137 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm (вентиль запорный муфю 15Б1бк) | buc |  | 1,000 |  |

| 138. |  | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm (вентиль запорный муфю 15Б1бк) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139. |  | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm (кран водозаборный) |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |
| 140. |  | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2.3 (D15) PPRC tip 3 PN 10 |  | m |  |  | 13,000 |  |  |
| 141. |  | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2.3 (D15) PPRC tip 3 PN 10 |  | m |  |  | 18,000 |  |  |
| 142. |  | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m |  |  | 31,000 |  |  |
| 143. |  | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  | m |  |  | 31,000 |  |  |
| 144. |  | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x5mm шланг ПЭП IZOFLEX |  | m |  |  | 13,000 |  |  |
| 145. |  | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x5mm шланг ПЭП IZOFLEX |  | m |  |  | 18,000 |  |  |
| 146. |  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x20 mm (соединение ПЭ-сталь) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 147. |  | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  |
| 148. |  | IzI05A | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu carton bitumat, legat cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (фольгорубероид д=20) |  | m2 |  |  | 6,030 |  |  |
| III. APEDUCT ANTIINCENDIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. |  | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) В1, В1с |  | buc |  |  | 14,000 |  |  |
| 150. |  | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (задвижка чуг. клиновая 30ч39р) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 151. |  | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (приварные) |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |
| 152. |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 63mm (ст. свободный) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 153. |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (фл. концевой VALROM) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 154. |  | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm (ст. водозапорная оцинков.) |  | m |  |  | 133,000 |  |  |
| 155. |  | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  | m |  |  | 133,000 |  |  |
| 156. |  | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  | m |  |  | 133,000 |  |  |
| 157. |  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-20 mm (троиник спускной) |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |
| 158. |  | SA14G | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm SDR21 PN6 |  | m |  |  | 6,000 |  |  |
| 159. |  | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm |  | m3 |  |  | 0,060 |  |  |
| 160. |  | IzI05A | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu carton bitumat, legat cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (фольгорубероид Д20) |  | m2 |  |  | 2,200 |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. |  | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (вентиль эл. магнитным приводом фл. 15кч892п3) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. |  |  | Stingator (Огнетушитель ОП-5) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 163. |  | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (вентиль эл. магнитным приводом фл. 15кч892п3) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| IV. CANALIZARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. |  | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (полипропилен) |  | m |  |  | 40,000 |  |  |
| 165. |  | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m |  |  | 4,000 |  |  |
| 166. |  | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (фасонные части и средства крепления труб 10%) |  | m |  |  | 4,000 |  |  |
| 167. |  | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (ревизия полиэтилен) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 168. |  | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (прочистка полиэтилен) |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
| 169. |  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 7,5 |  | m3 |  |  | 0,240 |  |  |
| 170. |  | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (противопожарная манжета Д100) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 171. |  | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(керам. полукруглый с сифоном) |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |
| V. UTILAJ EEF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. |  |  | Источник безперебоиного питания питаюший в течение 2 часов Uн=220В Рн=0,5кВт UPS-APC |  | шт. |  |  | 1,000 |  |  |
| VI. REȚELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  |  | 0,440 |  |  |
| 174. |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  | 1,960 |  |  |
| 175. |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  | 0,260 |  |  |
| 176. |  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  | 0,260 |  |  |
| 177. |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  | 7,540 |  |  |
| 178. |  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  |  | 7,540 |  |  |
| 179. |  |  | 1.2. Fintina magistrala de apa D1.5m (1buc) (Колодец водопроводной Д1,5м (1шт)) |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. |  | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  |  | 1,380 |  |  |
| 181. |  | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 182. |  | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 183. |  | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 184. |  | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 185. |  | AcE11A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 186. |  | AcE11A1 | Capacul cu rama din fonta* (Люк "Л") |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 187. |  | AcE11A1 | Scara cu vanguri din otel (20.3kg) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 188. |  | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  |  | 2,160 |  |  |
| 189. |  | AcE12A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 190. |  | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 191. |  | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 192. |  | AcE12A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2 (0,51 m3) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 193. |  | AcE12A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 194 |  | AcE12A1 | Capacul cu rama din fonta* (Люк Т) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 195. |  | AcE12A1 | Scara cu vanguri din otel (20.3kg) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 196. |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 |  |  | 0,310 |  |  |
| 197. |  | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala |  | m2 |  |  | 3,080 |  |  |
| 198. |  | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR21 PN6 |  | m |  |  | 17,000 |  |  |
| 199. |  | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR21 PN6 |  | m |  |  | 1,000 |  |  |
| 200. |  | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m |  |  | 18,000 |  |  |
| 201. |  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (задвижка фл. клиновая 30ч39р) |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
| 202. |  | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm (ст. приварной) |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
| 203. |  | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (ст. приварной) |  | buc |  |  | 5,000 |  |  |
| 204. |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 75mm (фланец свободный) |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
| 205. |  | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 63mm (ст. свободный) |  | buc |  |  | 5,000 |  |  |
| 206. |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (фланец концевой) |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
| 207. |  | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (фланец концевой) |  | buc |  |  | 5,000 |  |  |
| 208. |  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100x125 mm (троиник с пожарной подставкой) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 209. |  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (троиник ст.) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 210. |  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100mm (колено ст.) |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |
| 211. |  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65х50mm (переход ст.) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 212. |  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65х100mm (переход ст.) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 213. |  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50х100mm (переход ст.) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 214. |  | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 110mm (гильза L=0.3) |  | buc |  |  | 10,000 |  |  |
| 215. |  | AcE51B | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 75 mm |  | piesa |  |  | 3,000 |  |  |
| 216. |  | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 63 mm |  | piesa |  |  | 3,000 |  |  |
| 217. |  | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (флуоресцентный указатель) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 218. |  | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm (Пожарный гидрант Московского типа) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 219. |  | pretul firmei | Пожарный гидрант Московского типа |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| VII. Rețele exterioare de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220. |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  |  | 0,340 |  |  |
| 221. |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  | 1,370 |  |  |
| 222. |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  | 0,250 |  |  |
| 223. |  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  | 0,250 |  |  |
| 224. |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  | 7,060 |  |  |
| 225. |  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  |  | 7,060 |  |  |
| 226. |  | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 |  |  | 0,600 |  |  |
| 227. |  | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  |  | 0,920 |  |  |
| 228. |  | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 229. |  | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |
| 230. |  | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 231. |  | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 232. |  | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta* Люк Л |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 233. |  | AcE13A1 | Scara cu vanguri din otel ( 5.6kg ) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 234. |  | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  | m3 |  |  | 0,080 |  |  |
| 235. |  | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm ПВХ |  | m |  |  | 20,000 |  |  |
| 236. |  | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 50 mm ПЭ |  | m |  |  | 10,000 |  |  |
| 237. |  | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 238. |  | RpCB08A | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| VIII. SEMNALIZARE DE INCENDIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 239. |  | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze ( прибор приемно-контрольный пожарный конвекционный на 16 шлейфов Варта 1/832 ) |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 240. |  | 10-04-087-14 apl | Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala ( прибор управления оповещением УО-3/3 ) |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 241. |  | 10-04-111-08 | Dispozitive electroacustice: Dulap de comutare a liniilor de iesire si intermediare fara telecomanda, pe perete, cantitate linii, pina la: 20 ( шкаф программируемых ключей, 8 реле, ШКП-8 ) |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 242. |  | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( коммуникатор GSM/GPRS, Contact HD, TK2-GSM.01 ) |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 243. |  | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic, de fum ( датчик пожарный дымовой ИПК-8 ) |  | buc |  |  | 60,0000 |  |  |
| 244. |  | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic, de fum ( датчик пожарный тепловой ИПК-9 ) |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 245. |  | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic, de fum ( извещатель пожарный ручной ИПР-1 ) |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  |
| 246. |  | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( оповещатель пожарный звуковой ЗПО ) |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  |
| 247. |  | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( выносное устройство оптической сигнализации ВУОС ) |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  |
| 248. |  | 10-06-010-22 | Mansoane pe cablu cu perechi coaxiale: Dispozitiv terminal de cablu "УОК" ( оконечное устройство контроля состояния шлейфа УК-2 ) |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  |
| 249. |  | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( acumulator 12V, 7 А/h ) |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  |
| 250. |  | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m |  |  | 17,4600 |  |  |
| 251. |  | Pret furnizor | Кабель связи с медными жилами экранированный огнестойкий ёмк. 4х0,5 КОРкЕН(нг)-FRHF |  | m |  |  | 1 860,0000 |  |  |
| 252. |  | Pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 3 огнестойкий ёмк. 2х2х0,8 КМВВнг-FRLSL |  | m |  |  | 80,0000 |  |  |
| 253. |  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm |  | 100 m |  |  | 13,6000 |  |  |
| 254. |  | Pret furnizor | Труба электротехническая гофрированная ПВХ д. 25 mm |  | m |  |  | 1 360,0000 |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 255. |  | Pret furnizor | Прибор приемно-контрольный пожарный конвенционный, 16 шлейфов, 4 реле, 230В, Варта - 1/832 |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 256. |  | Pret furnizor | Прибор управления оповещением, 3КУО 2х2А, 230В, УО - 3/3 |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 257. |  | Pret furnizor | Шкаф программируемых ключей, 8 реле, 230В, ШКП-8 |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 258. |  | Pret furnizor | Извещатель пожарный автоматический дымовой ИПК-8 |  | buc |  |  | 66,0000 |  |  |
| 259. |  | Pret furnizor | Извещатель пожарный автоматический тепловой ИПК-9 |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  |
| 260. |  | Pret furnizor | Извещатель пожарный ручной красный ИПР-1 |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  |
| 261. |  | Pret furnizor | Оповещатель пожарный звуковой 24В, 22мА, 95 дб |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  |
| 262. |  | Pret furnizor | Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  |
| 263. |  | Pret furnizor | Оконечное устройство контроля состояния шлейфа УК-2 |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  |
| 264. |  | Pret furnizor | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  |
| IX. REȚELE ELECTRICE INTERIOARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 265. | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  |  | 60,0000 |  |  |
| 266. | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |  | 60,0000 |  |  |
| 267. | RpCU05B1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  | 10,0000 |  |  |
| 268. | RpCU05E1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  | 6,0000 |  |  |
| 269. | RpCU05F1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  | 40,0000 |  |  |
| 270. | RpCG29C |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
| 271. | RpEG17D |  |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru ( panou 400x300x150 ) | buc |  |  | 3,0000 |  |  |
| 272. | RpEG17D |  |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru ( panou 1400x600x250 ) | buc |  |  | 3,0000 |  |  |
| 273. | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  | 30,0000 |  |  |
| 274. | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( armatura scenica ) | buc |  |  | 104,0000 |  |  |
| 275. | RpEC16A |  |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc |  |  | 21,0000 |  |  |
| 276. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/40A ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. PD |  |  |  |  |  |  |
| 277. | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( щит распределительный металлический ЩМП4-2 36 УХЛЗ, IP31 ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 278. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( выключатель-разъединитель на одно направление ВРМ-2 63А ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 279. | 08-01-015-10 |  |  | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV ( ОПС1-В 4Р ) | set |  |  | 1,0000 |  |  |
| 280. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ-35012 50А 110 В/АС-3 ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 281. | 08-01-081-1 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( кнопка модульная КМУ11 ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 282. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 283. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/В/25A ) | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 284. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/25A ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 285. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/В/32A ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 286. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( priza modulata РАр10-3-ОП, 230В, 10А ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 287. | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 288. | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 289. | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2.4. PDA |  |  |  |  |  |  |
| 290. | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит ЩРн-24з-0 36 УХЛЗ IP31 ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 291. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 292. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 293 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/10A ) | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 294. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 295. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/25A ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 296. | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 297. | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2.5. PE-1 |  |  |  |  |  |  |
| 298. | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-24з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 299. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 300. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 301. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) | buc |  |  | 3,0000 |  |  |
| 302. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/25A/30mA ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 303. | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 304. | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 305. | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2.6. РЕ-2 |  |  |  |  |  |  |
| 306. | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-18з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 307. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 308. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc |  |  | 10,0000 |  |  |
| 309. | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 310. | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 311. | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2.7. РЕ-3 |  |  |  |  |  |  |
| 312. | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-18з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 313. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 314. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc |  |  | 3,0000 |  |  |
| 315. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 316. | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 317. | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2.8. РЕ-4 |  |  |  |  |  |  |
| 318. | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 319. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А ) | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 320. | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( contor STAR 301/1R2-5(60)M ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 321. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/4A ) | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 322. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 323. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/20A/30mA ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 324. | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 325. | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 326. | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2.9. PEA1 |  |  |  |  |  |  |
| 327. | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 328. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 329. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) | buc |  |  | 3,0000 |  |  |
| 340. | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 341. | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2.10. PEA2 |  |  |  |  |  |  |
| 342. | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 343. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 344. | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) | buc |  |  | 3,0000 |  |  |
| 345. | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 346. | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2.11. Diferite |  |  |  |  |  |  |
| 347. | 10-02-016-06 |  |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( источник бесперебойного питания SKAT-UPS 10-3/3 ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 348. | 08-03-603-1 |  |  | Cutie cu transformatori coboritori ( ЯТП-0,25/12-УХЛ4 ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 349. | 08-03-532-4 |  |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( Кнопка управления одноштифтовая ПКЕ 222-1У3 ) | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2.12. Iluminare |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 08-03-594-11 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc |  |  | 0,2300 |  |  |
| 351. | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) | buc |  |  | 23,0000 |  |  |
| 352. | 08-03-594-3 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |  |  | 0,0900 |  |  |
| 353. | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.OPL UNI LED-600 4000K ) | buc |  |  | 9,0000 |  |  |
| 354. | 08-03-594-1 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (со светодиодными источ. света) | 100 buc |  |  | 0,3900 |  |  |
| 355. | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat ( со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) | buc |  |  | 39,0000 |  |  |
| 356. | 08-03-593-11 |  |  | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5 | buc |  |  | 28,0000 |  |  |
| 357. | Pret furnizor |  |  | Светильник подвесной со светодиодными источниками света - Lustra LED JH-816 D27x32 cm, 15W, metal+glass | buc |  |  | 18,0000 |  |  |
| 358. | Pret furnizor |  |  | Светильник потолочный со светодиодными источниками света - Lustra LED FS-053-X600, 40W, 3000K, Al+Acryl | buc |  |  | 10,0000 |  |  |
| 359. | 08-03-594-1 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc |  |  | 0,3400 |  |  |
| 360. | Pret furnizor |  |  | Светильник со светодиодными источниками света - LINER/S 60 DR LED (1200) W, 4000K, 24Bt, IP20 | buc |  |  | 34,0000 |  |  |
| 361. | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  |  | 0,1200 |  |  |
| 362. | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat ДПА5040-3 | buc |  |  | 12,0000 |  |  |
| 363. | Pret furnizor |  |  | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V | buc |  |  | 12,0000 |  |  |
| 364. | 08-03-636-6 |  |  | Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV | buc |  |  | 42,0000 |  |  |
| 365. | Pret furnizor |  |  | Светильник сценический светодиодный белого света с двумя LED-модулями 50Вт, 100Вт, 220В IMLIGHT Stage LED W100 | buc |  |  | 36,0000 |  |  |
| 366. | Pret furnizor |  |  | Светильник сценический светодиодный белого света с тремя LED-модулями 50Вт, 150Вт, 220В Stage LED W150 А V2 | buc |  |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2.13. Cabluri |  |  |  |  |  |  |
| 367. | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  | 9,2000 |  |  |
| 368. | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 | m |  |  | 34,0000 |  |  |
| 369. | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m |  |  | 520,0000 |  |  |
| 370. | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m |  |  | 190,0000 |  |  |
| 371. | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x4.0 mm2 | m |  |  | 13,0000 |  |  |
| 372. | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 | m |  |  | 40,0000 |  |  |
| 373. | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2 | m |  |  | 10,0000 |  |  |
| 374. | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2 | m |  |  | 96,0000 |  |  |
| 375. | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x6.0 mm2 | m |  |  | 17,0000 |  |  |
| 376. | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x16.0 mm2 | m |  |  | 7,0000 |  |  |
| 377. | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  | 5,9200 |  |  |
| 378. | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 | m |  |  | 158,0000 |  |  |
| 379. | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 | m |  |  | 373,0000 |  |  |
| 380. | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 5x2.5 mm2 | m |  |  | 61,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2.14. Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |
| 381. | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 0,2300 |  |  |
| 382. | Pret de piata |  |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ | buc |  |  | 23,0000 |  |  |
| 383. | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  |
| 384. | Pret de piata |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ | buc |  |  | 6,0000 |  |  |
| 385. | 08-03-591-1 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  |
| 386. | Pret de piata |  |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ | buc |  |  | 10,0000 |  |  |
| 387. | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 0,2500 |  |  |
| 388. | Pret furnizor |  |  | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС10-3-КБ | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 389. | Pret furnizor |  |  | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС12-3-КБ | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 390. | Pret furnizor |  |  | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РСб 20-3-ГПБб | buc |  |  | 14,0000 |  |  |
| 391. | Pret furnizor |  |  | Cutie de jonctiune КМ41001 | buc |  |  | 50,0000 |  |  |
| 392. | Pret furnizor |  |  | Коробка протяжная, стальная 171х101х150 мм, IP54 У995У2 | buc |  |  | 72,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2.15. Materiale pentru montaj |  |  |  |  |  |  |
| 393. | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 5,7800 |  |  |
| 394. | Pret de piata |  |  | Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K02 | m |  |  | 578,0000 |  |  |
| 395. | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  | 0,6600 |  |  |
| 396. | Pret de piata |  |  | Teava PVC diam. 32 mm CTR10-032-K02 | m |  |  | 32,0000 |  |  |
| 397. | Pret de piata |  |  | Teava PVC diam. 40 mm CTR10-040-K02 | m |  |  | 28,0000 |  |  |
| 398. | Pret de piata |  |  | Teava PVC diam. 50 mm CTR10-050-K02 | m |  |  | 6,0000 |  |  |
| 399. | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m |  |  | 1,3400 |  |  |
| 400. | Pret furnizor |  |  | Короб из самозатухающего ПВХ-пластика 25х25 мм | m |  |  | 116,0000 |  |  |
| 401. | Pret furnizor |  |  | Короб из самозатухающего ПВХ-пластика 40х40 мм | m |  |  | 18,0000 |  |  |
| 402. | Pret de piata |  |  | Поворот на 90* труба-труба д. 25 мм | buc |  |  | 80,0000 |  |  |
| 403. | Pret de piata |  |  | Поворот на 90* труба-труба д. 32 мм | buc |  |  | 10,0000 |  |  |
| 404. | Pret de piata |  |  | Поворот на 90* труба-труба д. 40 мм | buc |  |  | 6,0000 |  |  |
| 405. | 08-02-397-1 |  |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  |
| 406. | Pret de piata |  |  | Profil perforat 50x100x3000 | m |  |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2.16. Materiale |  |  |  |  |  |  |
| 407. | 08-02-472-5 |  |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |  | 0,0400 |  |  |
| 408. | 08-02-472-6 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм) | 100 m |  |  | 0,2800 |  |  |
| 409. | 08-02-407-1 |  |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 4,1800 |  |  |
| 411. | Pret de piata |  |  | Teava din otel diam. 20 mm | m |  |  | 418,0000 |  |  |
| 412. | 08-02-407-3 |  |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  | 1,0400 |  |  |
| 413. | Pret de piata |  |  | Teava din otel diam. 32 mm | m |  |  | 52,0000 |  |  |
| 414. | Pret de piata |  |  | Teava din otel diam. 40 mm | m |  |  | 52,0000 |  |  |
| 415. | 08-02-406-1 |  |  | Constructii metalice (Металлоизделия) | t |  |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |  |
| 416. | Pret furnizor |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/40A | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. PD |  |  |  |  |  |  |
| 417. | Pret furnizor |  |  | Шкаф металлический ЩМП4-2 36 УХЛЗ, IP31 | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 418. | Pret de piata |  |  | Intrerupator deconectator ВPM-2 63A | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 419. | Pret furnizor |  |  | Limitator supratensiune ОПС1-В 4Р | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 420. | Pret de piata |  |  | Kонтактор КМИ-35012 50А 110 В/АС-3 | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 421. | Pret de piata |  |  | Кнопка модульная КМУ 11 230В | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 422. | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 423. | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/25A | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 424. | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 425. | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/25A | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 426. | Pret de piata |  |  | Priza modulata РАр10-3-ОП, 230В, 10А | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. PDA |  |  |  |  |  |  |
| 427. | Pret de piata |  |  | Щит ЩРн-24з-0 36 УХЛЗ IP31 | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 428. | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/20А | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 429. | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/5A | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 430. | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/В/10A | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 431. | Pret furnizor |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 432. | Pret furnizor |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/25A | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 3.4. PE-1 |  |  |  |  |  |  |
| 433. | Pret de piata |  |  | Щит ЩРв-24з-036 УХЛЗ IP31 | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 434. | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/32А | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 435. | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 436. | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA | buc |  |  | 3,0000 |  |  |
| 437. | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/25A/30mA | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 3.5. PE-2 |  |  |  |  |  |  |
| 438. | Pret de piata |  |  | Щит ЩРв-18з-036 УХЛЗ IP31 | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 439. | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 440. | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc |  |  | 10,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 3.6. PE-3 |  |  |  |  |  |  |
| 441. | Pret de piata |  |  | Щит ЩРв-18з-036 УХЛЗ IP31 | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 442. | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 443. | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc |  |  | 3,0000 |  |  |
| 444. | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 3.7. PE-4 |  |  |  |  |  |  |
| 445. | Pret de piata |  |  | Щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 446. | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/32А | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 447. | Pret furnizor |  |  | Contor STAR 301/1R2-5(60)M | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 448. | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/4A | buc |  |  | 2,0000 |  |  |
| 449. | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 450. | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/20A/30mA | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 3.8. PEA1 |  |  |  |  |  |  |
| 451. | Pret de piata |  |  | Щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 452. | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 453. | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/5A | buc |  |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 3.9. PEA2 |  |  |  |  |  |  |
| 454. | Pret de piata |  |  | Щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 455. | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 456. | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/5A | buc |  |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 3.10. Diferite |  |  |  |  |  |  |
| 457. | Pret de piata |  |  | Источник бесперебойного питания 380В 10кВА, напольного исполнения, количество АКБ ( заводская установка - 16 шт ) SKAT-UPS 10-3/3 | buc |  |  | 1,0000 |  |  |
| 458. | Pret furnizor |  |  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/12 - УХЛ4 | buc |  |  | 0,0000 |  |  |
| 459. | Pret furnizor |  |  | Кнопка управления одноштифтовая ПКЕ 222-1У3 | buc |  |  | 1,0000 |  |  |

Președintele grupului de lucru                                      Guțu Valeriu