| Proiectarea apeductului de apa potabila spre sat. Radenii Vechi, r-nul Ungheni | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Retele exterioare de apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 72,11 |  |  |
| 2 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3 | 297,27 |  |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 594,54 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1 783,62 |  |  |
| 5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1 783,62 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 48,78 |  |  |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 48,78 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт) | 100 m3 | 2,99 |  |  |
| 9 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт) | t | 449,68 |  |  |
| 10 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 2,99 |  |  |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на месте) | 100 m3 | 5,47 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |
| 12 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MПа | buc | 17,00 |  |  |
| 13 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm | buc | 20,00 |  |  |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=40mm | buc | 7,00 |  |  |
| 15 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 150 mm (Flansa libera d=150mm) | buc | 18,00 |  |  |
| 16 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125 mm ( Flansa libera d=125mm) | buc | 60,00 |  |  |
| 17 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera d=100mm) | buc | 6,00 |  |  |
| 18 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera d=80mm) | buc | 17,00 |  |  |
| 19 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera d=50mm) | buc | 9,00 |  |  |
| 20 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 150 mm (Flansa oarba d=150mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125 mm ( Flansa oarba d=125mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Capat flansa PE d=180mm) | buc | 18,00 |  |  |
| 23 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Capat flansa PE d=140mm) | buc | 60,00 |  |  |
| 24 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Capat flansa PE d=125mm) | buc | 4,00 |  |  |
| 25 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Capat flansa PE100 d=110mm | buc | 2,00 |  |  |
| 26 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Capat flansa PE100 d=90mm | buc | 17,00 |  |  |
| 27 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Capat flansa PE100 d=50mm | buc | 9,00 |  |  |
| 28 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu egal din otel cu flansa d=150mm, | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu egal din otel cu flansa d=125mm, | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel cu flansa d=100) | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu redus otel cu flansa d=150x125mm, | buc | 2,00 |  |  |
| 32 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu redus otel cu flansa d=150x80mm, | buc | 2,00 |  |  |
| 33 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu redus otel cu flansa d=125x80mm, | buc | 12,00 |  |  |
| 34 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Cruce egal din otel cu flansa d=150mm, | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie din otel 180-125 cu flansa | buc | 2,00 |  |  |
| 36 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 125x80 cu flansa) | buc | 5,00 |  |  |
| 37 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 100x80cu flansa) | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 80x50 cu flansa) | buc | 5,00 |  |  |
| 39 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Teu sudat pe loc d=150x50 | buc | 5,00 |  |  |
| 40 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Teu sudat pe loc d=150x40 | buc | 3,00 |  |  |
| 41 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Teu sudat pe loc d=125x50 | buc | 15,00 |  |  |
| 42 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Teu sudat pe loc d=125x40 | buc | 4,00 |  |  |
| 43 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru d=50) | buc | 3,00 |  |  |
| 44 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa cu arc d=50) | buc | 3,00 |  |  |
| 45 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Segment de teava cu flansa din otel d=50 L=650mm) | buc | 3,00 |  |  |
| 46 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Segment de teava cu flansa din otel d=50 L=350mm) | buc | 3,00 |  |  |
| 47 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -Clapeta cu sens unic d=40mm - | buc | 7,00 |  |  |
| 48 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Ventuz d=50) | buc | 20,00 |  |  |
| 49 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm (Tub de protectie PE d=400 L=0.3m-49buc | m | 14,70 |  |  |
| 50 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm (Tub de protectie PE d=355 L=0.3m-39buc | m | 11,70 |  |  |
| 51 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm -Tub de protectie PE d=280mm L=0.3m-38buc | m | 11,40 |  |  |
| 52 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu redus din otel cu flansa d=200-150mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 200 mm (Flansa libera d=200mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 54 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Capat flansa PE d=200mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 55 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din otel cu flansa d=150-80mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Capat flansa PE d=160mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel cu flansa d= 80) | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 80x50 cu flansa) | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm PE100 SDR17 PN10 d=180mm | m | 1 258,00 |  |  |
| 60 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm PE100 SDR21 PN8 d=180mm | m | 1 561,50 |  |  |
| 61 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm PE100 SDR26 PN6 d=180mm | m | 1 280,50 |  |  |
| 62 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140mm -PE100 SDR9 PN20 d=140mm | m | 2 222,50 |  |  |
| 63 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140mm -PE100 SDR12.6 PN12.5 d=140mm | m | 1 436,50 |  |  |
| 64 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140mm -PE100 SDR17 PN10 d=140mm | m | 1 239,00 |  |  |
| 65 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140mm -PE100 SDR21 PN8 d=140mm | m | 852,00 |  |  |
| 66 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110mm -PE100 SDR21 PN8 | m | 50,00 |  |  |
| 67 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm -PE100 SDR21 PN8 | m | 5,00 |  |  |
| 68 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100, SDR21 PN8 | m | 4,00 |  |  |
| 69 | pret de peata | Banda de semnalizare | m | 9 909,00 |  |  |
| 70 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -Beton pentru suportului | m3 | 4,76 |  |  |
| 71 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=80mm | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | AcA10B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 14,00 |  |  |
| 73 | CP03A | Montarea stilpilor prefabricati din beton armat, cu volum pina la 2 mc inclusiv -Piloni di beton armat | buc | 247,00 |  |  |
| 74 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 59,00 |  |  |
| 75 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 9 850,00 |  |  |
| 76 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 50-110 mm | m | 59,00 |  |  |
| 77 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 5 750,00 |  |  |
| 78 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 4 100,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine de apa |  |  |  |  |
| 79 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение) | 100 m3 | 1,77 |  |  |
| 80 | TsA18A1 | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) | m3 | 8,85 |  |  |
| 81 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах) | 100 m3 | 0,58 |  |  |
| 82 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 14,07 |  |  |
| 83 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦД-20 | buc | 7,00 |  |  |
| 84 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦ20-9а | buc | 7,00 |  |  |
| 85 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-20-6 | buc | 7,00 |  |  |
| 86 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦП1-20-1 | buc | 5,00 |  |  |
| 87 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-20-2 | buc | 2,00 |  |  |
| 88 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦО-1 | buc | 7,00 |  |  |
| 89 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-3 | buc | 7,00 |  |  |
| 90 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 48,10 |  |  |
| 91 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 | buc | 37,00 |  |  |
| 92 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9а | buc | 37,00 |  |  |
| 93 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-6 | buc | 37,00 |  |  |
| 94 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 | buc | 30,00 |  |  |
| 95 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-2 | buc | 7,00 |  |  |
| 96 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc | 37,00 |  |  |
| 97 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-3 | buc | 37,00 |  |  |
| 98 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 19,39 |  |  |
| 99 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10 | buc | 15,00 |  |  |
| 100 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9 | buc | 46,00 |  |  |
| 101 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1 | buc | 12,00 |  |  |
| 102 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-2 | buc | 3,00 |  |  |
| 103 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc | 15,00 |  |  |
| 104 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-3 | buc | 15,00 |  |  |
| 105 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi | m3 | 2,55 |  |  |
| 106 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -pentru consolidare caminului | kg | 1 225,84 |  |  |
| 107 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) | kg | 1 038,40 |  |  |
| 108 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg | 295,00 |  |  |
| 109 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 2,56 |  |  |
| 110 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest) | m2 | 14,80 |  |  |
| 111 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка) | 100 m3 | 1,86 |  |  |
| 112 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,86 |  |  |
| 113 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) | buc | 47,00 |  |  |
| 114 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип T ) | buc | 12,00 |  |  |
| 115 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ) | m3 | 29,91 |  |  |
| 116 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки) | m3 | 20,94 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Сlapeta pentru caminul de golire |  |  |  |  |
| 117 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40mm L=2m | m | 30,00 |  |  |
| 118 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm) | buc | 15,00 |  |  |
| 119 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Gratar din metal t=5mm) | buc | 15,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt |  |  |  |  |
| 120 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 2 018,00 |  |  |
| 121 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 48,43 |  |  |
| 122 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III -асфальт на вывоз | 100 m3 | 0,48 |  |  |
| 123 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (вывозка асфальта) | t | 106,55 |  |  |
| 124 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( песок и щебень в отвал) | 100 m3 | 2,42 |  |  |
| 125 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 90,81 |  |  |
| 126 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (К=0,5 к щебню) | m3 | 151,35 |  |  |
| 127 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | 605,40 |  |  |
| 128 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 605,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Excavarea si refacerea drumului din petris |  |  |  |  |
| 129 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV ( верхний слой щебня в отвал -10cm) | 100 m3 | 1,50 |  |  |
| 130 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( щебень в отвал -15cm) | 100 m3 | 2,25 |  |  |
| 131 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( песок в отвал) | 100 m3 | 1,50 |  |  |
| 132 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 150,00 |  |  |
| 133 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (К=0,5 к щебню) | m3 | 375,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Traversarea conductei sub drumul auto (1uc) |  |  |  |  |
| 134 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,36 |  |  |
| 135 | GD60E | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 426mm | buc | 1,00 |  |  |
| 136 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm (Teava din otel d=426x9mm) | m | 25,50 |  |  |
| 137 |  | Suport PE pe teava din PE Romstal | buc | 9,00 |  |  |
| 138 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (заделка отверстий) | m3 | 0,05 |  |  |
| 139 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,36 |  |  |
| 140 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,36 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 141 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm -Vana d=200mm | buc | 1,00 |  |  |
| 142 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm -Vana d=150mm | buc | 15,00 |  |  |
| 143 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm -Vana d=125mm | buc | 41,00 |  |  |
| 144 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -Vana d=100mm | buc | 4,00 |  |  |
| 145 | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilal |  |  |  |  |
| 146 | Rowater | Vana d=200mm-Rowater | buc | 1,00 |  |  |
| 147 | Rowater | Vana d=150mm-Rowater | buc | 15,00 |  |  |
| 148 | Rowater | Vana d=125mm-Rowater | buc | 41,00 |  |  |
| 149 | Rowater | Vana d=100mm-Rowater | buc | 4,00 |  |  |
| 150 | Pret de piata | Contor de apa diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Proiectarea apeductului de apa potabila spre sat. Radenii Vechi, r-nul Ungheni | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta № 2-2-1

Platforma "A" Plaforma statia de pompare.  Rezistenta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Statia de pompare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Sol vegetal) | 100 m3 | 0,10 |  |  |
| 2 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 -в отвал | 100 m3 | 0,10 |  |  |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,48 |  |  |
| 4 | TsC18A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodaririi apelor -в отвал | 100 m3 | 0,48 |  |  |
| 5 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 0,07 |  |  |
| 6 | TsA18A1 | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) | m3 | 2,85 |  |  |
| 7 | TsC18A11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodaririi apelor -засыпка пазух | 100 m3 | 0,28 |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,28 |  |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,28 |  |  |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт) | 100 m3 | 0,28 |  |  |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (возвращение растительного грунта) | 100 m3 | 0,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructii Pf1 |  |  |  |  |
| 12 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3.5 (Бетонная подготовка т=10 см) | m3 | 1,08 |  |  |
| 13 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 10,74 |  |  |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,20 |  |  |
| 15 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 299,12 |  |  |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piesa inglobata Pi1) | kg | 37,44 |  |  |
| 17 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 2,45 |  |  |
| 18 | AcD53C | Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 3,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,02 |  |  |
| 19 | AcD53C1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 3,0 m,-CTR-1-2buc | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦО-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ7-3 | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul (Футляр из п/э трубы д=200мм l=0,2 м) | buc | 2,00 |  |  |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закладные детали МС1, МС2) | kg | 24,00 |  |  |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Скобы Sc1) | kg | 7,76 |  |  |
| 25 | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2)-наружная | m2 | 19,91 |  |  |
| 26 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa ( внутренние стены и днище ) | m2 | 25,28 |  |  |
| 27 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12.5 | m3 | 1,28 |  |  |
| 28 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email (закладные детали) | m2 | 2,80 |  |  |
| 29 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit | m | 2,40 |  |  |
| 30 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest) | m2 | 0,50 |  |  |
| 31 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) -заделка трубопроводов | m3 | 0,03 |  |  |
| 32 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ) | m3 | 0,53 |  |  |
| 33 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Pereu) | m3 | 0,37 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Ventilarea |  |  |  |  |
| 34 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 20cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm K=4.0 | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | AcA07C | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm-Teava PVC SN4 d=200mm, Cot PVCd=200mm-1buc, , Caciula ventilare PVC d=200mm-1buc | m | 1,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Placa de acoperis PA1 |  |  |  |  |
| 36 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,05 |  |  |
| 37 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 376,51 |  |  |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 16,56 |  |  |
| 39 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,44 |  |  |
| 40 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,02 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Сabina electrica |  |  |  |  |
| 41 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,90 |  |  |
| 42 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,65 |  |  |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancora. piulita, saiba) | kg | 2,04 |  |  |
| 44 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,90 |  |  |
| 45 | CP09A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilot tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv -Cabina ККЗ AO "INCONARM"с дверью и гидроизоляцией перекрытия | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | RpAcA11C | Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena d-32mm | m | 2,00 |  |  |
| 47 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,90 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Platforma pentru generator |  |  |  |  |
| 48 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 49 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,02 |  |  |
| 50 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,92 |  |  |
| 51 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,28 |  |  |
| 52 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,88 |  |  |
| 53 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 49,82 |  |  |
| 54 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa inglobata MИ 1-18) | kg | 6,80 |  |  |
| 55 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,62 |  |  |
| 56 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,05 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Platforma pentru transformator |  |  |  |  |
| 57 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,06 |  |  |
| 58 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,02 |  |  |
| 59 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,70 |  |  |
| 60 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,80 |  |  |
| 61 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,36 |  |  |
| 62 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 86,64 |  |  |
| 63 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa inglobata MИ 1-18) | kg | 10,20 |  |  |
| 64 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 2,35 |  |  |
| 65 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,06 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

| Proiectarea apeductului de apa potabila spre sat. Radenii Vechi, r-nul Ungheni |  |  | WinСмета2000 Formular Nr.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2

Deviz-oferta № 2-2-2

Statia de pompare TH

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,10 |  |  |
| 2 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3 | 0,50 |  |  |
| 3 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MПа | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa d=80mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 5 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125 mm ( Flansa libera d=125mm) | buc | 4,00 |  |  |
| 6 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Reductie d=125x80 din otel | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Tracere PE d=140-otel d=125mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,10 |  |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,10 |  |  |
| 10 | AcA04A | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de125 mm | m | 15,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea armaturi si utilajului |  |  |  |  |
| 11 | 07-04-001-03 | Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,425-Grup de pompare CRE 32-7P-F-A-E-HQQE Q-7.41 l/s, H=150m, N=18.5kW Gundfos | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

|  | Intocmit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |
|  | Verificat | () |  |  |
|  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |
| Proiectarea apeductului de apa potabila spre sat. Radenii Vechi, r-nul Ungheni |  |  | WinСмета2000 Formular Nr.1 |  |
| (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3

Deviz-oferta № 2-2-3

Statia de pompare  Tehnologica. Utilag

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 | Grundfos | Grup de pompare(cu 2 pompei) CRE 32-7P-F-A-E-HQQE Grundfos Q=7.41 l/sec, H=150m, N=18.5kW (Grupul este echipat cu robinet, supapa de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza si tablou de comanda bsi control) | buc | 1,00 |  |  |

|  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  | 1,20 % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  | 20,00 % |  |  |  |  |
|  | Proiectarea apeductului de apa potabila spre sat. Radenii Vechi, r-nul Ungheni |  | WinСмета2000 Formular Nr.1 |  |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1

Deviz-oferta № 2-3-1

Platforma "B" Platforma turnilor de apa V=50m3, H=18m-2buc a s. Radenii Vechi

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Constructia turnului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Растительный слой ) | 100 m3 | 0,91 |  |  |
| 2 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (перемещение растительного грунта с площадки) | 100 m3 | 0,91 |  |  |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,78 |  |  |
| 4 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=2 (перемещение вынутого грунта на 10метров) | 100 m3 | 6,78 |  |  |
| 5 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в подушку | 100 m3 | 3,53 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm в подушку | 100 m3 | 3,53 |  |  |
| 7 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки) | 100 m3 | 3,53 |  |  |
| 8 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3 | 5,20 |  |  |
| 9 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в пазухи | 100 m3 | 2,67 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,67 |  |  |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,67 |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обвалования) | 100 m3 | 4,47 |  |  |
| 13 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 714,40 |  |  |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,47 |  |  |
| 15 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 4,47 |  |  |
| 16 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (возвращение растительного грунта ) | 100 m3 | 0,91 |  |  |
| 17 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,91 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Fundamentul pentru turn |  |  |  |  |
| 18 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 47,10 |  |  |
| 19 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 62,20 |  |  |
| 20 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 724,00 |  |  |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 357,12 |  |  |
| 22 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 58,80 |  |  |
| 23 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 47,12 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Constructia turnului |  |  |  |  |
| 24 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 31,80 |  |  |
| 25 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru drenaj) | m3 | 2,26 |  |  |
| 26 | AcA11B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 100 mm (перфорированная) | m | 0,60 |  |  |
| 27 | AcA11B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 100 mm (для отвода дренажа) | m | 20,00 |  |  |
| 28 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Откосов) | 100m2 | 3,20 |  |  |
| 29 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 3,20 |  |  |
| 30 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu) | m3 | 7,90 |  |  |
| 31 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки) | m3 | 5,53 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Utilaj tehnologic |  |  |  |  |
| 32 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Adaptor flansa PE d=140x125mm) | buc | 60,00 |  |  |
| 33 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125 mm ( Flansa libera d=125mm) | buc | 4,00 |  |  |
| 34 | AcA04A | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de125 mm | m | 7,00 |  |  |
| 35 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Adaptor flansa PE100 d=110x100mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 36 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera d=100mm) | buc | 4,00 |  |  |
| 37 | AcA04A | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de80 mm | m | 7,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Camine de apa |  |  |  |  |
| 38 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах) | 100 m3 | 0,01 |  |  |
| 39 | TsA18A1 | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) | m3 | 0,03 |  |  |
| 40 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,98 |  |  |
| 41 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 | buc | 2,00 |  |  |
| 42 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9 | buc | 4,00 |  |  |
| 43 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc | 2,00 |  |  |
| 44 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-9 | buc | 2,00 |  |  |
| 45 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 | buc | 2,00 |  |  |
| 46 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi | m3 | 0,05 |  |  |
| 47 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные) | kg | 41,60 |  |  |
| 48 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) | kg | 35,20 |  |  |
| 49 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg | 20,00 |  |  |
| 50 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,10 |  |  |
| 51 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest) | m2 | 0,50 |  |  |
| 52 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) | buc | 2,00 |  |  |
| 53 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu) | m3 | 1,06 |  |  |
| 54 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки) | m3 | 0,74 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajul |  |  |  |  |
| 55 | M1A02D | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone | t | 9,52 |  |  |
| 56 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm -Vana d=125mm | buc | 2,00 |  |  |
| 57 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -Vana d=100mm | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Procurarea utilajului |  |  |  |  |
| 58 | Pret de peata | Turnului "Rojnovshii" h(cтвола)-18m V-50m3 ( c внутренней и наружной покраской)-2buc | buc | 2,00 |  |  |
| 59 | Rowater | Vana d=125mm-Rowater | buc | 2,00 |  |  |
| 60 | Rowater | Vana d=100mm-Rowater | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |

|  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proiectarea apeductului de apa potabila spre sat. Radenii Vechi, r-nul Ungheni |  | WinСмета2000 Formular Nr.1 |  |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Deviz-oferta № 7-1-1

Platforma "A" Statia de pompare. Plan general

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 1 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,80 |  |  |
| 2 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 297,00 |  |  |
| 3 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,80 |  |  |
| 4 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -возвращение растительного слоя | 100 m3 | 0,35 |  |  |
| 5 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 56,00 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание растительного грунта) | 100 m3 | 0,35 |  |  |
| 7 | TsE03A | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor | 100m2 | 1,20 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -недостающий грунт | 100 m3 | 4,47 |  |  |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 737,55 |  |  |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,47 |  |  |
| 11 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 4,47 |  |  |
| 12 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pe platforme) | 100 m3 | 0,01 |  |  |
| 13 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (drum acces) | 100 m3 | 0,44 |  |  |
| 14 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (rigola de scurgere) | 100 m3 | 0,01 |  |  |
| 15 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -compensarea sub constructii | 100 m3 | 0,80 |  |  |
| 16 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,80 |  |  |
| 17 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (на площадке для устройства газонов) | 100m2 | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Imbracaminte rutiera din asfalt |  |  |  |  |
| 18 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,60 |  |  |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 16,00 |  |  |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 20,00 |  |  |
| 21 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 90,00 |  |  |
| 22 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 200,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Trotuar |  |  |  |  |
| 23 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,11 |  |  |
| 24 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,90 |  |  |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,90 |  |  |
| 26 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 50,00 |  |  |
| 27 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 38,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Rigola de scurgere de tip l |  |  |  |  |
| 28 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (доработка) | m3 | 0,45 |  |  |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,70 |  |  |
| 30 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Imprejmuire |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Gard metalic |  |  |  |  |
| 31 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 5,44 |  |  |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,68 |  |  |
| 33 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 4,76 |  |  |
| 34 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,44 |  |  |
| 35 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m | 84,00 |  |  |
| 36 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 1,06 |  |  |
| 37 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,06 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Porta si portita |  |  |  |  |
| 38 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 0,51 |  |  |
| 39 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 2,42 |  |  |
| 40 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,51 |  |  |
| 41 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,14 |  |  |
| 42 | CK14A | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (2x2.105x1.335x1.8) | m2 | 5,62 |  |  |
| 43 | CK14A | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (1x1.235x1.052) | m2 | 1,30 |  |  |
| 44 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,51 |  |  |
| 45 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,30 |  |  |
| 46 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3. Amenajarea spatii verzi |  |  |  |  |
| 47 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем) | buc | 10,00 |  |  |
| 48 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 6,00 |  |  |
| 49 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Artar) | buc | 10,00 |  |  |
| 50 | TsH24C | Plantari puieti de arbustii ,fara balot (S.Vanhouttei) | buc | 60,00 |  |  |
| 51 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,25 |  |  |
| 52 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 7,25 |  |  |
| 53 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 5,00 |  |  |
| 54 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 5,00 |  |  |

|  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  | 27,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Transportare materialelor |  | 4,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  |  |  |
|  | Proiectarea apeductului de apa potabila spre sat. Radenii Vechi, r-nul Ungheni |  | WinСмета2000 Formular Nr.1 |  |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1

Deviz-oferta № 7-2-1

Platforma "B" turn de apa. Plan general

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 1 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,30 |  |  |
| 2 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 169,00 |  |  |
| 3 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,30 |  |  |
| 4 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -возвращение растительного слоя | 100 m3 | 0,92 |  |  |
| 5 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 147,20 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание растительного грунта) | 100 m3 | 0,92 |  |  |
| 7 | TsE03A | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor | 100m2 | 6,10 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -недостающий грунт | 100 m3 | 0,42 |  |  |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 0,69 |  |  |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,42 |  |  |
| 11 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,42 |  |  |
| 12 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pe platforme) | 100 m3 | 0,02 |  |  |
| 13 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (drum acces) | 100 m3 | 0,39 |  |  |
| 14 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (rigola de scurgere) | 100 m3 | 0,02 |  |  |
| 15 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (sub constructii) | 100 m3 | 0,10 |  |  |
| 16 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru taluzerea turnului) | 100 m3 | 0,10 |  |  |
| 17 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (на площадке для устройства газонов) | 100m2 | 6,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Imbracaminte rutiera din asfalt |  |  |  |  |
| 18 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,53 |  |  |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 14,00 |  |  |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 17,50 |  |  |
| 21 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 62,00 |  |  |
| 22 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 175,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Trotuar |  |  |  |  |
| 23 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,02 |  |  |
| 24 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,25 |  |  |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,25 |  |  |
| 26 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 6,00 |  |  |
| 27 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Rigola de scurgere de tip l |  |  |  |  |
| 28 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (доработка) | m3 | 0,40 |  |  |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,72 |  |  |
| 30 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 2,88 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Scara tehnologica |  |  |  |  |
| 31 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 0,10 |  |  |
| 32 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,03 |  |  |
| 33 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 5,86 |  |  |
| 34 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 19,72 |  |  |
| 35 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,99 |  |  |
| 36 | CH02A | Trepte exterioare de placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T(15x1.5) | m | 22,50 |  |  |
| 37 | Pret de piata | Teava rotunda noua din otel d=48mm, h=3mm L=8m | kg | 28,48 |  |  |
| 38 | Pret de piata | Teava rectangulara 20x20mm, h=2mm, L=7.0m | kg | 7,77 |  |  |
| 39 | Pret de piata | Teava rectangulara 30x30mm, h=2mm, L=2.5m | kg | 4,20 |  |  |
| 40 | Pret de piata | Platbanda 20x3mm, L=12.0m | kg | 5,61 |  |  |
| 41 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) | m2 | 0,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Imprejmuire |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Gard metalic |  |  |  |  |
| 42 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 4,48 |  |  |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,56 |  |  |
| 44 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 3,92 |  |  |
| 45 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,48 |  |  |
| 46 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m | 69,00 |  |  |
| 47 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,87 |  |  |
| 48 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,87 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Porta si portita |  |  |  |  |
| 49 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 0,51 |  |  |
| 50 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 2,42 |  |  |
| 51 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,51 |  |  |
| 52 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,14 |  |  |
| 53 | CK14A | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (2x2.105x1.335x1.8) | m2 | 5,62 |  |  |
| 54 | CK14A | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (1x1.235x1.052) | m2 | 1,30 |  |  |
| 55 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,51 |  |  |
| 56 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,30 |  |  |
| 57 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Amenajarea spatii verzi |  |  |  |  |
| 58 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем) | buc | 20,00 |  |  |
| 59 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 6,00 |  |  |
| 60 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Artar) | buc | 20,00 |  |  |
| 61 | TsH24C | Plantari puieti de arbustii ,fara balot (S.Vanhouttei) | buc | 60,00 |  |  |
| 62 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,50 |  |  |
| 63 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 8,50 |  |  |
| 64 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 6,10 |  |  |
| 65 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 6,10 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

WinСмета2000

| Proiectarea apeductului de apa potadbla spre sat.Radenii Vechi r-nul Ungheni № 112/02.11.2015-REAE | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL-oferta № 4-1-1

Statia de pompare. Retele electrice externe (марка RЕAE)

Valoarea de deviz лей

Intocmit in preюuri  curente

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Lucrгri єi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de mгsurг ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-027-4 |  | Montarea substatiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 кVА: montarea utilajului (Монтаж мачтовой КТП) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | TsA16D1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи) |  | m3 | 3,200 |  |  |
| 3 | TsD19A |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) |  | m3 | 2,400 |  |  |
| 4 | Цена поставщика |  | Nisip |  | m3 | 0,800 |  |  |
| 5 | Цена поставщика |  | Caramida |  | buc | 63,000 |  |  |
| 6 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ105) |  | buc | 2,000 |  |  |
| 7 | Pretul firmei |  | Стойка СВ-105 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 8 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | Pretul firmei |  | Стойка СВ-95 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 10 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  | buc | 5,000 |  |  |
| 11 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  | buc | 5,000 |  |  |
| 12 | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и) |  | buc | 2,000 |  |  |
| 13 | 33-04-009-4 |  | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual (Подвеска провода АС70-10) |  | km | 0,040 |  |  |
| 14 | Pret de piata |  | Провод АС70-10 с ошиновкой |  | m | 140,000 |  |  |
| 15 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  | m3 | 6,250 |  |  |
| 16 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  | m3 | 6,250 |  |  |
| 17 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=110мм) |  | km | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | лей |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  | 27,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Стальные элементы конструкции |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp |  | buc | 3,000 |  |  |
| 19 | Pretul firmei |  | Traversa TM 2 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | Pretul firmei |  | Traversa TM 6 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | Pretul firmei |  | Traversa M2-10-SP 546454 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | Pretul firmei |  | Накладка ОГ2 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 23 | Pretul firmei |  | Накладка ОГ5 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 24 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp (Хомут) |  | buc | 7,000 |  |  |
| 25 | Pretul firmei |  | Хомут X1 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 26 | Pretul firmei |  | Хомут X7 |  | buc | 3,000 |  |  |
| 27 | Pretul firmei |  | Хомут X8 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | Pretul firmei |  | Хомут X16 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | 08-02-305-2 |  | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн) |  | buc | 8,000 |  |  |
| 30 | Pretul firmei |  | Кронштейн У1 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 31 | Pretul firmei |  | Кронштейн РА1 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 32 | Pretul firmei |  | Кронштейн РА2 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 33 | Pretul firmei |  | Вал привода РА3 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 34 | Pretul firmei |  | Кронштейн РА4 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | Pretul firmei |  | Кронштейн РА5 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | Pretul firmei |  | Заземляющий проводник ЗП1 |  | m | 9,200 |  |  |
| 37 | Pretul firmei |  | Заземляющий проводник ЗП6 |  | m | 0,750 |  |  |
|  |  |  |  | Total Стальные элементы конструкции |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Электрооборудование. Изоляторы. Линейная арматура |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е) |  | buc | 13,000 |  |  |
| 39 | Цена поставщика |  | Колпачек K-6 |  | buc | 8,000 |  |  |
| 40 | Цена поставщика |  | Крепление провода |  | buc | 3,000 |  |  |
| 41 | Цена поставщика |  | Зажим ПА |  | buc | 15,000 |  |  |
| 42 | Цена поставщика |  | Зажим ПС-2 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 43 | Цена поставщика |  | Зажим аппаратный А2А |  | buc | 12,000 |  |  |
| 44 | Цена поставщика |  | Зажим натяжной НБ-2 |  | buc | 6,000 |  |  |
| 45 | Цена поставщика |  | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | Цена поставщика |  | Ушко однолап. У1-7-16 |  | buc | 7,000 |  |  |
| 47 | Цена поставщика |  | Звено промежуточное ПРТ-7 |  | buc | 6,000 |  |  |
| 48 | Цена поставщика |  | Серьга СРС-7-17 |  | buc | 7,000 |  |  |
| 49 | 08-01-056-1 |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 50 | 08-01-055-1 |  | Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Однополюсный предохранитель-разъединитель CUТ-OUT) |  | buc | 3,000 |  |  |
| 51 | 08-01-001-1 |  | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 (Монтаж трансформатора ТМ-63-10/0,4kV в КТП) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 52 | M1H05B |  | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (Дизель-генераторная установка HFW-75 T5 73kВА-58кВт, собственным весом 0,7-4 т) |  | t | 0,974 |  |  |
| 53 | 08-03-482-17 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Электрооборудование. Изоляторы. Линейная арматура |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) |  | 100 m | 0,180 |  |  |
| 55 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе ПВХ) |  | 100 m | 0,020 |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Кабель АВБбШв-1 5х35,0мм2 |  | m | 5,000 |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Кабель АВБбШв-1 5х25,0мм2 |  | m | 15,000 |  |  |
| 58 | Pret de piata |  | Кабель ВБбШв-1 3х2,5мм2 |  | m | 5,000 |  |  |
| 59 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  | 100 m | 0,080 |  |  |
| 60 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  | 100 m | 0,120 |  |  |
| 61 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  | 100 m | 0,060 |  |  |
| 62 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  | 100 m | 0,120 |  |  |
| 63 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в металлорукаве, трубе) |  | 100 m | 0,460 |  |  |
| 64 | Pret de piata |  | Кабель АВВГнг-1 4х35мм2 |  | m | 2,000 |  |  |
| 65 | Pret de piata |  | Кабель АВВГ-1 5х35мм2 |  | m | 4,000 |  |  |
| 66 | Pret de piata |  | Кабель ВВГ-1 5х10мм2 |  | m | 10,000 |  |  |
| 67 | Pret de piata |  | Кабель ВВГ-1 3х2,5мм2 |  | m | 20,000 |  |  |
| 68 | Pret de piata |  | Кабель ВВГ-1 3х1,5мм2 |  | m | 10,000 |  |  |
| 69 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ВПВ 1х2,5 - в скважине) |  | 100 m | 0,300 |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Оборудование светотехническое |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник РКУ01-250 с лампой ДРЛ-250) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 71 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-2) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 72 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
| 73 | Цена поставщика |  | Светильник люмин. ARTCTIC 236 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 74 | Цена поставщика |  | Светильник СD 218 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 75 | Pret de piata |  | Лампа люминесцентная L36W |  | buc | 2,000 |  |  |
| 76 | 334000128-02 |  | Стартер 80С-220 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 77 | Pret de piata |  | Лампа люминесцентная компакт.18Вт |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование светотехническое |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |  |  |
| 78 | 08-03-527-2 |  | Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 160 A (Шкаф учета ЩУ - BZUM-TF-01-63-09) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 79 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ) |  | buc | 2,000 |  |  |
| 80 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии ) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 81 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит АВР-110А-100А - АВР) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 82 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 83 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩМП-3-1 IP54 - ЩС) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 84 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ЩС) |  | buc | 5,000 |  |  |
| 85 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РУ-0,4кВ) |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |
| 86 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для откр. установки однокл.) |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 87 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 88 | Цена поставщика |  | Коробка ответвительная (для скрытой проводки) |  | buc | 2,000 |  |  |
| 89 | Цена поставщика |  | Коробка установочная (под выключатели и розетки) |  | buc | 2,000 |  |  |
| 90 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 91 | 08-02-370-2 |  | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Клемная коробка У614) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 92 | Цена поставщика |  | Переносной электр.фонарь с аккумулятором |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Электроустановочные изделия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |
| 93 | 08-02-472-5 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм) |  | 100 m | 0,200 |  |  |
| 94 | 08-02-472-5 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=16мм) |  | 100 m | 0,100 |  |  |
| 95 | 08-02-472-5 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  | 100 m | 0,250 |  |  |
| 96 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40х4мм) |  | 100 m | 0,350 |  |  |
| 97 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм) |  | 100 m | 0,050 |  |  |
| 98 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (30х5мм) |  | 100 m | 0,050 |  |  |
| 99 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Металлоизделия) |  | t | 0,030 |  |  |
| 100 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  | 100 m | 0,060 |  |  |
| 101 | Pret de piata |  | Металлорукав Д=50мм |  | m | 6,000 |  |  |
| 102 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб) |  | 100 m | 0,050 |  |  |
| 103 | Pret de piata |  | Метал. короб 200х50х2мм |  | m | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Прокат черных металлов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Трубы |  |  |  |  |  |
| 104 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 0,300 |  |  |
| 105 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=20мм |  | m | 10,000 |  |  |
| 106 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=25мм |  | m | 20,000 |  |  |
| 107 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  | 100 m | 0,200 |  |  |
| 108 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=32мм |  | m | 10,000 |  |  |
| 109 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=40мм |  | m | 10,000 |  |  |
| 110 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 0,100 |  |  |
| 111 | Pret de piata |  | Труба стальная Д=25мм |  | m | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Трубы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | лей |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  | 27,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
| 112 | Цена поставщика |  | Комплектная тран. подстанция мачтовая КТПМ-63/10/0,4 (комплект) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 113 | Цена поставщика |  | Трансформатор силовой маслянный ТМ-63-10/0,4kV |  | buc | 1,000 |  |  |
| 114 | Цена поставщика |  | Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРНЗ-10 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 115 | Цена поставщика |  | Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT |  | buc | 3,000 |  |  |
| 116 | Цена поставщика |  | Шкаф учета BZUM-TF-01-63-09 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 117 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки 4-хпол. ВН-32 4Р 63А |  | buc | 1,000 |  |  |
| 118 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 63, 50А(С) |  | buc | 2,000 |  |  |
| 119 | Цена поставщика |  | Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMD 310AT |  | buc | 1,000 |  |  |
| 120 | Цена поставщика |  | Устройство автомат. переключения на резерв АВР-110A-100A-М-54 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 121 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 63А |  | buc | 2,000 |  |  |
| 122 | Цена поставщика |  | Щит ЩМП-3-1 74 IP54 разм.650х500х250мм |  | buc | 1,000 |  |  |
| 123 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 40А(С) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 124 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) |  | buc | 2,000 |  |  |
| 125 | Цена поставщика |  | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/2Р/10, 16/ 10, 30мА |  | buc | 2,000 |  |  |
| 126 | Цена поставщика |  | Таймер цифровой ТЭ15 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 127 | Цена поставщика |  | Клемная коробка У614 |  | buc | 1,000 |  |  |

WinСмета2000

| Proiectarea apeductului de apa potadbla spre sat.Radenii Vechi r-nul Ungheni № 112/02.11.2015-REAE | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL –oferta № 4-2-1

Statia de pompare. Дизель-генераторная установка на 73 кВА (марка REAE)

Valoarea de deviz лей

Intocmit in preюuri  curente

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Lucrгri єi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de mгsurг ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoare utilajului |  |  |  |  |
| 1 | Цена поставщика | Дизель-генераторная установка 73кВА-58кВт HFW-75 T5 | buc | 1,000 |  |  |