____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or. Floresti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria or. Floresti

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de amenajare la casa de cultura in or. Floresti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatia scarilor |  |  |
|  |  | 1.1.1. Coloane |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,60 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,60 |
| 3 | RCsP29A | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi | kg | 60,00 |
| 4 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade | m2 | 40,00 |
|  |  | 1.1.2. Praguri |  |  |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 182,40 |
| 6 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 182,40 |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat | m2 | 223,60 |
| 8 | CG47A | Placarea pragurilor din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), Klinker calitatea superioara Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 223,60 |
|  |  | 1.1.3. Soclu |  |  |
| 9 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 31,20 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 31,20 |
| 11 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 31,20 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat | m2 | 31,20 |
| 13 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 31,20 |
|  |  | 1.2. Lucrari de amenajare |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demolari |  |  |
| 14 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 638,70 |
| 15 | RCsA08A | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat) | m3 | 19,16 |
| 16 | RCsA08A | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (desfacerea fundatiei din piatra sparta cu incarcarea materialului decapat) | m3 | 76,64 |
| 17 | TsI51A1 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 114,96 |
| 18 | TsC51A | Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,96 |
| 19 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,96 |
| 20 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 226,00 |
|  |  | 1.2.2. Amenajarea trotuarului |  |  |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT | m3 | 76,64 |
| 22 | TsC54A | Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm | m3 | 31,94 |
| 23 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 5 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm | m2 | 638,70 |
| 24 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 13,56 |
| 25 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 20,34 |
| 26 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 6,78 |
| 27 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10 (75x20x10) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 226,00 |
|  |  | 2. Lucrari de iluminare |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de montaj |  |  |
| 28 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 4,00 |
| 29 | 08-02-403-2 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor | 100 m | 0,60 |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
|  |  | 2.2. Utilaj |  |  |
| 32 | pret furnizorului | Corp de iluminare | buc | 4,00 |
| 33 | pret furnizorului | Conductor 3*1,5 | m | 60,00 |
| 34 | pret furnizorului | Cutie pentru automate | buc | 1,00 |
| 35 | pret furnizorului | Automat mono polar 16A | buc | 4,00 |

|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Reparatia scarilor |  |  |
|  |  | 1.1.1. Coloane |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | RCsP29A | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi | kg |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0239 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0008 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,00035 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0005 |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,00012 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00018 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0070 |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0050 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,00035 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 0,1700 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.1.2. Praguri |  |  |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0520 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0300 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0160 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonogrund" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | CG47A | Placarea pragurilor din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), Klinker calitatea superioara Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,3900 |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie Klinker calitatea superioara | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0070 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.1.3. Soclu |  |  |
| 9 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonogrund" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de amenajare |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demolari |  |  |
| 14 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | RCsA08A | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat) | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc | h-ut | 0,0586 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | RCsA08A | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (desfacerea fundatiei din piatra sparta cu incarcarea materialului decapat) | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc | h-ut | 0,0586 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | TsI51A1 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | TsC51A | Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |
|  | 141112220164621 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,4000 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 4,9000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2.2. Amenajarea trotuarului |  |  |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 14111222017521 | Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | TsC54A | Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 14211022005251 | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 5 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare grosimea 5 cm | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
|  | 14211022005461 | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 |
|  | 14111222016722 | Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4 | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10 (75x20x10) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 14211022005131 | Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm | m3 | 0,0030 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 100 (750x200x100) B 2 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de iluminare |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de montaj |  |  |
| 28 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | 08-02-403-2 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0025 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3000 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 4,9000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,1200 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1200 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,8300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,3900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.2. Utilaj |  |  |
| 32 | pret furnizorului | Corp de iluminare | buc |  |
|  | 32 | Corp de iluminare | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | pret furnizorului | Conductor 3*1,5 | m |  |
|  | 33 | Conductor 3*1,5 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 | pret furnizorului | Cutie pentru automate | buc |  |
|  | 34 | Cutie pentru automate | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | pret furnizorului | Automat mono polar 16A | buc |  |
|  | 35 | Automat mono polar 16A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |