Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 42100000-0 | Motopompă | unit. | 10 | Motopompă pe remorcă/semiremorcă tractabilă, destinată pompării si transferului apei murdare la intervenții în zone inundate, lucrări de drenaj și evacuarea apelor uzate. - Șasiu cu 1-2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare. - Bara/racordul de remorcare - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule. - Combustibil - diesel. - Sistem de pornire - electric (baterie inclusă). - Capacitatea de pompare: 300-400 m3/h apă amestecată cu noroi, cu particule solide în suspensie, cu dimensiunea particulelor de 30-40 mm, la temperaturi ale aerului ambiant cuprinse între -20°C și +40°C. - Adâncime aspirație - nu mai puțin de 2 m. - Înălțime refulare - nu mai puțin de 40 m. - Rezervor cu capacitatea care asigură funcționarea continuă a motopompei în regim nominal, fără realimentare - cel puțin 2 ore. - Racordurile de aspirație și refulare ale pompei echipate cu cuplaje de tip STORZ ⌀125/150mm. - Accesorii montaj: - Furtun de absorbție cu racorduri STORZ ⌀125/150mm, armat/ranforsat, care să asigure rezistența la vid și funcționarea corectă a pompei, cu o lungime de minim 8 m. - Furtun refulare, cu racorduri STORZ ⌀125/150mm, aplatizabil, confecționat din material textil cauciucat, a cărei secțiune devine circulară numai sub presiunea interioară, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat - 15 buc. cu lungimea de 20 m; - coliere galvanizate pentru etanșare (cu șurub); - sorb metalic cu sită de granulometrie ⌀125/150mm. - Carcasă de protecție, care să asigure protecția împotriva deteriorărilor mecanice și a condițiilor meteorologice nefavorabile. - Carcasa de protecție și suprafețele exterioare să fie acoperite cu vopsea de protecție. - Omologat pentru circulația pe drumurile publice (echipată cu lumini și sisteme de siguranță). - Cale de blocare roți (cu instalarea locului pentru păstrarea acestora în timpul mișcării). - Manual de exploatare și întreținere. - Etichetate cu specificarea obligatorie a modelului bunului, producătorului și țării de origine. - Indice/grad de protecție - IP54. - Certificat de conformitate CE, în conformitate cu directivele UE aplicabile. - Declarația de conformitate CE. - Certificat de garanție, termen de minimum 60 de luni pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune. - Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - să fie reprezentant/subreprezentant oficial al tipului bunului ofertat; - să dispună, pe teritoriul Republicii Moldova, de un Centru de deservire tehnică pentru tipul și marca bunului ofertat; - să prezinte documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani, pentru tipul bunului ofertat, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului; - să dispună de personal calificat, atestat de producător; - să asigure deservirea tehnică curentă și rodajul, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada conservării; Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului. |
| 2. | 42100000-0 | Motopompă, 72 m3/h | unit. | 20 | Motopompa montată pe cadru cu roți pentru transportare (tip roabă), destinată pompării si transferului apei murdare la intervenții în zone inundate, lucrări de drenaj și evacuarea apelor uzate. - Combustibil – diesel/benzină. - Sistem de pornire - manual și electric (baterie inclusă). - Capacitatea de pompare: 72 m3/h apă amestecată cu noroi, cu particule solide în suspensie, cu dimensiunea particulelor de 20-40 mm, la temperaturi ale aerului ambiant cuprinse între -20°C și +40°C. - Adâncime aspirație - nu mai puțin de 2 m. - Înălțime refulare - nu mai puțin de 20 m. - Rezervor cu capacitatea care asigură funcționarea continuă a motopompei în regim nominal, fără realimentare - cel puțin 2 ore. - Racorduri de aspirație și refulare ale pompei echipate cu cuplaje de tip STORZ ⌀100 mm. - Accesorii montaj: - Furtun de absorbție, cu racorduri STORZ ⌀100 mm, armat/ranforsat, care să asigure rezistența la vid și funcționarea corectă a pompei, cu o lungime de minim 8 m. - Furtun refulare, cu racorduri STORZ ⌀100 mm, aplatizabil, confecționat din material textil cauciucat, a cărei secțiune devine circulară numai sub presiunea interioară, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat - 5 buc. cu lungimea de 20 m; - Coliere galvanizate pentru etanșare (cu șurub); - Sorb metalic cu sită de granulometrie ⌀100 mm. - Suprafețele exterioare să fie acoperite cu vopsea de protecție. - Dotat cu mânere și roți pentru deplasare. - Etichetate cu specificarea obligatorie a modelului bunului, producătorului și țării de origine. - Manual de exploatare și întreținere. - Indice/grad de protecție - IP54. - Certificat de conformitate CE, în conformitate cu directivele UE aplicabile. - Declarația de conformitate CE. - Certificat de garanție, termen de minimum 60 de luni pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune - Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - fie reprezentant/subreprezentant oficial al tipului bunului ofertat; - să dispună, pe teritoriul Republicii Moldova, de un Centru de deservire tehnică pentru tipul și marca bunului ofertat; - să prezinte documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani, pentru tipul bunului ofertat, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului; - să dispună de personal calificat, atestat de producător; - să asigure deservirea tehnică curentă și rodajul, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada conservării. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului. |

- Motopompă,

Suma estimativă fără TVA: 2 875 000,00 lei

- Motopompă, 72 m3/h

Suma estimativă fără TVA: 933 333,33 lei