WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | IMSP Spitalul Raional Hincesti Reparatia incaperilor sectiei "TRAUMATOLOGIE" la IMSP Spitalul Raional Hincesti. |
| --- | --- |

Caiet de sarcini desfasurat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. LCM |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Tavanul |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCR08B |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent ( ATENTIE!Culoarea alba Vopsea lavabila p/u tavan)) |  | m2 |  |  | 450,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,3000 | 135,000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0800 | 36,000 |
|  | 26531021008301 |  | Amestic uscat FINIS |  | kg |  | 0,0500 | 22,500 |
|  | 243011610435401 |  | Vopsea lavabila alba |  | kg |  | 0,3000 | 135,000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0010 | 0,450 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0300 | 13,500 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0500 | 22,500 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 | 4,500 |
|  |  |  | 1.2. Peretii |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. ( ATENTIE! Cu recuperarea barei de protectie p/u executarea lucrarilor de finisare) |  | m2 |  |  | 29,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,4700 | 13,630 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4700 | 13,630 |
| 3 | RpCO49E |  | Confectii din lemn: montarea galeriilor pentru perdele (ATENTIE! Montarea barei de protectie fara cost)) |  | m |  |  | 145,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,0500 | 7,250 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0500 | 7,250 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc |  | 1,5000 | 217,500 |
|  | 26531021008301 |  | Amestic uscat FINIS |  | kg |  | 0,1200 | 17,400 |
|  | 2052152950625 |  | Galerii din lemn perdele |  | m |  | 1,0000 | 145,000 |
|  | 2874115893464 |  | Bolt de impuscat |  | buc |  | 2,0000 | 290,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 | 1,450 |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 |  |  | 18,800 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,1200 | 2,256 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 | 2,820 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0500 | 0,940 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,188 |
| 5 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Betongrunt" |  | m2 |  |  | 18,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 | 0,564 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 2,820 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 0,940 |
| 6 | IzF30A |  | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-A |  | m2 |  |  | 18,800 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1,6640 | 31,283 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4160 | 7,821 |
|  | 2112227324783 |  | Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-A" |  | kg |  | 1,6400 | 30,832 |
|  | 2952270003829 |  | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla |  | h-ut |  | 0,2000 | 3,760 |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  | h-ut |  | 0,1000 | 1,880 |
| 7 | RpCJ04A1 |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) ETENTIE! In mortarul p/u tencuieli se adauga sticla lichida in volum 200gr solutie lichida la jumatate de volum caldare de pregatire a mortarului cu V=25kg si mentios se amestica si rapid se introduce pe pereti) |  | m2 |  |  | 18,800 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,0100 | 18,988 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3000 | 5,640 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,0160 | 0,301 |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,0050 | 0,094 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 3,2900 | 61,852 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,0042 | 0,079 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0260 | 0,489 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0065 | 0,122 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0050 | 0,094 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0020 | 0,038 |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  |  | 18,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 | 0,564 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 2,820 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 0,940 |
| 9 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE! Smestic uscat pe baza de ciment) |  | m2 |  |  | 18,800 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 | 22,936 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 | 134,232 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 | 0,075 |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  |  | 18,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 | 0,564 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 2,820 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 0,940 |
| 11 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  |  | 18,800 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,2000 | 3,760 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 |  | 1,1000 | 20,680 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,1500 | 2,820 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 | 0,006 |
| 12 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  | m2 |  |  | 18,800 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 | 8,460 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 | 1,880 |
|  | 26531021008331 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 | 19,832 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 0,019 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,019 |
| 13 | RpCR08B |  | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent (Culoarea la discretia beneficiarului Vopsea lavabila p/u pereti) |  | m2 |  |  | 1 250,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,3000 | 375,000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0800 | 100,000 |
|  | 26531021008301 |  | Amestic uscat FINIS |  | kg |  | 0,0500 | 62,500 |
|  | 243011610435401 |  | Vopsea lavabila alba |  | kg |  | 0,3000 | 375,000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0010 | 1,250 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0300 | 37,500 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0500 | 62,500 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 | 12,500 |
| 14 | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Vopsirea peretilor in incaperile injineresti) |  | m2 |  |  | 25,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0600 | 1,500 |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  | kg |  | 0,3000 | 7,500 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,0500 | 1,250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 | 0,050 |
| 15 | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (Protectia muchiilor la goluri usi, stilpi,pereti cu cornier aluminiu 50x50x1200H) |  | m |  |  | 85,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 1,0000 | 85,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 | 8,500 |
|  | 2811236309900 |  | Cornier aluminiu 50x50mm |  | m |  | 1,0000 | 85,000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0200 | 1,700 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0300 | 2,550 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1,2000 | 102,000 |
| 16 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (In palate la pereti bara de protectie L=1.2m,B=0.15m gros 20mm)) |  | m |  |  | 45,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,3000 | 13,500 |
|  | 2670112202900 |  | Baghete din lemn laminate |  | m |  | 1,0500 | 47,250 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0250 | 1,125 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 |  | 0,0010 | 0,045 |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg |  | 0,0010 | 0,045 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg |  | 0,0080 | 0,360 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg |  | 0,0030 | 0,135 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg |  | 0,0020 | 0,090 |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg |  | 0,0020 | 0,090 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l |  | 0,0020 | 0,090 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0010 | 0,045 |
| 17 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (In baie) |  | m2 |  |  | 0,860 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,8000 | 0,688 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,8000 | 0,688 |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 | 0,003 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 | 0,013 |
| 18 | CI04A |  | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv,livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) (In baie+viceu) |  | m2 |  |  | 1,500 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om |  | 2,7000 | 4,050 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3000 | 0,450 |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,0280 | 0,042 |
|  | 2670112202150 |  | Placi de gresie ceramica |  | m2 |  | 1,0400 | 1,560 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 10,0000 | 15,000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0350 | 0,053 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,0015 | 0,002 |
|  | 2662106109860 |  | Aracet EP 25 |  | kg |  | 0,2000 | 0,300 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg |  | 1,0000 | 1,500 |
|  | 1412212205733 |  | Praf de creta macinata |  | kg |  | 0,1000 | 0,150 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0250 | 0,038 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0300 | 0,045 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,015 |
| 19 | RpCO49D |  | Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar (Masca p/u tava canalizare in viceu din ghipscarton rezistent la umesiala) |  | m |  |  | 2,940 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 5,0000 | 14,700 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,3500 | 1,029 |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  | kg |  | 0,0550 | 0,162 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc |  | 4,0000 | 11,760 |
|  | 26531021008301 |  | Amestic uscat FINIS |  | kg |  | 0,4400 | 1,294 |
|  | 2010102911736 |  | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m |  | m3 |  | 0,0800 | 0,235 |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  | kg |  | 0,5000 | 1,470 |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  | buc |  | 2,5000 | 7,350 |
|  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  | kg |  | 0,7600 | 2,234 |
|  | 2430226109169 |  | Diluant 104 D.001-1 S 3124 |  | kg |  | 0,6000 | 1,764 |
|  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) |  | h-ut |  | 1,0000 | 2,940 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0300 | 0,088 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,0300 | 0,088 |
| 20 | RpCP17A |  | Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Bara de sprijin in vicee din INOX D=32mm L=0.9m in vicee) |  | m |  |  | 4,500 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 1,2600 | 5,670 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4800 | 2,160 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 0,7000 | 3,213 |
|  | 27221032118681 |  | Teava INOX d=32mm dreapta |  | m |  | 1,0000 | 4,590 |
|  | 2722103209803 |  | Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2 |  | m |  | 0,2500 | 1,147 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,1000 | 0,459 |
|  | 2874125882312 |  | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200 |  | kg |  | 0,0500 | 0,230 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg |  | 0,0250 | 0,115 |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  | kg |  | 0,0500 | 0,230 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  | 0,1800 | 0,810 |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  | h-ut |  | 0,0900 | 0,405 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0900 | 0,405 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0250 | 0,113 |
| 21 | RpCP17B |  | Mina curenta sau bara de protectie, din teava curba (Tava INOX D=32mm L=0.150mm in vicee) |  | m |  |  | 1,500 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 1,2600 | 1,890 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,5900 | 0,885 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 0,7000 | 1,081 |
|  | 2722103211868 |  | Teava INOX d=32mm curba |  | m |  | 1,0000 | 1,545 |
|  | 2722103209803 |  | Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2 |  | m |  | 0,2500 | 0,386 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,1500 | 0,232 |
|  | 2874125882312 |  | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200 |  | kg |  | 0,0500 | 0,077 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg |  | 0,0300 | 0,046 |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  | kg |  | 0,0500 | 0,077 |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  | kg |  | 0,5000 | 0,772 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  | 0,2500 | 0,375 |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  | h-ut |  | 0,1200 | 0,180 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,1200 | 0,180 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0350 | 0,053 |
|  |  |  | 1.3. Usile |  |  |  |  |  |
| 22 | RpCP10A |  | Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale |  | buc |  |  | 1,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 0,5000 | 0,500 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,1000 | 0,100 |
|  | 2863146310249 |  | Broasca ingropata obisnuita pentru usi |  | buc |  | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2863146310952 |  | Minere si silduri pentru usi |  | buc |  | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  | buc |  | 7,0000 | 7,000 |
| 23 | RpCP02E |  | Revizuirea si repararea usilor metalice de orice fel (Ridicarea tabliilor usilor care se ating de podea-2buc) |  | kg |  |  | 125,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 0,1200 | 15,000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,1200 | 15,000 |
|  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  | kg |  | 0,0300 | 3,750 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 0,0200 | 2,500 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0100 | 1,250 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0300 | 3,750 |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  | kg |  | 1,1000 | 137,500 |
|  | 2874125885651 |  | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 |  | kg |  | 0,0100 | 1,250 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,1000 | 12,500 |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  | h-ut |  | 0,0800 | 10,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0800 | 10,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0030 | 0,375 |
|  |  |  | 1.4. Ferestrele |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCP35C |  | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre (ATENTIE! Instalarea capacilor la pervazuri din mase plastice 42bucx0.15m |  | m |  |  | 6,300 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,1000 | 0,630 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0200 | 0,126 |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  | m |  | 1,0000 | 6,363 |
|  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  | buc |  | 6,0000 | 38,178 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,063 |
|  | 2940520007683 |  | Masina de taiat si gaurit |  | h-ut |  | 0,0500 | 0,315 |
|  |  |  | 1.5. Pardoselele cheramice |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 |  |  | 0,960 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,3900 | 0,374 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3900 | 0,374 |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0500 | 0,048 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0500 | 0,048 |
| 26 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 |  |  | 0,960 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,1500 | 0,144 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 | 0,144 |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0500 | 0,048 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0400 | 0,038 |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  |  | 0,960 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 | 0,029 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 0,144 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 0,048 |
| 28 | RpCK24B |  | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi peste 60 cmp/buc, orice format si culoare (Plitele cheramice in ospatorie,baie) |  | m2 |  |  | 0,960 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 2,4600 | 2,362 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3000 | 0,288 |
|  | 2670112202151 |  | Placi sau piscoturi de gresie ceramica |  | m2 |  | 1,0300 | 0,989 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 13,1500 | 12,624 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0420 | 0,040 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0100 | 0,010 |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  | kg |  | 0,0500 | 0,048 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg |  | 1,5000 | 1,440 |
|  | 1421302200460 |  | Coloranti |  | kg |  | 0,0100 | 0,010 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,0330 | 0,032 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0450 | 0,043 |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut |  | 0,0120 | 0,012 |
|  |  |  | 1.6. Pardosele linolium |  |  |  |  |  |
| 29 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 |  |  | 26,800 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,2300 | 6,164 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2300 | 6,164 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l |  | 0,0300 | 0,804 |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0300 | 0,804 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0300 | 0,804 |
| 30 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Sapa la adincime 20mm) |  | m2 |  |  | 26,800 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,1500 | 4,020 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 | 4,020 |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0500 | 1,340 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0400 | 1,072 |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor |  | m2 |  |  | 26,800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 | 0,804 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 4,020 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 1,340 |
| 32 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  | m2 |  |  | 26,800 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,4680 | 12,542 |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg |  | 30,6000 | 825,000 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0900 | 2,426 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0070 | 0,189 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0840 | 2,251 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 | 0,536 |
| 33 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Grosime 2.0mm,PUR,clasa 43 Grupa "T" |  | m2 |  |  | 26,800 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om |  | 2,0000 | 53,600 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 1,1900 | 31,892 |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg |  | 0,1500 | 4,040 |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg |  | 0,3500 | 9,427 |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg |  | 5,2500 | 141,403 |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m |  | 1,0200 | 27,473 |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m |  | 0,1500 | 4,040 |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m |  | 1,1000 | 29,627 |
|  | 2523116716348 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" |  | m2 |  | 1,0500 | 28,281 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0015 | 0,040 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,268 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0120 | 0,322 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2000 | 5,360 |
|  |  |  | 1.7. Sistema de ventilare |  |  |  |  |  |
| 34 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Grile de ventilare din MP 150x250H) |  | buc |  |  | 8,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,2200 | 1,760 |
|  | 2811236306222 |  | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata |  | buc |  | 1,0000 | 8,000 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  | kg |  | 0,1500 | 1,200 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 0,5000 | 4,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,080 |
|  |  |  | 1.8. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
| 35 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Pentru executarea lucrarilor de finisare) |  | m2 |  |  | 45,500 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,1600 | 7,280 |
| 36 | RpCR25B |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta |  | m2 |  |  | 45,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,4500 | 20,475 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,1300 | 5,915 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 0,0500 | 2,275 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 0,1000 | 4,550 |
|  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  | kg |  | 0,1500 | 6,825 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l |  | 0,1000 | 4,550 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,1000 | 4,550 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0300 | 1,365 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,455 |
| 37 | RpIB01A |  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda |  | m2 |  |  | 45,500 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,9400 | 42,770 |
|  | 2822115710000 |  | Radiatoare din fonta |  | m2 |  | 1,0100 | 45,955 |
|  | 2682117323463 |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  | kg |  | 0,0500 | 2,275 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0220 | 1,001 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg |  | 0,0010 | 0,045 |
|  |  |  | 1.9. Lucrari santehnice |  |  |  |  |  |
| 38 | RpSC03B |  | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare |  | buc |  |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 3,2000 | 3,200 |
| 39 | RpSC19A |  | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(900x900x160mm |  | buc |  |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,2500 | 2,250 |
|  | 2875114200780 |  | Cada pentru dus 900x900x160mm |  | buc |  | 1,0000 | 1,030 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 1,0000 | 1,030 |
| 40 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  | buc |  |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,6000 | 1,200 |
| 41 | RpSD19A |  | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc |  |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,3000 | 2,600 |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  | buc |  | 1,0000 | 2,000 |
| 42 | RpSC24B1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (ATENTIE! numai rama cu capac pentru clozet) |  | buc |  |  | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 5,2000 | 26,000 |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc |  | 1,0100 | 5,202 |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc |  | 1,0000 | 5,150 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc |  | 1,0000 | 5,150 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc |  | 1,0000 | 5,150 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc |  | 1,0000 | 5,150 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc |  | 1,0000 | 5,150 |
|  | 2875114203800 |  | Cot pt. vas de closet |  | buc |  | 1,0000 | 5,150 |
|  | 2521216717010 |  | Teava din material plastic cu dn=110 mm |  | m |  | 0,5000 | 2,575 |
| 43 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  | buc |  |  | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,8500 | 3,400 |
| 44 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc |  |  | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,0000 | 8,000 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc |  | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  | 2,0000 | 8,000 |
| 45 | RpSC30A |  | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc |  |  | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,9000 | 4,500 |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc |  | 1,0100 | 5,151 |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  | buc |  | 4,0000 | 20,400 |
| 46 | RpSC38A |  | Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor,a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (ATENTIE ! numai sifonul de scurjere si protectie) |  | buc |  |  | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 3,1000 | 12,400 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc |  | 1,0100 | 4,121 |
| 47 | RpSC41B |  | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet, din portelan sanitar, avind sifonul interior tip P ( ATENTIE! numai accesuarele pe interiorul rezervorului p/u clozet) |  | buc |  |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,8000 | 4,800 |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc |  | 1,0000 | 1,005 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc |  | 1,0000 | 1,005 |
| 48 | RoSD18A |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc |  |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1600 | 0,320 |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc |  | 1,0000 | 2,010 |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc |  | 1,0000 | 2,010 |
| 49 | RpSE27A |  | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc |  |  | 15,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 | 5,250 |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  | buc |  | 1,0000 | 15,300 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 | 30,600 |
| 50 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc |  |  | 15,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,4000 | 6,000 |
|  | 2875114201120 |  | Portpahar sau sapuniera |  | buc |  | 1,0100 | 15,908 |
| 51 | SE59A1 Adaptiv |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Suport p/u hirtie ijienica) |  | buc |  |  | 7,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,4500 | 3,150 |
|  | 29241273568001 |  | Suport p/u hirtie ijienica |  | buc |  | 1,0000 | 7,140 |
|  | 20511429507160 |  | Dibluri metalice |  | buc |  | 2,0000 | 14,280 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 | 14,280 |
| 52 | SE59A1Adaptiv |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Bara suport WC JL7944 cu inaltime ajustabila) |  | buc |  |  | 7,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,4500 | 3,150 |
|  | 29241273568002 |  | Bara suport WCJL7944 cu H-ajustabila |  | buc |  | 1,0000 | 7,140 |
|  | 20511429507160 |  | Dibluri metalice |  | buc |  | 2,0000 | 14,280 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 | 14,280 |
|  |  |  | 1.10. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |
| 53 | TrI1AA01F3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 |  | t |  |  | 0,650 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,4500 | 0,293 |
| 54 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  |  | 0,650 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0307 | 0,020 |
| 55 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  | buc |  |  | 6,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1700 | 1,020 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 2,5000 | 15,750 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc |  | 0,8000 | 5,040 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0900 | 0,540 |
| 56 | RpEJ08B |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  | m |  |  | 48,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,1500 | 7,200 |
| 57 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  | m |  |  | 48,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,3000 | 14,400 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 1,7000 | 81,600 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0005 | 0,024 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0100 | 0,480 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0150 | 0,720 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0200 | 0,960 |
| 58 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc |  |  | 32,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0600 | 1,920 |
| 59 | RpCE22A Adaptiv |  | Etansarea rosturilor de pe conturul timplariei exterioare de fatada cu vata minerala si chit "Romalchid" (ATENTIE ! Curatarea si Etansarea rosturilor intre plitele cheramise 300x300 la pardoseli cu chit p/u rosturi FUGA) |  | m |  |  | 196,650 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 0,3100 | 60,962 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0600 | 11,799 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc |  | kg |  | 0,1200 | 23,598 |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 |  | kg |  | 0,0800 | 15,732 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg |  | 0,5000 | 98,325 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0150 | 2,950 |
| 60 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc |  |  | 22,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 | 4,840 |
| 61 | RpEF24C |  | Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta |  | buc |  |  | 44,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,5100 | 22,440 |
| 62 | RpEF12A |  | Montarea lampilor (becurilor TIP LED L=1200 18W), tip: cu incandescenta |  | buc |  |  | 8,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,1000 | 0,800 |
|  | 3150145100143 |  | Beculi LP 18W 600 tip LED |  | buc |  | 1,0500 | 8,400 |
| 63 | RpEF12B |  | Montarea lampilor (becurilor Tip LED L600 ,18W), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente |  | buc |  |  | 36,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,1500 | 5,400 |
|  | 3150145100143 |  | Beculi LP 18W 600 tip LED |  | buc |  | 1,0500 | 37,800 |
| 64 | RpEK03A |  | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur (INTRARE,IESIRE) |  | buc |  |  | 4,000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om |  | 1,5500 | 6,200 |
| 65 | RpEK04A |  | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent |  | buc |  |  | 4,000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om |  | 1,0000 | 4,000 |
|  |  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-02-411-4 |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm |  | buc |  |  | 4,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,0300 | 4,120 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t |  | 0,00002 | 0,000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 0,2040 | 0,816 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 1,0000 | 4,000 |
| 67 | 08-02-403-2 |  | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor |  | 100 m |  |  | 0,480 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 20,0000 | 9,600 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0025 | 0,001 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,3000 | 0,144 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 4,9000 | 2,352 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,1200 | 0,058 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,3100 | 0,149 |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc |  | 0,1200 | 0,058 |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  | kg |  | 0,8300 | 0,398 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0300 | 0,014 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 3,3900 | 1,627 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0300 | 0,014 |
| 68 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m |  |  | 0,480 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 5,6100 | 2,693 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,00043 | 0,000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 | 0,010 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 | 0,149 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 | 0,384 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 | 5,856 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 | 0,024 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0020 | 0,001 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 | 0,077 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,005 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,005 |
| 69 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  | 100 buc |  |  | 0,120 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 88,3000 | 10,596 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t |  | 0,00306 | 0,000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 4,0800 | 0,490 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 2,0400 | 0,245 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc |  | 1,0200 | 0,122 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,3100 | 0,037 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,3600 | 0,163 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 42,4000 | 5,088 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 25,6000 | 3,072 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 1,3600 | 0,163 |
| 70 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  | 100 buc |  |  | 0,040 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 317,0000 | 12,680 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t |  | 0,5600 | 0,022 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 2,1000 | 0,084 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 10,4000 | 0,416 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 15,3000 | 0,612 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 15,3000 | 0,612 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  | 3,0000 | 0,120 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  | t |  | 0,0050 | 0,000 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 120,0000 | 4,800 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0530 | 0,002 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,1000 | 0,004 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t |  | 0,0030 | 0,000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 | 0,017 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,5500 | 0,062 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 74,1000 | 2,964 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 1,7800 | 0,071 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut |  | 1,0900 | 0,044 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 1,5500 | 0,062 |
| 71 | 08-03-591-12 |  | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Bloc doua prize si un intrerupator) |  | 100 buc |  |  | 0,360 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 69,4000 | 24,984 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 | 0,001 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 1,5000 | 0,540 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 | 36,720 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 | 0,151 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0700 | 0,025 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0700 | 0,025 |
| 72 | 01-01-1 |  | Corp de iluminat ghermetic inchis de perete complet echipat |  | buc |  |  | 12,000 |
|  | 01-01-1 |  | Corp iluminat de perete complet echipat |  | buc |  | 1,0000 | 12,000 |
| 73 | 01-01-2 |  | Corp de iluminat Tip Led cu 4 tuburi complet echipat |  | buc |  |  | 4,000 |
|  | 01-01-2 |  | Corp iluminat cu 4 tuburi complet echipat tip LED |  | buc |  | 1,0000 | 4,000 |
| 74 | 01-01-3 |  | Bloc cu doua prize si unu intrerupatori |  | buc |  |  | 36,000 |
|  | 01-01-3 |  | Bloc cu trei prize si unu intrerupatori |  | buc |  | 1,0000 | 36,000 |
| 75 | 01-01-33 |  | Fif electric VVGng 3x2.5mm2 |  | m |  |  | 48,000 |
|  | 01-01-33 |  | Fir electric VVGng3x2.5mm2 |  | m |  | 1,0100 | 48,480 |
| 76 | 01-01-25 |  | Tub metalic in PVC izolata d=16mm negru cu sonda |  | m |  |  | 48,000 |
|  | 01-01-25 |  | Tub metalic in PVC cu sonda |  | m |  | 1,0100 | 48,480 |
|  |  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |  |
| 77 | 01-01-23 |  | Uscator de mini |  | buc |  |  | 13,000 |
|  | 01-01-23 |  | Uscator de mini |  | buc |  | 1,0000 | 13,000 |
| 78 | 01-01-24 |  | Bara suport WCJL7944 cu inaltimea ajustabila |  | buc |  |  | 7,000 |
|  | 01-01-24 |  | Bara suport WCJL7944 |  | buc |  | 1,0000 | 7,000 |