Specificații tehnice pentru proiectarea

soluțiilor de cablare structurată a sediilor IGC al MAI

# Informații generale

Importanța aspectelor de securitate în rețelele de calculatoare a crescut odată cu extinderea prelucrărilor electronice de date și a transmiterii acestora prin intermediul rețelelor. În cazul operării unor informații confidențiale, este important ca avantajele de partajare și comunicare aduse de rețelele de calculatoare să fie susținute de facilități de securitate.

La etapa actuală Ministerul Afacerilor Interne dezvoltă o rețea de transfer date corporativă de arie largă (WAN), care asigură interconexiunea tuturor subdiviziunilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, garantând un nivel sporit al securității informaționale.

Însă, asigurarea nivelului necesar de securitate informațională, poate fi realizat doar în situația creării unui mediu informațional unic, deci apare necesitatea creării rețelelor locale în fiecare subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne.

Starea curentă a rețelelor locale în subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne este una deplorabilă, deoarece nu există o topologie clară, conexiunile sânt trasate prin locuri inaccesibile sau prin exteriorul clădirii fără utilizarea cablajului de tip cuvenit, permanent apar blocări inexplicabile ale rețelei și o mulțime de defecte fizice, înlăturarea cărora fiind posibilă doar cu înlocuirea temporară a echipamentelor de rețea sau trasarea conexiunilor noi.

Pentru soluționarea situației create și interconectarea într-o rețea WAN unică a tuturor subdiviziunilor MAI  pe întreg teritoriul țării, este necesar în mod obligatoriu reorganizarea și modernizarea rețelelor locale în subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne și adaptarea topologiei (stea clasica) acesteia la standardele internaționale (ISO 11801, EN 50173  și ANSI/TIA/EIA-568) și cu un nivel înalt de securitate informațională.

# Scopul proiectului

Licitația organizată pentru desemnarea unei companii de proiectare are ca scop obținerea următoarelor rezultate:

- Proiecte tehnice de dezvoltare a segmentelor Sistemelor de Cablare Structurat incinta a 6 clădiri care constituie 4 obiective aflate la bilanțul IGC, în formă de raport separat pentru fiecare sistem de cablare pentru fiecare obiectiv în parte (clădire sau grup de clădiri), inclusiv lista şi cantitatea materialelor consumabile, echipamentelor și lucrărilor (pentru calculul devizelor de cheltuieli);

- Documentarea detaliată a clădirilor vizate în proiect (planurile clădirilor în format electronic), cu posibilitatea de utilizare a planurilor la alte lucrări de reparații sau dezvoltare a sistemelor inginerești;

- Punerea bazelor modernizării rețelelor de transport date ale MAI, în calitate de suport pentru automatizarea proceselor de lucru;

- Pentru fiecare obiectiv în parte (clădire sau grup de clădiri) se solicită suplimentar proiectarea Centrelor Operaționale ale IGC (Comandament, DR SUD, DR CENTRU, DR NORD, U:M 1002 ) va fi necesar replanificarea încăperilor sau resistematizarea acestora.

# Cerințe față de segmentele Sistemelor de Cablare Structurată

Toate segmentele ale Sistemelor de Cablare Structurată, urmează a fi proiectate în conformitate cu standardele de calitate internaționale și autohtone, ținând cont de recomandările față de infrastructura informatică internă a Administrației Publice, documentul poate fi descărcat de pe adresa: http://www.mtic.gov.md/ro/transparency/infrastructura-informationala-interna-autoritatilor-administratiei-publice

Fiecare proiect tehnic, obligatoriu trebuie să includă următoarele (secțiuni) paragrafe după cum urmează:

- Notă explicativă (trebuie să conțină informații generale despre proiect, să descrie scopul şi rolul elementelor sistemului și caracteristicile construcției sale);

- Schema principială (va fi constituită din desene, care descriu principiul interconectării şi funcționării tuturor echipamentelor, dispozitivelor, implicate în proiectarea Sistemelor de Cablare Structurată);

- Planurile pentru amplasarea traseelor trebuie să conțină planuri detaliate cu indicarea conductei, rutele cablării, localizarea nodurilor de comunicare, precum şi numerotarea porturilor.

- Evidenţa şi marcarea conductorilor trebuie să includă în sine o secvență sau set număr de cablu, direcția de stabilire a cablului - în cazul în care este și în cazul în care se duce, numele sau denumirea echipamentului, de asemenea, un loc de conectare (conectare transversală, terminare) direct de cablu, desemnarea pinilor (daca sunt), plinta și altele asemenea, marca cablului, numărul de piese de cablu și lungimea estimativă); Porturile (eventual prizele) de la locurile de muncă și cele corespunzătoare lor pe panourile de distribuție, urmează a fi marcate identic, marcajul conținând informații despre tipul port-ului, nivelul clădirii, grupul și numărul încăperii;

- Schemele de conexiuni (trebuie să conțină în ele însăși schemele de conexiuni și conexiuni ale tuturor conductorilor precum şi nodurile implicate în formarea rețelei);

- Specificația tehnică a echipamentului, care este recomandată pentru construirea sistemului. Lista trebuie să includă în sine lista şi cantitatea elementelor funcționale ale liniilor și/sau ale canalelor de comunicare, precum și elemente ale construcției de montare a punctelor de distribuție, a traseelor ​​de cablu și a prizelor de conectare pentru abonați).

Astfel, urmează a fi proiectate sisteme de cablare structurată separate, ca parte a unui set  pentru fiecare locaţie în dependenţă de necesitatea numărului de beneficiari indicați de către STI al IGC în faza incipientă proiectării cum urmează:

- Proiectul sălii tehnice (loc dedicat instalării echipamentelor centrale de comutare și interconectare cu rețeaua WAN a MAI) - inclusiv amplasarea dulapurilor şi dimensiunea lor pentru echipamente, cabloduct-elor, sistemelor de alimentare electrică garantată și sistemelor de climatizare a aerului. La fel, este necesar de prevăzut locul de amplasare a sistemelor de stingere automată a incendiilor;

- Proiectul magistralelor de distribuție prin clădire(clădiri), cu punctele intermediare de concentrare destinat funcționării sistemului stingere automat a incendiului în sala tehnică.

- Proiectul magistralei de distribuție LAN prin clădire (clădiri), cu punctele intermediare de concentrare (după caz), pentru amplasarea și dotare a locurilor de muncă, reieșind din condiția, că fiecare loc de muncă, urmează să fie dotat cu priză de rețea pentru calculator și una pentru telefon IP. La fel, urmează de prevăzut porturile necesare conectării imprimantelor de rețea, camerelor de supraveghere video și sistemelor de control al accesului fizic. În conformitate cu datele oferite de STI al IGC, vor fi proiectate conexiunile necesare instalării punctelor de acces Wi-Fi, pentru a asigura acoperirea calitativă cu semnal;

- Proiectul magistralelor de distribuție prin clădire (clădiri), cu punctele intermediare de concentrare destinat funcționării sistemului de supraveghere video, urmează de prevăzut porturile necesare conectării camerelor de supraveghere video.

- Proiectul magistralelor de distribuție prin clădire (clădiri), cu punctele intermediare de concentrare destinat funcționării sistemului de control acces, urmează de prevăzut porturile necesare conectării sistemelor de control al accesului fizic.

- Proiectul magistralelor de distribuție prin clădire (clădiri), cu punctele intermediare de concentrare destinat funcționării sistemului de detectare anti incendiu, urmează de prevăzut porturile necesare conectării.

- Proiectul magistralelor de distribuție prin clădire (clădiri), cu punctele intermediare de concentrare destinat funcționării sistemului stingere automat a incendiului în sala tehnică.

- Proiectare individuală a Centrelor Operaționale ale IGC (Comandament, DR SUD, DR CENTRU, DR NORD, U:M 1002 ) va fi necesar replanificarea încăperilor sau resistematizarea acestora conform necesităților prezentate de către Serviciului dezvoltarea infrastructurii al Direcției aprovizionare și dotări IGC.

Întru implementarea proiectului dat și buna funcționare este necesar de a proiecta următoarele compartimente și anume:

- Arhitectura (A);

- Rezistența, construcții din beton armat(CBA);

- Rețele de încălzire și Ventilare (ÎV);

- Apeduct și canalizare , rețele interioare (ACI,);

- Lucrări electrotehnice;

- Echipament electric de forță (EEF);

- Echipament electric și iluminare interioare (EEI);

- Sistemul semnalizare antiincendiu (SSAI);

- Telefonie internet, sistem înștiințare sonoră ( TI, SÎS);

- Documentația de deviz.

- Memoriu explicativ;

Urmare proiectării  magistralelor Centrului de Comandă, urmează de prevăzut porturile necesare conectării a tuturor sistemelor.

În scopul obținerii unui nivel de calitate maxim, dar și a unui înalt grad de compatibilitate cu componentele active, toate segmentele de cablare urmează a fi proiectate în conformitate cu standardele internaționale de profil:

- ISO 11801. Information technology – Generic cabling for customer premises;

- TIA / EIA-586A. Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;

- TIA / EIA-569. Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;

- TIA / EIA-606. The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Building.

# Cerințe față de sistemele de securitate fizică

Toate magistralele de cablu, urmează a fi proiectate reieșind din condiția imposibilității accesului pentru persoanele neautorizare. În locurile, unde cablurile vor fi trasate vizibil, urmează de prevăzut canal de cablu din plastic certificat de laboratorul Inspectoratului General pentru Situații de Urgenţă (referitor la condițiile anti-incendiare).

# Cerințele față de documentația tehnică

Documentația tehnică, urmează a fi întocmită în conformitate cu normativele naționale în domeniul construcțiilor civile. Documentația de proiect, pentru fiecare clădire aparte, va fi prezentă, discutată, modificată la necesitate, avizată de persoanele responsabile din cadrul grupului tehnico-consultativ organizat din angajaţii MAI, specialişti în domeniul Tehnologii Informaționale. La necesitate în cadrul şedinţelor tehnice consultative pot fi atraşi inclusiv şi specialişti cu o experienţă vastă în materie de proiectare a reţelelor inginereşti din cadru organizaţiilor civile care deţin autorizația de acces la informația clasificată sau echivalent.

Toate proiectele, inclusiv desenele tehnice vor fi prezentate în format electronică pe suport CD/DVD și în formă tipărită în 3 exemplare, cu aplicarea ștampilei proiectantului.

# Cerințele față de ofertanți

Companiile participante la concurs, obligatoriu trebuie să corespundă următoarelor criterii:

- Licență în domeniu, valabilă minimum 12 luni de la momentul desfășurării procedurii de achiziții;

- Să dispună de personal propriu certificat în domeniul proiectării rețelelor de comunicații;

- Experiență în proiectarea rețelelor de comunicații, cu prezentarea portofoliului de lucrări realizate în ultimii 5 ani și a actelor ce dovedesc executarea a minimum 5 proiecte similare;

- Compania trebuie să dețină certificat ISO 9001:2008 sau echivalent;

- Compania trebuie să dețină certificat ISO 27001:2005 sau echivalent, prin care să asigure securitatea datelor la care va avea acces în urma colaborării, gestionării corecte și sigure cu informațiile primite și create în cadrul proiectului;

- Autorizația de acces la informația clasificată sau echivalent.

# Lista edificiilor  preconizate  pentru proiectare

| N. d/o | Denumire | Adresă | Clădiri | Nivele | Locuri de munca | Suprafaţa m/p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inspectoratul General de Carabineri al MAI | bd. Gh. Asachi 65A, mun. Chișinău | 1 | 3 | 140 | 2100 |
| 2. | Direcția regională Centru a IGC al MAI | str. Doina 102, mun. Chișinău | 1 | 3 | 100 | 3774 |
|  |  | str. Tighina 34, mun. Chișinău | 1 | 5 | 70 | 4545 |
| 3. | Direcția regională Nord a IGC al MAI | str. Stefan cel Mare 140/1, or. Balți | 1 | 2 | 50 | 1631 |
|  |  | str. Stefan cel Mare 140/1, or. Balți | 1 | 2 | 50 | 591 |
| 4. | Direcția regională Sud a IGC al MAI | str. Gavrilov 99A, or. Comrat | 1 | 2 | 30 | 1194 |

30.06.2020

Şef al STI al IGC al MAI

maior									Alexandru PUTERE