Obiectul achiziţiilor: “Lucrări de amenajare prin pavare a trotuarului din str.Decebal, mun. Bălți (de la intersecția cu str. I. Franco până la intersectie cu

str. Smolean și str. Alexandru cel Bun)”.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de amenajare |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolarea trotuarului |  |  |
| 1 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 18,30 |
| 2 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 27,45 |
| 3 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea materialului demolat in camion) | 100 m3 | 0,4575 |
| 4 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (pentru bordura) | 100 m3 | 0,15 |
| 5 | TsI50A6 |  | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km | t | 115,43 |
| 6 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate (pavaj existent) | m2 | 56,00 |
| 7 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (pavajului existent) | t | 5,32 |
| 8 | TsI50A6 |  | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km | t | 5,32 |
| 9 | TsH93B |  | Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (pavajului existent) | t | 5,32 |
| 10 | RpDB38B |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton sub bordura) | m3 | 13,59 |
| 11 | TsC61B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (incarcarea fundatiei din beton) | 100 m3 | 0,1359 |
| 12 | TsI50A6 |  | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km | t | 33,975 |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de terasament |  |  |
| 13 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,9789 |
| 14 | TsI50A6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km | t | 476,624 |
| 15 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (covata trotuarului) | 100m2 | 27,0808 |
| 16 | TsD06A |  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (compactarea covatei) | 100 m3 | 8,1242 |
|  |  |  | 1.3. Constructia trotuarului |  |  |
| 17 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr.8-32mm, la trotuare | m2 | 2 336,30 |
| 18 | DI112 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (k=+3) | m2 | 2 336,30 |
| 19 | DE18B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat 20x10cm, h=6cm) culoare gri cu suprafata de granit | m2 | 2 336,30 |
| 20 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic (placa vibratoare) de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (compactarea straturi in procesul de instalare pavaj) | 100 m3 | 7,2425 |
|  |  |  | 1.4. Montarea bordurei |  |  |
| 21 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-25 mm sub bordura | m3 | 51,66 |
| 22 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura din beton vibropresat 1000x200x80 Lxhxl mm asezata pe un pat de beton Bc 15) | m | 1 506,00 |
| 23 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (bordura din beton vibropresat 1000x300x150 Lxhxl mm asezata pe un pat de beton Bc 15) | m | 216,00 |
|  |  |  | 1.5. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |
| 24 | RpAcF34A |  | Demontarea capacelor la camine | buc | 18,00 |
| 25 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) | m3 | 3,78 |
| 26 | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport) | buc | 6,00 |
| 27 | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Capac din fonta D.600 EN-124 C250) | buc | 12,00 |

Intocmit:

| Devizier |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| L.Ş. |  |