## CAIET DE SARCINI

pentru cererea ofertei de preţ la lucrări

Obiectul: Eficientizare energetică prin termoizolarea clădirii, schimbarea geamurilor și a ușilor, reparații curente a scărilor de acces la Oficiul Medicilor de Familie Micleușeni, s. Micleușeni, r-nul Strășeni, (etapa 2),

Autoritatea contractantă: Instituţia Medico-Sanitară Publică ,,Centrul de Sănătate Strășeni”

Beneficiar: Instituţia Medico-Sanitară Publică ,,Centrul de Sănătate Strășeni”

- Preambul

1.1 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și

constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica și financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standardeele în vigoare.

1.2 Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale solicitate.

1.3 În situația nerespectării acestor cerințe și condiții oferta este considerată neconformă.

2. Descriere generală

Lucrările de termoizolare a clădirii Centrul Medicilor de Familie, reparația scării de acces și a pereului pe terenul situat în raionul Strășeni, com. Micleușeni, satul Micleușeni” (Etapa II), se vor realiza în baza proiectului de execuție a lucrărilor nr. 01/15.02.2024 și devizului de cheltuieli, care cuprinde următoarele tipuri de lurări:

- lucrări de terasament – 11,5 m³

- tencuieli a pereților exteriori  -  102,0 m².

- placaj din plite de ceramică -102,0 m².

- montarea sistemului de jgheaburi – 130,0 m.

- montarea sistemului de burlane – 52,0 m.

- placarea treptelor la scăru cu plăci din granit – 45,0 m².

- montarea balustradei la scări – 11,0 m.

- montarea bordurei mici 1000x200x80mm –110,0 m.

- pavaje cu plăci din beton prefabriact – 77,0 m².

Lucrările de construcții se vor realiza în baza graficului de execuție a lucrărilor, coordonat  între Antreprenor și Beneficiar,  dupa transmiterea avizului de incepere a lucrarilor de catre Beneficiar.

3.Informaţii şi proiectare

Lucrările de eficientizare energetică prin termoizolarea clădirii, schimbarea geamurilor și a ușilor, reparații curente a scărilor de acces la Oficiul Medicilor de Familie Micleușeni, s. Micleușeni (etapa 2), se vor realiza în baza proiectului de execuție a lucrărilor nr. 01/15.02.2024 și devizului de cheltuieli, parte integrantă a contractului, elaborat și verificat conform legislatiei, normelor, regulamentelor si standardelor Republicii Moldova in vigoare, obligatorii pentru executie de către antreprenor.

4. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie sa corespunda cerintelor

privind calitatea in constructii, Codul Urbanismului și Construcțiilor CUC nr. 434/2023 din 28.12.2023, normativelor în construcții NCM A.02.02-96 ,,Sistemul calitatii in constructii", NCM A.03.01:2016 ,,Sistemul de certificare in constructii" și normativelor din domeniul drumurilor.

Înlocuirea produselor si procedeelor prevazute in proiect cu altele se vor efectua numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului.

Se supun obligatoriu verificarii calitații si recepționarii lucrarilor ascunse si/sau in faze determinante la construcții și instalații aferente prevăzute in proiectul de execuție.     și prezentarea probelor de laborator.

Executantul va stabili raspunderea tuturor participanţilor la procesul de productie (factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat cu prevederele legale in vigoare.

5. Mostre

Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea constructiei conform prevederelor Codul Urbanismului și Construcțiilor CUC nr. 434/2023 din 28.12.2023. La toate materialele, utilajele si lucrările de construcție, parametrii tehnice ale carora difera sau care nu sunt prevazute de catre documentația de executie, antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de materiale necesara pentru aprecierea parametrelor tehnice la cererea autoritatii contractante.

Autoritatea contractantă-grupul de lucru pentru achiziții publice în timpul examinării și evalării ofertelor depuse la concurs va solicita mostre și certificate de conformitate ale materialelor de bază necesare pentru executarea proiectului.

Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu de specialitate a antreprenorului general și diriginte de şantier atestat.

6. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor de construcții va fi efectuată de catre antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi in documentația de execuție și certificate in modul stabilit in Republica Moldova, purtînd raspunere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protecția lor. Materialele se vor livra în ambalajele originale, containere sau pachete purtînd marca si identificarea producătorului sau furnizorului.

Toate materialele, elementele și dotările care au caracteristici diferite de cele prevăzute în proiect precum și acelea care prezintă defecțiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de muncă sau la producerea unor daune materiale de orice natură vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, în cazul în care este posibil, numai părțile de material care nu prezintă deteriorări, însă numai după ce s-a facut o verificare severă asupra calității lor.

Conform Codului Urbanismului și construcțiilor nr. CUC 434/2023 din 28.12.2023, antreprenorul efectuează protecţia si securitatea lucrarilor executate, construcțiilor si teritoriilor aferente, in funcție de condiţiile atmosferice pînă la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrarilor.

Executantul este obligat să folosească la executarea lucrărilor contractate numai materiale cetificate pe teritoriul Republicii Moldova, să nu deterioreze clădirile, obiectele și instalațiile existente care nu fac parte din obiectul de reparație, să folosească numai mecanizme și utilaje speciale  destinate  pentru executarea lucrărilor de construcție conform proiectului tehnic și normativelor în vigoare.

Executantul este obligat pentru supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate si pentru care au predat investitorului documentele necesare. Se va sesiza in timp de 24 de ore Agenția de Supraveghere Tehnică, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuţiei lucrărilor.

7. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Executarea incercarilor, verificările, testele și măsuratorile necesare a tuturor elementelor şi lucrărilor se vor efectua conform documentației de execuție, reglamentărilor tehnice naționale specifice fiecărui domeniu de lucrări şi prescripțiilor tehnice, fiind obligatorii pentru executare și pot fi efectuate integral de reprezentanți autorizați ai Antreprenorului în colaborare cu  reprezentanții autorizați ai Beneficiarului, sau numai de reprezentanții autorizați ai Angajatorului.

Cheltuielile tuturor încercărilor, verificărilor și măsurătorilor, pentru punerea în funcțiune a lucrărilor trebuie prevăzute și suportate de Antreprenor. Toate materialele de construcție pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor documentației de execuție, daca au fost livrate cu certificat de calitate și dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări.

Procesele verbale de verificare a calității lucrarilor ascunse şi/sau in faze determinante la lucrările ce se execută prin subantrepriză se inregistriază in registrele antreprenorului. Responsabil de pastrarea, intocmirea si tinerea la zi a registrelor tehnice este derigintele de şantier atestat.

Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, odată cu prezentarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate lunar și procesele verbale cu rezultatele încercărilor de laborator, certificatele de conformitate a materialelor, garanția furnizorilor  la materiale aplicate și cartea tehnică a construcției completată.

8. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executantul este obligat de a soluționa neconformităţile, defectele si neconcordanțele apărute in fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investorului. In toate cazurile, in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constată abateri peste limitele admise sau neîncadrarea in prevederele din documentele normative, proiecte si prescripții tehnice, urmează procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa in continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau inglobare, lucrarea defectoasă in cauza, sau care ar impedica accesul la ea.

Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibele, care duc la nerespectarea exigențelor esențiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. În aceste cazuri se va intocmi un plan de măsuri cu termeni pentru repunera lucrării in situația prevazută in proiect, după executarea remedierilor se intocmeşte un nou process verbal de verificare a calitații lucrărilor ascunse si/sau in faze determinante, care se inregistreză conform dispozițiilor legale.

Executantul este obligat sa execute remediera pe proprie cheltuilă a defectelor calitative aparute din vina lui atît in perioada de execuție cat şi in perioada de garanție stabilită conform legislației și clauzelor contractului de antrepriză.

Executantul este obligat de a soluționa defectele apărute  din vina sa în timpul executării lucrărilor la clădirile, obiectele, instalațiile, terenuri, rețele sau construcțiile existente, care nu fac parte din obiectul contractului, pe proprie cheltuilă.

9. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Trasarea geodezică a clădirii – conform reperului existent. Drept inalțime geodezică pentru organizarea reliefului serveşte reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii de la etajul I a clădirii, care corespunde cotei  planului general. Toleranţele admisibile la executarea lucrărilor trebuie sa fie minime conform prescripţiilor tehnice si actelor normative in vigoare. Condițiile de certificare a calității lucrărilor executate se consideră a fi îndeplinite prin emiterea de către Antreprenor a Certificatului de Calitate și Garantie, document verificat și aprobat de Beneficiar prin organele sale de control și prezentat comisiei de recepție finală.

10. Caracteristica raionului și a platformei de construcție

Șantierul de construcție este amplasat în subzona climaterică III-Б

Categoria de importanta a constructiei: normala, conform NCM E.01.02-2005

Categoria clădirii-II;

Categoria de responsabilitate-II;

Gradul de rezistență la foc-2;

Teperatura a aerului exterior a celei mai reci 24 de ore luate in calcul- -21°C

Temperatura medie anuală a aerului +9,4°C

Presiunea normativă a vîntului -30 kg/cm2(0,3kPa)

Presiunea normativă a zăpezii-50kg/cm2(0,5kPa)

Sarcina normativă de la zăpadă -500Pa (50kg/m2)

Sarcina normativă a vîntului -300Pa (30kg/m2)

Adîncimea normativă de îngheț a terenului – 0,8m

Seismicitatea platformei de construcție – 7grade

Seismicitatea de calcul a edificiilor – 7grade.

11. Nivelul admis al zgomotului, vibraţiilor, protecție a mediului

Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebue sa corespundă documentației de execuție, normelor şi prescripțiilor tehnice stabilite. Se vor urmări regulile specifice pe perioada desfășurării șantierului astfel încat sa se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgătoare sau freatice învecinate, poluarea fonică a vecinatații, degajarea de noxe sau substanțe în suspensie in atmosferă. Toate operațiunile de evacuare a deșeurilor se vor face în baza unui contract cu o companie de salubrizare autorizată sau direct către o groapă de gunoi autorizată dar în baza de contract preplătit.

12. Cerinţe privind lucrările de construcţii aferente montării instalaţiilor și utilajelor

Amplasarea tuturor instalțtiilor, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie sa corespundă documentației de execuție, normativelor tehnice in vigoare. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu cu diriginți de şantier atestați.

Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte:

12.1 Documente doveditoare privitor sistemului de management a calității lucrărilor de construcție montaj și manualul calității.

12.2 Declarație și documente doveditoare privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrării.

12.3 Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de personal specializat, instruit și atestat, pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul:

12.3.1 Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Recepția lucrărilor va fi realizata conform legislatiei in vigoare. Ansamblul lucrărilor ce urmează a fi executate în cadrul contractului, prevazute in graficul de executie, trebuiesc finalizate la termenul convenit, termen care se calculează de la data emiterii de către Beneficiar a avizului de incepere a lucrarilor.

La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul are obligatia de a notifica in scris Beneficiarul că sunt indeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

13. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție si intr-o abordare globala a lucrărilor de construcție se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune:

- antreprenorul este obligat să folosească utilaje adecvate tehnologiei de exploatare pentru

executarea lucrărilor de construcție, să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea

corespunzătoare lucrărilor care se vor executa.

- imprejmuirea provizorie a amplasamentului construcție si asigurarea accesului securizat;

- amenajarea încăperii pentru depozitarea utilajului, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru muncitori etc;

- amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   si   produselor semifabricate;

- asigurarea provizorie cu utilități.

Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiara si utilajului industrial periculos conform legislației in vigoare о poarta executantul lucrărilor de construcție pană la finalizarea lor.

Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrării, disponibilitatea de personal atestat pentru executarea lucrărilor specifice  și diriginți de șantier atestați.

14. Cerinţe privind calculul costului

Costul ofertei să fie calculat conform normrlor de deviz și prețurilor curente ale anului 2023, oferta se efectuază în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.02-2012 ,,Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielelor de deviz la salarizarea în construcții”, CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuelelor de regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de construcții".

Totodata, avand in vedere finanţarea obiectului dat din contul Bugetului de Stat, normativele cheltuelilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielele pentru transportarea materilelor si salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat cel stabilit de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și coordonare cu Ministerul Finantelor.

15. Securitatea muncii și antiincendiară a șantierului.

Lucrările de eficientizare energetică prin termoizolarea clădirii, schimbarea geamurilor și a ușilor, reparații curente a scărilor de acces se vor executa la Oficiul Medicilor de Familie Micleușeni, s. Micleușeni, r-nul Strășeni. Pentru securitatea muncii și antiincendiară a șantierului, operatorul economic trebuie să prezinte declarație privind disponibilitatea de personal atestat în domeniul securității și sănătății în  muncă (prezentarea copiei certificatului de atestare și schema de încadrare, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului) și mijloace antiincendiare pe șantier.

Organizarea de șantier se va desfășura în incinta amplasamentului construcție, strict în limitele incintei cu rampă de curațare la iesirea în stradă. Antreprenorul este răspunzator pentru organizarea de șantier (respectiv parcarea mijloacelor de transport, depozitarea materialelor și utilajelor) pe amplasamentul agreat împreuna cu Beneficiarul. Pentru asigurarea utilitaților șantierului se vor face branșamente provizorii pentru organizare de șantier racordate la rețelele existente în zonă. Pe durata executării lucrărilor de construcție se vor respecta urmatoarele:

- instruirii corespunzătore a muncitorilor implicați în lucrări, conform activitații desfășurate;

- imprejmuirii, marcării cu plăcuțe de avertizoare și securizare a zonelor de lucru, pentru a exclude accesul în incinta acestora a persoanelor straine;

- asigurarea organizării în condiții limitate conform narmativelor în vigoare a accesului personalului și personanelor în clădirea centului;

- orice eveniment în activitatea de organizare și executare a lucrărilor de construcție (accidente, incendii, etc.), accidente de circulație produse în zona de lucru, a conseciințelor civile și penale, cauzate de neluarea tuturor măsurilor, de semnalizare, dirijare a circulației oamenilor și transportului, revin în sarcina și răspunderea antreprenorului executor a lucrărilor.

- respectarea actelor normative în vigoare privind securitatea si sănătatea în muncă.

16. Condiţiile de contractare:

16.1 Beneficiarul solicită garanţia pentru ofertă în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără taxa pe

valoarea adăugată.

16.2 Contractul se încheie între beneficiar şi ofertantul cîştigător în termen de maximum 10 (zece)

zile de la data determinării ofertei cîştigătoare, pe un termen  de 1 an, finanțarea lucărilor va fi etapizată conform alocațiilor de la Compania Națională de Asigurări Medicale și  Bugetul Local.

16.3 Durata de execuție a lucrărilor conform etapelor principale și graficul de execuție a lucrărilor

– 60 de zile calendaristice în perioada de valabilitate a contractului de antrepriză.

16.4 Antreprenorul general, după primirea scrisorii de acceptare a ofertei din partea Beneficiarului,

în termen de maximum 10 zile, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului, se angajează să prezinte autorității contractante, garanţia de bună execuție a contractului (contract de cont bancar de depozit-garanție de buna execuție), obținută de la banca unde se deservește, pentru o sumă în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, constituindu-se prin reţineri succesive din plăţile facturilor de achitare a lucrărilor executate. Atîta timp cît el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină Antreprenorului general garanţia pentru ofertă, căt și să renunțe la semnarea contractului.

16.5 Garanţia de bună execuție a contractului se va returna Antreprenorului general de către autoritatea contractantă în baza notificării scrise către agentul bancar, care se va face după executarea integrală a contractului de achiziție publică, semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/finală și predare către ,,Beneficiar” a certificatului de garanție pentru lucrările executate. Perioada de garanţie pentru lucrările executate – min 5 ani, care va începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

16.6 Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la

data începerii execuției) – 3 zile calendaristice.

16.7 Antreprenorului general va restitui Beneficiarului costul energiei electrice folosite la șantier

pentru executarea lucrărilor.

16.8 Executia lucrarilor se va face in conformitate cu oferta desemnata castigatoare, parte integranta

a contractului.

16.9 Beneficiarul va desemna un responsabil tehnic care va supraveghea calitatea lucrărilor și a

materialelor folosite în lucru, desfășurarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție și prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la șantier, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.

16.10 Lucrările trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului

general de execuție a lucrărilor si terminate la termenul stabilit. Se pot admite prelungiri de termene numai in cazul unor situații neprevăzute.

16.11 In situația in care pe parcursul execuției lucrărilor sunt necesare modificări ale soluției tehnice din proiectul de execuție se vor intocmi și prezenta documentele necesare, după caz, cu respectarea normativelor în vigoare și obligațiilor legale, următoarele documente:

16.11.1 Dispoziția de santier pentru execuția lucrărilor întocmită de proiectant si semnata de

Dirigintele de santier, Beneficiar si Executant, însotită de memoriul justificativ întocmit de   proiectant și după caz, însușită de verificatorul de proiect.

16.11.2 Listele de cantități pentru lucrările suplimentare sau pentru cele la care urmează a se renunța, intocmite de proiectant, semnate si ștampilate de dirigintele de șantier, de proiectant și de reprezentantul legal al Beneficiarului.

Însușirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru toți ofertanții participanți la licitație, aceasta urmînd să facă parte integrantă din contractul de antrepriză ce urmează să se încheie cu cîștigătorul licitației.

Elaborat:

Șef al Secției construcții și transport                                                              Nicolae SÎRBU

Aprobat:

Conducătorul grupului

de lucru pentru achiziții publice                                                                Mariana DÎMCENCO

Criterii și cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe solicitate:

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Oferta financiară | Formularul ofertei (F3.1), completat și semnat și ștampilat de către ofertant indicînd: - valoarea fără TVA, ( lei) - valoarea cu TVA, ( lei) - termen de execuţie – se solicită 60 zile - termen de valabilitate al ofertei – se solicită 60 zile - Devizul de cheltuieli (formularul 3,5,7), semnat de către ofertant. | Da |
| - 2 | Garanția pentru ofertă | - Garanție bancară în original emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, (anexa nr. 12). - Terminul de valabilitate (solicitat - 60 zile). | Da |
| - 3 | DUAE (Documentul Unic de Achiziţii European) | Documentul Unic de Achiziţii European, completat și semnat de către ofertant | Da |
| 4 | Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale | Certificatul de înregistrare, semnat de către ofertant. | Da |
|  |  | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice, semnat de către ofertant. | Da |
|  |  | Avizul Agenției de Supraveghere Tehnică, semnat de către ofertant, valabil la ziua desfășurării concursului. | Da |
| 5 | Demonstrarea capacității economice și financiare | 5.1Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, semnat de către ofertant, valabil la ziua desfășurării concursului. | Da |
|  |  | 5.2 Bilanțul contabil / ultimul raport financiar, înregistrat la Biroul Național de Statistică, semnat de către ofertant. | Da |
|  |  | 5.4 Declarație privind experiența similară, minimum 3 ani în domeniul: 5.4.1 Construcții civile, industriale și agrozootehnice conform (anexei nr. 12). 5.4.2 Lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 3 ani de activitate conform (anexei nr. 13) însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract, operatorul economic va demonstra experienţa similară, minimum 3 ani în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. 5.4.3 Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea și darea în exploatare a lucrărilor în ultimii 3 ani. 5.4.4 Recomandări, din partea beneficiarilor la contractele prezentate pentru demonstarea lucrărilor similare. | Da |
|  |  | Disponibilitatea de mijloace financiare pentru posibilitatea de a executarea lucrările în avans, operatorul economic va prezentat: - Documente doveditoare referitor disponibilitatea de mijloace financiare (bani lichizi) pentru executarea lucrărilor în avans. - Suma respectivă, nu mai mică de 117 000,00 lei, suma necesară pentru finanţarea și executarea contractului în avans, pînă la momentul recepţionării primei plăți de către ofertant conform contractului. | Da |
| 6 | Demonstrarea capacității tehnice și/sau profesională | 6.1 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, confom procesului tehnologic a lucrărilor (anexei nr. 14), completat și semnat de către ofertant. | Da |
|  |  | - Lista specialiştilor în domeniu, care vor fi implicați în executarea contractului, vor fi furnizate documente semnate de către ofertant, care să ateste studiile, calificările, experiența profesională. - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform, (anexei nr. 15), însoțită de schema de încadrare și salarizare a personalului angajat (completat și semnat de către ofertant). |  |
|  |  | 6.4 Operatorul economic va demonstra că în cadrul entității este angajat diriginte de şantier atestat, a cărui vechime în acest domeniu de activitate nu este mai mică de 3 ani pentru domeniul: 6.4.1Diriginte de șantier atestat pentru domeniul – Construcții civile, industriale și agrozootehnice (vor fi furnizate documente, care să ateste studiile, calificările, experiența profesională, certificatul de atestare tehnico-profesională). | Da |
|  |  | Lista subcontractorilor (anexei nr. 16) și partea/părțile din contract care vor fi îndeplinite de aceștia, (dacă depăşesc 10% din valoarea contractului) va fi prezentat contractul de subcontractare, semnat și ștampilat de către ofertant și subcontractor. | Da |
|  |  | Informații privind asocierea (anexei nr. 17), va fi prezentat contractul, semnat și ștampilat de către ofertant și asociat. | Da |
|  |  | Graficul calendaristic de execuţie a lucrărilor, semnat de către ofertant, cu reprezentarea grafică a consecutivității tehnologice, termenii de execuție a lucrărilor și valorificarea mijloacelor financiare (anexei nr. 10). | Da |
|  |  | Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării), zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant. | Da |
|  |  | Documente doveditoare privind disponibilitatea de personal atestat în domeniul securității și sănătății în muncă (în baza legii nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă), semnate de către ofertant: - Copia certificatului de atestare și a Legitimației. - Extras din procesului verbal al comisiei de atestare. - Schema de încadrare și salarizare a personaluilui angajat. | Da |
| 7 | Asigurarea standardelor calității | operatorul economic va prezentat în copii, semnat de către ofertant: 7.1 Manualul calitaţii 7.2 Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a lucrărilor și materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract. 7.3 Certificate de calitate a principalelor materiale, care conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli vor fi aplicate, prezentate în copii, semnate de către ofertant: 7.3.1 pentru plăcile de ceramică. 7.3.2 pentru tencuieli exterioare ,,TINC”. 7.3.3 pentru beton. 7.3.4 pentru borduri prefabricate 80x200x1000mm. 7.3.5 pentru pavaje cu grosimea de 60,0mm. Informație despre furnizorii de matriale. 7.3.6 Autoritatea contractantă/grupul de lucru pentru achiziții publice în timpul examinării și evalării ofertelor depuse la concurs va solicita mostre ale materialelor de bază necesare pentru executarea proiectului însoțite de certificate de conformitate. 7.4 Declarație, referitor perioada de garanție a lucrarilor, prezentată în original, semnată și ștampilată de către ofertant: 7.4.1 Temnen min. 5 ani, 7.4.2 La finalizarea contractului operatorul economic va elibera Beneficiaruli un certificat de garanție pentru lucrările executate. 7.5 Antreprenorul general, după primirea scrisorii de acceptare a ofertei din partea Beneficiarului, în termen de maximum 10 zile, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului, se angajează să prezinte autorității contractante, garanţie de bună execuție a contractului de antrepriză, (Contract de cont bancar de depozit - garanţie de bună execuție a contractului de antrepriză), obținută de la banca unde se deservește, pentru o sumă în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, constituindu-se prin reţineri succesive din plăţile facturilor de achitare a lucrărilor executate. | Da |
| 8 | Criteriul de evaluarea a ofertelor și atribuire a contractului de achiziție (prețul cel mai scăzut) | 8.1 Criteriul de evaluare, oferta cea mai avantajoasă economic, criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut: 8.2 Autoritatea contractantă va respinge oferta în cazul în care: 8.2.1 oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70, pct. (2) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. 8.2.2 oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentația de atribuire. 8.2.3 ofertantul nu îndeplinește cerinţele și criteriile de calificare. 8.2.4 s-a constatat comiterea unor acte de corupere. | Da |
| 9 | Cerințe obligatorii | 9.1 Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română. 9.2 Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, certificatele de conformitate pentru materialele solicitate care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română. 9.3 Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede în original și să depună în sistemul electronic SIA “RSAP”(MTender), toate documentele solicitate în documentația de atribuire, la momentul depunerii ofertei. 9.4 Documentele din ofertă, în cazul cînd vor fi solicitate de autoritta contractantă pentru examiarea corespunderii, (operatorului clasat pe primul loc), cerințelor stabilite în documentația de atribuire, să fie prezentate în ordinea solicitată în tabel. 9.5 Ofertantul/asociatul desemnat câştigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică va prezenta autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani” aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 (modelul se anexează la procedură). - Declarația se va prezenta rmătoarele adrese electronice: la u - Agenției Achiziții Publice (bap@tender.gov.md). - Aparatul președintelui raionului Străşeni (achizitii.straseni@mail.ru). 9.6 Autoritatea contractantă recomandă operatorilor economici, interesați de a participa la concursul de achiziție publică pentru a cîștiga contractul de antrepriză, să viziteze obiectul supus achiziției și să ia cunoștință cu documentația de proiect, adresînduse la sediul Consiliului raional pentru programarea prealabilă a vizitei la telefonul 023727904; 023727906. | Da |

Elaborat:

Șef al Secției construcții și transport                                                              Nicolae SÎRBU

Aprobat:

Conducătorul grupului

de lucru pentru achiziții publice                                                                 Mariana DÎMCENCO