Anexa nr. 1

la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___

# Caietul de sarcini

Obiectul: Echipamente de telecomunicații (Switch-uri)

Autoritatea contractantă: I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

| Lista de Bunuri propuse achiziționării |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Denumirea | Cantitatea |
|  | Switch Tip I | 7 |
|  | Switch Tip II | 15 |
|  | Switch Tip III | 22 |

| H1 Cerințe Hardware Switch Tip I |  |
| --- | --- |
|  | Echipamentul trebuie să fie 1U rack-mount 19” și de adâncimea maximă de 550mm |
|  | Echipamentul trebuie să aibă cel puțin 48 porturi optice SFP/SFP+/SFP28 (1G/10G/25G) |
|  | Echipamentul trebuie să aibă cel puțin 4 porturi optice QSFP28 (40G/100G) pentru uplink/backbone |
|  | Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC120/230V 50/60Hz. |
|  | Echipamentele trebuie să fie completate cu 2 surse de alimentare redundante (hot-swappable) incluse |
|  | Echipamentele trebuie să aibă direcționarea fluxului de aer: față-spate (front-to-back) |
|  | Echipamentele trebuie să aibă posibilitatea să fie unite în stiva (stack) cu echipamentele de același tip |
|  | Echipamentele trebuie să aibă o capacitate de comutare de cel puțin 3 Tbps |
|  | Echipamentele trebuie să aibă rata de transfer de pachete de cel puțin 1000Mpps |
|  | Echipamentele trebuie să aibă rata de transfer în stiva (stack) de cel puțin 1Bpps |
|  | Echipamentele trebuie să aibă nivelul de zgomot maximal de 75dB |
|  | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 1 RJ-45 și USB mini-Type B / Type-C Console port |
|  | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 1 RJ-45 Out-of-Band Management port |
|  | Echipamentele trebuie să suporte minim 200 000 rute IPv4 și 100 000 rute IPv6 |
|  | Echipamentele trebuie să fie completate cu KIT de montare în rack de 19-inch și șine de prelungire |
|  | Echipamentele trebuie să fie completate cu KIT de conectare redundantă în stiva (stack) |
|  | Echipamentul trebuie să dispună de suport de la producător de minim 3 ani. |

| C1 Cerințe funcționale switch TIP-I |  |
| --- | --- |
|  | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 4000 vlan-id și minimum 2000 vlan-id active simultan. |
|  | Echipamentele trebuie să susțină IEEE 802.1Q VLAN și Q-in-Q (IEEE 802.1ad) pentru transportul transparent al VLAN-urilor |
|  | Suport pentru cadre de tip Jumbo de minimum 9198 bytes |
|  | Agregare: Suport pentru IEEE 802.3ad (LACP) cu capacitatea de a grupa până la 8 porturi de 1G/10G/25G sau 100G într-un singur canal logic |
|  | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 64000 MAC adrese |
|  | Echipamentele trebuie să susțină Autentificare prin RADIUS, TACACS+, SSH v2, SNMP v3 și suport pentru Control Plane Policing (CoPP) pentru protecția procesorului împotriva atacurilor DoS |
|  | Suport pentru minimum 1000 instanțe STP cu funcții de protecție: Root Guard, Loop Guard și BPDU Filter |
|  | Echipamentele trebuie să susțină: - Vlanuri: - Suport pentru Port-based VLAN, MAC-based VLAN și Voice VLAN (cu suport pentru protocoalele LLDP-MED și CDP). - Redundanță L2: - Compatibilitate cu Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) sau echivalent. - Interfețe și Adrese: - Suport pentru SVI (Switch Virtual Interface) pentru rutare între VLAN-uri. - Suport pentru Persistent MAC (Sticky MAC) pentru securizarea porturilor. - Securitate: - Suport pentru funcții de securitate la nivel de port: Dynamic ARP Inspection (DAI), Access Control Lists (ACL), DHCP Snooping, BPDU Guard și IP Source Guard. - Detecție Legături: - Compatibilitate cu Uni-Directional Link Detection (UDLD) - Controlul Traficului: - Suport pentru mecanisme de limitare a traficului de tip Storm Control (pentru pachete de tip Broadcast, Multicast și Unicast necunoscut) configurabile per port. |
|  | Suport pentru ERSPAN (Encapsulated Remote SPAN) pentru analiză de trafic la distanță prin rutare IP |
|  | Full Flexible NetFlow / IPFIX implementat hardware cu tabel de minimum 128.000 de înregistrări |
|  | Echipamentul trebuie să permită managementul și automatizarea prin protocoale standard de programabilitate, suportând minimum NETCONF (conform RFC 6241) și RESTCONF (conform RFC 8040), bazate pe modele de date YANG. |
|  | Echipamentul trebuie să suporte protocoale de rutare dinamică bazate pe standarde deschise (IETF), incluzând minimum: RIPv2/ng, OSPFv2/v3 (fără limitări de număr de rute sau arii), IS-IS și BGPv4 (iBGP/eBGP), atât pentru IPv4 cât și pentru IPv6. |
|  | Echipamentul trebuie să suporte VRF, MPLS, VXLAN |
|  | Echipamentele trebuie să Criptare MACsec-256 (IEEE 802.1AE) pe toate porturile de 25G și 100G, la rata de linie (line-rate), 802.1X |
|  | Funcționalul echipamentului nu trebuie să fie afectat la expirarea suportului de la producător |

| H2 Cerințe Hardware Switch Tip II |  |
| --- | --- |
|  | Echipamentele trebuie să fie 1U rack-mount 19” și de adâncimea maximă de 450mm |
|  | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 24 porturi electrice 100/1G |
|  | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 8 porturi 1G/10G optice |
|  | Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC120/230V 50/60Hz. |
|  | Echipamentele trebuie să fie completate cu 2 blocuri de alimentare redundante (hot swappable) |
|  | Echipamentele trebuie să aibă direcționarea fluxului de aer: față-spate |
|  | Echipamentele trebuie să aibă posibilitatea să fie unite în stiva (stack) cu echipamentele de același tip |
|  | Echipamentele trebuie să aibă capacitatea de comutare de cel puțin 200 Gb/s |
|  | Echipamentele trebuie să aibă rata de transfer de pachete de cel puțin 150Mpps |
|  | Echipamentele trebuie să aibă rata de transfer de pachete in stiva (stack) de cel puțin 300 Mpps |
|  | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 1 RJ-45 și USB mini-Type B sau Type C Console port |
|  | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 1 RJ-45 Out-of-Band Management port |
|  | Echipamentele trebuie să suporte minim 32000 rute IPv4 si 16000 rute IPv6 |
|  | Echipamentele trebuie să fie completate cu KIT de montare în rack de 19-inch și șine de prelungire |
|  | Echipamentele trebuie să fie completate cu KIT de conectare în stiva (stack) |

| C2 Cerințe funcționale switch TIP-II |  |
| --- | --- |
|  | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 4000 vlan-id și minimum 1000 vlan-id active simultan. |
|  | Echipamentele trebuie să susțină IEEE 802.1Q VLAN încapsulare |
|  | Echipamentele trebuie să susțină Jumbo Frame de minim 9000 bytes |
|  | Echipamentele trebuie să susțină Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3ad |
|  | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 32000 MAC adrese |
|  | Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin Radius, TACACS, Secure Shell (SSH), Kerberos |
|  | Echipamentele trebuie sa susțină cel puțin 300 instanțe STP (Spanning Tree Protocol) |
|  | Echipamentele trebuie să susțină: - Vlanuri: - Suport pentru Port-based VLAN, MAC-based VLAN și Voice VLAN (cu suport pentru protocoalele LLDP-MED și CDP). - Redundanță L2: - Compatibilitate cu Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) sau echivalent. - Interfețe și Adrese: - Suport pentru SVI (Switch Virtual Interface) pentru rutare între VLAN-uri. - Suport pentru Persistent MAC (Sticky MAC) pentru securizarea porturilor. - Securitate: - Suport pentru funcții de securitate la nivel de port: Dynamic ARP Inspection (DAI), Access Control Lists (ACL), DHCP Snooping, BPDU Guard și IP Source Guard. - Detecție Legături: - Compatibilitate cu Uni-Directional Link Detection (UDLD). - Controlul Traficului: - Suport pentru mecanisme de limitare a traficului de tip Storm Control (pentru pachete de tip Broadcast, Multicast și Unicast necunoscut) configurabile per port. |
|  | Echipamentele trebuie să susțină configurarea prin CLI, GUI, SNMP v2c, SNMP v3 |
|  | Echipamentul trebuie să suporte monitorizarea fluxurilor de trafic prin tehnologie de tip Flow (NetFlow v9 / IPFIX / sFlow) implementată hardware, cu o capacitate de minimum 64.000 de înregistrări simultane și suport pentru identificarea aplicațiilor la nivel Layer 7 |
|  | Echipamentul trebuie să permită managementul și automatizarea prin protocoale standard de programabilitate, suportând minimum NETCONF (conform RFC 6241) și RESTCONF (conform RFC 8040), bazate pe modele de date YANG (IETF și OpenConfig). |
|  | Echipamentul trebuie să suporte protocoale de rutare dinamică bazate pe standarde deschise (IETF), incluzând minimum: RIPv2/ng, OSPFv2/v3 (fără limitări de număr de rute sau arii), IS-IS și BGPv4 (iBGP/eBGP), atât pentru IPv4 cât și pentru IPv6. |
|  | Echipamentul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime de virtualizare și securitate: - Virtualizare: Suport pentru minimum 256 instanțe VRF, tehnologii de transport MPLS (L3VPN) și încapsulare VXLAN conform standardelor deschise. - Monitorizare: Suport hardware pentru monitorizarea fluxurilor de date (NetFlow/IPFIX) cu capacitate de eșantionare (sampling) și oglindire a porturilor local (SPAN) și la distanță (RSPAN/ERSPAN). - Securitate L2: Criptare hardware a traficului la viteza cablului folosind standardul IEEE 802.1AE (MACsec) cu algoritm pe 256 biți. - Control Acces: Suport complet pentru standardul IEEE 802.1X (autentificare port-based) și integrare cu sisteme de tip RADIUS/TACACS+ |
|  | Echipamentul trebuie să dispună de suport de la producător de minim 3 ani. |
|  | Funcționalul echipamentului nu trebuie să fie afectat la expirarea suportului de la producător |

| H3 Cerințe Hardware Switch Tip III |  |
| --- | --- |
|  | Echipamentul trebuie să fie 1U rack-mount 19” și de adâncimea maximă de 300mm |
|  | Echipamentul trebuie să aibă cel puțin 24 porturi 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) |
|  | Echipamentul trebuie să aibă cel puțin 4 porturi optice 1G/10G |
|  | Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC120/230V 50/60Hz. |
|  | Echipamentele trebuie să fie completate cu 2 surse de alimentare redundante modulare incluse |
|  | Echipamentele trebuie să aibă direcționarea fluxului de aer: față-spate (front-to-back) |
|  | Echipamentele trebuie să aibă posibilitatea să fie unite în stiva (stack) cu echipamentele de același tip |
|  | Echipamentele trebuie să aibă o capacitate de comutare de cel puțin 128 Gbps |
|  | Echipamentele trebuie să aibă rata de transfer de pachete de cel puțin 90Mpps |
|  | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 1 RJ-45 și USB mini-Type B / Type-C Console port |
|  | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 1 RJ-45 Out-of-Band Management port |
|  | Echipamentele trebuie să suporte minim 3 000 rute IPv4 si 1000 rute IPv6 |
|  | Echipamentele trebuie să fie completate cu KIT de montare în rack de 19-inch și șine de prelungire |
|  | Echipamentele trebuie să fie completate cu KIT de conectare în stiva (stack) |
|  | Echipamentul trebuie să dispună de suport de la producător de minim 3 ani. |

| C3 Cerințe funcționale switch TIP-III |  |
| --- | --- |
|  | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 4000 vlan-id și minimum 1000 vlan-id active simultan. |
|  | Echipamentele trebuie să susțină IEEE 802.1Q VLAN și Q-in-Q (IEEE 802.1ad) pentru transportul transparent al VLAN-urilor |
|  | Suport pentru cadre de tip Jumbo de minimum 9000 bytes |
|  | Agregare: Suport pentru IEEE 802.3ad (LACP) cu capacitatea de a grupa până la 8 porturi de 1G/10G într-un singur canal logic |
|  | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 16000 MAC adrese |
|  | Echipamentele trebuie să susțină Autentificare prin RADIUS, TACACS+, SSH v2, SNMP v3 |
|  | Suport pentru minimum 128 instanțe STP cu funcții de protecție: Root Guard, Loop Guard și BPDU Filter |
|  | Echipamentele trebuie să susțină: 1. Vlanuri: - Suport pentru Port-based VLAN, MAC-based VLAN și Voice VLAN (cu suport pentru protocoalele LLDP-MED și CDP). - Redundanță L2: - Compatibilitate cu Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) sau echivalent. - Interfețe și Adrese: - Suport pentru SVI (Switch Virtual Interface) pentru rutare între VLAN-uri. - Suport pentru Persistent MAC (Sticky MAC) pentru securizarea porturilor. - Securitate: - Suport pentru funcții de securitate la nivel de port: Dynamic ARP Inspection (DAI), Access Control Lists (ACL), DHCP Snooping, BPDU Guard și IP Source Guard. - Detecție Legături: - Compatibilitate cu Uni-Directional Link Detection (UDLD) - Controlul Traficului: - Suport pentru mecanisme de limitare a traficului de tip Storm Control (pentru pachete de tip Broadcast, Multicast și Unicast necunoscut) configurabile per port. |
|  | Suport pentru SPAN si RSPAN pentru analiză de trafic. |
|  | Full Flexible NetFlow / IPFIX implementat hardware cu tabel de minimum 16.000 de înregistrări |
|  | Echipamentul trebuie să permită managementul și automatizarea prin protocoale standard de programabilitate, suportând minimum NETCONF (conform RFC 6241) și RESTCONF (conform RFC 8040), bazate pe modele de date YANG (IETF și OpenConfig). |
|  | Echipamentul trebuie să suporte protocoale de rutare dinamică bazate pe standarde deschise (IETF), incluzând minimum: RIPv2/ng, OSPFv2/v3 atât pentru IPv4 cât și pentru IPv6. |
|  | Echipamentul trebuie să asigure securitatea datelor la nivelul legăturii de date (Layer 2) prin suport hardware pentru standardul IEEE 802.1AE (MACsec), cu criptare AES pe minimum 128 biți, disponibil pe toate porturile de acces și de uplink. |
|  | Funcționalul echipamentului nu trebuie să fie afectat la expirarea suportului de la producător |