CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Procuratura Generală a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generală a Republicii Moldova

3. Obiectul achiziţiilor  Reparații rețele interioare de încălzire în blocul administrativ din strada Armenească nr. 96, Procuratura mun. Chișinău.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retele interioare de incalzire |  |  |  |  |  |
| 1 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PPR PN20 DN20mm |  |  | m | 1 379,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 413,70 |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava PPR PN20 DN20mm |  |  | m | 1 420,37 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava PPR PN20 DN25mm |  |  | m | 1 921,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 672,35 |  |
|  | 25212167100001 |  | Teava PPR PN20 DN25mm |  |  | m | 1 978,63 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.Teava PPR PN20 DN32mm |  |  | m | 324,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 129,60 |  |
|  | 25212167100002 |  | Teava PPR PN20 DN32mm |  |  | m | 333,72 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot PPR D32) |  |  | buc | 46,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 9,66 |  |
|  | 2875274110102-2 |  | Cot PPR D32 |  |  | buc | 46,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,92 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,37 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut | 0,97 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 5 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Mufa PPR D32) |  |  | buc | 52,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 10,92 |  |
|  | 2875274110102-3 |  | Mufa PPR D32 |  |  | buc | 52,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 1,04 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,42 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut | 1,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Reductie PPR D32x25) |  |  | buc | 16,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 3,36 |  |
|  | 2875274110102-4 |  | Reductie PPR D32x25 |  |  | buc | 16,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,32 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,13 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut | 0,34 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25) |  |  | buc | 42,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 7,56 |  |
|  | 2875274110102-6 |  | Cot PPR D25 |  |  | buc | 42,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,84 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,29 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut | 0,76 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25) |  |  | buc | 32,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 5,76 |  |
|  | 2875274110102-7 |  | Mufa PPR D25 |  |  | buc | 32,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,64 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,22 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut | 0,58 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 9 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Reductie PPR D25x20) |  |  | buc | 16,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 2,88 |  |
|  | 2875274110102-12 |  | Reductie PPR D25x20 |  |  | buc | 16,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,32 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,11 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut | 0,29 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25) |  |  | buc | 66,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 17,16 |  |
|  | 2875274110102-8 |  | Teu PPR D25 |  |  | buc | 66,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 1,98 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,46 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut | 1,72 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25*20) |  |  | buc | 66,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 17,16 |  |
|  | 2875274110102-21 |  | Teu PPR D25*20 |  |  | buc | 66,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 1,98 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,46 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut | 1,72 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 12 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR D20) |  |  | buc | 56,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 8,40 |  |
|  | 2875274110102-9 |  | Cot PPR D20 |  |  | buc | 56,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 1,12 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,34 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut | 0,84 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 13 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa PPR D20) |  |  | buc | 48,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 7,20 |  |
|  | 2875274110102-10 |  | Mufa PPR D20 |  |  | buc | 48,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,96 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,29 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut | 0,72 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32) |  |  | buc | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 2,00 |  |
|  | 2875274205100-1 |  | Robinet PPR d 32 |  |  | buc | 8,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,24 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,48 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25) |  |  | buc | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 1,20 |  |
|  | 2875274205100-2 |  | Robinet PPR d 25 |  |  | buc | 8,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,12 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,26 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 | IC53C |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | buc | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 2,00 |  |
|  | 2875274119000-3 |  | Racord Olandez D1 1/4" x D32 |  |  | buc | 8,00 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg | 0,12 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,21 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,42 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=22x9 mm |  |  | m | 1 379,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 579,18 |  |
|  | 332051735223 |  | Termoizolatie conducte D22x9 mm |  |  | m | 1 491,39 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=28x9 mm |  |  | m | 1 921,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 806,82 |  |
|  | 3320517352231-1 |  | Termoizolatie conducte D28x9 mm |  |  | m | 2 077,56 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 19 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=32x9 mm |  |  | m | 324,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 136,08 |  |
|  | 3320517352231 |  | Termoizolatie conducte D32x9 mm |  |  | m | 350,41 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 20 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm |  |  | m | 3 624,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 181,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 21 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20-50 mm |  |  | m | 3 624,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 579,84 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 22 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x800 |  |  | buc | 26,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 13,00 |  |
|  | 282211570000092 |  | Radiator K33-500x800 |  |  | buc | 26,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,16 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc | 1,30 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc | 78,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 5,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 23 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x900 |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 10,00 |  |
|  | 282211570000093 |  | Radiator K33-500x900 |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,12 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc | 60,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 24 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator K33-500x1000 |  |  | buc | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 6,00 |  |
|  | 282211570000094 |  | Radiator K33-500x1000 |  |  | buc | 12,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,07 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc | 0,60 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc | 36,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 2,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 25 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator K33-500x1100 |  |  | buc | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 5,20 |  |
|  | 282211570000056 |  | Radiator K33-500x1100 |  |  | buc | 8,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,06 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc | 0,40 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc | 32,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 26 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet cu element) termostatic RA 2990 DN15 tur) |  |  | buc | 66,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 11,88 |  |
|  | 287527420229-3 |  | Robinet DN15 tur |  |  | buc | 66,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,79 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 1,58 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 27 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet reglare RLV-Y-DN15etur)) |  |  | buc | 66,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 11,88 |  |
|  | 287527420229-4 |  | Robinet reglare RLV-Y-DN15 retur |  |  | buc | 66,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,79 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 1,58 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 28 | IC42C aplicativ |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea Set fixare Radiator |  |  | set | 198,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 37,62 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti de fixare radiator |  |  | kg | 198,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele interioare de incalzire |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 29 | RCsU06B |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 |  |  | m | 65,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 14,95 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 74,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 30 | RCsU05H |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime |  |  | buc | 62,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 7,44 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 74,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc | 62,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 26,66 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 9,30 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 21,70 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,06 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,37 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,62 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,93 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Demontari |  |  |  |  |  |
| 32 | RpIB11B |  | Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei |  |  | buc | 52,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 6,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 33 | RpIC19C |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" |  |  | m | 368,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 154,56 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc | 110,40 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 | 40,48 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg | 74,34 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 12,14 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 34 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m | 1,90 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 35 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m | 2,50 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari de apa si canalizare |  |  |  |  |  |
| 36 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m | 2,50 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,95 |  |
|  | 25212167201660 |  | Teava din material plastic pentru canalizare dn110 |  |  | m | 2,57 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 37 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,38 |  |
|  | 25231567210117 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,07 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 38 | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 2,40 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg | 0,02 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg | 1,24 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 39 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,68 |  |
|  | 25231567210337 |  | Cot 45 gr. pentru canalizare |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,07 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 40 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,90 |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare dn50 |  |  | m | 3,09 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,01 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 41 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,96 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg | 0,02 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg | 1,24 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de apa si canalizare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Diverse |  |  |  |  |  |
| 42 | TrB05A2-8 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m |  |  | t | 6,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 31,74 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 43 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t | 6,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 2,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 44 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t | 6,00 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut | 2,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |

Președinte grup de lucru                                                            Iuri LEALIN