CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor reparatia capitală bloc ”A” etajul 3 (trei) și 4 (patru) al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile din str.Costiujeni 5/1, or.Codru, mun.Chişinău

Etajul 3  Arhitectura (SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | CD56A k=0,5 | Demontarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr 8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (et.3) | 100m2 | 4,814 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 462,920 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 962,500 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 620,790 |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum) | m2 | 135,290 |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 756,080 |
| 7 | RpCM33A k=0.5sal | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 102,000 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 124,400 |
| 9 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 92,400 |
| 10 | TRI1AA08C2 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2 | t | 92,400 |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 92,400 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti despartitori |  |  |
| 12 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 4,814 |
|  |  | Capitolul 3. Usi |  |  |
| 13 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 108,000 |
| 14 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi de revizie) | m2 | 16,200 |
| 15 | CK07B | Pervazuri din lemn montate la usi | m | 671,700 |
| 16 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 77,000 |
| 17 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 248,800 |
|  |  | Capitolul 4. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tip 1 (placaj portelonat) |  |  |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 620,790 |
| 19 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi,dus | m2 | 35,070 |
| 20 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton,pardoselele cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda , | m2 | 35,070 |
| 21 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 620,790 |
| 22 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 559,000 |
| 23 | CK18B | Montarea coltarelor din mase plastice | m | 559,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Tip 2 (linoleum tehnic) |  |  |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 135,290 |
| 25 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 135,290 |
| 26 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -135,290 |
| 27 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 135,290 |
|  |  | Capitolul 5. Tavanele |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Tip 1 |  |  |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 288,250 |
| 29 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 288,250 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 288,250 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 288,250 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 288,250 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 288,250 |
|  |  | Capitolul 5.2. Tip 2 |  |  |
| 34 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 293,160 |
|  |  | Capitolul 5.3. Tip 3 |  |  |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 174,670 |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 174,670 |
| 37 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la tavane | m2 | 174,670 |
|  |  | Capitolul 6. Peretii |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Saloane |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1.1. Tip 1 |  |  |
| 38 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 250,000 |
| 39 | CF10A | Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 675,000 |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 675,000 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 675,000 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 675,000 |
| 43 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 289,000 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 675,000 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 675,000 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 675,000 |
|  |  | Capitolul 6.1.2. Tip 2 |  |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 95,000 |
| 48 | CF10A | Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 95,000 |
| 49 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (плитка) | m2 | 95,000 |
| 50 | CK18B | Montarea coltarelor din mase plastice | m | 52,500 |
|  |  | Capitolul 6.2. Spatii circulabile, incaperi tehnice si medicinale |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2.1. Tip 1 |  |  |
| 51 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 191,000 |
| 52 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 796,400 |
| 53 | CF10A | Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 796,400 |
| 54 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 796,400 |
| 55 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 796,400 |
| 56 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 232,100 |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 796,400 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 796,400 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 796,400 |
|  |  | Capitolul 6.2.2. Tip 2 |  |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 267,000 |
| 61 | CF10A | Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 267,000 |
| 62 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (плитка) | m2 | 267,000 |
| 63 | CK18B | Montarea coltarelor din mase plastice | m | 74,250 |