CAIET DE SARCINI

Obiectul achizitiilor: Lucrari de reparatie a unor incaperi din incinta Centrului Farmaceutic Universitar din str. N.Testemitanu, 22
	
№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de reparatie 
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de reparatii interioare 
	
	

	1
	RpCK41C
	PARDOSELI     Desfacerea pardoselilor din covor din PVC - linoleum
	m2
	155,25

	 2
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" sau analogic
	m2
	155,25

	 3
	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	23,29

	 4
	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2
	155,25

	 5
	CG56B1 k=5
	Corectia la norma CG56B: se scade 5mm grosime:
	m2
	-155,25

	 6
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, ridicare in plinta 10cm (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu benificiarul)
	m2
	164,57

	 7
	RpCM33D
	TAVAN    Demontarea placajelor decorative din polistiren
	m2
	151,03

	 8
	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 400 mm 
	m2
	1,80

	 9
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2
	151,03

	 10
	CN06A aplic. k=0,5
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate intr-un strat, executate manual 
	m2
	151,03

	 11
	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (gr=12,5mm) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: grinzi+masca canal de ventilare
	m2
	8,50

	 12
	CK26D aplicativ
	Coltari  perforat din aluminiu ( se exclud surub)
	m
	11,50

	 13
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2
	10,90

	 14
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
	m2
	10,90

	 15
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
	m2
	10,90

	 16
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru utilizare exterioara si interioara, mat, cu grad de lavabilitate sporit ("eurostil" sau analogic)
	m2
	8,50

	 17
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri din fibre minerale  600x600mm, grosimea  de la 12mm,  tip "Tigular", inclusiv sistemul grila, prelude XL/TL24mm, pentru tavan suspendat ( panouri fara gauri )
	m2
	151,03

	 18
	RpCR32A
	PERETI    Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2
	140,32

	 19
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn la peret
	m2
	118,40

	 20
	RpCI42A
	Demontarea glafuri montate la ferestre din PVC
	m
	5,60

	 21
	RpCR29A
	Curatarea vopselei la pereti
	m2
	258,72

	 22
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" sau analogic
	m2
	253,22

	 23
	CF50B aplicativ
	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2
	253,22

	 24
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	253,22

	 25
	CF51B k=5
	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) 
	m2
	253,33

	 26
	СF60A
	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC (gr=12,5mm) cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie
	m2
	5,50

	 27
	CK26D aplicativ
	Coltari  perforat din aluminiu ( se exclud surub)
	m
	52,60

	 28
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	258,72

	 29
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2
	258,72

	 30
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	258,72

	 31
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru utilizare exterioara si interioara, mat, cu grad de lavabilitate sporit ("eurostil" sau analogic)
	m2
	258,72

	 32
	CK26A
	Glafuri ( Pervazuri ) montate la ferestre din mase plastice, cu latimea 300 mm, interior
	m
	5,60

	 33
	CH05B
	Briu de protejare din laminat cu latimea de 200mm - culoarea gri deschis (se va coordona cu benificiarul)
	m
	55,00

	 34
	CL20A
	Grile de ventilatie din plastic 250x200mm
	buc
	3,00

	 35
	CL20A
	Grile de ventilatie din plastic 250x200mm
	buc
	3,00

	 36
	TrB05A2-5
	EVACUAREA DESEURILOR     Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t
	9,23

	 37
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t
	9,23

	 38
	TsI50C5
	Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t
	9,23

	   
	
	Capitolul 1.2. Lucrari de reparatii exteriaoare
	
	

	39
	DG01A
	SCARA PRINCIPALA SI REZERVA    Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip
	m2
	12,50

	 40
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2
	8,81

	 41
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de  gresie
	m2
	8,10

	 42
	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat la scari si pardosea
	m3
	0,35

	 43
	RCsB22A
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (rampa de acces)
	m
	5,00

	 44
	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc
	42,00

	 45
	RpCD02A
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere
	kg
	26,00

	 46
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc
	42,00

	 47
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Vr150x150mm
	kg
	12,80

	 48
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" sau analogic
	m2
	16,91

	 49
	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	8,10

	 50
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2/ Gresie 600x600x10mm, mat, antiderapanta, rezistenta la temperaturi joase
	m2
	8,10

	 51
	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din piatra artificiala tip Cosauti: dimensiuni 150x150 mm (identice cu cele existente)
	m2
	8,81

	 52
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (fost/folosinta in urma desfacerilor)
	m2
	12,50

	 53
	CH06B
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de  otel formata la rece, dreapta/ Balustrada INOX cu mina curenta si 2 dungi decorative (Stilpi d38x1,5mm; Mana curenta 50x1,2mm; Dungi decorative 16x1,2mm)
	m
	5,50

	   
	
	Capitolul 1.3. Reteaua de incalzire
	
	

	54
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie 
	m2
	22,86

	 55
	RpIB11C
	Demontarea elementelor de sustinere a radiatoarelor pentru desfiintare 
	buc
	36,00

	 56
	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincat existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"
	m
	36,00

	 57
	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc
	5,00

	 58
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc
	5,00

	 59
	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"
	buc
	2,00

	 60
	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fost /folosinta de dupa demontarea)
	m2
	22,86

	 61
	CN23C1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer
	m2
	27,00

	 62
	ID01A
	Set robineti cu ventil cu dublu reglaj (tur-retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 3/4" (set tur-retur)
	buc
	13,00

	 63
	IB20B
	Elemente de sustinere din fonta 280mm pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc
	36,00

	 64
	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR cu insertie fibra bazalt carbon d=25x4,2mm, PN25
	m
	8,00

	 65
	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu insertie de fibra bazalt carbon d32x5.4mm PN25
	m
	36,00

	 66
	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm, Teu PPR 32x25x32
	buc
	22,00

	 67
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Cot PPR d25mm
	buc
	44,00

	 68
	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Cot PPR d32
	buc
	6,00

	 69
	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Mufa PPR d32
	buc
	6,00

	 70
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Cot conector PPR d25x3/4 M
	buc
	26,00

	 71
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Olandez PPR d32x1" F
	buc
	2,00

	 72
	ID01A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind d32mm, Сolier metalic cu garnirura de cauciuc si diblu  d32mm
	buc
	52,00

	   
	
	Capitolul 1.4. Retea electrica si IT
	
	

	73
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	21,00

	 74
	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare
	buc
	26,00

	 75
	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: Panou
	buc
	2,00

	 76
	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m
	85,00

	 77
	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m
	145,00

	 78
	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 
	m
	145,00

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Retea electrica
	
	

	79
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	3,85

	 80
	pret de piata
	Cablu AT-N05VV-U 3G-1,5 RE RING NYM - J
	m
	125,00

	 81
	pret de piata
	Cablu AT-N05VV-U 3G-2,5 RE RING NYM - J
	m
	260,00

	 82
	08-02-409-1 Ks=0,5
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (coeficient la manopera k=0,5)
	100 m
	2,65

	 83
	pret de piata
	Tub gofrat, flexibil, reziatent la propagarea flacarii, 750N d=20mm, gri
	m
	265,00

	 84
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	8,00

	 85
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc
	2,00

	 86
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,03

	 87
	pret de piata
	Intrerupator cu 2-a clape, tip ingropat, cu rama, 10A (shneider, ABB, legrand, ..., sau analogic)
	buc
	3,00

	 88
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,34

	 89
	pret de piata
	Priza interna, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu 2-a pozitie, inclusiv rama (shneider, ABB, legrand, ..., sau analogic)
	buc
	31,00

	 90
	pret de piata
	Priza externa, euro, 220V, 16A cu impamintare, cu 1 pozitie, inclusiv rama (shneider, ABB, legrand, ..., sau analogic)
	buc
	3,00

	 91
	pret de piata
	Cutie pentru prize si intrerupatoare D65x60mm, material plastic ignifug, 
	buc
	36,00

	 92
	08-03-594-1


	Corp de iluminat LED montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc
	0,27

	 93
	pret de piata
	Panel LED, incastrat in tavan, 45-47W, 6000K, marime: 596x596x30mm, IP20; 4050-4300Lm,durata de viata a LED-urilor min. 50000h; carcasa aluminiu, modul led sa fie criptat pe placa din aluminiu, iluminare din 4 parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 120grade, inclusiv driver led; Termen de garantie de la 36 luni
	buc
	27,00

	 94
	10-06-037-12  k=0.5
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza (coieficient salariu k=0.5)
	100 buc
	0,06

	 95
	pret de piata
	Cutie de distributie montate aparenta 100x100x50mm, IP44, plastic ignifug
	buc
	6,00

	 96
	pret de piata
	Conector de imbinare cu pirghii, wago p/u cablu cu 3 contacte 3*0,2-4mm2
	buc
	130,00

	   
	
	Capitolul 2.2. Ventilare, conditionare
	
	

	97
	RpVC41C k=0.5
	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 11000-17000 mc/h (coieficient la manoper = 0.5)
	buc
	3,00

	 98
	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (fost/folosinta de dupa demontare)
	buc
	3,00

	   
	
	Capitolul 2.3. Retea informationala  ( Internet )
	
	

	99
	10-04-066-04
	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Swich Mikrotik)
	buc
	1,00

	100
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Bloc Wi-Fi)
	buc
	1,00

	101
	10-01-003-03
	Patch Panel 24 port, cat. 5e
	10 buc
	0,10

	102
	10-04-066-07 k=0,5
	Aparataj de perete: Patch cord (coeficient la manopera k=0,5)
	buc
	49,00

	103
	pret de piata
	Patch Cord UTP 0,5m 
	buc
	26,00

	104
	pret de piata
	Patch Cord UTP 3m
	buc
	22,00

	105
	pret de piata
	Patch Cord optical SC/SC 3m
	buc
	1,00

	106
	pret  de piata
	SfP Module sc/sc 1Gb (pereche)
	buc
	1,00

	107
	10-04-030-04


	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: PDU
	buc
	1,00

	108
	10-04-066-0


	Aparataj de perete: Priza 
	buc
	21,00

	109
	pret de piata
	Priza interna ordinara +modul, RJ45, inclusiv rama (hager, legrand, schneider,..., sau analogic)
	buc
	19,00

	110
	pret de piata
	Priza interna dubla+modul, 2RJ45, inclusiv rama (hager, legrand, schneider,..., sau analogic)
	buc
	3,00

	111
	pret de piata
	Cutie pentru prize si intrerupatoare D65x60mm, material plastic ignifug, 
	buc
	22,00

	112
	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m
	14,50

	113
	pret de piata
	Cablu  UTP cat. 5E 24AWG, cupru
	m
	1 450,00

	114
	08-02-409-1 Ks=0,5
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (coieficient manopera k=0,5)
	100 m
	1,10

	115
	pret de piata
	Tub gofrat, flexibil, reziatent la propagarea flacarii, 750N d=20mm, gri
	m
	110,00

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj 
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Reteaua electrica
	
	

	116
	pret de piata
	Panou electric intern, 12+2module, IP40, plastic cu usa de metal alba; 343x368x90mm (+/-3mm) (scame, haiger, eti,..., sau analogic)
	buc
	2,00

	117
	pret de piata
	Intrerupator automat B16A/1P, cu greutatea de la 100gr, IP20; 220V, durata de viata (cicl.oper.) de la 10000; 50/60Hz; sistem de fixare DIN (schneider, legrand, hager,..., sau analogic)
	buc
	8,00

	118
	pret de piata
	Separator de sarcina 40A/2P; 220V; IP20; durata de viata (cicl.oper.) de la 20000; 50/60Hz; sistem de fixare DIN (schneider, legrand; hager,..., sau analogic)
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 3.2. Retea informationala (Internet)
	
	

	119
	pret de piata
	Bloc  Wi- Fi  UniFi Access Point  ( U6- LR )
	buc
	1,00

	120
	pret de piata
	Injector Poe 48V
	buc
	1,00

	121
	pret de piata
	Switch  Mikrotik CRS 326- 24G- 2S  +RM
	buc
	1,00

	122
	pret de piata
	PDU (Powe distribution unit), 16A, 200-240V, 5/60Hz
	buc
	1,00

	123
	pret de piata
	Patch Panel 24 port, cat. 5e
	buc
	1,00


Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac  
