CAIET DE SARCINI PEREU

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Pereu |  |  |  |  |
| 1.1 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv . | 100 m3 | 0,0360 |  |  |
| 1.2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fractie 20-40 (gr.10cm) | m3 | 24,0000 |  |  |
| 1.3 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (gr.10cm) | m3 | 24,0000 |  |  |
| 1.4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m (Plasa VR, d=6mm, 150x150mm) | kg | 734,4000 |  |  |
| 1.5 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B15, gr.15cm) | m3 | 36,0000 |  |  |
| 1.6 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR 100.20.8, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 | m | 240,0000 |  |  |