Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

___________________Aprobat

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20)     nr. ocds-b3wdp1-MD-1630994426021

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

# Date generale.

Documentația de proiect, pentru realizarea reparației drumului auto național, la obiectul "Lucrări de proiectare pentru completarea si modificarea proiectului "Reparatia drumului R20 Rezina-Orhei-Călărasi (sectorul Morozeni-M14), km.70,00-84,00" modificat prin Hotărîrea Guvernului 1468 din 30.12.2016 în "R21 Orhei-Bravicea-Călărasi, km.21,20-34,20”, este realizată de firma de proiectare „INTEXNAUCA” SRL. or. Chișinău, în conformitate cu Caietul de sarcini pentru proiectare, Certificatul de Urbanism elaborat de ASD și în conformitate cu coordonările organizațiilor cointeresate.

Obiectul dat a fost executat si vereficat de firma de proiectare „INTEXNAUCA” SRL în anul 2012. În cadrul acestui proiect, au fost implementate toate măsurile necesare pentru siguranța rutieră pe această porțiune a drumului, dar precum au fost aduse modificări cadrului de reglementare și beneficiarul a solicitat alte sarcini pe osie, astfel proiectul este actualizat din proiectul din proiectul anului 2012.

Amplasarea obiectului:

- Raionul Orhei, Raionul Călărași.

- Începutul sectorului-amplasat la km 21,200  a drumului  national R21  la sfîrșitul sectorului de drum la km 34.164 cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic (sub pod pe traseu M5 km 804+783).

- Ulterior drumul rulează pe drum existent pe territoriul r-lui Orhei  păna la km29,90 si de la km 29,90 pînă la km 34,164- pe territoriul r-lui Călărași

- De-a lungul drumului drumul rulează în conditii existente cu declivitatea maximă în profilul longitudinal pîna la  50‰.

- De-a lungul drumului drumul rulează prin localitati:

- 1. km 24+400 – km 24+965  L-0.565 km    s. Viprova

- 2. km 25+741 – km 26+530   L-0.789 km   s.Hulboaca

- 3. km 27+510 – km 28+220   L-0.710 km   s.Ghetlova

- 4. km 28+856 – km 29+290   L-0.434 km   s.Noroceni

- 5. km 30+830 – km 31+812   L-0.982 km  s.Saseni

- Sfîrsitul sectorului, km 34,164 amplasat la nodul rutier în două  nivele cu drum national M5  la 804+783 km lîngă s. Bravicea

Lungimea sectorului de reconstrucție a drumului auto constituie 12,964 km.

Conform Caietului de Sarcini pentru reparația drumului auto i se atribuie cat. a III-a și conform ordinului guvernului RM Nr. 1468 din 30.12.2016 se atribuie drumurilor republicane.

Amplasarea drumului auto R21 în rețeaua drumurilor republicii este următoarea:

Drumul auto R21 are conexiune cu drumurile locale și asigură legătura drumurilor locale cu rețeaua drumurilor naționale.

În general, conform capacității de încărcare drumul auto R21 poate fi delimitată în două sectoare:

- Orhei – Rezina (podul de la Rîbnița), cu intensitatea circulației de ≈4000 un/24h.

- Orhei – Călărași cu intensitatea circulației de 800 un/24h.

Sectorul de reparație km 21,20 – 34,164 de atribuie sectorului cu intensitate joasă de circulație pînă la 750 un/24h, unde predomină circulația traficului local și un procent mic de circulație de tranzit.

Componența participanților la trafic și intensitatea circulației rutiere măsurată la momentul executării lucrărilor de studiu și cercetare (4.12.2019) care a fost facute pentru tronsonul de drum R21 Vatici – Mirozeni  13,6-18,40, a arătat o intensitate medie anuală totală a traficului de 752 un/zi.

Intensitatea circulației rutiere conform tipului autovehiculului:

- Autoturisme	479 un/24h.

- Microbuze	171 un/24h.

- Autocamioane (2 osii pînă la 3,5 t)	34 un/24h.

- Autocamioane (5 osii pînă la 42 t)	38 un/24h.

- Autocamioane (2 osii pînă la 20 t)	30 un/24h.

TOTAL 752 un/24h.

Intensitatea circulației rutiere transformată la intensitatea traficului de vehicule etalon autoturisme cu cresterea în perspectiva, constituie 1421 un/24h.

Intensitatea traficului rutier și componența fluxului de trafic atunci când sarcina pe osie a vehiculului de calcul este de 11,5 kN, definită de cerințele Caietului de Sarcini p. 6, stabilește modulul general necesar de elasticitate a structurii rutiere în valoare de 260 MPa.

# Principalele caracteristici de transport și exploatare a sectorului existent care urmează să fie reparate.

- Categoria tehnică 	a III-a.

- Viteza de calcul	40-60 km/h

- Îmbrăcămintea rutieră 	-Provizoriu.

- Lățimea părții carosabile	≈ 6,0 – 9,0 m.

- Lățimea platformei drumului 	≈ 11 – 13 m.

- Materialele din componența structurii rutiere:

- Piatră spartă  (L=7940 m.l.)                                                    Hmed≈20cm.

- Beton asfaltic la km 27+600 – km 28+110, L=510 m.l.

km 32+265 – km 33+834, L=1 569 m.l.

“din beton asfaltic”  îmbracaminte rutiera veche  Н=8-10сm pe strat de piatra sparta.

- Beton asfaltic la km 28+125 – km 28+690 , L=565 m.l;

la km 29+530 – km 29+782, L=252 m.l;

la km 30+185 – km 30+810, L=625 m.l;

la km 30+942 – km 31+525, L=583 m.l;

la km 31+650 – km 32+240, L=590 m.l;

constructia a fost executata în anul 2020  Н=6сm pe strat de piatra sparta.

-Beton monolit la  km 33+834 – km 34+164 , L=330 m.l. pe strat de piatra sparta.

- Profil transversal 	cu șanț (pentru drumuri naționale).

- Trotuarele prin localitatea	lipsesc

- Profilul longitudinal	pe toata lungimea de la 0 pînă la 50‰

- Solurile pe care este așternută structura rutieră sunt argile si argile nisipoase cu consistență tare și semi-tare. (vez „Studiul capacitatii portante a terenului  de fundatie a terasamentelor si determinarea proprietatilor fizico-mecanice ale solurilor din componenta compexului rutier a drumului R21 Orhei-Bravicea-Calaras, sec. 21.20-34.20”)

- Podețe cu regim liber de curgere:	- 30 buc Necesită reparate, reamenajate  și extinse.

- Poduri  existente : 	- nu existe

- Eroziuni în lungul terasamentului 	- lipsesc.

Pe întreg sectorul, a fost verificată vizibilitatea (min 230  m) suprafeței carosabile a drumului și a mașinii care se apropie cu o viteză de ≈ 80 km / h.

S-au delimitat sectoarele care necesită îmbunătățiri s-au aplicarea unor masuri speciale.

Pentru executarea lucrărilor de reparație s-a prevăzut schema de aprovizionare cu materiale de construcții, pe baza cărora s-au adoptat toate deciziile de proiect.

# Principalele decizii de proiect

# Parametrii principali.

- Categoria tehnică a drumului auto	a III-a.

- Viteza de calcul	80 km/h.

- Parametrii conform NCM D.02.01:2015 tab. 3, tab. 7 cu nota p.3.

- Intensitatea traficului de vehicule etalon autoturisme	1421 un/24h.

- Nr de benzi de circulație	2

- Lățimea benzii de circulație	3,5 m

- Profil transversal	ca la drumuri publice.

- Acostament consolidat cu piatra sparta	2x1,0m.

- Declivitatea longitudinală	0-43%.

- Curbe verticale în profilul longitudinal   (minim)	convexă 5000m

- concavă 2000m

- Raza minimă a curbelor în plan orizontal  (extravelan)	300 m

- cu exceptia2 unghiuri VU 1, VU 2 -150-160m (vezi plan),

- Raza minimă a curbelor în plan orizontal  (intravelan)	150 m.

- Distanta de vizibilitate (min)	230 m.

- Organizarea circulației rutiere.	Individuală.

La baza deciziilor de proiect la adoptarea parametrilor stau recomandările p-lui 3 din nota la tabelul 7 NCM D02.01:2015.

Amplasarea drumului în plan orizontal.

Începutul sectorului de reparație drumului auto R21 este la km 21,200 se afla la sfîrșitul sectorului de drum R21 cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic.

Ulterior R21 de la km 21,200 pînă la km 34,164  drumul ruleaza  pe prin localitatile r-ului Orhei si r-ului Călărași:

- 1. km 24+400 – km 24+965  L-0.565 km    s. Viprova (r-ul  Orhei)

- 2. km 25+741 – km 26+530   L-0.789 km   s.Hulboaca (r-ul  Orhei)

- 3. km 27+510 – km 28+220   L-0.710 km   s.Ghetlova (r-ul  Orhei)

- 4. km 28+856 – km 29+290   L-0.434 km   s.Noroceni (r-ul Orhei)

- 5. km 30+830 – km 31+812   L-0.982 km  s.Saseni (r-ul Călărași)

În general, traseul rulează paralel cu terenuri agricole, pășuni și sectoare împădurite. Pe această porține, traseul este proiectat în așa fel încât curbele razelor mici să fie inscrise în unele vârfuri ale unghiurilor de deviere în condițiile existente.

De asemenea, în VU 1,2 (începutul traseului) curbele existente sunt inscrise cu o rază de 150m și, respectiv 160 m, a căror rază nu are posibilitatea de a fi majorată din cauza situației actuale. Schimbarea axei nu prevede ocuparea unui teren suplimentar. Aceste decizii se bazează pe p.3 din Tabelul 7 NCM D.02.01: 2015.

În același timp, există 8 secțiuni de curbe pe care viteza de proiectare este limitată la 70 km/h (vezi „Schema de organizare a circulației rutiere”). Pe aceste secțiuni, cu o lungime totală de 1,7 km, sunt prevăzute măsuri pentru a asigura circulația rutieră prin restricționarea limitei vitezei de circulație, interzicerea depășirilor, informația participanțiolor la trafic folosind indicatoare și marcaje rutiere.

Toate elementele traseului drumului auto sunt incluse în borderoul vîrfurilor unghiurilor de frîngere a aliniamentelor, de asemenea sunt arătate pe planșa planului orizontal, Sc. 1:500, 1:1000.

Proiectul de reparație a drumului auto R21 prevede reparația drumurilor laterale în nr. de 72 un.

Se prevede de asemenea construcția trotuarelor și a acceselor în curte 96 un. în localitati.

Nu există restricții semnificative din cauza amplasării în plan orizontal a raseului drumului auto

# Profil longitudinal și terasamentul a drumului auto.

# Profilul longitudinal.

Profilul longitudinal al drumului auto existent, R21, pe secțiunea km 21 + 200 – km 34 + 164 este tipic pentru drumurile amplasate la intersecția câmpiei inundabile și a versantului.

Terasamentul drumului auto existent este sub formă de rambleu cu înălțimea de cca 1,0 - 2,5 m cu înclinația taluzului ≈ 1:2 – 1:2,5.

După studierea vizibilității drumului și analize, luînd în considerare viteza de proiectare adoptată, proiectul prezintă modificări ale profilului longitudinal existent pe 7 porțiuni (vezi „Profil longitudinal”) cu o lungime totală de aproximativ 900 m.

Astfel, elementele profilului longitudinal asigură o viteză de 80 km/h și mai mult, cu excepția secțiunilor descrise mai sus, de limitare a razei în plan până la 60 km/h, unde sunt luate măsuri de restricționare, necesare pentru siguranța circulației rutiere.

Pe sectorul PC 212+00– PC 341+65  declivitatea longitudinală maxima existentă este de ≈ 50‰, care este corectat și adus la valoarea de 46‰ max. ceia ce se încadrează în cerințele normativului NCM D02.01:2015 tab. 7 pentru viteza de circulație de 80 km/h.

Pentru proiectarea profilului longitudinal s-au utilizat curbe verticale cu valoarea minimală de:

- Convexă  R – 2000 m.(extravelan), -3500 m (intravelan)

- Concavă  R – 2000 m.(extravelan), -1500 m (intravelan)

După aprecierea principalelor decizii de proiect conform profilului longitudinal a drumului auto, s-a studiat vizibilitatea în comun cu celelalte elemente a drumului auto și s-au adoptat măsuri pentru asigurarea siguranței circulației rutiere.

# Terasamentul drumului auto.

Terasamentul drumului auto este format din soluri argile si argilo-nisipoase cu consistență tare și plastic vîrtoasă (semi- solid).

Proiectul prevede o mică ridicare de la nivelul existent a terasametului drumului auto asociată cu o creștere a cotei de lucru la ranforsarea îmbrăcămintei rutiere existente.

Terasamentul drumului auto este executat din soluri argiloase cu o densitate în vrac de 1,80 t/m3. Greutatea volumetrică a scheletului este de 1,63 t/m3.

Coeficientul de compactare a solului din terasamet este luat ca 0,95 din valoarea maximă determinată prin metoda standard de compactare.

- Sectorul de reconstrucție este amplasat în zona climaterică rutieră a III-a.

- Schema de umezire a solului din zona activa a terasametului este a I-a.

- Deformații și eroziuni a terasamentului pe sectorul studiat, lipsesc.

Proictul de executie se bazeaza si pe Raportului de Încercări “Studiul capacității portante a terenului de fundație a terasamentelor și determinarea proprietăților fizico-mecanice ale solurilor din componența complexului rutier a drumului R21 Orhei- Bravicea-Călărași, sec. km 21,20-34,20” care a fost elaborate de către “Universinj” SRL  anul 2021.

În cadrul investigării rutiere au fost efectuate următoarele lucrări:

- Determinarea capacităţii portante a stratului de bază și a terenului de fundare. Testările capacitătii portante au fost generalizate într-un tabel, care include informaţia despre locul de amplasare şi valoarea modulului de deformaţie Ev2. La fel, pentru fiecare test de capacitate portantă este reprezentată valoarea modulului Ev1 şi Ev2 şi diagrama de variaţie presiune-tasare într-o anexă aparte.

- Prelevarea probelor de pămînt din terenul de fundare, pentru determinarea proprietăţilor fizico-mecanice ale solurilor existente din componenţa complexului rutier.

Conform acestui raport, a fost efectuată o analiză a lucrărilor de terasament existente și s-au luat decizii cu privire la necesitatea demontării structurii rutiere existent pentru a atinge coeficientul necesar de compactarea a stratului de lucru.

De asemenea, conform acestui raport, au fost identificate locurile în care, conform proiectului din anul 2012 implementat în anul 2020, s-a lucrat la construcția stratului de bază din piatră spartă, iar stratul inferior al îmbrăcămintei rutiere a fost realizat din beton asfaltic cu granulație mare, H = 6cm, pe care au apărut defecte (faianțare) asociate cu pierderea rezistenței terasamentului datorită drenajului de suprafață neexecutat în timpul efectuării lucrărilor de construcție. Proiectul prevede repararea acestor secțiuni cu o suprafață de 3 283 m2 cu demontarea structurii rutiere existente, compactarea pământului și instalarea unei noi structuri rutiere.

Proiectul prevede rambleuri și debleuri nesemnificative pînă la 2,0m  la terasamentul existent a drumului auto pentru asigurarea lățimii platformei drumului și pentru asigurarea distantei de vizibilitate și se transpersează în rambleu.

Volumul total de lucrări de terasament constituie 12 735 m3 – rambleu, 17494- m3 – debleu. Coeficientul de compactare a solului este adoptat 0,95 cu o densitate majoră a scheletelor de sol de 1.65t/m3.

- Sectorul de drum auto R21 km 21,200 – 34,164 este amplasat în zona climaterică rutieră a III-a.

- Tipul de umezire 	1

- Schema de umezire a pămîntului din zona activă a terasamentului	1

- Adîncimea de îngheț a solului	0,97m

- Ieșiri de ape subterane pe terasament	lipsesc

- Parametrii terasamentului drumului auto conform proiectului:

- Lățimea terasamentului 	11,0 m.

- Lățimea părții carosabile	7,0m.

- Consolidarea acostamentului ca structura rutieră	2x0,5m.

- Acostament consolidat cu piatră spartă	2x1,0m.

- Înclinarea taluzului existent	1:1,5 – 2,0.

- Declivitatea transversală a cărții carosabile	20‰.

- Declivitatea acostamentelor 	40‰.

- Lățimea trotuarelor prin localitate	1,0 – 1,5 m.

Astfel, pe baza necesității de a proiecta un drum în conformitate cu cerințele de categoria tehnică a III-a, proiectul prevede dezvoltarea a 8 tipuri de profile transversale pentru secțiuni caracteristice, ținînd seama de lățimea carosabilului, prezența localităților, necesitatea corectării profilul longitudinal, necesitatea lărgirii părții carosabile existente, asigurarea siguranței circulației rutiere, etc. (vezi desene)

# Profilul transversal.

La luarea principalelor decizii de proiectare la formarea profilul transversal a drumului auto R21 km 21,200-34,164 au fost luate ca bază cerințele Caiet de Sarcini, intensitatea măsurată a traficului de 1421 de un./24h și compoziția fluxului de trafic, precum și punctul 3. din nota la tabelul 7 din NCM D.02.01: 2015.

Astfel profilul transversal a drumului auto este prevăzut cu următoarele elemente:

- Lățimea părții carosabile	7,0m (2x3,5m).

- Consolidarea acostamentului ca structura rutieră	2x0,5m.

- Acostament consolidat cu piatră spartă	2x1,0m.

Acest profil transversal se aplică pe întreaga lungime a traseului, cu excepția tronsoanelor care trec prin localități, unde este prevăzut un profil transversal cu bordură cu o lățime a carosabilului de 8,0m conform CPD 02.11-2014.

Astfel profilul transversal a drumului în localitate  este prevăzut cu următoarele elemente:

- Lățimea părții carosabile	7,0m (2x3,5m).

- Banda de încadrare	2x0,5m.

- Acostament consolidat cu piatră spartă	2x1,0m.

- Trotuar  (bilateral)	2x1,5(1,0)m.

Această decizie va asigura încadrarea structurii rutiere în limita terasamentului existent, cu lucrări de rambleiere neesențiale.

# Evacuarea apelor.

Drumul auto existent R21 km 21,200 – 34,164 rulează în lungul albiei răului Cula. Relieful e linistit sub formă de șes.

Evacuarea apei în zona sectorului de reparație este rezolvată conform schemei care s-a format pe o perioadă lungă de funcționare, utilizând structuri artificiale existente, podețe de diferite diametre.

Studierea bazinelor hidrografice care interacționează cu terasamentul drumului auto, ne arată debite neesențiale acumulate în lungul terasamentului.  Deciziile tehnice de proiect se  bazeaza pe calculile hidrologice aratate în Raport hidrometeorologic.

Schema generală de evacuare a apelor provenite din precipitații este rezolvată după cum urmează: apa de suprafață este preluată de șanțul superior și direcționată către canalele de captare și evacuare, prin care este deversată în câmpia inundabilă a rîului Cula.

Proiectul prevede repararea celor 30 de structuri (lucrări de artă mici) existente pe drumul principal în conformitate cu lista defectelor. (a se vedea materialele „Expertizei tehnice”).

Proiectul prevede:

- Extinderea podețelor					21 un.

- Înlocuirea podețelor cu secțiune necorespunzătoare		11 un.

- Podeț suplimentar 2Ø1,0 la PC 223+50

- Executarea rigolei la PC 260+52 (s. Hulboaca)

În general, schema generală de evacuare a apelor rămîne cea existentă și este îmbunătățită ținând cont de măsurile de amenajare.

Măsurile luate pentru reparația și reabilitarea podețelor sunt menționate în borderourile volumului de lucrări și pe desenele  tehnice.

# Structura rutieră.

Starea actuală și construcția structurii rutiere vezi materialele expertizei tehnice a elementelor drumului auto.

Luînd în calcul “Studiul capacității portante a terenului de fundație a terasamentelor și determinarea proprietăților fizico-mecanice ale solurilor din componența complexului rutier a drumului R21 Orhei- Bravicea-Călărași, sec. km 21,20-34,20” care a fost elaborate de către “Universinj” SRL  anul 2021, intensitatea circulației rutiere pe sectorul de reparație a drumului auto, componența participanților la trafic, caietului de sarcini, amplasarea principalilor furnizori de materiale și construcții, proiectul studiază următoarele variante de construcție a drumului auto:

Pentru tronsoane cu construcția nouă

Varianta 1

- Strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată MAS 16, 50/70  CP D.02.25:2021	4 cm.

- Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4. 50/70 CP D.02.25:2021	6 cm.

- Anrobat bituminos cu criblură pentru strat de bază AB 31.5 bază liant	8cm.

- Piatra sparta fracție mare;fr.32-63mmLA30 ,conform SR-EN 13242+A1;2008	30 cm.

- Amestec de agregate optimal 0-63mm Ga75,SM-EN 13242+A1;2008 (Balast)	10 cm.

Conform variantei Nr.1 costul de construcție a 100 m2 va constitui 64 056  lei.

Varianta 2

- Strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată MAS 16; 50/70 CP D.02.25:2021	4 cm.

- Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4; 50/70 CP D.02.25:2021	6 cm.

- Amestec de agregate  C3/4 stabilizate cu ciment (4%) conform  SM EN 14227-1 2015	15 cm.

- Piatra sparta fracție mare fr.32-63mm LA30 ,conform SR-EN 13242+A1;2008	20 cm.

- Amestec de agregate optimal 0-63mm Ga75,SM-EN 13242+A1;2008 (Balast)	10 cm.

Conform variantei Nr.2 costul de construcție a 100 m2 va constitui  51 024 lei

Varianta 3

- Strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată MAS 16; 50/70 CP D.02.25:2021	4 cm.

- Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4; 50/70 CP D.02.25:2021	6 cm.

- Piatra sparta fracție mare;fr.32-63mm LA30 ,conform SR-EN 13242-A;2008	37 cm.

- Amestec de agregate optimal 0-63mm Ga75,SM-EN 13242-A;2008 (Balast)	10 cm.

Conform variantei Nr.3 costul de construcție a 100 m2 va constitui 49 753 lei

Pentru ranforsarea structurii rutiere existente din piatra sparta se va prevedea constructia analogic cu varianta adoptata:

- Strat de uzura din mixtură asfaltică stabilizată MAS 16; 50/70 CP D.02.25:2021	4 cm.

- Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4; 50/70 CP D.02.25:2021	6 cm.

- Amestec de agregate  C3/4 stabilizate cu ciment (4%)conform  SM EN 14227-1 2015	15 cm.

- Fundația existentă	20-40 cm.

Astfel, spre realizarea documentației de proiect și deviz se propune varianta Nr.2, ca fiind cea mai favorabilă din punct de vedere economic și tehnologic.

Toate variantele propuse, de execuție a structurii rutiere, au fost studiate de către beneficiar și s-a convenit spre executare variante nr. 2 pentru realizarea documentației de proiect.

Pentru dezvoltarea variantelor structurii rutiere s-au adoptat următoarele sarcini:

Traficul rutiere la a III-a  categorie tehnică.

- Autoturisme	479 un/24h.

- Microbuze	171 un/24h.

- Autocamioane (2 osii pînă la 3,5 t)	34 un/24h.

- Autocamioane (5 osii pînă la 42 t)	38 un/24h.

- Autocamioane (2 osii pînă la 20 t)	30 un/24h.

TOTAL 752 un/24h.

Intensitatea medie anuală 752 un./24h.

- Sarcina pe ax a automobilului de calcul	11,5 t/ax (grupa A2)

- Numărul sumar de aplicări a sarcinii de calcul	189 395

- Umiditatea de calcul a solului din stratul de bază	W=0,65

- Coeficientul necesar de capacitate portantă în raport cu fiabilitatea stabilită, pentru verificarea solului din stratul de bază la forfecare și a straturilor bituminoase la încovoiere.	0,94

- Presiunea medie pe îmbrăcămintea rutieră de proiect	0,6 MPa.

- Diametru de calcul a amprentei roții	0,39 cm.

- Schema de umezire a solului din stratul de bază	1

- Adîncimea de îngheț	0,97m

Calculele opțiunilor de execuție a structurilor rutiere au fost efectuate pe baza CP D.02.08-2014 utilizînd programul modern „IndorsPavement 2019” al companiei „Indorsoft” bazat pe metodologia Proiectarea structurilor rutiere suple ODN 218.046-01 „Проектирование нежестких дорожных одежд”.

Caracteristicile de bază constructive a structurii rutiere sunt:

- Stratul drenat pe toată lățimea terasamentului (constructia noua) si cu ieșire pînă la taluz (în casete de supralărgire()

- Consolidarea acostamentului pe mai mult de 2/3 a lățimei acostamentului  în loc de rigole carosabile.

Aceste decizii au fost luate reieșind din experiența de exploatare a drumului auto, lipsa eroziunilor pe acostament, pe taluzuri și  în lungul terasamentului.

Pentru luarea deciziilor optimale pentru construcția structurii rutiere s-a elaborat schema de aprovizionare cu materiale de construcție.

În general construcția structurii rutiere este tradițională din compusă din straturi constructive tradiționale, care se vor executa în conformitate cu cerințele normativului  СНиП 3.06.03-85 „Автомобильные дороги” и СН 25-74 „Инструкция по применению грунтов, укрепленных вяжущими материалами, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов”.

Furnizarea de materiale de construcție se prevede din cariere funcționale și uzine de producere.

# Siguranța circulației rutiere și dotarea drumului.

Pentru orientarea participanților la trafic, organizarea circulației rutiere, ținând cont de deciziile de proiectare adoptate, proiectul prezintă următoarele măsuri pentru amenajarea drumului și organizarea circulației rutiere:

- Executarea drumurilor laterale (72 un.)	-  9116 m2

- Amenajarea trotuarelor	-   4495 m2

- Amenajarea intrarilor în curți (96 un.)	-   1973m2

- Montarea bordurei BR100.30.18	-  1681 m.l.

- Montarea parapetului metalic rutier	- 168 m.l.

- Montarea parapetului metalic pietonal	- 752m.l.

- Aplicarea marcajului rutiere	- 2791,6 m2

- Elaborarea schemei de aprovizionare cu materiale de construcție	- 13.0  km

- Instalarea indicatoarelor rutiere	- 267 un.

- Stîlpi de dirijare	- 794 un.

- Borne kilometrice	- 13 un.

- Verificarea vizibilității a automobilului de pe contrasens	-  min 230 m

Măsurile date va asigura informarea și orientarea necesară pentru participanții la trafic și a pietonilor din cadrul localității.

# Organizarea circulației rutiere 
pe perioada de executare a lucrărilor de reparație.

Măsurile prevăzute pentru executarea lucrărilor de reparație și construcție sunt proiectate pe baza normativului „Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau protejării drumului : Anexă la ordinul nr. 194/108 din 25.05.2004”.

În așa fel proiectul prevede organizarea lucrărilor conform Anexei 3, schema Nr. 4. „Circulația alternativă dirijată prin indicatoare la lucrări ce se desfășoară pe maxim ½ din partea carosabilă”. Pentru intensitatea circulației rutiere de 752 un./h și se determină lungimea sectorului de lucru de 300m.

Atunci cînd vizibilitatea indicatoarelor rutiere este restricționată, acestea sunt duplicate pe partea stîngă a drumului.

Prin localitate distanța dintre indicatoare se reduce de la 100 m pînă la 50 m.

6. Măsuri de protecție a mediului înconjurător.

Informaţii generale.

Proiectul este elaborat în conformitate cu cerinţele СР D 02.01-96 "Protecţia mediului ambiant la proiectarea, construcţia, reconstrucţia, reparaţia şi întreţinerea drumurilor auto şi compartimentele corespunzătoare din NCM D.02.01-2015 şi СНиП 3.01.01-85. Categoria tehnică a drumului proiectat – III. Drumurile existente fac parte din reţeaua drumurilor locale, gestionate de Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” ce servesc principalele artere de comunicaţie între raioane Orhei și Calarasi.

La elaborarea proiectului au fost folosite ca date de referinţă studii de teren topografice, geotehnice, hidrologice, executate, în 2021.

Protecţia  teritoriului.

Pentru protecția mediului ambiant în proiect sunt prevăzute următoarele măsuri:

- Pământ pentru acostamente se foloseşte din caseta sistemului rutier proiectat, debleu şi din şanţ.

- Suprafaţa amprizei drumului proiectat nu depăşeşte suprafaţa existentă.

Încadrarea în planurile existente de urbanism şi amenajare a teritoriului

Proiectul se încadrează în traseul existent şi nu are devieri care ar modifica peisajele sau configuraţia terenurilor existente.

Protecţia împotriva zgomotului de transport.

Reducerea zgomotului de transport pe drum se obţine mărind vitezele şi asigurând mişcarea liberă a traficului pe partea carosabilă a drumului. Proiectarea carosabilului din beton asfalt, în locul celui existent din piatră spartă, va reduce cu mult zgomotul în localităţi.

Protecţia mediului de impurităţi.

În calitate de indice de impurităţi aerului sunt gazele eliminate de automobile - oxid carbonic.

Protecţia impurităţilor în aer se reduce prin aruncarea unei cantităţi mai mici de gaze ce se obţine mărind vitezele şi mişcarea liberă a  traficului.

Conţinerea prafului se  determina prin metoda de absorbţie a aerului  cu ajutorul filtrelor din materie. Proba se ia la înălţimea 1,2-1,5 metri pe marginea părţii carosabile la diferite distanţe de la axa.

O mare cantitate de oxid carbonic este pe sectoarele cu copaci şi arbuşti amplasaţi la o distanţa relativ mică de la platforma drumului.

În proiect nu sunt prevăzute materialele în sistemul rutier care influenţează negativ asupra impactului.

Măsuri pentru diminuarea impactului asupra apei.

Devierea apelor de suprafaţă pe drum sunt efectuate cu ajutorul şanţurilor laterale  şi mai departe în locurile joase a reliefului.

- toate podeţele sunt proiectate cu scurgere liberă, ce exclude erodarea solului;

- şanţurile ce depăşesc declivitatea  30% vor fi consolidate cu beton monolit B20

- taluzurile vor fi însămânţate cu ierburi multe anuale.

Apele subterane şi izvoarele la adâncimea lucrărilor de terasament în debleuri nu se deschid şi construcţia rambleelor nu acţionează negativ asupra lor.

Construcţia terasamentului nu acţionează negativ asupra amenajării  reliefului.

Influenţa pozitivă socio-economică.

- Crearea locuri noi de muncă în perioada execuţiei lucrărilor;

- Mai rapidă deplasarea înspre şi dinspre locurile de muncă;

- Reducerea consumului de carburanţi;

- Creşterea siguranţei circulaţiei şi controlul optic pentru conducătorii auto;

Pe ansamblu din punct de vedere a mediului ambiant se poate aprecia că lucrările proiectate nu introduc disfuncţionalităţi suplimentare faţă de situaţia actuală, ci dimpotrivă au un efect pozitiv.

Condiţii de exploatare şi întreţinere a drumului.

Cu scopul menţinerii şi îmbunătăţirii calităţilor tehnice şi estetice ale drumului, precum şi asigurarea continuităţii circulaţiei rutiere pe tot timpul exploatării lui, în condiţii de siguranţă deplină şi confort, la vitezele şi sarcinile reglementate prin lege, este necesar permanent de efectuat lucrările de întreţinere. Lucrările de întreţinere a drumului trebuie de efectuat în conformitate cu cerinţele BCH 24-88" Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог" şi a Instrucţiei MTC al RM nr. 01-266 din 18.08.99.

Pentru aprecierea stării tehnice a drumului, periodic e necesar de înfăptuit lucrări de examinare a stării tehnice în conformitate cu cerinţele BCH 24-88.

La finisarea lucrărilor de construcție-montaj este necesar de a aduce in condiții bune teritoriu unde a fost depozitate tehnica de lucru, excluderea influenței materialelor folosite  pe  suprafața pămîntului vegetal teritoriului aferent străzilor adiacente.

Norme tehnice şi documentaţii de referinţă:

- NCM D.02.01:2015 “ Drumuri, norme de proiectare”;

- СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы»;

- CD P 02.01.96 “Evidenţa cerinţelor cu privire la protecţia mediului în cadrul proiectării drumurilor”;

- NCM A.07.02-99 „Instrucţiuni privind procedura de elaborare, avizare şi aprobare şi conţinutul – cadrul documentaţiei de proiect pentru construcţii.

- Indicatoare de norme de deviz pentru LCM şi lucrări de reparaţii, ce funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova (aprobate prin ordinul Ministerului Ecologiei, Construcţiei şi Dezvoltării Teritoriului N137 din 23 noiembrie 2001)

- Instrucţiuni privind elaborarea devizelor pentru LCM  CPL 01.01.2001 (aprobată prin ordinul Ministerului Ecologiei, Construcţiei şi Dezvoltării Teritoriului N69 din 7 septembrie 2001 )

- Norme tehnice şi standarde de specialitate în vigoare ale Republicii Moldova şi ale altor state.

La execuția lucrărilor de construcție-montaj este necesar de coordonat cerințelor normativului СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги, ВСН 197-91, și alte normative, cerințele cărora asigură păstrarea mediului ambient.

# Organizarea lucrărilor de construcție

Organizarea şi cerinţele tehnice la executarea lucrărilor de edificare a drumului, precum şi metodele şi fazele de verificare a calităţii de execuţie a lucrărilor se va efectua în conformitate cu cerinţele СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства", СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги", СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", ППБ-05-86б" Правила пожарной безопасности при производстве  строительно-монтажных работ", Legea RM privind calitatea în construcţii nr.721-XII din 02.02-96"", NCM A.02.02-96" Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii", CP A.08.01-96" Instrucţiuni de verificare a calităţii şi de recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii".

Construcţia drumului este prevăzută într-un timp de 24 luni în conformitate cu SNiP 1.04.03-85 „ Normele şi durata în construcţie” inclusiv perioada de pregătire o luna. Reamenajarea comunicaţiilor se vor efectua de către întreprinderile autorizate. Antreprenorul va începe lucrările numai după informarea şi acordul proprietarilor de comunicaţii subterane sau terestre.

Lucrările vor fi efectuate în trei perioade: de pregătire, de bază şi finală.

Conform  SNiP  până la perioada de pregătire este necesar:

- de aprobat proiectul de execuţie si devizul centralizator cu organizaţiile de verificare;

- determinarea furnizorilor  materialelor pentru construcţia drumului.

- determinarea organizaţilor  autorizate subantrepriză în construcţie.

Perioada de pregătire

În perioada de pregătire se efectuează următoarele lucrări:

- Restabilirea traseului şi pichetarea axei;

- Pregătirea şi curăţirea traseului de copaci şi arbuşti;

- Demolarea podeţelor existente la drumuri laterale şi intrări în curţi

În perioada de bază se efectuează următoarele lucrări:

- Lucrări de terasamente

- Lucrări  de artă

- Amenajarea sistemului rutier

- Instalaţii de semnalizare rutieră.

# Lucrări de terasamente.

Construcţia terasamentului este executată conform cerinţelor SNiP 3.06.03-85 „Drumurile auto”.

Pământul pentru terasamente se foloseşte din debleu, caseta sistemului rutier proiectat, amenajarea şanţurilor laterale şi groapa de împrumut.

Coeficientul de compactare determinat, relativ densității maximale conform metodei standarte de compactare, K-0,95

Densitatea scheletului solului din rambleie este necesar să fie nu mai mic de 1, 65t/m3 .

Volumul total pentru construcţia terasamentului este 12735  m3. Excavarea pământului in debleu, caseta sistemului rutier  se efectuează  cu excavatorul 0,4m3 cu transportul lui în terasament în volum de – 17494 m3.

Numărul mijloacelor de transport şi capacitatea lor la un  excavator, depinde de volumul cupei excavatorului şi  distanţa de transportare.

În proiect este prevăzut lăţirea terasamentului pe sectoarele în viraje, ca lăţimea acostamentelor să nu fie mai mică de 1,0m.

La completarea parcului cu maşini pentru executarea lucrărilor de terasament este necesar:

- a folosi maşini universale cu o nomenclatură largă a utilajelor de schimb, întrebuinţarea cărora aduce la minim lucrul fizic a muncitorului.

Pentru organizarea lucrărilor trebuie ca parcul de maşini să asigure lucrările neîntrerupte, şi productivitatea fiecărei maşini să fie eficientă.

Capacitatea de încărcare a transportului trebuie să corespundă volumelor de lucru a excavatoarelor.

Tehnologia amenajării terasamentului din diferite pământuri este reprezentată în felul următor:

- încărcarea pământului din debleu, caseta sistemului rutier proiectat. groapa de împrumut cu excavatorul;

- transportarea pământului în rambleu;

- pământul din argila grasă se foloseşte numai în straturile de jos,  în straturile de sus a terasamentului se foloseşte argilă nisipoasă;

- umezeală suplimentară a pământului nu se prevede;

- compactarea terasamentului;

Excavarea şanţurilor se executată după construcţia terasamentului.

Construcţia rambleurilor se execută în straturi pe toată lăţimea terasamentului de jos în sus.

Deplasarea camioanelor se recomandă pe toată lăţimea stratului. Amenajarea  stratului următor se permite numai după finisarea stratului executat cu autogrederul şi compactarea lui până la densitatea stabilită.

Înaintea compactării suprafaţa stratului trebuie să fie finisată.

Rambleul şi acostamentele se  compactează 80% cu rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25-30cm, cu 8-12 treceri şi 20%, rulou compactor manual, grosimea stratului 20 -30cm. Lăţimea benzii de compactare cu rulou compactor 25 t,– 2,8m.

Panta taluzurilor terasamentului se execută în rambleuri şi debleuri 1:1,5.

# Lucrări de artă.

Lucrările de artă se execută înaintea lucrărilor de terasament cu o grupă  specializată de muncitori.

În proiect este prevăzut reparaţia podetelor existente cu consolidarea taluzurilor din beton monolit, și podețe care necesită alungire  cu schimbarea portalelor și aripilor. La fel sunt podetele noi

După datele lucrărilor de artă sunt executate desene conform Proiectelor Tip  și volume conform anexelor podețelor.

Elementele podeţelor  sunt transportate în maşini şi instalate pe fundaţie cu macaraua.

Rosturile la îmbinarea inelelor se călăfătuiesc din ambele părţi cu câlţi îmbibat cu bitum.

Din partea exterioară la rosturi se aplică un strat de mastică bituminoasă fierbinte, şi se încleie un strat de hidroizolare, cu lăţimea de 25cm, acoperit cu mastică bituminoasă.

Din partea interioară rosturile la o adâncime de 3cm se astupă cu mortar de ciment.

Umplerea tranşeei din ambele părţi a tuburilor se execută cu pământ în straturi orizontale cu grosimea 15-20cm şi compactare.

Pe sectoarele în pantă lucrările la construcţia fundamentului se fac manual.

Toate lucrările se efectuează  prin măsurări instrumentale conform cerinţelor SNiP III-43-75 „Regulile modului de producţie şi  primire a lucrărilor. Poduri şi podeţe”.

O mare atenţie trebuie de atras construcţiei  fundamentului sub podeţe. Montarea tuburilor şi  blocurilor de portal se  începe numai după ce betonul atinge o rezistenţă nu mai mică de 70%.

Aripi  si portale sunt construite din elemente prefabricate.

Elemente prefabricate la podeţe sunt din beton şi beton armat C30/37.

# Îmbrăcăminte rutieră.

Trebuie remarcat faptul că constructivul este elementul cel mai scump din construcțiile de drumuri care necesită o atenție specială din partea unui contractant. Toate lucrările privind construcția sistemului rutier trebui să fie mecanizate și în strictă conformitate cu proiectul și СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги".

Construcția sistemului rutier începe cu planificarea si compactarea terasamentului. După care se amenajează stratul drenant Balast  h=10 cm cu coeficientul de compactare de 1,22. Se compactează cu compactor de 10t și mai mult.

Fundația ,pe sectoare de constructia noua, din piatră spartă LA  fr 20-63mm h=20cm  se așterne într-un strat. Al doilea strat .Strat de fundatie execută  în 2 etape, repartizarea fracției mari și compactarea ei preventive, apoi aşternerea fracției mai mici pentru împănare

Fundația ,pe sectoare de ramforsare, din piatră spartă LA 30  fr.16-32mm h=10 cm  se așterne într-un singur strat, dar în 2 etape, repartizarea fracției mari și compactarea ei preventive, apoi aşternerea fracției mai mici pentru împănare.

Fundația din piatră spartă LA30 se compactează cu compactor pneumatic cu masa nu mai mare de 16 t nu mai puțin de 20 treceri pe o urmă sau cu compactor cu vibrare.

Stratul de amestec stabilizat cu ciment C3/4 se execută cu repartizatorul  pentru a atinge planeitatea maximă pentru straturile superioare de uzură, se compactează cu compactor pneumatic cu masa nu mai mare de 16 t nu mai puțin de 20 treceri pe o urmă sau cu compactor cu vibrare.

Straturile din beton asfaltic se aştern concomitent în cadrul unui proces tehnologic unic.

Lucrările la construcţia straturilor de asfalt  încep când temperatura aerului este mai mare de 5°C şi se termină când  temperatura aerului toamna se coboară până la 10°C.

Pentru ca îmbrăcămintea rutieră să fie calitativă betonul asfaltic se aşterne numai pe vreme uscată.

Amestecul din beton asfaltic se aduce fără întrerupere.

Numărul automobilelor depinde de productivitatea repartizorului de beton-asfalt şi staţiei de asfalt, precum şi de distanţa şi viteza transportării amestecului.

Lucrările de construcție a fundației din binder se execută în modul următor: se nivileză fracția de bazo de 20-40 mm cu un strat de 25-30% mai mare decît grosimea proiectată, compactare cu efectuează cu compactor cu masa de 6-8 t (6 treceri pe o urmă), așternerea stratului de împănare  de 10-20 mm , compactare cu compactor de masa 10-13 t (3-4 treceri pe  singură urmă).

Înaintea așternerii binderului și amestecului de suprafață pe care se așterne trebuie sa fie executată amorsarea cu bitum 0,8 l/m2.

Îmbrăcămintea din beton asfaltic trebuie executată în condiții uscate. Așternerea asfaltului fierbinte sau rece trebuie făcut primăvara la t minimă de 5 grade C, toamna nu mai putin de -10 grade.

Cu 16 ore înainte de aşternerea stratului de asfalt, fundaţia curată din amestec de piatra concasată se amorsează cu bitum 0,8 l/mp, stratul inferior din beton-asfalt se amorsează cu bitum 0,3 l/m2 (p.10.17, SNiP 3.06.03-85).

Înainte de a aşterne stratul de asfalt h=4 cm trebuie este necesar de amorsat suprafaţa stratului inferior cu bitum 0,3l/m2.

Tehnologia organizării îmbrăcămintei rutiere din beton-asfaltic este următoarea:

- Cu 16 ore înainte de aşternerea stratului de asfalt, fundaţia curată din amestec de piatra concasată se amorsează cu bitum 0,6 l/mp, stratul inferior din beton-asfalt se amorsează cu bitum 0,3 l/m2 (p.10.17, SNiP 3.06.03-85).

- Stratul inferior se aşterne în primul schimb, stratul de sus în al doilea,  cu o săptămâna de lucru de cinci zile (durata schimbului 8,2 ore).

Lungimea sectorului de lucru este calculată reieşind  din productivitatea repartizorului de asfalt în schimb, cu aşternerea îmbrăcămintei pe drum la lăţimea de 6m.

Numărul  maşinilor pe procese de lucru se determină conform calculelor.

Metodele de  lucru a maşinilor şi mecanismelor la construcţia sistemului rutier sunt arătate în scheme tehnologice speciale.

Calitatea îmbrăcămintei rutiere din beton-asfaltic cuprinde toate procesele tehnologice – de la betonul asfaltic  (numărul  componenţilor, temperatura materialelor ş.a.) temperatura asfaltului până al pune în lucru, planeitatea, densitatea, rezistenţa, omogenitatea.

Suprafaţa stratului aşternut după trecerea repartizorului de beton-asfalt trebuie să fie netedă, omogenă, fără rupturi şi gropi.

Pe fâşiile înguste, supralărgiri în curbe şi viraje betonul asfaltic se aşterne cu repartizatoare mici, care lucrează paralel cu repartizatorul de pe partea carosabilă a drumului.  Prin urmare compactarea stratului repartizat poate fi executată pe toată lăţimea îmbrăcămintei rutiere.

Compactarea  betonului asfaltic este principala operaţie tehnologică, care caracterizează proprietăţile fizico-mecanice a îmbrăcămintei rutiere.

Compactarea se începe cu compactoare uşoare, apoi urmează cu compactoare mijlocii şi grele. Compactoarele se mişcă de la marginea căii spre centru, apoi de la centru spre marginea căii, acoperind fiecare urmă cu 20-30cm.

La începutul compactării viteza compactorului este de 1,5-2 km/oră, iar după 5-6 treceri pe o urmă se măreşte până la 3,5 km/oră.

Perioada finală

La încheierea lucrărilor pentru amenajarea îmbrăcămintei rutiere se înlătură  deformaţiile terasamentului şi defectele sistemului rutier, care s-au format în timpul  mişcări mijloacelor de transport la executarea lor.

În perioada finală se prevede amenajează drumurilor  laterale, ramificaţiilor, instalarea indicatoarelor rutiere,  stâlpilor de dirijare, parapetelor de protecţie.

Cantităţile de lucrări pentru executarea lucrărilor de construcţie a drumului sunt prezentate pe planşe şi în listele cu cantităţile de lucrări. Reieşind din caracterul şi volumul lucrărilor, durata de execuţie a drumului este de un an.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

- 5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

8. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20)

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pregatirea terenului pentru constructia obiectivului |  |  |  |
| 1 |  | Reinnoirea traseului si restabilirea axalor | km |  | 6,370 |
|  |  | 2. Reparatie drum |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Decaparea imbracamintei rutiere |  |  |  |
| 2 | nota | Decaparea structurii rutiere din piatra sparta | м2 |  | 0,000 |
| 3 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 10,370 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 |  |
| 4 | TsC19C1 | (Hmed=20cm decaparea stratului de fundatie a structurii rutiere existente) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 |  | 20,730 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 5 | TsC19B1 | (Hmed=10cm inapoirea materialului de la decaparea) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 14,300 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 6 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 6,430 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 7 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in depozit) | t |  | 835,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 8 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 6,430 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 9 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 6,430 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 10 | nota | Decaparea structurii rutiere din beton asfaltic | м2 |  | 0,000 |
| 11 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 1 757,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0091 |  |
| 12 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in depozit) | t |  | 386,670 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 13 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,757 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 14 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,757 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 2.1.2. Decaparea imbracamintei rutiere si demolarea podetelor existente la drumuri laterale si intrari in curti |  |  |  |
| 15 | nota | Decaparea structurii rutiere | м2 |  | 0,000 |
| 16 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 20,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 17 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 912,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0134 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0071 |  |
| 18 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in stare densa) | t |  | 100,330 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 19 | TsC03G1 | (decaparea imbracamintei: din beton asfaltic,h med=4cm=99.6m2; din beton de ciment,h med=8cm=111m2;din pavaj,h med=4cm=34.9m2 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,037 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 20 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (ca deseuri de constructie) | t |  | 8,710 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 21 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,037 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 22 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,037 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 23 | TsC03G1 | (decaparea stratului de fundatie din piatra sparta de calcar amesticata cu nisip:PC303+25 PC308+75 h med=20cm=879.4m2; la intrarile in curte h med=10cm=245.5m2 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 2,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 24 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in stare densa) | t |  | 300,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 25 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 26 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 2,000 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 2.1.3. Defrisarea suprafetelor de arbori si arbusti |  |  |  |
| 27 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha |  | 0,230 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 1,9700 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,9700 |  |
| 28 | TsC04H1 | ( К=0,85 INCARCAREA )Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV | 100 m3 |  | 0,022 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,9200 |  |
| 29 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 7,090 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 30 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,022 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 31 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,022 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 2.1.4. Decaparea stratului vegetal |  |  |  |
| 32 | TsC03E1 | ( H=30cm ; Y=1.2t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 45,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 33 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t |  | 5 400,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 34 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 45,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 35 | TsC50Ak=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I | 100 m3 |  | 45,000 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1300 |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 36 | TsC03F1 | ( debleu ; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 35,320 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 37 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rambleu) | t |  | 6 357,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 38 | TsC03F1 | ( debleu ; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 5,680 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 39 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru umplutura acostamente) | t |  | 1 022,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 40 | TsC03F1 | ( debleu ; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 81,110 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 41 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in rezerva) | t |  | 12 019,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 42 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva) | t |  | 2 580,620 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 43 | TsC03B1 | ( treptelor ; Y=1.7t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,750 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 44 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 122,110 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 45 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 122,110 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 46 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 41,740 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 47 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 1 291,300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
|  |  | 2.3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |
| 48 | TsE05B | ( acostamentelor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 184,480 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 49 | TsE05B | ( terasamenrului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 349,480 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 50 | TsC03B1 | planificarea taluzurilor in ramblee si santurelor) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 26,570 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 51 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 34,950 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 52 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 349,480 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
|  |  | 2.4. Lucrari de consolidare |  |  |  |
|  |  | 2.4.1. Consolidarea santurilor si taluzelor cu strat vegetal H=10cm |  |  |  |
| 53 | TsC03E1 | ( H=10cm ; Y=1.2t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 28,890 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 54 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (din depozit) | t |  | 3 466,260 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 55 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 28,890 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 56 | TsC50Ak=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I | 100 m3 |  | 28,890 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1300 |  |
| 57 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 288,870 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 58 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 |  | 288,870 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | 2.4.2. Montarea bordurii 100.30.18 pe fundatie din beton C16/20 XO |  |  |  |
| 59 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 5,904 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 60 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20 XO) 30x15 cm (100.30.18 ) | m |  | 123,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 266310210000116 | ( C16/20 XO) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |  |
|  | 2666122800285578 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 ( Borduri prefabricate din beton 100.30.18 ) | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  |  | 2.4.3. Consolidarea santului consolidat din beton monolit Hconst=0.4m |  |  |  |
| 61 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 301,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 62 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 172,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 63 | Dl119 | (fundul rigolei h=8cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 29,030 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 64 | Dl119 | (taluzuri h=8cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 120,980 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 65 | IzF20Df | (lemn p-ru rosturi=0.51m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 470,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) | m3 | 0,0010 |  |
| 66 | IzF20Af | ( mastic bituminos =0.397t) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 470,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( mastic bituminos) | kg | 0,777668 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 67 | TsC03E1 | ( INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 3,010 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 68 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t |  | 541,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 69 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 3,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 70 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 3,010 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
|  |  | 2.4.4. Consolidarea santului trapezoidal rapid Hconst=0.4m |  |  |  |
| 71 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 59,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 72 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 28,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 73 | Dl119 | (pinten 40*50 h=10cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 12,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 74 | Dl119 | (fundul rigolei h=15cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 6,750 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 75 | Dl119 | (taluzuri h=15cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 25,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 76 | IzF20Df | (lemn p-ru rosturi=0.11m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 110,100 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) | m3 | 0,0010 |  |
| 77 | IzF20Af | ( mastic bituminos =0.03t) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 110,100 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( mastic bituminos) | kg | 0,777668 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 78 | TsC03E1 | ( INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,590 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 79 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t |  | 106,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 80 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,590 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 81 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,590 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
|  |  | 2.4.5. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-40mm h=15cm (cu metoda de imbinare) |  |  |  |
| 82 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impanare) de 10 cm | m2 |  | 12 235,670 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 83 | Dl116k=5 | Pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmator se adauga la norma Dl115 | m2 |  | 12 235,670 |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0126 |  |
|  |  | 2.5. Sistemul rutier |  |  |  |
|  |  | 2.5.1. Casete de supralargire |  |  |  |
| 84 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 Н=15см Kcomp-1.22) | m3 |  | 1 145,180 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 85 | DA12B | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 818,490 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1-Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 86 | DZ01A | ( NUMAI LUCRU ---- amestic de agregate C3/4 stabilizate cu ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) conf. SM-EN 14227-1 2015 Н=15см) Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment | m3 |  | 445,840 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 87 | pret | amestic piatra sparta LA30 0-63mm Ga75 | m3 |  | 561,760 |
|  | 14111222016461041 | amestic piatra sparta LA30 0-63mm Ga75 | m3 | 1,0000 |  |
| 88 | pret | ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) | t |  | 31,460 |
|  | 265112210039710 | CEM2 Ciment | t | 1,0000 |  |
| 89 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 808,930 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 90 | DA12C | ( NUMAI LUCRU ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 445,840 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 91 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 2,390 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 92 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 2 799,500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310кз | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 93 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,840 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 94 | TsJ05Badapt | (geocompozit 50/50 kN/m conf.SM SR EN 15381;2010 ) Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum | m2 |  | 2 799,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0100 |  |
|  | 1711217329883geo | (geocompozit 50/50 kN/m conf.SM SR EN 15381;2010 ) ---Material textil netesut NETESIN | m2 | 1,0150 |  |
| 95 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,2l/m2 ) | t |  | 0,560 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 96 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 2 802,750 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311щмс | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 2.5.2. Casete de reparatie |  |  |  |
| 97 | nota | Decaparea imbracamintei rutiere existente | м2 |  | 0,000 |
| 98 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 1 010,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 99 | DI155Dk=1.2 | (Hmed=6cm) Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 3 283,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0134 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0071 |  |
| 100 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in stare densa) | t |  | 433,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 101 | TsC02D1 | (decaparea stratului de fundatie din piatra sparta hmed=30cm)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 12,410 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 102 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t |  | 1 613,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 103 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 12,410 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 104 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 12,410 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 105 | nota | Executarea structuriirutiere noi | м2 |  | 0,000 |
| 106 | TsC02D1 | ( casetei h=20cm) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 6,570 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 107 | TsC02D1 | ( excavarea acostamentelor existente ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 10,800 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 108 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t |  | 17,370 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 109 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 17,370 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 110 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 17,370 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 111 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1Н=15см Kcomp-1.22) | m3 |  | 810,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 112 | DA12B | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1; pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 733,400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1-Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 113 | DZ01A | ( NUMAI LUCRU ---- amestic de agregate C3/4 stabilizate cu ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) conf. SM-EN 14227-1 2015 Н=15см) Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment | m3 |  | 503,250 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 114 | pret | amestic piatra sparta LA30 0-63mm Ga75 | m3 |  | 634,000 |
|  | 14111222016461041 | amestic piatra sparta LA30 0-63mm Ga75 | m3 | 1,0000 |  |
| 115 | pret | ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) | t |  | 35,500 |
|  | 265112210039710 | CEM2 Ciment | t | 1,0000 |  |
| 116 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 859,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 117 | DA12C | ( NUMAI LUCRU ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 503,250 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 118 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 2,626 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 119 | TsJ05Badapt | (geocompozit 50/50 kN/m conf.SM SR EN 15381;2010 ) Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum | m2 |  | 255,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0100 |  |
|  | 1711217329883geo | (geocompozit 50/50 kN/m conf.SM SR EN 15381;2010 ) ---Material textil netesut NETESIN | м2 | 1,0150 |  |
| 120 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,2l/m2 ) | t |  | 0,050 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 121 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 3 283,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310кз | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
|  |  | 2.5.3. Drumul principal |  |  |  |
| 122 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 57,070 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 |  |
| 123 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 |  | 1 130,050 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 124 | DA12B | (H=8cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1; , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 278,990 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1-Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 125 | DA12B | (H=10cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1; , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 579,880 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 141112220164691la16 | LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice | m3 | 0,2030 |  |
|  | 141112220167291la16 | LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 126 | DA12B | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 1 894,590 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1-Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 127 | DZ01A | ( NUMAI LUCRU ---- amestic de agregate C3/4 stabilizate cu ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) conf. SM-EN 14227-1 2015 Н=15см) Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment | m3 |  | 2 094,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 128 | pret | amestic piatra sparta LA30 0-63mm Ga75 | m3 |  | 2 638,690 |
|  | 14111222016461041 | amestic piatra sparta LA30 0-63mm Ga75 | m3 | 1,0000 |  |
| 129 | pret | ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) | t |  | 147,770 |
|  | 265112210039710 | CEM2 Ciment | t | 1,0000 |  |
| 130 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 3 852,490 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 131 | DA12C | ( NUMAI LUCRU ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 2 094,200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 132 | DI155G | (Hmed=1,2cm; PC322+65-PC341+64) Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm | m2 |  | 2 759,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0036 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0050 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0050 |  |
| 133 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in stare densa) | t |  | 74,140 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 134 | DB16Hk=0.35 | (Hmed=1.4cm; MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 1.4 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 34 609,300 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311щмс | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 135 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 11,000 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 136 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 13 746,670 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310кз | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 137 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 14,460 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 138 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 48 188,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311щмс | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 2.6. Lucrari de arta (vezi capitol separat) |  |  |  |
|  |  | 2.7. Amenajarea drumului |  |  |  |
|  |  | 2.7.1. Amenajarea trotuarelor |  |  |  |
| 139 | DE11A | (БР100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20 XO , de 10x20 cm | m |  | 2 011,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 266310210000116 | ( C16/20 XO) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |  |
|  | 266612280032555 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (100.20.8) | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 140 | TsE05B | (caseta) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 15,260 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 141 | Dl111 | (LA30 fr.16-32mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 1 526,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 142 | Dl112k=3 | ( LA30 fr.16-32mm ) Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  | 1 526,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 141112220166019la16 | (LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0057 |  |
| 143 | DE18A | ( 20*10*6-gri)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 1 526,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare ( 20*10*6-gri ) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
|  |  | 2.7.2. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |  |
| 144 | TsE05B | ( terasamenrului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 12,050 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 145 | DE11A | (100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (16/20 XO ), de 10x20 cm | m |  | 892,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 266310210000116 | ( C16/20 XO) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |  |
|  | 266612280032555 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (100.20.8) | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 146 | Dl111 | (LA30 fr.32-63mm ) Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 1 205,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 141112220166019la32 | (LA30 fr.32-63mm ) Piatra sparta | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 147 | Dl112k=3 | (LA30 fr.32-63mm ) Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  | 1 205,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 141112220166019la32 | (LA30 fr.32-63mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0057 |  |
| 148 | DE18A | (20*10*8cm (gri) )Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 1 205,300 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 26611128006559988 | Placi din beton, pentru trotuare (20*10*8cm (gri) ) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 149 | nota | Executarea rigolei | buc |  | 0,000 |
| 150 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 13,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 151 | Dl119 | (longrina ) Fundatii monolite din beton C16/20 XO la edificiile artificiale | m3 |  | 3,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 152 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 25,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 153 | PI08A | (dala de tip "2P 30-18-30" ;gab.3.0*1.75m; gr.=2200kg;volum=0.88m3) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 25,000 |
|  | 2666122800511970 | (dala de tip "2P 30-18-30" ;gab.3.0*1.75m; gr.=2200kg;volum=0.88m3) Elemente pentru poduri din beton armat | buc | 1,0070 |  |
|  |  | 2.7.3. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |
| 154 | TsC03F1 | (rambleu; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,435 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 155 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in rezerva) | t |  | 78,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 156 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,435 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 157 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,435 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 158 | TsD08B1 | (10tn)Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,435 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 159 | TsC03F1 | ( debleu ; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,466 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 160 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva) | t |  | 83,880 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 161 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,466 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 162 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,466 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 163 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 44,920 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 164 | TsC21B1 | (caseta hmax=20cm) Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 7,180 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 165 | TsD08B1 | (10tn)Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 3,560 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 166 | NOTA | Tip I | m2 |  | 0,000 |
| 167 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 9,440 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 168 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,290 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 169 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 943,700 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311щмс | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 170 | NOTA | Tip II | m2 |  | 0,000 |
| 171 | DZ01A | ( NUMAI LUCRU ---- amestic de agregate C3/4 stabilizate cu ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) conf. SM-EN 14227-1 2015 Н=15см) Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment | m3 |  | 5,250 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 172 | pret | amestic piatra sparta LA30 0-63mm Ga75 | m3 |  | 6,600 |
|  | 14111222016461041 | amestic piatra sparta LA30 0-63mm Ga75 | m3 | 1,0000 |  |
| 173 | pret | ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) | t |  | 0,400 |
|  | 265112210039710 | CEM2 Ciment | t | 1,0000 |  |
| 174 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 9,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 175 | DA12C | ( NUMAI LUCRU ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 5,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 176 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 0,030 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 177 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 35,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310кз | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 178 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,010 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 179 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 35,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311щмс | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 180 | NOTA | Tip III | m2 |  | 0,000 |
| 181 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestic de agregate optimal 0-63 Ga75; Н=15см ) | m3 |  | 441,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 182 | DA12A | (LA30: fr.32-63mm=1002.6m3; fr8-16mm=39.8m3;fr.4-8mm=39.8m3 ) h=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (LA30) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 |  | 656,800 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,8000 |  |
|  | 142110220052599la4 | (LA30 fr.4-8mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-10 mm) | m3 | 0,05002 |  |
|  | 141112220164699la8 | (LA30 fr8-16mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice | m3 | 0,07503 |  |
|  | 1411122201672la32 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice | m3 | 1,2600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 183 | DZ01A | ( NUMAI LUCRU ---- amestic de agregate C3/4 stabilizate cu ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) conf. SM-EN 14227-1 2015 Н=15см) Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment | m3 |  | 361,910 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 184 | pret | amestic piatra sparta LA30 0-63mm Ga75 | m3 |  | 456,100 |
|  | 14111222016461041 | amestic piatra sparta LA30 0-63mm Ga75 | m3 | 1,0000 |  |
| 185 | pret | ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) | t |  | 25,600 |
|  | 265112210039710 | CEM2 Ciment | t | 1,0000 |  |
| 186 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 643,650 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 187 | DA12C | ( NUMAI LUCRU ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 364,880 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 188 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 1,930 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 189 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 2 412,800 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310кз | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 190 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,730 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 191 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 2 412,800 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311щмс | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 192 | NOTA | Tip IV | m2 |  | 0,000 |
| 193 | Dl134 | (LA30: Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm | 100m2 |  | 11,780 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 141112220166199la32 | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta | m3 | 25,2000 |  |
|  | 14111222017521la8 | (LA30: fr.8-16mm) Piatra sparta | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645la4 | (LA30 fr.4-8mm )Piatra sparta | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 194 | NOTA | TS50-20-3 | buc |  | 21,000 |
| 195 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (h=30cm) | m3 |  | 20,930 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 196 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri ( TS50-20-3) | m3 |  | 7,350 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005611250 | Tuburi din beton armat ( TS50-20-3) | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 197 | Dl124 | ( portal - bloc nr.30 ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 9,660 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |
|  | 26661228005633 | ( portal ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
|  |  | 2.7.4. Amenajarea statiilor de oprire |  |  |  |
| 198 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,720 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 199 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20 XO)30x15 cm (100.30.15 ) | m |  | 40,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 266310210000116 | ( C16/20 XO) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |  |
|  | 2666122800285579 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 (Бордюры бетонные 100.30.15 ) | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
| 200 | nota | Executarea trotuarelor | m2 |  | 0,000 |
| 201 | DE11A | (100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (C16/20 XO), de 10x20 cm | m |  | 43,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 266310210000116 | ( C16/20 XO) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |  |
|  | 266612280032555 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (100.20.8) | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 202 | TsE05B | (caseta) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 0,610 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 203 | Dl111 | (LA30 fr.32-63mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 61,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 141112220166019la32 | (LA30 fr.32-63mm ) Piatra sparta | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 204 | Dl112k=3 | ( LA30 fr.32-63mm ) Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  | 61,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 141112220166019la32 | (LA30 fr.32-63mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0057 |  |
| 205 | DE18A | ( 20*10*6-gri)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 61,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare ( 20*10*6-gri ) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 206 | nota | Executarea structurii rutiere a platformei | m2 |  | 0,000 |
| 207 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75; Н=10см ) | m3 |  | 18,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 208 | DA12B | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 36,400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1-Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 209 | DZ01A | ( NUMAI LUCRU ---- amestic de agregate C3/4 stabilizate cu ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) conf. SM-EN 14227-1 2015 Н=15см) Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment | m3 |  | 27,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 210 | pret | piatra sparta | m3 |  | 34,400 |
|  | 14111222016461041 | amestic piatra sparta LA30 0-63mm Ga75 | m3 | 1,0000 |  |
| 211 | pret | ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) | t |  | 1,930 |
|  | 265112210039710 | CEM2 Ciment | t | 1,0000 |  |
| 212 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 46,640 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 213 | DA12C | ( NUMAI LUCRU ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 27,300 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 214 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 0,150 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 215 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 182,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310кз | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 216 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,060 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 217 | DB16H | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 182,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311щмс | (MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 2.7.5. Instalarea indecatelor rutiere |  |  |  |
| 218 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton (C12/15) =d0.4m*1.2m=0.15m3/buc ) | buc |  | 109,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000001121 | Beton (C12/15) | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 219 | DF20A | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc |  | 133,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2800 |  |
|  | 26151073261052 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 2.7.6. Executarea marcajului rutier |  |  |  |
| 220 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 1 445,190 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  | 2.7.7. Montarea parapetului metalic rutier 11-DО U2/190-0.75 cu pasul stilpilor 4m |  |  |  |
| 221 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 168,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 28752773010011 | Complect de parapet metalic (11-DО U2/190-0.75 cu pasul stilpilor 4m) | t | 0,0248 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
|  |  | 2.7.8. Montarea parapetului metalic pietonal cu pasul stilpilor 2m |  |  |  |
| 222 | Dl127 | (parapetului metalic pietanal ) Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 281110630130011 | (parapetului metalic pietanal L752m ) Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |  |
| 223 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice | t |  | 0,600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |
| 224 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |
| 225 | TsH108A | Saparea gropilor | buc |  | 24,000 |
|  | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,0125 |  |
| 226 | CA03F | (C12/15) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 1,010 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 266310210000012 | Beton (C12/15) | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
|  |  | 2.7.9. Amenajarea tumbelor kilometrice |  |  |  |
| 227 | TsC03F1 | ( santurilor ; Y=1.7t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,490 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 228 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 83,830 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 229 | TsC03B1 | (treptelor de ifratire ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 230 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,490 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 231 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,490 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 232 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 59,180 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 233 | DE16Bk=0.8 | (demontarea tumbelor km ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 7,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 234 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 4,360 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 235 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,280 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,2600 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 236 | DE16B | (montarea tumbelor km inapoi ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 7,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  | 2.7.10. Instalarea stilpilor de dirijare |  |  |  |
| 237 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 427,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3. Lucrari de arta |  |  |  |
|  |  | 3.1. Constructia podetului 3d1.5m la PC280+72 |  |  |  |
| 238 | TsC03B1 | ( groapa; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 3,180 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 239 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 240 | TsC03E1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 1,294 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 241 | TsI51A1k=0.5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5km (in rambleu) | t |  | 232,920 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 242 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,294 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 243 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,294 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 244 | Dl122k=0.8 | (DEMONTAREA elementelor de capat si corpul podetului) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 9,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 245 | TsC03B1 | (INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,096 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 246 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 24,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 247 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,096 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 248 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,096 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 249 | nota | Reparatia podetului 2d1.5 existent | m3 |  | 0,000 |
| 250 | TsA02C | (Curatirea podetului manuala) Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  | 18,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |
| 251 | TsD01C | (maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 18,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 252 | PF01A | (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' h=2cm ) Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita | m2 |  | 2,000 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,7100 |  |
|  | 2664102102010п | (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' ) | m3 | 0,0240 |  |
| 253 | PF01C | (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' h=1cm ) Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus | m2 |  | 2,000 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2664102102010п | (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' ) | m3 | 0,0120 |  |
| 254 | NOTA | Reabilitarea rosturilor la interiorul podetului | m |  | 85,000 |
| 255 | RpCB18A | (debetonarea manuala) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 0,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 256 | TsD01C | (maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 257 | IzF20A | (etansarea rosturilor cu cilt =23kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 85,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,270588 |  |
| 258 | CP21B | (acoperirea rostului cu mortar de ciment Mp200 )Punerea in opera a mortarului pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1233214112820200 | (M200) Mortar de ciment | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 259 | Dl119 | (reabilitarea jonctiunei dintre inele existente) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 9,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 260 | Dl121 | (reabilitarea hidroizolatiei) Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 64,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 261 | Dl120 | (reabilitarea hidroizolatiei) Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 17,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 262 | TsC03E1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,181 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 263 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 32,580 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 264 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,181 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 265 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,181 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 266 | nota | Constructia podetului 3d1.5m | m3 |  | 0,000 |
| 267 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta ( sub corpului podetului; h=10cm) | m3 |  | 4,206 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 268 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub elementele de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 26,557 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 269 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 12,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 270 | Dl122 | (ZK-8-100 -gr.=1800kg;W=0.72m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 15,840 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005619zk1 | (ZK-8-100 -gr.=1800kg;W=0.72m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 271 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.85m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 42,500 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | (M200) Mortar ciment | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 272 | Dl119 | (jonctiunei ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 273 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 16,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 274 | Dl123 | (peretului de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 9,420 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621524 | (peretului de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 275 | Dl123 | (aperilor laterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 6,680 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621541 | (aperilor laterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 276 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale) | m3 |  | 8,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 277 | Dl119 | (h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 5,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 278 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =23kg ) | m |  | 85,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,270588 |  |
| 279 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 184,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 280 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 26,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 281 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm ) ; h=10 cm | 100m2 |  | 1,863 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 220,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 282 | Dl131k=5 | Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -1,863 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 283 | Dl119 | (support 1750*400*500mm ) Fundatii monolite din beton (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 284 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 7,650 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 285 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,968 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 286 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,968 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 3.2. Constructia podetului d1.0m la PC289+98 |  |  |  |
| 287 | TsC03B1 | ( groapa; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,466 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 288 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 289 | TsC03E1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,655 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 290 | TsI51A1k=0.5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5km (in rambleu) | t |  | 117,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 291 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,655 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 292 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,655 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 293 | Dl122k=0.8 | (DEMONTAREA elementelor de capat si corpul podetului) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 13,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 294 | TsC03B1 | (INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,130 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 295 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 32,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 296 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,130 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 297 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,130 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 298 | nota | Constructia podetului d1.0m | m3 |  | 0,000 |
| 299 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm --sub elementele de capat a podetului) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 25,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 300 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 4,050 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 301 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 5,650 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 302 | Dl122 | (TB 100,25-75 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 6,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561977 | (TB 100,25-75 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 303 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.4m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 20,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | (M200) Mortar ciment | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 304 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 2,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 305 | Dl123 | (peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,010 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 2666122800562152 | (peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.00m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 306 | Dl123 | (aperilor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,960 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 2666122800562154 | (aperilor laterale ST-4=2500kg;W=0,98m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 307 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale) | m3 |  | 0,675 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 308 | Dl119 | (h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,450 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 309 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =9.0kg ) | m |  | 12,600 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,714286 |  |
| 310 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 65,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 311 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 10,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 312 | nota | Constructia bazinului de acumulare (Bzn-1) | m3 |  | 0,000 |
| 313 | Dl119 | (bazin ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 15,250 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 314 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  | 20,720 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2811236309900pi | Confectii metalice (PI) | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |
| 315 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 28,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 316 | CL18A | (Rigpla de protectie: cornier 45*45*4mm=24.2kg; ar-ra A240=33.9kg; teava din otel=0.44kg) ) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 58,540 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886rp | (Rigpla de protectie ) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 317 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  | 1,580 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |  |
| 318 | CL18A | (parapet metalic: teava din otel) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 61,400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886pm | (parapet metalic: teava din otel) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 319 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  | 1,660 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |  |
| 320 | nota | Executarea consolidarii din beton monolit | m3 |  | 0,000 |
| 321 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm ) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,635 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 220,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 322 | Dl131k=5 | Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,635 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 323 | Dl119 | (support 1000*400*500mm ) Fundatii monolite din beton (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 324 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 325 | nota | Executarea umpluturei | m3 |  | 0,000 |
| 326 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,911 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 327 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,911 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 3.3. Constructia podetului d1.0m la PC290+77 |  |  |  |
| 328 | TsC03B1 | ( groapa; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,466 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 329 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 330 | TsC03E1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,655 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 331 | TsI51A1k=0.5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5km (in rambleu) | t |  | 117,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 332 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,655 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 333 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,655 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 334 | Dl122k=0.8 | (DEMONTAREA elementelor de capat si corpul podetului) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 13,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 335 | TsC03B1 | (INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,130 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 336 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 32,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 337 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,130 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 338 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,130 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 339 | nota | Constructia podetului d1.0m | m3 |  | 0,000 |
| 340 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm --sub elementele de capat a podetului) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 26,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 341 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 4,206 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 342 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 6,740 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 343 | Dl122 | (TB 100,25-75 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 7,440 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561977 | (TB 100,25-75 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 344 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.45m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 22,500 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | (M200) Mortar ciment | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 345 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 3,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 346 | Dl123 | (peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,020 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 2666122800562152 | (peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.00m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 347 | Dl123 | (aperilor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 2666122800562154 | (aperilor laterale ST-4=2500kg;W=0,98m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 348 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale) | m3 |  | 1,349 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 349 | Dl119 | (h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 350 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =10.8kg ) | m |  | 15,700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,714286 |  |
| 351 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 95,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 352 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 12,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 353 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm ) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,596 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 220,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 354 | Dl131k=5 | Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,596 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 355 | Dl119 | (support 1000*400*500mm ) Fundatii monolite din beton (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 356 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 357 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,911 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 358 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,911 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 3.4. Constructia podetului d1.0m la PC292+72 |  |  |  |
| 359 | TsC03B1 | ( groapa; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,466 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 360 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 361 | TsC03E1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,655 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 362 | TsI51A1k=0.5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5km (in rambleu) | t |  | 117,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 363 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,655 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 364 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,655 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 365 | Dl122k=0.8 | (DEMONTAREA elementelor de capat si corpul podetului) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 13,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 366 | TsC03B1 | (INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,130 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 367 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 32,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 368 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,130 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 369 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,130 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 370 | nota | Constructia podetului d1.0m | m3 |  | 0,000 |
| 371 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm --sub elementele de capat a podetului) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 29,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 372 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale) | m3 |  | 4,762 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 373 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 6,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 374 | Dl122 | (TB 100,25-75 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 7,440 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561977 | (TB 100,25-75 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 375 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.45m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 22,500 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | (M200) Mortar ciment | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 376 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 3,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 377 | Dl123 | (peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,010 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 2666122800562152 | (peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.00m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 378 | Dl123 | (aperilor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,960 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 2666122800562154 | (aperilor laterale ST-4=2500kg;W=0,98m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 379 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale) | m3 |  | 0,675 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 380 | Dl119 | (h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,450 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 381 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =10.8kg ) | m |  | 15,700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,714286 |  |
| 382 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 95,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 383 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 12,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 384 | nota | Constructia bazinului de acumulare (Bzn-2) | m3 |  | 0,000 |
| 385 | Dl119 | (bazin ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 15,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 386 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  | 20,720 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2811236309900pi | Confectii metalice (PI) | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |
| 387 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 28,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 388 | CL18A | (Rigpla de protectie: cornier 45*45*4mm=24.2kg; ar-ra A240=33.9kg; teava din otel=0.44kg) ) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 58,540 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886rp | (Rigpla de protectie ) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 389 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  | 1,580 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |  |
| 390 | CL18A | (parapet metalic: teava din otel) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 61,400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886pm | (parapet metalic: teava din otel) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 391 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  | 1,660 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |  |
| 392 | nota | Executarea consolidarii din beton monolit | m3 |  | 0,000 |
| 393 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm ) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,550 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 220,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 394 | Dl131k=5 | Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,550 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 395 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 396 | nota | Executarea umpluturei | m3 |  | 0,000 |
| 397 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,911 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 398 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,911 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 3.5. Constructia podetului 3d1.5m la PC300+52 |  |  |  |
| 399 | TsC03B1 | ( groapa; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 5,521 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 400 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 401 | TsC03E1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 1,842 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 402 | TsI51A1k=0.5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5km (in rambleu) | t |  | 331,560 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 403 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,842 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 404 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,842 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 405 | Dl122k=0.8 | (DEMONTAREA elementelor de capat si corpul podetului) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 9,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 406 | TsC03B1 | (INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,096 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 407 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 24,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 408 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,096 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 409 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,096 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 410 | nota | Reparatia podetului 2d1.5 existent | m3 |  | 0,000 |
| 411 | TsA02C | (Curatirea podetului manuala) Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |
| 412 | TsD01C | (maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 413 | PF01A | (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' h=2cm ) Tencuiala din mortar de ciment, cu grosimea de 2 cm, driscuita | m2 |  | 2,000 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,7100 |  |
|  | 2664102102010п | (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' ) | m3 | 0,0240 |  |
| 414 | PF01C | (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' h=1cm ) Tencuiala din mortar de ciment , cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus | m2 |  | 2,000 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2664102102010п | (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' ) | m3 | 0,0120 |  |
| 415 | NOTA | Reabilitarea rosturilor la interiorul podetului | m |  | 179,000 |
| 416 | RpCB18A | (debetonarea manuala) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 0,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 417 | TsD01C | (maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 418 | IzF20A | (etansarea rosturilor cu cilt =26kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 179,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,145251 |  |
| 419 | CP21B | (acoperirea rostului cu mortar de ciment Mp200 )Punerea in opera a mortarului pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1233214112820200 | (M200) Mortar de ciment | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 420 | Dl119 | (reabilitarea jonctiunei dintre inele existente) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 18,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 421 | Dl121 | (reabilitarea hidroizolatiei) Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 126,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 422 | Dl120 | (reabilitarea hidroizolatiei) Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 33,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 423 | TsC03E1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,007 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 424 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 1,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 425 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,007 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 426 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,007 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 427 | nota | Constructia podetului 3d1.5m | m3 |  | 0,000 |
| 428 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta ( sub corpului podetului; h=10cm) | m3 |  | 8,889 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 429 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub elementele de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 26,557 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 430 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 26,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 431 | Dl122 | (ZK-8-100 -gr.=1800kg;W=0.72m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 33,120 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005619zk1 | (ZK-8-100 -gr.=1800kg;W=0.72m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 432 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =1.78m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 89,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | (M200) Mortar ciment | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 433 | Dl119 | (jonctiunei ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 5,620 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 434 | Dl126 | (A500C=53.22kg) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,053 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201500 | (A500C) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 435 | Dl126 | (A240=3.78kg) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,004 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201240 | (A240) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 436 | Dl126 | (plasa 6A240-100/6A240-100 =41.44kg) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,041 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201pl | (plasa 6A240-100/6A240-100 ) Armatura | t | 1,0000 |  |
| 437 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 35,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 438 | Dl123 | (peretului de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 9,420 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621524 | (peretului de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 439 | Dl123 | (aperilor laterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 6,680 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621541 | (aperilor laterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 440 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm )Strat de fundatie din piatra sparta ( h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale) | m3 |  | 8,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 441 | Dl119 | (h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 5,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 442 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =55.5kg ) | m |  | 212,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,261792 |  |
| 443 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 288,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 444 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 47,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 445 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm ) ; h=10 cm | 100m2 |  | 2,090 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 220,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 446 | Dl131k=5 | Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -2,090 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 447 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 7,650 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 448 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 3,779 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 449 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 3,779 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 3.6. Constructia podetului d1.0m la PC309+09 |  |  |  |
| 450 | TsC03B1 | ( groapa; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,650 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 451 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 452 | TsC03E1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,185 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 453 | TsI51A1k=0.5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5km (in rambleu) | t |  | 33,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 454 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,185 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 455 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,185 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 456 | Dl122k=0.8 | (DEMONTAREA elementelor de capat si corpul podetului) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 12,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 457 | TsC03B1 | (INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,120 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 458 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 30,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 459 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,125 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 460 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,125 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 461 | nota | Constructia podetului d1.0m | m3 |  | 0,000 |
| 462 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta ( sub corpului podetului; h=10cm) | m3 |  | 4,444 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 463 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub elementele de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 9,590 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 464 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 5,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 465 | Dl122 | (TB 100,25-75 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 6,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561977 | (TB 100,25-75 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 466 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.4m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 20,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | (M200) Mortar ciment | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 467 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 2,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 468 | Dl123 | (peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,010 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 2666122800562152 | (peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.00m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 469 | Dl123 | (aperilor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,960 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 2666122800562154 | (aperilor laterale ST-4=2500kg;W=0,98m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 470 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale) | m3 |  | 0,675 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 471 | Dl119 | (h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 0,450 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 472 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =9.0kg ) | m |  | 12,600 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,714286 |  |
| 473 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 65,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 474 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 10,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 475 | nota | Constructia bazinului de acumulare (Bzn-3) | m3 |  | 0,000 |
| 476 | Dl119 | (bazin ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 15,630 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 477 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  | 20,720 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2811236309900pi | Confectii metalice (PI) | kg | 1,0400 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |
| 478 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 28,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 479 | CL18A | (Rigpla de protectie: cornier 45*45*4mm=24.2kg; ar-ra A240=33.9kg; teava din otel=0.44kg) ) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 58,540 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886rp | (Rigpla de protectie ) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 480 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  | 1,580 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |  |
| 481 | CL18A | (parapet metalic: teava din otel) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 61,400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886pm | (parapet metalic: teava din otel) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 482 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  | 1,660 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |  |
| 483 | nota | Amenajarea izvorului | m3 |  | 0,000 |
| 484 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=20cm--- sub rigolei dintre aripile laterale) | m3 |  | 0,160 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 485 | Dl119 | (1500*2200*300mm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 486 | AcA07B | (d110mm PVC) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm | m |  | 1,500 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3700 |  |
|  | 2521216700000110 | Teava din PVC neplastifiata(d110mm PVC) | m | 1,0500 |  |
|  | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) | buc | 0,1710 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |
| 487 | nota | Executarea consolidarii din beton monolit | m3 |  | 0,000 |
| 488 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm ) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,438 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 220,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 489 | Dl131k=5 | Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,438 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 490 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 491 | nota | Executarea umpluturei | m3 |  | 0,000 |
| 492 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,565 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 493 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 2,565 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 3.7. Constructia podetului 2d1.5m la PC315+65 |  |  |  |
| 494 | TsC03B1 | ( groapa; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 3,190 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 495 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 496 | TsC03E1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 1,590 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 497 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in rambleu) | t |  | 286,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 498 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,590 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 499 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,590 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 500 | Dl122k=0.8 | (DEMONTAREA elementelor de capat si corpul podetului) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 12,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 501 | TsC03B1 | (INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,125 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 502 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 31,250 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 503 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,125 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 504 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,125 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 505 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta ( sub corpului podetului; h=10cm) | m3 |  | 4,921 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 506 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub elementele de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 19,344 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 507 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 14,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 508 | Dl122 | (ZK-8-100 -gr.=1800kg;W=0.72m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 18,720 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005619zk1 | (ZK-8-100 -gr.=1800kg;W=0.72m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 509 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =1.0m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 50,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | (M200) Mortar ciment | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 510 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 13,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 511 | Dl123 | (peretului de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 6,280 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621524 | (peretului de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 512 | Dl123 | (aperilor laterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 6,680 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621541 | (aperilor laterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 513 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale) | m3 |  | 5,714 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 514 | Dl119 | (h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 3,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 515 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =37.2kg ) | m |  | 112,800 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,329782 |  |
| 516 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 165,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 517 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 30,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 518 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm ) ; h=10 cm | 100m2 |  | 1,418 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 220,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 519 | Dl131k=5 | Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -1,418 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 520 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,850 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 521 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,700 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 522 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 3.8. Reparatia podetelor d1.5m PC322+11 |  |  |  |
| 523 | TsC03B1 | ( groapa; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,280 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 524 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 525 | TsC03E1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 526 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in rambleu) | t |  | 27,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 527 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 528 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 529 | Dl123 | (peretului de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,570 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621524 | (peretului de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 530 | Dl123 | (aperilor laterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,340 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621541 | (aperilor laterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 531 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale) | m3 |  | 1,667 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 532 | Dl119 | (h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 533 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 22,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 534 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm ) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,584 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 220,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 535 | Dl131k=5 | Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,584 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 536 | Dl119 | (support ) Fundatii monolite din beton (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) la edificiile artificiale | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 537 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 538 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 539 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 3.9. Reparatia podetelor 2d1.2m PC338+00 |  |  |  |
| 540 | TsC03B1 | ( groapa; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 541 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 542 | TsC03E1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 543 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in rambleu) | t |  | 54,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 544 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 545 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,300 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 546 | nota | Reparatia podetului 2d1.2m existent | m3 |  | 0,000 |
| 547 | TsA02C | (Curatirea podetului manuala) Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |
| 548 | TsD01C | (maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 549 | NOTA | Reabilitarea rosturilor la interiorul podetului | m |  | 15,000 |
| 550 | RpCB18A | (debetonarea manuala) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 0,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 551 | TsD01C | (maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 552 | IzF20A | (etansarea rosturilor cu cilt =9.4kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 15,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,626667 |  |
| 553 | CP21B | (acoperirea rostului cu mortar de ciment Mp200 )Punerea in opera a mortarului pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1233214112820200 | (M200) Mortar de ciment | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 554 | RpCB18A | (debetonarea manuala portiunelor pina la adincemea de 50mm ) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 1,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 555 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 556 | TsC03B1 | (INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,016 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 557 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 4,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 558 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,016 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 559 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,016 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 560 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm ) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,962 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 220,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 561 | Dl131k=5 | Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,962 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 562 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 4,650 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 3.10. Reparatia podetelor d1.0m (8 buc) |  |  |  |
| 563 | TsC03B1 | ( groapa; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,960 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 564 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 34,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 565 | TsC03E1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,930 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 566 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in rambleu) | t |  | 167,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 567 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,930 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 568 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,930 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 569 | Dl122k=0.8 | (DEMONTAREA elementelor de capat si corpul podetului) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 24,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 570 | TsC03B1 | (INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,240 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 571 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 60,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 572 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,240 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 573 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,240 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 574 | nota | Reparatia podetului d1.0m | m3 |  | 0,000 |
| 575 | TsA02C | (Curatirea podetului manuala) Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  | 8,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |
| 576 | TsD01C | (maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 8,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 577 | PF01A | (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' h=2cm ) Tencuiala din mortar de ciment, cu grosimea de 2 cm, driscuita | m2 |  | 5,000 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,7100 |  |
|  | 2664102102010п | (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' ) | m3 | 0,0240 |  |
| 578 | PF01C | (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' h=1cm ) Tencuiala din mortar de ciment , cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus | m2 |  | 5,000 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2664102102010п | (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' ) | m3 | 0,0120 |  |
| 579 | NOTA | Reabilitarea rosturilor la interiorul podetului | m |  | 179,100 |
| 580 | RpCB18A | (debetonarea manuala) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 0,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 581 | TsD01C | (maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 0,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 582 | IzF20A | (etansarea rosturilor cu cilt =66.6kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 179,100 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,178122 |  |
| 583 | CP21B | (acoperirea rostului cu mortar de ciment Mp200 )Punerea in opera a mortarului pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1233214112820200 | (M200) Mortar de ciment | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 584 | TsC03B1 | (INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,131 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 585 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 32,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 586 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,131 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 587 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,131 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 588 | nota | Extinderea podetului d1.0m | m3 |  | 0,000 |
| 589 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta ( sub corpului podetului si capat; h=10cm) | m3 |  | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 590 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub elementele de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 50,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 591 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 9,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 592 | Dl122 | (ZK-3-100 -gr.=880kg;W=0.35m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri - 20 buc | m3 |  | 7,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005619zk3 | (ZK-3-100 -gr.=880kg;W=0.35m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 593 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =1.35m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 30,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | (M200) Mortar ciment | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 594 | Dl119 | (jonctiunei ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 3,570 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 595 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 3,570 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 596 | Dl123 | (peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 12,120 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 2666122800562152 | (peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.00m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 597 | Dl123 | (aperilor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 23,520 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 2666122800562154 | (aperilor laterale ST-4=2500kg;W=0,98m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 598 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale) | m3 |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 599 | Dl119 | (h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 5,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 600 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =22.5kg ) | m |  | 62,900 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,159011 |  |
| 601 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 360,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 602 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 20,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 603 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm ) ; h=10 cm | 100m2 |  | 3,140 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 220,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 604 | Dl131k=5 | Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -3,140 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 605 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 21,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 606 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,210 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 607 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 2,210 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 3.11. Reparatia podetelor 2d1.5m (1 buc) |  |  |  |
| 608 | TsC03B1 | ( groapa; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,515 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 609 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 610 | TsC03E1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,795 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 611 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in rambleu) | t |  | 198,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 612 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,795 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 613 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,795 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 614 | Dl122k=0.8 | (DEMONTAREA elementelor de capat si corpul podetului) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 18,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 615 | TsC03B1 | (INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,180 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 616 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 45,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 617 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,180 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 618 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,180 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 619 | nota | Reparatia podetului 2d1.5m existent | m3 |  | 0,000 |
| 620 | TsA02C | (Curatirea podetului manuala) Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  | 9,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |
| 621 | TsD01C | (maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 9,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 622 | PF01A | (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' h=2cm ) Tencuiala din mortar de ciment, cu grosimea de 2 cm, driscuita | m2 |  | 2,000 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,7100 |  |
|  | 2664102102010п | (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' ) | m3 | 0,0240 |  |
| 623 | PF01C | (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' h=1cm ) Tencuiala din mortar de ciment, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus | m2 |  | 2,000 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2664102102010п | (solutie din ciment polimeric (analog ''SICA MONOTOP'' ) | m3 | 0,0120 |  |
| 624 | NOTA | Reabilitarea rosturilor la interiorul podetului | m |  | 75,400 |
| 625 | RpCB18A | (debetonarea manuala) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 0,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 626 | TsD01C | (maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 627 | IzF20A | (etansarea rosturilor cu cilt =41.8kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 75,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,277188 |  |
| 628 | CP21B | (acoperirea rostului cu mortar de ciment M20 )Punerea in opera a mortarului pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1233214112820200 | (M200) Mortar de ciment | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 629 | TsC03B1 | (INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,091 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 630 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 16,560 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 631 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,091 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 632 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,091 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 633 | nota | Extinderea podetului 2d1.5m | m3 |  | 0,000 |
| 634 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta ( sub corpului podetului si capat; h=10cm) | m3 |  | 2,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 635 | TsC54A | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub elementele de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 23,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525b | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 636 | Dl119 | (sub corpul podetului h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 5,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 637 | Dl122 | (ZK-8-100 -gr.=1800kg;W=0.72m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 7,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005619zk1 | (ZK-8-100 -gr.=1800kg;W=0.72m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 638 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.9m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 20,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018200 | (M200) Mortar ciment | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 639 | Dl119 | (jonctiunei ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 1,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 640 | Dl119 | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale | m3 |  | 6,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | C16/20(XO) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 641 | Dl123 | (peretului de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 12,560 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621524 | (peretului de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 642 | Dl123 | (aperilor laterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 6,680 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 26661228005621541 | (aperilor laterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc ) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 643 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm ) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale) | m3 |  | 7,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 644 | Dl119 | (h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale | m3 |  | 3,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 645 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =27.9kg ) | m |  | 47,100 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 0,246684 |  |
| 646 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 118,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 647 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 15,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 648 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm ) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,962 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 220,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 649 | Dl131k=5 | Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,962 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 266310210000030 | ( C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 650 | Dl129 | (piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 4,650 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001pb | (piatra bruta fr.63-180mm) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 651 | TsC03B1 | (umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,820 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 652 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,820 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)