CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul____Lucrări de finalizare a Complexului sportiv cu bloc administrativ din str.P.Rareș, 18 mun.Chișinău_____________________________________________________

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă_Academia de Studii Economice din Moldova, str.Bănulescu Bodoni, 61 mun.Chișinău________________________________________________________

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrări de finalizare a Complexului sportiv cu bloc administrativ din str.Petru Rareș, 18 mun.Chișinău.

2. Informaţii şi proiectare

Conform soluțiilor de proiect

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conform soluțiilor de proiect.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Conform cerințelor normative și soluțiilor de proiect.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Conform prevederilor normative și legislației în vigoare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Conform prevederilor normative și legislației în vigoare pe teritoriul RM.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Conform prevederilor normative.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Conform prevederilor proiectului de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Conform proiectului de execuție.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Conform proiectului de execuție.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Conform proiectului de execuție.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform proiectului de execuției.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform proiectului de execuție.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform cerințelor normative.

16. Definiţii

Nu-i necesar.

17. Cerinţe privind calculul costului

Conform metodei de resurse (WinSmeta 2000 sau alte).

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform p.16 din Anunțul de Participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform p.16 din Anunțul de Participare.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:_Lucrări de finalizare a Complexului Sportiv cu bloc administrativ din str.P.Rareș, 18 mun.Chișinău__________________________________________________________________

Autoritatea contractantă:_Academia de Studii Economice din Moldova, str.B.Bodoni, 61 m.Chișinău____________________________________________________________________

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1-1

Stramutarea retelelor. Lucrari de finalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 95 mm2 -Manson terminal 95mm2 10V | buc | 1,000 |
| 2 | pret de piata | Manson terminal 95mm2 10V | buc | 1,000 |
| 3 | 08-02-165-6 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 -Manson terminal 70mm2 10kV | buc | 2,000 |
| 4 | pret de piata | Manson terminal 70mm2 10kV | buc | 2,000 |
| 5 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 -Manson terminal 120mm2 1kV | buc | 6,000 |
| 6 | pret de piata | Manson terminal 120mm2 1kV | buc | 6,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Arhitectura. Lucrari de finalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Peretii |  |  |
| 1 | CE16A | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat panouri "Sandwich", 100mm, montate pe pane metalice | m2 | 610,000 |
| 2 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m - пенобетон | m3 | 254,100 |
| 3 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 137,080 |
| 4 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 175,380 |
| 5 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m - керамзитобетон М200 | m3 | 2,450 |
| 6 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie SA 15 | m2 | 66,300 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperisul |  |  |
| 7 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura | m3 | 28,330 |
| 8 | IzF18C k=1,33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (4cm) | m2 | 324,200 |
| 9 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Биполь" modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 324,200 |
| 10 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 5 687,000 |
| 11 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 3,978 |
| 12 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 | 0,550 |
| 13 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,550 |
| 14 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,550 |
| 15 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 43,100 |
| 16 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata - fartuc | m2 | 78,800 |
| 17 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 228,000 |
| 18 | CH10C | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (SA-43) | kg | 628,890 |
| 19 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusive | t | 0,857 |
| 20 | CE19A | Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 75,000 |
| 21 | CE21A | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 113,700 |
| 22 | CK19A | Световой фонарь СФ-1 | m2 | 15,000 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - навес металлич. НМ-1 | kg | 140,800 |
| 24 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,141 |
| 25 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, Проф. настил | m2 | 23,400 |
| 26 | IzF14A | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez SA-17 | m2 | 3,540 |
| 27 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 2,000 |
| 28 | IzF14A | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez SA-16 | m2 | 5,400 |
|  |  | Capitolul 3. Peretii despartitori |  |  |
| 29 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 13,370 |
|  |  | Capitolul 4. Ferestre |  |  |
| 30 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu punte termica, geam termopan 5mm Protectie solara n-4 Float cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 19,320 |
| 31 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu punte termica , geam termopan 5mm Protectie solara n4 Float cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv | m2 | 28,800 |
| 32 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu punte termica, geam termopan 6mm Protectie solara-n-4 Float cu un canat la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - фрамуги | m2 | 3,900 |
| 33 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 4,740 |
| 34 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы | m | 4,740 |
| 35 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din profiluri de aluminu cu punte termica, geam termopan -6mm Protectie solara-n-4 Float | m2 | 731,700 |
| 36 | CM07C | Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 190 x 190 x 80 mm | m2 | 12,300 |
|  |  | Capitolul 5. Usi |  |  |
| 37 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 66,030 |
| 38 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 141,100 |
| 39 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - служебные утепленные трудновозг. | m2 | 24,030 |
| 40 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - служебные утепленные | m2 | 2,820 |
| 41 | CK07B | Pervazuri din lemn montate la usi | m | 801,580 |
| 42 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 91,000 |
| 43 | CK14A | Porti metalice - ролетные ворота | m2 | 12,400 |
|  |  | Capitolul 6. Рardoseala |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Cota -3,300 -3,600 -4,000 |  |  |
| 44 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M 100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 1 773,700 |
| 45 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 57,850 |
| 46 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 33,750 |
| 47 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 33,750 |
| 48 | CG01A k=1,33 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 133,350 |
| 49 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 89,000 |
| 50 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 191,200 |
| 51 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 143,800 |
| 52 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura | m3 | 8,010 |
| 53 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 89,000 |
| 54 | IzF04B k=4 | Strat hidroizolant executat la hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 518,250 |
| 55 | CG22A k=0,2 | Pardoseli din keramzitobeton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20mm) | m2 | 24,100 |
| 56 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala "Izover" -100mm | m2 | 14,350 |
| 57 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn | m2 | 14,350 |
| 58 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 12,920 |
| 59 | IzJ01A | Ecran din foita de aluminiu de 0,01 mm grosime, in interiorul stratului izolator | m2 | 14,350 |
|  |  | Capitolul 6.2. Incaperea la cota 0,000 |  |  |
| 60 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din penopolistiren -30 mm | m2 | 416,900 |
| 61 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1 299,700 |
| 62 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 287,900 |
| 63 | CG01A k=1,33 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 233,750 |
| 64 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 61,800 |
| 65 | IzF04B k=4 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 73,000 |
| 66 | CE17A | Лента краевая "Rehau" | m2 | 153,100 |
| 67 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss "IZOPOL" montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 153,100 |
| 68 | IzF12G | Izolatii termice in camere frigorifice la pardoseli, cu placi din polistiren extrudat XPS-G-50mm | m2 | 153,100 |
| 69 | CG22A k=0,6 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (60 mm) | m2 | 153,100 |
| 70 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 544,050 |
| 71 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 776,930 |
| 72 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 160,750 |
| 73 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice "Tarcet" - Multiflex M | m2 | 981,750 |
|  |  | Capitolul 6.3. Incaperea la cota 3,300 |  |  |
| 74 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din penopolistiren -30 mm | m2 | 762,850 |
| 75 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 257,650 |
| 76 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 70,250 |
| 77 | CG01A k=1,33 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 762,850 |
| 78 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 205,550 |
| 79 | IzF04B k=4 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 52,100 |
| 80 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu chermzirt | m3 | 2,870 |
| 81 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice "Graboplast Rt" | m2 | 557,300 |
| 82 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 70,250 |
| 83 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 63,230 |
| 84 | CG11B4 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straifuri de sticla de 5 mm grosime intre placi | m2 | 205,550 |
| 85 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 355,600 |
|  |  | Capitolul 7. Scara |  |  |
| 86 | CL17B | Balustrada din tevi inoxidabile | kg | 386,600 |
| 87 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada acoperisului | kg | 1 012,750 |
| 88 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,010 |
| 89 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 288,000 |
| 90 | IzF16B | Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc fara insertii textile, de 20 mm grosime | m2 | 28,800 |
|  |  | Capitolul 8. Sahta de ventilare |  |  |
| 91 | CE16A | Invelitori din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat panouri "Sandwich", 50 mm montate pe pane metalice | m2 | 9,300 |
| 92 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 165,900 |
| 93 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,166 |
| 94 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri | buc | 4,000 |
| 95 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 8,110 |
| 96 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - fartuc | m2 | 5,410 |
|  |  | Capitolul 9. Lucrari de finisare interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Tavanul |  |  |
| 97 | CK28D | Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure | m2 | 77,150 |
| 98 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 266,700 |
| 99 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3 845,400 |
| 100 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 2 900,350 |
| 101 | CN01B | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite | m2 | 920,950 |
| 102 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 24,100 |
| 103 | IzF15E | Captuseli fonoabsorbante executate cu placi din vata minerala-100mm, pe schelet de lemn protejate cu pinza hesian speciala si cu placi din fibre de lemn dure, melaminate, perforate, aplicate la tavane | m2 | 14,350 |
| 104 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 14,350 |
| 105 | IzJ01A | Ecran din foita de aluminiu de 0,01 mm grosime, in interiorul stratului izolator | m2 | 14,350 |
| 106 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 14,350 |
| 107 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 14,350 |
|  |  | Capitolul 9.2. Рeretii |  |  |
|  |  | Capitolul 9.2.1. |  |  |
| 108 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 11 213,150 |
| 109 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 60,250 |
| 110 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 917,150 |
| 111 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1 522,000 |
| 112 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 60,650 |
| 113 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 894,400 |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6 123,250 |
| 115 | CN52A | Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componenti de clei, executare manuala | m2 | 1 497,250 |
| 116 | IzF04B k=4 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 60,250 |
| 117 | CA04F | Beton M100 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 12,050 |
| 118 | CK17G | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu | m2 | 69,600 |
| 119 | IzF15E | Captuseli fonoabsorbante executate cu placi din vata minerala-100mm, pe schelet de lemn | m2 | 50,850 |
| 120 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 50,850 |
| 121 | IzJ01A | Ecran din foita de aluminiu de 0,01 mm grosime, in interiorul stratului izolator | m2 | 50,850 |
| 122 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 50,850 |
| 123 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 50,850 |
|  |  | Capitolul 9.2.2. Nod a (11-13) |  |  |
| 124 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala "ROCKWOOL Hardrock" 50mm | m2 | 51,100 |
| 125 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 40,000 |
| 126 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 51,100 |
| 127 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. профнастил | m2 | 203,200 |
| 128 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 947,200 |
| 129 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,947 |
|  |  | Capitolul 9.2.3. Nod B (SA 19) |  |  |
| 130 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala "ROCKWOOL Hardrock" 100mm | m2 | 53,200 |
| 131 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 53,200 |
| 132 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 53,200 |
| 133 | CF58A | Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier | m2 | 53,200 |
| 134 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 53,200 |
|  |  | Capitolul 9.2.4. Nod K (SA20) (2*1,4=2,8) |  |  |
| 135 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,050 |
| 136 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala "ROCKWOOL Hardrock" 100mm | m2 | 2,800 |
| 137 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,800 |
| 138 | CL53I | Montarea panelelor compozitionale "ETALBOND" | m2 | 2,800 |
|  |  | Capitolul 10. Lucrari de finisare exterioare |  |  |
| 139 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 560,000 |
| 140 | CF10B | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime | m2 | 1 149,900 |
| 141 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 1 149,900 |
| 142 | CI10B | Placaje cu placute de sticla de format 20x20-40x40 mm, livrate in panouri lipite pe hirtie, aplicate pe suprafete drepte, plane, montate simplu, intr-o singura culoare, la interioar, inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu mortar de ciment alb si aracet, aplicate pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu mortar de ciment cu adaos de aracet | m2 | 113,500 |
| 143 | CL53I | Montarea panelelor compozitionale "ETALBOND" | m2 | 145,000 |
| 144 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala "ROCKWOOL Hardrock" 50mm | m2 | 237,750 |
| 145 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala "ROCKWOOL Hardrock" 100mm | m2 | 130,750 |
| 146 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 2 560,800 |
|  |  | Capitolul 11. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Scari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1.1. Раздел |  |  |
| 147 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... M 100 | m3 | 5,000 |
| 148 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 12,930 |
| 149 | CA02C | Beton M150 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 2,940 |
| 150 | CA03F | Beton M 150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 20,310 |
| 151 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 400,000 |
| 152 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 144,350 |
| 153 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 144,350 |
| 154 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,000 |
| 155 | IC05I | Teava din otel neagra avind diametrul de 4" | m | 8,000 |
| 156 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta | kg | 59,500 |
| 157 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,060 |
| 158 | CL17B | Confectii metalic, montate aparent: balustrada | kg | 757,350 |
| 159 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,760 |
|  |  | Capitolul 11.1.2. a-a (SA-10) |  |  |
| 160 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,400 |
| 161 | CA04F | Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 1,000 |
| 162 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 1,400 |
|  |  | Capitolul 11.1.3. b-b (SA-11) |  |  |
| 163 | CA04F | Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 1,100 |
| 164 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 3,400 |
| 165 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,230 |
| 166 | IzF10A | Cheramzitobeton M200 | m2 | 0,900 |
| 167 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 8,000 |
|  |  | Capitolul 11.1.4. d-d (SA-38) |  |  |
| 168 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 815,300 |
| 169 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,815 |
|  |  | Capitolul 11.2. Rampa |  |  |
| 170 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 1,160 |
| 171 | CA02C | Beton M100 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 11,550 |
| 172 | CA03F | Beton M200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 200 | m3 | 46,200 |
| 173 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,200 |
| 174 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 130,000 |
| 175 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 133,500 |
| 176 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,130 |
|  |  | Capitolul 11.3. pag 34 |  |  |
| 177 | IzF18C k=1,33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (4cm) | m2 | 33,750 |
| 178 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 93,500 |
| 179 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 33,750 |
| 180 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 33,750 |
| 181 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 30,400 |
| 182 | CE24B | Водосточная воронка д-120мм | buc | 1,000 |
| 183 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,250 |
| 184 | IC05I | Teava din otel neagra avind diametrul de 4" | m | 3,000 |
| 185 | CL18A | Сarcas metalic al acoperisului sub pandus | kg | 267,250 |
| 186 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,267 |
| 187 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. -стальной профиль | m2 | 108,300 |
| 188 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 5,400 |
| 189 | CL53I | Montarea panelelor compozitionale "ETALBOND" | m2 | 52,500 |
| 190 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. -fartuc | m2 | 13,500 |
| 191 | CA03F | Beton M 250 turnat cu mijloace clasice - ограничительные столбики | m3 | 0,300 |
|  |  | Capitolul 11.4. Fragmentului planului N7 (SA14) |  |  |
| 192 | CA04F | Beton M200 turnat cu mijloace clasice | m3 | 1,500 |
| 193 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 75,000 |
| 194 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20мм) | m2 | 30,000 |
| 195 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 35,150 |
| 196 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,100 |
| 197 | CA04F | Cheramzitobeton M200 turnat in trepte | m3 | 1,200 |
| 198 | CL17B | Balustrada din tevi inoxidabile | kg | 113,000 |
|  |  | Capitolul 11.5. Ограждение Во-1 - Во9 (SA-44) |  |  |
| 199 | CL17B | Balustrada din tevi inoxidabile | kg | 9 780,900 |
| 200 | CM01B | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie | m2 | 1 066,700 |
| 201 | CK35A | Fixate sticla | buc | 3 640,000 |
| 202 | CK35A | Vint | buc | 3 640,000 |
|  |  | Capitolul 11.6. Bazinul |  |  |
|  |  | Capitolul 11.6.1. |  |  |
| 203 | IzF03C1 k=3 З/П | 2х компонентное выравнивающее финишное покрытие "RESISTO BIFINIS" (KC041) | m2 | 555,800 |
| 204 | IzF03C1 k=3 З/П | Полимерно-цементное гидроизолирующее покрытие "OSMOLASTIC AB" | m2 | 1 111,600 |
| 205 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla "RETINVETRO" | m2 | 555,800 |
| 206 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita (Стеклянная мозаика) | m2 | 555,800 |
| 207 | CP13A | Montarea trafoarelor prefabricate din beton armat avind suprafata pina la 0,5 mp inclusiv, (Решетка Р-1 КС-042) | buc | 220,000 |
| 208 | CH10C | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg - ЛМ-2 | kg | 109,600 |
| 209 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,110 |
|  |  | Capitolul 11.6.2. С-С (р.13) |  |  |
| 210 | IzF03C1 k=3 З/П | 2х компонентное выравнивающее финишное покрытие "RESISTO BIFINIS" (KC041) | m2 | 5,500 |
| 211 | IzF03C1 k=3 З/П | Полимерно-цементное гидроизолирующее покрытие "OSMOLASTIC AB" | m2 | 11,000 |
| 212 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla "RETINVETRO" | m2 | 5,500 |
| 213 | IzF03C1 k=3 З/П | Полимерно-цементное гидроизолирующее покрытие "OSMOLASTIC AB" | m2 | 11,000 |
| 214 | CA04F | Beton М200 turnat cu mijloace clasice - монолит. прижимн. плита | m3 | 0,280 |
| 215 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita (Стеклянная мозаика) | m2 | 5,500 |
|  |  | Capitolul 11.6.3. Diverse |  |  |
| 216 | CA03F | Beton M 200 simplu turnat cu mijloace clasicein trepte | m3 | 0,060 |
|  |  | Capitolul 11.7. Diverse |  |  |
| 217 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 98,500 |
| 218 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 312,900 |
| 219 | CA03F | Beton M200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii sub utilaje | m3 | 1,880 |
| 220 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 114,000 |
| 221 | CA04F | Beton М200 turnat cu mijloace clasice (колесоотбойник) | m3 | 2,350 |
| 222 | CN15A | Vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele elementelor prefabricate din beton celular autoclavizat, executate manual cu un strat de amorsaj, din vopsea ciment-perclorvinilic, un strat de grund perclorvinilic si doua straturi de vopsea ciment-perclorvinilic | m2 | 31,200 |
| 223 | CA04F | Beton М200 turnat cu mijloace clasice in trepte | m3 | 0,800 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1-3d

Lucrari de constructii. Lucrari de finalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pardosele la intrarea in parcare |  |  |
| 1 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 1,100 |
| 2 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M300 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 110,000 |
| 3 | CG22A k-0.4 | Pardoseli din beton simplu clasa M300 in grosime de 4,00 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp [40 mm] | m2 | 110,000 |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 330,000 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperisul |  |  |
| 5 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cimentoplast -260 mm | m2 | 64,200 |
| 6 | IzF18C k-1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm [40 mm] | m2 | 99,200 |
| 7 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m | kg | 105,000 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor stratului de suport cu grund patrundere adinca | m2 | 457,200 |
| 9 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 492,000 |
| 10 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 35,000 |
| 11 | CG01A k-1.66 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [50 mm] | m2 | 35,000 |
| 12 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase,,Биполь'' modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 133,000 |
| 13 | RpCE26A | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (instalarea aeratorelor la acoperis ) | buc | 10,000 |
| 14 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 35,000 |
| 15 | CG01A k-1.66 | Executarea pantei de imbinare a stratului de suport a acoperisului cu parapetul, executat din mortar din ciment M 150 cu laturile de 110 mm cu fata driscuita fin -consum mortar la 1m.l. 0,006 m3 - 170,00 m.l. | m2 | 26,340 |
| 16 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, u pelicula anticondens aplicata pe adeziv in conditii de uzina . (Cтальной профиль с высотой гофры 45мм, с односторонней окраской и приклеенной антиконденсатной пленкой в заводских условиях ) | m2 | 870,000 |
| 17 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata ,,ROCKWOOL Frontrock Max'' 100 mm | m2 | 480,100 |
| 18 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata ,,ROCKWOOL Frontrock Max'' 120 mm | m2 | 496,000 |
| 19 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, u pelicula anticondens aplicata pe adeziv in conditii de uzina . (Cтальной профиль с высотой гофры 45мм, с односторонней окраской и приклеенной антиконденсатной пленкой в заводских условиях ) | m2 | 995,300 |
| 20 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 929,000 |
|  |  | Capitolul 3. Pardosele |  |  |
| 21 | CG29A | Pardoseli industriale din beton de uzura, de minim 8 cm grosime, beton M300 (P4, prundis comcasat) armat cu fibra polioropilenica aplicat pe strat de suport din beon existent , cu adaos de suprafata a betonului, cu executarea rusturilor de deformare si umplerea lor cu fir special | m2 | 1 517,600 |
| 22 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la stratul termizolator din placi de penopolisterol | kg | 3 915,300 |
| 23 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (pardosele din linolium) | m2 | 1 788,880 |
| 24 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 395,300 |
| 25 | CG01A k-0.67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [20 mm] | m2 | 563,400 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 55,000 |
| 27 | IzF04B k-4 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - 4straturi | m2 | 280,650 |
| 28 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 335,600 |
| 29 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 210,000 |
| 30 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din penopolistiren- 30 mm | m2 | 47,600 |
| 31 | RpCE18A | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu cilti de cinepa | m | 388,000 |
| 32 | CK18C | Montarea baghetelor de protectie din aluminiu laminat in pardosele la rustul de deformare | m | 388,000 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de finisare interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Tavane |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de tencuire cu amestec uscat | m2 | 3 845,400 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de finisare | m2 | 3 845,400 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3 845,450 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a a tavanelor inainte de vopsire | m2 | 3 845,400 |
| 37 | CK18C | Montarea coltarului din aluminiu | m | 1 540,000 |
| 38 | CK18C | Montarea riglelor de fixare a suprafetelor coltar din tabla zincata- ''maiachi'' | m | 2 710,000 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti |  |  |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti inainte de tencuire cu mortar | m2 | 11 273,000 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de tencuire cu amestec uscat | m2 | 9 631,000 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8 514,000 |
| 42 | CN33A | Incleiere tapetelor din fibra de sticla (стеклоoбои) aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 8 514,000 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de finisare | m2 | 8 514,000 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8 514,000 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsire | m2 | 7 628,000 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsire cu vopsea de ulei | m2 | 894,000 |
| 47 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 3 120,000 |
| 48 | CK18C | Montarea riglelor de fixare a suprafetelor coltar din tabla zincata- ''maiachi'' | m | 5 640,000 |
| 49 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 9 144,000 |
| 50 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)- finisarea interioara a peretilor in sala sportiva si piscina | m2 | 4 680,000 |
|  |  | Capitolul 3. Scarile interioare |  |  |
| 51 | CH06B | Balustrada de protectie din inox la scarile interioare, h=0,90 m | m | 91,650 |
| 52 | CK18C | Montarea coltarelor de protectie muchii la treptele scarii din aluminiu | m | 226,000 |
|  |  | Capitolul 4. Parapet |  |  |
| 53 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 125,000 |
|  |  | Capitolul 5. Planseu provizoriu din scinduri de rasinoase 25mm pe carcas din grinzi din lemn100x50 mm |  |  |
| 54 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (inclusiv demontarea) | m3 | 14,000 |
| 55 | CG02C | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp (inclusiv demontarea) | m2 | 1 025,000 |
|  |  | Capitolul 6. Scari exterioare |  |  |
| 56 | CK18C | Montarea coltarelor de protectie muchii la treptele scarii din aluminiu | m | 124,000 |
| 57 | CH06B | Balustrada de protectie din inox la scarile exterioare, h=0,90 m | m | 100,030 |
|  |  | Capitolul 7. Ferestre |  |  |
| 58 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu punte termica, geam termopan 5mm Protectie solara n-4 Float cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (instalate in zidarie O-1, O-2, O-3, O-4, O-5, O-7 ) | m2 | 19,320 |
| 59 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu punte termica , geam termopan 5mm Protectie solara n4 Float cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (O-6) | m2 | 28,800 |
| 60 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din profiluri de aluminu cu punte termica, geam termopan -6mm Protectie solara-n-4 Float | m2 | 738,300 |
| 61 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu punte termica, geam termopan 6mm Protectie solara-n-4 Float cu un canat la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (deschideri incorporate in vitraliu) | m2 | 47,900 |
|  |  | Capitolul 8. Usi |  |  |
| 62 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usi din lemn la camera cu abur uscat) | m2 | 1,800 |
| 63 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,590 |
| 64 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 31,000 |
|  |  | Capitolul 9. Diverse lucrari |  |  |
| 65 | CH06B | Balustrada de protectie din inox la tribunele salii sportive h=1,20 m | m | 84,770 |
| 66 | CM03F2 | Geam triplex, calit prelucrat,slefuit polizat gr.8mm prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cleme | m2 | 71,210 |
| 67 | CH06B | Balustrada de protectie din inox la vitralii h=0,90 m | m | 29,740 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1-5d

Lucrari de constructive. Lucrari de finalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,500 |
| 2 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,000 |
| 3 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 4,950 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,950 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructii |  |  |
| 5 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 3,500 |
| 6 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 5,770 |
| 7 | CA03F | Beton simplu M150 turnat cu mijloace clasice, in fundatii | m3 | 3,500 |
| 8 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 12,000 |
| 9 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,456 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti inainte de tencuire cu mortar | m2 | 259,000 |
| 11 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 259,000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de tencuire cu amestec uscat | m2 | 259,000 |
| 13 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 106,000 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 153,000 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 153,000 |
| 16 | CN33A | Incleire tapetelor din fibra sticla (стеклообои) aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 153,000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsire | m2 | 153,000 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 153,000 |
| 19 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - служебные утепленные | m2 | 13,300 |
| 20 | CK07B | Pervazuri din lemn montate la usi | m | 40,000 |
| 21 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 8,000 |
| 22 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din din aluminiu | m2 | 49,000 |
| 23 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 34,000 |
| 24 | CA04F | Beton М200 turnat in rame, beton marfa cu mijloace clasice | m3 | 0,700 |
| 25 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,750 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari de constructii. Lucrari de finalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Fundatii |  |  |
| 1 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 570,880 |
| 2 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 91,410 |
|  |  | Capitolul 2. Intrarea la parcare |  |  |
| 3 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 32,300 |
| 4 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 6,300 |
| 5 | CL18A | Confectii metalice ale copertinei | kg | 2 474,080 |
| 6 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 2,470 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2-10d

Lucrari de constructii. Lucrari de finalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperirea |  |  |
| 1 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (pe partea de sus este prevazuta indoirea constructiilor metalice, la santier este putin a le imbinata) | t | 8,950 |
| 2 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (ПФ-115) | m2 | 1 584,000 |
| 3 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "NEOMID PROFESSIONAL METAL 010" -1mm | m2 | 1 584,000 |
|  |  | Capitolul 2. Umplutura sub podele si fundatii |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (aducerea solului pentru umplutura) | 100 m3 | 17,000 |
| 5 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (подвозка) | t | 2 806,500 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 17,000 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 17,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Lucrari de constructii. Lucrari de finalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,820 |
| 2 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 | 1,440 |
| 3 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 52,080 |
| 4 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (отвозка) | t | 217,330 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,360 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,250 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,250 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II разраб гр в карьере | 100 m3 | 0,250 |
| 9 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (подвозка) | t | 40,740 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |
| 10 | CA02C | Beton simplu M100 turnat in egalizari la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 1,410 |
| 11 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa [Фм-1, Фм-2]. | m3 | 6,800 |
| 12 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 82,600 |
| 13 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 348,730 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 17,500 |
| 15 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 28,080 |
| 16 | IzF04G k-2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc | m2 | 1,720 |
| 17 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. ФС4м | buc | 10,000 |
| 18 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. ФС4-12м | buc | 4,000 |
| 19 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. ФС4-8м | buc | 7,000 |
| 20 | CA03F | Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... монолит.доборы М100 | m3 | 0,950 |
| 21 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in centuri sub cota zero [Пм-1, Пм-2] | m3 | 1,980 |
| 22 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi , la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,560 |
| 23 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi , la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 50,620 |
| 24 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 16,360 |
|  |  | Capitolul 3. Peretii |  |  |
| 25 | CA04F | Beton M200 turnat in coloane cu mijloace clasice (Kм-1, Км-2) | m3 | 5,340 |
| 26 | CA04F | Сheramzitobeton M200 turnat in coloane (Kм-3) | m3 | 0,960 |
| 27 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 356,160 |
| 28 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 852,080 |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 35,040 |
| 30 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 71,520 |
| 31 | CA04F | Beton M200 turnat in grinzi, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (Бм-1, Бм-2, Бм-3) | m3 | 6,200 |
| 32 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 305,240 |
| 33 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 702,000 |
| 34 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 48,480 |
| 35 | CA04F | Beton M200 turnat in centura, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (Oбм-2) | m3 | 0,620 |
| 36 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 24,520 |
| 37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -(узел А, Б) | kg | 1 044,480 |
| 38 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,045 |
| 39 | CD05D | Zidarie din blocuri BCA a peretilor, cu mortar ciment-var M 25-Z, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m | m3 | 7,980 |
|  |  | Capitolul 4. Рlansee |  |  |
| 40 | CA04F | Beton M200 turnat in placi, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 6,860 |
| 41 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 275,590 |
| 42 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 39,900 |
| 43 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 33,480 |
| 44 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 67,000 |
| 45 | CA04F | Beton M200 turnat in stilpi cu mijloace clasice (Ст1 ) | m3 | 0,140 |
| 46 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6,820 |
| 47 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 23,500 |
| 48 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,440 |
| 49 | CA04F | Beton M200 turnat in сentura, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (Обм-1 ) | m3 | 0,126 |
| 50 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2,090 |
| 51 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17,280 |
|  |  | Capitolul 5. Pereti despartitori |  |  |
| 52 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,070 |
|  |  | Capitolul 6. Acoperisul |  |  |
| 53 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din cimentoplast 240mm | m2 | 20,960 |
| 54 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura | m3 | 0,420 |
| 55 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40mm) | m2 | 20,960 |
| 56 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Биполь" modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 20,960 |
| 57 | CE19A | Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 20,200 |
| 58 | CE21A | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 16,000 |
| 59 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,980 |
| 60 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 20,200 |
| 61 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. компесатор и фартук | m2 | 21,210 |
| 62 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm | m | 1,000 |
|  |  | Capitolul 7. Ferestre |  |  |
| 63 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | m2 | 16,000 |
| 64 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din PVC | m | 8,140 |
| 65 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы | m | 8,140 |
|  |  | Capitolul 8. Pardoseala |  |  |
| 66 | CG01A k=1.33 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm) | m2 | 17,250 |
| 67 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 17,250 |
| 68 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 15,530 |
|  |  | Capitolul 9. Lucrari de finisare interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Tavan |  |  |
| 69 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 19,170 |
| 70 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19,500 |
| 71 | CN52A | Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componenti de clei, executare manuala | m2 | 19,500 |
|  |  | Capitolul 2. Рereti |  |  |
| 72 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,670 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,670 |
| 74 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie -зашивка инж. комуникаций | m2 | 8,140 |
|  |  | Capitolul 10. Lucrari de finisare exterioare |  |  |
| 75 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,450 |
| 76 | CL53I | Montarea panelelor compozitionale "ETALBOND" la cota 3.500 - inclusiv placi termoizolante gr. 50mm | m2 | 19,000 |
| 77 | CL53I | Montarea panelelor compozitionale "ETALBOND" la parapet inclusiv placi termoizolante gr. 50mm | m2 | 18,200 |
| 78 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 8,320 |
| 79 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 30,200 |
| 80 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 38,520 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Lucrari de constructiii. Lucrari de finalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Peretii |  |  |
| 1 | CA04F | Beton M200 turnat in rame, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (PM1-PM5) | m3 | 31,500 |
| 2 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 601,600 |
| 3 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 996,800 |
| 4 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 74,100 |
| 5 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 252,000 |
| 6 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Узлы "1"-"15") | kg | 140,500 |
| 7 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Узлы "1"-"15") | kg | 218,200 |
|  |  | Capitolul 2. Рlansee |  |  |
| 8 | CA04F | Beton M200 turnat in placi, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (planseu la cota -0.100, 3.200, 7.400, si fragmentul 1 ) | m3 | 17,120 |
| 9 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 331,150 |
| 10 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 963,340 |
| 11 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 122,290 |
| 12 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 245,000 |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Зд-2, Зд-3) | kg | 53,140 |
| 14 | CA04F | Beton M200 turnat in grinzi, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (Бл-1,Бл-2 ) | m3 | 2,640 |
| 15 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 96,660 |
| 16 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 233,280 |
| 17 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 33,820 |
| 18 | CA04F | Beton M200 turnat in coloane, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (К-1) | m3 | 0,060 |
| 19 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6,600 |
| 20 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 24,480 |
| 21 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,910 |
| 22 | CA04F | Beton M200 turnat in centura monolita, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (Пм-1) | m3 | 0,300 |
| 23 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 11,550 |
| 24 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 37,200 |
| 25 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,300 |
|  |  | Capitolul 3. Fundatii sub utilaje |  |  |
| 26 | CA03F | Beton simplu M-150 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 8,400 |
| 27 | CA03F | Beton simplu M-150 turnat cu mijloace clasice, in fundatii sub utilaje (Ф 1-Ф8) | m3 | 2,600 |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Зд4- Зд10) | kg | 130,200 |
| 29 | IzF16B | Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc | m2 | 9,010 |
|  |  | Capitolul 4. Scara ЛН-5 |  |  |
| 30 | CA02C | Beton simplu М-50 turnat in egalizari la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,100 |
| 31 | CA03F | Beton simplu M-200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa. | m3 | 0,450 |
| 32 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,880 |
| 33 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, vanguri) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Mk-1, Mk-2, Mk-3, Mk-4) | t | 0,340 |
| 34 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мд-1, Пл-1, Ст-1, 1) | kg | 307,390 |
| 35 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,640 |
| 36 | CA03F | Beton simplu M-200 turnat cu mijloace clasice, in trepte si platforma | m3 | 1,430 |
| 37 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,110 |
|  |  | Capitolul 5. Cos de fum |  |  |
| 38 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum | t | 2,520 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Incalzirea, ventilarea, conditionarea. Lucrari de finalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | pret | Клапан балансиров. AB-QM DN15 | buc | 1,000 |
| 2 | pret | Клапан балансиров. AB-QM DN20 | buc | 3,000 |
| 3 | pret | Клапан балансиров. AB-QM DN25 | buc | 3,000 |
| 4 | pret | Клапан балансиров. AB-QM DN32 | buc | 3,000 |
| 5 | pret | Клапан балансиров. AB-QM DN40 | buc | 2,000 |
| 6 | pret | Электропривод AMI 140 | buc | 10,000 |
| 7 | pret | Электропривод AME 435 QM | buc | 2,000 |
| 8 | pret | Насос Wilo-STAR-RS 25/4 | buc | 4,000 |
| 9 | pret | Насос Wilo-STAR-RS 25/2 | buc | 2,000 |
| 10 | pret | Насос Wilo-STAR-RS 25/6 | buc | 1,000 |
| 11 | pret | Насос Wilo-STAR-RS 30/4 | buc | 1,000 |
| 12 | pret | Насос Wilo-STAR-RS 30/7 | buc | 1,000 |
| 13 | pret | Фильтр DN50 Y222P | buc | 2,000 |
| 14 | pret | Кран шаровый X3777 DN40 | buc | 1,000 |
| 15 | pret | Кран шаровый X3777 DN50 | buc | 2,000 |
| 16 | pret | Электронный регулятор ''ECL Comfort 300'' | buc | 12,000 |
| 17 | pret | Датчик температуры ESM-11 | buc | 12,000 |
| 18 | pret | Датчик температуры ESMU | buc | 12,000 |
| 19 | pret | Приточная установка Danvent DV190 в комплекте | buc | 1,000 |
| 20 | pret | Приточная установка Danvent DV40 в комплекте | buc | 1,000 |
| 21 | pret | Приточная установка Danvent DV25 в комплекте | buc | 1,000 |
| 22 | pret | Приточная установка DV Compact 15 в комплекте | buc | 1,000 |
| 23 | pret | Приточная установка DV Compact 15 в комплекте | buc | 1,000 |
| 24 | pret | Вентилятор KT 40-20-4 | buc | 2,000 |
| 25 | pret | Вентилятор KT 50-30-4 | buc | 4,000 |
| 26 | pret | Вентилятор KT 60-30-4 | buc | 3,000 |
| 27 | pret | Вентилятор KT 80-50-6 | buc | 2,000 |
| 28 | pret | Вентилятор K160XL | buc | 1,000 |
| 29 | pret | Вентилятор K250L | buc | 1,000 |
| 30 | pret | Вентилятор K315L | buc | 1,000 |
| 31 | pret | Вентилятор KV250M | buc | 1,000 |
| 32 | pret | Вентилятор DVS 710 DS | buc | 3,000 |
| 33 | pret | Вентилятор DVV 1000 D4-M | buc | 2,000 |
| 34 | pret | Вентилятор Ariet LL | buc | 3,000 |
| 35 | pret | Вентилятор Vort Press 110 LL | buc | 1,000 |
| 36 | pret | Вентилятор MF 150/6'' | buc | 1,000 |
| 37 | pret | Вентилятор MF 90/3.5'' | buc | 1,000 |
| 38 | pret | Вентилятор Super | buc | 1,000 |
| 39 | pret | Вентилятор ВО12-300-6,3 (ВО06-300) | buc | 1,000 |
| 40 | pret | Вентилятор ВР80-75-10 | buc | 1,000 |
| 41 | pret | Осушитель воздуха TG4801/5 | buc | 4,000 |
| 42 | pret | Трансформатор RTRD2 | buc | 6,000 |
| 43 | pret | Трансформатор RTRD4 | buc | 3,000 |
| 44 | pret | Трансформатор RTRD7 | buc | 2,000 |
| 45 | pret | Трансформатор RE-1.5 | buc | 4,000 |
| 46 | pret | Гибкая вставка DS 80-50 | buc | 4,000 |
| 47 | pret | Гибкая вставка DS 60-30 | buc | 6,000 |
| 48 | pret | Гибкая вставка DS 50-30 | buc | 9,000 |
| 49 | pret | Гибкая вставка DS 40-20 | buc | 4,000 |
| 50 | pret | Хомут FK 315 | buc | 6,000 |
| 51 | pret | Хомут FK 250 | buc | 2,000 |
| 52 | pret | Хомут FK 160 | buc | 6,000 |
| 53 | pret | Клапан отсечной SRK 80-50 | buc | 2,000 |
| 54 | prrt | Клапан отсечной SRK 60-30 | buc | 3,000 |
| 55 | pret | Клапан отсечной SRK 50-30 | buc | 4,000 |
| 56 | pret | Клапан отсечной SRK 40-20 | buc | 2,000 |
| 57 | pret | Электропривод Belimo LF 230 | buc | 13,000 |
| 58 | pret | Клапан обратный RSK 315 | buc | 1,000 |
| 59 | pret | Клапан обратный RSK 250 | buc | 2,000 |
| 60 | pret | Клапан обратный RSK 160 | buc | 1,000 |
| 61 | pret | Шумоглушитель LDR 80-50 | buc | 2,000 |
| 62 | pret | Шумоглушитель LDR 60-30 | buc | 2,000 |
| 63 | pret | Шумоглушитель LDR 50-30 | buc | 2,000 |
| 64 | pret | Шумоглушитель LDC 315-600 | buc | 1,000 |
| 65 | pret | Шумоглушитель LDC 160-600 | buc | 1,000 |
| 66 | pret | Кассета фильтра FFK 80-50 | buc | 1,000 |
| 67 | pret | Кассета фильтра FFK 60-30 | buc | 3,000 |
| 68 | pret | Кассета фильтра FFK 50-30 | buc | 3,000 |
| 69 | pret | Кассета фильтра FFK 40-20 | buc | 2,000 |
| 70 | pret | Кассета фильтра FFR 315 | buc | 1,000 |
| 71 | pret | Кассета фильтра FFR 160 | buc | 1,000 |
| 72 | pret | Фильтр BFK 80-50-EU5 | buc | 1,000 |
| 73 | pret | Фильтр BFK 60-30-EU5 | buc | 1,000 |
| 74 | pret | Фильтр BFK 60-30-EU7 | buc | 2,000 |
| 75 | pret | Фильтр BFK 50-30-EU7 | buc | 1,000 |
| 76 | pret | Фильтр BFK 50-30-EU5 | buc | 2,000 |
| 77 | pret | Фильтр BFK 40-20-EU5 | buc | 2,000 |
| 78 | pret | Фильтр BFR315-EU7 | buc | 1,000 |
| 79 | pret | Фильтр BFR 160-EU7 | buc | 1,000 |
| 80 | pret | Жалюзи VK 60-30 | buc | 1,000 |
| 81 | pret | Жалюзи VK 50-30 | buc | 1,000 |
| 82 | pret | Калорифер VBR 80-50-3 | buc | 1,000 |
| 83 | pret | Калорифер VBR 60-30-4 | buc | 2,000 |
| 84 | pret | Калорифер VBR 60-30-2 | buc | 1,000 |
| 85 | pret | Калорифер VBR 50-30-2 | buc | 2,000 |
| 86 | pret | Калорифер VBC 315 | buc | 1,000 |
| 87 | pret | Калорифер VBC 160 | buc | 1,000 |
| 88 | pret | Крышный короб FDS 710 | buc | 3,000 |
| 89 | pret | Крышный короб FDSVE/F1000 | buc | 2,000 |
| 90 | pret | Контрфланец ASF 710 | buc | 3,000 |
| 91 | pret | Контрфланец ASFV/F1000 | buc | 2,000 |
| 92 | pret | Гибкая вставка ASS 710 | buc | 3,000 |
| 93 | pret | Гибкая вставка ASSV/F1000 | buc | 2,000 |
| 94 | pret | Клапан автомат. VKS 710 | buc | 3,000 |
| 95 | pret | Клапан автомат. VKV/F1000 | buc | 2,000 |
| 96 | pret | Огнезадерживающий клапан КПД4 750х900 с эл.магнитным приводом | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 97 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан AB-QM DN 3/8" -1/2" | buc | 1,000 |
| 98 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан AB-QM DN 3/4'' - 1" | buc | 6,000 |
| 99 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан AB-QM DN 1 1/4" | buc | 3,000 |
| 100 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан AB-QM DN 1 1/2" | buc | 2,000 |
| 101 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый X3777 DN40-50 | buc | 3,000 |
| 102 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 12,000 |
| 103 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 9,000 |
| 104 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 9,000 |
| 105 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 2,000 |
| 106 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, Регулятор ECL Comfort 300 | buc | 12,000 |
| 107 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 /Датчик температуры/ | buc | 24,000 |
| 108 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h /Приточная установка | buc | 5,000 |
| 109 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 29,000 |
| 110 | VC14A | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg / Осушитель воздуха | buc | 4,000 |
| 111 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Гибкая вставка | buc | 23,000 |
| 112 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg /Клапан воздушный отсечной SRK | buc | 11,000 |
| 113 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 13,000 |
| 114 | ID05H | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Обратный клапан d 315 mm | buc | 1,000 |
| 115 | ID05G | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Обратный клапанl d 250 mm | buc | 2,000 |
| 116 | ID05E | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Обратный клапан d 160 mm | buc | 1,000 |
| 117 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 8,000 |
| 118 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 11,000 |
| 119 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзи | buc | 2,000 |
| 120 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / Калорифер | buc | 8,000 |
| 121 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Крышный короб | buc | 5,000 |
| 122 | AcA31D | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Контрфланец ASF,ASFV | buc | 5,000 |
| 123 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Гибкая вставка | buc | 5,000 |
| 124 | ID05H | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан VKS,VKV | buc | 5,000 |
| 125 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Огнезадерживающий клапан | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Отопление |  |  |
| 126 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 10K 300/400 | buc | 5,000 |
| 127 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 10K 400/400 | buc | 3,000 |
| 128 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 10K 500/400 | buc | 2,000 |
| 129 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 10K 500/520 | buc | 2,000 |
| 130 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 11K 300/400 | buc | 1,000 |
| 131 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 11K 500/400 | buc | 8,000 |
| 132 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 11K 500/520 | buc | 5,000 |
| 133 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 11K 500/600 | buc | 3,000 |
| 134 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 11K 500/720 | buc | 6,000 |
| 135 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 11K 500/800 | buc | 2,000 |
| 136 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 22K 400/400 | buc | 1,000 |
| 137 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 22K 500/520 | buc | 8,000 |
| 138 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 22K 500/600 | buc | 4,000 |
| 139 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 22K 500/720 | buc | 2,000 |
| 140 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 22K 500/800 | buc | 2,000 |
| 141 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 22K 500/920 | buc | 8,000 |
| 142 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 22K 500/1000 | buc | 2,000 |
| 143 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Vogel&Noot Vonova 22K 500/1120 | buc | 5,000 |
| 144 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Vogel&Noot Vonova 22K 500/1200 | buc | 3,000 |
| 145 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Vogel&Noot Vonova 22K 500/1320 | buc | 4,000 |
| 146 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Vogel&Noot Vonova 22K 500/1400 | buc | 10,000 |
| 147 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel&Noot Vanova 22K 500/1800 | buc | 10,000 |
| 148 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm Vogel&Noot Vanova 22K 500/2400 | buc | 2,000 |
| 149 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 22K 900/520 | buc | 1,000 |
| 150 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Vogel&Noot Vonova 22K 900/1400 | buc | 1,000 |
| 151 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel&Noot Vanova 22K 900/2000 | buc | 1,000 |
| 152 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латун. d1/2" для радиаторов Vanova | buc | 198,000 |
| 153 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Воздухоотводчик 1/2'' Vonova | buc | 96,000 |
| 154 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, комплект Vоnova | buc | 96,000 |
| 155 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, комплект Vоnova для напольной установки | buc | 5,000 |
| 156 | IB04C | Serpentina de incalzire bitubulara, din teava de otel pentru instalatii sau pentru construcii, Регистр 1 рядный d108x2,8 mm | m | 0,800 |
| 157 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный 601 DN3/8" Danfoss | buc | 4,000 |
| 158 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X1666 DN3/8" Danfoss | buc | 4,000 |
| 159 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной HERZ -GP 1/2'' | buc | 94,000 |
| 160 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой. HERZ -RL-1 d1/2'' | buc | 94,000 |
| 161 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ШТРЕМАКС-A 1/2'' | buc | 19,000 |
| 162 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-А d 3/4" | buc | 8,000 |
| 163 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-А d 1" | buc | 14,000 |
| 164 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-А d1 1/4" | buc | 8,000 |
| 165 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-M 1/2'' | buc | 13,000 |
| 166 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-М d 3/4" | buc | 4,000 |
| 167 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-М d 1" | buc | 4,000 |
| 168 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-М d1 1/4" | buc | 2,000 |
| 169 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ DN 1/4" | buc | 72,000 |
| 170 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala /Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8''/ | buc | 19,000 |
| 171 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16х2мм /K=1,4 на фитинги/ | m | 434,000 |
| 172 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20*2мм /K=1,4 на фитинги/ | m | 149,000 |
| 173 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PE-Xc-Al d 26x3mm /K=1,4 на фитинги/ | m | 70,000 |
| 174 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-Al d 32x3mm /K=1,4 на фитинги/ | m | 22,000 |
| 175 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 1 023,000 |
| 176 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 22,000 |
| 177 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2.8 mm | m | 5,000 |
| 178 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, 57 x 2,5 mm | m | 10,000 |
| 179 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2'' | m | 173,000 |
| 180 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 154,000 |
| 181 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 48,000 |
| 182 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 63,000 |
| 183 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 86,000 |
| 184 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 197,000 |
| 185 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 327,000 |
| 186 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 15,000 |
| 187 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 338,000 |
| 188 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д15x20mm ISOTEK KK-AL | m | 76,000 |
| 189 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д20x20mm ISOTEK KK-AL | m | 17,000 |
| 190 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д25x20mm ISOTEK KK-AL | m | 39,000 |
| 191 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д32x20mm ISOTEK KK-AL | m | 26,000 |
| 192 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д40x20mm ISOTEK KK-AL | m | 173,000 |
| 193 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д57x40mm ISOTEK KK-AL | m | 10,000 |
| 194 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д76x40mm ISOTEK KK-AL | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Система напольного отопления |  |  |
| 195 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль HERZ-АS d 1" | buc | 1,000 |
| 196 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный проходной HERZ d 1" | buc | 1,000 |
| 197 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm. Набор из 2-х распределителей d 25mm HERZ | buc | 1,000 |
| 198 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm. Шкафчик для распределителя H=750мм HERZ | buc | 1,000 |
| 199 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1" Колпачки со сливом и автомат.спуском воздуха HERZ | buc | 2,000 |
| 200 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d 1" | buc | 2,000 |
| 201 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, Держатели для монтажа распределителей d 3/8" HERZ | buc | 1,000 |
| 202 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16х2мм /K=1,4 на фитинги/ | m | 386,000 |
| 203 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 10,000 |
| 204 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 396,000 |
| 205 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д15x20mm ISOTEK KK-AL | m | 10,000 |
| 206 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3. Теплоснабжение |  |  |
| 207 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-I DN1/2" Danfoss | buc | 1,000 |
| 208 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-I DN 3/4" Danfoss | buc | 4,000 |
| 209 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-I DN 1" Danfoss | buc | 2,000 |
| 210 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-I DN 1 1/4" Danfoss | buc | 1,000 |
| 211 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-I DN 1 1/2" Danfoss | buc | 1,000 |
| 212 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN 15мм Danfoss | buc | 1,000 |
| 213 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN 20мм Danfoss | buc | 3,000 |
| 214 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN 1" Danfoss | buc | 3,000 |
| 215 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN 1 1/4" Danfoss | buc | 2,000 |
| 216 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN 1 1/2" Danfoss | buc | 1,000 |
| 217 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN1/2" Danfoss | buc | 1,000 |
| 218 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 3/4" Danfoss | buc | 3,000 |
| 219 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 1" Danfoss | buc | 3,000 |
| 220 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 1 1/4" Danfoss | buc | 2,000 |
| 221 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala /Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8''/ | buc | 22,000 |
| 222 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ШТРЕМАКС-A 1/2'' | buc | 14,000 |
| 223 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ DN 1/4" | buc | 14,000 |
| 224 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 14,500 |
| 225 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 59,000 |
| 226 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 90,000 |
| 227 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 17,000 |
| 228 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2'' | m | 42,000 |
| 229 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, 57 x 2,5 mm | m | 29,000 |
| 230 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2.8 mm | m | 17,000 |
| 231 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 2.8 mm | m | 156,000 |
| 232 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 163,500 |
| 233 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 59,000 |
| 234 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 202,000 |
| 235 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 274,000 |
| 236 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д15x20mm ISOTEK KK-AL | m | 14,500 |
| 237 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д20x20mm ISOTEK KK-AL | m | 59,000 |
| 238 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д25x20mm ISOTEK KK-AL | m | 90,000 |
| 239 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д32x20mm ISOTEK KK-AL | m | 17,000 |
| 240 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д40x20mm ISOTEK KK-AL | m | 42,000 |
| 241 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д57x40mm ISOTEK KK-AL | m | 29,000 |
| 242 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д76x40mm ISOTEK KK-AL | m | 17,000 |
| 243 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д89x40mm ISOTEK KK-AL | m | 156,000 |
| 244 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:manometru cu robinet de control WIKA | buc | 15,000 |
|  |  | Capitolul 4. Вентиляция |  |  |
| 245 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка IGC 250 | buc | 1,000 |
| 246 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка IGC 160 | buc | 1,000 |
| 247 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка IGC 100 | buc | 5,000 |
| 248 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка OVX 300 | buc | 2,000 |
| 249 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Дифузор Balance E-200 | buc | 15,000 |
| 250 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Оконный проветриватель ПО400 VENTS | buc | 4,000 |
| 251 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MVМ 475х80 VENTS | buc | 6,000 |
| 252 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 150x100 | buc | 11,000 |
| 253 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 150x150 | buc | 1,000 |
| 254 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 200x100 | buc | 3,000 |
| 255 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 200x150 | buc | 15,000 |
| 256 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 200x250 | buc | 18,000 |
| 257 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 300x100 | buc | 1,000 |
| 258 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 300x150 | buc | 1,000 |
| 259 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 300x200 | buc | 2,000 |
| 260 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 350x150 | buc | 6,000 |
| 261 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 350x250 | buc | 1,000 |
| 262 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 400x150 | buc | 1,000 |
| 263 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 450x100 | buc | 1,000 |
| 264 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 450x150 | buc | 1,000 |
| 265 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 450x200 | buc | 1,000 |
| 266 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 450x250 | buc | 1,000 |
| 267 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 450x300 | buc | 1,000 |
| 268 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 500x100 | buc | 4,000 |
| 269 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 500x300 | buc | 1,000 |
| 270 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 600x100 | buc | 8,000 |
| 271 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 600x150 | buc | 3,000 |
| 272 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 600x200 | buc | 4,000 |
| 273 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 600x300 | buc | 6,000 |
| 274 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 700x150 | buc | 1,000 |
| 275 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 700x200 | buc | 1,000 |
| 276 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 750x150 | buc | 2,000 |
| 277 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 800x200 | buc | 6,000 |
| 278 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 900x150 | buc | 2,000 |
| 279 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 900x200 | buc | 15,000 |
| 280 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 900x250 | buc | 1,000 |
| 281 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 900x300 | buc | 23,000 |
| 282 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 1000x300 | buc | 43,000 |
| 283 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime | m2 | 0,710 |
| 284 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de УП1-05 d500mm | buc | 1,000 |
| 285 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d500mm | buc | 1,000 |
| 286 | ID05H | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан огнезадерживающий 250х250мм | buc | 2,000 |
| 287 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 55,580 |
| 288 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 67,540 |
| 289 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 67,720 |
| 290 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 4,480 |
| 291 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 528,600 |
| 292 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 153,400 |
| 293 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 672,380 |
| 294 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 931,800 |
| 295 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 583,680 |
| 296 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Патрубки) | m2 | 3,060 |
| 297 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки) | m2 | 0,890 |
| 298 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки) | m2 | 5,550 |
| 299 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Патрубки) | m2 | 11,370 |
| 300 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Патрубки) | m2 | 16,900 |
| 301 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Патрубки) | m2 | 3,000 |
| 302 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Короб) | m2 | 13,050 |
| 303 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Короб) | m2 | 26,540 |
| 304 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Короб) | m2 | 0,840 |
| 305 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Короб) | m2 | 4,390 |
| 306 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Короб) | m2 | 37,800 |
| 307 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Короб) | m2 | 21,810 |
| 308 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Короб) | m2 | 0,390 |
| 309 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Короб) | m2 | 3,640 |
| 310 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, M-125 | m2 | 220,750 |
| 311 | IzI08C1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,5 mm cu circumferinta peste termoizolatie intre 0,9 si 1,60 m, confectionare | m2 | 264,900 |
| 312 | IzI08C2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,5 mm cu circumferinta peste termoizolatie intre 0,9 si 1,60 m, montare | m2 | 264,900 |
| 313 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam | m2 | 1 278,270 |
| 314 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 | 6,000 |
| 315 | VB32A | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare | buc | 101,000 |
|  |  | Capitolul 5. ПД-1,ПД-2 |  |  |
| 316 | ID05H | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 300 mm -Клапан обратный КО д-1000 | buc | 1,000 |
| 317 | ID05H | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 300 mm - Клапан обратный КО д-630мм | buc | 1,000 |
| 318 | VA02H | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 2,180 |
| 319 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 25,200 |
| 320 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, M-125 | m2 | 220,750 |
| 321 | IzI08C1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,5 mm cu circumferinta peste termoizolatie intre 0,9 si 1,60 m, confectionare | m2 | 32,860 |
| 322 | IzI08C2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,5 mm cu circumferinta peste termoizolatie intre 0,9 si 1,60 m, montare | m2 | 32,860 |
| 323 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 | 1,500 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Lucrari santehnice. Apa si canalizarea.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | pret | Электромагнитный клапан 15кч892п4 д50мм | buc | 1,000 |
| 2 | pret | Ванна ножная керамич. ТИ-49 | buc | 2,000 |
| 3 | pret de piata | Огнетушитель ОП-5 | buc | 98,000 |
| 4 | pret de piata | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя | buc | 49,000 |
| 5 | pret de piata | Затвор канализац. HL710. 2EPC d110mm с эл. приводом | buc | 4,000 |
| 6 | pret de piata | Затвор канализац. HL715. 2EPC d160mm с эл. приводом | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 2,000 |
| 8 | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Клапан d 50-65 mm | buc | 1,000 |
| 9 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, Затвор канализ. д 110-160 mm HL 710 | buc | 5,000 |
| 10 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Сантехматериалы |  |  |
| 11 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 15,000 |
| 12 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 20,000 |
| 13 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 20,000 |
| 14 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 17,000 |
| 15 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, Сифон для душевого поддона | buc | 2,000 |
| 16 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 33,000 |
| 17 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 18 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Термосмеситель | buc | 3,000 |
| 19 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, Сифон бутыл. пластм. | buc | 2,000 |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Фланец ст. свободный d 50 mm | buc | 1,000 |
| 21 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d 50 mm | buc | 1,000 |
| 22 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 8,000 |
| 23 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. | buc | 25,000 |
| 24 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Автомат. воздушник d 1/2" | buc | 24,000 |
| 25 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка ст. d 150-100 mm | buc | 3,000 |
| 26 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка ст. d 100-50 mm | buc | 13,000 |
| 27 | SD18A | Hidrant de gradina, montat in pamint Поливочный кран наружный д25 мм | buc | 2,000 |
| 28 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Поливочный кран внутренний д 20мм | buc | 4,000 |
| 29 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Поливочный кран внутренний д 15мм | buc | 7,000 |
| 30 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, Сифон бутыл. пластм. | buc | 8,000 |
| 31 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, Сифон двухобор. | buc | 5,000 |
| 32 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д50мм | buc | 49,000 |
|  |  | Capitolul 2. Система В1, В1б |  |  |
| 33 | SA03I | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, d 125х4mm | m | 160,000 |
| 34 | SA03I | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 108x4,0mm | m | 95,000 |
| 35 | SA03H | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 80x3,5mm | m | 55,000 |
| 36 | SA03G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" | m | 45,000 |
| 37 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" | m | 215,000 |
| 38 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 355,000 |
| 39 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 215,000 |
| 40 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д125х20мм | m | 160,000 |
| 41 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д100х20мм | m | 95,000 |
| 42 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д80х20мм | m | 55,000 |
| 43 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д65х20мм | m | 45,000 |
| 44 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д50х20мм | m | 215,000 |
| 45 | SA16F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 63x10,5 mm | m | 40,000 |
| 46 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32x5,4 mm | m | 9,000 |
| 47 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 20x3,4 mm | m | 105,000 |
| 48 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 154,000 |
| 49 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 200,000 |
| 50 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 123,000 |
| 51 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д63х10мм | m | 35,000 |
| 52 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д32х10мм | m | 9,000 |
| 53 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д20х10мм | m | 50,000 |
| 54 | SD09E | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка 30ч6бр d 125 mm | buc | 4,000 |
| 55 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стал. приварной d 125 mm | buc | 8,000 |
| 56 | SD09E | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка 30ч6бр d 100 mm | buc | 2,000 |
| 57 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стал. приварной д100мм | buc | 4,000 |
| 58 | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д50 мм | buc | 11,000 |
| 59 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стал. приварной д50мм | buc | 20,000 |
| 60 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал. свободный d 50 mm | buc | 2,000 |
| 61 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d50 mm | buc | 2,000 |
| 62 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход d125х100 mm | buc | 2,000 |
| 63 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход d125х80 mm | buc | 2,000 |
| 64 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход d125х50 mm | buc | 2,000 |
| 65 | SD07G | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход d65х50 mm | buc | 8,000 |
| 66 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Переход РР/Ot d 50x20 mm | buc | 10,000 |
| 67 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р д25мм | buc | 3,000 |
| 68 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р д20мм | buc | 11,000 |
| 69 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15б3р д15мм | buc | 4,000 |
| 70 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" /Шаровый кран латун./ | buc | 34,000 |
| 71 | SA33G | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4" | buc | 2,000 |
| 72 | SA33D | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" | buc | 1,000 |
| 73 | SA33C | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 3,000 |
| 74 | SA33B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 3. Система Т3, Т4, Т31, Т41, Т32, Т42 |  |  |
| 75 | SA16F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 63x10,5 mm | m | 100,000 |
| 76 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 50x8,3 mm | m | 110,000 |
| 77 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 40x6,7 mm | m | 15,000 |
| 78 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 25x4,2 mm | m | 35,000 |
| 79 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 20x3,4 mm | m | 165,000 |
| 80 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 425,000 |
| 81 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 283,000 |
| 82 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д63х10мм | m | 95,000 |
| 83 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д50х10мм | m | 105,000 |
| 84 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д40х10мм | m | 15,000 |
| 85 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д25х10мм | m | 35,000 |
| 86 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д20х10мм | m | 125,000 |
| 87 | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д50 мм | buc | 1,000 |
| 88 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал. свободный d 50 mm | buc | 2,000 |
| 89 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d50 mm | buc | 2,000 |
| 90 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р д40мм | buc | 1,000 |
| 91 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р д20мм | buc | 13,000 |
| 92 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15б3р д15мм | buc | 13,000 |
| 93 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" /Шаровый кран латун./ | buc | 14,000 |
| 94 | SA33G | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4" | buc | 4,000 |
| 95 | SA33C | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 5,000 |
| 96 | SA33B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 4. Система К1 |  |  |
| 97 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC PN6 d200 mm | m | 6,500 |
| 98 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC PN6 d160 mm | m | 12,500 |
| 99 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala,PVC PN6 d110 mm | m | 11,000 |
| 100 | SB05D | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC PN6 d63 mm | m | 2,500 |
| 101 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala , PVC SN4 d160 mm | m | 25,000 |
| 102 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm | m | 70,000 |
| 103 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PPR | m | 190,000 |
| 104 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR | m | 85,000 |
| 105 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 9,850 |
| 106 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 20,750 |
| 107 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 80,000 |
| 108 | SD09E | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка 30ч6бр d 100 mm | buc | 2,000 |
| 109 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал. свободный d100 mm | buc | 4,000 |
| 110 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, /Противопож. манжета / д 110 mm | buc | 25,000 |
|  |  | Capitolul 5. Ж/Б канал 450х300 |  |  |
| 111 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Л-2-8 | buc | 1,000 |
| 112 | IzF04A | Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 7,140 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Lucrari tehnico sanitare. Bazin.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | pret de piata | Пластиковый насос с песочным фильтром из полиэстера | buc | 7,000 |
| 2 | pret de piata | Ультрафиолетовая установка УФ-С произв.30м3/час | buc | 7,000 |
| 3 | pret de piata | Теплообменник из кислостойкой стали Asi-316 (Швеция) | buc | 7,000 |
| 4 | pret de piata | Электромеханич. термостат для теплообменника | buc | 6,000 |
| 5 | pret de piata | Электромагнитный клапан д32мм | buc | 6,000 |
| 6 | pret de piata | Механический дозатор хлора на 40л в к-те с эл.магн. клапаном д20мм и механич. клапаном безопасности д20мм | buc | 1,000 |
| 7 | pret de piata | Автоматич. станция слежения и контроля (Швеция) | buc | 1,000 |
| 8 | pret de piata | Емкость пластмасовая на 28кг | buc | 4,000 |
| 9 | pret de piata | Насос-дозатор произв. 5л/час мощн.0,2квт/час | buc | 4,000 |
| 10 | pret de piata | Донный трап д100мм (Плато) | buc | 1,000 |
| 11 | pret de piata | Донный трап д50мм (Плато) | buc | 4,000 |
| 12 | pret de piata | Форсунка для впуска воды подводного пылесоса | buc | 38,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 13 | AcC06A | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h | buc | 6,000 |
| 14 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 6,000 |
| 15 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Волосоуловитель | buc | 6,000 |
| 16 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Вентиль 6-ти позиц+ Клапан механич. д20мм | buc | 6,000 |
| 17 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 6,000 |
| 18 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. Кварцевый песок | m3 | 2,620 |
| 19 | AcC09A | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat. Ультрафиолетовая установка (Применит) | buc | 6,000 |
| 20 | IA06B1 | Schimbator de caldura Теплообменник | buc | 6,000 |
| 21 | IA18F | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: fluier de semnalizare pentru suprapresiune montat cu flansa. Эл. механич. термостат для теплообменника | buc | 6,000 |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан электромагнитный d20+d32mm | buc | 7,000 |
| 23 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 7,000 |
| 24 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50. Автоматич. станция слежения и контроля Redox | buc | 4,000 |
| 25 | AcC09A | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat. Насос-дозатор | buc | 4,000 |
| 26 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 4,000 |
| 27 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50. Автоматич. блок управления флоакулянтом | buc | 1,000 |
| 28 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, Донный трап д 50-100 mm | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |
| 29 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala , PVC PN10 d160 mm | m | 6,000 |
| 30 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala , PVC PN10 d140 mm | m | 1,000 |
| 31 | SB05F | Teava din PVC neplastifiatatip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC PN10 d125 mm | m | 6,500 |
| 32 | SB05D | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC PN10 d63 mm | m | 2,500 |
| 33 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala , Дренажная гофротруба d140 mm | m | 7,000 |
| 34 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 16,000 |
| 35 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" | buc | 12,000 |
| 36 | SB06F | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC Переход d 160х140 mm | buc | 3,000 |
| 37 | SB06E | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC Переход d 125х110 mm | buc | 6,000 |
| 38 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC Переход d 110х63 mm | buc | 6,000 |
| 39 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый ПВХ d140mm | buc | 3,000 |
| 40 | SD07G | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый ПВХ д63мм | buc | 6,000 |
| 41 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Клапан обратный ПВХ d140mm | buc | 3,000 |
| 42 | SD07G | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Клапан обратный ПВХ д63мм | buc | 6,000 |
| 43 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Сетчатая всасыв. воронка д 200x140 mm | buc | 3,000 |
| 44 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка д 150x63х150 mm | buc | 1,000 |
| 45 |  | Шланг для подачи воды д12мм | m | 8,000 |
| 46 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 6,000 |
| 47 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран д 1/2" | buc | 19,000 |
|  |  | Capitolul 2. Система В11,В11а |  |  |
| 48 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala , PVC PN10 d140 mm | m | 45,000 |
| 49 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC PN10 d110 mm | m | 22,000 |
| 50 | SB05D | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC PN10 d63 mm | m | 43,000 |
| 51 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 110,000 |
| 52 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2 | buc | 55,000 |
| 53 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый ПВХ d140mm | buc | 3,000 |
| 54 | SD07G | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый ПВХ д63мм | buc | 4,000 |
| 55 | SD07G | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Клапан обратный ПВХ д63мм | buc | 4,000 |
| 56 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д140x10ммm | m | 45,000 |
| 57 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д110x10мм | m | 22,000 |
| 58 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д63x10мм | m | 43,000 |
|  |  | Capitolul 3. Система В12 |  |  |
| 59 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala , PVC PN10 d160 mm | m | 22,000 |
| 60 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC PN10 d110 mm | m | 40,000 |
| 61 | SB05D | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC PN10 d63 mm | m | 240,000 |
| 62 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 25x4,2mm | m | 40,000 |
| 63 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 20x3,4mm | m | 40,000 |
| 64 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 20x3,4mm перфорир. | m | 9,500 |
| 65 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 382,000 |
| 66 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" | buc | 151,000 |
| 67 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPR d 3/4" | buc | 24,000 |
| 68 | SB06F | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC Переход d 160х110 mm | buc | 4,000 |
| 69 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC Переход d 110х63 mm | buc | 4,000 |
| 70 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Клапан обратный ПВХ d160mm | buc | 3,000 |
| 71 | SD07G | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Клапан обратный ПВХ д63мм | buc | 12,000 |
| 72 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый ПВХ d160mm | buc | 3,000 |
| 73 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый ПВХ d110mm | buc | 5,000 |
| 74 | SD07G | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый ПВХ д63мм | buc | 37,000 |
| 75 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" /Шаровый кран латун./ | buc | 4,000 |
| 76 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" /Шаровый кран латун./ | buc | 5,000 |
| 77 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р д32мм | buc | 6,000 |
| 78 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Автоматич. воздушник д15мм | buc | 6,000 |
| 79 | SA33B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 4,000 |
| 80 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д160x10мм | m | 22,000 |
| 81 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д110x10мм | m | 40,000 |
| 82 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д63x10мм | m | 240,000 |
| 83 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д25x10мм | m | 35,000 |
| 84 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д20x10мм | m | 40,000 |
|  |  | Capitolul 4. Система В13 |  |  |
| 85 |  | Шланг для анализир. воды д8х6мм | m | 3,000 |
| 86 |  | Шланг дозирующий ПЕ д12х9мм | m | 20,000 |
| 87 |  | Шланг дозирующий ПЕ д20х9мм | m | 2,500 |
| 88 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый ПВХ d3/4" | buc | 1,000 |
| 89 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый ПВХ д12мм | buc | 3,000 |
| 90 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый ПВХ д8мм | buc | 2,000 |
| 91 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Инжекторная трубка д12мм | buc | 3,000 |
| 92 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2". Крепления для шланга | buc | 25,000 |
|  |  | Capitolul 5. Система В14 |  |  |
| 93 |  | Шланг всасывающий ПЕ д12х9мм | m | 1,500 |
| 94 |  | Шланг дозирующий ПЕ д8х5мм | m | 20,000 |
| 95 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый ПВХ д12мм | buc | 1,000 |
| 96 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый ПВХ д8мм | buc | 3,000 |
| 97 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Инжекторная трубка д8мм | buc | 3,000 |
| 98 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Клапан обратный ПВХ д12мм | buc | 1,000 |
| 99 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2". Крепления для шланга | buc | 20,000 |
|  |  | Capitolul 6. Система В15 |  |  |
| 100 |  | Шланг всасывающий ПЕ д8х5мм | m | 2,500 |
| 101 |  | Шланг дозирующий ПЕ д8х5мм | m | 30,000 |
| 102 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый ПВХ д8мм | buc | 3,000 |
| 103 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Инжекторная трубка д8мм | buc | 3,000 |
| 104 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,000 |
| 105 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2". Крепления для шланга | buc | 30,000 |
|  |  | Capitolul 7. Система К1н |  |  |
| 106 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC d110 mm | m | 20,000 |
| 107 | SB05D | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC d 63 mm | m | 7,000 |
| 108 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,700 |
| 109 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" | buc | 13,000 |
| 110 | SD07G | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый ПВХ д63мм | buc | 6,000 |
| 111 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка ст. d150-100mm | buc | 1,000 |
| 112 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка ст. d100-50mm | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Cazangeria. Termomecanica.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | pret de piata | Котел водогрейный произв.720 квт ''VitoPlex 200 sx 2'' в к-те с автоматикой Vitotronic-100 | buc | 3,000 |
| 2 | pret de piata | Горелка газовая ''G5/1-D-7M-LN'' | buc | 3,000 |
| 3 | pret de piata | Термостатный регулятор | buc | 3,000 |
| 4 | pret de piata | Насос циркуляц, Wilo-Top-S 50/4 | buc | 4,000 |
| 5 | pret de piata | Насос циркуляц, Wilo-Top-S 50/15 | buc | 2,000 |
| 6 | pret de piata | Насос циркуляц, Wilo ''IPL 65/130-3/2'' | buc | 3,000 |
| 7 | pret de piata | Бак расширит, V=140 л | buc | 3,000 |
| 8 | pret de piata | Бак расширит, V=800 л | buc | 2,000 |
| 9 | pret de piata | Водоумягчит, установка Rondomat-50Z | buc | 1,000 |
| 10 | pret de piata | Установка дозирования Medomat-FR60 | buc | 1,000 |
| 11 | pret de piata | Деаэрирующее устр-во подпит. воды д32мм | buc | 1,000 |
| 12 | pret de piata | Фильтр сетчатый д200мм Y333P | buc | 1,000 |
| 13 | pret de piata | Фильтр сетчатый д80мм Y333P | buc | 1,000 |
| 14 | pret de piata | Фильтр самоочищ. д25мм | buc | 1,000 |
| 15 | pret de piata | Регулятор перепада давления VFG-21 d65mm | buc | 1,000 |
| 16 | pret de piata | Регулир. элемент AFPA | buc | 1,000 |
| 17 | pret de piata | Импульсная трубка AF | buc | 1,000 |
| 18 | pret de piata | Электромагн. соленоидный клапан д20мм EV220B 20B | buc | 1,000 |
| 19 | pret de piata | Электромагн. соленоидный клапан д15мм EV220B 15B | buc | 1,000 |
| 20 | pret de piata | Заслонка поворотная д100мм с эл. приводом | buc | 3,000 |
| 21 | pret de piata | Запорный клапан тип JIP-FF д200мм | buc | 4,000 |
| 22 | pret de piata | Запорный клапан тип JIP-FF д150мм | buc | 8,000 |
| 23 | pret de piata | Запорный клапан тип JIP-FF д125мм | buc | 2,000 |
| 24 | pret de piata | Запорный клапан тип JIP-FF д100мм | buc | 5,000 |
| 25 | pret de piata | Запорный клапан тип JIP-FF д80мм | buc | 7,000 |
| 26 | pret de piata | Запорный клапан тип JIP-FF д65мм | buc | 8,000 |
| 27 | pret de piata | Запорный клапан тип JIP-II д50мм | buc | 2,000 |
| 28 | pret de piata | Запорный клапан тип JIP-II д40мм | buc | 2,000 |
| 29 | pret de piata | Запорный клапан тип JIP-II д32мм | buc | 10,000 |
| 30 | pret de piata | Обратный клапан тип 402 д150мм | buc | 3,000 |
| 31 | pret de piata | Обратный клапан тип 402 д80мм | buc | 3,000 |
| 32 | pret de piata | Обратный клапан тип 402 д65мм | buc | 3,000 |
| 33 | pret de piata | Антивибрац. вставка Тип ZKB д200мм | buc | 2,000 |
| 34 | pret de piata | Антивибрац. вставка Тип ZKB д100мм | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 35 | IA13H | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 621 -740 kw | buc | 3,000 |
| 36 | IA34C | Arzator cu ardere fortata pentru combustibil gazos, avind puterea maxima a flacarii de 701- 940 kw | buc | 3,000 |
| 37 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 9,000 |
| 38 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 140 l | buc | 3,000 |
| 39 | IA28B | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 800 l | buc | 2,000 |
| 40 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, Водоумягчит, уст-ка | buc | 1,000 |
| 41 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer, Установка дозирования | buc | 1,000 |
| 42 | IC49A | Vas de dezaerisire, Деаэрирующее устр-во | buc | 1,000 |
| 43 | IA23A | Filtru de фильтр сетчатый | buc | 3,000 |
| 44 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, | buc | 1,000 |
| 45 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Электромагн. соленоидный клапан д15-д20мм EV220B 20B | buc | 2,000 |
| 46 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Заслонка поворотная д100мм с эл. приводом | buc | 3,000 |
| 47 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 5,000 |
| 48 | ID05F | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Запорный клапан тип JIP-FF д200мм | buc | 4,000 |
| 49 | ID05E | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Запорный клапан тип JIP-FF д150мм | buc | 8,000 |
| 50 | ID05D | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Запорный клапан тип JIP-FF д125мм | buc | 2,000 |
| 51 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Запорный клапан тип JIP-FF д80-100мм | buc | 12,000 |
| 52 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Запорный клапан тип JIP д65-50мм | buc | 10,000 |
| 53 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,Запорный клапан тип JIP д40-д32мм | buc | 12,000 |
| 54 | ID05E | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Обратный клапан тип 402 д150мм | buc | 3,000 |
| 55 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Обратный клапан тип 402 д80мм | buc | 3,000 |
| 56 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Обратный клапан тип 402 д65мм | buc | 3,000 |
| 57 | ID04F k-2 | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Антивибрац. вставка Тип ZKB д200мм | buc | 2,000 |
| 58 | ID04F | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Антивибрац. вставка Тип ZKB д100мм | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Conducte si armaturi. |  |  |
| 59 | IC12K | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 219 x 5mm | m | 48,000 |
| 60 | IC12I | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x 4,5 mm | m | 28,000 |
| 61 | IC12G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 4mm | m | 20,000 |
| 62 | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4.0 mm | m | 22,000 |
| 63 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm | m | 52,000 |
| 64 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3, mm | m | 12,000 |
| 65 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m | 30,000 |
| 66 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45-2.5, mm | m | 4,000 |
| 67 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 mm | m | 10,000 |
| 68 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" | m | 10,000 |
| 69 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm | m | 20,000 |
| 70 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 18,000 |
| 71 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 5,000 |
| 72 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 21,000 |
| 73 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 598,000 |
| 74 |  | Гибкий шланг д50мм | m | 9,000 |
| 75 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 23,000 |
| 76 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 83,000 |
| 77 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 64,000 |
| 78 | IE03E | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 108 x 8 ... 273 x 9 mm | m | 118,000 |
| 79 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Воздухоотводчик автоматич. | buc | 10,000 |
| 80 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Воронка д32мм Giacomini | buc | 1,000 |
| 81 | ID06A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. /Отборные устр-ва/ | buc | 39,000 |
| 82 | IC49A | Vas de dezaerisire, Расширитель д57-89мм | buc | 5,000 |
| 83 | IC49A | Vas de dezaerisire, Расширитель д108мм | buc | 1,000 |
| 84 | IC49A | Vas de dezaerisire, Гребенка распределит, д325х6мм L=1.7m | buc | 2,000 |
| 85 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит. д40мм | buc | 5,000 |
| 86 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,Клапан предохранит. д25мм | buc | 2,000 |
| 87 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Запорный клапан тип JIP-II д25мм | buc | 7,000 |
| 88 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Запорный клапан тип JIP-II д20мм | buc | 1,000 |
| 89 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан тип 401 д20мм Danfoss | buc | 1,000 |
| 90 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан тип 401 д32мм Danfoss | buc | 2,000 |
| 91 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан тип 401 д50мм Danfoss | buc | 1,000 |
| 92 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Площадка для обсл. арматуры | kg | 19,200 |
| 93 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Бак для сбора дрен. вод V=1м3 | kg | 311,000 |
| 94 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,331 |
|  |  | Capitolul 2. Canale de fum |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Газоходы от котлов |  |  |
| 95 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. Газоход от двух котлов К12 | t | 0,790 |
| 96 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. Газоход от одного котла К13 | t | 0,591 |
|  |  | Capitolul 2. Дымовая труба утепл. из нержав. стали 1мм д450/550мм (Фирма ''Schiedel'') K14 |  |  |
| 97 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Утепл. вычистка с заглушкой N42 д450/550мм | buc | 1,000 |
| 98 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Утепл. сборник конденсата N48 д450/550мм | buc | 1,000 |
| 99 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Утепл. тройник N40 д450/550мм Н=700мм | buc | 1,000 |
| 100 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Утепл. насадка верхняя N51 д450/550мм | buc | 1,000 |
| 101 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Утепл.дымоход N36 д450/550мм Н=1000мм | buc | 15,000 |
| 102 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Утепл.дымоход N39 д450/550мм Н=500мм | buc | 1,000 |
| 103 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Утепл.дымоход N38 д450/550мм Н=250мм | buc | 1,000 |
| 104 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Кольцо уплотн. из нержав. стали N58 д550мм | buc | 1,000 |
| 105 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Стягив. хомут из нержав. стали N65 д550мм | buc | 17,000 |
| 106 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Пeреход через перекр. из нержав. стали N60 д550мм | buc | 1,000 |
| 107 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Утепл. насадка нижняя д450/550мм | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Дымовая труба утепл. из нержав. стали 1мм д350/450мм (Фирма ''Schiedel'') K15 |  |  |
| 108 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Утепл. вычистка с заглушкой N42 д350/450мм | buc | 1,000 |
| 109 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Утепл. сборник конденсата N48 д350/450мм | buc | 1,000 |
| 110 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Утепл. тройник N40 Н=600мм N40 д350/450мм | buc | 1,000 |
| 111 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Утепл. насадка верхняя N51 д350/450мм | buc | 1,000 |
| 112 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Утепл.дымоход N36 Н=1000мм д350/450мм | buc | 15,000 |
| 113 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Утепл.дымоход N38 Н=250мм д350/450мм | buc | 1,000 |
| 114 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Утепл. насадка нижняя д350/450мм | buc | 1,000 |
| 115 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Кольцо уплотн. из нержав. стали N58 д450мм | buc | 1,000 |
| 116 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Стягив. хомут из нержав. стали N65 д450мм | buc | 16,000 |
| 117 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Пeреход через перекр. из нержав. стали N60 д450мм | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de izolare. |  |  |
| 118 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 173,500 |
| 119 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv M-125 | m2 | 42,670 |
| 120 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 | 4,240 |
| 121 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 52,620 |
| 122 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 52,620 |
| 123 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm. PC-ПА-ВВ | m2 | 130,800 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

Cazangeria nr. 4. Instalatii interioare de gaze. Lucrari de finalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | pret de piata | Эл. магнитный клапан -отсекатель Д-100мм | buc | 4,000 |
| 2 | pret de piata | Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу | buc | 2,000 |
| 3 | pret de piata | Кран шаровый фланц Д-100мм | buc | 1,000 |
| 4 | pret de piata | Кран шаровый фланц Д-80мм | buc | 3,000 |
| 5 | pret de piata | Клапан термозапорный фланц Д-65мм | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу | buc | 2,000 |
| 7 | ID12C | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 100-125 mm Эл. магнитный клапан -отсекатель Д-100мм | buc | 1,000 |
| 8 | ID12C | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 100-125 mm Кран шаровый фланц Д-100мм | buc | 1,000 |
| 9 | ID12B | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 65-80 mm Кран шаровый фланц Д-80мм | buc | 3,000 |
| 10 | ID12A | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm Клапан термозапорный фланц Д-65мм | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Conducte si accessori |  |  |
| 11 | IC18I | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 152 x 6,5 mm ... 159 x 8 mm ( Teava din otel Д-159*4,5мм | m | 6,000 |
| 12 | IC24H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de d-108-3мм | m | 3,500 |
| 13 | IC24G | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de Teava din otel D-76-3мм | m | 7,000 |
| 14 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 11,000 |
| 15 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 17,000 |
| 16 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" D-15*2.8мм | m | 1,500 |
| 17 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 19,000 |
| 18 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 27,000 |
| 19 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 19,000 |
| 20 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 27,000 |
| 21 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 8,720 |
| 22 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 28,500 |
| 23 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пробковый 11б6бк Д-25мм | buc | 4,000 |
| 24 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран пробковый 11б6бк Д-15мм | buc | 1,000 |
| 25 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 4,000 |
| 26 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Кран 3-х ходовой для контр манометра | buc | 4,000 |
| 27 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 159*4,5 mm L=0,4м | buc | 1,000 |
| 28 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" D-57mm L-0.4m | buc | 2,000 |
| 29 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm | buc | 4,000 |
| 30 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm | buc | 12,000 |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Опоры под газопровод | kg | 74,000 |
| 32 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали | t | 0,074 |
| 33 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Отвод Д-100мм | buc | 2,000 |
| 34 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Отвод Д-76мм | buc | 3,000 |
| 35 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Отвод Д-32мм | buc | 3,000 |
| 36 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Отвод Д-25мм | buc | 8,000 |
| 37 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Заглушка Ду150 мм | buc | 2,000 |
| 38 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Заглушка Ду32 мм | buc | 1,000 |
| 39 | SB10D | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm Антивибрационная вставка Д-63мм | buc | 3,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

Punct termic pentru complex si bazin. Lucrari tehnico-sanitare. Incalzirea. Lucrari de finalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | pret de piata | Теплообменник пластинчатый паяный G=315.2kвт CB 76-40 | buc | 2,000 |
| 2 | pret de piata | Теплообменник пластинчатый паяный G=2.2kвт CB14-14 | buc | 1,000 |
| 3 | pret de piata | Циркуляционный насос WILO TOP-S 50/7 | buc | 3,000 |
| 4 | pret de piata | Циркуляционный насос WILO TOP-S 50/15 | buc | 6,000 |
| 5 | pret de piata | Циркуляционный насос WILO TOP-S 25/7 | buc | 2,000 |
| 6 | pret de piata | Циркуляционный насос WILO TOP-Z 40/7 | buc | 3,000 |
| 7 | pret de piata | Циркуляционный насос WILO TOP-Z 30/10 | buc | 2,000 |
| 8 | pret de piata | Бак расширит, V=12 л | buc | 1,000 |
| 9 | pret de piata | Бак расширит, V=18 л | buc | 2,000 |
| 10 | pret de piata | Бак расширит, V=200 л | buc | 1,000 |
| 11 | pret de piata | Бак-накопитель Sicc-116P V=2000 л | buc | 2,000 |
| 12 | pret de piata | Фильтр-магнетик d25mm | buc | 3,000 |
| 13 | pret de piata | Регулятор перепада давления AVP d50mm | buc | 1,000 |
| 14 | pret de piata | Импульсная трубка AF | buc | 1,000 |
| 15 | pret de piata | Трехходовой клапан смешения д40мм VF-3 | buc | 1,000 |
| 16 | pret de piata | Эл. привод AMV-35 | buc | 1,000 |
| 17 | pret de piata | Регулятор перепада давления AVPA d32mm | buc | 1,000 |
| 18 | pret de piata | Регулятор перепада давления AVPA d50mm | buc | 1,000 |
| 19 | pret de piata | Регулятор температуры VM2 d15mm | buc | 1,000 |
| 20 | pret de piata | Эл. привод AMV-10 | buc | 1,000 |
| 21 | pret de piata | Электромагн. соленоидный клапан д15мм EV220B 15B | buc | 1,000 |
| 22 | pret de piata | Электромагн. соленоидный клапан д10мм EV250B BД | buc | 1,000 |
| 23 | pret de piata | Регулятор давления ''до себя ''AVA d32mm | buc | 1,000 |
| 24 | pret de piata | Электронный регулятор температуры теплоносит. ECL 300 Comfort | buc | 1,000 |
| 25 | pret de piata | Фильтр сетчатый Y333P д100мм | buc | 2,000 |
| 26 | pret de piata | Фильтр сетчатый Y333P д80мм | buc | 1,000 |
| 27 | pret de piata | Фильтр сетчатый Y333P д65мм | buc | 1,000 |
| 28 | pret de piata | Фильтр сетчатый Y333P д40мм | buc | 6,000 |
| 29 | pret de piata | Фильтр сетчатый Y333P д25мм | buc | 1,000 |
| 30 | pret de piata | Фильтр сетчатый Y222P д15мм | buc | 1,000 |
| 31 | pret de piata | Запорный клапан тип JIP-FF д150мм | buc | 2,000 |
| 32 | pret de piata | Запорный клапан тип JIP-FF д100мм | buc | 9,000 |
| 33 | pret de piata | Запорный клапан тип JIP-FF д80мм | buc | 40,000 |
| 34 | pret de piata | Запорный клапан тип JIP-FF д65мм | buc | 12,000 |
| 35 | pret de piata | Запорный клапан тип JIP-II д50мм | buc | 10,000 |
| 36 | pret de piata | Запорный клапан тип JIP-II д40мм | buc | 15,000 |
| 37 | pret de piata | Запорный клапан тип JIP-II д32мм | buc | 6,000 |
| 38 | pret de piata | Обратный клапан тип 402 д100мм | buc | 2,000 |
| 39 | pret de piata | Обратный клапан тип 402 д80мм | buc | 12,000 |
| 40 | pret de piata | Обратный клапан тип 402 д65мм | buc | 4,000 |
| 41 | pret de piata | Антивибрац. вставка Тип ZKB д100мм | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 42 | IA11B | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, Теплообменник | buc | 3,000 |
| 43 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv, | buc | 16,000 |
| 44 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Фильтр магн, | buc | 3,000 |
| 45 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, Регулятор температуры теплоносит.ECL 300 | buc | 1,000 |
| 46 | IA26D | Rezervor de zi pentru combustibil lichid, montat pe suporti avind capacitatea de 2000 l | buc | 2,000 |
| 47 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l | buc | 4,000 |
| 48 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40 mm | buc | 1,000 |
| 49 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, Регулятор пепада давл. AVP. AVPA. AVA | buc | 4,000 |
| 50 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, Регулятор температуры VM2 с эл.приводом | buc | 1,000 |
| 51 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан 3-х ход, смесит, д40мм с эл, приводом | buc | 1,000 |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан эл. магн. соленоидный д15-20мм | buc | 2,000 |
| 53 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 4,000 |
| 54 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый Y333P | buc | 12,000 |
| 55 | ID05E | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Запорный клапан тип JIP-FF д150мм | buc | 2,000 |
| 56 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Запорный клапан тип JIP-FF д80-100мм | buc | 49,000 |
| 57 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Запорный клапан тип JIP д65-50мм | buc | 22,000 |
| 58 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,Запорный клапан тип JIP д40-д32мм | buc | 21,000 |
| 59 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Обратный клапан тип 402 д100.д80мм | buc | 14,000 |
| 60 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Обратный клапан тип 402 д65мм | buc | 4,000 |
| 61 | ID04F | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Антивибрац. вставка Тип ZKB д100мм | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Conducte si accessori |  |  |
| 62 | IC12I | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x 4,5 mm | m | 15,000 |
| 63 | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4.0 mm | m | 43,000 |
| 64 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm | m | 72,000 |
| 65 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3, mm | m | 76,000 |
| 66 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m | 5,000 |
| 67 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45-2.5, mm | m | 60,000 |
| 68 | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 38-2 mm | m | 2,000 |
| 69 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 74,000 |
| 70 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 81,000 |
| 71 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 24,000 |
| 72 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 22,000 |
| 73 | SA03I | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" | m | 21,000 |
| 74 | SA03H | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 80мм | m | 62,000 |
| 75 | SA03H | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 65мм | m | 20,000 |
| 76 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" | m | 36,000 |
| 77 | SA03E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/2" | m | 1,000 |
| 78 | SA03D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" | m | 1,000 |
| 79 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 127,000 |
| 80 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 192,000 |
| 81 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 230,000 |
| 82 | IE03E | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 108 x 8 ... 273 x 9 mm | m | 79,000 |
| 83 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 613,000 |
| 84 |  | Гибкий шланг д40мм | m | 12,000 |
| 85 | IC49A | Vas de dezaerisire, Гребенка распределит, д273х6мм L=1.6m | buc | 2,000 |
| 86 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. /Отборные устр-ва/ | buc | 104,000 |
| 87 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,Клапан предохранит. д25мм | buc | 3,000 |
| 88 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,Клапан предохранит. д15мм | buc | 2,000 |
| 89 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Запорный клапан тип JIP-II д25мм | buc | 35,000 |
| 90 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Запорный клапан тип JIP-II д20мм | buc | 5,000 |
| 91 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Запорный клапан тип JIP-II д15мм | buc | 4,000 |
| 92 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль колпачковый д25мм | buc | 3,000 |
| 93 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль колпачковый д20мм | buc | 1,000 |
| 94 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д50мм | buc | 1,000 |
| 95 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д40мм | buc | 2,000 |
| 96 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д25мм | buc | 2,000 |
| 97 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д20мм | buc | 1,000 |
| 98 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д15мм | buc | 1,000 |
| 99 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Автоматич. воздухоотводчик 1/2" | buc | 27,000 |
| 100 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Антивибрац. вставка Тип ZKB д80мм | buc | 8,000 |
| 101 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Антивибрац. вставка Тип ZKB д65мм | buc | 5,000 |
| 102 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Антивибрац. вставка Тип ZKB д25мм | buc | 3,000 |
| 103 | IC49A | Vas de dezaerisire, Расширитель д57мм | buc | 4,000 |
| 104 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Рамы под блок приготовл.воды | kg | 160,000 |
| 105 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,160 |
|  |  | Capitolul 2. Izolare |  |  |
| 106 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, M 125 | m2 | 147,000 |
| 107 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 | 2,750 |
| 108 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 74,440 |
| 109 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 74,440 |
| 110 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm. PCТ-ПА-ВВ | m2 | 218,400 |
| 111 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) Антикороз, покрытие труб | m2 | 180,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11

Lucrarile electrotehnice.Lucrari de finalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, Dulap de distributie tipa VRU (ГРЩ-2) metalic | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-521-16 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A BP32-37B7 3P400A | buc | 1,000 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29M/3/С25A | buc | 4,000 |
| 4 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40 ВА47-29M/3/С40A | buc | 3,000 |
| 5 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 50 ВА47-29M/3/С50A | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 ВА-88-32M | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 150 ВА-88-35M | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, Dulap de distributie tipa VRU (ГРЩ-3) metalic | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BP32-35B7 3р 250A | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A ВА47-29M/3/С10A | buc | 2,000 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A ВА47-29M/3/С20A | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29M/3/С25A | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 ВА-88-32M | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 2 A ВА47-29M/3/С2A | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, Dulap de distributie tipa VRU (ЩГП-2) metalic | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BP 32-35B7 3 P 250A | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 13 A ВА47-29M/3/С13A | buc | 2,000 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A ВА47-29M/3/С16A | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A ВА47-29M/3/B16A | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A ВА47-29M/3/С20A | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29M/3/С25A | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32 ВА47-29M/3/С32A | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 125 ВА-88-35M | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A ВА47-63M/3/С10A | buc | 3,000 |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-24з metal | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С32A | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/B10 | buc | 5,000 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/C25A | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AVDT32 /2P/16A/30mA | buc | 4,000 |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-18з metal | buc | 1,000 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/C20A | buc | 1,000 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/B10 | buc | 5,000 |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AVDT32 /2P/16A/30mA | buc | 2,000 |
| 34 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-36з metal | buc | 1,000 |
| 35 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С40A | buc | 1,000 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/1/C4A | buc | 1,000 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/1/B4A | buc | 3,000 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/1/C6A | buc | 1,000 |
| 39 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C10A | buc | 1,000 |
| 40 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C10A | buc | 2,000 |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AVDT32 /2P/16A/30mA | buc | 7,000 |
| 42 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-24з metal | buc | 1,000 |
| 43 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/C20A | buc | 1,000 |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/1/C4A | buc | 5,000 |
| 45 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/3/C10A | buc | 3,000 |
| 46 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-24з metal | buc | 1,000 |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/3/C20A | buc | 1,000 |
| 48 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/B10 | buc | 5,000 |
| 49 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C10A | buc | 3,000 |
| 50 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AVDT32 /2P/16A/30mA | buc | 4,000 |
| 51 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-24з metal | buc | 1,000 |
| 52 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С16A | buc | 1,000 |
| 53 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/C4A | buc | 3,000 |
| 54 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C2A | buc | 4,000 |
| 55 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C4A | buc | 8,000 |
| 56 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-12 metal | buc | 1,000 |
| 57 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С16A | buc | 1,000 |
| 58 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С10A | buc | 1,000 |
| 59 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C4A | buc | 1,000 |
| 60 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-18з metal | buc | 1,000 |
| 61 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С20A | buc | 1,000 |
| 62 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С10A | buc | 4,000 |
| 63 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, Dulap de distributie tipa VRU (ЩВ-3) metalic | buc | 1,000 |
| 64 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 100A BP32-31B7 3P, 100 A | buc | 1,000 |
| 65 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С10A | buc | 3,000 |
| 66 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С13A | buc | 3,000 |
| 67 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С20A | buc | 2,000 |
| 68 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С80A | buc | 1,000 |
| 69 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C10A | buc | 2,000 |
| 70 | 08-03-526-1 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-18з metal | buc | 1,000 |
| 71 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 150A BP32-31B7 3P 150A | buc | 1,000 |
| 72 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С50A | buc | 2,000 |
| 73 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С16A | buc | 1,000 |
| 74 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С10A | buc | 1,000 |
| 75 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C10A | buc | 2,000 |
| 76 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-18з metal | buc | 1,000 |
| 77 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-M-3/20А | buc | 1,000 |
| 78 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/3/C6A | buc | 1,000 |
| 79 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/16A | buc | 1,000 |
| 80 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-18з metal | buc | 1,000 |
| 81 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-M-3/20А | buc | 1,000 |
| 82 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С10A | buc | 2,000 |
| 83 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C4A | buc | 7,000 |
| 84 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-12з metal | buc | 1,000 |
| 85 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32 - M-3/20А | buc | 1,000 |
| 86 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C6A | buc | 2,000 |
| 87 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C4A | buc | 2,000 |
| 88 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-24з metal | buc | 1,000 |
| 89 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/3/C20A | buc | 1,000 |
| 90 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C16A | buc | 8,000 |
| 91 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AVDT32 /2P/16A/30mA | buc | 2,000 |
| 92 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-24з metal | buc | 1,000 |
| 93 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/3/C20A | buc | 1,000 |
| 94 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C16A | buc | 7,000 |
| 95 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AVDT32 /2P/16A/30mA | buc | 2,000 |
| 96 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-24з metal | buc | 1,000 |
| 97 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С32A | buc | 1,000 |
| 98 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C16A | buc | 8,000 |
| 99 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-12з metal | buc | 1,000 |
| 100 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С20A | buc | 1,000 |
| 101 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M 3P/16/C16A | buc | 2,000 |
| 102 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AVDT32 /2P/16A/30mA | buc | 2,000 |
| 103 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-12з metal | buc | 1,000 |
| 104 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С16A | buc | 1,000 |
| 105 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C10A | buc | 5,000 |
| 106 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-18з metal | buc | 1,000 |
| 107 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С20A | buc | 1,000 |
| 108 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C10A | buc | 7,000 |
| 109 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AVDT32 /2P/16A/30mA | buc | 1,000 |
| 110 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-12з metal | buc | 1,000 |
| 111 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С10A | buc | 1,000 |
| 112 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C6A | buc | 3,000 |
| 113 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-18з metal | buc | 1,000 |
| 114 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С13A | buc | 1,000 |
| 115 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C10A | buc | 5,000 |
| 116 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-12з metal | buc | 1,000 |
| 117 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/С13A | buc | 1,000 |
| 118 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29M/1/C10A | buc | 5,000 |
| 119 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 49,000 |
| 120 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 32,000 |
| 121 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete ,EXIT LED | 100 buc | 0,250 |
| 122 | 08-03-593-3 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu grele (LED) | 100 buc | 0,180 |
| 123 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (LED) | 100 buc | 0,640 |
| 124 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,200 |
| 125 | 08-03-593-12 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 12 pina la 6 (LED) | buc | 2,000 |
| 126 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2x36 (LED) | 100 buc | 1,280 |
| 127 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2x36 (LED) | 100 buc | 1,240 |
| 128 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2x18 (LED) | 100 buc | 0,020 |
| 129 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (LED) | 100 buc | 0,470 |
| 130 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 3*80 (LED) (SPORTLUX) | 100 buc | 0,240 |
| 131 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 2*80 (LED) (SPORTLUX) | 100 buc | 1,050 |
| 132 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 2*36 (LED) (SPORTLUX) | 100 buc | 0,060 |
| 133 | 507-0105 | Lampa LED | buc | 516,000 |
| 134 | 507-0106 | Lampa LED | buc | 192,000 |
| 135 | 507-0104 | Lampa LED | buc | 210,000 |
| 136 | 507-0203 | Starter 20C-127 | buc | 192,000 |
| 137 | 507-0105 | Starter 80C-220 | buc | 516,000 |
| 138 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 20,780 |
| 139 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 35,870 |
| 140 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 1 100,000 |
| 141 | 590-401 | Cablu VVGng-LS-2*1.5 | m | 500,000 |
| 142 | 590-402 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 2 800,000 |
| 143 | 590-403 | Cablu VVGng-LS-4*1.5 | m | 1 000,000 |
| 144 | 590-404 | Cablu VVGng-LS-5*1.5 | m | 25,000 |
| 145 | 590-405 | Cablu VVGng-LS-3*2.5 | m | 220,000 |
| 146 | 590-406 | Cablu VVGng-LS-5*50 | m | 10,000 |
| 147 | 590-407 | Cablu VVGng-LS-5*185 | m | 10,000 |
| 148 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m | 6,340 |
| 149 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 6,340 |
| 150 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 4,080 |
| 151 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 1,250 |
| 152 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 50 mm2 | 100 m | 0,160 |
| 153 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,660 |
| 154 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2 | 100 m | 48,660 |
| 155 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 12,660 |
| 156 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 8,120 |
| 157 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 2,500 |
| 158 | 08-02-412-11 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 50 mm2 | 100 m | 0,340 |
| 159 | 08-02-412-11 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 1,340 |
| 160 | pret | Conductor ПВ-1.5-LS | m | 5 500,000 |
| 161 | pret | Conductor ПВ-4-LS | m | 750,000 |
| 162 | pret | Conductor ПВ-6-LS | m | 1 150,000 |
| 163 | pret | Conductor ПВ-10-LS | m | 550,000 |
| 164 | pret | Conductor ПВ-16-LS | m | 670,000 |
| 165 | pret | Conductor ПВ-25-LS | m | 25,000 |
| 166 | pret | Conductor ПВ-35-LS | m | 350,000 |
| 167 | pret | Conductor ПВ-50-LS | m | 50,000 |
| 168 | pret | Conductor ПВ-70-LS | m | 200,000 |
| 169 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 12,000 |
| 170 | 08-03-525-2 | Intreruptor ГПВМ3-10 | buc | 6,000 |
| 171 | 08-03-525-2 | Intreruptor ГПВМ2-10 | buc | 4,000 |
| 172 | 08-03-525-2 | Intreruptor ГПВМ3-60 | buc | 2,000 |
| 173 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (ocветительная) | 100 buc | 0,370 |
| 174 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (силовая) | 100 buc | 0,230 |
| 175 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,010 |
| 176 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,370 |
| 177 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,460 |
| 178 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,360 |
| 179 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 180 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 63,000 |
| 181 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,200 |
| 182 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 1,800 |
| 183 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 2,200 |
| 184 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,800 |
| 185 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 2,000 |
| 186 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,700 |
| 187 | pret | Cutie pentru priza si intreruptor | buc | 122,000 |
| 188 | pret | Cutie отв pentru teava | buc | 420,000 |
| 189 | pret | Cutie отв pentru cablu | buc | 150,000 |
| 190 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m ( 300x60) | 100 m | 0,360 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 191 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 380,000 |
| 192 | RpCU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 1 250,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 193 | pret | Dulap de distributie tipa VRU (ГРЩ-2) metalic | buc | 1,000 |
| 194 | pret | Dulap de distributie tipa VRU (ГРЩ-3) metalic | buc | 1,000 |
| 195 | pret | Dulap de distributie tipa VRU (ЩГП-2) metalic | buc | 1,000 |
| 196 | pret | Dulap de distributie tipa VRU (ЩВ-3) metalic | buc | 1,000 |
| 197 | pret | Post ПКЕ222-1У3 | buc | 31,000 |
| 198 | pret | Post ПКЕ222-2У3 | buc | 18,000 |
| 199 | pret | Demaror ПМА-026 | buc | 20,000 |
| 200 | pret | Demaror ПМA-125 | buc | 2,000 |
| 201 | pret | Demaror ПМA-2251 | buc | 6,000 |
| 202 | pret | Demaror ПМA-3251 | buc | 2,000 |
| 203 | pret | Demaror ПМA-415 | buc | 2,000 |
| 204 | pret | Подъемник "Teмп" | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-12

Retele de curenti slabi. Lucrari de finalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Телефонизация |  |  |
| 1 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат) | buc | 6,000 |
| 2 | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10х2, KRONE) | buc | 1,000 |
| 3 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Магазин защиты 2/10 с разрядниками) | buc | 1,000 |
| 4 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Магазин защиты 2/10 с разрядниками) | buc | 1,000 |
| 5 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Защита трехточечная 230В) | buc | 6,000 |
| 6 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. Rj-12) | buc | 6,000 |
| 7 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Подрозетник в гипсокартон 45х100мм) | 100 buc | 0,060 |
| 8 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель UTP cat.3 неэкран. в трубе) | 1 km | 0,360 |
| 9 | 10-07-058-01 | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4 (Ввод кабеля в здание) | buc | 1,000 |
| 10 | 10-06-034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля) | 100 buc | 0,010 |
|  |  | Capitolul 2. Радиофикация |  |  |
| 11 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere (Радиоприемник) | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3. Система аварийного оповещение и музыкальной трансляции на базе аппаратуры Inter M |  |  |
| 12 | 10-02-040-03 | Utilaj centrala: Set utilaj de abonat (Монтаж системы оповещения и муз. трансляции ) | set | 1,000 |
| 13 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 8,000 |
| 14 |  | Кабель микрофонный | m | 200,000 |
| 15 |  | Кабель РПШ-2х0,9мм2 | m | 600,000 |
| 16 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere (Громкоговорители) | buc | 38,000 |
| 17 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Коробка разветвительная УК-2П) | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 4. Каналы скрытой проводки |  |  |
| 18 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (лоток перфор. 60х40) | 100 m | 6,000 |
| 19 |  | Лоток перфориров. 60х40 | m | 600,000 |
| 20 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Пластиковый желоб 10х22мм) | m | 150,000 |
| 21 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Материал крепления) | t | 0,010 |
|  |  | Capitolul 5. Часофикация |  |  |
| 22 | 10-08-020-01 | Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные) | buc | 11,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Телефонизация |  |  |
| 23 | pret | Тел. аппарат | buc | 6,000 |
| 24 | pret | Магазин защиты 2/10 для плинтов с разрядниками | buc | 1,000 |
| 25 | pret | Защита трехточечная 230В | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2. Радиофикация |  |  |
| 26 |  | Радиофикация | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3. Система аварийного оповещение и музыкальной трансляции |  |  |
| 27 | pret | Усилитель мощности 240 W, РА9324 | buc | 1,000 |
| 28 | pret | Усилитель предварительный, РР9214 | buc | 1,000 |
| 29 | pret | Панель аварийной сигнализации, ЕР9216 | buc | 1,000 |
| 30 | pret | Матрикс - блок управления, РХ9116 | buc | 1,000 |
| 31 | pret | Коммутационная панель 32 линии, ТВ9116 | buc | 1,000 |
| 32 | pret | Блок реле на 16 каналов с индикацией, RG-9116 | buc | 1,000 |
| 33 | pret | Цифровой тюнер TU-610 | buc | 1,000 |
| 34 | pret | Проигрыватель CD/MP3 CD-610 | buc | 1,000 |
| 35 | pret | Блок питания РD-9359 | buc | 2,000 |
| 36 | pret | Аккумулятор А 12/70 | buc | 2,000 |
| 37 | pret | Зарядное устройство PB-970A | buc | 2,000 |
| 38 | pret | Комплект коннекторов | buc | 2,000 |
| 39 | pret | 19" стойка для размещения оборудования | buc | 1,000 |
| 40 | pret | Громкоговоритель настенный 5Вт INTER-M | buc | 13,000 |
| 41 | pret | Громкоговоритель настенный 1Вт INTER-M | buc | 16,000 |
| 42 | pret | Громкоговоритель настенный 3Вт INTER-M | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 4. Часофикация |  |  |
| 43 | pret | Часы настенные | buc | 11,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-13

Semnalizarea antiincendiara

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (Модуль расширения на 8 зон) | buc | 2,000 |
| 2 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) | buc | 2,000 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Аккумулятор) | buc | 8,000 |
| 4 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Cирены) | buc | 2,000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель дымовой SD-112) | buc | 114,000 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель ИПР) | buc | 14,000 |
| 7 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (Кабель в желобе, трубе) | 1 km | 1,700 |
| 8 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton (Кабель по стене) | 100 m | 0,550 |
| 9 |  | Кабель COR 4х0,22мм2 | m | 1 700,000 |
| 10 |  | Кабель COR 8х0,22мм2 | m | 55,000 |
| 11 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный модуль) | buc | 1,000 |
| 12 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Реле РПГ) | buc | 2,000 |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 8,000 |
| 14 |  | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм | m | 800,000 |
| 15 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Пластиковый желоб 10х22мм) | m | 900,000 |
| 16 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Материал крепления) | t | 0,030 |
|  |  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |
| 17 | pret | Модуль расширения на зон РС5108 | buc | 2,000 |
| 18 | pret | Резервный источник питания Danton | buc | 2,000 |
| 19 | pret | Аккумулятор 12 В, 7Ач | buc | 8,000 |
| 20 | pret | Сирена внутренней установки | buc | 2,000 |
| 21 | pret | Извещатель ИПР-1 | buc | 14,000 |
| 22 | pret | Модуль релейный RM-1 | buc | 1,000 |
| 23 | pret | Реле РПГ | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-14

Automatizarea

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 11-02-032-01 | Termostat KP61 | buc | 12,000 |
| 2 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 6,500 |
| 3 | pret | Cablu КВВГ -4*0.75 | m | 480,000 |
| 4 | pret | Cablu КВВГ-4*1.5 | m | 170,000 |
| 5 | 11-06-001-02 | Panou ЩШМ 600*1240*250 | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА14-26-14-20У3 | buc | 3,000 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011) | buc | 3,000 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-22У3) | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-42У3) | buc | 2,000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-62У3) | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле РКВ11-33-111Х4) | buc | 2,000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АС-220) | buc | 3,000 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению табло ТСБ-220) | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5313-С142 ) | buc | 2,000 |
| 15 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,170 |
| 16 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,170 |
| 17 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,350 |
| 18 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,300 |
| 19 | pret | Conductor ПВ-1,5 | m | 65,000 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,350 |
| 21 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare KC-10 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |
| 22 | pret | Termostat KP61 | buc | 12,000 |
| 23 | pret | Panou ЩШМ 600*1240*250 | buc | 1,000 |
| 24 | pret | Аutomat.ВА14-26-14-20 | buc | 3,000 |
| 25 | pret | Post КЕ-011 | buc | 3,000 |
| 26 | pret | Releu ПЭ-37-22У3 | buc | 1,000 |
| 27 | pret | Releu ПЭ-37-42У3 | buc | 2,000 |
| 28 | pret | Releu ПЭ-37-62У3 | buc | 1,000 |
| 29 | pret | Releu РКВ11-33-111Х4 | buc | 1,000 |
| 30 | pret | Аrmatura. AС-220 | buc | 3,000 |
| 31 | pret | Тablo ТСБ-220 | buc | 1,000 |
| 32 | pret | Переключатель УП5313-С142 | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-15

Mijloace de automatizare.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 7,000 |
| 2 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ДТКБ-55 | buc | 2,000 |
| 3 | 11-02-002-01 | Manometru 102.11 | buc | 31,000 |
| 4 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ТКП-100ЭК | buc | 3,000 |
| 5 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ДМ-2005Сг | buc | 28,000 |
| 6 | 11-02-002-01 | Manometru 111.16 | buc | 77,000 |
| 7 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ТУДЭ-9-2.5 | buc | 6,000 |
| 8 | 11-02-032-01 | Convertizor РОС-102 | buc | 3,000 |
| 9 | 11-02-032-01 | Convertizor (передающий и первичный) | buc | 6,000 |
| 10 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ECL Comfort 300M | buc | 2,000 |
| 11 | 11-02-002-01 | Avertizoare t 30-+50C | buc | 2,000 |
| 12 | 11-02-002-01 | Avertizoare t 0-+140C | buc | 6,000 |
| 13 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie МЗ-1 | buc | 3,000 |
| 14 | 11-06-001-02 | Panou N1, ЩШМ 800*1200*500 | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА14-26-14-20У3 ) | buc | 6,000 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5312-С29 ) | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5313-С142 ) | buc | 4,000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5311-С225 ) | buc | 2,000 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011) | buc | 3,000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-22У3)e | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-42У3) | buc | 20,000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-62У3) | buc | 2,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле РКВ11-33-111Х4) | buc | 2,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АС-220) | buc | 6,000 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению табло ТСБ-220) | buc | 6,000 |
| 26 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,540 |
| 27 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,540 |
| 28 | 11-06-001-02 | Panou N2, ЩШМ 800*1200*500 | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА14-26-14-20У3 ) | buc | 6,000 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5311-С225 ) | buc | 4,000 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5312-С29 ) | buc | 1,000 |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5313-С142) | buc | 2,000 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011) | buc | 3,000 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-22У3) | buc | 1,000 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-42У3) | buc | 16,000 |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-62У3) | buc | 3,000 |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле РКВ11-33-111Х4) | buc | 2,000 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АС-220) | buc | 9,000 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению табло ТСБ-220) | buc | 10,000 |
| 40 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,580 |
| 41 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,580 |
| 42 | 11-06-001-02 | Panou N3, ЩШМ 800*1200*500 | buc | 1,000 |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА14-26-14-20У3 ) | buc | 6,000 |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5312-С29 ) | buc | 1,000 |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5313-С142 ) | buc | 2,000 |
| 46 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5311-ИЗ ) | buc | 3,000 |
| 47 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5311-С225 ) | buc | 1,000 |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011) | buc | 3,000 |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-22У3) | buc | 1,000 |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-42У3) | buc | 15,000 |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле РКВ11-33-111Х4) | buc | 2,000 |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АС-220) | buc | 1,000 |
| 53 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АС-220) | buc | 7,000 |
| 54 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению табло ТСБ-220) | buc | 8,000 |
| 55 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,510 |
| 56 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,510 |
| 57 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 2,000 |
| 58 |  | Cablu BBГнг-3*1,5 | m | 50,000 |
| 59 |  | Cablu КBBГнг-3*1,5 | m | 150,000 |
| 60 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 4,510 |
| 61 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 13,990 |
| 62 |  | Conductor ПВ-1,5 | m | 1 850,000 |
| 63 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 14x2x20 mm | 100 m | 0,060 |
| 64 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 3,750 |
| 65 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,450 |
| 66 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,250 |
| 67 | IA18A | Termometru (технич.) | buc | 7,000 |
| 68 | ID03A | Отборные устройства | buc | 111,000 |
| 69 | 10-01-038-08 | Cablu-canal ЭЛЕКОР | m | 5,000 |
| 70 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, КС-10 | buc | 6,000 |
| 71 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, КС-20 | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |
| 72 | pret | Termometru ДТКБ-55 | buc | 2,000 |
| 73 | pret | Manometru 102,11 | buc | 31,000 |
| 74 | pret | Электронный регулятор температуры ECL Comfort 300 | buc | 2,000 |
| 75 | pret | Avertizoare 30-50C | buc | 2,000 |
| 76 | pret | Avertizoare 0-140C | buc | 6,000 |
| 77 | pret | Termometru ТКП-100ЭК | buc | 3,000 |
| 78 | pret | Manometru ДМ2005СГ | buc | 28,000 |
| 79 | pret | Manometru 111,16 | buc | 77,000 |
| 80 | pret | Dispozitiv ТУДЭ-9-2.5 | buc | 6,000 |
| 81 | pret | Traductor POC-102 | buc | 3,000 |
| 82 | pret | Sonerie МЗ-1 | buc | 3,000 |
| 83 | pret | Dulap N1 ЩШМ-800х1200х500 | buc | 1,000 |
| 84 | pret | Аutomat.ВА14-26-14-20 | buc | 6,000 |
| 85 | pret | Переключатель УП5312-С29 | buc | 1,000 |
| 86 | pret | Переключатель УП5313-С142 | buc | 4,000 |
| 87 | pret | Переключатель УП5311-С225 | buc | 2,000 |
| 88 | pret | Post КЕ-011 | buc | 3,000 |
| 89 | pret | Releu ПЭ-37-22У3 | buc | 1,000 |
| 90 | pret | Releu ПЭ-37-42У3 | buc | 20,000 |
| 91 | pret | Releu ПЭ-37-62У3 | buc | 2,000 |
| 92 | pret | Releu РКВ11-33-111Х4 | buc | 2,000 |
| 93 | pret | Аrmatura. AС-220 | buc | 6,000 |
| 94 | pret | Тablo ТСБ-220 | buc | 6,000 |
| 95 | pret | Dulap N2 ЩШМ-800х1200х500 | buc | 1,000 |
| 96 | pret | Аutomat.ВА14-26-14-20 | buc | 6,000 |
| 97 | pret | Переключатель УП5312-С29 | buc | 2,000 |
| 98 | pret | Переключатель УП5313-С142 | buc | 2,000 |
| 99 | pret | Переключатель УП5311-И3 | buc | 4,000 |
| 100 | pret | Post КЕ-011 | buc | 3,000 |
| 101 | pret | Releu ПЭ-37-22У3 | buc | 1,000 |
| 102 | pret | Releu ПЭ-37-42У3 | buc | 16,000 |
| 103 | pret | Releu ПЭ-37-62У3 | buc | 3,000 |
| 104 | pret | Releu РКВ11-33-111Х4 | buc | 2,000 |
| 105 | pret | Аrmatura. AС-220 | buc | 9,000 |
| 106 | pret | Тablo ТСБ-220 | buc | 10,000 |
| 107 | pret | Dulap N3 ЩШМ-800х1200х500 | buc | 1,000 |
| 108 | pret | Аutomat.ВА14-26-14-20 | buc | 6,000 |
| 109 | pret | Переключатель УП5312-С29 | buc | 1,000 |
| 110 | pret | Переключатель УП5313-С142 | buc | 2,000 |
| 111 | pret | Переключатель УП5311-И3 | buc | 3,000 |
| 112 | pret | Переключатель УП5311-С225 | buc | 1,000 |
| 113 | pret | Post КЕ-011 | buc | 3,000 |
| 114 | pret | Releu ПЭ-37-22У3 | buc | 1,000 |
| 115 | pret | Releu ПЭ-37-42У3 | buc | 15,000 |
| 116 | pret | Releu ПЭ-37-62У3 | buc | 2,000 |
| 117 | pret | Releu РКВ11-33-111Х4 | buc | 1,000 |
| 118 | pret | Аrmatura. AС-220 | buc | 7,000 |
| 119 | pret | Тablo ТСБ-220 | buc | 8,000 |
| 120 | pret | Теrmometru техн. | buc | 7,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-16

Semnalizarea antiincendiara.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze cu claviatura | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - | buc | 3,000 |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 1,000 |
| 4 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc | 1,000 |
| 5 | 10-08-002-04 | Avertizoare BV1 | buc | 1,000 |
| 6 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | 0,120 |
| 7 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1,000 |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 2,000 |
| 9 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu CGR-4 | 100 m | 1,500 |
| 10 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,000 |
| 11 | 08-01-080-1 | Releu | buc | 3,000 |
| 12 | 10-01-038-08 | Jgheab MCS 10*22 | m | 150,000 |
| 13 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,003 |
|  |  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |
| 14 | pret | Panou pentru 4 zone PC-585 | buc | 1,000 |
| 15 | pret | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,000 |
| 16 | pret | Acumulator 12V | buc | 2,000 |
| 17 | pret | Sonerie | buc | 2,000 |
| 18 | pret | Releu RM-1 | buc | 1,000 |
| 19 | pret | Реле РПГ | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-17

Mijloace de automatizare

Mijloace de automatizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 1,000 |
| 2 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ДТКБ-55 | buc | 1,000 |
| 3 | 11-02-002-01 | Manometru 102.11 | buc | 13,000 |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie МЗ-1 | buc | 2,000 |
| 5 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ДМ-2005Сг | buc | 10,000 |
| 6 | 11-02-002-01 | Manometru 111.16 | buc | 17,000 |
| 7 | 11-02-032-01 | Convertizor РОС-102 | buc | 2,000 |
| 8 | 11-02-032-01 | Convertizor (передающий и первичный) | buc | 2,000 |
| 9 | 11-02-032-01 | Avertizor DH-6-21k | buc | 1,000 |
| 10 | IA42E | Signalizator СТГ1-1Д10(в | buc | 2,000 |
| 11 | 11-03-001-02 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 (Блок БКГ,БД) | buc | 4,000 |
| 12 | 11-06-001-02 | Panou, ЩШМ 800*1400*500 | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА14-26-14-20У3 ) | buc | 6,000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5311-С225 ) | buc | 5,000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5312-С29 ) | buc | 3,000 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011) | buc | 5,000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-22У3) | buc | 2,000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-42У3) | buc | 15,000 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-44У3) | buc | 9,000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-62У3) | buc | 3,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле РКВ11-33-111Х4) | buc | 2,000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АС-220) | buc | 6,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению табло ТСБ-220) | buc | 14,000 |
| 24 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,700 |
| 25 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,700 |
| 26 | 11-06-001-02 | Panou, ЩШМ 600*400*250 | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА14-26-14-20У3 ) | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011) | buc | 3,000 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-22У3) | buc | 1,000 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АС-220) | buc | 4,000 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226Б) | buc | 3,000 |
| 32 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,120 |
| 33 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,950 |
| 34 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 1,500 |
| 35 | pret | Cablu BBГнг-3*1,5 | m | 90,000 |
| 36 | pret | Cablu КBBГнг-10*1,5 | m | 60,000 |
| 37 | pret | Cablu КBBГнг-5*0,75 | m | 10,000 |
| 38 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,750 |
| 39 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 7,750 |
| 40 | pret | Conductor ПВ-1,5 | m | 1 150,000 |
| 41 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 3,200 |
| 42 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,100 |
| 43 | IA18A | Termometru (технич.) | buc | 1,000 |
| 44 | ID03A | Отборные устройства | buc | 34,000 |
| 45 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm | 100 m | 0,450 |
| 46 | 10-01-038-08 | Cablu-canal ЭЛЕКОР | m | 20,000 |
| 47 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, КС-10 | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |
| 48 | pret | Termometru ДТКБ-55 | buc | 1,000 |
| 49 | pret | Manometru 102,11 | buc | 13,000 |
| 50 | pret | Manometru ДМ2005СГ | buc | 10,000 |
| 51 | pret | Manometru 111,16 | buc | 17,000 |
| 52 | pret | Traductor POC-102 | buc | 1,000 |
| 53 | pret | Avertizoare ДН-6-21к | buc | 1,000 |
| 54 | pret | Signalizator СТГ1-1Д10 (в) | buc | 2,000 |
| 55 | pret | Bloc БКГ,БД | buc | 4,000 |
| 56 | pret | Sonerie МЗ-1 | buc | 2,000 |
| 57 | pret | Dulap ЩШМ-800х1400х500 | buc | 1,000 |
| 58 | pret | Аutomat.ВА14-26-14-20 | buc | 6,000 |
| 59 | pret | Переключатель УП5311-С222 | buc | 5,000 |
| 60 | pret | Переключатель УП5312-С29 | buc | 3,000 |
| 61 | pret | Post КЕ-011 | buc | 5,000 |
| 62 | pret | Releu ПЭ-37-22У3 | buc | 2,000 |
| 63 | pret | Releu ПЭ-37-42У3 | buc | 15,000 |
| 64 | pret | Releu ПЭ-37-44У3 | buc | 9,000 |
| 65 | pret | Releu ПЭ-37-62У3 | buc | 3,000 |
| 66 | pret | Releu РКВ11-33-111Х4 | buc | 2,000 |
| 67 | pret | Аrmatura. AС-220 | buc | 6,000 |
| 68 | pret | Тablo ТСБ-220 | buc | 14,000 |
| 69 | pret | Dulap ЩШМ-600х400х250 | buc | 1,000 |
| 70 | pret | Аutomat.ВА14-26-14-20 | buc | 1,000 |
| 71 | pret | Post КЕ-011 | buc | 3,000 |
| 72 | pret | Releu ПЭ-37-22У3 | buc | 1,000 |
| 73 | pret | Аrmatura. AС-220 | buc | 4,000 |
| 74 | pret | Diod Д226Б | buc | 3,000 |
| 75 | pret | Теrmometru техн. | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-18

Semnalizarea  antiincendiara 02-01-APT 022.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Semnalizarea antiincendiara |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Пульт контроля и управления БОЛИД, С2000М | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Релейный блок С2000-СП1 | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Извещатель тепловой ИП103 | buc | 277,000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Извещатель дымовой | buc | 4,000 |
| 5 | 10-08-003-09 | Dispozitive optic-(foto)electrice: Сирена | buc | 2,000 |
| 6 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, Радиопередатчик ATS | set | 1,000 |
| 7 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida Кабель КСВВнг LS 4x0,5 | 100 m | 5,700 |
| 8 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida Кабель силовой ПВС 3x1,0 | 100 m | 0,200 |
| 9 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida Кабель ВВГнг 3x1,5 | 100 m | 0,500 |
| 10 | 10-01-038-08 | Jgheaburi / Пластиковый канал 10х22 | m | 550,000 |
| 11 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | 10,060 |
| 12 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Bloc de alimentare РИП 3А | buc | 1,000 |
| 13 | 08-01-121-1 | Acumulator 12В | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Stingerea incendiului |  |  |
| 14 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения С2000 АСПТ | buc | 1,000 |
| 15 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Контрольно-пусковой блок С2000 КПБ | buc | 2,000 |
| 16 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Вloc de alimentare РИП 5А | buc | 2,000 |
| 17 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Вloc de alimentare РИП 3А | buc | 1,000 |
| 18 | 08-01-121-1 | Acumulator 12В | buc | 3,000 |
| 19 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Датчик СМК | buc | 2,000 |
| 20 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare Светозвуковое табло | buc | 4,000 |
| 21 | 11-04-008-04 | Bloc detasabil si flexibil / Модуль порошкового пожаротущения "Тунгус-9" | buc | 74,000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv / Диод полупроводниковый КД512, КД280А | buc | 248,000 |
| 23 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Кнопка ручного пуска ПТ, кнопка отключения автоматики | buc | 4,000 |
| 24 | 11-06-001-02 | Panou, Коробка комутационная | buc | 1,000 |
| 25 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida Кабель ВВГнг 3x1,5 | 100 m | 7,000 |
| 26 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil / Дверной доводчик | buc | 5,000 |
| 27 | 10-01-038-08 | Jgheaburi / Пластиковый желоб 15х35 | m | 350,000 |
| 28 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida Кабель UTP 5e (2x2x0,48) | 100 m | 0,200 |
| 29 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare / Коробка распределительная 100х100х70 | buc | 12,000 |
| 30 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 / Шкаф монтажный ЩМП 1300х600х250 | buc | 1,000 |
| 31 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, Лоток металический 60х100 | m | 40,000 |
| 32 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | 15,420 |
|  |  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Semnalizarea antiincendiara |  |  |
| 33 |  | Пульт контроля и управления БОЛИД, С2000М | buc | 1,000 |
| 34 |  | Релейный блок С2000-СП1 | buc | 1,000 |
| 35 |  | Сирена | buc | 2,000 |
| 36 |  | Радиопередатчик ATS 100 | buc | 1,000 |
| 37 |  | Bloc de alimentare РИП 12В, 3А | buc | 1,000 |
| 38 |  | Acumulator 12В | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Stingerea incendiului |  |  |
| 39 |  | Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения С2000 АСПТ | buc | 1,000 |
| 40 |  | Контрольно-пусковой блок С2000 КП5 | buc | 2,000 |
| 41 |  | Вloc de alimentare РИП 5А | buc | 2,000 |
| 42 |  | Вloc de alimentare РИП 3А | buc | 1,000 |
| 43 |  | Acumulator 12В | buc | 3,000 |
| 44 |  | Светозвуковое табло "Порошок не входи", "Порошок уходи" | buc | 4,000 |
| 45 |  | Модуль порошкового пожаротущения "Тунгус-9" | buc | 111,000 |
| 46 |  | Кнопка ручного пуска ПТ | buc | 2,000 |
| 47 |  | Кнопка отключения автоматики | buc | 2,000 |
| 48 |  | Коробка комутационная | buc | 1,000 |
| 49 |  | Дверной доводчик | buc | 5,000 |
| 50 |  | Коробка распределительная 100х100х70 | buc | 12,000 |
| 51 |  | Шкаф монтажный ЩМП 1300х600х250 | buc | 1,000 |
| 52 |  | Лоток металический 60х100 | m | 40,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-19

Semnalizarea antiincendiara. Reglarea si  punerea in functiune.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reglare |  |  |
| 1 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | 18,200 |
| 2 | 02-01-002-01 | Sistem automatizat de conducere de categoria II de complexitate tehnica, numarul de canale: 2 | 1 sistema | 22,000 |
| 3 | 02-01-002-07 | Sistem automatizat de conducere de categoria II de complexitate tehnica, numarul de canale: 40 | 1 sistema | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-20

Semnalizarea antiincendiara

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 210,000 |
| 2 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 | m | 186,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Блок контроля индикации С2000 БКИ | buc | 1,000 |
| 4 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Кабель пожарный 2х0,80, pe perete: de beton | 100 m | 7,200 |
| 5 |  | Кабель негорючий | m | 720,000 |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 /Бокс для АТS 100 | buc | 1,000 |
| 7 |  | Box для ATS 100 | buc | 1,000 |
| 8 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Кабель UTP 5e | 100 m | 1,000 |
| 9 |  | Кабель UTP 5e | m | 100,000 |
| 10 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala /Извещатель ручной (ИПР) | buc | 14,000 |
| 11 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Блок контроля пусковой С2000 СП-1 | buc | 1,000 |
| 12 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Канал пластиковый 10х22 | 100 m | 3,900 |
| 13 |  | Канал пластиковый 10х22 | m | 390,000 |
| 14 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor /Сирена | buc | 8,000 |
| 15 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / Дымовой датчик | buc | 68,000 |
| 16 |  | Дымовой датчик | buc | 68,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 17 |  | Блок контроля и индикации С2000 БКИ | buc | 1,000 |
| 18 |  | Извещатель ручной ИПР | buc | 14,000 |
| 19 |  | Блок контроля пусковой С2000 СП1 | buc | 1,000 |
| 20 |  | Сирена | buc | 8,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Retele electrice exterioare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 6,000 |
| 2 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare | m3 | 4,500 |
| 3 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 4,500 |
| 4 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,008 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, BZUM- TF-01-400 | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-525-4 | Intreruptor BP32-27-400A | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 8 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,000 |
| 9 | 08-03-524-1 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |
| 10 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, OPC | set | 1,000 |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime ABP-110-160 | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-525-3 | Intreruptor BP32-33-200A | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 125 | buc | 1,000 |
| 15 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, OПC | set | 1,000 |
| 16 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,370 |
| 17 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 0,370 |
| 18 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,080 |
| 19 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,370 |
| 20 | 404-23 | Сaramida | buc | 160,000 |
| 21 | 404-93 | Nisip | m3 | 1,500 |
| 22 | Prertul firmei | Cablu АПвБбШв-4х150 mm2 | m | 45,000 |
| 23 | 08-02-163-3 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 150 mm2 | buc | 4,000 |
| 24 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,300 |
| 25 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,210 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 26 | Prertul firmei | Dulap BZUM-TF-01-400 | buc | 1,000 |
| 27 | Prertul firmei | Interupator BP32-37-400A | buc | 1,000 |
| 28 | Prertul firmei | Contor electric 5A 380B | buc | 1,000 |
| 29 | Prertul firmei | Transformator ТТИ300/5А | buc | 3,000 |
| 30 |  | Limitator ОПС1-В-3Р | buc | 1,000 |
| 31 | 540-401 | Bloc БРП-300А | buc | 1,000 |
| 32 | Prertul firmei | Dulap BZUM-TF-ABP -110-160 | buc | 1,000 |
| 33 | Prertul firmei | Interupator BP32-33-200A | buc | 1,000 |
| 34 | Prertul firmei | Contor electric 5-100A 380B | buc | 1,000 |
| 35 | Prertul firmei | Automat 125A/3P/C | buc | 1,000 |
| 36 |  | Limitator ОПС1-B-3Р | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-2

Retele exterioare electrice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montare |  |  |
| 1 | 11-02-032-01 | Corector | buc | 1,000 |
| 2 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare 220B=12(24)B | buc | 1,000 |
| 3 | 11-02-032-03 | Convertizor барьер искробезопасный | buc | 1,000 |
| 4 | 10-02-017-01 | Modem standart | buc | 1,000 |
| 5 | 11-02-032-03 | Устройство связи DATICOM-SVS2 | buc | 1,000 |
| 6 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza Pj-12 | buc | 1,000 |
| 7 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,320 |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,040 |
| 9 |  | Cablu ВВГнг-3*1,5 | m | 15,000 |
| 10 |  | Cablu КВВГ-4*0,75 | m | 20,000 |
| 11 |  | Cablu КВВГ-4*1,0 | m | 1,000 |
| 12 |  | Cablu СТПВ-5*7*0,15 | m | 1,000 |
| 13 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,100 |
| 14 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, бесшовная 14х20мм | 100 m | 0,030 |
| 15 | 08-03-573-4 | Cutie 600х400х200 К655У2 | buc | 1,000 |
| 16 |  | Подключение шкафа автоматизации контроля газа | buc | 0,000 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 4 A | buc | 1,000 |
| 18 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 19 |  | Corector (микропроцессорный программный) | buc | 1,000 |
| 20 |  | Барьер искробезопасный | buc | 1,000 |
| 21 |  | Modem стандартный | buc | 1,000 |
| 22 |  | Устройство связи "DATCOM-SVS2" | buc | 1,000 |
| 23 |  | Bloc de alimentare -220В=12(24)В | buc | 1,000 |
| 24 |  | Автомат ВА47-29-13/В 4А | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-5

Retele exterioare de alimentare cu gaze.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | pretul | Шкафной ГРП с регулятором давления газа РДГ-50Н | buc | 1,000 |
| 2 | pretul | Кран шаровый фланцевый Д-100мм | buc | 1,000 |
| 3 | pretul | Кран шаровый фланцевый Д-80мм | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | GE02B | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 100 mc/h | buc | 1,000 |
| 5 | GB01C | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm Кран шаровый фланцевый Д-100мм | buc | 1,000 |
| 6 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm Кран шаровый фланцевый Д-80мм | buc | 2,000 |
| 7 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 Заземление ШГРП полосой 40-4 | 100 m | 0,080 |
| 8 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm Электрод заземления д-20мм | 10 buc | 0,600 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Retele de gaz de presiune medie |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari terasemente |  |  |
| 9 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 0,410 |
| 10 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) | m3 | 1,000 |
| 11 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей высокого напряжения, в грунте с натуральной влажностью без креплений, ширина < 1 м, глубина 1,5-3 м, средний грунт) | m3 | 24,000 |
| 12 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) | m3 | 5,200 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 0,060 |
| 14 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t | 10,200 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 0,060 |
| 16 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 | 15,800 |
| 17 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт) | m3 | 15,800 |
| 18 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 | 0,440 |
| 19 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 | 0,440 |
|  |  | Capitolul 2. Трубопроводы |  |  |
| 20 | AcE51I | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 500 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 500 мм) | piesa | 1,000 |
| 21 | GD01B | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Teava din otel D-89*3mm | m | 107,000 |
| 22 | IzL11A | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm | m2 | 30,000 |
| 23 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm | 1 km | 0,107 |
| 24 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,107 |
| 25 | GC02A | Proba de rezistenta cu aer (pentru Pn 4-9) si de etanseitate cu gaze naturale (pentru Pn 2-6), la imbinarile de la statia de reglare cu diametrul nominal de pina la 400 mm | buc | 30,000 |
| 26 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 m Кран шаровый Д-80мм | buc | 1,000 |
| 27 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 2,000 |
| 28 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Отвод Ду80мм | buc | 5,000 |
| 29 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm Контрольная трубка | buc | 2,000 |
| 30 | AcB14A | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint Ковер для контр трубки | buc | 2,000 |
| 31 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm | m | 15,500 |
| 32 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm | m | 1,000 |
| 33 | AcA50A | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm Прокладка газопровода под кабелем Тип УГ22.00-9шт | m | 36,000 |
| 34 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Футляр ПЕ Д-110мм | m | 39,000 |
|  |  | Capitolul 3. Колодец мелкого заложения М1-1к-0,9 (д-1,0м) |  |  |
| 35 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3 | 0,520 |
| 36 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 |
| 37 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,000 |
| 38 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,000 |
| 39 | Pret | Capacul cu rama din fonta Тип L | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Надземная прокладка |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Трубопроводы |  |  |
| 40 | GD01C | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm Teava din otel D-108-3мм | m | 22,000 |
| 41 | GD01B | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 80 mm Teava din otel D-89*3mm | m | 32,000 |
| 42 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm Teava din otel Д-57*3,0мм | m | 15,000 |
| 43 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 45,000 |
| 44 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 22,740 |
| 45 | GC01C | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 100 mm | 1 km | 0,022 |
| 46 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm | 1 km | 0,032 |
| 47 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Рn 5, диам. трубы 50 мм) | 1 km | 0,060 |
| 48 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm | 1 km | 0,022 |
| 49 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,032 |
| 50 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,060 |
| 51 | GC02A | Proba de rezistenta cu aer (pentru Pn 4-9) si de etanseitate cu gaze naturale (pentru Pn 2-6), la imbinarile de la statia de reglare cu diametrul nominal de pina la 400 mm | buc | 8,000 |
| 52 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm ( | buc | 4,000 |
| 53 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm | buc | 2,000 |
| 54 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm Изолированное фланц соединение Дн80мм | buc | 1,000 |
| 55 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm Изолированное фланц соединение Дн100мм | buc | 1,000 |
| 56 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Отвод Ду80мм | buc | 7,000 |
| 57 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Отвод Ду100мм | buc | 5,000 |
| 58 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Заглушка Ду89 мм | buc | 1,000 |
| 59 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Заглушка Ду108 мм | buc | 1,000 |
| 60 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Уголок | kg | 25,000 |
| 61 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,025 |
|  |  | Capitolul 2. Demontarea si reconditionarea |  |  |
| 62 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 28,000 |
| 63 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 3,020 |
| 64 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,100 |
| 65 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, вручную) | m2 | 8,400 |
| 66 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную) | m2 | 8,400 |
| 67 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтестественной влажножности, III категории) | 100 m3 | 0,030 |
| 68 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км) | t | 5,130 |
| 69 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории) | 100 m3 | 0,030 |
|  |  | Capitolul 2. Retele de gaz de presiune joasa |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari terasemente |  |  |
| 70 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 1,260 |
| 71 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) | m3 | 4,000 |
| 72 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей высокого напряжения, в грунте с натуральной влажностью без креплений, ширина < 1 м, глубина 1,5-3 м, средний грунт) | m3 | 61,200 |
| 73 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 0,120 |
| 74 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t | 20,000 |
| 75 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 0,120 |
| 76 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 | 51,600 |
| 77 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт) | m3 | 51,600 |
| 78 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 | 1,280 |
| 79 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 | 1,280 |
|  |  | Capitolul 2. Трубопроводы |  |  |
| 80 | AcE51E | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 200 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 200 мм) | piesa | 2,000 |
| 81 | AcE51F | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 250 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 250 мм) | piesa | 2,000 |
| 82 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 50 мм) | piesa | 1,000 |
| 83 | GD01F | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 250 mm Teava din otel Д-273х6,0мм | m | 158,000 |
| 84 | GD01E | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 200 mm Teava din otel Д-219х6,0мм | m | 1,500 |
| 85 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm Teava din otel Д-57*3,0мм | m | 54,000 |
| 86 | IzL11A | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm | m2 | 146,700 |
| 87 | GC01G | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 250 mm | 1 km | 0,158 |
| 88 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Рn 5, диам. трубы 50 мм) | 1 km | 0,054 |
| 89 | GC03G | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 250 mm | 1 km | 0,158 |
| 90 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,054 |
| 91 | GC02A | Proba de rezistenta cu aer (pentru Pn 4-9) si de etanseitate cu gaze naturale (pentru Pn 2-6), la imbinarile de la statia de reglare cu diametrul nominal de pina la 400 mm | buc | 35,000 |
| 92 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm Контрольная трубка | buc | 4,000 |
| 93 | AcB14A | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint Ковер для контр трубки | buc | 4,000 |
| 94 | AcA50A | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm Прокладка газопровода под кабелем Тип УГ22.00-17шт | m | 68,000 |
| 95 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Отвод Ду250мм | buc | 6,000 |
| 96 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Отвод Ду57мм | buc | 4,000 |
| 97 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Переход Д273 х 219 мм | buc | 1,000 |
| 98 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Тройник Д219мм | buc | 1,000 |
| 99 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Тройник Д273мм | buc | 1,000 |
| 100 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Заглушка Д273мм | buc | 2,000 |
| 101 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Футляр ПЕ д90х8,2 | m | 9,000 |
| 102 | RpGA32F | Demontarea din pamint a tevilor de otel pentru constructii avind diametrul de 200mm | m | 152,000 |
| 103 | RpGA32A | Demontarea din pamint a tevilor de otel pentru constructii avind diametrul de 50 mm | m | 48,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-6

Retele exterioare de gaze.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea de utilaj |  |  |
| 1 | pretul | Счетчик газа ротационный д-50мм DKZ G100 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | IA44B | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Узел учета расхода газа |  |  |
| 3 | GB01A | Фильтр газовый сетчатый Дн50мм | buc | 1,00 |
| 4 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm Задвижка 30с41нж Дн50мм | buc | 2,00 |
| 5 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm Вентиль 15с12п Дн20мм | buc | 2,00 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран 3-х ходовой Д-15мм | buc | 1,00 |
| 7 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 1,00 |
| 8 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 1,00 |
| 9 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 5,00 |
| 10 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm | m | 6,00 |
| 11 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 2,50 |
| 12 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 15 mm | buc | 4,00 |
| 13 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20m | buc | 4,00 |
| 14 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 12,00 |
| 15 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Отвод Ду57мм | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Строит. работы по узлу учета |  |  |
| 16 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze DKZ G100 | buc | 1,00 |
| 17 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m Котлован под фундаменты для опор | buc | 6,00 |
| 18 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Бетонирование опоры В12,5 | m3 | 0,25 |
| 19 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Опоры из труб ст Д89х3мм и 76х3мм (6шт) | t | 0,036 |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Уголок | kg | 155,00 |
| 21 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,191 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-7

Lucrari de constructie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,480 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,640 |
| 3 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 1,470 |
|  |  | Capitolul 2. Constructia |  |  |
| 4 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M50 - sub pardosele .... | m3 | 0,900 |
| 5 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,160 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 61,850 |
| 7 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,060 |
| 8 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 3,500 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

Sistematizarea pe verticala. Amenajarea teritoriului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistematizarea verticala |  |  |
| 1 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,220 |
| 2 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km Подвозка | t | 26,400 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 7,130 |
| 4 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km Отвозка | t | 1 212,100 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 7,130 |
|  |  | Capitolul 2. Pavaj |  |  |
| 6 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 234,800 |
| 7 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 2,350 |
| 8 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 422,640 |
| 9 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 165,000 |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 446,000 |
| 11 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 650,000 |
| 12 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 500,000 |
| 13 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 193,000 |
| 14 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 70,000 |
| 15 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1,080 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1-1д

Bloc sportiv. Arhitectura (marca SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pereti despartitori |  |  |
| 1 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize | m3 | 19,000 |
| 2 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Timplaria |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Cota -3.300, -3.600 |  |  |
| 3 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli , montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 12,200 |
| 4 | CK07B | Pervazuri din lemn montate la usi | m | 66,000 |
| 5 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2. Cota 0.000 |  |  |
| 6 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli , montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 10,730 |
| 7 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 2,520 |
| 8 | CK07B | Pervazuri din lemn montate la usi | m | 71,600 |
| 9 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3. Pardoseala |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Cota -3.300, -3.600 |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Tambur (S=10 m2) |  |  |
| 10 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,100 |
| 11 | CG22A | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 10,000 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 10,000 |
| 13 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 10,000 |
| 14 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,000 |
| 15 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 9,000 |
|  |  | Capitolul 2. WC (S=33 m2) |  |  |
| 16 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,330 |
| 17 | CG22A | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 33,000 |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 33,000 |
| 19 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -33,000 |
| 20 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 33,000 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 33,000 |
| 22 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -33,000 |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 33,000 |
| 24 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 29,700 |
|  |  | Capitolul 2. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Лестн. площадка (S=7 m2) |  |  |
| 25 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (keramzit. gravii) | m3 | 0,700 |
| 26 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (80 mm) | m2 | 7,000 |
| 27 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -7,000 |
| 28 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 7,000 |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,000 |
| 30 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (cu suprafata rugoasa) | m2 | 7,000 |
| 31 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 6,300 |
|  |  | Capitolul 2. WC (S=15 m2) |  |  |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 15,000 |
| 33 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 15,000 |
| 34 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 15,000 |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 15,000 |
| 36 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -15,000 |
| 37 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,000 |
| 38 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 13,500 |
|  |  | Capitolul 3. Снарядная (S=10 m2) |  |  |
| 39 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren grosime 30 mm, intr-un strat | m2 | 10,000 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 10,000 |
| 41 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 10,000 |
| 42 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (''Graboplast Rt'' grabo Stamina -2 mm, N6170, N3338) | m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 4. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Cota -3.300, -3.600 |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Tavan |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 55,000 |
| 44 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 55,000 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 55,000 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 55,000 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti |  |  |
| 47 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 163,000 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 71,000 |
| 49 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 71,000 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 71,000 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 71,000 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 92,000 |
| 53 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 92,000 |
|  |  | Capitolul 2. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Tavan |  |  |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 22,600 |
| 55 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 22,600 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 22,600 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,600 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti |  |  |
| 58 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 134,000 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 61,000 |
| 60 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 61,000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 61,000 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 61,000 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 73,000 |
| 64 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 73,000 |
|  |  | Capitolul 5. Goluri |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Cota -3.300, -3.600 |  |  |
| 65 | RpIzB55A | Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive. | m | 24,000 |
|  |  | Capitolul 2. Cota 0.000 |  |  |
| 66 | RpIzB55A | Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive. | m | 12,200 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2-2д

Bloc sportive. Elemente de constructii (lucrari de replanificare)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Fundament continui Фл-2 (16,2 m) (pl. 17и) |  |  |
| 1 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 (16,2*0,3*0,6=2,92 m3 - sectiunea 7-7) | m3 | 2,920 |
| 2 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 19,500 |
| 3 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 48,030 |
| 4 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 102,600 |
|  |  | Capitolul 2. Consolidarea golului ''A'' (pl. 319) |  |  |
| 5 | RpIzB55A | Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive. | m | 8,000 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor) | kg | 46,440 |
| 7 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,050 |
| 8 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (B10,5) (приямок) | m3 | 0,200 |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 | m3 | 0,300 |
| 10 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,000 |
| 11 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 3,770 |
| 12 | AcD24A | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior (peretii interiori ) | m2 | 1,600 |
| 13 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, (peretii exteriori) | m2 | 2,300 |
|  |  | Capitolul 3. Gol 200*200 la cota - 0.100 (pl. 52 и) |  |  |
| 14 | RpIzB55A | Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive. | m | 1,600 |
|  |  | Capitolul 4. Gol 200*150 la cota 3.200 (pl. 57 и) |  |  |
| 15 | RpIzB55A | Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive. | m | 1,400 |
|  |  | Capitolul 5. Gol 200*200 - 3 buc (pl. 71 и) |  |  |
| 16 | RpIzB55A | Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive. | m | 4,800 |
|  |  | Capitolul 6. Fragment 1-4 (consolidarea riglelor ) (pl. 317) |  |  |
| 17 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 20,000 |
| 18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea ) | kg | 115,700 |
| 19 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,120 |
|  |  | Capitolul 7. Goluri (pl. 144и) |  |  |
| 20 | RpIzB55A | Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive. (450 *700) | m | 4,600 |
|  |  | Capitolul 8. Fragment 5,6 (consolidarea riglelor ) (pl. 318) |  |  |
| 21 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 21,000 |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea ) | kg | 132,850 |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,133 |
|  |  | Capitolul 9. Gol 100*150 (pl. 224 и) |  |  |
| 24 | RpIzB55A | Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive. | m | 1,000 |
|  |  | Capitolul 10. Fragment 1 (2 buc) - опоры под вентиляторы (pl. 320) |  |  |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 359,830 |
| 26 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,360 |
| 27 | CK35A | Болт d16 (с гайкой d16) | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 11. Fragment 2 (2 buc) - опоры под вентиляторы (pl. 321) |  |  |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 101,300 |
| 29 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,101 |
| 30 | CK35A | Болт d16 (с гайкой d16) | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 12. Fragment 3 (1 buc) - опоры под вентиляторы (pl. 322) |  |  |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 175,480 |
| 32 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,176 |
| 33 | CK35A | Болт d16 (с гайкой d16) | buc | 8,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5-1d

Bloc sportive nr. 1,3,4 Instalatii interioare incalzire si ventilare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Теплоснабжение воздухонагревателей |  |  |
| 1 | Danfoss | Клапан балансиров. AB-QM DN20 | buc | 1,000 |
| 2 | Danfoss | Электропривод AMI 140 | buc | 1,000 |
| 3 | Wilo | Насос Wilo-STAR-RS 25/2 | buc | 1,000 |
| 4 | Danfoss | Фильтр Y222P D=20mm Danfoss | buc | 1,000 |
| 5 | Danfoss | Кран шаровый X3777 DN20 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Средства КИП и автоматики приточной вентиляции. |  |  |
| 6 | Danfoss | Электронный регулятор ''ECL Comfort 300'' | buc | 1,000 |
| 7 | Danfoss | Погружной датчик температуры Pt 1000, 100 мм, , ESMU | buc | 1,000 |
| 8 | Danfoss | Поверхностный датчик температуры Pt 1000, ESM-11 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Вентиляция (П14,П15,В21,В22,23)_ |  |  |
| 9 | Sistemair | Вентилятор осевой AP 710DV Sileo (П14) | buc | 1,000 |
| 10 | Sistemair | Вентилятор канальный KT 50-30-4 (П15) | buc | 1,000 |
| 11 | Sistemair | Вентилятор канальный K315L | buc | 1,000 |
| 12 | Vortice | Вентилятор осевой Vort Press 110 LL | buc | 2,000 |
| 13 | Sistemair | Трансформатор RTRD7 | buc | 1,000 |
| 14 | Sistemair | Трансформатор RTRD5 | buc | 1,000 |
| 15 | Sistemair | Трансформатор RE-1.5 | buc | 1,000 |
| 16 | Sistemair | Гибкая вставка DS 50-30 | buc | 1,000 |
| 17 | Sistemair | Хомут FK 315 | buc | 1,000 |
| 18 | Sistemair | Клапан обратный с электроприводом VKS 710 | buc | 1,000 |
| 19 | Sistemair | Клапан воздушный SRK 50-30,с эл-приводом | buc | 1,000 |
| 20 | Sistemair | Калорифер VBR 50-30-2 | buc | 5,000 |
| 21 | Sistemair | Клапан обратный RSK 315 | buc | 1,000 |
| 22 | Sistemair | Кассета фильтра FFK 50-30 | buc | 1,000 |
| 23 | Sistemair | Фильтр BFK 50-30-EU5 | buc | 1,000 |
| 24 | Sistemair | Жалюзи VK 50-30 | buc | 1,000 |
| 25 | Sistemair | Шумоглушитель LDC 315-600 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Теплоснабжение систем вентиляции |  |  |
| 26 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан AB-QM DN 3/4'' - 1" | buc | 1,000 |
| 27 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый X3777 DN20 | buc | 1,000 |
| 28 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 1,000 |
| 29 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 1,000 |
| 30 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 1,000 |
| 31 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 3/4 Фильтр Y222P | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Вентиляция |  |  |
| 32 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, Регулятор ECL Comfort 300 | buc | 1,000 |
| 33 | IA49A | Suport pentru contor de gaze, avind debit de 30 mc/h (Крепежная панель для монтажа ECL Comfort 300) | buc | 1,000 |
| 34 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 /Датчик температуры/ | buc | 2,000 |
| 35 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентиляторы канальные) | buc | 2,000 |
| 36 | VC06D | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 1.200-12.500 mc/h cu motor electric de 0,37 - 0,4 kw .(Осевые вентиляторы ) | buc | 3,000 |
| 37 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Гибкая вставка | buc | 1,000 |
| 38 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg /Клапан воздушный отсечной SRK | buc | 1,000 |
| 39 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 1,000 |
| 40 | ID05H | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Обратный клапан RSK 315 | buc | 1,000 |
| 41 | ID05H | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный с электроприводом VKS 710 | buc | 1,000 |
| 42 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 1,000 |
| 43 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 Регулятор (Tрансформатор RTRD) | buc | 3,000 |
| 44 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 1,000 |
| 45 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзи VK 50-30 | buc | 1,000 |
| 46 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / Калорифер VBR 50-30-2 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Отопление |  |  |
| 47 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 21K 500/720 | buc | 1,000 |
| 48 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 21K 500/800 | buc | 1,000 |
| 49 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 21K 500/1000 | buc | 1,000 |
| 50 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Vogel&Noot Vonova 22K 500/1200 | buc | 1,000 |
| 51 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, комплект Vоnova | buc | 4,000 |
| 52 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Воздухоотводчик 1/2'' Vonova | buc | 4,000 |
| 53 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латун. d1/2" для радиаторов Vanova | buc | 4,000 |
| 54 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной HERZ -GP 1/2'' | buc | 4,000 |
| 55 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой. HERZ -RL-1 1/2'' | buc | 4,000 |
| 56 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16х2мм /K=1,4 на фитинги/ | m | 32,000 |
| 57 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20х2мм /K=1,4 на фитинги/ | m | 28,000 |
| 58 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 60,000 |
| 59 | SA03A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, d1/2"/K=1,3 на фитинги/ | m | 2,000 |
| 60 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 2,000 |
| 61 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
| 62 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( Окраска креплений стальных труб) | m2 | 0,510 |
| 63 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д15x20mm ISOTEK KK-AL | m | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Теплоснабжение |  |  |
| 64 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-I DN 3/4" Danfoss | buc | 1,000 |
| 65 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Штремвкс-А d1/2'' HERZ | buc | 1,000 |
| 66 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8'' | buc | 3,000 |
| 67 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран для слива HERZ 3/8 | buc | 1,000 |
| 68 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,8мм/K=1,3 на фитинги/ | m | 71,000 |
| 69 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д20x10mm Dynaflex | m | 71,000 |
| 70 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 71,000 |
| 71 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
| 72 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( Окраска креплений стальных труб) | m2 | 0,820 |
| 73 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:manometru cu robinet de control (Термометр WIKA ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Вентиляция |  |  |
| 74 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.Защитная решетка RAG 800х800 | buc | 1,000 |
| 75 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.Защитная решетка SG-AW-710 | buc | 12,000 |
| 76 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 500x150 | buc | 1,000 |
| 77 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 300x150 | buc | 1,000 |
| 78 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 500x150 | buc | 3,000 |
| 79 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 300x150 | buc | 1,000 |
| 80 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Воздухозаборная решетка IGC 125-2 | buc | 2,000 |
| 81 | VB30C | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime .Зонт металлический д=315, толщиной 1.0 мм | m2 | 0,980 |
| 82 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 23,760 |
| 83 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 4,000 |
| 84 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 10mm Dynaflex фольгир. | m2 | 27,830 |
| 85 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 8,000 |
| 86 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( Окраска креплений ) | m2 | 0,200 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6-1д

Alimentarea cu apa si canalizarea. Bloc 1,3,4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Pret de piata | Огнетушитель ОП-5 | buc | 4,000 |
| 2 | Pret de piata | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя | buc | 2,000 |
| 3 | Pret de piata | 2-камерный канализационный затвор марки HL 710.2 EPC с эл-приводом =110мм | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Установка 2-х камерного затвора с эл-приводом) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Caнтехматериалы |  |  |
| 5 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 19,000 |
| 6 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 12,000 |
| 7 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 12,000 |
| 8 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton | buc | 5,000 |
| 9 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. | buc | 3,000 |
| 10 | SC10B | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare (Биде из полуфарфора, санфарфора и т.д. с душем или без, укомплектованный смесителем) | buc | 1,000 |
| 11 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 12,000 |
| 12 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д50мм | buc | 2,000 |
| 13 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Поливочный кран внутренний д15мм | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Система В1 |  |  |
| 14 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" 50х3,5 | m | 21,000 |
| 15 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 21,000 |
| 16 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PN 10 d32x5,4 mm | m | 6,500 |
| 17 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PN 10 d25x3,5 mm | m | 10,000 |
| 18 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PN 10 d20x2,8 mm | m | 70,000 |
| 19 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-32 mm | m | 86,500 |
| 20 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 38,000 |
| 21 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д32х10mm | m | 6,500 |
| 22 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д25х10mm | m | 10,000 |
| 23 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д20х10mm | m | 65,000 |
| 24 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р д25мм | buc | 3,000 |
| 25 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15б3р д15мм | buc | 1,000 |
| 26 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Шаровый кран латун. д=25 | buc | 1,000 |
| 27 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран латун. д=20 | buc | 5,000 |
| 28 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран латун. д=15 | buc | 31,000 |
| 29 | SA32D | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 40 mm (Гильза из труб РЕ PN 6 диаметр 40 мм ) | buc | 1,000 |
| 30 | SA32C | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Гильза из труб РЕ PN6 диаметр 32 мм) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Система Т32, Т42 |  |  |
| 31 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PN 16 d 25x4,2 mm | m | 55,500 |
| 32 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PN 16 d 20x2,8 mm | m | 50,000 |
| 33 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 105,000 |
| 34 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 34,000 |
| 35 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д25х10mm | m | 55,500 |
| 36 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д20х10mm | m | 31,000 |
| 37 | SA32C | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Гильза из труб РЕ PN6 диаметр 32 мм) | buc | 2,000 |
| 38 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р д20мм | buc | 2,000 |
| 39 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15б3р д15мм | buc | 3,000 |
| 40 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15б3р д15мм | buc | 40,000 |
| 41 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран латун. д=20 | buc | 4,000 |
| 42 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран латун. д=15 | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 4. Система К1 |  |  |
| 43 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d 110 mm (К=1,6 ко всем нормам на фасонные части) | m | 25,000 |
| 44 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 m PPR (Трубы полипропиленовые РРН Д=110 ) (К=1,6 ко всем нормам на фасонные части) | m | 19,500 |
| 45 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (Трубы полипропиленовые РРН Д=50) (К=1,6 ко всем нормам на фасонные части) | m | 12,500 |
| 46 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,700 |
| 47 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 15,000 |
| 48 | SD09E | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm (Клапан воздушный канализационный Д-100) | buc | 2,000 |
| 49 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Противопож. манжета d110 mm | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11-1d

Lucrari electrotehnice (Bloc sportive nr. 1,3,4)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-18-1-36 (ЩВ-1) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/C16A | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/C10A | buc | 2,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C4A | buc | 4,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29M/3/C10A (ЩВ-3) | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C10A (ЩВ-3) | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2/16/30mA (ГП-4) | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C6A (ЩВ-7) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C10A | buc | 2,00 |
| 10 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222-2У3 | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana | buc | 8,00 |
| 12 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete, EXIT | 100 buc | 0,14 |
| 13 | Pretul firmei | Corp "EXIT" | buc | 14,00 |
| 14 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa NBB64-60 | 100 buc | 0,15 |
| 15 | Pretul firmei | Corp de iluminat НББ64-60 | buc | 15,00 |
| 16 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa NPO21-100 | 100 buc | 0,02 |
| 17 | Pretul firmei | Corp de iluminat NPO21-100 | buc | 2,00 |
| 18 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, PAC-2x36 | 100 buc | 0,07 |
| 19 | Pretul firmei | Corp de iluminat PAC-2*36 | buc | 7,00 |
| 20 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ,ARS/R-4*18 | 100 buc | 0,02 |
| 21 | Pretul firmei | Corp de iluminar ARS/R-4*18 | buc | 2,00 |
| 22 | 507-0108 | Lampa Б230-240-100 | buc | 2,00 |
| 23 | 507-0109 | Lampa Б230-240-60 | buc | 15,00 |
| 24 | 507-0106 | Lampa LB-18 | buc | 4,00 |
| 25 | 507-0105 | Lampa LB-36 | buc | 14,00 |
| 26 | 507-0202 | Starter 20C-127 | buc | 4,00 |
| 27 | 507-0201 | Starter 80C-220 | buc | 14,00 |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,50 |
| 29 | 590-402 | Cablu VVGng-3*1.5 LS | m | 650,00 |
| 30 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m | 6,00 |
| 31 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,22 |
| 32 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2 | 100 m | 13,00 |
| 33 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2.5 mm2 | 100 m | 0,43 |
| 34 | 590-1001 | Conductor ПВнг-1.5 | m | 1 900,00 |
| 35 | 590-1002 | Conductor ПВнг-2.5 | m | 65,00 |
| 36 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (силовая) | 100 buc | 0,65 |
| 37 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,06 |
| 38 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,08 |
| 39 | 2451082 | Cutie для выключателей и розеток | buc | 9,00 |
| 40 | 2451089 | Cutie (для трубной проводки) | buc | 100,00 |
| 41 | 2451082 | Cutie (для кабельной проводки) | buc | 110,00 |
| 42 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 43 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 79,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 44 | Pretul firmei | Post ПКЕ222-2У3 | buc | 1,00 |
| 45 | Pretul firmei | Demaror ПМА-026 | buc | 7,00 |
| 46 | Pretul firmei | Demaror ПМА-115 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-13-1d

Sistemul antiincendiu

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-08 | Panou de control al focului conventional:- FS5200 UniPOS | buc | 1,00 |
| 2 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик ATC) | compl. | 1,00 |
| 3 | 10-01-039-06 | Acumulator 12в, 17А/ч | buc | 2,00 |
| 4 | 10-04-066-05 | Sonerie FD8204C+ | buc | 3,00 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum FD8030 | buc | 122,00 |
| 6 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, FD3050 ручной | buc | 16,00 |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact | buc | 2,00 |
| 8 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 3,04 |
| 9 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,003 |
| 10 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель ПСВВнгFRLSLTx в трубах) | km | 1,70 |
| 11 | Pret de piata | Cablu ПСВВнгFRLSLTx-2x0,8мм2 | m | 1 700,00 |
| 12 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель ВВГнгFRLSLTx в трубах) | km | 0,005 |
| 13 | Pret de piata | Cablu ВВГнгFRLSLTx-3*1.5 | m | 5,00 |
| 14 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 10x20mm | 100 m | 9,00 |
| 15 | Pret de piata | Cablu-canal plastic 10x20mm | m | 900,00 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 8,00 |
| 17 | Pret de piata | Teava gofro din v/p D20 | m | 800,00 |
| 18 | 10-08-002-01 | Modul de extindere pentru FS5200:- 8 linii de incendiu,- 1 iesire controlata, FS5201 | buc | 1,00 |
| 19 | 11-03-001-01 | Rezistor | buc | 15,00 |
| 20 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,60 |
| 21 | Pret de piata | Teava PE Д=40мм | m | 60,00 |
| 22 | 10-06-037-08 | Box pentru modulul | buc | 2,00 |
| 23 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания РИП) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 24 | Pret de piata | Panou de control FS5200 UniPOS | buc | 1,00 |
| 25 | Pret de piata | Radioemitator АTS-100 | compl. | 1,00 |
| 26 | Pret de piata | Аcumulator 12 В, 17Ач | buc | 2,00 |
| 27 | Pret de piata | Sirena cu sunet luminos EN54 FD8204C+ | buc | 3,00 |
| 28 | Pret de piata | Avertizoare de fum FD8030 | buc | 134,00 |
| 29 | Pret de piata | Avertizoare manual de incendiu FD3050 | buc | 16,00 |
| 30 | Pret de piata | Avertizoare de termic FD8010 | buc | 2,00 |
| 31 | Pret de piata | Modul de extindere pentru FS5200:- 8 linii de incendiu,- 1 iesire controlata, FS5201 | buc | 1,00 |
| 32 | Pretul firmei | Box pentru modulul | buc | 2,00 |
| 33 | Pret de piata | Rezistor | buc | 15,00 |
| 34 | Pretul firmei | Bloc de alimentare de rezerva РИП12B 7A | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-14-1d

Automatizarea sistemei de ventilare AIVC (Bloc sportive nr. 1,3,4)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 11-02-032-01 | Termostat КР61 | buc | 13,00 |
| 2 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,55 |
| 3 | 5901025 | Cablu КВВГнгLS-4*0.75 | m | 600,00 |
| 4 | 5901026 | Cablu ВВГнгLS-4*1.5 | m | 55,00 |
| 5 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 6,30 |
| 6 | 503-800 | Teava din v/p D20 | m | 630,00 |
| 7 | 11-06-001-02 | Panou ЩШМ 600*400*250 | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА14-26-14-20У3 ) | buc | 2,00 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки ПКЕ-112) | buc | 3,00 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-42У3) | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле РКВ11-33-111Х4) | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АС-220) | buc | 3,00 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5313-С142 ) | buc | 1,00 |
| 14 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc | 0,22 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 15 | Pretul firmei | Termostat KP61 | buc | 13,00 |
| 16 | Pretul firmei | Dulap ЩШМ-600х400х250 | buc | 1,00 |
| 17 | Цена поставщика | Аutomat.ВА14-26-14-20 | buc | 2,00 |
| 18 | Цена поставщика | Post ПКЕ-112-2У3 | buc | 3,00 |
| 19 | Цена поставщика | Releu ПЭ-37-42У3 | buc | 1,00 |
| 20 | Цена поставщика | Releu РКВ11-33-111Х4 | buc | 1,00 |
| 21 | Цена поставщика | Comutator УП5313-С142 | buc | 1,00 |
| 22 | Pretul firmei | Indicator. AС-220 желтый | buc | 1,00 |
| 23 | Pretul firmei | Indicator. AС-220 зеленый | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-20

Automatizarea evacuarii fumului AEF (Bloc sportive nr. 1,3,4)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1 | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемно-контрольный) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv С2000-ПУ | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M | buc | 1,00 |
| 5 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 6 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,00 |
| 7 | 11-06-001-02 | Panou STB705025 (Италия) | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-1Р ) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя ALCLR-22 ) | buc | 2,00 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры ) | buc | 4,00 |
| 11 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc | 0,14 |
| 12 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, КП-101 | buc | 2,00 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению кнопок SB-7 ) | buc | 2,00 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg КВВГнгFRLS-4х1,5 | 100 m | 0,85 |
| 15 |  | Cablu КВВГнгFRLS-4х1,5 | m | 85,00 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg КВВГнгFRLS-6х1,5 | 100 m | 0,80 |
| 17 |  | Cablu КВВГнгFRLS-6х1,5 | m | 80,00 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg JE-H(ST) 2x2х0.8 | 100 m | 1,20 |
| 19 |  | Cablu JE-H(ST) 2x2х0.8 | m | 120,00 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 2,70 |
| 21 |  | Teava din vinilplast d-20 | m | 270,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 22 | Pretul firmei | Panou C2000-СП-1исп.1 | buc | 1,00 |
| 23 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-10П | buc | 1,00 |
| 24 | Pretul firmei | Panou C2000М | buc | 1,00 |
| 25 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 26 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 1,00 |
| 27 | Pretul firmei | Panou STB705025 (Италия) | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul firmei | Аutomat.BА47-29-1P 1A | buc | 1,00 |
| 29 | Pretul firmei | Comutator ALCLR-22 | buc | 2,00 |
| 30 | Pretul firmei | Аrmatura. 8LP2TILM8 белая | buc | 2,00 |
| 31 | Pretul firmei | Аrmatura. 8LP2TILM3 зеленая | buc | 2,00 |
| 32 | Pretul firmei | Panou КП-101 | buc | 2,00 |
| 33 | Pretul firmei | Post SB-7 зеленый | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-8

Retele exterioare de canalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Capitotul 1. Lucrari de constructie. |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,123 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,182 |
| 3 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv( Уплотнение основания) | m3 | 0,150 |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,600 |
| 5 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (приямки и уширения, пересечение) | m3 | 1,780 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разработанный вручную) | 100 m3 | 0,019 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 36,278 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,207 |
| 9 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / | m3 | 0,600 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,740 |
| 11 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,750 |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,116 |
| 13 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,116 |
| 14 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Засыпка песком под дорогой) | m3 | 14,630 |
| 15 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Обратная засыпка песком под дорогой вручную ) | m3 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Conducte si armaturi |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Sistem С 1 |  |  |
| 16 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Teava din PVC mufata d110mm SN4) | m | 5,000 |
| 17 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Tройник из PVC d110x110mm | buc | 1,000 |
| 18 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Отвод из PVC d110mm, 45град | buc | 1,000 |
| 19 |  | Banda de avertizare. | m | 157,000 |
| 20 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 250x 9,1mm .( Монтаж гильзы прохода через стенку колодца Д=250х9,1мм, L=0.2м ) | buc | 9,000 |
| 21 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3. Обходной водонепроницаемый ж.б. канал. |  |  |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (дренажный слой) | m3 | 0,180 |
| 23 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,120 |
| 24 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ((Устройство бетонного лотка, бетон класса В12,5) | m3 | 0,450 |
| 25 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv ( | m2 | 10,080 |
| 26 | CA04A3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, бетон класса.В12,5..) | m3 | 3,240 |
| 27 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Водоупорный замок из глины) | m3 | 0,200 |
|  |  | Capitolul 4. Сamin D=1000mm |  |  |
| 28 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,170 |
| 29 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД10 (0.18м3) | buc | 1,000 |
| 30 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-6 (0,16м3) | buc | 1,000 |
| 31 | Pret din piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,000 |
| 32 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1(0,10м3) | buc | 1,000 |
| 33 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02м3) | buc | 2,000 |
| 34 | Pret din piata | Capacul cu rama din fonta tip T | buc | 1,000 |
| 35 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel .Стремянка С1-03 | kg | 26,200 |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.) | kg | 37,320 |
| 37 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,535 |
|  |  | Capitolul 5. Demolarea si reconditionarea |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Drumul din asfalt |  |  |
| 38 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 9,000 |
| 39 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,480 |
| 40 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 2,400 |
| 41 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (щебень) | 100 m3 | 0,024 |
| 42 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (асфальт) | 100 m3 | 0,005 |
| 43 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 1,200 |
| 44 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,400 |
| 45 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 12,000 |
|  |  | Capitolul 2. Transportarea gunoilui |  |  |
| 46 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 4,270 |
| 47 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории) | 100 m3 | 0,029 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-20

Tribune

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Tribune T1 (1buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Metal |  |  |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | kg | 2 084,320 |
| 2 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 2,084 |
| 3 | CK35A | Болт М16*65-6д 8,8 (с гайкой М16 и шайбой 16) | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2. Настил для трибун |  |  |
| 4 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (доска 200*40(h)) | m3 | 1,060 |
|  |  | Capitolul 2. Tribune T2 (2buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Metal |  |  |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | kg | 3 964,400 |
| 6 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 3,964 |
| 7 | CK35A | Болт М16*65-6д 8,8 (с гайкой М16 и шайбой 16) | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 2. Настил для трибун |  |  |
| 8 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (доска 200*40(h)) | m3 | 0,960 |
|  |  | Capitolul 3. Tribune T3 (1buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Metal |  |  |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | kg | 2 115,230 |
| 10 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 2,115 |
| 11 | CK35A | Болт М16*65-6д 8,8 (с гайкой М16 и шайбой 16) | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2. Настил для трибун |  |  |
| 12 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (доска 200*40(h)) | m3 | 1,060 |
|  |  | Capitolul 4. Scari Л-1 (3 buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Metal |  |  |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (plansa 4) | kg | 1 934,570 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (plansa 7) | kg | 471,930 |
| 15 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 2,407 |
|  |  | Capitolul 2. Настил для лестниц |  |  |
| 16 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (доска 280*40(h) L=1000 - 60 buc) | m3 | 0,680 |
|  |  | Capitolul 5. Tribune T4 (1buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Metal |  |  |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | kg | 3 122,820 |
| 18 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 3,123 |
| 19 | CK35A | Болт М16*65-6д 8,8 (с гайкой М16 и шайбой 16) | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2. Настил для трибун |  |  |
| 20 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (доска 200*40(h)) | m3 | 1,720 |
|  |  | Capitolul 6. Tribune T5 (1buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Metal |  |  |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | kg | 4 015,860 |
| 22 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 4,016 |
| 23 | CK35A | Болт М16*65-6д 8,8 (с гайкой М16 и шайбой 16) | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2. Настил для трибун |  |  |
| 24 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (доска 200*40(h)) | m3 | 2,230 |
|  |  | Capitolul 7. Scari Л-2 (1 buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Metal |  |  |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (plansa 13) | kg | 447,270 |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (plansa 16) | kg | 80,660 |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,528 |
| 28 | CK35A | Болт М16*65-6д 8,8 (с гайкой М16 и шайбой 16) | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2. Настил для лестниц |  |  |
| 29 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (доска 280*40(h) L=1000 - 14 buc) | m3 | 0,160 |
|  |  | Capitolul 8. Scari Л-3 (1 buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Metal |  |  |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (plansa 13) | kg | 828,060 |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (plansa 16) | kg | 141,090 |
| 32 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,969 |
| 33 | CK35A | Болт М16*65-6д 8,8 (с гайкой М16 и шайбой 16) | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2. Настил для лестниц |  |  |
| 34 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (доска 280*40(h) | m3 | 0,340 |
|  |  | Capitolul 9. Scari Л-4 (1 buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Metal |  |  |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (plansa 13) | kg | 533,340 |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (plansa 16) | kg | 102,580 |
| 37 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,636 |
| 38 | CK35A | Болт М16*65-6д 8,8 (с гайкой М16 и шайбой 16) | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2. Настил для лестниц |  |  |
| 39 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (доска 280*40(h) | m3 | 0,180 |
|  |  | Capitolul 10. Tribune T6 (1buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Metal |  |  |
| 40 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | kg | 1 793,730 |
| 41 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 1,794 |
| 42 | CK35A | Болт М16*65-6д 8,8 (с гайкой М16 и шайбой 16) | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 2. Настил для трибун |  |  |
| 43 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (доска 200*40(h)) | m3 | 0,950 |
|  |  | Capitolul 11. Tribune T7 (1buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Metal |  |  |
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | kg | 2 374,720 |
| 45 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 2,375 |
| 46 | CK35A | Болт М16*65-6д 8,8 (с гайкой М16 и шайбой 16) | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2. Настил для трибун |  |  |
| 47 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (доска 200*40(h)) | m3 | 1,270 |
|  |  | Capitolul 12. Scari Л-5 (1 buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Metal |  |  |
| 48 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (plansa 22) | kg | 191,700 |
| 49 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (plansa 25) | kg | 40,460 |
| 50 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,232 |
|  |  | Capitolul 2. Настил для лестниц |  |  |
| 51 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (доска 280*40(h) | m3 | 0,090 |
|  |  | Capitolul 13. Scari Л-6 (1 buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Metal |  |  |
| 52 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (plansa 22) | kg | 179,370 |
| 53 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (plansa 25) | kg | 30,160 |
| 54 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,210 |
|  |  | Capitolul 2. Настил для лестниц |  |  |
| 55 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (доска 280*40(h) | m3 | 0,070 |
|  |  | Capitolul 14. Scari Л-7 (1 buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Metal |  |  |
| 56 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (plansa 22) | kg | 485,750 |
| 57 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (plansa 25) | kg | 184,550 |
| 58 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,670 |
| 59 | CK35A | Болт М16*65-6д 8,8 (с гайкой М16 и шайбой 16) | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2. Настил для лестниц |  |  |
| 60 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (доска 280*40(h) | m3 | 0,190 |
|  |  | Capitolul 15. Ограждение Огр-1, Огр-2 |  |  |
| 61 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 442,130 |
| 62 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,442 |
|  |  | Capitolul 16. Узлы на все трибуны и лестницы |  |  |
| 63 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | kg | 173,160 |
| 64 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,173 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).