| Сonsolidarea malului drept a riului Nistru (km326,70-326,85).Obiect № | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

1-й ЭТАП.Подготовка основания под берегоукрепительные  конструкции

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari in conditii strimtorate k=1.5 Подготовка основания под берегоукрепительные конструкции ( К=1,15; Работы выполняются в стесненных условиях и водохозяйственного строительства ) |  |  |  |  |
| 1 | TsC06E21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodaririi apelor (разраб.мокрого грунта 2гр.минипогрузчиком с емкостью ковша 0,5м3 с погрузкой в бадью) | 100 m3 | 7,900 |  |  |
| 2 | RpAcA42B | Ridicarea din sant, pe mal, a tuburilor si pieselor speciale, avind greutatea de 0,2-2 t (Подъем бадьи массой до 2т автокраном на высоту до10м с выгрузкой в отвал ) | t | 1 500,000 |  |  |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (планировка грунтового основания минипогрузчиком) | 100m2 | 4,200 |  |  |
| 4 | TsJ05C | Protejarea terasamentelor, cu din Geotecstil netesut pentru drenaj (укладка нетканного иглопробивного геотекстиля внутри цилиндрическихт габионов на пов-ти контактируемых с мин.грунтом) | m2 | 970,000 |  |  |
| 5 | pret | Геотекстиль нетканный иглопробивной | m2 | 970,000 |  |  |
| 6 | DE16Af | (NUMAI LUCRU) gabion 3x0,65m din plasa de otel zincata | buc | 441,000 |  |  |
| 7 | pret | Gabion 3x0,65m L=3m din plasa de otel zincata | buc | 441,000 |  |  |
| 8 | AcF03B | Umpluturia din piatra M300 d100-150mm | m3 | 448,000 |  |  |
| 9 | TrB22F2A2 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (установка габионов и подача камня автокранами) | t | 672,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total : |  |  |  |  |
|  | Total cu TVA: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | ) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Сonsolidarea malului drept a riului Nistru (km326,70-326,85).Obiect № | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

2-й ЭТАП.Устройство фундамента берегоукрепительных конструкции

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari in conditii strimtorate k=1.5 Устройство фундамента берегоукрепительных конструкции ( К=1,15; Работы выполняются в стесненных условиях и водохозяйственного строительства ) |  |  |  |  |
| 1 | TsJ05C | Protejarea terasamentelor, cu din Geotecstil netesut pentru drenaj (укладка нетканного иглопробивного геотекстиля внутри цилиндрическихт габионов на пов-ти контактируемых с мин.грунтом | m2 | 910,000 |  |  |
| 2 | pret | Геотекстиль нетканный иглопробивной | m2 | 910,000 |  |  |
| 3 | 42-01-020-1 | Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena (Укладка п/э стабилизированной пленки t=300mk поверх геотекстиля в основании блоков Б-47) | 100m2 | 3,150 |  |  |
| 4 | 37-04-002-2 | Executarea elementelor din beton armat prefabricat: blocurilor de fundatie, placilor de reazem fara pat (монтаж сборных ж/б блоков Б-47 ( 2х2-1м) | 100 m3 | 0,980 |  |  |
| 5 |  | Блок сборный ж/б 2х2 , Б-47 | buc | 59,000 |  |  |
| 6 | CA09A | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate (Заполнение внутреннего пространства квадратных блоков бутобетоном В15W4F100) | m3 | 119,000 |  |  |
| 7 | AcF03B | Umpluturia din pietris margaritar M300 fractii de la20-50mm (заполнение внутреннего пространства между коренным берегом и задней стенкой ж/б блока щебнем марки М300 ,фракции 20-50мм) | m3 | 200,000 |  |  |
| 8 | DE16Af | (NUMAI LUCRU) gabion 3x0,65m din plasa de otel zincata | buc | 46,000 |  |  |
| 9 | pret | Gabion 3x0,65m L=3m din plasa de otel zincata | buc | 46,000 |  |  |
| 10 | AcF03С | Umpluturia din piatra M300 d100-150mm | m3 | 47,000 |  |  |
| 11 | TrB22F2A2 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (установка габионов и подача камня автокранами) | t | 70,500 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total : |  |  |  |  |
|  | Total cu TVA: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Сonsolidarea malului drept a riului Nistru (km326,70-326,85).Obiect № | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

3-й ЭТАП.Устройство фильтрующего слоя фундамента берегоукрепительных конструкции

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari in conditii strimtorate k=1.5 Устройство фильтрующего слоя фундамента берегоукрепительных конструкий ( К=1,15; Работы выполняются в стесненных условиях и водохозяйственного строительства ) |  |  |  |  |
| 1 | DE16Af | ( NUMAI LUCRU ) Saltele Reno din plasa din otel 2*3*0.23 | buc | 7,000 |  |  |
| 2 | pret | Saltele " RENO "din plasa din otel 2x3x0,23m | buc | 7,000 |  |  |
| 3 | DE16Af | ( NUMAI LUCRU ) Saltele Reno din plasa din otel 2*4*0.23 | buc | 66,000 |  |  |
| 4 | pret | Saltele " RENO "din plasa din otel 2x4x0,23m | buc | 66,000 |  |  |
| 5 | AcF03С | Umpluturia din piatra M300 d100-150mm | m3 | 131,500 |  |  |
| 6 | TrB22F2A2 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (подача камня в бадьях автокранами) | t | 197,200 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total : |  |  |  |  |
|  | Total cu TVA: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Сonsolidarea malului drept a riului Nistru (km326,70-326,85).Obiect № | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta № 2-1-4

4-й ЭТАП. Устройство выравнивающего слоя фундамента берегоукрепительных конструкции

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari in conditii strimtorate k=1.5 Устройство выравнивающего слоя фундамента берегоукрепительных конструкий ( К=1,15; Работы выполняются в стесненных условиях и водохозяйственного строительства ) |  |  |  |  |
| 1 | 42-01-020-1 | Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena (Укладка п/э стабилизированной пленки t=300mk поверх матрасов "РЕНО ") | 100m2 | 5,600 |  |  |
| 2 | PB02B | Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (устройство выравнивающего слоя фундамента из монолитного гидротехнического армобетона В15W6F150 | m3 | 186,300 |  |  |
| 3 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (укладка арматурной сетки из арматуры класса АIII ) | kg | 14 733,720 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Total cu TVA: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Сonsolidarea malului drept a riului Nistru (km326,70-326,85).Obiect № | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5 A

Deviz-oferta № 2-1-5 A

5-й ЭТАП.Устройство 1-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari in conditii strimtorate k=1.5 Устройство 1-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов ( К=1,15; Работы выполняются в стесненных условиях и водохозяйственного строительства ) |  |  |  |  |
| 1 | pret | Gabion 1.0*1.0*3.0 din plasa din otel | buc | 113,000 |  |  |
| 2 | DE16Af | ( NUMAI LUCRU ) Gabion 1.0*1.0*3.0 din plasa din otel | buc | 113,000 |  |  |
| 3 | pret | Gabion 1.0*1.0*2.0 din plasa din otel | buc | 2,000 |  |  |
| 4 | DE16Af | ( NUMAI LUCRU ) Gabion 1.0*1.0*2.0 din plasa din otel | buc | 2,000 |  |  |
| 5 | TsJ05C | Protejarea terasamentelor, cu din Geotecstil netesut pentru drenaj (укладка нетканного иглопробивного геотекстиля внутри габионов на пов-ти контактируемых с мин.грунтом | m2 | 151,500 |  |  |
| 6 | pret | Геотекстиль нетканный иглопробивной | m2 | 151,500 |  |  |
| 7 | AcF03С | Umpluturia din piatra M300 d100-150mm (Каменная кладка наружных граней внутри коробчатых габионов из бутового камня М300 фракщии 100-150мм) | m3 | 208,000 |  |  |
| 8 | TrB22F2A2 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (подача камня автокранами) | t | 332,800 |  |  |
| 9 | AcF03B | Umpluturia din pietris margaritar M300 fractii de la20-50mm (заполнение внутреннего объема коробчатого габиона бутовым щебнем марки М300 ,фракции 50-100мм) | m3 | 227,000 |  |  |
| 10 | TrB22F2A2 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (подача камня автокранами) | t | 363,200 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | Total cu TVA: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Сonsolidarea malului drept a riului Nistru (km326,70-326,85).Obiect № | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5Б

Deviz-oferta № 2-1-5Б

5-й ЭТАП.Устройство 2-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari in conditii strimtorate k=1.5 Устройство 2-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов ( К=1,15; Работы выполняются в стесненных условиях и водохозяйственного строительства ) |  |  |  |  |
| 1 | pret | Gabion 1.0*1.0*3.0 din plasa din otel | buc | 43,000 |  |  |
| 2 | DE16Af | ( NUMAI LUCRU ) Gabion 1.0*1.0*3.0 din plasa din otel | buc | 43,000 |  |  |
| 3 | pret | Gabion 1.0*1.0*2.0 din plasa din otel | buc | 4,000 |  |  |
| 4 | DE16Af | ( NUMAI LUCRU ) Gabion 1.0*1.0*2.0 din plasa din otel | buc | 4,000 |  |  |
| 5 | pret | Gabion 1.0*1.0*1.5 din plasa din otel | buc | 112,000 |  |  |
| 6 | DE16Af | ( NUMAI LUCRU ) Gabion 1.0*1.0*1.5 din plasa din otel | buc | 4,000 |  |  |
| 7 | TsJ05C | Protejarea terasamentelor, cu din Geotecstil netesut pentru drenaj (укладка нетканного иглопробивного геотекстиля внутри габионов на пов-ти контактируемых с мин.грунтом | m2 | 151,500 |  |  |
| 8 | pret | Геотекстиль нетканный иглопробивной | m2 | 151,500 |  |  |
| 9 | AcF03С | Umpluturia din piatra M300 d100-150mm (Каменная кладка наружных граней внутри коробчатых габионов из бутового камня М300 фракщии 100-150мм) | m3 | 176,700 |  |  |
| 10 | TrB22F2A2 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (подача камня автокранами) | t | 282,720 |  |  |
| 11 | AcF03B | Umpluturia din pietris margaritar M300 fractii de la 50-100mm (заполнение внутреннего объема коробчатого габиона бутовым щебнем марки М300 ,фракции 50-100мм) | m3 | 186,000 |  |  |
| 12 | TrB22F2A2 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (подача камня автокранами) | t | 297,600 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total : |  |  |  |  |
|  | Total cu TVA: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Сonsolidarea malului drept a riului Nistru (km326,70-326,85).Obiect № | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5 С

Deviz-oferta № 2-1-5 С

5-й ЭТАП.Устройство 3-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari in conditii strimtorate k=1.5 Устройство 3-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов ( К=1,15; Работы выполняются в стесненных условиях и водохозяйственного строительства ) |  |  |  |  |
| 1 | pret | Gabion 1.0*1.0*3.0 din plasa din otel | buc | 3,000 |  |  |
| 2 | DE16Af | ( NUMAI LUCRU ) Gabion 1.0*1.0*3.0 din plasa din otel | buc | 3,000 |  |  |
| 3 | pret | Gabion 1.0*1.0*2.0 din plasa din otel | buc | 120,000 |  |  |
| 4 | DE16Af | ( NUMAI LUCRU ) Gabion 1.0*1.0*2.0 din plasa din otel | buc | 120,000 |  |  |
| 5 | pret | Gabion 1.0*1.0*1.5 din plasa din otel | buc | 2,000 |  |  |
| 6 | DE16Af | ( NUMAI LUCRU ) Gabion 1.0*1.0*1.5 din plasa din otel | buc | 2,000 |  |  |
| 7 | TsJ05C | Protejarea terasamentelor, cu din Geotecstil netesut pentru drenaj (укладка нетканного иглопробивного геотекстиля внутри габионов на пов-ти контактируемых с мин.грунтом | m2 | 401,000 |  |  |
| 8 | pret | Геотекстиль нетканный иглопробивной | m2 | 401,000 |  |  |
| 9 | AcF03С | Umpluturia din piatra M300 d100-150mm (Каменная кладка наружных граней внутри коробчатых габионов из бутового камня М300 фракщии 100-150мм) | m3 | 151,000 |  |  |
| 10 | TrB22F2A2 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (подача камня автокранами) | t | 241,600 |  |  |
| 11 | AcF03B | Umpluturia din pietris margaritar M300 fractii de la20-50mm (заполнение внутреннего объема коробчатого габиона бутовым щебнем марки М300 ,фракции 50-100мм) | m3 | 148,000 |  |  |
| 12 | TrB22F2A2 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (подача камня автокранами) | t | 236,800 |  |  |
| 13 | TsC14A21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii < 8 m in conditiile gospodaririi apelor (для обратной засыпки пазух берегоукрепительных сооружений) | 100 m3 | 8,520 |  |  |
| 14 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 8,520 |  |  |
| 15 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 5,800 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total : |  |  |  |  |
|  | Total cu TVA: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Сonsolidarea malului drept a riului Nistru (km326,70-326,85).Obiect № | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Deviz-oferta № 2-1-6

6-й ЭТАП.Формирование верхней кромки береговой линии из 3-х рядов коробчатых габионов

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari in conditii strimtorate k=1.5 Формирование верхней кромки береговой линии из 3-х рядов коробчатых габионо( К=1,15; Работы выполняются в стесненных условиях и водохозяйственного строительства ) |  |  |  |  |
| 1 | pret | Gabion 1.0*1.0*3.0 din plasa din otel | buc | 86,000 |  |  |
| 2 | DE16Af | ( NUMAI LUCRU ) Gabion 1.0*1.0*3.0 din plasa din otel | buc | 86,000 |  |  |
| 3 | pret | Gabion 0.5*1.0*3.0 din plasa din otel | buc | 37,000 |  |  |
| 4 | DE16Af | ( NUMAI LUCRU ) Gabion 0.5*1.0*3.0 din plasa din otel | buc | 37,000 |  |  |
| 5 | pret | Gabion 1.0*1.0*2.0 din plasa din otel | buc | 10,000 |  |  |
| 6 | DE16Af | ( NUMAI LUCRU ) Gabion 1.0*1.0*2.0 din plasa din otel | buc | 10,000 |  |  |
| 7 | pret | Gabion 0.5*1.0*2.0 din plasa din otel | buc | 5,000 |  |  |
| 8 | DE16Af | ( NUMAI LUCRU ) Gabion 0.5*1.0*2.0 din plasa din otel | buc | 5,000 |  |  |
| 9 | pret | Gabion 1.0*1.0*1.5 din plasa din otel | buc | 2,000 |  |  |
| 10 | DE16Af | ( NUMAI LUCRU ) Gabion 1.0*1.0*1.5 din plasa din otel | buc | 2,000 |  |  |
| 11 | TsJ05C | Protejarea terasamentelor, cu din Geotecstil netesut pentru drenaj (укладка нетканного иглопробивного геотекстиля внутри габионов на пов-ти контактируемых с мин.грунтом | m2 | 554,000 |  |  |
| 12 | pret | Геотекстиль нетканный иглопробивной | m2 | 554,000 |  |  |
| 13 | AcF03С | Umpluturia din piatra M300 d100-150mm (Каменная кладка наружных граней внутри коробчатых габионов из бутового камня М300 фракщии 100-150мм) | m3 | 205,000 |  |  |
| 14 | TrB22F2A2 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (подача камня автокранами) | t | 328,000 |  |  |
| 15 | AcF03B | Umpluturia din pietris margaritar M300 fractii de la20-50mm (заполнение внутреннего объема коробчатого габиона бутовым щебнем марки М300 ,фракции 50-100мм) | m3 | 178,000 |  |  |
| 16 | TrB22F2A2 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (подача камня автокранами) | t | 284,800 |  |  |
| 17 | TsC14A21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii < 8 m in conditiile gospodaririi apelor (для обратной засыпки пазух берегоукрепительных сооружений) | 100 m3 | 0,750 |  |  |
| 18 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,750 |  |  |
| 19 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 3,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total : |  |  |  |  |
|  | Total cu TVA: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Сonsolidarea malului drept a riului Nistru (km326,70-326,85).Obiect № | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Deviz-oferta № 2-1-7

7-й ЭТАП.Устройство эксплуатационных спусков для обслуживания берегоукрепительных конструкции и доступа отдыхающих к реке

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari in conditii strimtorate k=1.5 .Устройство эксплуатационных спусков для обслуживания берегоукрепительных конструкции и доступа отдыхающих к реке ( К=1,15; Работы выполняются в стесненных условиях и водохозяйственного строительства ) |  |  |  |  |
| 1 | DE16Af | ( NUMAI LUCRU ) Saltele Reno din plasa din otel 2*4*0.23 | buc | 25,000 |  |  |
| 2 | pret | Saltele " RENO "din plasa din otel 2x4x0,23m | buc | 25,000 |  |  |
| 3 | AcF03С | Umpluturia din piatra M300 d100-150mm | m3 | 45,000 |  |  |
| 4 | TrB22F2A2 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (подача камня в бадьях автокранами) | t | 67,000 |  |  |
| 5 | TsJ05C | Protejarea terasamentelor, cu din Geotecstil netesut pentru drenaj (укладка нетканного иглопробивного геотекстиля внутри матрасов на пов-ти контактируемых с мин.грунтом | m2 | 240,000 |  |  |
| 6 | pret | Геотекстиль нетканный иглопробивной | m2 | 240,000 |  |  |
| 7 | TsC06B11 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (для устройства наклонного спуска) | 100 m3 | 1,750 |  |  |
| 8 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,080 |  |  |
| 9 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,720 |  |  |
| 10 | TsC18B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodaririi apelor (перемещение отвалов грунта на расст.до 70м автопогрузчиком с ковшом 0,5м3 в обратную засыпку пазух берегоукрепительных сооружений) | 100 m3 | 1,750 |  |  |
| 11 | TsC22B11 К=6 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 1,750 |  |  |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (м\'EA служебной лестницы) | kg | 8 752,000 |  |  |
| 13 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B12.5 F100 W6 la edificiile artificiale (укл.монолитного бетона в фундамент для верхнего ряда перильного ограждения) | m3 | 35,000 |  |  |
| 14 | TsJ05C | Protejarea terasamentelor, cu din Geotecstil netesut pentru drenaj (укладка нетканного иглопробивного геотекстиля внутри коробчатых габионов 6-го ряда берегоукрепления для устр-ва фундамента под перильное ограждение) | m2 | 230,000 |  |  |
| 15 | pret | Геотекстиль нетканный иглопробивной | m2 | 230,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total : |  |  |  |  |
|  | Total cu TVA: |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |