| Obiect Renovarea acoperisului gradinitei de copii "Romanita" din satul Zahoreni, r. Orhei | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie de azbest | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - streasina si frontoane | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi de pe planseul de tavan | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6580 |
|  | 2651122100000 | Ciment | kg | 30,0000 |
|  | 1421302200467 | Concentrat celular | l | 0,2500 |
|  | 1421302200468 | Fibra din polipropilena tip S | kg | 0,0400 |
|  | 2812106306003 | Profil din metal usor | m | 0,7000 |
|  | 2430226100801 | Grund din acril | kg | 0,1500 |
|  | 2416566101574 | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l | l | 0,0080 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 0,0050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0324 |
|  | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 0,0470 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - sapa | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122003 | Plase sudate d3 100x100mm (1,25kg/m2) | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 |
|  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (sub popi) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 21241170000021 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara - ignifugare lemn | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat - ignifugare lemn | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 21241170000021 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara - ignifugare lemn | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat - ignifugare lemn | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma de consum pentru scindura 0,0065/ Sipci-Contrasipci (lemn tratat antiseptic) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0065 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - Membrana superdifuza de trei straturi W1 (120 g/m2 - 3000 g/m2/24h - 7.5 kg/m2) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004615 | Folie suplimentara polimerica - Membrana superdifuza de trei straturi W1 (120 g/m2 - 3000 g/m2/24h - 7.5 kg/m2) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata plana de 0,75 mm - se exclude) - Tigla metalica sura cu grosime minima de 0.45 mm (strat de zinc este minim de 225 g/m2), minim 10 ani garantie vopsea | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata culoare sura | m2 | 1,1500 |
|  | 27104036432200 | Tabla zincata plana de 0,75 mm - se exclude | kg | 0,6000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - grosime minima de 0.45 mm (strat de zinc este minim de 225 g/m2), minim 10 ani garantie vopsea | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 2,8000 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 2,8000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | CE31C2 | Streasina din panouri din tabla zincata - grosime minima de 0.45 mm (strat de zinc este minim de 225 g/m2), minim 10 ani garantie vopsea (Placi PAL grosime 6 mm se inlocuieste cu panoiri din tabla zincata, n=1,1) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2020131200173 | Panou din tabla zincata - grosime minima de 0.45 mm (strat de zinc este minim de 225 g/m2), minim 10 ani garantie vopsea | m2 | 1,1000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0400 |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | CK26B | Coama de acoperis | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2521106718392220 | Coama de acoperis | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | CK26B | Bordura de fronton | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2521106718392221 | Bordura de fronton | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | CK26B | Element de imbinare invelitoare cu jgheaburi | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2521106718392222 | Element de imbinare invelitoare cu jgheaburi | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | CK26B | Opritori de zapada | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2521106718392223 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv // Fereastra de aerisire cu deschidere 1200x300 // minimum profil: 4 camere, minim 60mm, minim clasa B, armare: grosime minim 1,4mm // | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 20301129381503 | Ferestre din mase plastice cu deschidere (minimum 4 camere conform descrierii) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,9x1,5 cu sticla) // minimum profil: 4 camere, minim 60mm, minim clasa B, armare: grosime minim 1,2mm | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 20301129391504 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - conform descrierii | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 10,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1364 |
|  |  | Total | lei |  |