| Reparație in cadrul Structurii Teritoriale de Asistența Socială Florești, str. Ștefan cel Mare nr.63, or. Florești | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cantităților de lucrări pentru Lotul 5

DEVIZ  LOCAL №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Etajul 4 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Hol |  |  |
| 1 | RpCP19C | Confectionarea, montarea si repararea scarilor de incendiu - capace din tabla striata la canale | m2 | 1,00 |
| 2 | RpCE18B | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos | m | 4,00 |
| 3 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 41,80 |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 35,33 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 27,40 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 101,70 |
| 7 | CK25A1 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 27,40 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 101,70 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec usat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 101,70 |
| 10 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus 5,0 mm K=2 la manopera si 5 la utilaj si materiale | m2 | 101,70 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 101,70 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 101,70 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 101,70 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 101,70 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 101,70 |
| 16 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 35,33 |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea | m2 | 35,33 |
| 18 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 35,33 |
| 19 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 26,30 |
| 20 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 10,40 |
| 21 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 10,40 |
| 22 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 10,40 |
|  |  | 1.1.2. Cabinet 6 |  |  |
| 23 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 36,00 |
| 24 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 13,24 |
| 25 | CK26B | Profile UA75 la goluri de usa din aluminiu | m | 6,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,40 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,40 |
| 28 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii | m2 | 78,08 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 78,08 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 78,08 |
| 31 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 36,40 |
|  |  | 1.1.3. Cabinet 5 |  |  |
| 32 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,10 |
| 33 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii | m2 | 54,47 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,47 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 54,47 |
| 36 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 17,50 |
|  |  | 1.1.4. Cabinet 4 |  |  |
| 37 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,64 |
| 38 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii | m2 | 54,17 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,17 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 54,17 |
| 41 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 18,08 |
|  |  | 1.1.5. Cabinet 3 |  |  |
| 42 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,64 |
| 43 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii | m2 | 52,32 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 52,32 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 52,32 |
| 46 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 18,08 |
|  |  | 1.1.6. Cabinet 2 |  |  |
| 47 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,10 |
| 48 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii | m2 | 52,62 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 52,62 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 52,62 |
| 51 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 16,50 |
|  |  | 1.1.7. Cabinet 1 |  |  |
| 52 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 18,65 |
| 53 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii | m2 | 54,42 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,42 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 54,42 |
| 56 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 18,95 |
|  |  | 1.2. Etajul 3 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Cabinet 1-7 |  |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 391,50 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 391,50 |
| 59 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 1,00 |
| 60 | CI18C | Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala | m | 14,00 |
| 61 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: Tub cu LED T8 12W 6500K 60cm | buc | 24,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Hol |  |  |
| 62 | RpEF13A | Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm | buc | 5,00 |
| 63 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp | m | 20,00 |
|  |  | 2.2. Cabinet 6 |  |  |
| 64 | RpEF13A | Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm | buc | 4,00 |
| 65 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp | m | 15,00 |
|  |  | 2.3. Cabinet 5 |  |  |
| 66 | RpEF13A | Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm | buc | 2,00 |
| 67 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp | m | 6,00 |
|  |  | 2.4. Cabinet 4 |  |  |
| 68 | RpEF13A | Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm | buc | 2,00 |
| 69 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp | m | 6,00 |
|  |  | 2.5. Cabinet 3 |  |  |
| 70 | RpEF13A | Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm | buc | 2,00 |
| 71 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp | m | 6,00 |
|  |  | 2.6. Cabinet 2 |  |  |
| 72 | RpEF13A | Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm | buc | 2,00 |
| 73 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp | m | 6,00 |
|  |  | 2.7. Cabinet 1 |  |  |
| 74 | RpEF13A | Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm | buc | 2,00 |
| 75 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp | m | 6,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Hol |  |  |
| 76 | Pret de piata | Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm | buc | 5,00 |
|  |  | 3.2. Cabinet 6 |  |  |
| 77 | Pret de piata | Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm | buc | 4,00 |
|  |  | 3.3. Cabinet 5 |  |  |
| 78 | Pret de piata | Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm | buc | 2,00 |
|  |  | 3.4. Cabinet 4 |  |  |
| 79 | Pret de piata | Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm | buc | 2,00 |
|  |  | 3.5. Cabinet 3 |  |  |
| 80 | Pret de piata | Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm | buc | 2,00 |
|  |  | 3.6. Cabinet 2 |  |  |
| 81 | Pret de piata | Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm | buc | 2,00 |
|  |  | 3.7. Cabinet 1 |  |  |
| 82 | Pret de piata | Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm | buc | 2,00 |

| Intocmit | Carp A. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |