CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Примария с. Баурчи

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Примария с. Баурчи

3. Obiectul achiziţiilor: «Ремонт участка дороги по ул. 1 Мая  с. Баурчи»

4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «от дома №26 до дома №25»

5. Deviz Local:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Бордюры 100х30х15 см SM SR EN 1340:2010/AC:2010 |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 0,37 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,83 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 54,45 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,26 |
| 3 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Фракция 31,5-63 мм. h-10 cm. SR EN 13242 +A1 2008 | m3 | 18,36 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,51 |
| 1. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31,5-63 mm | m3 | 23,32 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,92 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,77 |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,00 |
| 3. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,09 |
| 4 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) BR.100x30x15 Ciment portland P 40 saci S388=0 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm=0 SM SR EN 1340:2010/AC:2010 | m | 612,00 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 91,80 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 269,28 |
| 1. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 27,54 |
| 2. | 2666122800285,1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 615,06 |
| 3. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,67 |
|  | 2. Основание с покрытием из плитки h-6 см. SM SR EN 1339:2010/AC:2010 |  |  |  |
| 5 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог) | m | 4,00 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,16 |
| 1. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,01 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,16 |
| 1. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 1,18 |
| 6 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) | 100m2 | 12,00 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,58 |
| 7 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером) | 100m2 | 12,00 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,76 |
| 8 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Фракция 16-31,5 мм. h-10 cm. SR EN 13242 +A1 2008 | m3 | 120,00 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 36,00 |
| 1. | 1411122201672,1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31,5 mm | m3 | 152,40 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,00 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,04 |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 26,16 |
| 3. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,60 |
| 9 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *h-6 cм. вибропрессованная SM SR EN 1339:2010/AC:2010 | m2 | 1 200,00 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 696,24 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,96 |
| 1. | 2661112800655.2 | Placi din beton, pentru trotuare h-6 cm | m2 | 1 218,00 |
| 2. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1 920,00 |
| 3. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 9 444,00 |
| 4. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 6,00 |
| 5. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 51,36 |
| 6. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 24,00 |