| Primaria com. Gura Galbenei, r-nul Cimislia | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 07-01/2026 RpE

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 70,000 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 70,000 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,700 |
| 4 | 33-04-003-1 Aplicat | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (de exclus masina de foraj) | buc | 30,000 |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,400 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Cabluri |  |  |
| 6 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,500 |
| 7 | Pret piata | Cablu VVGng 3x6mm2 | m | 350,000 |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,500 |
| 9 | Pret piata | Cablu VVGng 3x4mm2 | m | 150,000 |
| 10 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 1,300 |
| 11 | Pret piata | Cablu VVGng 2x1.5mm2 | m | 130,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Panouri de distributie, echipamente |  |  |
| 12 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 14 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 | buc | 1,000 |
| 15 | RpEQ06A k=0.4 | Montarea clemelor CDD-45 | buc | 320,000 |
| 16 | Pret piata | Clema p/u conectarea cablului | buc | 320,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Tevi si manusi |  |  |
| 17 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,150 |
| 18 | Pret piata | Teava PVH d=20mm | m | 150,000 |
| 19 | 08-02-172-1 | Manta (carcase de protectie p/u mansoane din rasini sintetice,epoxidice) | buc | 80,000 |
| 20 | Pret piata | Manusa 1F | buc | 80,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 21 | Pret piata | Panou Щит ЩМП-3-1 74 IP54 290x220x200mm | buc | 1,000 |
| 22 | Pret piata | Automat 1P BA47-29 10A C | buc | 4,000 |
| 23 | Pret piata | Taimer | buc | 1,000 |
| 24 | Pret piata | Corp de iluminat RICU/BISSO/RUT3L 60W E27 IP55 2700K 220-400V 2.7m Fumagalli | buc | 30,000 |