„REALCONST - GRUP” S.R.L.

Licenţa seria AMMII Nr. 042379 din 12.07.2013

I

i

i

i

i

I

I

I

I

I

I

I

I

I

i

I

Obiect Nr : 20 - 2016

Caiet de sarcini (Formularul nr.l)

Chisinau 2016

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 X col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea pereţilor de zidărie din cărămidă, blocuri de calcar sau BCA | m2 | 178,000 |  |  |
| 2 | RpC056A | Demontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 66,200 |  |  |
| 3 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din duşumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 492,000 |  |  |
| 4 | RpIBllA | Demontări radiatoare de poziţie pentru desfiinţare | m2 | 5,000 |  |  |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 492,000 |  |  |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereţi | m2 | 670,000 |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu | m2 | 83,000 |  |  |
| 8 | RpCBlSF | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - la pereu | m3 | 9,200 |  |  |
| 9 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 140,000 |  |  |
| 10 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 140,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de reparaţie interioare Grupa nr.l Capitolul 2.1. Tambur, Dezbracator |  |  |  |  |
| 11 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizări, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 | m3 | 0,430 |  |  |
| 12 | CA03D2 | Beton turnat in fundaţii sub pereţi despărţitori, preparat cu betoniera pe şantier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,314 |  |  |
| 13 | CCOIF | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundaţii continue si radiere | kg | 21,870 |  |  |
| 14 | CBOIA | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundaţii | m2 | 8,200 |  |  |

I

f

I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sub pereţi despărţitori inclusiv sprijinirile |  |  |  |  |
| 15 | CD60C | Zidărie din cărămidă , format 250 x 120 X 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in condiţii de şantier la pereţi despărţitori armaţi cu grosimea 1/2 cărămidă, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,066 |  |  |
| 16 | CD64A | Zidărie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in condiţii de şantier la pereţi cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 8,500 |  |  |
| 17 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau ŞTIM В la pereţi si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 95,000 |  |  |
| 18 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 63,400 |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 63,400 |  |  |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 63,400 |  |  |
| 21 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa] - la pereţi | m2 | 63,400 |  |  |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor | m2 | 63,400 |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 63,400 |  |  |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereţi | m2 | 63,400 |  |  |
| 25 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan) | m2 | 16,800 |  |  |
| 26 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa] (tavan) | m2 | 16,800 |  |  |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele tavanelor | m2 | 16,800 |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor | m2 | 16,800 |  |  |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 | 16,800 |  |  |
| 30 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş -‘pardoseli | m3 | 0,840 |  |  |
| 31 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafaţa mai mare de 16 mp si de 10 | m2 | 16,800 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cm grosime, driscuite sau relate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) |  |  |  |  |
| 32 | RpCDOSC | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele | kg | 25,000 |  |  |
| 33 | RpCKOlBl | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrări noi (refaceri totale) | m2 | 16,800 |  |  |
| 34 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafeţe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 16,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Sala de grupa |  |  |  |  |
| 35 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizări, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 | m3 | 0,430 |  |  |
| 36 | CA03D2 | Beton turnat in fundaţii sub pereţi despărţitori, preparat cu betoniera pe şantier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,136 |  |  |
| 37 | CCOIF | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundaţii continue si radiere | kg | 19,130 |  |  |
| 38 | CBOIA | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in fundaţii sub pereţi despărţitori, inclusiv sprijinirile | m2 | 7,100 |  |  |
| 39 | CD60C | Zidărie din cărămidă , format 250 x 120 X 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in condiţii de şantier la pereţi despărţitori armaţi cu grosimea 1/2 cărămidă, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,199 |  |  |
| 40 | CD64A | Zidărie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in condiţii de şantier la pereţi cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor) | m3 | 1,440 |  |  |
| 41 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereţi si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 123,000 |  |  |
| 42 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 82,000 |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 82,000 |  |  |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 82,000 |  |  |
| 45 | CF17C | Diverse lucrări - strat de imj5aslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa pereţilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 82,000 |  |  |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza | m2 | 82,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de ipsos "Eurofm" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor |  |  |  |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 82,000 |  |  |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereţi | m2 | 82,000 |  |  |
| 49 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 49,940 |  |  |
| 50 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa] | m2 | 49,940 |  |  |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele tavanelor | m2 | 49,940 |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor | m2 | 49,940 |  |  |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 | 49,940 |  |  |
| 54 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş la pardoseala | m3 | 2,500 |  |  |
| 55 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafaţa mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) | m2 | 49,940 |  |  |
| 56 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele | kg | 90,000 |  |  |
| 57 | RpCKOlBl | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrări noi (refaceri totale) | m2 | 49,940 |  |  |
| 58 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 49,940 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Dormitor |  |  |  |  |
| 59 | CD64A | Zidărie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in condiţii de şantier la pereţi cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor) | m3 | 0,900 |  |  |
| 60 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereţi si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 125,000 |  |  |
| 61 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 82,600 |  |  |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 82,600 |  |  |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe | m2 | 82,600 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | - |
| 64 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa pereţilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa] | m2 | 82,600 |  |  |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor | m2 | 82,600 |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 82,600 |  |  |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereţi | m2 | 82,600 |  |  |
| 68 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 47,490 |  |  |
| 69 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa] | m2 | 47,490 |  |  |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele tavanelor | m2 | 47,490 |  |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor | m2 | 47,490 |  |  |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 47,490 |  |  |
| 73 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş la pardosea | m3 | 2,370 |  |  |
| 74 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafaţa mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) | m2 | 47,490 |  |  |
| 75 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea | kg | 85,000 |  |  |
| 76 | RpCKOlBl | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fm, pentru lucrări noi (refaceri totale) | m2 | 47,490 |  |  |
| 77 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 47,490 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Grup sanitar |  |  |  |  |
| 78 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereţi si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 82,000 |  |  |
| 79 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 54,000 |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a | m2 | 29,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pereţilor |  |  |  |  |
| 81 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 29,000 |  |  |
| 82 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa pereţilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 29,000 |  |  |
| 83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofm" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor | m2 | 29,000 |  |  |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 29,000 |  |  |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereţi | m2 | 29,000 |  |  |
| 86 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaşi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 X 30 cm, executate pe suprafeţe plane la pereţi si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafaţa mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 25,400 |  |  |
| 87 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,900 |  |  |
| 88 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,900 |  |  |
| 89 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofm" grosime 1,0 mm pe suprafeţele tavanelor | m2 | 10,900 |  |  |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor | m2 | 10,900 |  |  |
| 91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 10,900 |  |  |
| 92 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş la pardosele | m3 | 0,545 |  |  |
| 93 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafaţa mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) | m2 | 10,900 |  |  |
| 94 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele | kg | 20,000 |  |  |
| 95 | RpCKOlBl | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M lOO-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fm, pentru lucrări noi (refaceri totale) | m2 | 10,900 |  |  |
| 96 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar | m2 | 10,900 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | adeziv, executate pe suprafeţe: mai mari de 16 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Zona pentru distribuirea hranei |  |  |  |  |
| 97 |  | Montarea plaselor sudate STM sau l STNB la pereţi si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 25,000 |  |  |
| 98 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 16,100 |  |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 8,300 |  |  |
| 100 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,300 |  |  |
| 101 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa pereţilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa] | m2 | 8,300 |  |  |
| 102 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor | m2 | 8,300 |  |  |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 8,300 |  |  |
| 104 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereţi | m2 | 8,300 |  |  |
| 105 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaşi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 X 30 cm, executate pe suprafeţe plane la pereţi si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafaţa mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 7,800 |  |  |
| 106 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,200 |  |  |
| 107 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa] | m2 | 3,200 |  |  |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele tavanelor | m2 | 3,200 |  |  |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor | m2 | 3,200 |  |  |
| ПО | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 3,200 |  |  |
| 111 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş | m3 | 0,160 |  |  |
| 112 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu | m2 | 3,200 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | suprafaţa mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) |  |  |  | 1 |
| 113 | RpCDOSC | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele | kg | 6,000 |  |  |
| 114 | RpCKOlBl | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fm, pentru lucrări noi (refaceri totale) | m2 | 3,200 |  |  |
| 115 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafeţe; mai mari de 16 m2 | m2 | 3,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrări de reparaţie interioare Grupa nr.2 Capitolul 3.1. Tambur, Dezbracator |  |  |  |  |
| 116 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizări, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 | m3 | 0,610 |  |  |
| 117 | CA03D2 | Beton turnat in fundaţii sub pereţi despărţitori, preparat cu betoniera pe şantier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,620 |  |  |
| 118 | CCOIF | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundaţii continue si radiere | kg | 27,100 |  |  |
| 119 | CBOIA | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundaţii sub pereţi despărţitori inclusiv sprijinirile | m2 | 10,100 |  |  |
| 120 | CD60C | Zidărie din cărămidă , format 250 x 120 X 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in condiţii de şantier la pereţi despărţitori armaţi cu grosimea 1 /2 cărămidă, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,124 |  |  |
| 121 | CD64A | Zidărie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in condiţii de şantier la pereţi cu inaltimea pina la 4 m inclusiv zidirea golurilor | m3 | 7,600 |  |  |
| 122 | RpCDOSA | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereţi si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 120,000 |  |  |
| 123 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 79,020 |  |  |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 79,020 |  |  |
| 125 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 79,020 |  |  |
| 126 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa | m2 | 79,020 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa] - la pereţi |  |  |  |  |
| 127 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor | m2 | 79,020 |  |  |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 79,020 |  |  |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereţi | m2 | 79,020 |  |  |
| 130 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan) | m2 | 26,800 |  |  |
| 131 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa] (tavan) | m2 | 26,800 |  |  |
| 132 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele tavanelor | m2 | 26,800 |  |  |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor | m2 | 26,800 |  |  |
| 134 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 | 26,800 |  |  |
| 135 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş - pardoseli | m3 | 1,340 |  |  |
| 136 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafaţa mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau relate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) | m2 | 26,800 |  |  |
| 137 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele | kg | 47,000 |  |  |
| 138 | RpCKOlBl | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fm, pentru lucrări noi (refaceri totale) | m2 | 26,800 |  |  |
| 139 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafeţe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 26,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Sala de grupa |  |  |  |  |
| 140 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizări, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mi]loace clasice beton clasa C 3.5 | m3 | 0,420 |  |  |
| 141 | CA03D2 | Beton turnat in fundaţii sub pereţi despărţitori, preparat cu betoniera pe şantier si turnarea cu mi]loade clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,120 |  |  |
| 142 | CCOIF | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor de 10 | kg | 18,700 |  |  |

| ] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm inclusiv in fundaţii continue si radiere |  |  |  |  |
| 143 | CBOIA | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in fundaţii sub pereţi despărţitori, inclusiv sprijinirile | m2 | 7,000 |  |  |
| 144 | CD60C | Zidărie din cărămidă , format 250 x 120 X 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in condiţii de şantier la pereţi despărţitori armaţi cu grosimea 1/2 cărămidă, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,200 |  |  |
| 145 | RpCDOSA | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereţi si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 120,000 |  |  |
| 146 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 78,200 |  |  |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 78,200 |  |  |
| 148 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 78,200 |  |  |
| 149 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa pereţilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 78,200 |  |  |
| 150 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofm" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor | m2 | 78,200 |  |  |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 78,200 |  |  |
| 152 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereţi | m2 | 78,200 |  |  |
| 153 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 59,610 |  |  |
| 154 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 59,610 |  |  |
| 155 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofm" grosime 1,0 mm pe suprafeţele tavanelor | m2 | 59,610 |  |  |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor | m2 | 59,610 |  |  |
| 157 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 | 59,610 |  |  |
| 158 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş la pardoseala | m3 | 2,980 |  |  |
| 159 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafaţa mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi | m2 | 59,610 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (refaceri totale) |  |  |  |  |
| 160 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele | kg | 104,000 |  | - |
| 161 | RpCKOlBl | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrări noi (refaceri totale) | m2 | 59,610 |  |  |
| 162 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 59,610 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Dormitor |  |  |  |  |
| 163 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereţi si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 123,000 |  |  |
| 164 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 81,000 |  |  |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 81,000 |  |  |
| 166 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 81,000 |  |  |
| 167 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa pereţilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 81,000 |  |  |
| 168 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor | m2 | 81,000 |  |  |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 81,000 |  |  |
| 170 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereţi | m2 | 81,000 |  |  |
| 171 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 48,430 |  |  |
| 172 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,430 |  |  |
| 173 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele tavanelor | m2 | 48,430 |  |  |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor | m2 | 48,430 |  |  |
| 175 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 48,430 |  |  |
| 176 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş la pardosea | m3 | 2,420 |  |  |
| 177 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat | m2 | 48,430 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafaţa mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) |  |  |  | ■ |
| 178 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea | kg | 85,000 |  |  |
| 179 | RpCKOlBl | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrări noi (refaceri totale) | m2 | 48,430 |  |  |
| 180 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 48,430 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Grup sanitar |  |  |  |  |
| 181 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereţi si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 68,000 |  |  |
| 182 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 45,000 |  |  |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 25,000 |  |  |
| 184 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,000 |  |  |
| 185 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa pereţilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,000 |  |  |
| 186 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor | m2 | 25,000 |  |  |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 25,000 |  |  |
| 188 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereţi | m2 | 25,000 |  |  |
| 189 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaşi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 X 30 cm, executate pe suprafeţe plane la pereţi si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafaţa mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 20,000 |  |  |
| 190 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,800 |  |  |
| 191 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa] | m2 | 10,800 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele tavanelor | m2 | 10,800 |  |  |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor | m2 | 10,800 |  |  |
| 194 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 10,800 |  |  |
| 195 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş | m3 | 0,540 |  |  |
| 196 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafaţa mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) | m2 | 10,800 |  |  |
| 197 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele | kg | 20,000 |  |  |
| 198 | RpCKOlBl | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fm, pentru lucrări noi (refaceri totale) | m2 | 10,800 |  |  |
| 199 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafeţe: mai mari de 16 m2 | m2 | 10,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5. Zona pentru distribuirea hranei |  |  |  |  |
| 200 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereţi si diafragme cu greutate pi na la 3 kg/mp | kg | 24,000 |  |  |
| 201 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 15,850 |  |  |
| 202 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 8,200 |  |  |
| 203 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,200 |  |  |
| 204 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa pereţilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,200 |  |  |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor | m2 | 8,200 |  |  |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 8,200 |  |  |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la'pereti | m2 | 8,200 |  |  |
| 208 | C106C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaşi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 | m2 | 7,650 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X 30 cm, executate pe suprafeţe plane la pereţi si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafaţa mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  |
| 209 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,040 |  |  |
| 210 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa] | m2 | 3,040 |  |  |
| 211 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele tavanelor | m2 | 3,040 |  |  |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor | m2 | 3,040 |  |  |
| 213 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 3,040 |  |  |
| 214 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş la pardosele | m3 | 0,150 |  |  |
| 215 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafaţa mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) | m2 | 3,040 |  |  |
| 216 | RpCDOSC | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele | kg | 6,000 |  |  |
| 217 | RpCKOlBl | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fm, pentru lucrări noi (refaceri totale) | m2 | 3,040 |  |  |
| 218 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafeţe: mai mari de 16 m2 | m2 | 3,040 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Lucrări de reparaţie interioare Grupa nr.3 Capitolul 4.1. Tambur, Dezbracator |  |  |  |  |
| 219 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizări, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 | m3 | 0,900 |  |  |
| 220 | CA03D2 | Beton turnat in fundaţii sub pereţi despărţitori, preparat cu betoniera pe şantier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 2,400 |  |  |
| 221 | CCOIF | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundaţii continue si radiere | kg | 40,000 |  |  |
| 222 | CBOIA | Coffaje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundaţii sub pereţi despărţitori inclusiv | m2 | 15,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sprijinirile |  |  |  |  |
| 223 | CD60C | Zidărie din cărămidă , format 250 x 120 X 65 mm cu prepararea mortarului М - 50 in condiţii de şantier la pereţi despărţitori armaţi cu grosimea 1/2 cărămidă, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,260 |  |  |
| 224 | CD64A | Zidărie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in condiţii de şantier la pereţi cu inaltimea pina la 4 m inclusiv zidirea golurilor | m3 | 7,400 |  |  |
| 225 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereţi si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 150,000 |  |  |
| 226 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 101,300 |  |  |
| 227 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 101,300 |  |  |
| 228 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 101,300 |  |  |
| 229 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsai - la pereţi | m2 | 101,300 |  |  |
| 230 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofln" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor | m2 | 101,300 |  |  |
| 231 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 101,300 |  |  |
| 232 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereţi | m2 | 101,300 |  |  |
| 233 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan) | m2 | 35,800 |  |  |
| 234 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa] (tavan) | m2 | 35,800 |  |  |
| 235 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele tavanelor | m2 | 35,800 |  |  |
| 236 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor | m2 | 35,800 |  |  |
| 237 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 | 35,800 |  |  |
| 238 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş - pardoseli | m3 | 1,790 |  |  |
| 239 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafaţa mai mare de 16 mp si de 10 | m2 | 35,800 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cm grosime, driscuite sau relate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) |  |  |  |  |
| 240 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele | kg | 63,000 |  |  |
| 241 | RpCKOlBl | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrări noi (refaceri totale) | m2 | 35,800 |  |  |
| 242 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafeţe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 35,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Sala de grupa |  |  |  |  |
| 243 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizări, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 | m3 | 0,460 |  |  |
| 244 | CA03D2 | Beton turnat in fundaţii sub pereţi despărţitori, preparat cu betoniera pe şantier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,230 |  |  |
| 245 | CCOIF | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundaţii continue si radiere | kg | 20,400 |  |  |
| 246 | CBOIA | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in fundaţii sub pereţi despărţitori, inclusiv sprijinirile | m2 | 7,700 |  |  |
| 247 | CD60C | Zidărie din cărămidă , format 250 x 120 X 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in condiţii de şantier la pereţi despărţitori armaţi cu grosimea 1/2 cărămidă, inaltime nivel pina Ia4m | 100m2 | 0,220 |  |  |
| 248 | CD64A | Zidărie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in condiţii de şantier la pereţi cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor) | m3 | 0,940 |  |  |
| 249 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereţi si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 175,000 |  |  |
| 250 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 117,200 |  |  |
| 251 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 117,200 |  |  |
| 252 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 117,200 |  |  |
| 253 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impasHtura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa pereţilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa] | m2 | 117,200 |  |  |
| 254 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza | m2 | 117,200 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de ipsos "Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor |  |  |  |  |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 117,200 |  |  |
| 256 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereţi | m2 | 117,200 |  |  |
| 257 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 80,830 |  |  |
| 258 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa] | m2 | 80,830 |  |  |
| 259 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele tavanelor | m2 | 80,830 |  |  |
| 260 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor | m2 | 80,830 |  |  |
| 261 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 | 80,830 |  |  |
| 262 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş la pardoseala | m3 | 4,000 |  |  |
| 263 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafaţa mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) | m2 | 80,830 |  |  |
| 264 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele | kg | 140,000 |  |  |
| 265 | RpCKOlBl | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrări noi (refaceri totale) | m2 | 80,830 |  |  |
| 266 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 80,830 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Dormitor |  |  |  |  |
| 267 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereţi si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 120,000 |  |  |
| 268 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 82,300 |  |  |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 82,300 |  |  |
| 270 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a moitarului. | m2 | 82,300 |  |  |
| 271 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa | m2 | 82,300 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pereţilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |
| 272 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofm" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor | m2 | 82,300 |  | ■ |
| 273 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 82,300 |  |  |
| 274 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereţi | m2 | 82,300 |  |  |
| 275 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 47,520 |  |  |
| 276 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,520 |  |  |
| 277 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofm" grosime 1,0 mm pe suprafeţele tavanelor | m2 | 47,520 |  |  |
| 278 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor | m2 | 47,520 |  |  |
| 279 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 47,520 |  |  |
| 280 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş la pardosea | m3 | 2,370 |  |  |
| 281 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafaţa mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) | m2 | 47,520 |  |  |
| 282 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea | kg | 83,000 |  |  |
| 283 | RpCKOlBl | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fm, pentru lucrări noi (refaceri totale) | m2 | 47,520 |  |  |
| 284 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 47,520 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.4. Grup sanitar |  |  |  |  |
| 285 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereţi si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 75,000 |  |  |
| 286 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 51,000 |  |  |
| 287 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 28,600 |  |  |
| 288 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a | m2 | 28,600 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mortarului. |  |  |  |  |
| 289 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa pereţilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,600 |  |  |
| 290 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor | m2 | 28,600 |  |  |
| 291 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 28,600 |  |  |
| 292 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereţi | m2 | 28,600 |  |  |
| 293 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaşi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 X 30 cm, executate pe suprafeţe plane la pereţi si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafaţa mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 22,100 |  |  |
| 294 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,700 |  |  |
| 295 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,700 |  |  |
| 296 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele tavanelor | m2 | 12,700 |  |  |
| 297 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor | m2 | 12,700 |  |  |
| 298 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 12,700 |  |  |
| 299 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş la pardosele | m3 | 0,600 |  |  |
| 300 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafaţa mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) | m2 | 12,700 |  |  |
| 301 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele | kg | 25,000 |  |  |
| 302 | RpCKOlBl | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrări noi (refaceri totale) | m2 | 12,700 |  |  |
| 303 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafeje: mai mari de 16 m2 | m2 | 12,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.5. Zona pentru distribuirea hranei |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereţi si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 25,000 |  |  |
| 305 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 17,400 |  |  |
| 306 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 9,000 |  |  |
| 307 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,000 |  |  |
| 308 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa pereţilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa] | m2 | 9,000 |  |  |
| 309 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor | m2 | 9,000 |  |  |
| 310 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 9,000 |  |  |
| 311 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereţi | m2 | 9,000 |  |  |
| 312 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaşi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 X 30 cm, executate pe suprafeţe plane la pereţi si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafaţa mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 8,400 |  |  |
| 313 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,600 |  |  |
| 314 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,600 |  |  |
| 315 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele tavanelor | m2 | 3,600 |  |  |
| 316 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor | m2 | 3,600 |  |  |
| 317 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 3,600 |  |  |
| 318 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş la pardosele | m3 | 0,180 |  |  |
| 319 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafaţa mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) | m2 | 3,600 |  |  |

| 1 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 | RpCDOSC | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele | kg | 6,300 |  |  |
| 321 | RpCKOlBl | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrări noi (refaceri totale) | m2 | 3,600 |  | - |
| 322 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafeţe: mai mari de 16 m2 | m2 | 3,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.6. încăpere auxiliara |  |  |  |  |
| 323 | RpCDOSA | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereţi si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 75,000 |  |  |
| 324 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 49,800 |  |  |
| 325 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 49,800 |  |  |
| 326 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 49,800 |  |  |
| 327 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa pereţilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa] | m2 | 49,800 |  |  |
| 328 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofm" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor | m2 | 49,800 |  |  |
| 329 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor | m2 | 49,800 |  |  |
| 330 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereţi | m2 | 49,800 |  |  |
| 331 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,490 |  |  |
| 332 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,490 |  |  |
| 333 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofm" grosime 1,0 mm pe suprafeţele tavanelor | m2 | 17,490 |  |  |
| 334 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a tavanelor | m2 | 17,490 |  |  |
| 335 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 17,490 |  |  |
| 336 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş la pardosea , | m3 | 0,870 |  |  |
| 337 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafaţa mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate. | m2 | 17,490 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) |  |  |  |  |
| 338 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea | kg | 30,000 |  |  |
| 339 | RpCKOlBl | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrări noi (refaceri totale) | m2 | 17,490 |  |  |
| 340 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 17,490 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Consolidarea golurilor de usa si fereastra si a fisurilor |  |  |  |  |
| 341 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 5,000 |  |  |
| 342 | CCOIA | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier cu diametrul barelor de 6 mm | kg | 63,000 |  |  |
| 343 | CCOIA | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier cu diametrul barelor de 8 mm | kg | 197,500 |  |  |
| 344 | CCOIA | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier cu diametrul barelor de 8 mm, 125 buc, L=0.8 m | kg | 39,500 |  |  |
| 345 | CCOIB | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier cu diametrul barelor de 18 mm | kg | 176,000 |  |  |
| 346 | CCOIB | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de şantier cu diametrul barelor de 22 mm | kg | 137,100 |  |  |
| 347 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevaţii, pereţi drepţi si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 78,000 |  |  |
| 348 | CL08A | Elemente metalice (Grinda profil U12 ) gata confecţionate, livrate complet asamblate, montate pe şantier, in structura construcţiei uşoare | t | 0,150 |  |  |
| 349 | CL08A | Elemente metalice (Grinda profil U18 ) gata confecţionate, livrate complet asamblate, montate pe şantier, in structura construcţiei uşoare | t | 0,192 |  |  |
| 350 | RpCU051 | Executarea străpungerilor pentru agrafe sau tiranti in pereţi din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 180,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Schimbarea uşilor si ferestrelor |  |  |  |  |
| 351 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcţii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafaţa tocului peste 2,5 mp | m2 | 3,420 |  |  |
| 352 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 5,000 |  |  |
| 353 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din | m | 5,000 |  |  |

I

I

Î

I

I

I

I

I

I

■

■

■

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aluminiu |  |  |  |  |
| 354 | CK25A | Usi confecţionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare uşilor montate in zidărie de orice natura la construcţii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafaţa tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 14,400 |  |  |
| 355 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcţii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - perete despărţitor la blocurile sanitare din PVC (L=l .2m X H=2.2m) | m2 | 13,000 |  |  |
| 356 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe căptuşeli si usi pentru balcon, inclusiv izolaţia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la construcţii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 21,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Reţele electrice interioare |  |  |  |  |
| 357 | RpEJOSC | Executarea şanţurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereţi din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 395,000 |  |  |
| 358 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, uşor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm-gofra | m | 395,000 |  |  |
| 359 | RpEG16A | Montarea pe şantier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - cutie pentru intrerupatoarele automate | buc | 3,000 |  |  |
| 360 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolar: BA47-29/3/C16A-9buc., BA47-29/3/C25A - 3 buc., cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A | buc | 12,000 |  |  |
| 361 | RpEDOlA | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in şanţuri sau pe fundul canalelor, avind secţiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 395,000 |  |  |
| 362 | 590 - 4002 | Cablu VVGng-3 X 1.5 | m | 225,000 |  |  |
| 363 | 590 - 406 | Cablu VVGng - 3 X 2.5 | m | 100,000 |  |  |
| 364 | 590 - 408 | Cablu VVGng - 3 X 5 | m | 70,000 |  |  |
| 365 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susţinere, tip СРВ, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 4x18 | buc | 47,000 |  |  |
| 366 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susţinere, tip Omega 1x11 | buc | 9,000 |  |  |
| 367 | 507 - 0109 | 1 Lampa LB-18 | buc | 188,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368 | 507 -0107 | Lampa Б215-235-60 | buc | 9,000 |  |  |
| 369 | RpEEHC | Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător dublu tip 1P44 | buc | 15,000 |  |  |
| 370 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare construcţie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanşe metalica sau ebonită cu contacte de nul pina la 25 A, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 15,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Reţele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire |  |  |  |  |
| 371 | TsC02Bll | Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. 11, in condiţiile gospodăririi apelor | 100 m3 | 0,360 |  |  |
| 372 | TsA16El | Săpătură manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru conducte pentru apa si canalizare, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 5,400 |  |  |
| 373 | AcF03A | Umpluturi in şanţuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protecţie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 7,200 |  |  |
| 374 | TsDOlB | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 22,000 |  |  |
| 375 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 22,000 |  |  |
| 376 | AcA12B | Montarea in pamint a ţevilor din polietilena de presiune, de înalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manşon de polietilena cu flanse, conform normativului 1-6-PE, avind diametrul de 32 mm | m | 15,000 |  |  |
| 377 | RpCU06F | Executarea şanţurilor de pina la 5 cm adincime, in pereţi din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 | m | 200,000 |  |  |
| 378 | SA16B | Ţeava din material plastic îmbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la clădiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 26,000 |  |  |
| 379 | SA16A | Ţeava din material plastic îmbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la clădiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 120,000 |  |  |
| 380 | SB08C | Ţeava din material plastic pentru canalizare, îmbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau îngropat | m | 50,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  |
| 381 | SB09C | Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 33,000 |  |  |
| 382 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul ieşirii de 50 mm. | buc | 3,000 |  |  |
| 383 | SB08E | Ţeava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 65,000 |  |  |
| 384 | SB09E | Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 21,000 |  |  |
| 385 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat Înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 16,000 |  |  |
| 386 | RpSD24A | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm | buc | 3,000 |  |  |
| 387 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,000 |  |  |
| 388 | SC04A | Lavoar din semiportelan, porţelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapaţi, avind ţeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereţi din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 12,000 |  |  |
| 389 | SC06A | Spălător cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind ţeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereţi din zidărie de cărămidă | buc | 3,000 |  |  |
| 390 | SD04A | Baterie amestecatoare cu braţ basculant stativa pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de Închidere, inclusiv pentru handicapaţi, avind diametrul de 1/2" | buc | 15,000 |  |  |
| 391 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, porţelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapaţi, aşezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 9,000 |  |  |
| 392 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 3,000 |  |  |
| 393 | SC18A | Dus cu trăgător automat, cu diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |  |  |
| 394 | IC12A | Ţeava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru construcţii, montata prin sudura in conducte de distribuţie, in instalaţii de Încălzire centrala pentru clădiri de locuit si social-culturale, ţeava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm | m | 16,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 9. Lucrări de reparaţie exterioare Capitolul 9.1. Acoperiş |  |  |  |  |
| 395 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperiş (ARDEZIE) | m2 | 730,000 |  |  |
| 396 | RCsH33C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiş - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 730,000 |  |  |
| 397 | CE41A | Montarea căpriorilor cu tratament antiseptic (c раствором огнебиозащита) - se ia in calcul 20 % din suprafaţa totala a acoperişului | m3 | 0,870 |  |  |
| 398 | CE30A | Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din ţigla, din sipci 100x32 mm (7.68 m3), la construcţii obişnuite. | m2 | 672,100 |  |  |
| 399 | CE31B | Streaşină simpla cu căpriori aparenţi gata geluiţi, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea m.edie de 0,7 m Sipci 100x32 mm | m2 | 87,900 |  |  |
| 400 | CN50A | Tratament ignifug al lemnăriei. | m3 | 9,440 |  |  |
| 401 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafeţe aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 | 7,600 |  |  |
| 402 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de ţigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 672,100 |  |  |
| 403 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip ţigla) pentru invelitorile acoperişurilor (tip Lindab) | m2 | 760,000 |  |  |
| 404 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de răşini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - la streasina | m2 | 87,900 |  |  |
| 405 | CK26B | Opritori de zapada | m | 108,000 |  |  |
| 406 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150mm | m | 130,000 |  |  |
| 407 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-120mm | m | 110,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.2. Faţade |  |  |  |  |
| 408 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereţi exteriori la faţade | m2 | 650,000 |  |  |
| 409 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereţi si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 860,000 |  |  |
| 410 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane | m2 | 579,000 |  |  |
| 411 | RpCJ06B | Reparaţii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepţi, intre 15 - 25 cm lăţime | m | 354,000 |  |  |

I

I

I

I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 412 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereţi exteriori la faţade | m2 | 650,000 |  |  |
| 413 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereţi | m2 | 579,000 |  |  |
| 414 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 71,000 |  |  |
| 415 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafeţe verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 600,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.3. Soclu |  |  |  |  |
| 416 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu | m2 | 83,000 |  |  |
| 417 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu | m2 | 83,000 |  |  |
| 418 | C122B | Placi din piatra artificiala (la soclu) fixate pe adeziv, dimensiuni plăcute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 85,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.4. Praguri |  |  |  |  |
| 419 | RpCAOlA | Săpături manuale de pamint in spatii limitate | m3 | 14,000 |  |  |
| 420 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la praguri | m2 | 20,000 |  |  |
| 421 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş | m3 | 1,660 |  |  |
| 422 | CC03C | Montare plase sudate, la praguri | kg | 50,000 |  |  |
| 423 | CA02C | Beton simplu turnat la praguri, preparat cu centrala de betoane conform art. CAOl sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 16,350 |  |  |
| 424 | CI09B | Placaj din plăcute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafeţe plane la pereţi, stilpi si grinzi la exterior, aplicate cu adeziv | m2 | 45,000 |  |  |
| 425 | CL17B | Confecţii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 130,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.5. Pereu |  |  |  |  |
| 426 | RpCAOlA | Săpături manuale de pamint in spatii limitate | m3 | 19,300 |  |  |
| 427 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş | m3 | 6,420 |  |  |
| 428 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat aşezate pe un strat din amestec uscat de cimept si nisip, in proporţie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 128,500 |  |  |
| 429 | DEllA | Borduri mici, prefabricate din beton cu secţiunea de 10x15 cm, pnetu | m | 111,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., aşezate pe o fundaţie din beton, de 10x20 cm |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 10. Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |
| 430 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 341,500 |  |  |
| 431 | TsAOlBl | Săpătură manuala de pamint in spatii Întinse, teren mijlociu | m3 | 63,200 |  |  |
| 432 | TsC54C | Strat de fundaţie din pietriş | m3 | 21,000 |  |  |
| 433 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat aşezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporţie 1;6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 421,500 |  |  |
| 434 | DEllA | Borduri mici, prefabricate din beton cu secţiunea de 10x15 cm, pnetu Încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., aşezate pe o fundaţie din beton, de 10x20 cm | m | 389,000 |  |  |

Total:

Cheltuieli directe
Asigurarea sociala si medicala
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz
TVA

lei

27,50 % 10,00% 14,50% 6,00 % 20,00 %