APROBAT:

Grigorii ROBU

Primarul or. Nisporeni

CAIET DE SARCINI

pentru elaborarea documentației de proiect privind :

RECONSTRUCȚIA CASEI NAȚIONALE

DIN OR. NISPORENI STR. ALEXANDRU CEL BUN, 3

- Denumirea obiectivului – Reconstrucția Casei Naționale

din or. Nisporeni str. Alexandru cel Bun, 3

Amplasarea obiectivului – or. Nisporeni str. Alexandru cel Bun, 3

- Beneficiar/Autoritate contractantă – Primaria Nisporeni

- Statutul de protecție – Nu este inscris în registru

- Caietul de sarcini este elaborat ținând cont de activitățile de salvgardare a Casei Naționale din or. Nisporeni

- Introducere

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât ofertanții să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității beneficiare și cu cerințele prevăzute în documentația de proiect. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de achiziție publică.

În acest sens, informăm, că oferta care nu corespunde prevederilor caietului de sarcini și nu satisface cerințele impuse în documentația de proiect, va fi respinsă ca fiind neconformă.

- Descrierea obiectului (scurt memoriu istoric și caracteristici tehnice)

Notă informativă (sursa: Dată: mai 24, 2016 Autor: nisporeni16185 )

Casa Naţională din Nisporeni are o istorie bogată, chiar dacă la prima vede pare că edificiul este unul obişnuit. De această clădire au fost legate de-a lungul timpului cele mai importante din evenimentele culturale şi politice ale Nisporeniului.

Istoria acestui edificiu cultural începe încă din 1919, când problema construirii unei Casei Naţionale în Nisporeni a fost pusă printr-un demers al Societăţii „Caselor Naționale” adresat guvernului României. Scopul edificării aceste clădiri a fost, după cum afirmă însăşi promotorii, „îndrumarea morală intelectuală şi răspândirea de poveţe şi pilde economice în masele largi ale poporului”. Casa Națională din Nisporeni a fost prima Casă Națională zidită în afara Vechiului Regat și a fost ridicată drept model pentru celelate Case Naționale.

O problemă de care s-au lovit încă de la început iniţiatorii acestui proiect, a fost lipsa unui spaţiu liber în centru comunei. În scurt timp însă, se identifică un loc favorabil pentru construcţia Casei Naţionale. Este vorba despre un lot de pământ de 10 „prajini” , fostă moșie mănăstirească, chiar în centrul satului. Iar în următoarea perioadă, Casa Națională din Nisporeni cere să i-se mai pună la dispoziție un lot de 300 de „stânjeni pătrați” din zona Ciuruleasa, fostă proprietate a mănăstirii Golia din Iași.

Decizia finală de a construi această casă a fost luată în 1920, iar lucrările de construcţie încep abia în 1926. Astfel, la data de 24 octombrie 1926 se pune piatra de fundament, fapt despre care se menţionează în ziarul „Cultura Poporului”, tipărit la Cluj la data de 21 noiembrie 1926.

Aspectul iniţial al Casei Naţionale era cu totul altfel faţă de cel actual. Clădirea a fost construită în stilul neo-românesc, stil arhitectural foarte popular în acea perioadă. Frumuseţea de altădată a clădirii o putem admira şi acum pe o carte poştală din perioada interbelică. Interesant este faptul că cei doi copaci din stânga imaginii au rămas intacţi până în prezent.

Odată cu finalizarea construcției, Casa Națională devine cea mai mare și impunătoare clădire din localitate. Într-o fotografie realizată până la al Doilea Război Mondial, putem observa cât de tare se evedențiază Casa Națională pe  fonul celolarlate construcții.

Toate evenimentele și manifestațiile din Nisporeni încep să se desfășoare anume aici. Toți oaspeții importanți sau oficialități venite la noi, în primul rând veneau la Casa Națională. Într-o poză de epocă făcută la intrarea în Casa Națională, îi avem reprezentați pe Mitropolitul Basarabiei Gurie Grosu, vestitul deputat Pantelimon Halippa și deputatul Ștefan Holban. Prezența unor asemenea personalități, ne vorbește despre desfășurarea unui eveniment important din viața localității. Probabil fotografia este de la inaugurarea sau sfințirea Casei Naționale.

În perioada interbelică, în incinta Casei Naționale se afla biblioteca din Nisporeni și Dispensarul de copii “General Constantin DRAGU”.

După război, edificiul Casei Naționale își păstrează importanța sa pentru localitate. Pe lângă manifestațiile cu caracter cultural, în incinta edificiului mai aveau loc diferite ședințe, ca și cea reprezentată în imaginea de mai jos.  Fotografia a fost realizată după 1944 în interiorul clădirei, și putem vedea pe masă machetul Casei Naționale.

În perioada sovietică, Casa Națională din Nisporeni a fost transformată dintr-un edificiu ce avea drept scop păstrarea și promovarea valorilor național-românești într-un edificiu ce își propunea crearea omului nou (homo sovieticus) lipsit de tradiții și valori naționale. În imaginile de mai jos putem observa pereții Casei Naționale „decorați” cu plăcuțe pline de citate și maxime comuniste, ceea ce era tipic pentru acele vremuri.

Pe parcursul anilor, clădirea a trecut prin mai multe renovări, ceea ce a schimbat mult aspectul vizual. Astăzi, este greu de recunoscut stilul arhitectural neo-românesc în care a fost ridicată inițial edificiul Casei Naționale.

Surse :

Informație și documente – Dumitru Mititelu

- http://neoromanesc.blogspot.com/

- http://neo-romanesc.blogspot.md/

- http://oldchisinau.com/

- Date generale Proiect de execuție

8.1 Plan General și Amenajare teritoriu

Proiectul pentru amenajarea teritoriului este elaborat în conformitate cu datele inițiale stipulate în caietul de sarcini elaborat de beneficiar, soluțiile sunt elaborate in corespundere cu normele și regulile în vigoare și asigură criteriile principale ale calitatii, aspectului estetic și principiilor de punere în valoare a monumentelor istorice.

8.1.1  Intervenții de desfacere, demontare și excavare

Pe teritoriul stabilit prin proiect se prevede:

- lucrări de desfacere alei de acces;

- îndepărtarea/excavarea pământului acumulat prin aluviune din jurul cladirii până la cota inițială de călcare.

Note:

• Suprafețele de pământ se vor uda înainte de începerea excavărilor.

8.1.2  Soluții Arhitecturale pentru Amenajări exterioare.

Proiectul prevede, lucrari de sistematizare pe verticală și de amenajare în perimetrul stabilit de teren din jurul cladirii, inclusiv:

- Amenajarea acceselor/aleilor. Aleile se execută din lespezi de piatră naturală buciardată, cu grosimea de 6 cm, așezate pe nisip, straturi drenante și pământ bine compactat, în straturi succesive, și vor avea panta de minim 1,5%. Se vor respecta, cu stricteţe, cotele de nivel şi direcţiile de scurgere a apelor pluviale indicate în proiect.

- Executarea unui trotuar continuu în jurul cladirii. Trotuarul se execută, ca și aleile, din lespezi de piatră buciardată. Marginea/terminaţia trotuarului se va face printr-o denivelare uşoară de tip rigolă, așezată pe șapă de beton de 10 cm. La contactul perimetral dintre trotuar şi elevaţia zidului exterior al bisericii, se va realiza un șliț de aerare/ventilare (a zidăriei și fundației) cu o lățime de circa 10 cm, procedându-se, ulterior, la umplerea acesuia cu pietriș cu granulație de 10-30 mm.

Pardoseala aleilor și trotuarului se execută în baza documentației de proiect.

- Înverzirea terenului. Terenul adiacent, pentru asigurarea accesului vizual către cladire nestingherit de arbori și arbuști, se va înverzi strict prin acțiunea de înierbare, realizându-se un gazon dens de iarbă.

8.1.3   Indici de bază plan general.

- Număr cadastral - 6001211.088

- Suprafață totală teren  - 0.17640 ha

- Suprafață clădire - 574.6 m2

8.1.4  Borderou construcții: (se va citi împreuna cu planșa PG)

1. EDIFICIUL CASA NAȚIONALĂ

2. ALEI PROIECTATE

3. SPAȚII VERZI

4. PARCĂRI AUTO

5. CAROSABIL

8.2 Soluții Arhitecturale.

Restaurarea CASEI NATIONALE

8.2.1 Intervenții de curățare și desfaceri.

- Exterior:

Curățarea și rostuirea suprafeței dinspre exterior a zidurilor.

Demontarea tâmplariei

Demontare acoperiș

Demontare pereti balcon

8.2.2 Lucrări de restaurare.

- Lucrări pe exterior:

1) Intervenții zidărie.

a. Reparația suprafețelor degradate de zidărie și completarea pietrelor lipsă (plombare).

b. Restabilirea integrității soclului: completarea pietrelor lipsă și înlocuirea pietrelor puternic degradate, urmărind restabilirea continuității profilului soclului.

c. Restabilirea balconului:

2) Intervenții acoperiș.

d. Execuția unui brâu perimetral din beton

e. Restabilirea formei și unghiului inițial al acoperișului.

Materiale (pentru tipul 1 de lucrări): piatră/gresie locală (curată, fără depuneri, fără fisuri, spărturi și alte defecte). Mortar pe bază de var hidraulic natural, tratat cu biocizi.

Condiții de punere în operă: Locul de montare a pietrelor va fi pregătit prin înlăturarea zidăriei degradate (după caz), prin curățarea locului de moloz, depuneri, vegetație, apoi prin aspirare/suflare cu jet de aer (desprăfuire) și, în fine, prin umezire cu jet de apă. Pietrele vor fi bine udate înainte de punerea în lucru. Se va evita stocarea pe schele a pietrei și mortarului pentru timp îndelungat, pentru a se evita uscarea acestora. Pietrele vor fi udate din nou la punerea în operă, în momentul aplicării mortarului. Rostul dintre pietre va fi adâncit (circa 2 cm), creându-se loc pentru rostuire în contextul tencuirii. Zidăria trebuie să rămână curată, fără pete de mortar sau cu scurgeri de mortar. Pe timp călduros, zidăria proaspătă se va proteja prin paravane, umbrindu-se timp de 5-6 zile. Este interzis de a se executa orice lucrări cu mortar de var pe timp friguros/răcoros, sub +7 grade Celsius.

Zidăria de epocă se va executa la mână liberă, cât mai asemănătoare zidăriei istorice a edificiului, de către muncitori de înaltă calificare.

3) Intervenții tencuieli.

l. Tencuirea pereților pe toată înălțimea.

Notă: Materialele pentru tencuieli se vor păstra/depozita ordonat, în stive, pe paleți, în locuri ferite și protejate. Ele se vor păstra în stare uscată, ferite de acțiunea ploii, zăpezii, soarelui.

Operațiuni pregătitoare.

Suprafețele suport (pereții) pentru tencuire trebuie să corespundă următoarelor condiții:

a) Să fie curate și aspre/rugoase pentru a asigura o bună aderență a mortarului.

b) Să fie curățate de praf, noroi, alge, eflorescențe, urme de mortar, pete de grăsime etc.

c) Rosturile pietrelor să fie curățate pe circa 3-5 mm adâncime.

Suportul curățat se udă până la obținerea unei suprafețe omogene, mat umede. Umezirea se face cu dispozitive prin pulverizare sau cu bidineaua. În caz de condiții climaterice nefavorabile (arșiță, curenți puternici de aer) sau de suport cu absorbție puternică, suprafețele trebuie tratate suplimentar prin udare. Suporturile cu absorbție puternică trebuie udate și cu o zi înainte de aplicarea tencuielii.

Tencuiala de var hidraulic.

Suportul (zidăria) trebuie să fie rezistent, curat și umed. Întreg suportul trebuie udat. Umezirea se face cu dispozitive prin pulverizare sau cu bidineaua. La aplicarea tencuielii suportul trebuie să fie mat umed. Suporturile cu absorbție puternică trebuie udate și cu o zi înainte de aplicarea tencuielii.

Mortarul se amestecă cu necesarul de apă pentru obținerea unei mase omogene. Timpul de malaxare este de minim 5 minute – până la obținerea unei consistențe pufoase, voluminoase. Timpul maxim de malaxare este de 10 minute. Materialul intrat în priză nu mai poate fi utilizat. Mortarul proaspăt amestecat se pune în operă rapid în decurs de 1 (una) oră. Prelungirea timpului înainte de aplicare duce la scăderea porozității și a rezistenței mortarului. Nu se amestecă materialul întărit cu material proaspăt. Materialul din ambalajele deja deschise, nu se amestecă cu material din ambalaje proaspăt deschise. Uneltele se curăță cu grijă după utilizare.

Aplicare.

Mortarul de tencuială de var hidraulic se aplică pe suportul mat umed. Aplicarea se face în straturi:

Mortarul șpriț: Se aplică pe toată suprafața, la 100% grad de acoperire. Pentru lucrările ulterioare trebuie ca mortarul aplicat să fie uscat (de protejat de uscare rapidă!). Timp de așteptare – minim 2 (două) zile. Aplicarea mortaului șpriț (punții de aderență) se face pe toată suprafața, pentru obținerea unui strat aspru aderent. Şpriţul se prepară din amestec de var hidraulic, puțin ciment alb, apă și nisip spalat de râu cu granulație mare, pentru asigurarea rugozității sporite a stratului aplicat.

Grundul: Se aplică pe toată suprafața în strat subțire (la pereții exteriori– urmând ). Se prepară din var hidraulic, puțin ciment alb, nisip cu granulometrie variată, de 2-4 mm, provenind din nisip spălat de râu, la care se adaugă câlţi tocaţi. Câlții trebuie tocați și amestecați astfel, ca să formeze la momentul aplicării o pânză fină ”de păianjen”.

Ultimul strat de tencuială:

Pentru pereții de bază, ultimul strat de tencuială se aplică în tehnica ”cu mănușa”/”la piele”, pentru a obține o suprafață vibrantă, prin urmărirea îndeaproape a formei pietrelor din zidărie.

Notă: Executorul lucrărilor de tencuire nu va admite murdărirea cu tencuială a elementelor decorative/profilate de pe fațadă!

Uscare: Uscarea prea rapidă a tencuielilor de var trebuie evitată. Uscarea rapidă favorizează formarea fisurilor. Protecția suprafețelor contra uscării rapide a materialului aplicat, poate fi asigurată cu plase de cânepă udată pe exteriorul schelei. În condiții de arșiță și aer uscat este necesară udarea suplimentară a suprafeței pe care se aplică straturile de tencuiala. Tencuielile de var dezvoltă rezistență la îngheț doar după carbonatizare completă. Astfel, tencuirea în toamnă târzie sau iarnă, poate rezulta o scădere/diminuare drastică a rezistenței la îngheț.

Defecte care nu se admit sunt următoarele: Umflături, coșcoviri, ciupituri (împușcături de var), pete, eflorescențe, crăpături, fisuri, găuri/lipsuri, zgrunțuri mari (mai mari de 3 mm), bășici și zgârieturi adânci la stratul de acoperire. Nu se admite: nerespectarea uniformității (ca prelucrare) a tencuielii aplicate, nerespectarea tehnologiei de execuție/aplicare specificate.

Văruirea pereților exteriori (inclusiv a elementelor profilate de pe fațade) se realizează în două mâini, conform tehnologiei tradiționale. Pereții pridvorului nu se dau cu var.

- Elemente de tâmplărie:

a. Tâmplăria ușilor  se va executa din lemn de stejar. (vezi proiectul tehnic).

b. Tâmplăria ferestrelor va fi executată din profil lemn cu geam termopan.

- Justificarea elaborării documentației de proiect

Prin realizarea proiectului se urmăresc următoarele obiective:

- Susţinerea dinamicii valorilor culturale şi ridicarea nivelului civic al populaţiei promovand principiul unității prin diversitatea culturală.

- Reliefarea valorilor patrimoniale deosebite a monumentului  nu numai pentru istoria satului dar și a întregii țări.

- Repunerea în circuitul turistic regional, transfrontalier și internațional al acestui obiectiv Casa Națională din or. Nisporeni, reprezentând unul din puținile clădiri inedite din Nisporeni care pot fi incluse în patrimoniul naţional;

- conservarea şi expunerea valorilor naţionale în vederea educaţiei culturale;

Beneficiarii proiectului vor fi: elevi și locuitori ai or. Nisporeni și alte regiuni vecine, Agenţiile de Turism particulare şi turiştii individuali din ţară şi de peste hotare, Ministerul Culturii, publicul larg interesat de acest edificiu și activitățile care au loc în edificiu.

- Cerințe privind calculul costului

La elaborarea devizului - ofertă se va ține cont de prevederile din ”Informația cu privire la determinarea valorii obiectului de construcții începând cu 01.05.2018, nr.10/1-0086 din 15.06.2018, emisă de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova.

- Cerințe referitor la succesiunea și componența lucrarilor de restaurare și consolidare

DEVIZ  LOCAL № 7-1-1

Lucrari de amenajare (marca PG)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |
| 1 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 |  | 810,000 |  |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 81,000 |  |
| 3 | TsC03G1 | Incarcarea deseurilor cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule | 100 m3 |  | 1,200 |  |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea gunoului de constructie cu autobasculanta la distanta de 3 km | t |  | 178,000 |  |
|  |  | 2. Acces pietonal (tip - B1) 810 m2 |  |  |  |  |
| 5 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 8,100 |  |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta Fr.15-20 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (150 mm) | m3 |  | 121,500 |  |
| 7 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  | 810,000 |  |
| 8 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M150 - 18,9 m3 (БР100.20.8) | m |  | 973,000 |  |
|  |  | 3. Parcari amenajate (tip - B2) 80 m2 |  |  |  |  |
| 9 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 0,800 |  |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta Fr.15-20 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (150 mm) | m3 |  | 12,000 |  |
| 11 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  | 80,000 |  |
|  |  | 4. Spatii verzi |  |  |  |  |
| 12 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 6,140 |  |
|  |  | Total Spatii verzi Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 5. Mobilier urban |  |  |  |  |
| 13 | TsH91A | Banchete pe picioare metalice | buc |  | 8,000 |  |
| 14 | TsH91B | Urne | buc |  | 8,000 |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

lucrari de constructii

| № crt. |  |  | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 1. Demolari depozitari si transportari |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demolarea constructiilor din beton |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RCsM33B | Demontarea placajelor piatra, beton sau similare | m2 |  | 55,300 |  |  |
| 2 |  |  | RCsJ37B | Desfaceri de tencuieli exterioare in praf de piatra, | m2 |  | 55,300 |  |  |
| 3 |  |  | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice la soclu pina la 5cm adincipe, beton simplu | m3 |  | 2,760 |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Decopertarea pereti exteriori si curatarea rosturilor |  |  |  |  |  |
|  | 4 | RCsJ37A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti . | m2 |  |  | 446,000 |  |
|  | 5 | RCsJ31C |  | Curatirea rosturilor 5cm adincime, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate K=0.6 | m2 |  |  | 446,000 |  |
|  | 6 | RCsM33B |  | Demontarea placajelor din placi de piatra (soclu) | m2 |  |  | 55,300 |  |
|  | 7 | RCsG32D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |  | 20,350 |  |
|  |  |  |  | 1.3. Demontarea sarpantei si a invelitorii |  |  |  |  |  |
|  | 8 | RCsI41B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  | 845,000 |  |
|  | 9 | RCsH33B |  | Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |  | 845,000 |  |
|  | 10 | RCsI41A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane | m |  |  | 80,000 |  |
|  | 11 | RCsP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor copertine la intrare | kg |  |  | 250,000 |  |
|  |  |  |  | 1.4. Demontarea timplariilor |  |  |  |  |  |
|  | 12 | RCsO56A |  | Demontari: timplarie din PVC usi | m2 |  |  | 14,100 |  |
|  | 13 | RCsO56A |  | Demontari: timplarie din PVC ferestre | m2 |  |  | 47,500 |  |
|  | 14 | RCsI41A |  | Demontarea elementelor tabla zincata sau aluminiu, glafuri la ferestre | m |  |  | 36,420 |  |
|  | 15 | RCsB28D |  | Demolarea pervazurilor din betoan cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime | m3 |  |  | 0,520 |  |
|  | 16 | RCsP45D |  | Demontarea grilelor metalice la ferestre cu recuperarea materialelor | kg |  |  | 225,000 |  |
|  |  |  |  | 1.5. Depozitari si transportari deseuri |  |  |  |  |  |
|  | 17 | TRI1AA08C2 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2 | t |  |  | 123,000 |  |
|  | 18 | TrB01A1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  | 123,000 |  |
|  | 19 | TrI1AA02C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  | 123,000 |  |
|  | 20 | TsI50A3 |  | Transportarea gunoului de constructie cu autobasculanta la distanta de 3 km | t |  |  | 123,000 |  |
|  |  |  |  | 2. Grinzi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Sectiunea 1-1 Grinda Gr1 (66,4 m) |  |  |  |  |  |
|  | 21 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  | 220,000 |  |
|  | 22 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1) | kg |  |  | 88,100 |  |
|  | 23 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 | m3 |  |  | 12,950 |  |
|  | 24 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 40,000 |  |
|  | 25 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 185,920 |  |
|  | 26 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 53,120 |  |
|  | 27 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 354,580 |  |
|  |  |  |  | 2.2. Sectiunea 2-2 Grinda Gr1 (78 m) |  |  |  |  |  |
|  | 28 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 | m3 |  |  | 15,210 |  |
|  | 29 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 47,000 |  |
|  | 30 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 218,400 |  |
|  | 31 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 62,400 |  |
|  | 32 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 416,520 |  |
|  |  |  |  | 2.3. Sectiunea 3-3 Grinda Gr2 (9,8 m) |  |  |  |  |  |
|  | 33 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 | m3 |  |  | 0,600 |  |
|  | 34 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 4,000 |  |
|  | 35 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 13,720 |  |
|  | 36 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 35,280 |  |
|  |  |  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |  |  |
|  | 37 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (la cota 7,800) | m3 |  |  | 15,260 |  |
|  | 38 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (la cota 3,100) | m3 |  |  | 6,140 |  |
|  | 39 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 |  |  | 21,400 |  |
|  | 40 | CE30A |  | Gratar de sipci 50*50 (V=5 m3) | m2 |  |  | 845,000 |  |
|  | 41 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  | 5,000 |  |
|  | 42 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | m3 |  |  | 5,000 |  |
|  | 43 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera contra vapori) | m2 |  |  | 845,000 |  |
|  | 44 | CE06B |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata plana vopsita gr.0,6 mm) | m2 |  |  | 845,000 |  |
|  | 45 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  | 59,200 |  |
|  | 46 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  | 72,130 |  |
|  |  |  |  | 4. Ferestre |  |  |  |  |  |
|  | 47 | CK01B |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F1, 1420*1720) | m2 |  |  | 26,870 |  |
|  | 48 | CK01B |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F2, 1020*1720) | m2 |  |  | 17,540 |  |
|  | 49 | CK01B |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F3, 1200*895) | m2 |  |  | 4,300 |  |
|  | 50 | CK01A |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F4, 1400*600) | m2 |  |  | 8,400 |  |
|  | 51 | CK01A |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F5, 600*1700) | m2 |  |  | 2,040 |  |
|  | 52 | CK07A |  | Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn | m |  |  | 50,000 |  |
|  | 53 | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre | m |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  |  | 5. Usi |  |  |  |  |  |
|  | 54 | CK03C |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli , montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 individuale, 2500*2900) (vezi proiectul) | m2 |  |  | 7,250 |  |
|  | 55 | CK03C |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli , montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U2 individuale, 1300*2800) (vezi proiectul) | m2 |  |  | 7,280 |  |
|  | 56 | CK03C |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli , montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U3 individuale, 1300*2520) (vezi proiectul) | m2 |  |  | 6,550 |  |
|  | 57 | CK07B |  | Pervazuri din lemn montate la usi | m |  |  | 114,000 |  |
|  | 58 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  |  | 6. Finisarea exterioara |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1. Soclu |  |  |  |  |  |
|  | 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ''Betonocontact'' | m2 |  |  | 55,300 |  |
|  | 60 | CI11A |  | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (piatra naturala) | m2 |  |  | 55,300 |  |
|  |  |  |  | 6.2. Pereti |  |  |  |  |  |
|  | 61 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ''Betonocontact'' | m2 |  |  | 446,000 |  |
|  | 62 | CF13B |  | Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu terasit, dolomit sau similare, cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, iar stratul vizibil periat sau raschetat in grosime de 0,8.....1,0 cm (Специальная наружная штукатурка, терразитовая, доломитовая или подобная, набрызгом на фасады, вручную, исключая леса, намет из известков-цементного раствора М25-Т толщиной 2 см, а лицевой слой зачищенный щеткой или рашкетированный толщиной 0,8...1,0 см) | m2 |  |  | 446,000 |  |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.