WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Lucrari de reparatie curenta a incaperilor din cadrul blocului alimentar al IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie |
| --- | --- |

Borderou de resurse

Lucrari de reparatie curenta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan |  |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 115,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 17,250 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 235,750 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 460,000 |
|  | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sauascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 120,750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 1,725 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 |  | 497,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 59,640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 74,550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 24,850 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 4,970 |
| 3 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie | buc |  | 11,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 2,420 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,110 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 248,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 198,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 198,400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,744 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 3,720 |
| 5 | RpCO56A k=2 | Demontari: ( perete steclobloc) | m2 |  | 4,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 1,680 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 1,680 |
| 6 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 1,200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3200 | 5,184 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 | 1,068 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395,0000 | 474,000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2340 | 0,281 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 | 0,528 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 | 0,480 |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 497,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 69,580 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 206,255 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 24,850 |
| 8 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 |  | 497,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,4000 | 1 192,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 178,920 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,9800 | 5 457,060 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0080 | 3,976 |
|  | 2664102102022 | Mortar ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 2,485 |
|  | 2664102102023 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0010 | 0,497 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 | 8,449 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0460 | 22,862 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 | 5,964 |
|  | 2873122005456 | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 | kg | 0,0363 | 18,041 |
|  | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3750 | 1 180,375 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0310 | 15,407 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 | 1,988 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 1,491 |
| 9 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 |  | 497,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3200 | 1 312,080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 397,600 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 15,904 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 4,970 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,3900 | 3 369,660 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 4,473 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 25,844 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 6,461 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 4,970 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 | 1,988 |
| 10 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  | 82,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 41,820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 27,060 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 105,780 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 | 0,115 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 | 0,574 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 0,705 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 | 0,180 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,123 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 0,123 |
| 11 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 258,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,8500 | 735,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 51,600 |
|  | 26701122030001 | Placi tip faianta 30x60 | m2 | 1,0500 | 270,900 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 103,200 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 5 160,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 85,140 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 2,064 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 1 032,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 3,096 |
| 12 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m |  | 96,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 49,920 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 0,192 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 8,160 |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 100,800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,400 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,096 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 0,192 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 1,440 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 0,576 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 0,384 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 0,192 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 0,192 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,096 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 0,576 |
| 13 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 275,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 71,500 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 288,750 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 6,875 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,275 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1 650,000 |
| 14 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor - (Maiak)( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m |  | 230,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 59,800 |
|  | 27431235490251 | Baghete din aluminiu - maiak | m | 1,0500 | 241,500 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 239,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 7,170 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 35,850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 11,950 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 239,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 47,800 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 262,900 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 35,850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,072 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 239,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 291,580 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1 706,460 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,956 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 18,881 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 3,824 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 239,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 7,170 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 35,850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 11,950 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 239,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 107,550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 23,900 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 252,121 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,239 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,239 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 239,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 7,170 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 35,850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 11,950 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 239,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 131,450 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 95,600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 14,340 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 119,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 11,950 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,478 |
| 22 | RpCK09D | Briu de protectie din pal melaminat , cu latimea 20 cm, montat pe pereti | m |  | 12,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,8400 | 10,080 |
|  | 20301129477351 | Briu de protectie din pal melaminat latime 20 cm | m | 1,0200 | 12,240 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 24,000 |
|  | 2874115836314 | Surub cap inecat crestat L 4x30 | buc | 2,0000 | 24,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0100 | 0,120 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 0,036 |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |
| 23 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din pvc la pardosea | m |  | 15,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 1,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 1,950 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,225 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,225 |
| 24 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 14,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 3,220 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 3,220 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,420 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,420 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,420 |
| 25 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc | m2 |  | 115,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 44,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 44,850 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 5,750 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 5,750 |
| 26 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 115,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 17,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 17,250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 5,750 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 4,600 |
| 27 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale | m3 |  | 12,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 | 75,640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 | 32,330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 0,244 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 1,830 |
| 28 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Вr 100х100 2,8 kg/m2) | kg |  | 322,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 8,050 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,610 |
|  | 28731220041001 | Plase sudate 5 Вr 100х100 | kg | 1,0100 | 325,220 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 1,610 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 3,220 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 96,600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,193 |
| 29 | CG22A2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  | 115,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,1500 | 132,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 11,500 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 | 11,787 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 25,2000 | 2 898,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0680 | 7,820 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 6,900 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 0,230 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 11,500 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 0,690 |
| 30 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 115,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 64,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 32,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 1 512,250 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 4,830 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 1,150 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 3,795 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 13,800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 3,450 |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 115,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 16,100 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 47,725 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,750 |
| 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 115,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 300,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 33,350 |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie 60x60 | m2 | 1,0300 | 118,450 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 465,750 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 34,500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 2 300,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 103,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 5,175 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 1,380 |
|  |  | 1.4. Timplarii |  |  |  |
| 33 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi) | m2 |  | 6,900 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 1,449 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 1,449 |
| 34 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 4,500 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 3,825 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,450 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 4,500 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 18,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 2,250 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,787 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 2,700 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,090 |
| 35 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,400 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 1,752 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,192 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2,400 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 9,600 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 1,200 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,420 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,440 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,048 |
| 36 | CK06B | Usi din DSP laminat 18 mm grosime, pentru dulapuri inzidite | m2 |  | 24,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,1500 | 27,600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0300 | 0,720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 4,800 |
|  | 20301129311001 | Usi din DSP laminat 18 mm grosime | m2 | 1,0000 | 24,000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 | 1,440 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,0200 | 0,480 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,0850 | 2,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,360 |
| 37 | CK31A | Rafturi , montate pe suport din lemn sau metal, din DSP laminat, 18 mm grosime | m2 |  | 6,000 |
|  | 3111701008040 | Lucru la masina | h-om | 0,1700 | 1,020 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 8,820 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 | 0,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 1,200 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0170 | 0,107 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0020 | 0,013 |
|  | 26701122050501 | DSP laminat, 18 mm grosime, | m2 | 1,0500 | 6,583 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,060 |
|  |  | 1.5. Lucrari la instalatii de incalzire |  |  |  |
| 38 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m |  | 20,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 7,200 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 6,300 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 0,462 |
| 39 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m |  | 35,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6800 | 23,800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 11,025 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 | 1,213 |
| 40 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 19,140 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 3,062 |
| 41 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere | buc |  | 14,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 1,400 |
| 42 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  | 55,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 19,250 |
|  | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,0300 | 56,650 |
| 43 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc |  | 24,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 9,120 |
|  | 28752742040403 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1'' | buc | 1,0000 | 24,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 0,120 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 7,440 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,029 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,024 |
| 44 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa, teu) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 76,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 13,680 |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare (cot, mufa, teu) d=25 mm | buc | 1,0000 | 76,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 1,520 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,532 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 1,368 |
| 45 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc |  | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 3,680 |
|  | 28752742027001 | Robinet de serviciu d=25 mm | buc | 1,0000 | 16,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 0,320 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 0,640 |
| 46 | IB05A | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc |  | 8,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 16,000 |
|  | 28221157000001 | Radiator bimetalic cu 10 elemente | buc | 1,0000 | 8,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,480 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,400 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 24,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 1,600 |
| 47 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 32,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 4,800 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 32,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 64,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 64,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 3,200 |
| 48 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  | 8,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 0,800 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 | 8,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 0,800 |
| 49 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc |  | 8,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 | 4,800 |
|  | 2913134626000 | Separator termostatic | buc | 1,0000 | 8,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 0,208 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 0,416 |
| 50 | IC50B | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc |  | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 3,200 |
|  | 28752741190001 | Racord olandez d=25 mm | buc | 1,0000 | 16,000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 | 0,160 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 0,320 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 0,640 |
| 51 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m |  | 96,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 | 52,800 |
|  | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,0300 | 98,880 |
| 52 | IC38B | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 24,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 4,320 |
|  | 28752741101022 | Piesa de racordare( Cot)=63 mm | buc | 1,0000 | 24,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,480 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,168 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 0,432 |
| 53 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 4,800 |
|  | 28752741101023 | Piesa de racordare (mufa) d=63 mm | buc | 1,0000 | 16,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 0,480 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 0,176 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0300 | 0,480 |
| 54 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 | 6,720 |
|  | 28752741101024 | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm) | buc | 1,0000 | 16,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 | 0,640 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 0,176 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 | 0,672 |
| 55 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 0,500 |
|  | 28752741190002 | Racord olandez d=63 mm | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0150 | 0,030 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 0,052 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 0,104 |
| 56 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,7000 | 3,400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 | 0,060 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0150 | 0,030 |
| 57 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 45,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 12,600 |
|  | 28752742040002 | Bratara fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,0000 | 45,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 2,250 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 45,000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 45,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 45,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 4,500 |
|  |  | 1.6. Lucrari de apeduct si canalizare |  |  |  |
| 58 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  | 50,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 3,000 |
| 59 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 3,800 |
| 60 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (lavoar) | buc |  | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 | 3,400 |
| 61 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (dus) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 | 0,850 |
| 62 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 3,900 |
| 63 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (vene) | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 | 2,550 |
| 64 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 2,850 |
| 65 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere din material plastic | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1200 | 0,360 |
| 66 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 42,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 29,400 |
|  | 25212167002102 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50 mm | m | 1,0300 | 45,207 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 | 0,439 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0040 | 0,176 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0180 | 0,790 |
| 67 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  | 25,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 | 12,250 |
|  | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa d=50 mm | buc | 1,0000 | 25,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 0,150 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 7,750 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,030 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,025 |
| 68 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 48,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 23,040 |
|  | 25231567122302 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm | buc | 1,0000 | 49,920 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 1,348 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 | 0,549 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 0,998 |
| 69 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 18,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 | 15,480 |
|  | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110mm | m | 1,0300 | 19,282 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 | 0,599 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 | 0,281 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0090 | 0,168 |
| 70 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 3,300 |
|  | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=110 mm | buc | 1,0000 | 5,125 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 0,405 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 | 0,195 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 0,184 |
| 71 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 80,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 | 29,600 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic d=20 mm | m | 1,0200 | 81,600 |
|  | 25231567194301 | Cot din material plastic d=20 mm | buc | 0,2000 | 16,000 |
|  | 25231567194501 | Teu din material plastic d=20 mm | buc | 0,2100 | 16,800 |
|  | 25231567194601 | Reductie din material plastic d=20 mm | buc | 0,0400 | 3,200 |
|  | 25231567194001 | Mufa din material plastic d=20 mm | buc | 0,0400 | 3,200 |
|  | 25231567195301 | Racord drept M x Fe d-20 mm | buc | 1,0000 | 80,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 1,600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 | 0,400 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,160 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 1,664 |
| 72 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 56,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 18,480 |
|  | 28752742040404 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4 | buc | 1,0000 | 56,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 0,280 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 17,360 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,067 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,056 |
| 73 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc |  | 22,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 | 4,180 |
|  | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8"-1/2" | buc | 1,0000 | 22,330 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 0,447 |
| 74 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 22,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 7,920 |
|  | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 | 22,330 |
| 75 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | 8,800 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 4,080 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 4,080 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 4,080 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 2,448 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 8,160 |
| 76 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 8,000 |
|  | 291312420137011 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 8,000 |
| 77 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din otel emailata 170x75cm, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3000 | 12,900 |
|  | 28751142007902 | Cada de baie 170x75cm | buc | 1,0000 | 3,030 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 3,030 |
|  | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,4000 | 4,242 |
| 78 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 5,200 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 4,000 |
| 79 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcas pentru cada de baie | kg |  | 255,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 | 58,650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 5,100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 2,550 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 255,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 1,275 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,040 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 2,550 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 5,100 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 5,100 |
| 80 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 |  | 25,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6700 | 41,750 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2400 | 6,000 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1000 | 2,500 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0500 | 1,250 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1100 | 2,750 |
|  | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 0,1700 | 4,250 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0200 | 0,500 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 | 0,750 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 | 0,300 |
| 81 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3000 | 4,300 |
|  | 28751142007901 | Cada de baie 80x80xh15 cm | buc | 1,0000 | 1,010 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,010 |
|  | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,4000 | 1,414 |
| 82 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  | 1,100 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 | 1,122 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 0,132 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 | 0,123 |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 0,001 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 0,001 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 0,134 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 | 0,002 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 | 0,089 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 0,044 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,022 |
| 83 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat | m3 |  | 0,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 1,485 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 0,135 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,317 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 87,756 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 0,235 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 | 0,216 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 0,105 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 0,017 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 0,005 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,180 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,084 |
| 84 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus | kg |  | 12,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 0,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,060 |
|  | 28731220041001 | Plase sudate 5 Вr 100х100 | kg | 1,0100 | 12,120 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,060 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,120 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 3,600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,007 |
| 85 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox, avind diametrul de 100 mm | buc |  | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2500 | 5,000 |
|  | 28751142029051 | Sifon din inox d=100 | buc | 1,0000 | 4,080 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 | 0,490 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 | 0,204 |
| 86 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l (montarea boilerelor demontate anterior) | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,5000 | 10,500 |
| 87 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc |  | 45,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 | 0,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 12,600 |
| 88 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 45,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 14,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 4,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 14,850 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,045 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 0,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,270 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,450 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,675 |
|  |  | 1.7. Lucrari diverse |  |  |  |
| 89 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t |  | 25,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 8,750 |
| 90 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  | 25,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9800 | 24,500 |
| 91 | TrI1AC03B1 | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m | t |  | 45,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 20,250 |
| 92 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t |  | 45,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 | 19,534 |
|  |  | 1.8. Ventilare |  |  |  |
| 93 | RCsB29N k=4 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm | buc |  | 8,000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,4200 | 13,440 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 | 5,760 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0085 | 0,272 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0556 | 1,779 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2900 | 9,280 |
| 94 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - mm | m |  | 16,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6200 | 25,920 |
|  | 25213057340071 | Canal de ventilatie din ALP d=150 mm | m | 1,0100 | 16,483 |
| 95 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  | 8,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,8600 | 110,880 |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra | buc | 1,0000 | 8,080 |
| 96 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, | buc |  | 8,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 1,760 |
|  | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 8,000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 4,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,080 |
| 97 | SB06F | Piesa de legatura (cot ) din teava PVC tip usor avind diametrul de 150 mm | buc |  | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 5,600 |
|  | 25231567121230 | Cot d=150 | buc | 1,0000 | 8,160 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,1280 | 1,044 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0640 | 0,522 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0520 | 0,424 |
| 98 | SB06F | Piesa de legatura (caciula de aerisire, ) din PVC tip usor avind diametrul de 150 mm | buc |  | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 5,600 |
|  | 252315671212 | Caciula de aerisire d=150 | buc | 1,0000 | 8,160 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,1280 | 1,044 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0640 | 0,522 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0520 | 0,424 |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |
| 99 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise | buc |  | 26,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5200 | 13,520 |
| 100 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 15,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 3,300 |
| 101 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 86,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 | 13,760 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 4,300 |
| 102 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 11,760 |
| 103 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla | buc |  | 45,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 13,950 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 45,900 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 45,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,225 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,225 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 90,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 90,000 |
| 104 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc |  | 8,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 2,400 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 8,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 8,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,040 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 1,600 |
| 105 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,600 |
|  | 11110001000201 | Intrerupator dublu | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,010 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 0,400 |
| 106 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 24 locuri) | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 | 9,770 |
|  | 11111222000072 | Panou de distributie din metal format din 24locuri | buc | 1,0000 | 1,010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,010 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 | 0,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,001 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874115840602 | Piulita M20 | kg | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,030 |
| 107 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 locuri | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7600 | 1,760 |
|  | 11111222000073 | Tablou electric, gata echipat cu 12 locuri | buc | 1,0000 | 1,010 |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 0,404 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,020 |
| 108 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A | buc |  | 4,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,5400 | 10,160 |
|  | 33206346250011 | Intrerupator 63Am | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 | 8,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 8,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 8,000 |
|  | 2874115800687 | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 | buc | 4,0000 | 16,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 16,000 |
|  | 2874115883964 | Saiba grower M 8 | buc | 4,0000 | 16,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0200 | 0,080 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 0,080 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 24,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 0,800 |
| 109 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A | buc |  | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4100 | 14,460 |
|  | 33206346250012 | Intrerupator automat 32 A | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,060 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,060 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 36,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 24,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 24,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 1,200 |
| 110 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A, | buc |  | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 | 4,980 |
|  | 33206346250014 | Intrerupator automat 16 A | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,060 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,060 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 36,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 24,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 24,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 1,200 |
| 111 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A, | buc |  | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 | 8,300 |
|  | 33206346250013 | Intrerupator automat 10 A | buc | 1,0000 | 10,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,100 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 60,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 40,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 40,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 2,000 |
| 112 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 20A | buc |  | 5,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 | 4,150 |
|  | 33206346250015 | Intrerupator automat 20A | buc | 1,0000 | 5,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,050 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 30,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 20,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 20,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 1,000 |
| 113 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, AVDT-63M-25A-6 | buc |  | 4,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4100 | 9,640 |
|  | 33206346250016 | Intrerupator automat AVDT-63M-25A-6 | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,040 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,040 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 24,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 16,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 16,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 0,800 |
| 114 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4100 | 2,410 |
|  | 33206346250017 | Intrerupator UZO -25 Am | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,010 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 6,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 4,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 4,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 0,200 |
| 115 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600) | buc |  | 15,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 | 20,250 |
|  | 28752744005011 | Corp de iluminat 600x600 | buc | 1,0000 | 15,300 |
| 116 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 0,560 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 2,080 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 2,080 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 2,080 |
| 117 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - inscriptie personalizata conform cerintelor beneficiarului (1x18) | buc |  | 7,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 | 8,540 |
|  | 31501451002821 | Montarea corpului cu lampa de semnalizare "Exit" | buc | 1,0000 | 7,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 | 7,000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 14,000 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 | 1,750 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,350 |
| 118 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 | 2,440 |
|  | 31501451002821 | Montarea corpului cu lampa de semnalizare "Exit" | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 4,000 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 | 0,500 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,100 |
| 119 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m |  | 432,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 95,040 |
|  | 31301348174051 | Cablu 3x1.5 VVGng mmp | m | 1,0500 | 476,280 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 113,400 |
| 120 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp | m |  | 540,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 135,000 |
|  | 31301348174052 | Cablu 3x2,5 mmp VVGng mmp | m | 1,0500 | 595,350 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 141,750 |
| 121 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m |  | 972,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 | 437,400 |
|  | 25212167042352 | Tub PVC gofrat d=20 mm | m | 1,0200 | 1 041,012 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 | 153,090 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1500 | 153,090 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 153,090 |