Caietul de sarcini : Echipamente pentru laboratorul de fizică – specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) , lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echipamente pentru laboratorul de fizică |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3: Electricitate și magnetism, optica, utilaje pentru profesor, dispozitive –aparate pentru demonstrații/studiu. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Ampermetru analogic CC | buc. | 15 | Ampermetru analogic CC(domenii de măsurare 0-5A, curent continuu, diviziune l/50 din limita maximă, indicator cu poziţie de zero pe stânga, cu reglare a poziţiei de zero, staţionar, dimensiuni aproximativ 100x100x140 mm.) | 3225 |
| 3.2 |  | Voltmetru analogic CC | buc. | 15 | Voltmetru analogic CC(domeniu de măsurare 0-10 V, curent continuu, diviziune 0,1 V, indicator cu poziţie de zero pe stânga, cu reglare a poziţiei de zero, staţionar, dimensiuni aproximativ 100x100x140 mm) | 3225 |
| 3.3 |  | Ampermetru analogic CA | buc. | 10 | Ampermetru analogic CA (domeniu de măsurare 0-2A, curent alternativ, diviziune 0,1 A, indicator cu poziţie de zero pe stânga, cu reglare a poziţiei de zero, staţionar, dimensiuni aproximativ 100x100x140 mm.) | 2150 |
| 3.4 |  | Voltmetru analogic CA | buc. | 10 | Voltmetru analogic CA (domeniu de măsurare 0-15V, curent alternativ, diviziune 0,1 V, indicator cu poziţie de zero pe stânga, cu reglare a poziţiei de zero, staţionar, dimensiuni aproximativ 100x100x140 mm). | 2150 |
| 3.5 |  | Banc optic | buc. | 15 | Banc optic cu suport şi componente: (suport, cu lentilă convergentă, lentilă divergentă, oglindă sferică concavă, oglindă sferică convexă, prismă optică, lamă transparentă cu feţele plan paralele, reţea de difracţie, ecran, diodă laser cu baterii, sursă de lumină albă care să permită obţinerea fascicolelor înguste, bloc de alimentare inclus.) | 16050 |
| 3.6 |  | Binoclu | buc. | 1 | Binoclu, cu lentile din BaK-4, acoperire anti reflex, cu diametrul obiectivului de minim 40 mm, putere de mărire minim 8x, distanţa interpupilara 56-76 mm, acoperire antireflex multiplă a lentilelelor, focalizare central, prevăzut pentru fixare pe trepied, capace pentru obiectiv şi ocular. | 1175 |
| 3.7 |  | Telescop | buc. | 1 | Telescop (reflector(tip constuctiv Newton)pe montură ecuatorială(din aluminiu sau oțel, trepied cu tija de control lent, cu micro reglare vertical, cu masa maxim 5 kg), oglindă parabolică, cu apertura minim 110 mm, distanță focală nu mai mică de 700 mm, raport focal minim 4, putere de mărire utilă cel puțin 200x, două oculare diametrul 1,25”, filtru pentru observarea Soarelui inclus. | 4480 |
| 3.8 |  | Generator frecvenţe sonore variabile | buc. | 1 | Aparat pentru producerea undelor sonore şi a undelor electromagnetice de frecvenţă joasă. Tensiunea de alimentare 220 V, frecvenţa de eşire (în limitele de la 20 Hz până la 20000 Hz) poate fi colectată de la borne speciale. | 2310 |
| 3.9 |  | Barometru aneroid | buc. | 1 | Barometru cilindric din plastic, cu indicator, cu gama de măsurare 700-800 mm Hg, cutia barometrică vidată din alamă. Dimensiuni longitudinale nu mai mici de 150 mm. | 1065 |
| 3.10 |  | Maşina electrostatică Wimshurst | buc. | 2 | Generator de tensiune înaltă, cu două discuri din masă plastică diametrul minim 20 cm diametrulm maxim 35 cm, care se rotesc în sens contrar, pe care sunt depuse foiţe de staniol. Două seturi de perii culeg sarcinile şi le depozitează în două condensatoare. Electrozii condensatoarelor sunt conectate la două tije metalice cu mâner izolat, distanţa dintre capetele cărora poate fi variată). | 2410 |
| 3.11 |  | Transformator demonstrativ | buc. | 1 | Modelul funcţional al unui transformator cu miez din tole de oţel, profil U, cu bară care închide liniile de câmp care se fixează strâns, bobine din fir de cupru emailat, pe suport din lemn sau plastic. Numărul spirelor în primar cel puţin 1400, numărul spirelor în secundar nu mai puţin de 400. Puterea transformatorului nu mai puţin de 300 W. | 1550 |
| 3.12 |  | Dozimetru | buc. | 1 | Dozimetru (diapazon de măsurare: doză: 0.1 µSv - 10 Sv debitului dozei 1 µSv/h - 1.5 Sv/h, masa maximă nu mai mult de 150 g, baterii de alimentare incluse). | 2315 |
| 3.13 |  | Bloc alimentare profesor | buc. | 1 | Sursă de tensiune, alternativă (două borne) şi continuă (alte două borne), reglabilă de la 2 la 24 V (minim), gradat, curent maxim cel puţin 5 A, cu protecţie la scurtcircuit. Fişa de conectare la reţea cu conductor pentru conectarea la pământ. Tensiune de alimentare 220 V. Voltmetru şi ampermetru pentru indicarea tensiunii şi curentului. | 3300 |
| 3.14 |  | Pompă de presiune sau vacuum | buc. | 1 | Pompă de presiune sau vacuum cu manometru (instalaţie mecanică, sau electrică , cu puterea minimă 90 W), pentru evacuarea şi pomparea aerului în experimentele de studiere a proceselor din gaze. Prevăzută cu robinet, permite evacuarea aerului până la presiunea 130 Pa; în regim de pompare pot fi obţinute presiuni până la 0.3 MPa. | 570 |
| 3.15 |  | Hidrometru-Termometru digital | buc. | 1 | Dispozitiv digital pentru măsurarea umidităţii şi a temperaturii, dimensiuni cuprinse între 20x100x150 mm şi 10x80x100 mm. Dotat cu sondă pentru măsurare atât în interior cât şi în exterior. Intervalul de temperatură nu mai puţin de -10 C..+40 C, iar pentru umiditate relativă de la 25% la 95%. Baterie inclusă. | 300 |
| 3.16 |  | Spectroscop | buc. | 1 | Dispozitiv care va permite examinarea și studierea experimentală a spectrelor corpurilor. Spectroscop cu reţea de difracţie(prisma) cu doua tuburi pe suport cu şurub micrometric gradat pentru selectarea unei lungimi de unda. | 3000 |
| 3.17 |  | Dispozitiv cu tuburi spectrale cu sursa de tensiune | buc. | 1 | Dispozitiv format din 6 tuburi cu H2, O2, Ar, CO2, Ne,Hg cu doi electrozi la capete, lungimea circa 200 mm. La aplicarea unei tensiuni înalte are loc o descărcare electrică în atmosfera de gaz rarefiat. Tuburile sunt îngustate pe mijloc pentru a permite observarea în spectroscop a liniilor de emisie, suport adăptat pentru prinderea tuburilor. La conectarea sursei se produce o descărcare electrică prin tub, iar gazul din interior luminează. | 3300 |
| 3.18 |  | Dispozitiv experimental "demonstrarea forţei Lorenz" | buc. | 1 | Dispozitiv permite demonstrarea efectului forței Lorentz, creat de câmpul magnetic asupra electronilor în mișcare și observarea deflecției electronilor în câmp electric. | 1815 |
| 3.19 |  | Aparat pentru demonstrarea legii gazelor | buc. | 1 | Aparat utilizat pentru a demonstra legile gazelor la predarea fizicii în școli. Utilizată pentru demonstrarea legii lui Boyle-Mariotte, legii lui Chatles, a legii și ecuației pentru gaze ideale a lui Gay-Lussac. | 1065 |
| 3.20 |  | Dispozitiv pentru demonstrarea legii lui Pascal | buc. | 1 | Dispozitiv cu doi cilindri de sticlă cu pistoane așezate vertical pe suport metalic. Cilindrii sunt racordaț la un tub flexibil de plastic. Setul mai cuprinde 15 șaibe de încarcare metalice ce permit modificarea presiunii. | 1060 |
| 3.21 |  | Aparat pentru studiul legii lui Boyle. Mini | buc. | 1 | Aparatul permite determinarea relației dintre volumul și presiunea unui gaz, la temperatură constantă. Reprezintã un cilindru din masă plastică transparentă, incasabilă, rezistent la șocuri și la trepidații. Este compus din: piston, un manometru și valve de intrare/ieșire a aerului. La rotirea mânerului pistonul se mișcã în cilindru. Astfel se poate crea presiune micã sau mare. | 2800 |
| 3.22 |  | Dispozitiv pentru studiu compunerii forțelor. | buc. | 1 | Aparat pentru examinarea cantitativă a compunerii și descompunerii forțelor, constând dintr-o placă de lucru circulară pe picior stabil, cu scalare dublă a diviziunilor unghiului. Prin trei role de schimbare a direcþiei (așezate în rulmenți cu clame de fixare) se agață greutăți la șireturile cu cârlige. | 2400 |
| Total pe LOT 3 : Electricitate și magnetism, optica, utilaje pentru profesor, dispozitive –aparate pentru demonstrații/studiu, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 61 715 |
| Total pe Loturi, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 61 715 |