| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție _______ din ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:Receptoare de televiziune și de radio și aparate de înregistrat sau de redare a sunetului sau imaginii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistem Wireless cu două microfoane Show x-200R/X100H sa identic |  |  |  |  |  | X-200R; Modalitatea de recepție:receptor non- diversity; Gama frecvențe : VHF Hi-Band 160-245 MHz; Stabilitatea frecvențe: 0.005%/25⁰; Modulație : FM (F3E) Deviație maximă:±40KHz, T.H.D: ˂1% Dinamica: ˃100dB Raport semnal/zgomot: ˃90dB Răspuns în frecvențe: 50Hz-15KHz±3dB Mod de recepție: răspuns fix cu control quartz Nivel de ieșire: Nebalansat 300mV, sarcina 10KΩ, la diviație =±40KHz Conector iesire: Jack 6.3 m nebalansat Sursa de alimentare:DC 12V-18V 200mA, cu adaptor AC/DC 115/230V 50/60Hz Dimensiuni 152x98x36 mm Greutate:226g X-100H Mod modulație: FM(F3E) Frecvențe 160-245 MHz Stabilitatea frecvențe: ±0.005% 25⁰C Diviație maximă: ±40KHz Putere RF: 10mW Gama frecvențe: 50-15000Hz Gama dinamică:100dB Polaritate: Cardiod Baterie:9V Consum de curent; 30mA Durata baterie: 6-8 hours Dimensiuni 240cm Temperatura de lucru :-10⁰C - +60⁰C |  |  |  |  |
| Microfon fir |  |  |  |  |  | Construcție: Corp solid din zinc turnat; Răspuns la frecvențe:50-17000Hz: Polaritate: Cardioid Impedanta de ieșire:500Ω Sensibilitatea:-51.4dBV (0dBV=1V/Pa) Rspingere în afara axei :˃20 dB at 125⁰ SPL maxim:˃135 dB Conector: 3-pin XLR |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție _________ din ____________. Obiectul de achiziției:Receptoare de televiziune și de radio și aparate de înregistrat sau de redare a sunetului sau imaginii. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. 32300000-6; Sistem Wireless cu două microfoane Show x-200R/X100H sa identic; set; 1; 5 zile; MD45TRPBBF314110A00843AC. 32300000-6; Mocrofon fir; buc; 1; 5 zile; MD45TRPBBF314110A00843AC. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |