Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. ED-G-5/25

” Achiziționarea lucrărilor lucrări de reparație a clădirilor și încăperilor cu destinație administrativă și de producere a SRL "Edineț-gaz"”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

Reparația biroului contabilitate din blocul administrativ SRL "Edineț-gaz"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Раздел |  |  |  |
| 1 | RCsO56B |  | Demontari: Pereti |  | m2 | 12,00 |
| 2 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 2,00 |
| 3 | CK50C |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat |  | m2 | 22,30 |
| 4 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 22,30 |
| 5 | CN09A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 22,30 |
| 6 | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice |  | m | 18,00 |
| 7 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 52,80 |
| 8 | CN09A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 52,80 |
| 9 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate |  | buc | 2,00 |
| 10 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 2,00 |
| 11 | RpEB02A |  | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp |  | m | 10,00 |
| 12 | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp |  | m | 1,00 |
| 13 | RpCK11D |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet |  | m2 | 22,30 |
| 14 | RpCR20A |  | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat |  | m2 | 22,30 |
|  |  |  |  | Total Раздел |  |  |

Reparația biroului secției tehnice a fil. "Edineț-gaz" din blocul administrativ SRL "Edineț-gaz"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari : Cabinet PTO |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,50 |
| 2 | DG05A | Decaparea pardoseli din beton, formate din betoane | m2 | 12,65 |
| 3 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 0,65 |
| 4 | IB05A | Demontarea radiatoare din otel, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 2,00 |
| 5 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 15,00 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usa existenta) | m2 | 5,81 |
| 7 | CF18A | Desfaceri perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,02 | m2 | 1,44 |
| 8 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (dimensiuni 1500x600) | buc | 4,00 |
| 9 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 25,00 |
| 10 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00 | buc | 5,00 |
| 11 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,02 | m2 | 28,50 |
| 12 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,10 | m2 | 29,30 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 98,80 |
| 14 | RpCR07A | Vopsitorii interioare tavane cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa aplicate la pereti, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 98,80 |
| 15 | CG08A | Pardoseli din placi de laminat montate pe suport existent, curatate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01 | m2 | 35,36 |
|  |  | 2. Lucrari : Electricitate |  |  |
| 16 | RpED14E | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie si manta din PVC, ecran armatura unica, VVG 2,5x3 Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,04 | m | 50,00 |
| 17 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m | 25,00 |
| 18 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 |
| 19 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,00 |
| 20 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple tip LED, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02 | buc | 6,00 |

Reparația biroului directorului a fil. "Edineț-gaz" din blocul administrativ SRL "Edineț-gaz"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. cladire administrativa Edinet-gaz |  |  |
| 1 | RpCK11D | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet | m2 | 30,75 |
| 2 | RpCR20A | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat | m2 | 30,75 |
| 3 | CK29F | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" | m2 | 5,40 |
| 4 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 5,40 |
| 5 | RCsR24B | Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita | m2 | 45,27 |

Reparația biroului inginerului șef a fil. "Edineț-gaz" din blocul administrativ SRL "Edineț-gaz"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Раздел |  |  |
| 1 | RCsO56B | Demontari: Pereti | m2 | 16,00 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
| 3 | CK50C | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 18,00 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,00 |
| 5 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 18,00 |
| 6 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 16,00 |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,50 |
| 8 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 32,50 |
| 9 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate | buc | 2,00 |
| 10 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 |
| 11 | RpEB02A | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp | m | 10,00 |
| 12 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp | m | 1,00 |
| 13 | RpCK11D | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet | m2 | 18,00 |
| 14 | RpCR20A | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat | m2 | 18,00 |

Reparația coridorului et. I din blocul administrativ SRL "Edineț-gaz"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. cladire administrativa Edinet-gaz |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari : Coridor |  |  |  |
| 1 | CK29F |  | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" |  | m2 | 28,56 |
| 2 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 28,56 |
| 3 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 3,50 |
| 4 | RCsR24B |  | Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita |  | m2 | 3,50 |
| 5 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate |  | buc | 6,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari : Coridor |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari : Coridor intrare principala |  |  |  |
| 6 | CK29F |  | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" |  | m2 | 22,10 |
| 7 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 22,10 |
| 8 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate |  | buc | 2,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari : Coridor intrare principala |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Pastușoc I.

Secretarul Grupului					Bodarev D.

Membrii Grupului					Ștefanschi G.

Șova S.

Pîslari M.

Iațiuc A.

Arsenii I.