| Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti. Etapa I. Localitatile din lunca riului Prut. Alimentarea cu energie electrica | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Deviz-oferta № 4-1-1

Terenul  B. Retele de iluminare 	(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,10 |  |  |
| 2 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 2,00 |  |  |
| 3 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,10 |  |  |
| 4 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,00 |  |  |
| 5 | AcA52D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 100 mm. | m | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. LEA 0,4kV |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 6 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3 | buc | 4,00 |  |  |
| 7 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip УП21 | buc | 4,00 |  |  |
| 8 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea - УА 3 | buc | 3,00 |  |  |
| 9 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip K21 | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | 33-04-016-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc | 16,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-017-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,33 |  |  |
| 12 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Costul conductori izolati СИП 4 - 2х25 | m | 330,00 |  |  |
| 13 | 33-04-030-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 1,00 |  |  |
| 14 | Preturi de piata п. К=1,00 | Fasie din otel inox F2007 | m | 24,00 |  |  |
| 15 | Preturi de piata п. К=1,00 | Cleme de suspendare А200 | buc | 24,00 |  |  |
| 16 | Preturi de piata п. К=1,00 | Curea de cablu CSB | buc | 31,00 |  |  |
| 17 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de perforare РA 2Х100 | buc | 2,00 |  |  |
| 18 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport CA 1500 | buc | 8,00 |  |  |
| 19 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 1500 | buc | 6,00 |  |  |
| 20 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de perforare Р2Х95 | buc | 8,00 |  |  |
| 21 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport У3 | buc | 3,00 |  |  |
| 22 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema CSL 350 | buc | 4,00 |  |  |
| 23 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL-6893 ZAc | buc | 4,00 |  |  |
| 24 | Preturi de piata п. К=1,00 | Teava de izolare CGPT18/6-0 | buc | 4,00 |  |  |
| 25 | Preturi de piata п. К=1,00 | Manusi termice 502КОР16/S | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | Preturi de piata п. К=1,00 | Profilul de siguranta GPC60/60L 2750 | buc | 3,00 |  |  |
| 27 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava WCSM33/8 | buc | 4,00 |  |  |
| 28 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL 5552 | buc | 4,00 |  |  |
| 29 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema PSY | buc | 4,00 |  |  |
| 30 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema PS 495 | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Depozitari materiale (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Depozi) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu devize (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu) *% | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Montare |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-369-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED | buc | 13,00 |  |  |
| 32 | 08-02-363-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Console sudate metalice, cantitatea becurilor: 1 | buc | 13,00 |  |  |
| 33 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat, cantitatea extremitatilor conectate pina la: 6 - releu foto | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | 08-02-412-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,10 |  |  |
| 35 | 08-02-412-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,10 |  |  |
| 36 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | 08-02-407-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,03 |  |  |
| 38 | 08-02-407-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructii montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 25 mm | 100 m | 0,06 |  |  |
| 39 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,40 |  |  |
| 40 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg in transee | 100 m | 0,20 |  |  |
| 41 | 08-02-143-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Acoperirea cablului: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,20 |  |  |
| 42 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,19 |  |  |
| 43 | 08-02-147-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,01 |  |  |
| 44 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Materiale nu calculate |  |  |  |  |
| 45 | Preturi de piata п. К=1,00 | Corp de iluminare exterioara de 50Wt cu lampa LED_ | buc | 13,00 |  |  |
| 46 | Рыночные цены п. К=1,00 | Consola suport cu brat pentru corp de iluminare | buc | 13,00 |  |  |
| 47 | Pret de piara п. К=1,00 | Fir electric ПB 1,5 | m | 20,00 |  |  |
| 48 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АВБбШв 4х16 | m | 40,00 |  |  |
| 49 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=50mm | m | 3,00 |  |  |
| 50 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=20mm | m | 6,00 |  |  |
| 51 | Pret de piata п. К=1,00 | Elemente metalice | kg | 10,00 |  |  |
| 52 | Pret de piata п. К=1,00 | Caramida | buc | 166,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 53 | Pret d e piata п. К=1,00 | Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret de piata п. К=1,00 | Releu foto ФР 602 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar 47-29, I=10A | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Investitor Obiect | Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti. Etapa I. Localitatile din lunca riului Prut. Alimentarea cu energie electrica |
| --- | --- |

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  № 4-1-1

Terenul  B. Retele de iluminare (formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,3900 |  |  |
| 2 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
| 3 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 4 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 5 | AcA52D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 100 mm. | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |  |
|  | 252121673100011 | Teava polietilena d=100mm | m | 1,0050 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  |  | 1.2. LEA 0,4kV |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 6 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 446-2011 | Stilpi din beton armat В 95-2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |  |  |
| 7 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip УП21 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 446-201331 | Stilpi din beton armat tip CB 105-3,5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |  |  |
| 8 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea - УА 3 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-2011 | Stilpi din beton armat В 95-2 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 9 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip K21 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-201331 | Stilpi din beton armat tip CB 105-3,5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 10 | 33-04-016-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  |  | 1.2.2. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-017-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,8200 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,7600 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,9500 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,4100 |  |  |
| 12 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Costul conductori izolati СИП 4 - 2х25 | m |  |  |  |
|  | 502-90791 | Costul conductorului СИП 4-2х25 | m | 1,0000 |  |  |
| 13 | 33-04-030-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2900 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,9700 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,2200 |  |  |
| 14 | Preturi de piata п. К=1,00 | Fasie din otel inox F2007 | m |  |  |  |
|  | 11 | Fasie din otel inox F2007 | m | 1,0000 |  |  |
| 15 | Preturi de piata п. К=1,00 | Cleme de suspendare А200 | buc |  |  |  |
|  | 12 | Cleme А200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | Preturi de piata п. К=1,00 | Curea de cablu CSB | buc |  |  |  |
|  | 14 | Curea de cablu СSB | m | 1,0000 |  |  |
| 17 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de perforare РA 2Х100 | buc |  |  |  |
|  | 17277825 | Clema de perforare РA 25Х100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport CA 1500 | buc |  |  |  |
|  | 16 | Suport СА 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 1500 | buc |  |  |  |
|  | 17 | Clema de ancorare РА 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de perforare Р2Х95 | buc |  |  |  |
|  | 172825 | Clema de perforare Р2Х95 | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport У3 | buc |  |  |  |
|  | 12443520 | Suport У 3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema CSL 350 | buc |  |  |  |
|  | 17002825 | Clema de perforare CSL 350 | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL-6893 ZAc | buc |  |  |  |
|  | 67878970 | Clema cu surub HEL6893 ZAc | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | Preturi de piata п. К=1,00 | Teava de izolare CGPT18/6-0 | buc |  |  |  |
|  | 2623332 | Teava de izolare СGPT18/6-0 | m | 1,0000 |  |  |
| 25 | Preturi de piata п. К=1,00 | Manusi termice 502КОР16/S | buc |  |  |  |
|  | 2324 | Manusi termice 502КО16/S | m | 1,0000 |  |  |
| 26 | Preturi de piata п. К=1,00 | Profilul de siguranta GPC60/60L 2750 | buc |  |  |  |
|  | 24 | Profil de siguranta GPC60x60L2750 | m | 1,0000 |  |  |
| 27 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava WCSM33/8 | buc |  |  |  |
|  | 6178789701 | Teava WCSM33/8 | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL 5552 | buc |  |  |  |
|  | 767878970 | Clema cu surub HEL 5552 | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema PSY | buc |  |  |  |
|  | 7678781970 | Арматура PSY | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema PS 495 | buc |  |  |  |
|  | 7678789710 | Clema PS 495 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Montare |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-369-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 2,3400 |  |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 32 | 08-02-363-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Console sudate metalice, cantitatea becurilor: 1 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 3,4100 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,3300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 33 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat, cantitatea extremitatilor conectate pina la: 6 - releu foto | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 1,1300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0800 |  |  |
| 34 | 08-02-412-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 35 | 08-02-412-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 36 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
| 37 | 08-02-407-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 41,5000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,8000 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice cu inaltimea ridicarii de 10 m | h-ut. | 26,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 8,4700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,8000 |  |  |
| 38 | 08-02-407-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructii montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 30,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,4700 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice cu inaltimea ridicarii de 10 m | h-ut. | 20,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,1800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,4700 |  |  |
| 39 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 4,9900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,9900 |  |  |
| 40 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
| 41 | 08-02-143-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Acoperirea cablului: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 6,5100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 4,2400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,2400 |  |  |
| 42 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
| 43 | 08-02-147-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,2100 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 2,7500 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 2,7500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2100 |  |  |
| 44 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.2. Materiale nu calculate |  |  |  |  |
| 45 | Preturi de piata п. К=1,00 | Corp de iluminare exterioara de 50Wt cu lampa LED_ | buc |  |  |  |
|  | 3633 | Corp de iluminare exterioara 50 wt cu lampa LED | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | Рыночные цены п. К=1,00 | Consola suport cu brat pentru corp de iluminare | buc |  |  |  |
|  | 2541923 | Consola suport cu brat pentru corp iluminare | buc | 1,0200 |  |  |
| 47 | Pret de piara п. К=1,00 | Fir electric ПB 1,5 | m |  |  |  |
|  | 8679907838032 | Fir electric ПB1 2,5 | m | 1,0000 |  |  |
| 48 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АВБбШв 4х16 | m |  |  |  |
|  | 25427010359 | Cablu АВБьШв 4x16 | m | 1,0000 |  |  |
| 49 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=50mm | m |  |  |  |
|  | 1542010359 | Teava din otel d=50mm | m | 1,0000 |  |  |
| 50 | Pret de piata К=1,00 | Teava din otel d=20mm | m |  |  |  |
|  | 15420310359 | Teava din otel d=20mm | m | 1,0000 |  |  |
| 51 | Pret de piata К=1,00 | Elemente metalice | kg |  |  |  |
|  | 15426010359 | Elemente metalice | kg | 1,0000 |  |  |
| 52 | Pret de piata К=1,00 | Caramida | buc |  |  |  |
|  | 154260210359 | Caramida | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 53 | Pret d e piata К=1,00 | Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS | buc |  |  |  |
|  | 000020000114 | Limitator de tensiune LVA 440-CS | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 | Pret de piata п. К=1,00 | Releu foto ФР 602 | buc |  |  |  |
|  | 037953442 | Releu foto ФР 602 | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar 47-29, I=10A | buc |  |  |  |
|  | 03795344 | Intrerupator automat unupolar ВА 47-29, I=10A | buc | 1,0000 |  |  |

| Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti. Etapa I. Localitatile din lunca riului Prut. Alimentarea cu energie electrica | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-2

Deviz-oferta № 4-1-2

Terenul  C. Retele de iluminare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 2,70 |  |  |
| 2 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. LEA 0,4kV |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 3 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3 | buc | 5,00 |  |  |
| 4 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea - УА 3 | buc | 3,00 |  |  |
| 5 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip K21 | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 33-04-016-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 7 | 33-04-017-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,30 |  |  |
| 8 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Costul conductori izolati СИП 4 - 2х25 | m | 300,00 |  |  |
| 9 | 33-04-030-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 1,00 |  |  |
| 10 | Preturi de piata п. К=1,00 | Fasie din otel inox F2007 | m | 26,00 |  |  |
| 11 | Preturi de piata п. К=1,00 | Cleme de suspendare А200 | buc | 24,00 |  |  |
| 12 | Preturi de piata п. К=1,00 | Curea de cablu CSB | buc | 32,00 |  |  |
| 13 | Preturi de piata п. К=1,00 | Set ES 1500 | buc | 5,00 |  |  |
| 14 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport CA 1500 | buc | 8,00 |  |  |
| 15 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 1500 | buc | 6,00 |  |  |
| 16 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de perforare Р2Х95 | buc | 10,00 |  |  |
| 17 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport У3 | buc | 3,00 |  |  |
| 18 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema CSL 350 | buc | 4,00 |  |  |
| 19 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL-6893 ZAc | buc | 4,00 |  |  |
| 20 | Preturi de piata п. К=1,00 | Teava de izolare CGPT18/6-0 | buc | 4,00 |  |  |
| 21 | Preturi de piata п. К=1,00 | Manusi termice 502КОР16/S | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | Preturi de piata п. К=1,00 | Profilul de siguranta GPC60/60L 2750 | buc | 3,00 |  |  |
| 23 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 25x100 | buc | 2,00 |  |  |
| 24 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ramificatie KZER 13 | buc | 20,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Depozitari materiale (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Depozi) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu devize (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu) % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Montaj_ |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-369-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED | buc | 10,00 |  |  |
| 26 | 08-02-363-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Console sudate metalice, cantitatea becurilor: 1 | buc | 10,00 |  |  |
| 27 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat, cantitatea extremitatilor conectate pina la: 6 - releu foto | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | 08-02-412-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,10 |  |  |
| 29 | 08-02-412-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,10 |  |  |
| 30 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | 08-02-407-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,03 |  |  |
| 32 | 08-02-407-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructii montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 25 mm | 100 m | 0,06 |  |  |
| 33 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,09 |  |  |
| 34 | 08-02-143-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Acoperirea cablului: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,09 |  |  |
| 35 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg in transee | 100 m | 0,09 |  |  |
| 36 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,09 |  |  |
| 37 | 08-02-147-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,01 |  |  |
| 38 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Materiale nu calculate |  |  |  |  |
| 39 | Preturi de piata п. К=1,00 | Corp de iluminare exterioara de 50Wt cu lampa LED_ | buc | 10,00 |  |  |
| 40 | Рыночные цены п. К=1,00 | Consola suport cu brat pentru corp de iluminare | buc | 10,00 |  |  |
| 41 | Pret de piara п. К=1,00 | Fir electric ПB 1,5 | m | 20,00 |  |  |
| 42 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АВБбШв 4х16 | m | 20,00 |  |  |
| 43 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=50mm | m | 3,00 |  |  |
| 44 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=20mm | m | 6,00 |  |  |
| 45 | Pret de piata п. К=1,00 | Elemente metalice | kg | 10,00 |  |  |
| 46 | Pret de piata п. К=1,00 | Caramida | buc | 83,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 47 | Pret d e piata п. К=1,00 | Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret de piata п. К=1,00 | Releu foto ФР 602 | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar 47-29, I=10A | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Investitor Obiect | Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti. Etapa I. Localitatile din lunca riului Prut. Alimentarea cu energie electrica |
| --- | --- |

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  № 4-1-2

Terenul  C. Retele de iluminare (formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
| 2 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | 1.2. LEA 0,4kV |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 3 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 446-2011 | Stilpi din beton armat В 95-2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |  |  |
| 4 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea - УА 3 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-2011 | Stilpi din beton armat В 95-2 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 5 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip K21 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-201331 | Stilpi din beton armat tip CB 105-3,5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 6 | 33-04-016-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  |  | 1.2.2. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 7 | 33-04-017-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,8200 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,7600 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,9500 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,4100 |  |  |
| 8 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Costul conductori izolati СИП 4 - 2х25 | m |  |  |  |
|  | 502-90791 | Costul conductorului СИП 4-2х25 | m | 1,0000 |  |  |
| 9 | 33-04-030-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2900 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,9700 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,2200 |  |  |
| 10 | Preturi de piata п. К=1,00 | Fasie din otel inox F2007 | m |  |  |  |
|  | 11 | Fasie din otel inox F2007 | m | 1,0000 |  |  |
| 11 | Preturi de piata п. К=1,00 | Cleme de suspendare А200 | buc |  |  |  |
|  | 12 | Cleme А200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 | Preturi de piata п. К=1,00 | Curea de cablu CSB | buc |  |  |  |
|  | 14 | Curea de cablu СSB | m | 1,0000 |  |  |
| 13 | Preturi de piata п. К=1,00 | Set ES 1500 | buc |  |  |  |
|  | 124435 | Set ES 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport CA 1500 | buc |  |  |  |
|  | 16 | Suport СА 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 1500 | buc |  |  |  |
|  | 17 | Clema de ancorare РА 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de perforare Р2Х95 | buc |  |  |  |
|  | 172825 | Clema de perforare Р2Х95 | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport У3 | buc |  |  |  |
|  | 12443520 | Suport У 3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema CSL 350 | buc |  |  |  |
|  | 17002825 | Clema de perforare CSL 350 | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL-6893 ZAc | buc |  |  |  |
|  | 67878970 | Clema cu surub HEL6893 ZAc | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | Preturi de piata п. К=1,00 | Teava de izolare CGPT18/6-0 | buc |  |  |  |
|  | 2623332 | Teava de izolare СGPT18/6-0 | m | 1,0000 |  |  |
| 21 | Preturi de piata п. К=1,00 | Manusi termice 502КОР16/S | buc |  |  |  |
|  | 2324 | Manusi termice 502КО16/S | m | 1,0000 |  |  |
| 22 | Preturi de piata п. К=1,00 | Profilul de siguranta GPC60/60L 2750 | buc |  |  |  |
|  | 24 | Profil de siguranta GPC60x60L2750 | m | 1,0000 |  |  |
| 23 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 25x100 | buc |  |  |  |
|  | 2217 | Clema de ancorare РА 25x100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ramificatie KZER 13 | buc |  |  |  |
|  | 1337 | Clema de ramificatie RDP 25/CN | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Montaj_ |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-369-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 2,3400 |  |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 26 | 08-02-363-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Console sudate metalice, cantitatea becurilor: 1 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 3,4100 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,3300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 27 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat, cantitatea extremitatilor conectate pina la: 6 - releu foto | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 1,1300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0800 |  |  |
| 28 | 08-02-412-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 29 | 08-02-412-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 30 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
| 31 | 08-02-407-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 41,5000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,8000 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice cu inaltimea ridicarii de 10 m | h-ut. | 26,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 8,4700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,8000 |  |  |
| 32 | 08-02-407-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructii montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 30,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,4700 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice cu inaltimea ridicarii de 10 m | h-ut. | 20,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,1800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,4700 |  |  |
| 33 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 4,9900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,9900 |  |  |
| 34 | 08-02-143-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Acoperirea cablului: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 6,5100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 4,2400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,2400 |  |  |
| 35 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
| 36 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
| 37 | 08-02-147-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,2100 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 2,7500 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 2,7500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2100 |  |  |
| 38 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.2. Materiale nu calculate |  |  |  |  |
| 39 | Preturi de piata п. К=1,00 | Corp de iluminare exterioara de 50Wt cu lampa LED_ | buc |  |  |  |
|  | 3633 | Corp de iluminare exterioara 50 wt cu lampa LED | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 | Рыночные цены п. К=1,00 | Consola suport cu brat pentru corp de iluminare | buc |  |  |  |
|  | 2541923 | Consola suport cu brat pentru corp iluminare | buc | 1,0200 |  |  |
| 41 | Pret de piara п. К=1,00 | Fir electric ПB 1,5 | m |  |  |  |
|  | 8679907838032 | Fir electric ПB1 2,5 | m | 1,0000 |  |  |
| 42 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АВБбШв 4х16 | m |  |  |  |
|  | 25427010359 | Cablu АВБьШв 4x16 | m | 1,0000 |  |  |
| 43 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=50mm | m |  |  |  |
|  | 1542010359 | Teava din otel d=50mm | m | 1,0000 |  |  |
| 44 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=20mm | m |  |  |  |
|  | 15420310359 | Teava din otel d=20mm | m | 1,0000 |  |  |
| 45 | Pret de piata п. К=1,00 | Elemente metalice | kg |  |  |  |
|  | 15426010359 | Elemente metalice | kg | 1,0000 |  |  |
| 46 | Pret de piata п. К=1,00 | Caramida | buc |  |  |  |
|  | 154260210359 | Caramida | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 47 | Pret d e piata п. К=1,00 | Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS | buc |  |  |  |
|  | 000020000114 | Limitator de tensiune LVA 440-CS | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | Pret de piata п. К=1,00 | Releu foto ФР 602 | buc |  |  |  |
|  | 037953442 | Releu foto ФР 602 | buc | 1,0000 |  |  |
| 49 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar 47-29, I=10A | buc |  |  |  |
|  | 03795344 | Intrerupator automat unupolar ВА 47-29, I=10A | buc | 1,0000 |  |  |

| Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti. Etapa I. Localitatile din lunca riului Prut. Alimentarea cu energie electrica | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-3

Deviz-oferta № 4-1-3

Terenul  D. Retele de iluminare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 2 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 1,00 |  |  |
| 3 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 4 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. LEA 0,4kV |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 5 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3 | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip УП21 | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea - УА 3 | buc | 5,00 |  |  |
| 8 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip K21 | buc | 2,00 |  |  |
| 9 | 33-04-016-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc | 16,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 10 | 33-04-017-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,30 |  |  |
| 11 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Costul conductori izolati СИП 4 - 2х25 | m | 300,00 |  |  |
| 12 | 33-04-030-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 1,00 |  |  |
| 13 | Preturi de piata п. К=1,00 | Fasie din otel inox F2007 | m | 28,00 |  |  |
| 14 | Preturi de piata п. К=1,00 | Cleme de suspendare А200 | buc | 28,00 |  |  |
| 15 | Preturi de piata п. К=1,00 | Curea de cablu CSB | buc | 24,00 |  |  |
| 16 | Preturi de piata п. К=1,00 | Set ES 1500 | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport CA 1500 | buc | 12,00 |  |  |
| 18 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 1500 | buc | 10,00 |  |  |
| 19 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de perforare Р2Х95 | buc | 10,00 |  |  |
| 20 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport У3 | buc | 5,00 |  |  |
| 21 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema CSL 350 | buc | 4,00 |  |  |
| 22 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL-6893 ZAc | buc | 4,00 |  |  |
| 23 | Preturi de piata п. К=1,00 | Teava de izolare CGPT18/6-0 | buc | 4,00 |  |  |
| 24 | Preturi de piata п. К=1,00 | Manusi termice 502КОР16/S | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | Preturi de piata п. К=1,00 | Profilul de siguranta GPC60/60L 2750 | buc | 3,00 |  |  |
| 26 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 25x100 | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ramificatie KZER 13 | buc | 20,00 |  |  |
| 28 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL 5552 | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema PSY | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema PS 495 | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Depozitari materiale (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Depozi) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu devize (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu) * 6% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Montare |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-369-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED | buc | 10,00 |  |  |
| 32 | 08-02-363-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Console sudate metalice, cantitatea becurilor: 1 | buc | 10,00 |  |  |
| 33 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat, cantitatea extremitatilor conectate pina la: 6 - releu foto | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | 08-02-412-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,10 |  |  |
| 35 | 08-02-412-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,10 |  |  |
| 36 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | 08-02-407-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,03 |  |  |
| 38 | 08-02-407-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructii montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 25 mm | 100 m | 0,06 |  |  |
| 39 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,20 |  |  |
| 40 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg in transee | 100 m | 0,20 |  |  |
| 41 | 08-02-143-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Acoperirea cablului: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,20 |  |  |
| 42 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,09 |  |  |
| 43 | 08-02-147-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,01 |  |  |
| 44 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Materiale nu calculate |  |  |  |  |
| 45 | Preturi de piata п. К=1,00 | Corp de iluminare exterioara de 50Wt cu lampa LED_ | buc | 10,00 |  |  |
| 46 | Рыночные цены п. К=1,00 | Consola suport cu brat pentru corp de iluminare | buc | 10,00 |  |  |
| 47 | Pret de piara п. К=1,00 | Fir electric ПB 1,5 | m | 20,00 |  |  |
| 48 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АВБбШв 4х16 | m | 30,00 |  |  |
| 49 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=50mm | m | 3,00 |  |  |
| 50 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=20mm | m | 6,00 |  |  |
| 51 | Pret de piata п. К=1,00 | Elemente metalice | kg | 10,00 |  |  |
| 52 | Pret de piata п. К=1,00 | Caramida | buc | 166,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 53 | Pret d e piata п. К=1,00 | Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret de piata п. К=1,00 | Releu foto ФР 602 | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar 47-29, I=10A | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Investitor Obiect | Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti. Etapa I. Localitatile din lunca riului Prut. Alimentarea cu energie electrica |
| --- | --- |

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  № 4-1-3

Terenul  D. Retele de iluminare (formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,3900 |  |  |
| 2 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
| 3 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 4 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | 1.2. LEA 0,4kV |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 5 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 446-2011 | Stilpi din beton armat CВ 95-2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |  |  |
| 6 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip УП21 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 446-201331 | Stilpi din beton armat tip CB 105-3,5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |  |  |
| 7 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea - УА 3 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-2011 | Stilpi din beton armat CВ 95-2 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 8 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip K21 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-201331 | Stilpi din beton armat tip CB 105-3,5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 9 | 33-04-016-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  |  | 1.2.2. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 10 | 33-04-017-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,8200 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,7600 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,9500 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,4100 |  |  |
| 11 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Costul conductori izolati СИП 4 - 2х25 | m |  |  |  |
|  | 502-90791 | Costul conductorului СИП 4-2х25 | m | 1,0000 |  |  |
| 12 | 33-04-030-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2900 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,9700 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,2200 |  |  |
| 13 | Preturi de piata п. К=1,00 | Fasie din otel inox F2007 | m |  |  |  |
|  | 11 | Fasie din otel inox F2007 | m | 1,0000 |  |  |
| 14 | Preturi de piata п. К=1,00 | Cleme de suspendare А200 | buc |  |  |  |
|  | 12 | Cleme А200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | Preturi de piata п. К=1,00 | Curea de cablu CSB | buc |  |  |  |
|  | 14 | Curea de cablu СSB | m | 1,0000 |  |  |
| 16 | Preturi de piata п. К=1,00 | Set ES 1500 | buc |  |  |  |
|  | 124435 | Set ES 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport CA 1500 | buc |  |  |  |
|  | 16 | Suport СА 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 1500 | buc |  |  |  |
|  | 17 | Clema de ancorare РА 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de perforare Р2Х95 | buc |  |  |  |
|  | 172825 | Clema de perforare Р2Х95 | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport У3 | buc |  |  |  |
|  | 12443520 | Suport У 3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema CSL 350 | buc |  |  |  |
|  | 17002825 | Clema de perforare CSL 350 | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL-6893 ZAc | buc |  |  |  |
|  | 67878970 | Clema cu surub HEL6893 ZAc | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | Preturi de piata п. К=1,00 | Teava de izolare CGPT18/6-0 | buc |  |  |  |
|  | 2623332 | Teava de izolare СGPT18/6-0 | m | 1,0000 |  |  |
| 24 | Preturi de piata п. К=1,00 | Manusi termice 502КОР16/S | buc |  |  |  |
|  | 2324 | Manusi termice 502КО16/S | m | 1,0000 |  |  |
| 25 | Preturi de piata п. К=1,00 | Profilul de siguranta GPC60/60L 2750 | buc |  |  |  |
|  | 24 | Profil de siguranta GPC60x60L2750 | m | 1,0000 |  |  |
| 26 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 25x100 | buc |  |  |  |
|  | 2217 | Clema de ancorare РА 25x100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ramificatie KZER 13 | buc |  |  |  |
|  | 1337 | Clema de ramificatie RDP 25/CN | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL 5552 | buc |  |  |  |
|  | 767878970 | Clema cu surub HEL 5552 | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema PSY | buc |  |  |  |
|  | 7678781970 | Арматура PSY | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema PS 495 | buc |  |  |  |
|  | 7678789710 | Clema PS 495 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Montare |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-369-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 2,3400 |  |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 32 | 08-02-363-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Console sudate metalice, cantitatea becurilor: 1 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 3,4100 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,3300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 33 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat, cantitatea extremitatilor conectate pina la: 6 - releu foto | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 1,1300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0800 |  |  |
| 34 | 08-02-412-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 35 | 08-02-412-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 36 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
| 37 | 08-02-407-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 41,5000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,8000 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice cu inaltimea ridicarii de 10 m | h-ut. | 26,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 8,4700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,8000 |  |  |
| 38 | 08-02-407-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructii montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 30,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,4700 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice cu inaltimea ridicarii de 10 m | h-ut. | 20,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,1800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,4700 |  |  |
| 39 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 4,9900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,9900 |  |  |
| 40 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
| 41 | 08-02-143-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Acoperirea cablului: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 6,5100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 4,2400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,2400 |  |  |
| 42 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
| 43 | 08-02-147-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,2100 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 2,7500 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 2,7500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2100 |  |  |
| 44 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.2. Materiale nu calculate |  |  |  |  |
| 45 | Preturi de piata п. К=1,00 | Corp de iluminare exterioara de 50Wt cu lampa LED_ | buc |  |  |  |
|  | 3633 | Corp de iluminare exterioara 50 wt cu lampa LED | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | Рыночные цены п. К=1,00 | Consola suport cu brat pentru corp de iluminare | buc |  |  |  |
|  | 2541923 | Consola suport cu brat pentru corp iluminare | buc | 1,0200 |  |  |
| 47 | Pret de piara п. К=1,00 | Fir electric ПB 1,5 | m |  |  |  |
|  | 8679907838032 | Fir electric ПB1 2,5 | m | 1,0000 |  |  |
| 48 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АВБбШв 4х16 | m |  |  |  |
|  | 25427010359 | Cablu АВБьШв 4x16 | m | 1,0000 |  |  |
| 49 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=50mm | m |  |  |  |
|  | 1542010359 | Teava din otel d=50mm | m | 1,0000 |  |  |
| 50 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=20mm | m |  |  |  |
|  | 15420310359 | Teava din otel d=20mm | m | 1,0000 |  |  |
| 51 | Pret de piata п. К=1,00 | Elemente metalice | kg |  |  |  |
|  | 15426010359 | Elemente metalice | kg | 1,0000 |  |  |
| 52 | Pret de piata п. К=1,00 | Caramida | buc |  |  |  |
|  | 154260210359 | Caramida | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 53 | Pret d e piata п. К=1,00 | Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS | buc |  |  |  |
|  | 000020000114 | Limitator de tensiune LVA 440-CS | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 | Pret de piata п. К=1,00 | Releu foto ФР 602 | buc |  |  |  |
|  | 037953442 | Releu foto ФР 602 | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar 47-29, I=10A | buc |  |  |  |
|  | 03795344 | Intrerupator automat unupolar ВА 47-29, I=10A | buc | 1,0000 |  |  |

| Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti. Etapa I. Localitatile din lunca riului Prut. Alimentarea cu energie electrica | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-4

Deviz-oferta № 4-1-4

Terenul E. Retele de iluminare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,03 |  |  |
| 2 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,90 |  |  |
| 3 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,03 |  |  |
| 4 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,90 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. LEA 0,4kV |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 5 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3 | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea - УА 3 | buc | 3,00 |  |  |
| 7 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip K21 | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip УП21 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 33-04-016-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc | 11,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 10 | 33-04-017-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,30 |  |  |
| 11 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Costul conductori izolati СИП 4 - 2х25 | m | 300,00 |  |  |
| 12 | 33-04-030-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 1,00 |  |  |
| 13 | Preturi de piata п. К=1,00 | Fasie din otel inox F2007 | m | 20,00 |  |  |
| 14 | Preturi de piata п. К=1,00 | Cleme de suspendare А200 | buc | 20,00 |  |  |
| 15 | Preturi de piata п. К=1,00 | Curea de cablu CSB | buc | 20,00 |  |  |
| 16 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 25x100 | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport CA 1500 | buc | 8,00 |  |  |
| 18 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 1500 | buc | 6,00 |  |  |
| 19 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de perforare Р2Х95 | buc | 14,00 |  |  |
| 20 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport У3 | buc | 3,00 |  |  |
| 21 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema CSL 350 | buc | 4,00 |  |  |
| 22 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL-6893 ZAc | buc | 4,00 |  |  |
| 23 | Preturi de piata п. К=1,00 | Teava de izolare CGPT18/6-0 | buc | 4,00 |  |  |
| 24 | Preturi de piata п. К=1,00 | Manusi termice 502КОР16/S | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | Preturi de piata п. К=1,00 | Profilul de siguranta GPC60/60L 2750 | buc | 3,00 |  |  |
| 26 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava WCSM33/8 | buc | 4,00 |  |  |
| 27 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ramificatie KZER 13 | buc | 16,00 |  |  |
| 28 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL 5552 | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema PSY | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema PS 495 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Depozitari materiale (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Depozi) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu devize (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Montare |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-369-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED | buc | 8,00 |  |  |
| 32 | 08-02-363-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Console sudate metalice, cantitatea becurilor: 1 | buc | 8,00 |  |  |
| 33 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat, cantitatea extremitatilor conectate pina la: 6 - releu foto | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | 08-02-412-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,10 |  |  |
| 35 | 08-02-412-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,10 |  |  |
| 36 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | 08-02-407-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,03 |  |  |
| 38 | 08-02-407-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructii montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 25 mm | 100 m | 0,06 |  |  |
| 39 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,13 |  |  |
| 40 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg in transee | 100 m | 0,13 |  |  |
| 41 | 08-02-143-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Acoperirea cablului: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,13 |  |  |
| 42 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,09 |  |  |
| 43 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Materiale nu calculate |  |  |  |  |
| 44 | Preturi de piata п. К=1,00 | Corp de iluminare exterioara de 50Wt cu lampa LED_ | buc | 8,00 |  |  |
| 45 | Рыночные цены п. К=1,00 | Consola suport cu brat pentru corp de iluminare | buc | 8,00 |  |  |
| 46 | Pret de piara п. К=1,00 | Fir electric ПB 1,5 | m | 20,00 |  |  |
| 47 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АВБбШв 4х16 | m | 20,00 |  |  |
| 48 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=50mm | m | 3,00 |  |  |
| 49 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=20mm | m | 6,00 |  |  |
| 50 | Pret de piata п. К=1,00 | Elemente metalice | kg | 10,00 |  |  |
| 51 | Pret de piata п. К=1,00 | Caramida | buc | 110,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 52 | Pret d e piata п. К=1,00 | Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pret de piata п. К=1,00 | Releu foto ФР 602 | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar 47-29, I=10A | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Investitor Obiect | Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti. Etapa I. Localitatile din lunca riului Prut. Alimentarea cu energie electrica |
| --- | --- |

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  № 4-1-4

Terenul E. Retele de iluminare (formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,3900 |  |  |
| 2 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
| 3 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 4 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | 1.2. LEA 0,4kV |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 5 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 446-2011 | Stilpi din beton armat CВ 95-2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |  |  |
| 6 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea - УА 3 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-2011 | Stilpi din beton armat CВ 95-2 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 7 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip K21 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-201331 | Stilpi din beton armat tip CB 105-3,5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 8 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip УП21 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 446-201331 | Stilpi din beton armat tip CB 105-3,5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |  |  |
| 9 | 33-04-016-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  |  | 1.2.2. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 10 | 33-04-017-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,8200 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,7600 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,9500 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,4100 |  |  |
| 11 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Costul conductori izolati СИП 4 - 2х25 | m |  |  |  |
|  | 502-90791 | Costul conductorului СИП 4-2х25 | m | 1,0000 |  |  |
| 12 | 33-04-030-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2900 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,9700 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,2200 |  |  |
| 13 | Preturi de piata п. К=1,00 | Fasie din otel inox F2007 | m |  |  |  |
|  | 11 | Fasie din otel inox F2007 | m | 1,0000 |  |  |
| 14 | Preturi de piata п. К=1,00 | Cleme de suspendare А200 | buc |  |  |  |
|  | 12 | Cleme А200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | Preturi de piata п. К=1,00 | Curea de cablu CSB | buc |  |  |  |
|  | 14 | Curea de cablu СSB | m | 1,0000 |  |  |
| 16 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 25x100 | buc |  |  |  |
|  | 2217 | Clema de ancorare РА 25x100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport CA 1500 | buc |  |  |  |
|  | 16 | Suport СА 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 1500 | buc |  |  |  |
|  | 17 | Clema de ancorare РА 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de perforare Р2Х95 | buc |  |  |  |
|  | 172825 | Clema de perforare Р2Х95 | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport У3 | buc |  |  |  |
|  | 12443520 | Suport У 3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema CSL 350 | buc |  |  |  |
|  | 17002825 | Clema de perforare CSL 350 | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL-6893 ZAc | buc |  |  |  |
|  | 67878970 | Clema cu surub HEL6893 ZAc | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | Preturi de piata п. К=1,00 | Teava de izolare CGPT18/6-0 | buc |  |  |  |
|  | 2623332 | Teava de izolare СGPT18/6-0 | m | 1,0000 |  |  |
| 24 | Preturi de piata п. К=1,00 | Manusi termice 502КОР16/S | buc |  |  |  |
|  | 2324 | Manusi termice 502КО16/S | m | 1,0000 |  |  |
| 25 | Preturi de piata п. К=1,00 | Profilul de siguranta GPC60/60L 2750 | buc |  |  |  |
|  | 24 | Profil de siguranta GPC60x60L2750 | m | 1,0000 |  |  |
| 26 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava WCSM33/8 | buc |  |  |  |
|  | 6178789701 | Teava WCSM33/8 | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ramificatie KZER 13 | buc |  |  |  |
|  | 1337 | Clema de ramificatie RDP 25/CN | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL 5552 | buc |  |  |  |
|  | 767878970 | Clema cu surub HEL 5552 | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema PSY | buc |  |  |  |
|  | 7678781970 | Арматура PSY | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema PS 495 | buc |  |  |  |
|  | 7678789710 | Clema PS 495 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Montare |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-369-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 2,3400 |  |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 32 | 08-02-363-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Console sudate metalice, cantitatea becurilor: 1 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 3,4100 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,3300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 33 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat, cantitatea extremitatilor conectate pina la: 6 - releu foto | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 1,1300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0800 |  |  |
| 34 | 08-02-412-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 35 | 08-02-412-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 36 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
| 37 | 08-02-407-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 41,5000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,8000 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice cu inaltimea ridicarii de 10 m | h-ut. | 26,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 8,4700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,8000 |  |  |
| 38 | 08-02-407-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructii montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 30,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,4700 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice cu inaltimea ridicarii de 10 m | h-ut. | 20,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,1800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,4700 |  |  |
| 39 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 4,9900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,9900 |  |  |
| 40 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
| 41 | 08-02-143-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Acoperirea cablului: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 6,5100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 4,2400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,2400 |  |  |
| 42 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
| 43 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.2. Materiale nu calculate |  |  |  |  |
| 44 | Preturi de piata п. К=1,00 | Corp de iluminare exterioara de 50Wt cu lampa LED_ | buc |  |  |  |
|  | 3633 | Corp de iluminare exterioara 50 wt cu lampa LED | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | Рыночные цены п. К=1,00 | Consola suport cu brat pentru corp de iluminare | buc |  |  |  |
|  | 2541923 | Consola suport cu brat pentru corp iluminare | buc | 1,0200 |  |  |
| 46 | Pret de piara п. К=1,00 | Fir electric ПB 1,5 | m |  |  |  |
|  | 8679907838032 | Fir electric ПB1 2,5 | m | 1,0000 |  |  |
| 47 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АВБбШв 4х16 | m |  |  |  |
|  | 25427010359 | Cablu АВБьШв 4x16 | m | 1,0000 |  |  |
| 48 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=50mm | m |  |  |  |
|  | 1542010359 | Teava din otel d=50mm | m | 1,0000 |  |  |
| 49 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=20mm | m |  |  |  |
|  | 15420310359 | Teava din otel d=20mm | m | 1,0000 |  |  |
| 50 | Pret de piata п. К=1,00 | Elemente metalice | kg |  |  |  |
|  | 15426010359 | Elemente metalice | kg | 1,0000 |  |  |
| 51 | Pret de piata п. К=1,00 | Caramida | buc |  |  |  |
|  | 154260210359 | Caramida | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 52 | Pret d e piata п. К=1,00 | Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS | buc |  |  |  |
|  | 000020000114 | Limitator de tensiune LVA 440-CS | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 | Pret de piata п. К=1,00 | Releu foto ФР 602 | buc |  |  |  |
|  | 037953442 | Releu foto ФР 602 | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar 47-29, I=10A | buc |  |  |  |
|  | 03795344 | Intrerupator automat unupolar ВА 47-29, I=10A | buc | 1,0000 |  |  |

| Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti. Etapa I. Localitatile din lunca riului Prut. Alimentarea cu energie electrica | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-5

Deviz-oferta № 4-1-5

Terenul  K. Retele de iluminare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 2,00 |  |  |
| 2 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. LEA 0,4kV |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 3 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3 | buc | 4,00 |  |  |
| 4 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea - УА 3 | buc | 3,00 |  |  |
| 5 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip K21 | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 33-04-016-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc | 12,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 7 | 33-04-017-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,30 |  |  |
| 8 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Costul conductori izolati СИП 4 - 2х25 | m | 300,00 |  |  |
| 9 | 33-04-030-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 1,00 |  |  |
| 10 | Preturi de piata п. К=1,00 | Fasie din otel inox F2007 | m | 24,00 |  |  |
| 11 | Preturi de piata п. К=1,00 | Cleme de suspendare А200 | buc | 24,00 |  |  |
| 12 | Preturi de piata п. К=1,00 | Curea de cablu CSB | buc | 10,00 |  |  |
| 13 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 25x100 | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport CA 1500 | buc | 20,00 |  |  |
| 15 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 1500 | buc | 6,00 |  |  |
| 16 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de perforare Р2Х95 | buc | 10,00 |  |  |
| 17 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport У3 | buc | 3,00 |  |  |
| 18 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema CSL 350 | buc | 4,00 |  |  |
| 19 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL-6893 ZAc | buc | 4,00 |  |  |
| 20 | Preturi de piata п. К=1,00 | Teava de izolare CGPT18/6-0 | buc | 4,00 |  |  |
| 21 | Preturi de piata п. К=1,00 | Manusi termice 502КОР16/S | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | Preturi de piata п. К=1,00 | Profilul de siguranta GPC60/60L 2750 | buc | 3,00 |  |  |
| 23 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava WCSM33/8 | buc | 4,00 |  |  |
| 24 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ramificatie KZER 13 | buc | 18,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Depozitari materiale (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Depozi) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu devize (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu) % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Montaj_ |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-369-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED | buc | 9,00 |  |  |
| 26 | 08-02-363-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Console sudate metalice, cantitatea becurilor: 1 | buc | 9,00 |  |  |
| 27 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat, cantitatea extremitatilor conectate pina la: 6 - releu foto | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | 08-02-412-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,10 |  |  |
| 29 | 08-02-412-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,10 |  |  |
| 30 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | 08-02-407-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,03 |  |  |
| 32 | 08-02-407-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructii montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 25 mm | 100 m | 0,06 |  |  |
| 33 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,10 |  |  |
| 34 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg in transee | 100 m | 0,10 |  |  |
| 35 | 08-02-143-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Acoperirea cablului: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,10 |  |  |
| 36 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,09 |  |  |
| 37 | 08-02-147-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,01 |  |  |
| 38 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Materiale nu calculate |  |  |  |  |
| 39 | Preturi de piata п. К=1,00 | Corp de iluminare exterioara de 50Wt cu lampa LED_ | buc | 10,00 |  |  |
| 40 | Рыночные цены п. К=1,00 | Consola suport cu brat pentru corp de iluminare | buc | 10,00 |  |  |
| 41 | Pret de piara п. К=1,00 | Fir electric ПB 1,5 | m | 20,00 |  |  |
| 42 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АВБбШв 4х16 | m | 20,00 |  |  |
| 43 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=50mm | m | 3,00 |  |  |
| 44 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=20mm | m | 6,00 |  |  |
| 45 | Pret de piata п. К=1,00 | Elemente metalice | kg | 10,00 |  |  |
| 46 | Pret de piata п. К=1,00 | Caramida | buc | 166,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 47 | Pret d e piata п. К=1,00 | Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret de piata п. К=1,00 | Releu foto ФР 602 | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar 47-29, I=10A | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Investitor Obiect | Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti. Etapa I. Localitatile din lunca riului Prut. Alimentarea cu energie electrica |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 4-1-5

Terenul  K. Retele de iluminare (formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
| 2 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | 1.2. LEA 0,4kV |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 3 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 446-2011 | Stilpi din beton armat В 95-2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |  |  |
| 4 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea - УА 3 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-2011 | Stilpi din beton armat В 95-2 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 5 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip K21 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-201331 | Stilpi din beton armat tip CB 105-3,5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 6 | 33-04-016-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  |  | 1.2.2. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 7 | 33-04-017-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,8200 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,7600 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,9500 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,4100 |  |  |
| 8 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Costul conductori izolati СИП 4 - 2х25 | m |  |  |  |
|  | 502-90791 | Costul conductorului СИП 4-2х25 | m | 1,0000 |  |  |
| 9 | 33-04-030-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2900 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,9700 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,2200 |  |  |
| 10 | Preturi de piata п. К=1,00 | Fasie din otel inox F2007 | m |  |  |  |
|  | 11 | Fasie din otel inox F2007 | m | 1,0000 |  |  |
| 11 | Preturi de piata п. К=1,00 | Cleme de suspendare А200 | buc |  |  |  |
|  | 12 | Cleme А200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 | Preturi de piata п. К=1,00 | Curea de cablu CSB | buc |  |  |  |
|  | 14 | Curea de cablu СSB | m | 1,0000 |  |  |
| 13 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 25x100 | buc |  |  |  |
|  | 2217 | Clema de ancorare РА 25x100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport CA 1500 | buc |  |  |  |
|  | 16 | Suport СА 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 1500 | buc |  |  |  |
|  | 17 | Clema de ancorare РА 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de perforare Р2Х95 | buc |  |  |  |
|  | 172825 | Clema de perforare Р2Х95 | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport У3 | buc |  |  |  |
|  | 12443520 | Suport У 3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema CSL 350 | buc |  |  |  |
|  | 17002825 | Clema de perforare CSL 350 | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL-6893 ZAc | buc |  |  |  |
|  | 67878970 | Clema cu surub HEL6893 ZAc | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | Preturi de piata п. К=1,00 | Teava de izolare CGPT18/6-0 | buc |  |  |  |
|  | 2623332 | Teava de izolare СGPT18/6-0 | m | 1,0000 |  |  |
| 21 | Preturi de piata п. К=1,00 | Manusi termice 502КОР16/S | buc |  |  |  |
|  | 2324 | Manusi termice 502КО16/S | m | 1,0000 |  |  |
| 22 | Preturi de piata п. К=1,00 | Profilul de siguranta GPC60/60L 2750 | buc |  |  |  |
|  | 24 | Profil de siguranta GPC60x60L2750 | m | 1,0000 |  |  |
| 23 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava WCSM33/8 | buc |  |  |  |
|  | 6178789701 | Teava WCSM33/8 | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ramificatie KZER 13 | buc |  |  |  |
|  | 1337 | Clema de ramificatie RDP 25/CN | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Montaj_ |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-369-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 2,3400 |  |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 26 | 08-02-363-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Console sudate metalice, cantitatea becurilor: 1 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 3,4100 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,3300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 27 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat, cantitatea extremitatilor conectate pina la: 6 - releu foto | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 1,1300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0800 |  |  |
| 28 | 08-02-412-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 29 | 08-02-412-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 30 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
| 31 | 08-02-407-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 41,5000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,8000 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice cu inaltimea ridicarii de 10 m | h-ut. | 26,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 8,4700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,8000 |  |  |
| 32 | 08-02-407-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructii montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 30,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,4700 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice cu inaltimea ridicarii de 10 m | h-ut. | 20,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,1800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,4700 |  |  |
| 33 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 4,9900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,9900 |  |  |
| 34 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
| 35 | 08-02-143-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Acoperirea cablului: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 6,5100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 4,2400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,2400 |  |  |
| 36 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
| 37 | 08-02-147-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,2100 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 2,7500 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 2,7500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2100 |  |  |
| 38 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.2. Materiale nu calculate |  |  |  |  |
| 39 | Preturi de piata п. К=1,00 | Corp de iluminare exterioara de 50Wt cu lampa LED_ | buc |  |  |  |
|  | 3633 | Corp de iluminare exterioara 50 wt cu lampa LED | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 | Рыночные цены п. К=1,00 | Consola suport cu brat pentru corp de iluminare | buc |  |  |  |
|  | 2541923 | Consola suport cu brat pentru corp iluminare | buc | 1,0200 |  |  |
| 41 | Pret de piara п. К=1,00 | Fir electric ПB 1,5 | m |  |  |  |
|  | 8679907838032 | Fir electric ПB1 2,5 | m | 1,0000 |  |  |
| 42 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АВБбШв 4х16 | m |  |  |  |
|  | 25427010359 | Cablu АВБьШв 4x16 | m | 1,0000 |  |  |
| 43 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=50mm | m |  |  |  |
|  | 1542010359 | Teava din otel d=50mm | m | 1,0000 |  |  |
| 44 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=20mm | m |  |  |  |
|  | 15420310359 | Teava din otel d=20mm | m | 1,0000 |  |  |
| 45 | Pret de piata п. К=1,00 | Elemente metalice | kg |  |  |  |
|  | 15426010359 | Elemente metalice | kg | 1,0000 |  |  |
| 46 | Pret de piata п. К=1,00 | Caramida | buc |  |  |  |
|  | 154260210359 | Caramida | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 47 | Pret d e piata п. К=1,00 | Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS | buc |  |  |  |
|  | 000020000114 | Limitator de tensiune LVA 440-CS | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | Pret de piata п. К=1,00 | Releu foto ФР 602 | buc |  |  |  |
|  | 037953442 | Releu foto ФР 602 | buc | 1,0000 |  |  |
| 49 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat unupolar 47-29, I=10A | buc |  |  |  |
|  | 03795344 | Intrerupator automat unupolar ВА 47-29, I=10A | buc | 1,0000 |  |  |

| Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti. Etapa I. Localitatile din lunca riului Prut. Alimentarea cu energie electrica | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-8

Deviz-oferta № 4-1-8

Terenul  A. Retele de iluminare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,10 |  |  |
| 2 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 2,00 |  |  |
| 3 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,10 |  |  |
| 4 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,00 |  |  |
| 5 | AcA52D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 100 mm. | m | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. LEA 0,4kV |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 6 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3 | buc | 14,00 |  |  |
| 7 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip УП21 | buc | 5,00 |  |  |
| 8 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea - УА 3 | buc | 4,00 |  |  |
| 9 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip K21 | buc | 3,00 |  |  |
| 10 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip УА21 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 33-04-016-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc | 31,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 12 | 33-04-017-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,86 |  |  |
| 13 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Costul conductori izolati СИП 4 - 2х25 | m | 860,00 |  |  |
| 14 | 33-04-030-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set | 1,00 |  |  |
| 15 | Preturi de piata п. К=1,00 | Fasie din otel inox F2007 | m | 49,00 |  |  |
| 16 | Preturi de piata п. К=1,00 | Cleme de suspendare А200 | buc | 40,00 |  |  |
| 17 | Preturi de piata п. К=1,00 | Curea de cablu CSB | buc | 76,00 |  |  |
| 18 | Preturi de piata п. К=1,00 | Set ES 1500 | buc | 14,00 |  |  |
| 19 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport CA 1500 | buc | 11,00 |  |  |
| 20 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 1500 | buc | 16,00 |  |  |
| 21 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport У3 | buc | 4,00 |  |  |
| 22 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL 5552 | buc | 5,00 |  |  |
| 23 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema PSY | buc | 5,00 |  |  |
| 24 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema PS 495 | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Depozitari materiale (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Depozi) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu devize (ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Montare |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-369-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED | buc | 26,00 |  |  |
| 26 | 08-02-363-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Console sudate metalice, cantitatea becurilor: 1 | buc | 26,00 |  |  |
| 27 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat, cantitatea extremitatilor conectate pina la: 6 - releu foto | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | 08-02-412-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,20 |  |  |
| 29 | 08-02-412-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Fiecare conductor urmator monofilar sau polifilar in impletire comuna, profil sumar pina la 6 mm2 | 100 m | 0,20 |  |  |
| 30 | 08-02-407-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,03 |  |  |
| 31 | 08-02-407-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructii montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 25 mm | 100 m | 0,06 |  |  |
| 32 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,40 |  |  |
| 33 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg in transee | 100 m | 0,40 |  |  |
| 34 | 08-02-143-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Acoperirea cablului: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,40 |  |  |
| 35 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,10 |  |  |
| 36 | 08-02-147-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,10 |  |  |
| 37 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Materiale nu calculate |  |  |  |  |
| 38 | Preturi de piata п. К=1,00 | Corp de iluminare exterioara de 50Wt cu lampa LED_ | buc | 26,00 |  |  |
| 39 | Рыночные цены п. К=1,00 | Consola suport cu brat pentru corp de iluminare | buc | 26,00 |  |  |
| 40 | Pret de piara п. К=1,00 | Fir electric ПB 1,5 | m | 40,00 |  |  |
| 41 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АВБбШв 4х16 | m | 40,00 |  |  |
| 42 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=50mm | m | 3,00 |  |  |
| 43 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=20mm | m | 6,00 |  |  |
| 44 | Pret de piata п. К=1,00 | Elemente metalice | kg | 10,00 |  |  |
| 45 | Pret de piata п. К=1,00 | Caramida | buc | 342,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 46 | Pret d e piata п. К=1,00 | Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Pret de piata п. К=1,00 | Releu foto ФР 602 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Investitor Obiect | Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti. Etapa II. Localitatile din lunca riului Prut. Alimentarea cu energie electrica |
| --- | --- |

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  № 4-1-8

Terenul  A. Retele de iluminare (formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,3900 |  |  |
| 2 | TsA02E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
| 3 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 4 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 5 | AcA52D п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 100 mm. | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |  |
|  | 252121673100011 | Teava polietilena d=100mm | m | 1,0050 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  |  | 1.2. LEA 0,4kV |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Instalarea stilpilor |  |  |  |  |
| 6 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 446-2011 | Stilpi din beton armat СВ 95-2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |  |  |
| 7 | 33-04-003-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip УП21 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 446-201331 | Stilpi din beton armat tip CB 105-3,5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |  |  |
| 8 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea - УА 3 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-2011 | Stilpi din beton armat СВ 95-2 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 9 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip K21 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-201331 | Stilpi din beton armat tip CB 105-3,5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 10 | 33-04-003-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip УА21 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-201331 | Stilpi din beton armat tip CB 105-3,5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil cu adincimea de foraj de 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 11 | 33-04-016-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  |  | 1.2.2. Suspendarea conductorilor |  |  |  |  |
| 12 | 33-04-017-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,8200 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,7600 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,9500 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,4100 |  |  |
| 13 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Costul conductori izolati СИП 4 - 2х25 | m |  |  |  |
|  | 502-90791 | Costul conductorului СИП 4-2х25 | m | 1,0000 |  |  |
| 14 | 33-04-030-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2900 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,9700 |  |  |
|  | 400001 | Autocamioane cu tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,2200 |  |  |
| 15 | Preturi de piata п. К=1,00 | Fasie din otel inox F2007 | m |  |  |  |
|  | 11 | Fasie din otel inox F2007 | m | 1,0000 |  |  |
| 16 | Preturi de piata п. К=1,00 | Cleme de suspendare А200 | buc |  |  |  |
|  | 12 | Cleme А200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | Preturi de piata п. К=1,00 | Curea de cablu CSB | buc |  |  |  |
|  | 14 | Curea de cablu СSB | m | 1,0000 |  |  |
| 18 | Preturi de piata п. К=1,00 | Set ES 1500 | buc |  |  |  |
|  | 124435 | Set ES 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport CA 1500 | buc |  |  |  |
|  | 16 | Suport СА 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | Preturi de piata п. К=1,00 | Clema de ancora РА 1500 | buc |  |  |  |
|  | 17 | Clema de ancorare РА 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | Preturi de piata п. К=1,00 | Suport У3 | buc |  |  |  |
|  | 12443520 | Suport У 3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema cu surub HEL 5552 | buc |  |  |  |
|  | 767878970 | Clema cu surub HEL 5552 | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema PSY | buc |  |  |  |
|  | 7678781970 | Арматура PSY | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | Pret de piata п. К=1,00 | Clema PS 495 | buc |  |  |  |
|  | 7678789710 | Clema PS 495 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Montare |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-369-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 2,3400 |  |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin de marca "ЛСЭПЛ", cu latimea de 20-30 mm, cu grosimea de la 0,14 pina 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 26 | 08-02-363-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Console sudate metalice, cantitatea becurilor: 1 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 3,4100 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,3300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 27 | 08-01-080-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Aparat, cantitatea extremitatilor conectate pina la: 6 - releu foto | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 1,1300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0800 |  |  |
| 28 | 08-02-412-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin de marca "ЛСЭПЛ", cu latimea de 20-30 mm, cu grosimea de la 0,14 pina 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 29 | 08-02-412-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Fiecare conductor urmator monofilar sau polifilar in impletire comuna, profil sumar pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 2,2900 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere de ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin de marca "ЛСЭПЛ", cu latimea de 20-30 mm, cu grosimea de la 0,14 pina 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 30 | 08-02-407-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 41,5000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,8000 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice cu inaltimea ridicarii de 10 m | h-ut. | 26,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 8,4700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,8000 |  |  |
| 31 | 08-02-407-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructii montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 30,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,4700 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice cu inaltimea ridicarii de 10 m | h-ut. | 20,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,1800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,4700 |  |  |
| 32 | 08-02-142-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 4,9900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,9900 |  |  |
| 33 | 08-02-141-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
| 34 | 08-02-143-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Acoperirea cablului: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 6,5100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 4,2400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,2400 |  |  |
| 35 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
| 36 | 08-02-147-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,2100 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 2,7500 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 2,7500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2100 |  |  |
| 37 | 08-02-158-14 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.2. Materiale nu calculate |  |  |  |  |
| 38 | Preturi de piata п. К=1,00 | Corp de iluminare exterioara de 50Wt cu lampa LED_ | buc |  |  |  |
|  | 3633 | Corp de iluminare exterioara 50 wt cu lampa LED | buc | 1,0000 |  |  |
| 39 | Рыночные цены п. К=1,00 | Consola suport cu brat pentru corp de iluminare | buc |  |  |  |
|  | 2541923 | Consola suport cu brat pentru corp iluminare | buc | 1,0200 |  |  |
| 40 | Pret de piara п. К=1,00 | Fir electric ПB 1,5 | m |  |  |  |
|  | 8679907838032 | Fir electric ПB1 2,5 | m | 1,0000 |  |  |
| 41 | Pret de piata п. К=1,00 | Cablu АВБбШв 4х16 | m |  |  |  |
|  | 25427010359 | Cablu АВБьШв 4x16 | m | 1,0000 |  |  |
| 42 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=50mm | m |  |  |  |
|  | 1542010359 | Teava din otel d=50mm | m | 1,0000 |  |  |
| 43 | Pret de piata п. К=1,00 | Teava din otel d=20mm | m |  |  |  |
|  | 15420310359 | Teava din otel d=20mm | m | 1,0000 |  |  |
| 44 | Pret de piata п. К=1,00 | Elemente metalice | kg |  |  |  |
|  | 15426010359 | Elemente metalice | kg | 1,0000 |  |  |
| 45 | Pret de piata п. К=1,00 | Caramida | buc |  |  |  |
|  | 154260210359 | Caramida | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 46 | Pret d e piata п. К=1,00 | Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS | buc |  |  |  |
|  | 000020000114 | Limitator de tensiune LVA 440-CS | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 | Pret de piata п. К=1,00 | Releu foto ФР 602 | buc |  |  |  |
|  | 037953442 | Releu foto ФР 602 | buc | 1,0000 |  |  |

| Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti. Etapa I. Localitatile din lunca riului Prut. Alimentarea cu energie electrica | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2

Deviz-oferta № 4-2

Platforma A. Statia electrica diseli  АД-160С-Т400

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsA01B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu - pentru fundatie | m3 | 0,80 |  |  |
| 2 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,80 |  |  |
| 3 | TsD04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,50 |  |  |
| 4 | TsC54A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,10 |  |  |
| 5 | TsC54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,10 |  |  |
| 6 | CB02A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,60 |  |  |
| 7 | CA03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15 | m3 | 2,00 |  |  |
| 8 | AcA10A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 100 mm | m | 6,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigutrari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigut |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigut) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigut+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigut+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigut+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montaj |  |  |  |  |
| 9 | 08-01-062-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalarea diseli generator cu masa pina la 3 t | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 08-03-526-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 250 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 08-02-472-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,10 |  |  |
| 12 | 08-02-407-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructiile montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 63mm | 100 m | 0,05 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuiel;i de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociala medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuielide regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 13 | Preturi de piata п. К=1,00 | Dizeli generator АД-160С-Т400, 400V, 160kWt ( Э 70000 х 20,31 =1421700 lei | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat tripolar BА 88-35, I=250 A | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total ПЗ | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Investitor Obiect | Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti. Etapa I. Localitatile din lunca riului Prut. Alimentarea cu energie electrica |
| --- | --- |

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  № 4-2

Platforma A. Statia electrica diseli  АД-160С-Т400  (formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsA01B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu - pentru fundatie | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |  |  |
| 2 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 3 | TsD04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 4 | TsC54A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |  |
| 5 | TsC54B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |  |
| 6 | CB02A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 7 | CA03B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) B15 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut. | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut. | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 8 | AcA10A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 100 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 2521216701001 | Teava din polietilena D=100MM | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut. | 0,0115 |  |  |
|  |  | 2. Montaj |  |  |  |  |
| 9 | 08-01-062-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalarea diseli generator cu masa pina la 3 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 30,1000 |  |  |
|  | 1019184 | Scoabe metalice | kg | 10,5000 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 5,8000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,6400 |  |  |
| 10 | 08-03-526-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 250 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi, diametrul de 4 mm Э42А | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru tragere | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru tragere | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale de grilaj sudate cu masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Fire de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin de marca "ЛСЭПЛ", cu latimea de 20-30 mm, cu grosimea de la 0,14 pina 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electric | h-ut. | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0060 |  |  |
| 11 | 08-02-472-9 К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |  |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi, diametrul de 4 mm Э42А | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru tragere | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru tragere | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 0,1900 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1900 |  |  |
| 12 | 08-02-407-4 К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava pe constructiile montate, pe pereti cu fixare cu scoabe, diametrul pina la 63mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om. | 67,5000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu putin carbon pentru diferite destinatii zincata cu diametrul de 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi, diametrul de 4 mm Э42А | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru tragere | 10 buc | 7,6000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,6200 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru tragere | 10 buc | 7,6000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2100 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrarile de montarea a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor magistrale) 10 t | h-ut. | 1,4500 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice cu inaltimea ridicarii de 10 m | h-ut. | 33,4000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile-platforme cu tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,4500 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 13 | Preturi de piata п. К=1,00 | Dizeli generator АД-160С-Т400, 400V, 160kWt ( Э 70000 х 20,31 =1421700 lei | buc |  |  |  |
|  | 0110134 | Dizeli generator АД-160С-Т400, 400 V, 160kWt | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | Pret de piata п. К=1,00 | Intrerupator automat tripolar BА 88-35, I=250 A | buc |  |  |  |
|  | 0362771133 | Intrerupator automat tripolar ВА 88-35, I=250A | buc | 1,0000 |  |  |