Lotul 1: Mobilier

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri/servicii/ lucrări solicitate, (L*l*h) (mm) | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39160000-1 | Bancă individuală reglabilă pentru un elev cu scaun | Set | 229 | Bancă Suprafața de lucru (blatul): Dimensiuni: 500 x 700 mm Material: PAL 18 mm, cu bordură de plastic injectat la cald, nișă pentru pix și suport pentru carte/caiet din plastic. Mecanism de înclinare a suprafeței de lucru 00-400 cu fixare în 4 poziții (100, 200, 300, 400) Structura: Material: profil din oţel elicoidal d-30-40 mm, vopsit electrostatic. Mecanism de reglare a înălțimii din inox d-35 mm de la 640 la 760 mm, respectiv, spațiul pentru picioare: 580 – 700 mm Poliţă/sertar: plasă metalică Accesorii: cuier pentru ghiozdan Tălpi reglabile: material plastic fixat rigid pentru protecția pardoselii Scaun Dimensiuni: L - 340 mm; A - 380 mm; h - ajustabilă pe 3 niveluri (460, 420, 380 mm); Structura: profil din oţel elicoidal, sudură argonică, vopsit electrostatic Tălpi: material plastic fixate rigid pentru protecția pardoselii Spătar (170 x 400 mm) şi şezut (360 x 400 mm) din melaminat stratificat (10 mm), structură ergonomică Culoare pentru suprafeţe melaminate: gri. Culoarea structurii metalice: albastru închis |
|  | 39160000-1 | Băncă individuală reglabilă pentru un elev | Buc | 32 | Suprafața de lucru (blatul): Dimensiuni: 500 x 700 mm Material: PAL 18 mm, cu bordură de plastic injectat la cald, nișă pentru pix și suport pentru carte/caiet din plastic. Mecanism de înclinare a suprafeței de lucru 00-400 cu fixare în 4 poziții (100, 200, 300, 400) Structura: Material: profil din oţel elicoidal d-30-40 mm, vopsit electrostatic. Mecanism de reglare a înălțimii din inox d-35 mm de la 640 la 760 mm, respectiv, spațiul pentru picioare: 580 – 700 mm Poliţă/sertar: plasă metalică Accesorii: cuier pentru ghiozdan Tălpi reglabile: material plastic fixat rigid pentru protecția pardoselii |
|  | 39100000-3 | Bancă de lucru elev cu menghenă | Buc | 1 | Dimensiuni 1200х620х75 mm. Carcas - metal vopsit in cîmp electrostatic. Blat - lemn masiv min 30 mm. Menghină. |
|  | 39160000-1 | Scaun școlar reglabil/cadru rotund | Buc | 106 | Dimensiuni(LxAxÎ): 34х38х38-46(cm) Structură: profile din oţel de 2 mm, sudură în mediu de argon, cromată/vopsită electrostatic. Şezut și spătar monolit din PVC rigidizat. Culoare PVC - bleu. Culoare structură – gri. |
|  | 39113000-7 | Fotoliu de birou | Buc | 2 | Material tapițerie: stofă Material bază/picior: plastic Material brațe: plastic Dimensiuni: Lățime: 70 cm Adâncime: 77 cm Înălțime minimă: 112 cm Înălțime maximă: 119 cm Lățime șezut: 50 cm Adâncime șezut: 50 cm Înălțime minimă până la șezut: 43 cm Înălțime maximă până la șezut: 50 cm Diametru bază: 70 cm Greutate produs: 14.1 Kg Greutate maximală admisă: 120 Kg Culoarea: maro |
|  | 39113000-7 | Scaun pentru profesor | Buc | 20 | Structura este realizata din cadru din otel de 20x20x1,2mm, vopsit in camp electrostatic in culoarea neagra. Picioarele sunt prevazute cu capace PVC pentru protectia pardoselii. Sezutul si spatarul sunt realizate din placaj multistrat, capitonate cu burete, tapitate cu textil plusat (culoare – maro). H total = 850mm H sezut = 480mm Latime scaun = 430mm Latime sezut = 380mm Adancime sezut = 360mm Latime spatar = 390mm Inaltime spatar = 210mm |
|  | 39113000-7 | Scaun pliant | Buc | 200 | Scaun pliant elegant pe cadru cromat, din metal, model HRC 609. Acest model de scaun pliabil este testat si proiectat sa sustine o greutate maxima de 100 kg. Dimensiunile pentru produsul scaune pliante HRC 609 sunt urmatoarele : - Inaltime scaun : 85 cm; - Inaltime pana la sezut : 46 cm; - Inaltimea spatarului : 39 cm; - Latimea sezutului: 40 cm; - Adancimea sezutului: 42 cm. Culoarea: roșu |
|  | 39113000-7 | Taburete pentru sala de educație tehnologică | Buc. | 16 | Șezutul din lemn are formă rotundă, d – min 320 mm, h: – 420 mm. Picioarele dreptunghiulare, din lemn. Culori standard: la solicitarea beneficiarului |
|  | 39121200-8 | Masă pentru profesor | Buc | 4 | Structura din PAL melaminat de inalta calitate de 16mm/18mm, cant ABS de 1,00/2,00mm. Dimensiune: 1200x600x750mm. Culoarea la solicitarea beneficiarului Termen de garantie: 24 luni |
|  | 39134000-0 | Masă pentru calculator | Buc | 26 | Structura din PAL melaminat de inalta calitate de 16mm/18mm, cant ABS de 1,00/2,00mm. Dimensiune: 1200x600x750mm. Culoarea la solicitarea beneficiarului Prezența suportului pentru calculator este obligatorie |
|  | 39130000-2 | Masă de birou conform anexei | Buc | 2 | Material: compozit lemnos Culoare: alb, culoarea lemn stejar Număr de rafturi deschise: 2 Număr de sertare: 2 Se poate încuia: da Tip de uș: ușă înrămată Număr de uși: 2 Lățime/Înălțime/Adâncime: 138/74/142 cm Cu servicii de montare Formă: dreptunghiulară Număr de etajere: 1 |
|  | 39130000-2 | Masă de birou | Buc | 1 | Masă colț. Dimensiuni 1400x600x750mm, Înălțimea dulapului 1200mm, trei rafturi deschise, trei sertare (conform imaginii din anexă). Culoarea la solicitarea beneficiarului |
|  | 39120000-9 | Masă pliantă | Buc | 100 | Masa plianta din PAL melaminat si picioare metalice (diametrul teava=2,5 cm.), rabatabile si antiderapante. Specificatii: Dimensiune blat : 40 x 60 x 1,8 cm.; Inaltime: 75 cm. Culoarea: crem |
|  | 39100000-3 | Tejghea de tamplarie profesionala | Buc | 16 | Carcasul și blatul din lemn, dimesiuni 2150x790x850 mm, dimensiuni blat 2000 x 640 x 120, blatul de lucru 2000x640x120 mm. |
|  | 39180000-7 | Masă pentru Laborator Chimie/Biologie, Modulul profesorului | buc | 2 | Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea blatului de min. 12 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC ajustabile pe inaltime; Componente: sertare de depozitare, număr de uși – 1, număr de nivele – 2, cu posibilitatea de a plasa procesorul computerului. Fără conectare la apă. |
|  | 39180000-7 | Masă pentru Laborator de Chimie, Modulul elevului (2 locuri ) | Buc | 16 | Dimensiuni: 1400×600×780, (2 locuri). Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm, pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC ajustabile pe inaltime; Fără conectare la apă! |
|  | 39180000-7 | Masă pentru Laboratorul de FIZICĂ, Modulul elevului, (2 locuri) | Buc | 17 | Dimensiuni: L - 1200; l - 600; H -780 mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC cu reglare pe inaltime; Panoul electric de model MB FZLRW -06. Componente: sursa de alimentare, aparate de masura şi control: Tensiune de alimentare CA 220W 50HZ; Tensiune de lucru: CA2-18V reglabilă în trepte +2V; Intensitate 2A CC 1,5 -30V reglabil continuu. Intensitate 2A pe gama 1,5-66V și 1A pe gama 16-30V. Galvanometru (-30 - +30); Microampermetru (0-200 microA); - Ampermetru 2A; - Voltmetru CA 30 V; Voltmetru CC 30 V. Borne (mufe mama) 0-30V. Prize 220V. Scaun laborator: profil elicoidal din otel, imbinat prin sudura robotizata cu argon, vopsit in camp electrostatic si polimerizat. Ajustarea inaltimii: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460mm. Piciorul: prevazut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Talpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Sezutul si spatarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8mm. Culori: gri - pentru sezut, spatar si structura metalica. Dimensiuni: adancime sezut: 380mm, latime: 350mm, inaltime sezut: 380mm/420mm/460mm. Panoul să fie închis cu cheiță! |
|  | 39180000-7 | Masă-tumbă a profesorului pentru laboratorul de chimie | Buc | 1 | Dimensiuni 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermiabil (pentru orice lichide). Structura: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC; Componente: chiuvetă din inox ; robinet, sistem de scurgere, sertare de depozitare. |
|  | 39180000-7 | Masă pentru Laboratorul de FIZICĂ, Modulul profesorului | Buc | 1 | Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul sa corespunda standardelor pe urmatorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermiabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC ajustabile pe inaltime; Componente: sertare de depozitare, sursa de alimentare cu curent electric. Sursa tensiune alternativa ieșire : 0-24V，cu 12 nivele de ajustare，max. curent 8A，cu siguranța protectiva de suprasarcina; Indicator curent ieșire:40A±5A，durata: 8S±2S，auto deconectare. Sursa tensiune continuu ieșire: 1.25-24V, posibilitate de ajustare latenta, curent nominal: 3A; Sursa de curent continuu tensiune înalta ieșire : 220V，300V, 2 nivele. Fără conectare la apă! |
|  | 39122100-4 | Dulap perete | Buc | 7 | Dimensiuni : H-1800 x L-1600 x l-400. Constructia : Format din 3 copartimente : Сopartimentul 1 este impartit in 5 spatii la partea inferioara 1 usa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara usa din pal cu sticla pentru 3 spatii. Copartimentul 2 este impartit in 5 spatii la partea inferioara 2 usi oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 usi din pal cu sticla pentru 3 spatii. Copartimentul 3 este alcatuit din 2 sectiuni, jos 2 sertare sus 1 usa oarba: bară pentru haine. Materia folosita: Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la picioruse sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: la solicitarea beneficiarului. |
|  | 39122100-4 | Dulap perete | Buc | 1 | Dimensiuni : H-1800 x L-1200 x l-400. Constructia : Format din 3 copartimente : Сopartimentul 1 este alcatuit din 2 sectiuni, jos 2 sertare sus 1 usa oarba: bară pentru haine. Copartimentul 2 este impartit in 5 spatii la partea inferioara 2 usi oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 usi din pal cu sticla pentru 3 spatii. Materia folosita : Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la picioruse sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: la solicitarea beneficiarului. |
|  | 39122100-4 | Dulap perete | Buc | 1 | Dimensiuni: L - 2800mm; l - 400mm; H - 1800 mm Сopartimentul 1 este impartit in 5 spatii la partea inferioara 1 usa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara usa oarbă cu posibilitatea de a se încuia pentru 3 spatii. Copartimentul 2 este impartit in 5 spatii la partea inferioara 2 usi oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 usi din pal cu sticla pentru 3 spatii. Copartimentul 3 este impartit in 5 spatii la partea inferioara 2 usi oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 usi din pal cu sticla pentru 3 spatii. Сopartimentul 4 este impartit in 5 spatii la partea inferioara 1 usa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara usa din pal cu sticlă pentru 3 spatii Copartimentul 5 este alcatuit din 2 sectiuni, jos 2 sertare sus 1 usa oarba: bară pentru haine. Materia folosita: Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare. Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la picioruse sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: la solicitarea beneficiarului. |
|  | 39122100-4 | Dulap perete | Buc | 2 | Dimensiuni: L - 800mm; l - 400mm; H - 1800 mm Copartimentul 1 este impartit in 5 spatii la partea inferioara 2 usi oarbe pentru primele 2 spatii cu posibilitatea de a se încuia/ Partea superioara 2 usi din pal cu sticla pentru 3 spatii. Materia folosita: Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare. Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la picioruse sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: la solicitarea beneficiarului. |
|  | 39122100-4 | Dulap perete | Buc | 1 | Dimensiuni: L - 1200mm; l - 400mm; H - 1800 mm Copartimentul 1 este impartit in 5 spatii cu două uși oarbe. Materia folosita: Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare. Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la picioruse sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: la solicitarea beneficiarului. |
|  | 39122100-4 | Dulap perete pentru haine | Buc | 2 | Dimensiuni: L - 1000mm; l - 400mm; H - 1800 mm Compartimentul 1 are două uși oarbe, un raft pe toată lungimea în partea superioară și bară pentru haine. Materia folosita: Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare. Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la picioruse sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: la solicitarea beneficiarului. |
|  | 39150000-8 | Dulap-etajeră | Buc | 21 | Dimensiunea celulei: 400x400x400mm (conform imaginii din anexă) Grosimea:18mm 21 de celule (cu posibilitatea de înșurubare una de cealaltă) Culoarea: verde de peruzea |
|  | 39150000-8 | Tumbă pentru imprimantă multifuncțională | Buc | 1 | 3 sertare, Dimensiuni 60x60x80cm |
|  | 39122100-4 | Nișă pentru laboratorul de chimie / Hotă de ventelare | Buc | 1 | Dulap de evacuare a gazelor. Dimensiuni:1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1.Suport metalic din teava, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevazut cu: usa-panou cu geam de sticla, culisanta pe verticala; lampa pentru iluminarea, in conditii de siguranta, a suprafetei de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurante de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafața de lucru: inox/ceramica/granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi,cu o polita reglabila pe inaltime. Al 2-lea cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura nisei si a dulapurilor prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare gri. Carcasa nisei metalica si sa fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta sporita la factorii fizico-chimici. |
|  | 39122100-4 | Dulap metalic pentru laboratorul de chimie | Buc | 1 | Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min: 1000x500xH2000. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi structura metalica cu sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice. |
|  | 39122100-4 | Dulap pentru laboratorul de chimie/fizică | Buc | 15 | Dimensiuni: H – 2000mm; L – 1000mm; l - 500 mm Material: pal melaminat (rezistent la socuri) si sticla Culoare: gri Termen de exploatare nelimitat |
|  | 39122100-4 | Vestiar cusetat, 3x2 cusete | Buc | 35 | Dimensiuni: Înălţime: 1800 mm; Lăţime: 890 mm; Adăncime: 450 mm; Dotare: câte o poliţă în fiecare cuşetă la partea superioară |
|  | 39122100-4 | Vestiar cusetat | Buc | 4 | Dimensiuni: Înălţime: 1800 mm; Lăţime: 890 mm; Adăncime: 500 mm; Dotare: trei compartimente fiecare cu: § poliţă în partea superioară; § bară pentru umeraşe; § 1 cârlig; |
|  | 39150000-8 | Raft metalic cu polițe din lemn pentru instrumente | Buc | 1 | Raft metalic cu 5 polite din lemn Dimensiune 2000x400x1800 mm |