| la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _______ din __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea electrolizorului de tip СЭУ-4М și piese de schimb (set de 62 de garnituri de rezervă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea electrolizorului de tip СЭУ-4М și piese de schimb (set de 62 de garnituri de rezervă) |  |  |  | Specificații tehnice a electrolizorului: Tip - СЭУ-4М-10-1У-01 Presiunea de lucru, МPа (kg/cm2) - 1 (10,0) Presiunea calculată, МPа (kg/cm2) - 1,035 (10,35) Presiunea de testare, МPа (kg/cm2) - 1,5 (15,0) Mediu de funcționare - Hidrogen, oxigen, soluție alcalină Temperatura maximă calculată, °С +85 Curentul , А – 330 Tensiunea, V – 72 Productivitatea de hidrogen, m3/h – 4 Productivitatea de oxigen, m3/h – 2 Cantitatea de celule, buc – 30 Diametrul intern, mm – 460 Lungime , mm – 1700 Volumul interior, m3 - 0,16 Masa fără electrolit, kg – 1290 Piese de schimb ( set de 62 de garnituri) – confecționate din ”paranit”(clingherit) electrotehnic (marca ПЭ ). Acest material este utilizat pentru fabricarea garniturilor de etanșare în unități cu diferite medii de lucru. Paranitul ПЭ este disponibil în versiuni pentru funcționare în climat rece, temperat și tropical (sub rezerva adăugării de fungicide). Are proprietăți dielectrice. Electrolizor СЭУ-4М – aparat de producere a hidrogenului conform metodei electrolizei apei, asamblarea pe orizontală. Conform Caietului de Sarcini si Anexei 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________