| Reparatia capitala a blocului alimentar a institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 06.02-D/23 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

lucrari de constructii generale. Marca SAC

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari pl.-9 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Subsol |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,25 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( pereti ) | m2 | 173,60 |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 6,70 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | 4,10 |
| 5 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 16,20 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( tavane) | m2 | 71,80 |
| 7 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,26 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (soclului) | m2 | 47,10 |
| 9 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (desfacerea scarii exterioare din beton) | m3 | 2,10 |
| 10 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc ( Dupa finisare se vor monta la loc) | kg | 400,00 |
| 11 | TRI1AAO2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari) | t | 30,50 |
| 12 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 30,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Parter |  |  |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 37,94 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( pereti ) | m2 | 330,45 |
| 15 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | 84,00 |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( tavane) | m2 | 84,00 |
| 17 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,57 |
| 18 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, inaltimeа etajului pina la 4 m | m3 | 0,79 |
| 19 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 0,28 |
| 20 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( Desfacerea sapei de mortar de pe scarile exterioare) | m2 | 3,20 |
| 21 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (desfacerea scarii exterioare din beton) | m3 | 0,87 |
| 22 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc ( Dupa finisare se vor monta la loc) | kg | 100,00 |
| 23 | TRI1AAO2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari) | t | 35,80 |
| 24 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 35,80 |
|  |  | Capitolul 2. Consolidarea captuselei pl. - 9 |  |  |
| 25 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 28,00 |
| 26 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A- III ) | kg | 6,91 |
|  |  | Capitolul 3. Sectiunile a-a, b-b, c-c ( pl.- 13) |  |  |
| 27 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 3,25 |
| 28 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 5,59 |
| 29 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1,13 |
| 30 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 2,30 |
| 31 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 14,53 |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi d6AI 200x200mm | kg | 35,60 |
| 33 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 2,70 |
| 34 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 0,50 |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( Mortar M150, F75) | m2 | 24,80 |
| 36 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie cu suprafata reliefata si antiderapanta de exterior, cu grosimea sub 15 mm (Gresie de exterior cu suprafata reliefata rezistenta la inghet ) | m2 | 24,80 |
| 37 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Banda antiderapanta din cauciuc in profil din aluminiu ) | m | 36,10 |
|  |  | Capitolul 4. Executarea gaurilor in pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Plan subsol pl.-14 |  |  |
| 38 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,76 |
| 39 | RCsU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2,20 |
| 40 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Consolidarea gol CG-5 ) | kg | 24,72 |
|  |  | Capitolul 4.2. Plan parter pl. 15 |  |  |
| 41 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,269 |
|  |  | Capitolul 5. Groapa de colectarea apei pl. -16 |  |  |
| 42 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,82 |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,15 |
| 44 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 3,56 |
| 45 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 13,83 |
| 46 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 0,48 |
| 47 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 4,52 |
| 48 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 18,48 |
|  |  | Capitolul 6. Umplerea golurilor existente cu blocuri mici de calcar pl. -17 |  |  |
| 49 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 10,00 |
| 50 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A- III ) | kg | 3,10 |
| 51 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc | 10,00 |
| 52 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Armarea cu d10 A- III ) | kg | 2,45 |
| 53 | CD70С | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m ( Incastrrea golurilor ) | m3 | 0,96 |
|  |  | Capitolul 7. Consolidarea golurilor CG-1 pl. -18 |  |  |
| 54 | RCsU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 4,00 |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3+poz.6 ) | kg | 69,49 |
| 56 | RCsB29A k=2.8 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. ( adincimea 30cm k=1+2*0.9=2.8 ) | buc | 5,00 |
| 57 | RCsH06Eapl | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane ( Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=350mm, piulite, saibe M12 (poz.2+piulita ) ) | kg | 1,70 |
| 58 | CP21C | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilil metalici | m | 4,00 |
| 59 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 24,00 |
| 60 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d12 A- III, (poz.5 ) ) | kg | 7,10 |
| 61 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.4 ) | kg | 16,34 |
| 62 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.7 ) | kg | 5,37 |
| 63 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,94 |
| 64 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,31 |
|  |  | Capitolul 8. Consolidarea golurilor CG-2, CG-3 pl. - 19 |  |  |
| 65 | RCsU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 4,40 |
| 66 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 29,51 |
|  |  | Capitolul 9. Blocuri de usa si fereastra |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Subsol pl. -20 |  |  |
| 67 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din metal cu incalzitor U-1 1500*2100=1 buc culoare rosie) | m2 | 3,15 |
| 68 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu de interior fara toc de jos U-2 1200*2100 =2buc, schita vezi proesctul ) | m2 | 5,04 |
| 69 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu de interior, fara toc de jos U-3 900*2100 =2buc, schita vezi proesctul ) | m2 | 3,78 |
| 70 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, sticluire termopan, deschidere orizontala, cu plasa contra tintarilor F-1 950*900=2buc, schita vezi proesctul ) | m2 | 1,72 |
| 71 | CK26B | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu b=150mm | m | 1,90 |
| 72 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=550mm | m | 1,90 |
|  |  | Capitolul 9.2. Parter pl. -21 |  |  |
| 73 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica cu supralumina, fara toc de jos U-1 900*2400 =1buc, schita vezi proesctul ) | m2 | 2,16 |
| 74 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu de interior, cu supralumina, fara toc de jos U-2 900*2400 =3buc, schita vezi proesctul ) | m2 | 6,48 |
| 75 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu de interior, fara toc de jos U-3 900*2100 =3buc, U-4 700*2100 =3buc, U-5 750*2100 =1buc, schita vezi proesctul ) | m2 | 11,65 |
| 76 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschiderea unei cercevele oscilobatanta, sticluire termopan cu plasa contra tintarilor F1 1700*1850=4buc, schita vezi proesctul ) | m2 | 12,58 |
| 77 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschiderea unei cercevele oscilobatanta, sticluire termopan cu plasa contra tintarilor F-2 1000*1850=1buc, schita vezi proesctul ) | m2 | 1,85 |
| 78 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu de interior, deschiderea dreapta F3 700*1100=1buc, schita vezi proesctul ) | m2 | 0,77 |
| 79 | CK26B | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu b=150mm | m | 7,80 |
| 80 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350mm | m | 7,80 |
| 81 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=200mm | m | 1,40 |
|  |  | Capitolul 10. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Subsol pl. -20 |  |  |
| 82 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip ( beton sfarimat si nisip gr. 200mm) | m3 | 14,36 |
| 83 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 71,80 |
| 84 | CC03C1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi ( plasa A-I-6 200x200 in pardosele ) | kg | 159,40 |
| 85 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ( PRIMER ) | m2 | 71,80 |
| 86 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ( euroruberoid ) | m2 | 71,80 |
| 87 | CG22A | Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Polisterolbeton 200kg/m3 gr.=150mm ) | m2 | 71,80 |
| 88 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5.0cm k=5 | m2 | 71,80 |
| 89 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.= 4.0cm ) | m2 | 71,80 |
| 90 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1,0 сm k=2 | m2 | 71,80 |
| 91 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 33,60 |
| 92 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 38,20 |
|  |  | Capitolul 10.2. Parter pl.- 22 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.2.1. incapere 1,2,3,4,5,6 |  |  |
| 93 | CG22A | Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Polisterolbeton 200kg/m3 gr.=50mm ) | m2 | 73,30 |
| 94 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5.0cm k=5 | m2 | -73,30 |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.= 4.0cm ) | m2 | 73,30 |
| 96 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1,0 сm k=2 | m2 | 73,30 |
| 97 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 43,60 |
| 98 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 29,70 |
|  |  | Capitolul 10.2.2. incapere 7,8 |  |  |
| 99 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip ( beton sfarimat si nisip gr. 200mm) | m3 | 2,14 |
| 100 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 10,70 |
| 101 | CC03C1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi ( plasa A-I-6 200x200 in pardosele ) | kg | 23,75 |
| 102 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ( PRIMER ) | m2 | 10,70 |
| 103 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ( euroruberoid ) | m2 | 10,70 |
| 104 | CG22A | Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Polisterolbeton 200kg/m3 gr.=150mm ) | m2 | 10,70 |
| 105 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5.0cm k=5 | m2 | 10,70 |
| 106 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.= 4.0cm ) | m2 | 10,70 |
| 107 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1,0 сm k=2 | m2 | 10,30 |
| 108 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,70 |
|  |  | Capitolul 11. Finisarea incaperilor |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Subsol pl. -20 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1.1. Tavanul |  |  |
| 109 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 71,80 |
| 110 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Gr.20 mm | m2 | 71,80 |
| 111 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Material K-15, h-om - K-5 | m2 | 71,80 |
| 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 71,80 |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 71,80 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 71,80 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea lavabila de interior ) | m2 | 71,80 |
|  |  | Capitolul 11.1.2. Pereti si peretii despartitori |  |  |
| 116 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 236,60 |
| 117 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( gr.=4.0cm) | m2 | 236,60 |
| 118 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 se adauga 2.0cm k=4 | m2 | 236,60 |
| 119 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.=3.0mm) | m2 | 131,50 |
| 120 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2.0cm la art. CF50) k=2 | m2 | -131,50 |
| 121 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 131,50 |
| 122 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 131,50 |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 131,50 |
| 124 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea lavabila de interior ) | m2 | 131,50 |
| 125 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 105,10 |
| 126 | CK18C | Montarea baghetelor de protectie din aluminiu pentru faianta ( colt interior ) | m | 28,50 |
| 127 | CK18C | Montarea baghetelor de protectie din aluminiu pentru faianta ( colt exterior ) | m | 98,10 |
| 128 | CK18C | Montarea coltarului din aluminiu | m | 25,70 |
|  |  | Capitolul 11.1.3. Glafuri |  |  |
| 129 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 8,05 |
| 130 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 8,05 |
| 131 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 8,05 |
| 132 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,05 |
| 133 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,05 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,05 |
| 135 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea acrilica de interior ) | m2 | 8,05 |
|  |  | Capitolul 11.2. Parter pl. -22 ,21 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.2.1. Tavanul |  |  |
| 136 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 84,00 |
| 137 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Gr.20 mm | m2 | 84,00 |
| 138 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Material K-15, h-om - K-5 | m2 | 84,00 |
| 139 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84,00 |
| 140 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84,00 |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,00 |
| 142 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea acrilica de interior) | m2 | 84,00 |
|  |  | Capitolul 11.2.2. Pereti si peretii despartitori |  |  |
| 143 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 352,10 |
| 144 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( gr.=4.0cm) | m2 | 352,10 |
| 145 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 se adauga 2.0cm k=4 | m2 | 352,10 |
| 146 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.=3.0mm) | m2 | 75,70 |
| 147 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2.0cm la art. CF50) k=2 | m2 | -75,70 |
| 148 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 75,70 |
| 149 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 75,70 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 75,70 |
| 151 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea acrilica de interior ) | m2 | 75,70 |
| 152 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 129,80 |
| 153 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 99,40 |
| 154 | CK18C | Montarea baghetelor de protectie din aluminiu pentru faianta ( colt interior ) | m | 90,10 |
| 155 | CK18C | Montarea baghetelor de protectie din aluminiu pentru faianta ( colt exterior ) | m | 151,10 |
| 156 | CK18C | Montarea coltarului din aluminiu | m | 18,30 |
| 157 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm ( Portelanat pentru lucrari exterioare ) | m2 | 47,20 |
|  |  | Capitolul 11.2.3. Glafuri |  |  |
| 158 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 19,23 |
| 159 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 19,23 |
| 160 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 19,23 |
| 161 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,23 |
| 162 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,23 |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,23 |
| 164 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea acrilica de interior) | m2 | 19,23 |
|  |  | Capitolul 12. Montarea grielor metalice de la demontari |  |  |
| 165 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (de la demontari) | kg | 500,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a blocului alimentar al institutiei de educatie timpurie nr.6 str. Cicicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 06.02-D/23 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare  (RAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii generale |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente si betonari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Canalizare |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 8,90 |
| 2 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 2,30 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,52 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 6,52 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Separator de grasimi |  |  |
| 5 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 4,00 |
| 6 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 6,50 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,50 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,50 |
| 9 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (бетонная подготовка под жироуловитель) | m3 | 0,20 |
| 10 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala gr.6.0 cm k=2 | m2 | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Alimentarea cu apa B1,T3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Nod cu apometru apa rece |  |  |
| 11 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 15) | buc | 1,00 |
| 12 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" ( Robinet cu ventil de inchidere d 25) | buc | 1,00 |
| 13 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" ( Robinet cu ventil de inchidere d 32) | buc | 1,00 |
| 14 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" ( Supapa de arc d25 ) | buc | 1,00 |
| 15 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( Reductie otel- polietilena D32x40 ) | buc | 1,00 |
| 16 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" ( Reductie din fonta maleabila D25x20 ) | buc | 1,00 |
| 17 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( Reductie otel- polipropilena D32x40 ) | buc | 1,00 |
| 18 | IC30O | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" ( Teu din fonta maleabila D32) | buc | 2,00 |
| 19 | IC30N | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" ( Teu din fonta maleabila D25x15) | buc | 1,00 |
| 20 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" ( Cot din fonta maleabila D32) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Nod cu apometru apa calda |  |  |
| 21 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 15) | buc | 1,00 |
| 22 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 20) | buc | 1,00 |
| 23 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" ( Supapa de arc d20 ) | buc | 1,00 |
| 24 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" ( Supapa de arc d25 ) | buc | 1,00 |
| 25 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Reductie otel- polietilena D20x25 ) | buc | 1,00 |
| 26 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv ( Reductie otel- polietilena D15x20 ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Apeduct |  |  |
| 27 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 15) | buc | 13,00 |
| 28 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 20) | buc | 6,00 |
| 29 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" ( Robinet cu ventil de inchidere d 25) | buc | 1,00 |
| 30 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" ( Robinet cu ventil de inchidere d 40) | buc | 2,00 |
| 31 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator) | buc | 4,00 |
| 32 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Amestecator pentru dus ) | buc | 1,00 |
| 33 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( Robinet cu amestecator si furtun cuciuc D15 ) | buc | 2,00 |
| 34 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" ( Cot din fonta maleabila D20) | buc | 2,00 |
| 35 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" ( Cot din fonta maleabila D25) | buc | 2,00 |
| 36 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flixibil pentru apa 1/2" L=50cm) | buc | 22,00 |
| 37 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flixibil pentru apa 3/4" L=60cm) | buc | 2,00 |
| 38 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet de apa d15 ) | buc | 6,00 |
| 39 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" ( Supapa de arc d15 ) | buc | 4,00 |
| 40 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu sfera d15 ) | buc | 10,00 |
| 41 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" ( d20 ГОСТ 3262-75) | m | 4,00 |
| 42 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" ( d25 ГОСТ 3262-75) | m | 10,00 |
| 43 | SA04E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/2" ( d40 ГОСТ 3262-75) | m | 5,00 |
| 44 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 19,00 |
| 45 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,90 |
| 46 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 19,00 |
| 47 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2,1 mm PPRC-3 PN10 | m | 40,00 |
| 48 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2.5 mm PPRC-3 PN10 | m | 40,00 |
| 49 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x3,0 mm PPRC-3 PN10 | m | 10,00 |
| 50 | SA17D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 x4,5 mm PPRC-3 PN10 | m | 22,00 |
| 51 |  | Trecere otel- polipropilena d15x20 | buc | 21,00 |
| 52 |  | Trecere otel- polipropilena d20x25 | buc | 12,00 |
| 53 |  | Trecere otel- polipropilena d25x32 | buc | 2,00 |
| 54 |  | Trecere otel- polipropilena d40x50 | buc | 4,00 |
| 55 |  | Cot din polipropilena d25 | buc | 16,00 |
| 56 |  | Cot din polipropilena d20 | buc | 28,00 |
| 57 |  | Cot din polipropilena d50 | buc | 5,00 |
| 58 |  | Mufa de trecere din polipropilena d20x25 | buc | 6,00 |
| 59 |  | Mufa de trecere din polipropilena d25x32 | buc | 3,00 |
| 60 |  | Mufa de trecere din polipropilena d32x50 | buc | 2,00 |
| 61 |  | Teu din polipropilena d25x20 | buc | 12,00 |
| 62 |  | Teu din polipropilena d20 | buc | 20,00 |
| 63 |  | Teu din polipropilena d25 | buc | 2,00 |
| 64 |  | Teu din polipropilena d50x25 | buc | 2,00 |
| 65 |  | Teu din polipropilena d50x32 | buc | 2,00 |
| 66 |  | Teu din polipropilena d50 | buc | 1,00 |
| 67 |  | Cot din polipropilena cu filet si flansa d20 | buc | 14,00 |
| 68 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 112,00 |
| 69 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 11,20 |
| 70 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 112,00 |
| 71 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm ( Clema din polietilena p/u tevi d20 ) | buc | 15,00 |
| 72 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm ( Clema din polietilena p/u tevi d25 ) | buc | 30,00 |
| 73 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm ( Clema dublu din polietilena p/u tevi d20 ) | buc | 10,00 |
| 74 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 folga aliuminata) | m2 | 1,00 |
| 75 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ( Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20 ) | m | 35,00 |
| 76 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ( Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25 ) | m | 40,00 |
| 77 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d50 ) | m | 22,00 |
| 78 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Canalizarea |  |  |
| 79 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de clozet din ceramica suspendat cu rezervor) | buc | 1,00 |
| 80 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica cu sifon plastic) | buc | 5,00 |
| 81 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecatoare pt. lavoar) | buc | 5,00 |
| 82 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon pentru chiuveta din polietilena d50) | buc | 10,00 |
| 83 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina de dus) utilaj | buc | 1,00 |
| 84 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon pentru cabina de dus) | buc | 1,00 |
| 85 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru cabina de dus) | buc | 1,00 |
| 86 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Clapeta de aer pentru canalizare D110) | buc | 2,00 |
| 87 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm ( Sifon de pardoseala d50 cu grindana ) | buc | 1,00 |
| 88 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm ( Sifon de pardoseala d100 cu grindana ) | buc | 3,00 |
| 89 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu d50 PP) | buc | 2,00 |
| 90 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Teu d100 PP ) | buc | 10,00 |
| 91 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Teu d100x50 PP ) | buc | 17,00 |
| 92 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Ramificatie 45* d50 PP ) | buc | 16,00 |
| 93 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Ramificatie 45* d100 PP ) | buc | 6,00 |
| 94 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Racord PP d50*100) | buc | 1,00 |
| 95 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Cruce inclinat d100x50 PP ) | buc | 2,00 |
| 96 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Cruce inclinat d50 PP ) | buc | 1,00 |
| 97 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop PP d100) | buc | 6,00 |
| 98 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop PP d50) | buc | 2,00 |
| 99 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP | m | 65,00 |
| 100 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP | m | 38,00 |
| 101 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 10,30 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Alimentarea cu apa B1,T3 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Nod cu apometru apa rece |  |  |
| 102 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для холодной и горячей воды, диаметр 15-25 мм) | buc | 1,00 |
| 103 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 32 mm | buc | 1,00 |
| 104 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 1,00 |
| 105 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,00 |
| 106 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Manometru ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Nod cu apometru apa calda |  |  |
| 107 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для холодной и горячей воды, диаметр 15-25 мм) | buc | 1,00 |
| 108 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,00 |
| 109 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Manometru ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Apeduct |  |  |
| 110 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Canalizarea |  |  |
| 111 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 112 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 1,00 |
| 113 | SE54C | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 750 - 1000 l (Separator de grasimi d1000) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Alimentarea cu apa B1,T3 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Nod cu apometru apa rece |  |  |
| 114 | pret de piata | Contor de apa rece Dn25 | buc | 1,00 |
| 115 |  | Clapeta de deschidere SYLAX DN 32 cu actionare electrica BELIMO | set | 1,00 |
| 116 | pret de piata | Filtru de apa d25 | buc | 1,00 |
| 117 | pret de piata | Manometru ОБМ-1 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Nod cu apometru apa calda |  |  |
| 118 | pret de piata | Contor de apa calda Dn15 | buc | 1,00 |
| 119 | pret de piata | Filtru de apa d20 | buc | 1,00 |
| 120 | pret de piata | Manometru ОБМ-1 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Apeduct |  |  |
| 121 | pret de piata | Filtru de apa d15 | buc | 3,00 |
| 122 | pret de piata | Stingator cu spuma chimice ОП-2 | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Canalizarea |  |  |
| 123 | pret furnizor | Clapeta HL710.2EPC automatic cu doua camere d110 | set | 1,00 |
| 124 | Pretul firmei | Cabina de dus | buc | 1,00 |
| 125 | pret furnizor | Separator de grasimi d1000 | set | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a blocului alimentar a institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr.06.02-D/23 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Ventilare si termoficarea caloriferului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de instalatii de ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. П1 |  |  |
| 1 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm sectiunea 550x300) | m2 | 20,40 |
| 2 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm sectiunea 200x150) | m2 | 14,00 |
| 3 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm sectiunea 250x250) | m2 | 7,00 |
| 4 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm ( Изоляция Изовер фольгированный толщ. 50мм ) | m2 | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Система В1 |  |  |
| 5 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm avind diametru de sectiunii circulare: 200 mm) | m2 | 1,26 |
| 6 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm sectiunea 200x150) | m2 | 4,20 |
| 7 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm sectiunea 200x200) | m2 | 2,40 |
|  |  | Capitolul 1.3. Система В2 |  |  |
| 8 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm sectiunea 200x150) | m2 | 1,40 |
| 9 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm sectiunea 250x250) | m2 | 12,00 |
| 10 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm sectiunea 300x250) | m2 | 5,50 |
| 11 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm sectiunea 550x300) | m2 | 8,50 |
| 12 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm avind diametru de sectiunii circulare: 400/500 mm) | m2 | 7,54 |
| 13 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm ( Изоляция Изовер фольгированный толщ. 50мм ) | m2 | 15,00 |
| 14 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали) | m2 | 9,50 |
| 15 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 9,50 |
|  |  | Capitolul 1.4. Система В3, В4 |  |  |
| 16 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm sectiunea 150x150) | m2 | 1,20 |
|  |  | Capitolul 1.5. Система В5 |  |  |
| 17 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm avind diametru de sectiunii circulare: 200 mm) | m2 | 5,65 |
| 18 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm avind diametru de sectiunii circulare: 250 mm) | m2 | 7,85 |
| 19 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm avind diametru de sectiunii circulare: 160 mm) | m2 | 4,02 |
| 20 |  | Крепление воздуховодов ( металлические изделия) | kg | 50,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Материалы и изделия системы вентиляции |  |  |
| 21 |  | Обратный клапан Ф200 | buc | 1,00 |
| 22 |  | Обратный клапан Ф250 | buc | 1,00 |
| 23 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ( Решётка не регулируемая наружная Ф200 ) | buc | 1,00 |
| 24 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ( Решётка не регулируемая наружная Ф250 ) | buc | 1,00 |
| 25 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ( Решётка не регулируемая наружная 550х300 ) | buc | 1,00 |
| 26 |  | Дросель клапан 200х150 | buc | 1,00 |
| 27 |  | Дросель клапан 250х250 | buc | 11,00 |
| 28 |  | Герметичный люк для чистки воздуховода и сервисного осмотра, ADAR--300/300x200 | buc | 7,00 |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilatie reglabila SHN 150x300 ) | buc | 2,00 |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilatie reglabila SHN 400x150 ) | buc | 13,00 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilatie reglabila SHN 400x100 ) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Коллекторный узел №1 на отм: +6,600 Расположение в теплогенераторной |  |  |
| 32 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Кран шаровый запорный Ду32 | buc | 2,00 |
| 33 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Кран шаровый запорный Ду15 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Теплоснабжение калорифера на приточной установке П1. на отметке +2,600 |  |  |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Oбратный клапан D15mm ) | buc | 2,00 |
| 35 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38 x 2,0 mm ГОСТ 10704-91* | m | 18,00 |
| 36 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm | m2 | 2,15 |
| 37 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - изоляция для труб ф38 "К- FLEX EC" | m | 18,00 |
| 38 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 18,00 |
| 39 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 18,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Вентиляция |  |  |
| 40 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | buc | 1,00 |
| 41 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw | buc | 1,00 |
| 42 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 4,00 |
| 43 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, -Заслонка с сервоприводом | buc | 1,00 |
| 44 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | 1,00 |
| 45 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка ) | buc | 6,00 |
| 46 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( Шумоглушитель ) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Коллекторный узел №1 на отм: +6,600 Расположение в теплогенераторной |  |  |
| 47 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Термоманометр | buc | 2,00 |
| 48 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm - Трёхходовой регулирующий клапан | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Теплоснабжение калорифера на приточной установке П1. на отметке +2,600 |  |  |
| 49 | IA14A apl | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (монтаж смесительного узла анти замораживания SUMX 60-6.3 (1) в комплекте) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Вентиляция |  |  |
| 50 | pret furnizor | Приточная канальная установка водяной калорифер в комплекте "Галич. Климат. Техника" (Украина) Пульт управления BASIC настенный Автоматика в комплекте. УПI-30-B/3 | buc | 1,00 |
| 51 | pret furnizor | Вентилятор кухонный "RUCK" (Германия) MPC 400 D4 T40 | buc | 1,00 |
| 52 | pret furnizor | Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) K 200 L | buc | 1,00 |
| 53 | pret furnizor | Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) K 250 L | buc | 1,00 |
| 54 | pret furnizor | Вентилятор круглый бытовой накладной "Systemair" (Швеция) BF150 | buc | 2,00 |
| 55 | pret furnizor | Воздушная заслонка приточного воздуха для П1 "Systemair" (Швеция) SRK 550x300 | buc | 1,00 |
| 56 | pret furnizor | Электропривод "BELIMO" SF230A | buc | 1,00 |
| 57 | pret furnizor | Гибкая вставка на вентиляторе Ф200 | buc | 2,00 |
| 58 | pret furnizor | Гибкая вставка на вентиляторе Ф250 | buc | 2,00 |
| 59 | pret furnizor | Гибкая вставка на приточной установке 550х300 | buc | 2,00 |
| 60 | Pret furnizor | Шумоглушитель L=1m, 550x300 | buc | 1,00 |
| 61 | Pret furnizor | Шумоглушитель L=0.5m, Ф200 | buc | 1,00 |
| 62 | Pret furnizor | Шумоглушитель L=0.5m, Ф250 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Коллекторный узел №1 на отм: +6,600 Расположение в теплогенераторной |  |  |
| 63 | pret furnizor | Термоманометр 0-120* С Т макс.+120 *С, Рмакс. 16 бар | buc | 2,00 |
| 64 | pret furnizor | Трёхходовой регулирующий клапан термостатический ESBE VTA570 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Теплоснабжение калорифера на приточной установке П1. на отметке +2,600 |  |  |
| 65 | pret furnizor | Смесительный узел анти заморазивания SUMX 60-6.3 (1), в комплекте 1. нержавеющие подсоединительные гибкие трубки; 2. циркуляционный насос Grindfos; 3. трёхходовой вентиль ESBE; 4. сервопривод вентиля; 5. отстойный и отчисной фильтр; 6. регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса ; 7. обратный клапан; 8. сервисные запорные шаровые вентили; 9. дополнительный обратный клапан ф15 | set | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a blocului alimentar a institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 06.02-D/23 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Instalatie de iluminat, luminat electric (EEF-IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 7,00 |
| 2 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice gr.5.0cm | m2 | 2,10 |
| 3 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga 2.0cm k=2 | m2 | 2,10 |
| 4 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 | 100 m3 | 0,014 |
| 5 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 2,16 |
| 6 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,30 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,21 |
| 8 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala gr.6.0 cm k=2 ( Restabilirea stratului de asfalt. Latimea de 0,3 m.) | m2 | 2,10 |
| 9 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 25,00 |
| 10 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 200,00 |
| 11 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 200,00 |
| 12 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,07 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 13 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 3,00 |
| 14 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 14,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 43,00 |
| 16 | 08-03-527-2 | Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 160 A (TE, AAR, TGD-1) | buc | 3,00 |
| 17 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,00 |
| 18 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,00 |
| 19 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm , montat pe suport metalic. (TDVC)). | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (щит встраев. TD-1, TD-2, TD-3, TI-1) | buc | 4,00 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выкл. и прибор. в щиты) | buc | 2,00 |
| 22 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc | 0,29 |
| 23 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,04 |
| 24 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,03 |
| 25 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,02 |
| 26 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,16 |
| 27 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,03 |
| 28 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 29 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,02 |
| 30 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,21 |
| 31 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,02 |
| 32 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,25 |
| 33 | 08-02-147-11 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,06 |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,50 |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,10 |
| 36 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,30 |
| 37 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,06 |
| 38 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,20 |
| 39 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,03 |
| 40 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc | 0,30 |
| 41 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,20 |
| 42 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,03 |
| 43 |  | Corpuri de iluminat, intrerupatoare, prize | buc | 0,00 |
| 44 |  | Corp de iluminat. Cu tub LED-T8, IP-54. analogic Horoz PROFIX-120S, 1280 x 65 x 65 mm | buc | 12,00 |
| 45 |  | Tub LED, T8, 220 - 240 V, 2500 lm analogic Elmos 1200 x 30 mm, P=25W | buc | 24,00 |
| 46 |  | Corp de iluminat. Cu tub LED-T8, IP-54. analogic Horoz HL 143E, 680 x 130 x 92 mm | buc | 15,00 |
| 47 |  | Tub LED, T8, 220 - 240 V, 1200 lm analogic Elmos 600 x 30 mm, P=12W | buc | 30,00 |
| 48 |  | Corp de iluminat. Panou LED patrat, exterior, IP-20. analogic LED Panel 18W 120*120*55 mm | buc | 2,00 |
| 49 |  | Proiector analogic Elmos FL107 30 W LED 6500 K 2700 lm IP65 | buc | 1,00 |
| 50 |  | Corp de iluminat pentru neutrlizare insectelor analogic MMK-20 (echipamentul inclus in Utilaj tehnologic) | buc | 2,00 |
| 51 |  | Corp de iluminat cu lampa bacterida ( echipamentul inclus in Utilaj tehnologic) | buc | 1,00 |
| 52 |  | Corp de iluminat de avarie analogic EXIT Etichete Rilux 6W | buc | 3,00 |
| 53 |  | Intrerupator monopolar 10A/230V, IP20 (montare interior) analogic Schneider EPH0100121 | buc | 1,00 |
| 54 |  | Intrerupator cap-scara 10A/230V, IP20 (montare interior) analogic Schneider SDN1500160 | buc | 2,00 |
| 55 |  | Intrerupator monopolar 10A/230V, IP44 (montare interior) analogic Schneider EPH0100223 | buc | 13,00 |
| 56 |  | Intrerupator monopolar dublu 10A/230V, IP20 (montare interior) analogic Schneider SDN0300121 | buc | 1,00 |
| 57 |  | Intrerupator monopolar dublu 10A/230V, IP44 (montare exterior) analogic Schneider 000550 | buc | 3,00 |
| 58 |  | Intrerupator cap-scara 10A/230V, IP20 (montare exterior) analogic Schneider 000560 | buc | 2,00 |
| 59 |  | Priza cu contact de protecеie, In=16A, IP-20 (montare interior) analogic Schneider EPH2900121 asfora | buc | 16,00 |
| 60 |  | Priza cu contact fixa, In=32A, IP-44 (montare interior) analogic IEK 423 2P+E 32 A 220 - 240 V IP44 | buc | 5,00 |
| 61 |  | Priza cu contact de protecеie, In=16A, IP-44 (montare exterior) analogic Schneider EPH3100321 asfora | buc | 2,00 |
| 62 |  | Priza cu contact fixa, In=32A, IP-44 (montare exterior) analogic Rexant 11-8914 3P+PE+N 32 A 380 V IP44 | buc | 2,00 |
| 63 |  | Cutie pentru priza adinca D=68mm, H=62mm | buc | 40,00 |
| 64 |  | Cutie de distributie (doza), montare aparent 80x80x40mm IP54 | buc | 5,00 |
| 65 |  | Cutie de distributie (doza), montare interior 80x80x40mm IP30 | buc | 6,00 |
| 66 |  | Clema "N" In=160A, | buc | 4,00 |
| 67 |  | Clema "РЕ" In=160A, | buc | 4,00 |
| 68 |  | Produse de cabluri si cablaje | buc | 0,00 |
| 69 |  | Cablu cu fire din Al AПвБбШп - 1 5*50mm2 | m | 15,00 |
| 70 |  | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*25mm2 | m | 20,00 |
| 71 |  | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*16mm2 | m | 25,00 |
| 72 |  | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*4mm2 | m | 20,00 |
| 73 |  | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*2.5mm2 | m | 45,00 |
| 74 |  | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*1.5mm2 | m | 55,00 |
| 75 |  | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 3*4mm2 | m | 60,00 |
| 76 |  | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 3*2.5mm2 | m | 200,00 |
| 77 |  | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 3*1.5mm2 | m | 390,00 |
| 78 |  | Papuc de cablu DL 50 mm2 | buc | 20,00 |
| 79 |  | Papuc de cablu analogic KASAN DT-025 25 mm2 | buc | 20,00 |
| 80 |  | Papuc de cablu analogic KASAN DT-025 16 mm2 | buc | 10,00 |
| 81 |  | Manusa termoizolanta analogic 5ТПИ 25/50 | buc | 4,00 |
| 82 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 83 |  | Tub gofrat din PVC 40mm | m | 15,00 |
| 84 |  | Tub gofrat din PVC 32mm | m | 15,00 |
| 85 |  | Tub gofrat din PVC 25mm | m | 90,00 |
| 86 |  | Tub gofrat din PVC20mm | m | 250,00 |
| 87 |  | Tub gofrat din PVC 16mm | m | 370,00 |
| 88 |  | Jgheab metalic cu capac 60 x 40 x 2000 mm zincat | buc | 10,00 |
| 89 |  | Jgheab metalic cu capac neperforat 100 x 100 x3000mm | buc | 1,00 |
| 90 |  | Elemente de fixare a traseelor de cabluri | buc | 1 450,00 |
| 91 |  | Teava din orel D 80mm | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 92 | pret furnizor | Tablou de distributie (TE) analogic BZUM-TF-05-250 | buc | 1,00 |
| 93 | pret furnizor | Tablou de distributie (AAR) La comanda conform schemei | buc | 1,00 |
| 94 | pret furnizor | Tablou de distributie (TGD-1) analogic BZUM-TF-01-100 | buc | 1,00 |
| 95 | pret furnizor | Tablou de distributie (TD-1) analogic ЩРв-72з | buc | 1,00 |
| 96 | pret furnizor | Tablou de distributie (TD-2, TD-3, TI-1) analogic ЩРв-12з | buc | 3,00 |
| 97 | pret furnizor | Tablou de distributie (TDVC) analogic ЩРн-12з | buc | 1,00 |
| 98 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina, In=100A analogic CLBS/3P/100A | buc | 1,00 |
| 99 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina, In=40A analogic BH-32/3P/40A | buc | 2,00 |
| 100 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina, In=63A analogic BH-32/1P/63A | buc | 2,00 |
| 101 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=125A analogic BA88-32 Master | buc | 2,00 |
| 102 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=125A analogic BA88-33 | buc | 1,00 |
| 103 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=100A analogic BA88-33 | buc | 1,00 |
| 104 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=80A analogic BA88-33 | buc | 1,00 |
| 105 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=50A analogic BA88-33 | buc | 1,00 |
| 106 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=16A analogic BA 47-29/3P/C16 | buc | 2,00 |
| 107 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=6A analogic BA 47-29/3P/C6 | buc | 1,00 |
| 108 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=32A analogic BA 47-29/1P/C32 | buc | 1,00 |
| 109 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=25A analogic BA 47-29/1P/C25 | buc | 1,00 |
| 110 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=16A analogic BA 47-29/1P/C16 | buc | 8,00 |
| 111 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=6A analogic BA 47-29/1P/C6 | buc | 12,00 |
| 112 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=4A analogic BA 47-29/1P/C4 | buc | 6,00 |
| 113 | pret furnizor | Declansator analogic PH47 | buc | 1,00 |
| 114 | pret furnizor | Intrerupator automat diferential, In=25A, I<=30mA analogic ABДT-34/4P/C25 | buc | 2,00 |
| 115 | pret furnizor | Intrerupator automat diferential, In=20A, I<=30mA analogic ABДT-34/4P/C20 | buc | 3,00 |
| 116 | pret furnizor | Intrerupator automat diferential, In=6A, I<=30mA analogic ABДT-34/4P/C6 | buc | 2,00 |
| 117 | pret furnizor | Intrerupator automat diferential, In=32A, I<=30mA analogic ABДT-32/2P/C32 | buc | 2,00 |
| 118 | pret furnizor | Intrerupator automat diferential, In=20A, I<=30mA analogic ABДT-32/2P/C20 | buc | 1,00 |
| 119 | pret furnizor | Intrerupator automat diferential, In=16A, I<=30mA analogic ABДT-32/2P/C16 | buc | 5,00 |
| 120 | pret furnizor | Intrerupator diferential, In=40A, I<=30mA analogic BД 1-63/4P/40A | buc | 1,00 |
| 121 | pret furnizor | Intrerupator diferential, In=40A, I<=30mA analogic BД 1-63/2P/40A | buc | 2,00 |
| 122 | pret furnizor | Transformatoare de curent analogic T-0.66 0.66 kV | buc | 3,00 |
| 123 | pret furnizor | Contor electronic analogic MT 174-T1A 3x5A | buc | 1,00 |
| 124 | pret furnizor | Contor electronic analogic MT 174-D2 3x10(120)A | buc | 1,00 |
| 125 | pret furnizor | Descarcator analogic ОПС 1-C/3Р | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a blocului alimentar a institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 06.02-D/23 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Semnalizare de incendiu  (Marca SI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (контрольная панель EN-54 FS4000/8 ) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (передатчик 1- канальный ATS -100) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена EN-54) | buc | 3,00 |
| 4 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный дымовой EN-54) | buc | 25,00 |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный тепловой EN-54 ) | buc | 4,00 |
| 6 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной EN-54 ) | buc | 4,00 |
| 7 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (Сирена уличная EN-54 ) | buc | 1,00 |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (аккумулятор 12В, 17А/ч) | buc | 2,00 |
| 9 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,90 |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,70 |
| 11 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,80 |
| 12 |  | Cablu ВВГнг FRLSLTx 3x1,5 | m | 80,00 |
| 13 |  | Cablu KПCнг(A)-FRLSLTx 2x0,8 мм2 | m | 250,00 |
| 14 |  | Cablu UTP 5e, Cu | m | 10,00 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,00 |
| 16 |  | Teava din PVC d=20mm | m | 200,00 |
| 17 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. ( Canal cablu 10x22mm ) | 100 m | 0,90 |
| 18 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,10 |
| 19 |  | Информационное табло ''IESIRE'' | buc | 5,00 |
| 20 |  | Светодиодный дистанционный индикатор RI31 | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Контрольная панель EN-54 "FS4000/8" фирма UniPOS-EN 54 | buc | 1,00 |
| 22 | Pretul firmei | Передатчик 1- канальный tip "ATS-100" | buc | 1,00 |
| 23 | Pretul firmei | Сирена EN-54 FD 8204C+ | buc | 3,00 |
| 24 | Pretul firmei | Датчик дымовой (+10%) EN 54 FD 8030+база | buc | 25,00 |
| 25 | Pretul firmei | Датчик тепловой (+10%) EN 54 FD 8020+база | buc | 4,00 |
| 26 | Pretul firmei | Извещатель пожарный ручной EN 54 FD 3050 | buc | 4,00 |
| 27 | Pretul firmei | Сирена уличная EN-54 SB112F | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul firmei | Aккумулятор 12В, 17А/ч | buc | 2,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a blocului alimentar a institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 06.02-D/23 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Aparate si mijloace de automatizare  AIVC

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montarea |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Controler) | buc | 1,00 |
| 2 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, ( Termoregulator in complect cu traductor de temperatura TG-K330 ) | buc | 1,00 |
| 3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv Traductor de temperatura | buc | 4,00 |
| 4 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ТТП | buc | 3,00 |
| 5 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50, PD-П1, IP-31 | buc | 1,00 |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 14,00 |
| 7 | 08-02-402-2 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 8 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,60 |
| 9 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 10 |  | Cablu КВВГнг LSLTx-4х1,0 | m | 70,00 |
| 11 |  | Cablu КВВГнг LSLTx-7х1,5 | m | 10,00 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,60 |
| 13 |  | Teava PVC D20 | m | 60,00 |
| 14 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal | 100 m | 0,10 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 15 | Pretul firmei | Controlor ( RAUTAUTOMATICA, Ucraina) Arcon-4 | buc | 1,00 |
| 16 | Pretul firmei | Termoregulator in complect cu traductor de temperatura TG-K330 RTO-30 | buc | 1,00 |
| 17 | Pretul firmei | Traductor de temperatura apa, plaja masurare -30...+70 C, Pt1000 STw-02 | buc | 1,00 |
| 18 | Pretul firmei | Traductor de temperatura aer, plaja masura. -30...50 C,L=150mm,Pt1000 STa-02 | buc | 1,00 |
| 19 | Pretul firmei | Traductor de temperatura apa, plaja masurare -30...+50 C, Pt1000 STa-01 | buc | 1,00 |
| 20 | Pretul firmei | Traductor de temperatura aer, plaja masurare 0...40 C, Pt1000 ST-02 | buc | 1,00 |
| 21 | Pretul firmei | Termometru tehnic drept cu carcasa metalica. Scara-30...+50 C ТТП2.1.240.103 | buc | 1,00 |
| 22 | Pretul firmei | Termometru tehnic drept cu carcasa metalica. Scara 0...+100 C ТТП4.1.240.103 | buc | 2,00 |
| 23 | Pretul firmei | Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare PD-П1- dim. 500х400х220mm (IEC), IP-31 | buc | 1,00 |
| 24 | Pretul firmei | Intrerupator automat monopolar 220В, I=1А, caracteristicа С | buc | 2,00 |
| 25 | Pretul firmei | Lampa de semnalizare verde 220V АD22DS | buc | 2,00 |
| 26 | Pretul firmei | Lampa de semnalizare rosie 220V АD22DS | buc | 1,00 |
| 27 | Pretul firmei | Releu universal ~220V, RelPol R4-2014-23- 5230-WT | buc | 2,00 |
| 28 | Pretul firmei | Тransformator de coborire 220V/24V, 15VA GW 9634 | buc | 1,00 |
| 29 | Pretul firmei | Intrerupator automat monopolar, 220В, I=1А, caracteristicа С ВА47-29-1Р | buc | 1,00 |
| 30 | Pretul firmei | Buton de comanda, negru, IEC KE-011 | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | Buton de comanda, rosu, IEC KE-011 | buc | 1,00 |
| 32 | Pretul firmei | Cleme ЗНИ-4 | buc | 20,00 |
| 33 | Pretul firmei | Dispozitiv de colectare a temperaturii | buc | 3,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a blocului alimentar al institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 06.02-D/23/23 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Utilaj tehnolojic

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaje |  |  |
| 1 |  | Шкаф холодильный, 1ф, N=0,18кВт; Габ. 600х640х1840 мм Температурный режим от 1 до 10 °C Объем от 345 до 372 л Охлаждение динамическое Холодильный агрегат встроенный Исполнение двери глухая Напряжение 220 В | buc | 5,00 |
| 2 | pret furnizor | Весы платформенные с диап. 3-150 кг, Габ.400х600х1000 мм, точность: 10/20/50 г Комплект: Грузоприемная платформа. Весоизмерительный терминал. Стойка терминала. Адаптер сетевого питания. Руководство по эксплуатации с отметкой о первичной поверке. Паспорт источника питания. | buc | 2,00 |
| 3 | pret furnizor | Стелаж производственный, Габ.1200х400х1800 мм (нержавеющая сталь) | buc | 13,00 |
| 4 | pret furnizor | Стол производственный, Габ.1700х600х850 мм. Материал столешницы: нержавеющая сталь Материал каркаса: нержавеющая сталь Тип каркаса: труба 40х40 мм | buc | 1,00 |
| 5 | pret furnizor | Стол производственный, Габ.1300х600х850 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь Материал каркаса: нержавеющая сталь Тип каркаса: труба 40х40 мм | buc | 5,00 |
| 6 | pret furnizor | Подставка под плиту, габариты 800х700х570, предназначена для расположения на ней всевозможного кухонного оборудования, дополнительно оснащена вместительным отделением в основании, подходящим для хранения кастрюль, сковород и другой кухонной утвари. Двухслойные дверцы с эргономичными ручками и магнитным замком. Материал: нержавеющая сталь | buc | 4,00 |
| 7 | pret furnizor | Ванна моечная, стационарная, габариты: 550x550x800 мм. Ножки ванны должны быть снабжены регуляторами высоты, количество секций - 1секция. Материал: нержавеющая сталь. | buc | 4,00 |
| 8 | pret furnizor | Пищеварочный котел, габариты 800х700х900, 3ф., N=12,5квт, объем чаши: 80 л, подключение воды: G 1/2 (тёплая, холодная вода), рабочий объём: 80 литров, номинальное напряжениеи вид тока: 400V 3N ~, С=система нагрева: косвенная, автоматическон наполнение нагревательной площади. | buc | 2,00 |
| 9 | pret furnizor | Подтоварник деревянный. Габариты 1200х800х220 мм. Материал рабочей поверхности - деревянный настил. Каркас сварной из крашенного металла. Ножки снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранить неровности пола. | buc | 4,00 |
| 10 | pret furnizor | Плита электрическая, 3ф., N=9.0кВт, Габариты 800х750х300 мм. Электрическая плита 4-х конфорочная. Установка: настольная; Количество конфорок:4; Напряжение: 380 В; Мощность: 9 кВт; | buc | 2,00 |
| 11 | pret furnizor | Вставка Габ.500х800х830 мм. В-500М | buc | 2,00 |
| 12 | pret furnizor | Шкаф холодильный, ср. темп. 1ф, N=0,72кВт; Габ.1400х830х2050 мм. Материал: нержавеющая сталь. Охлаждение: динамическое; Оттайка: автоматическая; Панель управления: электронная. | buc | 1,00 |
| 13 | pret furnizor | Жарочный шкаф 3ф, N=8,6кВт; Габ.800х850х1530 мм. Материал корпуса: лицевая нержавеющая сталь; Время разогрева до 300°C, мин. - 20; Максимальная температура духового шкафа:°C 300 Масса, кг 175,0 Мощность духового шкафа, кВт 4,3 Напряжение питания, В 380 Суммарная мощность, кВт 8,6 | buc | 1,00 |
| 14 | pret furnizor | Стол производственный, Габ.1800х600х850 мм; Материал столешницы: нержавеющая сталь; Материал каркаса: нержавеющая сталь. | buc | 1,00 |
| 15 | pret furnizor | Бойлер электрический 220В N=1,8 квт, габариты 450х470х900 мм. | buc | 3,00 |
| 16 | pret furnizor | Машина кухонная профессиональная N=0,8квт Габариты 530х300х460 мм. Материал корпуса нержавеющая сталь Количество режимов 13-15 Индикатор включения Да Тип управления сенсорно-механический Количество скоростей 8-9 | buc | 1,00 |
| 17 | pret furnizor | Мясорубка электрическая, настольная, 3ф., N=1,1кВт; Габ.410х310х510 мм. Производительность 300 кг/ч Набор ножей и решеток Наличие реверса Напряжение 220 В | buc | 1,00 |
| 18 | pret furnizor | Шкаф для хлеба навесной Габариты 900х400х600 мм. Шкаф должен быть выполнен из пищевой нержавеющей стали. В боковых стенках шкафа сделаны отверстия для вентиляции. Внутри 2 деревянные полки. | buc | 1,00 |
| 19 | pret furnizor | Слайсер 220 В, N=0,25 кВт, Габ.420х400х480 мм. ECO250 EXTRA CE Fimar Тип управления полуавтоматический Диаметр ножа 250 мм Толщина нарезки от 0 до 16 мм Напряжение 220 В Мощность 0.14 кВт Материал корпуса крашеный алюминий Материал ножа нержавеющая сталь | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Ларь для овощей, Габ.1000х600х850 мм. Нержавеющая сталь, сетчатый. | buc | 8,00 |
| 21 | pret furnizor | Лампа мухоловка N=0,02квт Материал корпуса: крашеный металл В комплектацию должна входить цепь для подвешивания | buc | 2,00 |
| 22 | pret furnizor | Ларь морозильный N=0,26квт, 1302х715х900 UDD 400BK Конструкция горизонтальная Температурный режим от -25 до -15 °С Объем 401 л Крышка глухая Количество корзин в комплекте: 2 Напряжение: 220 В Потребляемая мощность:3.85 кВт/ч | buc | 1,00 |
| 23 | pret furnizor | Овощерезательная машина 3ф., N=0,37квт, Габариты 220х610х520 мм Установка настольная Размеры овального отверстия, мм 155x75 Диаметр круглого отверстия, мм 56 Производительность, кг/ч 300 Скорость вращения, об/мин 255 Напряжение, В220, 380 Мощность, кВт 0.37 | buc | 1,00 |
| 24 | pret furnizor | Чайник электрический, N=0,8квт, Габ.350х250х320 мм | buc | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | Шкаф платяной Габ. 500х350х2000 PAL Laminat | buc | 7,00 |
| 26 | pret furnizor | Ванна моечная 2-х секционная, Габ. 1200х550х800 Нержавеющая сталь | buc | 1,00 |
| 27 | pret furnizor | Шкаф для хозяйственного инвентаря Габариты 900х200х1800 мм PAL Laminat | buc | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Стол производственный, Габариты 1100х700х850 мм Нержавеющая сталь | buc | 1,00 |
| 29 | pret furnizor | Машина стиральная 1ф., N=1.9квт, Габ.600х624х850 мм, загрузка 9 кг. Вид нагрева электрический Тип загрузки фронтальная Объем барабана 64 л Загрузка 9 кг Скорость стирки 1200 об/мин. Управление электромеханическое Материал нерж. сталь Напряжение 220 В Мощность 2.25 кВт | buc | 2,00 |
| 30 | pret furnizor | Машина для сушки 1ф., N=2.3квт, Габариты 600х624х850 мм, загрузка 9 кг. Тип: сушильная машина Установка: отдельно стоящая Тип сушки: кондесационная Максимальная загрузка (кг): 9 | buc | 2,00 |
| 31 | pret furnizor | Каток гладкий (паровой баллер на 1,4л) 1ф., N=4.0квт, Габ.1486х430х970 мм. Напряжение, (В): 220 Панель управления: Электронная Производительность, (кг/ч): 20 | buc | 1,00 |
| 32 | pret furnizor | Тележка бельевая, Габариты 575х490х700 мм. Нержавеющая сталь | buc | 1,00 |
| 33 | pret furnizor | Облучатель бактерицидный потолочный N=0,02квт, Номинальное напряжение, В / Частота, Вт 220/50 Потребляемая мощность, не более, Вт 250 Габаритные размеры, мм 942х112х162 Облученность на расстоянии 1м, Вт/м2 2,5 Суммарный бактерицидный поток, Фбк,Вт 44,8 | buc | 1,00 |
| 34 | pret furnizor | Стол обеденный в компл. с 4-мя стул. Габариты 900х600х800 мм. | buc | 1,00 |
| 35 | pret furnizor | Зонт приточно-вытяжной 1000х1000х580 Тип приточно-вытяжной Исполнение пристенный Ширина 1000 мм. Глубина 1000 мм. Высота 580 мм. Масса, кг 42 | buc | 4,00 |
| 36 | pret furnizor | Зонт вытяжной 1200х1000х580 Тип вытяжной Исполнение пристенный Ширина 1200 мм. Глубина 1000 мм. Высота 580 мм. Масса, кг 44 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |
| 37 |  | Расстановка немонтируемого оборудования 0,5% от суммы 1045024,12х0,005=5225.12 lei | set | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a blocului alimentar a institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 06.02-D/23 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1 REAE

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Latimea de 0,3 m. | m | 5,00 |
| 2 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice gr. 5.0cm | m2 | 1,50 |
| 3 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga 2.0cm k=2 | m2 | 1,50 |
| 4 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1. (Pentru LES-0.4 kV) | 100 m3 | 0,058 |
| 5 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol. ( Pentru LES-0.4 kV) | m3 | 1,00 |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,006 |
| 7 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,24 |
| 8 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,24 |
| 9 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,24 |
| 10 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu ( Pentru LES-0.4 kV) | m3 | 3,60 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,15 |
| 12 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala gr.6.0 cm k=2 | m2 | 1,50 |
| 13 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu ( Pentru groapa generatorului) | m3 | 3,40 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 11,55 |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 11,55 |
| 16 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,70 |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,20 |
| 18 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,60 |
| 19 | CC03C1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi ( Plasa d12 A III pas 100*100 in 2 rinduri ) | kg | 181,40 |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 | 1,00 |
| 21 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier ( pentru ingradirea generatorului ) | m | 14,00 |
| 22 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier ( Poarta cu portita ) | m | 4,00 |
| 23 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 36,00 |
| 24 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol. ( Pentru priza de pamint la generator) | m3 | 4,20 |
| 25 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu ( Pentru priza de pamint la generator) | m3 | 4,20 |
| 26 |  | Nisip | m3 | 1,40 |
| 27 |  | Caramida | buc | 190,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 28 | 08-01-101-6 | Convertizor, masa pina la 2 t ( Montarea generatorului ) | buc | 1,00 |
| 29 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,14 |
| 30 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,14 |
| 31 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,00 |
| 32 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc | 0,60 |
| 33 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,24 |
| 34 |  | Cablu cu fire din Al AПвБбШп - 1 4*70mm2 | m | 45,00 |
| 35 |  | Papuc de cablu DL 70 mm2 | buc | 8,00 |
| 36 |  | Manson terminal analogic 4 KВНТп - 1 70/120 КВТ | buc | 2,00 |
| 37 |  | Teava din orel D 80mm | m | 14,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 38 | pretul furnizorului | Generator electric analog AJD90 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.