| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea distribuitoarelor de produse petroliere. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producă-torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 – Distribuitoare de produse petroliere. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Achiziție distribuitoare de produse petroliere |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini (pct. 5): Calculator securizat si incorporat; Generația-5. Sistem de dirijare la distanta; prin interfața standardizată si protocol de comunicare industrial. Funcționarea distribuitorului; Automatizată. Conectare la rezervoare; supraterană. Capacitate minimă a pompei, l / min; 50. Lungimea de aspirație până la, m; 60. Pistol de distribuție automat (pentru 2 produse - 2 pistoale); cu 2 poziții de fixare. Pompă incorporată; angrenare prin curea. Filtru incorporat în pompa de aspirație; inox. Electromotor în execuție antideflagranta; da. Adaptor flexibil pentru conectarea la conducta tehnologică; inox. Mufă de siguranță (la ruperea) rotativă dintre pistol și furtun; da. Control la fixarea pistolului pe distribuitor; electronic. Lungimea furtunului de distribuție, m; 6. Material furtun de distribuție; antistatic. Diapazon temperatură de exploatare a furtunului, oC; -25…+60. Contor cantitate carburanți; instalat direct la pompa. Clasa de precizie, %; Conform Normelor din RM. Debit nominal, l/min; 50. Valoarea nominală de filtrare, µm; 20. Tip dispay (pe distribuitor); LCD. limita superioară a indicației de măsurare unică, l; 999,99. Caracteristici specifice: - Sistem tehnologic de aspirație; - Piesele metalice vopsite cu vopsea care se va menține la temperaturi înalte (+600C); - Construcția corpului compactă, integrală; - Distribuitoarele de produse petroliere vor fi instalate în aer liber; - Corpul distribuitorului va fi rezistent la coroziune. |  |  |
| 1.2 Lucrări de instalare și ajustare distribuitoarelor de produse petroliere |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini (pct. 6): Lucrări de demontare a pompelor vechi: - Demontarea pompelor vechi – 2 buc.; - Demontare distribuitor – 2 buc. - Demontare fațadei insulei și conductelor la aspirația distribuitoarelor – 2 un; - Lucrări de tăiere a fațadei – 2 un. ; - Lucrări de demontare a carcaselor vechi – 2 un.; Lucrări de instalare, conectare, pornire și reglare: - Confecționarea suportului distribuitor (sudare) - 2 buc. - Lucrări de montare a distribuitorului – 2 buc. - Conectarea conductelor tehnologice existente la instalațiilor noi – 2 un.; - Montarea fațadei carcaselor distribuitoarelor - 2 un.; - Montarea echipamentului electric pentru distribuitoare; - Instalarea și conectarea sistemului de dirijare pentru 2 distribuitoare ; - Programarea parametrilor de lucru; - Punerea în funcțiune a distribuitoarelor de produse petroliere. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________