| Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti. Nr. 320/S/20.01.2025. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-3-3

Platforma C. Statia de pompare Taxobeni (SP-2). Solutii arhitecturale - C-SA.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Constructie acoperis, S=99.1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IzF01C |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. (Amorsa grund pe baza de bitum) |  |  | m2 |  | 110,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,5000 |  |
|  | 24133170101 |  | Amorsa grund pe baza de bitum |  |  | kg |  | 38,5000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1100 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0330 |  |
| 2 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu. (Bariera de vapori - material bituminos modificat - 2.5 mm) |  |  | m2 |  | 110,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 33,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,8000 |  |
|  | 2682132601711 |  | Bariera de vapori - material bituminos modificat - 2.5 mm |  |  | m2 |  | 132,8250 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 34,6500 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 11,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,4000 |  |
| 3 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc. (Polisterolbeton D=200 mm) |  |  | m2 |  | 124,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 21,0800 |  |
|  | 2521302602458 |  | Polisterolbeton D=200 mm |  |  | m2 |  | 128,9600 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,3720 |  |
| 4 | CC03B |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp |  |  | kg |  | 308,0000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,2400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5400 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 311,0800 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,5400 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,0800 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 92,4000 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1848 |  |
| 5 | IzF18C |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm. (Grosimea 6 cm, K=2) |  |  | m2 |  | 100,0000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 70,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,4000 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 2 600,0000 |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 6,0000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,2000 |  |
| 6 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. (Amorsa - emulsie de bitum) |  |  | m2 |  | 99,1000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,9640 |  |
|  | 2413317346458 |  | Amorsa - emulsie de bitum |  |  | kg |  | 29,7300 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0991 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0297 |  |
| 7 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ((Strat inferior Uniflex Vent EPV (sau echivalentul))(Strat de uzura Tehnoelast EKP (sau echivalentul)) - pret mediu) |  |  | m2 |  | 130,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 58,5000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,9000 |  |
|  | 2682132600470,, |  | Membrane bituminoase ((Strat inferior Uniflex Vent EPV (sau echivalentul))(Strat de uzura Tehnoelast EKP (sau echivalentul)) - pret mediu) |  |  | m2 |  | 313,9500 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 81,9000 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 26,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,8000 |  |
| 8 | CE23C2 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm. (Tabla zincata 3 mm, RAL 7016) |  |  | m |  | 41,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 27,0600 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,1500 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,2558 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 3 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 78,8840 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 6,3960 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 21,3200 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 2,1320 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 93,8080 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2985 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0128 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0853 |  |
|  | 2874115893300 |  | Bolt |  |  | buc |  | 255,8400 |  |
|  | 2874117308500 |  | Cartus |  |  | buc |  | 255,8400 |  |
|  | 2874115840603 |  | Piulita |  |  | buc |  | 255,8400 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6150 |  |
| 9 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. (Burlan de scurgere, D= 100 mm, RAL7016) |  |  | m |  | 9,7000 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan de scurgere, D= 100 mm, RAL7016 |  |  | m |  | 10,3887 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 4,9470 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 2,4735 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 4,9470 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 2,4735 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 2,4735 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 2,4735 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructie acoperis, S=99.1 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 190,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 266,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 57,0000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 995,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,7000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,3300 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7600 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,5200 |  |
| 11 | CF17B k=4 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 190,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 76,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,8000 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 4,5600 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7600 |  |
| 12 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" (sau echivalentul) intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 190,0000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 22,8000 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" (sau echivalentul) |  |  | kg |  | 78,8500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,5000 |  |
| 13 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 190,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 38,0000 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 209,0000 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 28,5000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0570 |  |
| 14 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (sau echivalentul) la pereti |  |  | m2 |  | 190,0000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 231,8000 |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink (sau echivalentul) |  |  | kg |  | 437,0000 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,7600 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 1,1400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari exterioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Elemente de timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa din profil PVC, intr-un canat) |  |  | m2 |  | 1,9800 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,4454 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1584 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din metalo plast inclusiv armaturile si accesoriile necesare, intr-un canat. |  |  | m2 |  | 1,9800 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,9200 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,9900 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,3465 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,1880 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,9800 |  |
| 16 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa din profil PVC, in doua canate) |  |  | m2 |  | 4,4000 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,5640 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |
|  | 2030112939148 |  | Usi din profiluri din metalo plast inclusiv armaturile si accesoriile necesare, in doua canate. |  |  | m2 |  | 4,4000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 17,6000 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,4200 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,8492 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,6400 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,4000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0880 |  |
| 17 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 6,0000 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,9600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4200 |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 6,0000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 24,0000 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,8200 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,9900 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,4000 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,8000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente de timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Incaperea pentru utilaj, cota -2.750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. (Beton periat) |  |  | m2 |  | 92,3000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 73,8400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,2300 |  |
|  | 26631021002921022 |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  | m3 |  | 9,4607 |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Amorsa grund pe baza de cuart, 0,27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 90,7500 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,7225 |  |
|  | 12486105303 |  | Amorsa grund pe baza de cuart |  |  | kg |  | 24,5025 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,5375 |  |
| 20 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 90,7500 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 127,0500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,2250 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 952,8750 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,7225 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6352 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,1780 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3630 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,7260 |  |
| 21 | CF17B K=4 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 90,7500 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 36,3000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,8900 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 2,1780 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3630 |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 90,7500 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,7225 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 13,6125 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,5375 |  |
| 23 | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) |  |  | m2 |  | 90,7500 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,4450 |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 27,2250 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,5375 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1815 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea pentru utilaj, cota -2.750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Incaperea pentru utilaj, cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. (Beton periat) |  |  | m2 |  | 7,5000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,7500 |  |
|  | 26631021002921022 |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  | m3 |  | 0,7687 |  |
| 25 | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) |  |  | m2 |  | 92,3000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,5380 |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 27,6900 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,6150 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1846 |  |
| 26 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 125,6500 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 175,9100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,6950 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 319,3250 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,7695 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,8796 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,0156 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5026 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,0052 |  |
| 27 | CF17B K=4 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 125,6500 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 50,2600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,0780 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 3,0156 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5026 |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 125,6500 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,7695 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 18,8475 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,2825 |  |
| 29 | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) |  |  | m2 |  | 125,6500 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,5390 |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 37,6950 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,2825 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2513 |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Amorsa grund pe baza de cuart, 0,27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 2,8500 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0855 |  |
|  | 12486105303 |  | Amorsa grund pe baza de cuart |  |  | kg |  | 0,7695 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1425 |  |
| 31 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 2,8500 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,9900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8550 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 29,9250 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0855 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0200 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0684 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0114 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0228 |  |
| 32 | CF17B K=4 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 2,8500 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,1400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3420 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,0684 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0114 |  |
| 33 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 2,8500 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0855 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,4275 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1425 |  |
| 34 | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) |  |  | m2 |  | 2,8500 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1710 |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 0,8550 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,1425 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0057 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea pentru utilaj, cota 0.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Incaperea pentru paznic, cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. (Beton periat) |  |  | m2 |  | 16,8000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,4400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,6800 |  |
|  | 26631021002921022 |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  | m3 |  | 1,7220 |  |
| 36 | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) |  |  | m2 |  | 16,8000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,0080 |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 5,0400 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,8400 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0336 |  |
| 37 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 80,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 112,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,0000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 840,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5600 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,9200 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,6400 |  |
| 38 | CF17B K=4 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 80,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 32,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,6000 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 1,9200 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 80,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,0000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 40 | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) |  |  | m2 |  | 80,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 24,0000 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1600 |  |
| 41 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Amorsa grund pe baza de cuart, 0,27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0750 |  |
|  | 12486105303 |  | Amorsa grund pe baza de cuart |  |  | kg |  | 0,6750 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1250 |  |
| 42 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,5000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,7500 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 26,2500 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0750 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0175 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |
| 43 | CF17B K=4 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0750 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,3750 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1250 |  |
| 45 | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1500 |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 0,7500 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,1250 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea pentru paznic, cota 0.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |