Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Aprovizionarea cu apa a s.Mosana, r-nul Donduseni (actualizarea costului de deviz) | Investitor Primaria comunei Mosana |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |  |
| 3 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,076 |  |  |
| 4 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |  |
| 6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |  |
| 7 | TsA04C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare Traversari cu retele | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,64 |  |  |
| 8 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,61 |  |  |
|  | 14211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |  |  |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |  |
| 10 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |  |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,09 |  |  |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |  |
|  |  | 1.2. Decaparea si restabilirea drumului din asfalt 3780m |  |  |  |  |
| 13 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |  |
| 14 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,60 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |  |  |
| 15 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,35 |  |  |
| 16 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |  |  |
| 17 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,076 |  |  |
| 18 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,38 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,42 |  |  |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,10 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta k-0,5 la piatra sparta (50 % reutilizare din decapare) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411922201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 21 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |  |
| 22 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 11110001000132 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,094 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0113 |  |  |
| 23 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |  |
| 24 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,094 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
|  |  | 1.3. Decaparea si restabilirea drumului din pietris 7850 m |  |  |  |  |
| 25 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,35 |  |  |
| 26 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |  |  |
| 27 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,076 |  |  |
| 28 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |  |
| 29 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,38 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,42 |  |  |
| 30 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,10 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta k-0,5 la piatra, 50% reutilizare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
|  |  | 1.4. Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 32 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana din fonta cu pana cauciucata d80 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300414 | Vana din fonta cu pana cauciucata d80 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana din fonta cu pana cauciucata d50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 28741173070014 | Vana din fonta cu pana cauciucata d50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Adaptor Flansa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/80 mm. | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 2523156713815 | Fiting polietilena (Adaptor flansa d90/80) | buc | 1,03 |  |  |
| 35 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Adaptor Flansa) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/50 mm. | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 252315671353 | Fiting polietilena (Adaptor flansa d63/50) | buc | 1,03 |  |  |
| 36 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flanse d80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 287527414111 | Teu egal din fonta cu flanse d80 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,00 |  |  |
| 37 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce egal din fonta cu flanse d80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 2875274141110 | Cruce egal din fonta cu flanse d80 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,00 |  |  |
| 38 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot din fonta cu flanse d80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 287527414140 | Cot din fonta cu flanse d80 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,00 |  |  |
| 39 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din fonta cu flanse d80x50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 287524141414 | Reductie din fonta cu flanse d80x50 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,00 |  |  |
| 40 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din fonta cu flanse d80-50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 287542704111 | Teu redus din fonta cu flanse d80-50 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,00 |  |  |
| 41 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compresiune d90 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 200001560308 | Mufa compresiune d90 mm | buc | 1,03 |  |  |
| 42 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compresiune d63 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 200004030252 | Mufa compresiune d63 mm | buc | 1,03 |  |  |
| 43 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Teu egal compresiune d90 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 20000403414 | Teu egal compresiune d90 mm | buc | 1,03 |  |  |
| 44 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Teu egal compresiune d63 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 2000044503414 | Teu egal compresiune d63 mm | buc | 1,03 |  |  |
| 45 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Teu redus compresiune d90-63 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 2000044030 | Teu redus compresiune d90-63 mm | buc | 1,03 |  |  |
| 46 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Cot compresiune d90 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 2523001411 | Cot compresiune d90 mm | buc | 1,03 |  |  |
| 47 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Cot compresiune d63 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 25230401411 | Cot compresiune d63 mm | buc | 1,03 |  |  |
| 48 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Reductie compresiune d90-63 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 2523047701411 | Reductie compresiune d90-63 mm | buc | 1,03 |  |  |
| 49 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Dop compresiune d63 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 20000153600632 | Dop compresiune d63 mm | buc | 1,03 |  |  |
| 50 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Reductie compresiune d90-75 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 252304770140 | Reductie compresiune d90-75 mm | buc | 1,03 |  |  |
| 51 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm Flansa din otel d80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 28752744001010 | Flansa din otel d80 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,40 |  |  |
| 52 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compresiune d75 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 2000044030252 | Mufa compresiune d75 mm | buc | 1,03 |  |  |
| 53 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 mm PE conrugata | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,197 |  |  |
|  | 252121670525 | Teava din polietilena conrugata d250 tub de protectie | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |  |  |
| 54 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100, PN8, SDR 21, D=90mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,121 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,061 |  |  |
|  | 2521216751 | Teava polietilena PE100, PN8, SDR 21, D=90mm | m | 1,005 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,08 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,04 |  |  |
| 55 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100, PN8, SDR 21, D=75mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,072 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,036 |  |  |
|  | 252121684511 | Teava polietilena PE100, PN8, SDR 21, D=75mm | m | 1,003 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,08 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,04 |  |  |
| 56 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. PE100, PN8, SDR 21, D=63mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,036 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,018 |  |  |
|  | 252121571000 | Teava polietilena PE100, PN8, SDR 21, D=63mm | m | 1,003 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,08 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,04 |  |  |
| 57 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm 3,5m*2 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 25212167010001 | Teava din otel d80 mm | m | 1,01 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,09 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,13 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,14 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 |  |  |
| 58 | AcA10A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,32 |  |  |
| 59 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,002 |  |  |
| 60 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,03 |  |  |
| 61 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,05 |  |  |
| 62 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,08 |  |  |
| 63 | RpCR27B1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,79 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,18 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,10 |  |  |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |  |
| 64 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Indicatori pentru hidranti | buc |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,03 |  |  |
|  | 2874115826421 | Indicatori pentru hidranti | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,02 |  |  |
| 65 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton clapeta | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 66 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Beton pentru suporturi | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 26631021000001 | Beton B15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |  |  |
|  |  | 1.5. Traversari pe sub drum prin metoda inchisa |  |  |  |  |
| 67 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |  |
| 68 | TsA04C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare Traversari cu retele | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,64 |  |  |
| 69 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm | buc |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 48,30 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 8,21 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 8,21 |  |  |
| 70 | GD59C2 | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm.Pentru executarea in teren foarte tare PE conrugata d250 | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 6,03 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 1,21 |  |  |
|  | 252121670525 | Teava din polietilena conrugata d250 tub de protectie | m | 1,003 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,56 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,60 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 1,21 |  |  |
| 71 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |  |
| 72 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |  |
| 73 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,09 |  |  |
| 74 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |  |
|  |  | 1.6. Camine |  |  |  |  |
| 75 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |  |
| 76 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,20 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,40 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,133 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,12 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,226 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,11 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,036 |  |  |
| 77 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,75 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,89 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,199 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,12 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,266 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,11 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,85 |  |  |
| 78 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,84 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,284 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,21 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,086 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,259 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,09 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,147 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,68 |  |  |
| 79 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦД-15 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.КЦД-20 | buc |  |  |  |
|  | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 82 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-10-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦ-15-6 | buc |  |  |  |
|  | 266112640,521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 0.27 | buc | 1,00 |  |  |
| 84 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦ-15-9а | buc |  |  |  |
|  | 266112643314 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 85 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ 20-6 | buc |  |  |  |
|  | 26611264332027 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 86 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ 20-9a | buc |  |  |  |
|  | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 87 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 88 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦП1-15-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 89 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦП2-15-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331023 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 90 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-20-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 91 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП2-20-1 | buc |  |  |  |
|  | 2661126452012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1(0,51 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 92 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 93 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦ-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 94 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" pentru tevile d75, 63 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,56 |  |  |
|  | 2522103304840201 | Teava din otel d89 | m | 0,20 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,009 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,428 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |  |  |
| 95 | SA34H | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" pentru tevile d90 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 2522103304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d129 | m | 0,20 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,087 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,009 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,428 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |  |  |
| 96 | AcD24A | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m - rosturi | m2 |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,93 |  |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,031 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0025 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,005 |  |  |
| 97 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,06 |  |  |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
| 98 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (cu inchizator) L | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,20 |  |  |
|  | 2875274200001. | Capac cu rama cu inchizator L | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,13 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,035 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,15 |  |  |
| 99 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 100 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 26631021000001 | Beton B15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 101 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,72 |  |  |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,136 |  |  |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,07 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 102 |  | Hidrant de incendiu subteran d65 h-1000 mm | buc |  |  |  |
|  | 287574324200 | Hidrant de incendiu subteran d65 h-1000 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 103 |  | Motopompa MП-800 | buc |  |  |  |
|  | 2875743124200 | Motopompa MП-800 | buc | 1,00 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Aprovizionarea cu apa a s.Mosana, r-nul Donduseni(actualizarea costului de deviz) | Investitor Primaria comunei Mosana |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Forarea sondei artezien |  |  |  |  |
| 1 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3 A3 | buc |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 171,00 |  |  |
| 2 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,39 |  |  |
| 3 | FjH01B | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,80 |  |  |
|  | 1422102205525 | Bentonita macinata activata | kg | 320,00 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,88 |  |  |
|  | 2451317344507 | Saci tesatura textila | buc | 2,60 |  |  |
|  | 2952270002711. | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie idirecta URB-3 A3 | h-ut | 0,36 |  |  |
| 4 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=151 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,08 |  |  |
|  | 2952127344244. | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm | buc | 0,005 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 A3 | h-ut | 0,18 |  |  |
| 5 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=151 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,12 |  |  |
|  | 2952127344244. | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm | buc | 0,015 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 A3 | h-ut | 0,52 |  |  |
| 6 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=151 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,80 |  |  |
|  | 2952127344244. | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm | buc | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 A3 | h-ut | 0,80 |  |  |
| 7 | FjB03I | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=151 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 11,40 |  |  |
|  | 2952127344244. | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm | buc | 0,033 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 A3 | h-ut | 2,90 |  |  |
| 8 | FjB03I | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=151 mm. (FJB03I cu coeficientul de 1.71 h-ut si 1.65 h-om pentru categoria VI) | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 11,40 |  |  |
|  | 2952127344244. | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm | buc | 0,033 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 A3 | h-ut | 2,90 |  |  |
| 9 | FjF01A | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB-3 A3 | operatie |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 100,00 |  |  |
|  | 2952270002711. | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie idirecta URB-3 A3 | h-ut | 12,00 |  |  |
|  | 2952270002989 | Instalatie de carotaj electric | h-ut | 8,00 |  |  |
| 10 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa II Largirea gaurei sondei d=320 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,08 |  |  |
|  | 2952127344244, | Sape foraj cu insertie widia d=320 | buc | 0,005 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 A3 | h-ut | 0,18 |  |  |
| 11 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa III Largirea gaurei sondei d=320 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,12 |  |  |
|  | 2952127344244, | Sape foraj cu insertie widia d=320 | buc | 0,015 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 A3 | h-ut | 0,52 |  |  |
| 12 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV Largirea gaurei sondei d=320 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,80 |  |  |
|  | 2952127344244, | Sape foraj cu insertie widia d=320 | buc | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 A3 | h-ut | 0,80 |  |  |
| 13 | FjB03I | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa V Largirea gaurei sondei d=320 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 11,40 |  |  |
|  | 2952127344244, | Sape foraj cu insertie widia d=320 | buc | 0,033 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 A3 | h-ut | 2,90 |  |  |
| 14 | FjB03I | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa V Largirea gaurei sondei d=320 mm. (FJB03I cu coeficientul de 1.71 h-ut si 1.65 h-om pentru categoria VI) | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 11,40 |  |  |
|  | 2952127344244, | Sape foraj cu insertie widia d=320 | buc | 0,033 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 A3 | h-ut | 2,90 |  |  |
| 15 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj d=168x7 mm | m |  |  |  |
|  | 676899991 | Tevi pentru tubaj d=168x7 mm | m | 1,00 |  |  |
| 16 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB-3 A3 hidraulica (filtru de sirma) in intervalul 76-100 m. | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 10,14 |  |  |
|  | 743645437 | Alte cheltuieli (burghiu. piatra de polizor si altele) | lei | 0,025974 |  |  |
|  | 676758989 | Cheltuieli de energie | kw | 10,3896 |  |  |
|  | 667889 | Oxigen | m3 | 0,012987 |  |  |
|  | 22211 | Strung | buc | 0,025974 |  |  |
|  | 222333 | Cerc abr. | buc | 0,006494 |  |  |
|  | 110001000401 | Sirma d=6mm | m | 9,00 |  |  |
|  | 2735725900951 | Electrozi sudura Fox CM 9 KB (IMPORT) D=3.25 mm | kg | 0,012987 |  |  |
|  | 11000100039 | Sirma d=2.5mm | kg | 0,12 |  |  |
|  | 00000013 | Staniu | buc | 0,03896 |  |  |
|  | 2952270002719. | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3 A3 | h-ut | 1,69 |  |  |
| 17 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB-3 A3 hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,54 |  |  |
|  | 2952270002719. | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3 A3 | h-ut | 0,09 |  |  |
| 18 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-3 A3 hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,24 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,90 |  |  |
|  | 2952270002719. | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3 A3 | h-ut | 0,04 |  |  |
| 19 | FjE01C | Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB-3 A3 hidraulica | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 6,84 |  |  |
|  | 1421202200878 | Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.8 - 5.6 mm | m3 | 1,05 |  |  |
|  | 2952270002719. | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3 A3 | h-ut | 1,14 |  |  |
| 20 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie URB-3 A3 hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 15,00 |  |  |
|  | 2952270002719. | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3 A3 | h-ut | 0,40 |  |  |
| 21 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de ridicare a apei d=60x5 mm | m |  |  |  |
|  | 252121670101 | Teava din otel 60x5 mm | m | 1,00 |  |  |
| 22 | AcA06C | Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 60x5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,95 |  |  |
|  | 1224565456 | Mufa conducte d=60x5 mm | buc | 0,1474 |  |  |
|  | 2952270003793 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 A3 | h-ut | 0,0421 |  |  |
| 23 | FjF03B | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-3 A3 hidraulica | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 15,70 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 049,00 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,70 |  |  |
|  | 2952270002719. | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3 A3 | h-ut | 3,14 |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene |  |  |  |  |
| 24 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei si cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric | ora |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 040103 | Electrocentrale mobile 30 kW | h-ut | 1,00 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 25 |  | Montarea cablurilor electrice (prevazut in compartimentul de electricitate) | m |  |  |  |
| 26 | AcC06A | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,80 |  |  |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,77 |  |  |
|  | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,20 |  |  |
| 27 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,77 |  |  |
| 28 | AcB03D | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,72 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 29 | Pret de achizitie | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR8/31 | buc |  |  |  |
|  | 3000009135 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR8/31 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1654564 | Mufa termica GPS-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | Pret de achizitie | Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm | buc |  |  |  |
|  | 3320634625000 | Contor de apa "B Meters" d=50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | Pret de achizitie | Procurarea panoului de dirijare "ADE-COS" 0.5-10/40 | buc |  |  |  |
|  | 424255548 | Panou de dirijare "ADE-COS" 0.5-10/40 | buc | 1,00 |  |  |

| Obiect Aprovizionarea cu apa a s.Mosana, r-nul Donduseni(actualizarea costului de deviz) | Investitor Primaria comunei Mosana |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Statia de pompare |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |  |
| 3 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,076 |  |  |
| 4 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,14 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |  |
| 6 | TsA18A1 | Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,71 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |  |
| 8 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,09 |  |  |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |  |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 12 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,75 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,10 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |  |  |
| 13 | CA03G | Beton C15 armat turnat cu mijloace clasice, (Fm1) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 266310220357 | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
| 14 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,84 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,284 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,21 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,086 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,259 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,09 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,147 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,68 |  |  |
| 15 | Pret din piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264332153 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | Pret din piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3) | buc |  |  |  |
|  | 2661120154 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | Pret din piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc |  |  |  |
|  | 266112643322 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | Pret din piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331545 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cmpentru scoabe | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 |  |  |
| 20 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,33 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,33 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
| 21 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B, Тип Л | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,82 |  |  |
|  | 287527420013 | Capac cu rama Тип Л | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,50 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |  |  |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile(MC1. MC2. Sc1) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
| 23 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,75 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,10 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |  |  |
| 24 | CA03G | Beton B12.5 armat turnat cu mijloace clasice, | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102203 | Beton M-150 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
| 25 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k-2 | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,70 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,34 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,13 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |  |  |
| 26 | AcA50A | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm | m |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,38 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2665122701602 | Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=100 mm | m | 1,008 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie cinepa gudronata | kg | 0,228 |  |  |
| 27 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,55 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,80 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,017 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,25 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,03 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,70 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |  |  |
| 28 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,17 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2710403700089 | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm | kg | 0,57 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,17 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,00 |  |  |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 2,41 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,107 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04 |  |  |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2710603416811 | Otel rotund calibat D = 10 mm | kg | 0,31 |  |  |
|  | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm | kg | 0,16 |  |  |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,074 |  |  |
|  | 2710603404453 | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm | kg | 0,24 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2710403602470 | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime | kg | 15,47 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 12,00 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |  |  |
| 29 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |  |  |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Сальник д100мм | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 32 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 26631021000001 | Beton B15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Aprovizionarea cu apa a s.Mosana, r-nul Donduseni (actualizarea costului de deviz) | Investitor Primaria com.Mosana |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |  |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |  |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 |  |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II pentru perna | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |  |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |  |
| 8 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,40 |  |  |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,112 |  |  |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,44 |  |  |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 2,04 |  |  |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,42 |  |  |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,48 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,29 |  |  |
| 9 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |  |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,09 |  |  |
| 11 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,52 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |  |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,43 |  |  |
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,05 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,10 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
| 14 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,064 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
| 15 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 17 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 3,82 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,20 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36 |  |  |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 26631021000020 | Beton B15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
| 19 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k-2 | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,06 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,70 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,13 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |  |  |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 21 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,09 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,071 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0087 |  |  |
| 22 | AcA11C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (pentru drenaj) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,33 |  |  |
|  | 2521216701001 | Teava din polietilena д=160 мм | m | 1,015 |  |  |
| 23 | AcA11B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-110 mm (для отвода дренажной воды) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,14 |  |  |
|  | 2521216701011 | Teava din polietilena d=110 mm | m | 1,015 |  |  |
| 24 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,15 |  |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,311 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |  |
| 25 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,059 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,007 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0072 |  |  |
| 26 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,203 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |  |
| 27 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,75 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,89 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,199 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,12 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,266 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,11 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,85 |  |  |
| 28 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-15-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-7-9 | buc |  |  |  |
|  | 266112643309113 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,16 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-15 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,82 |  |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,50 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |  |  |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 34 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv Scari 6ПЗКЛ10 | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 26661228006001 | Element prefabricat | buc | 1,01 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,15 |  |  |
| 35 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Л 2-8 | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 26661228006030 | Element prefabricat Л 2-8 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,35 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,50 |  |  |
| 36 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П 3-8 | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2666122800696 | Element prefabricat П 3-8 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,60 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,45 |  |  |
| 37 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 2874900005 | Vana d80 | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 287490001405 | Vana d65 | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Adaptor Flansa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/80 mm. | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 252315685 | Fiting polietilena (Adaptor flansa d90/80) | buc | 1,03 |  |  |
| 40 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Adaptor Flansa) din polietilena, tevile avind diametrul de 65 mm. | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 25231522685 | Fiting polietilena (Adaptor flansa d65) | buc | 1,03 |  |  |
| 41 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 28752747010 | Flansa din otel pentru sudura d80 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,40 |  |  |
| 42 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 287527470888 | Flansa din otel pentru sudura d65 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,40 |  |  |
| 43 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 252121670.10010 | Teava din otel d80 | m | 1,01 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,09 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,13 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,14 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 |  |  |
| 44 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 65 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 252121670.14 | Teava din otel d65 | m | 1,01 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,09 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,13 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,14 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 |  |  |
| 45 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flanse d80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 287527414111 | Teu egal din fonta cu flanse d80 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,00 |  |  |
| 46 | RpCR27B1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,79 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,18 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,10 |  |  |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |  |
| 47 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,08 |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 48 | CL51A | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 91,00 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 4,95 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 5,38 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 49 | Pret de piata | Castel de apa H-18, V-50 m3 | buc |  |  |  |
|  | 256365588667 | Castel de apa H-18 m, V-50 m3 | buc | 1,00 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Aprovizionarea cu apa a s.Mosana, r-nul Donduseni (actualizare costului de deviz) | Investitor Primaria com.Mosana |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |  |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |  |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 |  |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II pentru perna | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |  |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |  |
| 8 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,40 |  |  |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,112 |  |  |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,44 |  |  |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 2,04 |  |  |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,42 |  |  |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,48 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,29 |  |  |
| 9 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |  |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,09 |  |  |
| 11 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,52 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |  |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,43 |  |  |
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,05 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,10 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
| 14 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,064 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
| 15 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 17 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 3,82 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,20 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36 |  |  |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 26631021000020 | Beton B15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
| 19 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k-2 | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,06 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,70 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,13 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |  |  |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 21 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,09 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,071 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0087 |  |  |
| 22 | AcA11C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (pentru drenaj) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,33 |  |  |
|  | 2521216701001 | Teava din polietilena д=160 мм | m | 1,015 |  |  |
| 23 | AcA11B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-110 mm (для отвода дренажной воды) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,14 |  |  |
|  | 2521216701011 | Teava din polietilena d=110 mm | m | 1,015 |  |  |
| 24 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,15 |  |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,311 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |  |
| 25 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,059 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,007 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0072 |  |  |
| 26 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,203 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |  |
| 27 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,75 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,89 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,199 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,12 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,266 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,11 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,85 |  |  |
| 28 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-15-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-7-9 | buc |  |  |  |
|  | 266112643309113 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,16 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-15 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,82 |  |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,50 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |  |  |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 34 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv Scari 6ПЗКЛ10 | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 26661228006001 | Element prefabricat | buc | 1,01 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,15 |  |  |
| 35 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Л 2-8 | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 26661228006030 | Element prefabricat Л 2-8 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,35 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,50 |  |  |
| 36 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П 3-8 | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2666122800696 | Element prefabricat П 3-8 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,60 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,45 |  |  |
| 37 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 2874900005 | Vana d80 | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 287490001405 | Vana d65 | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Adaptor Flansa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/80 mm. | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 2523156815 | Fiting polietilena (Adaptor flansa d90/80) | buc | 1,03 |  |  |
| 40 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Adaptor Flansa) din polietilena, tevile avind diametrul de 65 mm. | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 25231522685 | Fiting polietilena (Adaptor flansa d65) | buc | 1,03 |  |  |
| 41 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 28752747010 | Flansa din otel pentru sudura d80 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,40 |  |  |
| 42 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 287527470888 | Flansa din otel pentru sudura d65 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,40 |  |  |
| 43 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 252121670.10010 | Teava din otel d80 | m | 1,01 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,09 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,13 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,14 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 |  |  |
| 44 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 65 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 252121670.14 | Teava din otel d65 | m | 1,01 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,09 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,13 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,14 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 |  |  |
| 45 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flanse d80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 287527414111 | Teu egal din fonta cu flanse d80 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,00 |  |  |
| 46 | RpCR27B1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,79 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,18 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,10 |  |  |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |  |
| 47 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,08 |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 48 | CL51A | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 91,00 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 4,95 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 5,38 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 49 | Pret de piata | Castel de apa H-18, V-50 m3 | buc |  |  |  |
|  | 256365588667 | Castel de apa H-18 m, V-50 m3 | buc | 1,00 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Aprovizionarea cu apa a s.Mosana, r-nul Donduseni (actualizarea costului de deviz) | Investitor Primaria comunei Mosana |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под траншею) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную траншеи) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 5 | Цена поставщика | Caramida | buc |  |  |  |
|  | 1158951 | Caramida | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0050 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0050 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0275 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |  |  |
| 7 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0050 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0050 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0275 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 |  |  |
| 8 | Pretul firmei | Стойка СВ-95 | buc |  |  |  |
|  | 11252891 | Стойка СВ-95 | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 10 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 11 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1600 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 12 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00002 |  |  |
|  | 110-0181 | Bratari "CФ" | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 551-0455 | Conectoare ovale "COAC" | buc | 2,1000 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 3,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,7500 |  |  |
| 13 |  | Cablu torsadat СИП-2А-3х35+1х54,6 | m |  |  |  |
|  | 507-9000 | СИП-2А-3х35+1х54,6 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 14 | Pret de piata | Кронштейн анкерный "CA 1500 | buc |  |  |  |
|  | 110-0300 | Consola de ancoraj "CA 1500" | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | Pret de piata | Сlema de ancoraj "PA 1500" | buc |  |  |  |
|  | 110-0302 | Clema de ancoraj "PA 1500" | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | Цена поставщика | Лента из нержавеющей стали F 2007 | m |  |  |  |
|  | 11589115 | Лента из нержав. стали F2007 | m | 1,0000 |  |  |
| 17 | Цена поставщика | Cкрепы для крепления лент А200 | buc |  |  |  |
|  | 115891351 | Скрепы для крепления лент А200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | Цена поставщика | Кабельный ремешок CSB | buc |  |  |  |
|  | 11589131 | Кабельный ремешок CSB | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | Цена поставщика | Clema de perforare "P 2x95 " | buc |  |  |  |
|  | 110-0303 | Clema de perforare "P2x95" | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | Цена поставщика | Set de fixare intermediara "ES 1500" | buc |  |  |  |
|  | 110-0301 | Set de fixare intermediara "ES 1500" | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru impamintare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. PT569 |  |  |  |  |
| 23 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 |  |  |
| 24 | 08-03-524-4 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Рубильник 3х РПС-2/250А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2700 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0440 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | 2.2. Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
| 27 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |  |  |
| 28 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩРн-24з-1 74 IP54) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
| 30 | 08-03-535-2 | Ceas Programabil Astral legrand (Aplicativ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,5000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1770 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 31 | 08-03-572-6 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Станция управления Каскад) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7900 |  |  |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в Каскад) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | 2.3. Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 33 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |  |
| 34 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4900 |  |  |
| 35 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |  |  |
| 36 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4000 |  |  |
| 37 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе, коробе) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
| 38 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 44442 | Провод ВПВ 1х10 | m | 103,0000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
| 39 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ВПВ 1х1,5 - в скважине) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 44443 | Провод ВПВ 1х1,5 | m | 103,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
| 40 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
| 41 | Pret de piata | Кабель из сшитого полиэтилена с изоляцией из ПВХ SR HD S C2XY-F 5х10,0мм2 | m |  |  |  |
|  | 28888154 | Кабель из сшитого полиэтилена с изоляцией из ПВХ SR HD S C2XY-F 5х10,0мм2 | m | 1,0200 |  |  |
| 42 | Pret de piata | Кабель из сшитого полиэтилена с изоляцией из ПВХ SR HD S C2XY-F 4х6 мм2 | m |  |  |  |
|  | 2888815414 | Кабель из сшитого полиэтилена с изоляцией из ПВХ SR HD S C2XY-F 4х6 мм2 | m | 1,0200 |  |  |
| 43 | Pret de piata | Кабель из сшитого полиэтилена с изоляцией из ПВХ SR HD S C2XY-F 2х1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 28888,15414 | Кабель из сшитого полиэтилена с изоляцией из ПВХ SR HD S C2XY-F 2х1,5 мм2 | m | 1,0200 |  |  |
| 44 | Pret de piata | Кабель из сшитого полиэтилена с изоляцией из ПВХ SR HD S C2XY-F 3х1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 28888,154014 | Кабель из сшитого полиэтилена с изоляцией из ПВХ SR HD S C2XY-F 3х1,5 мм2 | m | 1,0200 |  |  |
| 45 | Pret de piata | Кабель из сшитого полиэтилена с изоляцией из ПВХ SR HD S C2XY-F 4х1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 28888,1540144 | Кабель из сшитого полиэтилена с изоляцией из ПВХ SR HD S C2XY-F 4х1,5 мм2 | m | 1,0200 |  |  |
| 46 | Pret de piata | Провод установочный для водопрогружных электродвигателей на номинальное напряжение до 660 В частоты 50Гцю ВПП 1х6,0 мм2 | m |  |  |  |
|  | 254880410144 | Провод установочный для водопрогружных электродвигателей на номинальное напряжение до 660 В частоты 50Гцю ВПП 1х6,0 мм2 | m | 1,0200 |  |  |
| 47 | Pret de piata | Провод установочный для водопрогружных электродвигателей на номинальное напряжение до 660 В частоты 50Гцю ВПП 1х1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 2548804410144 | Провод установочный для водопрогружных электродвигателей на номинальное напряжение до 660 В частоты 50Гцю ВПП 1х1,5 мм2 | m | 1,0200 |  |  |
| 48 | Pret de piata | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ-изоляцией, сечением 3х1,5 мм2 ВВГнг | m |  |  |  |
|  | 2548804441 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ-изоляцией, сечением 3х1,5 мм2 ВВГнг | m | 1,0200 |  |  |
| 49 | Pret de piata | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ-изоляцией, сечением 5х6 мм2 ВВГнг | m |  |  |  |
|  | 25488040001 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ-изоляцией, сечением 5х6 мм2 ВВГнг | m | 1,0200 |  |  |
| 50 | Pret de piata | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ-изоляцией, сечением 1х4 мм2 ПВ-1 | m |  |  |  |
|  | 25488040041 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ-изоляцией, сечением 1х4 мм2 ПВ-1 | m | 1,0200 |  |  |
| 51 | Pret de piata | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ-изоляцией, сечением 1х6 мм2 ПВ-1 | m |  |  |  |
|  | 254841417414 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ-изоляцией, сечением 1х6 мм2 ПВ-1 | m | 1,0200 |  |  |
| 52 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  |  | 2.4. Оборудование светотехническое |  |  |  |  |
| 53 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник RDDL-003 1х150) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
| 54 | Цена поставщика | Светильник RDDL-003 1х150 | buc |  |  |  |
|  | 7777712 | Светильник RDDL-003 1х150 | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | Pret de piata | Лампа c цоколем Е27, 100Вт | buc |  |  |  |
|  | 5000f7 | Лампа c цоколем Е27, 100Вт | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |  |  |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,5000 |  |  |
| 57 | Цена поставщика | Светильник НПП1301, 1307 | buc |  |  |  |
|  | 77761 | Светильник НПП1301, 1307 | buc | 1,0000 |  |  |
| 58 | Pret de piata | Лампа накаливания | buc |  |  |  |
|  | 500f100 | Лампа накаливания | buc |  |  |  |
| 59 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 |  |  |
|  | 1235681 | Ящик ЯТП-0,25 220/12 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 |  |  |
| 60 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 |  |  |
|  | 50922221 | Выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |  |  |
| 61 | Цена поставщика | Коробка ответвительная КМ41212-01 | buc |  |  |  |
|  | 50097f52 | Коробка ответвительная КМ41212-01 | buc | 1,0000 |  |  |
| 62 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (РСб11-3-ФСр) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 |  |  |
|  | 66641 | Розетка одномест. для откр уст.РСб11-3-ФСр | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |  |  |
| 63 | Цена поставщика | Коробка ответвительная КМ41234 | buc |  |  |  |
|  | 50097f53 | Коробка ответвительная КМ41234 | buc | 1,0000 |  |  |
| 64 | Цена поставщика | Нулевая шина | buc |  |  |  |
|  | 11587881 | Нулевая шина | buc | 1,0000 |  |  |
| 65 | Цена поставщика | Клемная коробка SABP - 125х175х100мм | buc |  |  |  |
|  | 50097f54 | Клемная коробка SABP - 125х175х100мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 66 | Цена поставщика | Клемные зажимы ЗНИ-10мм2 | buc |  |  |  |
|  | 115887815 | Клемные зажимы ЗНИ-10мм2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 67 | Цена поставщика | Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2 | buc |  |  |  |
|  | 115887816 | Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 68 | 08-03-602-2 | Dispozitive de incalzire: convector 500W | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 |  |  |
|  |  | 2.5. Прочие материалы |  |  |  |  |
| 69 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |  |
|  | 10111614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,1260 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |  |
| 70 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) 50-15 m | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0005 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 7,1900 |  |  |
| 71 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45х5мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |  |  |
| 72 | 08-02-472-4 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0005 |  |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0400 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 7,1900 |  |  |
| 73 | Цена поставщика | Наконечники аллюм. д=50мм2 | buc |  |  |  |
|  | 5009597f53 | Наконечники аллюм. д=50мм2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 74 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |  |  |
| 75 | Pret de piata | Метал. короб 60х40х2,5мм | m |  |  |  |
|  | 8841414 | Метал. короб 60х40х2,5мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 76 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. лоток перфориров. c крышкой 80х40х2мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |  |  |
| 77 | Pret de piata | Метал. лоток перфориров. c крышкой 80х40х2мм | m |  |  |  |
|  | 88488425 | Метал. лоток перфориров. c крышкой 80х40х2мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 78 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 25х16мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |  |  |
|  | 110-03331 | Canale din masa plastica 25х16 | m | 100,0000 |  |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |  |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |  |  |
| 79 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
| 80 | Pret de piata | Труба ПВХ д=20мм | m |  |  |  |
|  | 888831 | Труба ПВХ д=20мм | buc | 1,0200 |  |  |
| 81 | Pret de piata | Труба ПЭ д=25мм | m |  |  |  |
|  | 8884100831 | Труба ПЭ д=25мм | buc | 1,0200 |  |  |
| 82 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 |  |  |
| 83 | Pret de piata | Труба ПВХ д=32мм | m |  |  |  |
|  | 8878831 | Труба ПВХ д=32мм | buc | 1,0200 |  |  |
| 84 | Pret de piata | Труба ПЭ д=40мм | m |  |  |  |
|  | 88841008131 | Труба ПЭ д=40мм | buc | 1,0200 |  |  |
| 85 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-10-10) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |  |
|  | 2221112 | Кронштейн однорожковый К1П-10-10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |  |
| 86 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 267,0000 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 1,0300 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 1,0300 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 15,1500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 91,5000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 91,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 155,0000 |  |  |
| 87 | Цена поставщика | Клипсы д20 | buc |  |  |  |
|  | 11541887816 | Клипсы д20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 88 | Цена поставщика | Клипсы д32 | buc |  |  |  |
|  | 115418878116 | Клипсы д32 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 89 | Pretul firmei | Предохранитель ППН-33/50А | buc |  |  |  |
|  | 93 | Предохранитель ППН-33/50А | buc | 1,0000 |  |  |
| 90 | Цена поставщика | Рубильник 3х РПС-2/250А | buc |  |  |  |
|  | 5569494k20 | Рубильник 3х РПС-2/250А | buc | 1,0000 |  |  |
| 91 | Цена поставщика | Шкаф учета BZUM-TF-02-100-11 | buc |  |  |  |
|  | 1158912211 | Шкаф учета BZUM-TF-02-100-11 | buc | 1,0000 |  |  |
| 92 | Цена поставщика | Выключатель-разъединитель ВР 32-31 3P 100A | buc |  |  |  |
|  | 556994k21 | Выключатель-разъединитель ВР 32-31 3P 100A | buc | 1,0000 |  |  |
| 93 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29 25,(С) | buc |  |  |  |
|  | 55644519 | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29 25,(С) | buc | 1,0000 |  |  |
| 94 | Цена поставщика | Ограничитель ОПС1-В-4Р | buc |  |  |  |
|  | 1158914f34 | Ограничитель ОПС1-В-4Р | buc | 1,0000 |  |  |
| 95 | Цена поставщика | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 АСe | buc |  |  |  |
|  | 1015u527 | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 АСe | buc | 1,0000 |  |  |
| 96 | Цена поставщика | Щит ЩРн-24з-1 74 IP54 разм.410х330х120мм | buc |  |  |  |
|  | 556452115 | Щит ЩРн-24з-1 74 IP54 разм.410х330х120мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 97 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25А | buc |  |  |  |
|  | 5566061 | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25А | buc | 1,0000 |  |  |
| 98 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29 25,(С) | buc |  |  |  |
|  | 55644519 | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29 25,(С) | buc | 1,0000 |  |  |
| 99 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) | buc |  |  |  |
|  | 556455236 | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) | buc | 1,0000 |  |  |
| 100 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С) | buc |  |  |  |
|  | 556455237 | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С) | buc | 1,0000 |  |  |
| 101 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С6 30мА | buc |  |  |  |
|  | 5564520 | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С6 30мА | buc | 1,0000 |  |  |
| 102 | Цена поставщика | Таймер цифровой ТЭ 15 | buc |  |  |  |
|  | 5252524520 | Таймер цифровой ТЭ 15 | buc | 1,0000 |  |  |
| 103 | Цена поставщика | Станция управления артезианским насосом Каскад-К 5-20А в комплекте | buc |  |  |  |
|  | 2556999t14 | Станция управления артезианским насосом Каскад-К 5-20А в комплекте | buc | 1,0000 |  |  |
| 104 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29 16,(С) | buc |  |  |  |
|  | 556445109 | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29 16,(С) | buc | 1,0000 |  |  |
| 105 | Цена поставщика | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS | buc |  |  |  |
|  | 1158914f35 | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS | buc | 1,0000 |  |  |
| 106 | Цена поставщика | Конвектор 500Вт | buc |  |  |  |
|  | 11584914f35 | Конвектор 500Вт | buc | 1,0000 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Aprovizionarea cu apa a s.Mosana, r-nul Donduseni(actualizarea costului de deviz) | Investitor Primaria comunei Mosana |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |  |
| 2 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Neajuns de sol | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 6 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 |  |  |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | 1.2. Scara tehnologica |  |  |  |  |
| 8 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
| 9 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
| 10 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,2500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 1,4500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |  |  |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 12 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 15 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | 1.3. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |
| 16 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 |  |  |
| 17 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |
| 18 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |  |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |  |
| 19 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-3 | 100m2 |  |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |  |  |
| 20 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - 100x30x15 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 26631021000011 | Beton clasa | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2666122800211 | Bordura 100x30x15 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  |  | 1.4. Gazon obisnuit, arbori, arbusti |  |  |  |  |
| 21 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |  |  |
| 22 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
| 23 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
| 24 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |  |
| 25 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
| 26 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi Artar buc 3-5 ani | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 |  |  |
| 27 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Artar buc 3-5 ani | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 28301274303001 | Artar buc 3-5 ani | buc | 1,0500 |  |  |
| 28 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0088 |  |  |
| 29 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei, buc 3-5 ani | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 1111054100002 | Spiraea Vanhouttei, buc 3-5 ani | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 |  |  |
| 30 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1300 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,0000 |  |  |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 2,1300 |  |  |
| 31 | TsH95B | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea peste 1 m | 100 buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  |  | 1.5. Gard metalic |  |  |  |  |
| 32 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Beton B15 - 3,89 m3, stilpi metalici cu capac - 973,15 kg, sistem fixare - 216 buc.,panou din otel zincat d5 mm 200x100 - 243 m2) | m |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2732103644 | Panou din otel zincat d5 mm 200x100 | m2 |  |  |  |
|  | 27107034440 | Sistem de fixare | buc |  |  |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv capac | kg |  |  |  |
|  | 26631021009018 | Beton B15 | m3 |  |  |  |
|  |  | 1.6. Poarta/portita |  |  |  |  |
| 33 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m k-0,3 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9200 |  |  |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,4800 |  |  |
| 34 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 B15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 26631202100000 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 36 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Poarta inclusiv acesporii | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 37 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita inclusiv acesporii | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2030115510150 | Portita | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Aprovizionarea cu apa a s.Mosana, r-nul Donduseni(actualizarea costului de deviz) | Investitor Primaria comunei Mosana |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |  |
| 2 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Neajuns de sol | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 4 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 7 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 |  |  |
|  |  | 1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |
| 8 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 |  |  |
| 9 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |
| 10 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |  |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |  |
| 11 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-3 | 100m2 |  |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |  |  |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - 100x30x15 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 26631021000011 | Beton clasa | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2666122800211 | Bordura 100x30x15 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  |  | 1.3. Gazon obisnuit, arbori, arbusti |  |  |  |  |
| 13 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |  |  |
| 14 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
| 15 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
| 16 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |  |
| 17 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
| 18 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi Artar buc 3-5 ani | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 |  |  |
| 19 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Artar buc 3-5 ani | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 28301274303001 | Artar buc 3-5 ani | buc | 1,0500 |  |  |
| 20 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1300 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,0000 |  |  |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 2,1300 |  |  |
|  |  | 1.4. Rigola din beton |  |  |  |  |
| 21 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 23 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 24 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 25 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
|  |  | 1.5. Gard metalic |  |  |  |  |
| 26 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Beton B15 - 6,77 m3, stilpi metalici cu capac - 1694 kg, sistem fixare - 376 buc.,panou din otel zincat d5 mm 200x100 - 423 m2) | m |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2732103644 | Panou din otel zincat d5 mm 200x100 - | m2 |  |  |  |
|  | 27107034440 | Sistem de fixare | buc |  |  |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv capac | kg |  |  |  |
|  | 26631021009018 | Beton B15 | m3 |  |  |  |
|  |  | 1.6. Poarta/portita |  |  |  |  |
| 27 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m k-0,3 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9200 |  |  |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,4800 |  |  |
| 28 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 B15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 26631202100000 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 30 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Poarta inclusiv acesporii | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 31 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita inclusiv acesporii | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2030115510150 | Portita | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.7. Umplutura din sirma ghimpata din otel h-0,5m |  |  |  |  |
| 32 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 33 | CO05B3 | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din beton armat prefabricat montati prin burare cu piatra sparta, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma ghimpata (exclusiv piatra, stilpi, k-0,6 la sal) | m |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2875276313071 | Suporti pentru sirma ghimpata | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 2873123808000 | Sirma ghimpata | kg | 0,9550 |  |  |
| 34 | CO05B2 | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din beton armat prefabricat montati prin burare cu piatra sparta, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru fiecare rind de sirma ghimpata in plus, se adauga: | m |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2873123808000 | Sirma ghimpata | kg | 0,1050 |  |  |
| 35 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |  |  |