| Lucrari de intretinere a Complexului Memorial ,,Feciorilor Patriei - Sfinta Amintire,, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie monument |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 300,000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare la pilonii monumentului (30% din volumul total) | m2 | 79,500 |
| 3 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var | m2 | 265,000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare din beton pilonii monumentului cu grunt patrundere adinca | m2 | 265,000 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor din beton la pilonii complexului cu adeziv Isomat AK-T35 | m2 | 265,000 |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "FLEX-PRIMER" intr-un strat, la pilonii | m2 | 265,000 |
| 7 | CN55A | Finisare manuala decorativa Vopsea elastica hidroizolanta Flexcoot ISOMAT la pilonii Complexului in 2 straturi | m2 | 265,000 |
|  |  | Capitolul 2. Reparatia terenului aferent la monument |  |  |
| 8 | RpCM33C | Demontarea placajelor din piatra cosauti de la trepte si parapet | m | 30,000 |
| 9 | RpCM15A | Elemente liniare drepte din piatra de cosauti la parapet si scari (inlocuirea placilor deteorate) | m | 30,000 |
| 10 | RpCM33B | Demontarea placajelor din piatra de cosauti de pe teritoriul aferent | m2 | 20,000 |
| 11 | RpCM10A | Placaje din piatra de cosauti la portiunele demontate aferent la terenul monumentului Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010 | m2 | 30,000 |
| 12 | RpCM34A | Inlocuirea placajului din granit la monument deteorat sau lipsa | m2 | 2,000 |
| 13 | RpCM05C1 | Ceruirea si lustruirea placajelor din granit existent (curatirea rosturilor, umplerea cu chit pentru rosturi si prelucrarea cu solutie de protectie) la monument Material marunt (rumegus, energie, etc)=1,020 | m2 | 120,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.