	Reparatia si replanificarea grupurilor sanitare a cladirii gimnaziului cu nr.cad.92351060019, din sat.Costuleni, r-nul Ungheni
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Solutii arhitectural-constructive (15/2025-SAC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Zona de interventie 1



	1.1. Demontari



	1
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea

	m2
	
	16,200



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	6,318

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	6,318

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,81

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,81

	2
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare

	m2
	
	16,200



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,43

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,43

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,81

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,648

	3
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea

	m2
	
	8,800



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100
	0,968

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	0,968

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,264

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,264

	4
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare

	m2
	
	8,800



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,32

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,44

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,352

	5
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit

	m3
	
	1,320



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,0200
	1,346

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200
	0,026

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,37

	6
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti

	m2
	
	99,820



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	11,978

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	14,973

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	4,991

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,998

	7
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan

	m2
	
	16,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,944

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,43

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,81

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,162

	8
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa

	m2
	
	6,720



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,411

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,411

	9
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	4,440



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	5,861

	10
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	4,440



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	1,998

	11
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	4,440



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	0,471

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.2. Inchideri si compartimentari



	12
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

	100m2
	
	0,063



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,2400
	8,898

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,9300
	1,823

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,0000
	317,52

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,3000
	0,145

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	90,0000
	5,67

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,145

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0160
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3000
	0,019

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,1100
	0,259

	13
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

	kg
	
	2,106



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	0,084

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,011

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	2,127

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,011

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,021

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	0,632

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,001

	14
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	6,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	1,32

	15
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	6,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	1,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	1,98

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,006

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,036

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,09

	16
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm

	buc
	
	6,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	1,20

	
	287413631330045
	Diblu M10x110mm
	buc
	1,0000
	6,00

	17
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	6,033



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	1,267

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	6,337

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,122

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,061

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	0,483

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,06

	18
	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 50mm 35kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m

	m2
	
	3,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,6490
	10,947

	
	26621027010019
	Placi ghips-carton gr.=12,5mm
	m2
	4,2000
	12,663

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	1,1450
	3,452

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	6,633

	
	25213026029019
	Placi din vata minerala 50mm 35kg/m3
	m2
	1,0300
	3,105

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1,2200
	3,678

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	3,0300
	9,135

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,9710
	2,928

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,1750
	0,528

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	4,522

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	12,6900
	38,26

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	29,4300
	88,731

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,0160
	0,048

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0154
	0,046

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0937
	0,281

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	1.3. Buiandrug



	19
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	0,500



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,075

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	0,425

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,002

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,15

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,15

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,015

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,015

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,065

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,00

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,00

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,06

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,01

	20
	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	0,906



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,1000
	0,091

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,004

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	0,929

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,009

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	0,254

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,00115
	0,001

	21
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	3,374



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	0,223

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,017

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	3,458

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,034

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	0,945

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,003

	22
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20

	m3
	
	0,024



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	0,204

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,067

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	7,405

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,017

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,018

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,008

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,014

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,004

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Buiandrug
	

	1.4. Finisari tavan



	23
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	16,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,486

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,43

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,81

	24
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	16,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	24,786

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	115,668

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,065

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,28

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,316

	25
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	16,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	3,24

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	17,82

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	2,43

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,005

	26
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	16,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	19,44

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	115,83

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,081

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	1,296

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,243

	27
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	16,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,486

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,43

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,81

	28
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	16,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	8,91

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	6,48

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,972

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	8,10

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,81

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,032

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	1.5. Finisari pardosea



	29
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.20/40

	m3
	
	2,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	1,98

	
	14211022000631
	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40
	m3
	1,1500
	2,30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,20

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,42

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,84

	30
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15

	m3
	
	2,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	9,625

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	1,625

	
	26631021000028
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0250
	2,588

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,252

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,625

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	1,00

	31
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	
	32,370



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,809

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,162

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	32,694

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,162

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,324

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	9,711

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,019

	32
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	24,900



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,996

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	7,47

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,025

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,007

	33
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	24,900



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,996

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	42,33

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	8,466

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,015

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	28,137

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,025

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,324

	34
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm

	m3
	
	1,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	5,775

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,975

	
	2663102100000
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	1,553

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,152

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,375

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,60

	35
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni

	m2
	
	24,900



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,498

	
	26821326016226
	Pelicula de polietilena 120 microni
	m2
	1,0800
	26,892

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,012

	36
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	24,900



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	14,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,49

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0330
	0,822

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,747

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,299

	37
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12,  se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm

	m2
	
	24,900



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	4,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,996

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0055
	0,274

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,149

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,075

	38
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	24,900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,747

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	3,735

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,245

	39
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm

	m2
	
	24,900



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	64,989

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	7,221

	
	26611128007029
	Placi gresie gr.=8mm
	m2
	1,0300
	25,647

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	100,845

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	7,47

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	498,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	22,41

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	1,12

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,299

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	1.6. Podium beton



	40
	CD65G
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50,  inaltimeа etajului pina la 4 m

	m3
	
	0,144



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,9700
	0,716

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,8900
	0,128

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	395,0000
	56,88

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0010
	0,00

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	51,9500
	7,481

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	12,9200
	1,86

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,2800
	0,04

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5130
	0,074

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4000
	0,058

	41
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast

	m3
	
	1,400



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	5,39

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,91

	
	2663102100000
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	1,449

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,141

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,35

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,56

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Podium beton
	

	1.7. Finisari pereti



	1.7.1. Tip 1



	42
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	105,660



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,17

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	15,849

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,283

	43
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	105,660



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	147,924

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	31,698

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,74

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	2,536

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,423

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,845

	44
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	105,660



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	10,566

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	3,17

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	1,268

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,211

	45
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	105,660



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,17

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	15,849

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,283

	46
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm

	m2
	
	105,660



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	174,339

	
	26611128007036
	Placi de faianta gr.=8mm
	m2
	1,0200
	108,851

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	394,851

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	50,157

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	2 134,332

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,213

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	1,268

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	1,057

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	1.7.2. Tip 2



	47
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	6,030



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,181

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,905

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,302

	48
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	6,030



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	8,442

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	1,809

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,042

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,145

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,024

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,048

	49
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	6,030



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,181

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,905

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,302

	50
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	6,030



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	7,357

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	43,054

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,024

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,476

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,096

	51
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	6,030



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	1,206

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	6,633

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	0,905

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,002

	52
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	6,030



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	1,447

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	43,114

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	0,482

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,09

	53
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	6,030



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,181

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,905

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,302

	54
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	6,030



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	2,714

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,603

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	6,361

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,006

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,006

	55
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	6,030



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,181

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,905

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,302

	56
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	6,030



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	3,316

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	2,412

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,362

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	3,015

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,302

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,012

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	1.8. Tamplarii



	57
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1 770x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,617



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,374

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,162

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,617

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,468

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,808

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,283

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,97

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,617

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,032

	58
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2 680x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,428



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,214

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,143

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,428

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	5,712

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,714

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,25

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,857

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,428

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,029

	59
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 1000x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	2,100



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,785

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,21

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,10

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	8,40

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,05

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,367

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,26

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,042

	60
	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din aluminiu cu usi

	m2
	
	16,100



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2500
	20,125

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,288

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	1,0000
	16,10

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	48,30

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	3,381

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	1,175

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	8,05

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	6,44

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,322

	61
	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet / Glasvand din aluminiu pisoar

	m2
	
	1,080



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,0000
	1,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	0,065

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	1,0000
	1,08

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	6,48

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1950
	0,211

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0580
	0,063

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,648

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,8000
	0,864

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,022

	62
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu

	m
	
	3,220



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	0,837

	
	274312354902560
	Profil de trecere din aluminiu
	m
	1,0500
	3,381

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,08

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,003

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	19,32

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	1.9. Alte lucrari



	63
	RCsB31D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm  / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	3,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4400
	2,614

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1880
	1,117

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0099
	0,059

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0184
	0,109

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,3000
	1,782

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	1.10. Bare de sprijin



	64
	CL21A
	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati,  inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox

	m
	
	0,400



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0000
	0,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,04

	
	28112363099061
	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox
	m
	1,0000
	0,40

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0200
	0,008

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0300
	0,012

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2000
	0,48

	65
	CL21A
	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati,  inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox

	m
	
	0,730



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0000
	0,73

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,073

	
	28112363099062
	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox
	m
	1,0000
	0,73

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0200
	0,015

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0300
	0,022

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2000
	0,876

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Bare de sprijin
	

	1.11. Executare gauri



	66
	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul 250mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5600
	2,755

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	1,181

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,048

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	0,453

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	1,919

	67
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,44 pentru adancimea de forare de 160mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	0,605

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,259

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,012

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,08

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,418

	68
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,71 pentru adancimea de forare de 190mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	1,436

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,616

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,029

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,19

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,992

	69
	RCsB29I
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 100 mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3360
	0,336

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1440
	0,144

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0072
	0,007

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0286
	0,029

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2300
	0,23

	70
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,34 pentru adancimea de forare de 260mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	0,983

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,421

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,02

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,13

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,679

	71
	RCsB29I
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 100 mm / k=1,35 pentru adancimea de forare de 150mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3360
	0,454

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1440
	0,194

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0072
	0,01

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0286
	0,039

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2300
	0,31

	72
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,35 pentru adancimea de forare de 150mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	0,567

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,243

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,011

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,075

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,392

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Executare gauri
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 1
	

	2. Zona de interventie 2



	2.1. Demontari



	73
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea

	m2
	
	16,000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	6,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	6,24

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,80

	74
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare

	m2
	
	16,000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,40

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,64

	75
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	1,640



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,738

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	2,87

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,197

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,131

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,525

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,525

	76
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare faianta pereti

	m2
	
	32,550



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	26,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	26,04

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,098

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,488

	77
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti

	m2
	
	32,550



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	3,906

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,882

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,627

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,326

	78
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti

	m2
	
	65,100



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	7,812

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	9,765

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	3,255

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,651

	79
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan

	m2
	
	16,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,16

	80
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa

	m2
	
	5,040



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,058

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,058

	81
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	5,850



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	7,722

	82
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	5,850



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	2,632

	83
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	5,850



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	0,62

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2.2. Inchideri si compartimentari



	84
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

	100m2
	
	0,161



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,2400
	22,74

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,9300
	4,658

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,0000
	811,44

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,3000
	0,37

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	90,0000
	14,49

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,37

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0160
	0,003

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3000
	0,048

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,1100
	0,662

	85
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

	kg
	
	5,961



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	0,238

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,03

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	6,021

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,03

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,06

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	1,788

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,004

	86
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	16,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	3,52

	87
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	16,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	5,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	5,28

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,016

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,096

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,16

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,24

	88
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm

	buc
	
	16,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	3,20

	
	287413631330045
	Diblu M10x110mm
	buc
	1,0000
	16,00

	89
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	16,087



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	3,378

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	16,898

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,325

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,162

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	1,287

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,161

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	2.3. Buiandrug



	90
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	0,500



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,075

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	0,425

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,002

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,15

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,15

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,015

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,015

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,065

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,00

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,00

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,06

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,01

	91
	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	0,604



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,1000
	0,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,002

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	0,619

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,006

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	0,169

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,00115
	0,001

	92
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	1,953



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	0,129

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,01

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	2,002

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,02

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	0,547

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,002

	93
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20

	m3
	
	0,024



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	0,204

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,067

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	7,405

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,017

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,018

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,008

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,014

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,004

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Buiandrug
	

	2.4. Finisari tavan



	94
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	16,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,48

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,80

	95
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	16,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	24,48

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	114,24

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,064

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,264

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,312

	96
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	16,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	3,20

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	17,60

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	2,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,005

	97
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	16,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	19,20

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	114,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	1,28

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,24

	98
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	16,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,48

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,80

	99
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	16,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	8,80

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	6,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,96

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	8,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,032

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	2.5. Finisari pardosea



	100
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	24,300



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,972

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	7,29

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,024

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,007

	101
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	24,300



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,972

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	41,31

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	8,262

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,015

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	27,459

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,024

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,316

	102
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm

	m3
	
	1,215



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	4,678

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,79

	
	2663102100000
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	1,258

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,123

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,304

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,486

	103
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni

	m2
	
	24,300



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,486

	
	26821326016226
	Pelicula de polietilena 120 microni
	m2
	1,0800
	26,244

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,012

	104
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	24,300



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	14,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,43

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0330
	0,802

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,729

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,292

	105
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12,  se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm

	m2
	
	24,300



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	4,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,972

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0055
	0,267

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,146

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,073

	106
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	24,300



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,729

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	3,645

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,215

	107
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm

	m2
	
	24,300



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	63,423

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	7,047

	
	26611128007029
	Placi gresie gr.=8mm
	m2
	1,0300
	25,029

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	98,415

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	7,29

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	486,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	21,87

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	1,094

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,292

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	2.6. Podium beton



	108
	CD65G
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50,  inaltimeа etajului pina la 4 m

	m3
	
	0,144



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,9700
	0,716

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,8900
	0,128

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	395,0000
	56,88

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0010
	0,00

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	51,9500
	7,481

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	12,9200
	1,86

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,2800
	0,04

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5130
	0,074

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4000
	0,058

	109
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast

	m3
	
	1,400



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	5,39

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,91

	
	2663102100000
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	1,449

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,141

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,35

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,56

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Podium beton
	

	2.7. Finisari pereti



	2.7.1. Tip 1



	110
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	78,650



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,36

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	11,798

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,933

	111
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	78,650



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	110,11

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	23,595

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,551

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	1,888

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,315

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,629

	112
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	78,650



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	7,865

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	2,36

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,944

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,157

	113
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	78,650



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,36

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	11,798

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,933

	114
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm

	m2
	
	78,650



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	129,773

	
	26611128007036
	Placi de faianta gr.=8mm
	m2
	1,0200
	81,025

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	293,915

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	37,335

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 588,73

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,159

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,944

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,786

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	2.7.2. Tip 2



	115
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	6,700



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,201

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,005

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,335

	116
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	6,700



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	9,38

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	2,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,047

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,161

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,027

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,054

	117
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	6,700



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,201

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,005

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,335

	118
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	6,700



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	8,174

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	47,838

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,027

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,529

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,107

	119
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	6,700



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	1,34

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	7,37

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,002

	120
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	6,700



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	1,608

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	47,905

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,034

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	0,536

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,10

	121
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	6,700



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,201

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,005

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,335

	122
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	6,700



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	3,015

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,67

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	7,068

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,007

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,007

	123
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	6,700



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,201

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,005

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,335

	124
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	6,700



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	3,685

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	2,68

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,402

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	3,35

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,335

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,013

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	2.8. Tamplarii



	125
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1 770x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,617



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,374

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,162

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,617

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,468

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,808

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,283

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,97

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,617

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,032

	126
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U4 760x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,596



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,357

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,16

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,596

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,384

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,798

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,279

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,958

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,596

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,032

	127
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U5 810x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,701



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,446

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,17

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,701

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,804

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,85

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,298

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,021

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,701

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,034

	128
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U6 600x2000(h) - 1 buc

	m2
	
	1,200



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,12

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	4,80

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,60

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,21

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,72

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,024

	129
	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din aluminiu cu usi

	m2
	
	16,100



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2500
	20,125

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,288

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	1,0000
	16,10

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	48,30

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	3,381

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	1,175

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	8,05

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	6,44

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,322

	130
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu

	m
	
	2,340



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	0,608

	
	274312354902560
	Profil de trecere din aluminiu
	m
	1,0500
	2,457

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,058

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	14,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	2.9. Alte lucrari



	131
	RCsB31D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm  / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4400
	1,742

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1880
	0,744

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0099
	0,039

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0184
	0,073

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,3000
	1,188

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	2.10. Executare gauri



	132
	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5600
	2,016

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	0,864

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,035

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	0,332

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	1,404

	133
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=2,25 pentru adancimea de forare de 250mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	0,945

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,405

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,019

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,125

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,652

	134
	RCsB30J
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4720
	1,869

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2030
	0,804

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0101
	0,04

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0445
	0,176

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3200
	1,267

	135
	RCsB30N
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 150 mm / k=1,98 pentru adnacimea de forare de 220mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5670
	1,123

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2430
	0,481

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0115
	0,023

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0751
	0,149

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	0,772

	136
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	0,454

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,194

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,009

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,06

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,313

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Executare gauri
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 2
	

	3. Zona de interventie 3



	3.1. Demontari



	137
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea

	m2
	
	0,600



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	0,234

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	0,234

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,03

	138
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare

	m2
	
	0,600



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	0,09

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,09

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,024

	139
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti

	m2
	
	35,780



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	4,294

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	5,367

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,789

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,358

	140
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan

	m2
	
	0,600



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	0,072

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,09

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,006

	141
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa

	m2
	
	2,520



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,529

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,529

	142
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	0,480



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	0,634

	143
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	0,480



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	0,216

	144
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	0,480



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	0,051

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	3.2. Inchideri si compartimentari



	145
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

	100m2
	
	0,042



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,2400
	5,932

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,9300
	1,215

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,0000
	211,68

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,3000
	0,097

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	90,0000
	3,78

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,097

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0160
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3000
	0,013

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,1100
	0,173

	146
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

	kg
	
	1,836



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	0,073

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,009

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	1,854

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,009

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,018

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	0,551

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,001

	147
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	1,76

	148
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	2,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	2,64

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,008

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,048

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,12

	149
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm

	buc
	
	8,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	1,60

	
	287413631330045
	Diblu M10x110mm
	buc
	1,0000
	8,00

	150
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	8,040



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	1,688

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	8,445

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,162

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,081

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	0,643

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,08

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	3.3. Buiandrug



	151
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	0,500



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,075

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	0,425

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,002

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,15

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,15

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,015

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,015

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,065

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,00

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,00

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,06

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,01

	152
	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	0,604



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,1000
	0,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,002

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	0,619

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,006

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	0,169

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,00115
	0,001

	153
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	1,953



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	0,129

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,01

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	2,002

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,02

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	0,547

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,002

	154
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20

	m3
	
	0,024



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	0,204

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,067

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	7,405

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,017

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,018

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,008

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,014

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,004

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Buiandrug
	

	3.4. Finisari tavan



	155
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	0,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,018

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,09

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,03

	156
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	0,600



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	0,918

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	4,284

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,002

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,047

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,012

	157
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	0,600



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	0,12

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	0,66

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	0,09

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,00

	158
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	0,600



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	0,72

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	4,29

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,003

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	0,048

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,009

	159
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	0,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,018

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,09

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,03

	160
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	0,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	0,33

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	0,24

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,036

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	0,30

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,03

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,001

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	3.5. Finisari pardosea



	161
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	0,600



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,024

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	0,18

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,00

	162
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	0,600



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,024

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	1,02

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	0,204

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,00

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	0,678

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,001

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,008

	163
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm

	m3
	
	0,030



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	0,115

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,02

	
	2663102100000
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	0,031

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,003

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,008

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,012

	164
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni

	m2
	
	0,600



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,012

	
	26821326016226
	Pelicula de polietilena 120 microni
	m2
	1,0800
	0,648

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,00

	165
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	0,600



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	0,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,06

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0330
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,018

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,007

	166
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12,  se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm

	m2
	
	0,600



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	0,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,024

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0055
	0,007

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,004

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,002

	167
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	0,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,018

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	0,09

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,03

	168
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm

	m2
	
	0,600



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	1,566

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	0,174

	
	26611128007029
	Placi gresie gr.=8mm
	m2
	1,0300
	0,618

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	2,43

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	0,18

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	12,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	0,54

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,027

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,007

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	3.6. Finisari pereti



	3.6.1. Tip 1



	169
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	21,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,633

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,165

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,055

	170
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	21,100



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	29,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	6,33

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,148

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,506

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,084

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,169

	171
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	21,100



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	2,11

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,633

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,253

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,042

	172
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	21,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,633

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,165

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,055

	173
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm

	m2
	
	21,100



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	34,815

	
	26611128007036
	Placi de faianta gr.=8mm
	m2
	1,0200
	21,737

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	78,851

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	10,016

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	426,22

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,043

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,253

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,211

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	3.6.2. Tip 2



	174
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	17,610



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,528

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,642

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,881

	175
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	17,610



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	24,654

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	5,283

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,123

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,423

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,07

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,141

	176
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	17,610



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,528

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,642

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,881

	177
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	17,610



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	21,484

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	125,735

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,07

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,391

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,282

	178
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	17,610



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	3,522

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	19,371

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	2,642

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,005

	179
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	17,610



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	4,226

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	125,912

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,088

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	1,409

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,264

	180
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	17,610



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,528

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,642

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,881

	181
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	17,610



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	7,924

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,761

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	18,577

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,018

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,018

	182
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	17,610



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,528

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,642

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,881

	183
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	17,610



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	9,686

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	7,044

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,057

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	8,805

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,881

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,035

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	3.7. Tamplarii



	184
	CK11B
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din aluminiu, fara prag, cu rost de ventilare de 20mm, U7 2400x2700(h) - 1 buc

	m2
	
	6,480



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,7000
	4,536

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,324

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	1,0500
	6,804

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,0100
	0,065

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,1200
	0,778

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,3500
	2,268

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0050
	0,032

	185
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U6 600x2000(h) - 1 buc

	m2
	
	1,200



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,12

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	4,80

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,60

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,21

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,72

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,024

	186
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu

	m
	
	2,340



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	0,608

	
	274312354902560
	Profil de trecere din aluminiu
	m
	1,0500
	2,457

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,058

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	14,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	3.8. Alte lucrari



	187
	RCsB31D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm  / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4400
	0,871

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1880
	0,372

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0099
	0,02

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0184
	0,036

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,3000
	0,594

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	3.9. Executare gauri



	188
	RCsB30J
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	4,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4720
	3,738

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2030
	1,608

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0101
	0,08

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0445
	0,352

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3200
	2,534

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Executare gauri
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 3
	

	4. Zona de interventie 4



	4.1. Demontari



	189
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea

	m2
	
	42,400



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	16,536

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	16,536

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	2,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	2,12

	190
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare

	m2
	
	42,400



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	6,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,36

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	2,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	1,696

	191
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	2,280



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	1,026

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	3,99

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,274

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,182

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,73

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,73

	192
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare faianta pereti

	m2
	
	47,530



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	38,024

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	38,024

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,143

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,713

	193
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti

	m2
	
	47,530



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	5,704

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,13

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,376

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,475

	194
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti

	m2
	
	95,060



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	11,407

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	14,259

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	4,753

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,951

	195
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan

	m2
	
	42,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	5,088

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,36

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,424

	196
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa

	m2
	
	5,355



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,125

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,125

	197
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	10,420



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	13,754

	198
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	10,420



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	4,689

	199
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	10,420



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	1,105

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	4.2. Inchideri si compartimentari



	200
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

	100m2
	
	0,326



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,2400
	46,044

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,9300
	9,431

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,0000
	1 643,04

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,3000
	0,75

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	90,0000
	29,34

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,75

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0160
	0,005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3000
	0,098

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,1100
	1,34

	201
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

	kg
	
	10,935



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	0,437

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,055

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	11,044

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,055

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,109

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	3,281

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,007

	202
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	20,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	4,40

	203
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	20,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	6,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	6,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,02

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,12

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,30

	204
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm

	buc
	
	20,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	4,00

	
	287413631330045
	Diblu M10x110mm
	buc
	1,0000
	20,00

	205
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	20,109



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	4,223

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	21,122

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,406

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,203

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	1,609

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,201

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	4.3. Buiandrug



	206
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	1,700



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,255

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	1,445

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,008

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,51

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,51

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,051

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,051

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,221

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,204

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,034

	207
	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	3,623



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,1000
	0,362

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,014

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	3,714

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,036

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	1,014

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,00115
	0,004

	208
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	11,721



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	0,774

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,059

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	12,014

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,117

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	3,282

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,012

	209
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20

	m3
	
	0,080



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	0,682

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,225

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	24,682

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,056

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,061

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,025

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,048

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,012

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Buiandrug
	

	4.4. Finisari tavan



	210
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	41,930



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,258

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,29

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,096

	211
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	41,930



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	64,153

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	299,38

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,168

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,312

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,818

	212
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	41,930



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	8,386

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	46,123

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	6,29

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,013

	213
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	41,930



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	50,316

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	299,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,21

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	3,354

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,629

	214
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	41,930



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,258

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,29

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,096

	215
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	41,930



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	23,062

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	16,772

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,516

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	20,965

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,096

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,084

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	4.5. Finisari pardosea



	216
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	41,930



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	1,677

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	12,579

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,042

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,013

	217
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	41,930



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	1,677

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	71,281

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	14,256

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,025

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	47,381

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,042

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,545

	218
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm

	m3
	
	2,100



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	8,085

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	1,365

	
	2663102100000
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	2,174

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,212

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,525

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,84

	219
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni

	m2
	
	41,930



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,839

	
	26821326016226
	Pelicula de polietilena 120 microni
	m2
	1,0800
	45,284

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,021

	220
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	41,930



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	25,158

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,193

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0330
	1,384

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,258

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,503

	221
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12,  se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm

	m2
	
	41,930



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	8,386

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	1,677

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0055
	0,461

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,252

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,126

	222
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	41,930



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,258

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	6,29

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,096

	223
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm

	m2
	
	41,930



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	109,437

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	12,16

	
	26611128007029
	Placi gresie gr.=8mm
	m2
	1,0300
	43,188

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	169,816

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	12,579

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	838,60

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	37,737

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	1,887

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,503

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	4.6. Finisari pereti



	4.6.1. Tip 1



	224
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	90,670



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,72

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	13,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,534

	225
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	90,670



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	126,938

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	27,201

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,635

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	2,176

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,363

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,725

	226
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	90,670



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	9,067

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	2,72

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	1,088

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,181

	227
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	90,670



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,72

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	13,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,534

	228
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm

	m2
	
	90,670



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	149,606

	
	26611128007036
	Placi de faianta gr.=8mm
	m2
	1,0200
	93,408

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	338,834

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	43,041

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 831,534

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,183

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	1,088

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,907

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	4.6.2. Tip 2



	229
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	49,320



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,48

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,398

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,466

	230
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	49,320



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	69,048

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	14,796

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,345

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	1,184

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,197

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,395

	231
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	49,320



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,48

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,398

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,466

	232
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	49,320



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	60,17

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	352,145

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,197

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,896

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,789

	233
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	49,320



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	9,864

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	54,252

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	7,398

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,015

	234
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	49,320



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	11,837

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	352,638

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,247

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	3,946

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,74

	235
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	49,320



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,48

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,398

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,466

	236
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	49,320



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	22,194

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,932

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	52,028

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,049

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,049

	237
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	49,320



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,48

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,398

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,466

	238
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	49,320



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	27,126

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	19,728

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,959

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	24,66

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,466

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,099

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	4.7. Tamplarii



	239
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U7 740x2100(h) - 2 buc

	m2
	
	3,108



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,642

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,311

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,108

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,432

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,554

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,544

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,865

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	3,108

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,062

	240
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U7* 740x2100(h) - 2 buc

	m2
	
	3,108



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,642

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,311

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,108

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,432

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,554

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,544

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,865

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	3,108

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,062

	241
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U8 800x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,785



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,517

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,178

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,785

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	7,14

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,892

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,312

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,071

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,785

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,036

	242
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U10 590x2000(h) - 1 buc

	m2
	
	1,180



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,003

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,118

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,18

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	4,72

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,59

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,206

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,708

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,18

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,024

	243
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu

	m
	
	4,610



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	1,199

	
	274312354902560
	Profil de trecere din aluminiu
	m
	1,0500
	4,84

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,115

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,005

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	27,66

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	4.8. Alte lucrari



	244
	RCsB31D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm  / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	3,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4400
	2,614

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1880
	1,117

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0099
	0,059

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0184
	0,109

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,3000
	1,782

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	4.9. Executare gauri



	245
	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5600
	2,016

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	0,864

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,035

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	0,332

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	1,404

	246
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	1,512

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,648

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,031

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,20

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	1,044

	247
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm

	buc
	
	6,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	2,722

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	1,166

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,055

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,36

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	1,879

	248
	RCsB30J
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	5,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4720
	4,673

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2030
	2,01

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0101
	0,10

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0445
	0,441

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3200
	3,168

	249
	RCsB30N
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 150 mm / k=1,98 pentru adnacimea de forare de 220mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5670
	1,123

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2430
	0,481

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0115
	0,023

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0751
	0,149

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	0,772

	250
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	0,064



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,029

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6900
	0,108

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,008

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,005

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,02

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Executare gauri
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 4
	

	5. Zona de interventie 5



	5.1. Demontari



	251
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea

	m2
	
	9,740



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100
	1,071

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	1,071

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,292

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,292

	252
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti

	m2
	
	56,820



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	6,818

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	8,523

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,841

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,568

	253
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan

	m2
	
	9,740



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,169

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,461

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,487

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,097

	254
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	0,950



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,427

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	1,662

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,114

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,076

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,304

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,304

	255
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa

	m2
	
	3,150



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,662

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,662

	256
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	2,630



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	3,472

	257
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	2,630



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	1,184

	258
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	2,630



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	0,279

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	5.2. Inchideri si compartimentari



	259
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

	100m2
	
	0,116



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,2400
	16,384

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,9300
	3,356

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,0000
	584,64

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,3000
	0,267

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	90,0000
	10,44

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,267

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0160
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3000
	0,035

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,1100
	0,477

	260
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

	kg
	
	5,727



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	0,229

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,029

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	5,784

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,029

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,057

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	1,718

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,003

	261
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	20,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	4,40

	262
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	20,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	6,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	6,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,02

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,12

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,30

	263
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm

	buc
	
	20,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	4,00

	
	287413631330045
	Diblu M10x110mm
	buc
	1,0000
	20,00

	264
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	20,109



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	4,223

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	21,122

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,406

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,203

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	1,609

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,201

	265
	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 50mm 35kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m

	m2
	
	4,100



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,6490
	14,961

	
	26621027010019
	Placi ghips-carton gr.=12,5mm
	m2
	4,2000
	17,306

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	1,1450
	4,718

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	9,065

	
	25213026029019
	Placi din vata minerala 50mm 35kg/m3
	m2
	1,0300
	4,244

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1,2200
	5,027

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	3,0300
	12,485

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,9710
	4,001

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,1750
	0,721

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	6,181

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	12,6900
	52,289

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	29,4300
	121,266

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,0160
	0,066

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0154
	0,063

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0937
	0,384

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	5.3. Buiandrug



	266
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	1,300



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,195

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	1,105

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,006

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,39

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,39

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,039

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,039

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,169

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,156

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,026

	267
	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	2,868



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,1000
	0,287

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,011

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	2,94

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,029

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	0,803

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,00115
	0,003

	268
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	9,767



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	0,645

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,049

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	10,011

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,098

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	2,735

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,01

	269
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20

	m3
	
	0,062



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	0,528

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,174

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	19,129

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,043

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,047

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,02

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,037

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,009

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Buiandrug
	

	5.4. Finisari tavan



	270
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	10,930



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,328

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,64

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,547

	271
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	10,930



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	16,723

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	78,04

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,044

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,863

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,213

	272
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	10,930



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	2,186

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	12,023

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,64

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,003

	273
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	10,930



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	13,116

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	78,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,055

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	0,874

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,164

	274
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	10,930



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,328

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,64

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,547

	275
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	10,930



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	6,012

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	4,372

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,656

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	5,465

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,547

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,022

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	5.5. Finisari pardosea



	276
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	9,730



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,389

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	2,919

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,01

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,003

	277
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	9,730



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,389

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	16,541

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	3,308

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,006

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	10,995

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,01

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,126

	278
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm

	m3
	
	0,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	1,925

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,325

	
	2663102100000
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	0,518

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,05

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,125

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,20

	279
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni

	m2
	
	9,730



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,195

	
	26821326016226
	Pelicula de polietilena 120 microni
	m2
	1,0800
	10,508

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,005

	280
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	9,730



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	5,838

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,973

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0330
	0,321

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,292

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,117

	281
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12,  se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm

	m2
	
	9,730



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	1,946

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,389

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0055
	0,107

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,058

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,029

	282
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	9,730



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,292

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	1,46

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,486

	283
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm

	m2
	
	9,730



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	25,395

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	2,822

	
	26611128007029
	Placi gresie gr.=8mm
	m2
	1,0300
	10,022

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	39,406

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	2,919

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	194,60

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	8,757

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,438

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,117

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	5.6. Finisari pereti



	5.6.1. Tip 1



	284
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	59,140



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,774

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	8,871

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,957

	285
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	59,140



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	82,796

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	17,742

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,414

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	1,419

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,237

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,473

	286
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	59,140



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	5,914

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,774

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,71

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,118

	287
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	59,140



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,774

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	8,871

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,957

	288
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm

	m2
	
	59,140



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	97,581

	
	26611128007036
	Placi de faianta gr.=8mm
	m2
	1,0200
	60,926

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	221,006

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	28,074

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 194,628

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,119

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,71

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,591

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	5.6.2. Tip 2



	289
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	1,260



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,038

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,189

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,063

	290
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	1,260



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	1,764

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	0,378

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,009

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,005

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,01

	291
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	1,260



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,038

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,189

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,063

	292
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	1,260



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	1,537

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	8,996

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,005

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,10

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,02

	293
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	1,260



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	0,252

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	1,386

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	0,189

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,00

	294
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	1,260



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	0,302

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	9,009

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,006

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	0,101

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,019

	295
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	1,260



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,038

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,189

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,063

	296
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	1,260



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	0,567

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,126

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	1,329

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,001

	297
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	1,260



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,038

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,189

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,063

	298
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	1,260



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	0,693

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	0,504

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,076

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	0,63

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,063

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,003

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	5.7. Tamplarii



	299
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U6 600x2000(h) - 1 buc

	m2
	
	1,200



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,12

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	4,80

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,60

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,21

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,72

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,024

	300
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U6* 600x2000(h) - 1 buc

	m2
	
	1,200



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,12

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	4,80

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,60

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,21

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,72

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,024

	301
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U12* 700x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,470



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,147

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,47

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	5,88

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,735

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,257

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,882

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,47

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,029

	302
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U13* 700x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,575



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,339

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,158

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,575

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,30

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,788

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,276

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,945

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,575

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,032

	303
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, *U13* 700x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,575



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,339

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,158

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,575

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,30

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,788

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,276

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,945

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,575

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,032

	304
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu

	m
	
	2,340



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	0,608

	
	274312354902560
	Profil de trecere din aluminiu
	m
	1,0500
	2,457

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,058

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	14,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	5.8. Executare gauri



	305
	RCsB29O
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 160 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4480
	1,613

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1920
	0,691

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0088
	0,032

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0630
	0,227

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3100
	1,116

	306
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	0,907

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,389

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,018

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,12

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,626

	307
	RCsB30J
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	5,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4720
	4,673

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2030
	2,01

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0101
	0,10

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0445
	0,441

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3200
	3,168

	308
	RCsB30N
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 150 mm / k=1,98 pentru adnacimea de forare de 220mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5670
	2,245

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2430
	0,962

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0115
	0,046

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0751
	0,297

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	1,544

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Executare gauri
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 5
	

	6. Zona de interventie 6



	6.1. Demontari



	309
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea beton slefuit

	m2
	
	6,700



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,005

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,005

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,335

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,268

	310
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu / Decapare pietris

	m3
	
	0,670



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	0,797

	311
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea

	m2
	
	9,000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	3,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	3,51

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,45

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,45

	312
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare

	m2
	
	9,000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,35

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,45

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,36

	313
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton

	m2
	
	9,000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,35

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,45

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,36

	314
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit

	m3
	
	1,350



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,0200
	1,377

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200
	0,027

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,378

	315
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	6,210



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	2,794

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	10,868

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,745

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,497

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	1,987

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	1,987

	316
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare faianta pereti

	m2
	
	16,230



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	12,984

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	12,984

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,049

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,243

	317
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti

	m2
	
	16,230



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,948

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,434

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,812

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,162

	318
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti

	m2
	
	32,460



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	3,895

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,869

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,623

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,325

	319
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan

	m2
	
	15,700



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,884

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,355

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,785

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,157

	320
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa

	m2
	
	4,410



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,926

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,926

	321
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	17,140



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	22,625

	322
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	17,140



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	7,713

	323
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	17,140



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	1,817

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	6.2. Inchideri si compartimentari



	324
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

	100m2
	
	0,357



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,2400
	50,423

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,9300
	10,328

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,0000
	1 799,28

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,3000
	0,821

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	90,0000
	32,13

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,821

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0160
	0,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3000
	0,107

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,1100
	1,467

	325
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

	kg
	
	13,411



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	0,536

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,067

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	13,545

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,067

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,134

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	4,023

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,008

	326
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	22,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	4,84

	327
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	22,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	7,26

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	7,26

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,022

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,132

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,22

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,33

	328
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm

	buc
	
	22,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	4,40

	
	287413631330045
	Diblu M10x110mm
	buc
	1,0000
	22,00

	329
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	22,120



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	4,645

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	23,235

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,447

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,223

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	1,77

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,221

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	6.3. Buiandrug



	330
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	1,540



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,231

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	1,309

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,008

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,462

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,462

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,046

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,046

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,20

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,185

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,031

	331
	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	2,868



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,1000
	0,287

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,011

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	2,94

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,029

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	0,803

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,00115
	0,003

	332
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	10,300



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	0,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,052

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	10,558

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,103

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	2,884

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,01

	333
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20

	m3
	
	0,073



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	0,622

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,205

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	22,522

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,051

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,055

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,023

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,044

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,011

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Buiandrug
	

	6.4. Finisari tavan



	334
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	16,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,483

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,415

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,805

	335
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	16,100



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	24,633

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	114,954

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,064

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,272

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,314

	336
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	16,100



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	3,22

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	17,71

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	2,415

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,005

	337
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	16,100



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	19,32

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	115,115

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	1,288

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,242

	338
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	16,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,483

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,415

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,805

	339
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	16,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	8,855

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	6,44

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,966

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	8,05

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,805

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,032

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	6.5. Finisari pardosea



	340
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.20/40

	m3
	
	1,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	1,287

	
	14211022000631
	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40
	m3
	1,1500
	1,495

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,13

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,273

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,546

	341
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15

	m3
	
	1,610



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	6,198

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	1,046

	
	26631021000028
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0250
	1,667

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,163

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,402

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,644

	342
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	
	22,540



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,564

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,113

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	22,765

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,113

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,225

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	6,762

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,014

	343
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	16,100



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,644

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	4,83

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,016

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,005

	344
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	16,100



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,644

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	27,37

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	5,474

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,01

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	18,193

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,016

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,209

	345
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm

	m3
	
	0,966



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	3,719

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,628

	
	2663102100000
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	1,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,098

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,242

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,386

	346
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni

	m2
	
	16,100



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,322

	
	26821326016226
	Pelicula de polietilena 120 microni
	m2
	1,0800
	17,388

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,008

	347
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	16,100



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	9,66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,61

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0330
	0,531

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,483

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,193

	348
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12,  se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm

	m2
	
	16,100



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	3,22

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,644

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0055
	0,177

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,097

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,048

	349
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	16,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,483

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	2,415

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,805

	350
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm

	m2
	
	16,100



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	42,021

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	4,669

	
	26611128007029
	Placi gresie gr.=8mm
	m2
	1,0300
	16,583

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	65,205

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	4,83

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	322,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	14,49

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,725

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,193

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	6.6. Finisari pereti



	6.6.1. Tip 1



	351
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	93,440



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,803

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	14,016

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,672

	352
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	93,440



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	130,816

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	28,032

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,654

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	2,243

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,374

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,748

	353
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	93,440



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	9,344

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	2,803

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	1,121

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,187

	354
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	93,440



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,803

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	14,016

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,672

	355
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm

	m2
	
	93,440



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	154,176

	
	26611128007036
	Placi de faianta gr.=8mm
	m2
	1,0200
	96,262

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	349,185

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	44,356

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 887,488

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,189

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	1,121

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,934

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	6.6.2. Tip 2



	356
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	7,080



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,212

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,062

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,354

	357
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	7,080



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	9,912

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	2,124

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,05

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,17

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,028

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,057

	358
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	7,080



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,212

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,062

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,354

	359
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	7,080



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	8,638

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	50,551

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,028

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,559

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,113

	360
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	7,080



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	1,416

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	7,788

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,062

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,002

	361
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	7,080



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	1,699

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	50,622

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,035

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	0,566

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,106

	362
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	7,080



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,212

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,062

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,354

	363
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	7,080



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	3,186

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,708

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	7,469

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,007

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,007

	364
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	7,080



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,212

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,062

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,354

	365
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	7,080



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	3,894

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	2,832

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,425

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	3,54

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,354

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,014

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	6.7. Tamplarii



	366
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 1000x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	2,100



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,785

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,21

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,10

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	8,40

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,05

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,367

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,26

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,042

	367
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, U6 600x2000(h) - 1 buc

	m2
	
	1,200



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,12

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	4,80

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,60

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,21

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,72

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,024

	368
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U9* 800x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,680



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,428

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,168

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,68

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,72

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,84

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,294

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,008

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,68

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,034

	369
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U12 700x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,470



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,147

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,47

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	5,88

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,735

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,257

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,882

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,47

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,029

	370
	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din aluminiu cu usi

	m2
	
	5,000



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2500
	6,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,40

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	1,0000
	5,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	15,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	1,05

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	0,365

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	2,50

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	2,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,10

	371
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu

	m
	
	2,500



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	0,65

	
	274312354902560
	Profil de trecere din aluminiu
	m
	1,0500
	2,625

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,062

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	15,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	6.8. Alte lucrari



	372
	RCsB31D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm  / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	3,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4400
	2,614

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1880
	1,117

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0099
	0,059

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0184
	0,109

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,3000
	1,782

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	6.9. Bare de sprijin



	373
	CL21A
	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati,  inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox

	m
	
	0,400



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0000
	0,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,04

	
	28112363099061
	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox
	m
	1,0000
	0,40

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0200
	0,008

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0300
	0,012

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2000
	0,48

	374
	CL21A
	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati,  inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox

	m
	
	0,730



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0000
	0,73

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,073

	
	28112363099062
	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox
	m
	1,0000
	0,73

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0200
	0,015

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0300
	0,022

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2000
	0,876

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Bare de sprijin
	

	6.10. Executare gauri



	375
	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5600
	2,016

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	0,864

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,035

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	0,332

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	1,404

	376
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm

	buc
	
	3,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	1,361

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,583

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,028

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,18

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,94

	377
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	0,064



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,029

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6900
	0,108

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,008

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,005

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,02

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,02

	378
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm

	buc
	
	3,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	1,361

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,583

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,028

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,18

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,94

	379
	RCsB29I
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 100 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3360
	0,726

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1440
	0,311

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0072
	0,016

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0286
	0,062

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2300
	0,497

	380
	RCsB30N
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 150 mm / k=1,98 pentru adnacimea de forare de 220mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5670
	1,123

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2430
	0,481

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0115
	0,023

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0751
	0,149

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	0,772

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Executare gauri
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 6
	

	7. Zona de interventie 7



	7.1. Demontari



	381
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare fragment scara

	m3
	
	0,240



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	0,504

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	0,317

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,012

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	0,07

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	0,07

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,036

	382
	RpCK41E
	Desfacerea pardoselilor din asfalt turnat pe fundatie existenta / Demontare asfalt

	m2
	
	10,160



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,0900
	0,914

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900
	0,914

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	0,305

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,305

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500
	0,508

	383
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Excavare pietris

	100 m3
	
	0,010



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	0,022

	384
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,020



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	0,045

	385
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	3,230



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	0,342

	386
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Excavare sol

	100 m3
	
	0,114



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	0,256

	387
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	19,330



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	2,049

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	7.2. Scara-Rampa



	388
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.20/40

	m3
	
	0,700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,693

	
	14211022000631
	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40
	m3
	1,1500
	0,805

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,07

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,147

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,294

	389
	CA02C01
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10

	m3
	
	0,430



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	1,656

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,28

	
	26631021000025
	Beton cl.C8/10
	m3
	1,0200
	0,443

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,043

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,108

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,172

	390
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	14,300



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,145

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	12,155

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,072

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	4,29

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	4,29

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,429

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,429

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	1,859

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,014

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,014

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	1,716

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,286

	391
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	124,222



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	7,205

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,373

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	127,328

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,242

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	34,782

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,124

	392
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3

	m3
	
	2,860



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	13,871

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	1,287

	
	26631021000038
	Beton cl.C30/37 XC4 XF3
	m3
	1,0250
	3,019

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,442

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,716

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,801

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara-Rampa
	

	7.3. Balustrada



	393
	CH06A
	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900

	m
	
	10,800



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000
	9,72

	
	281210630571269
	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curenta, h900
	m
	1,0000
	10,80

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1000
	1,08

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0600
	0,648

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000
	7,56

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0250
	0,27

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,2000
	2,16

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	7.4. Finisare rampa si scara



	394
	CG24A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment C12, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	
	3,400



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,6800
	2,312

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	0,238

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0040
	0,014

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,005

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,034

	395
	IzF20D
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare, spre exterior cu placi din polistiren celular obisnuit de 20 mm grosime, fixate cu chit de aracet

	m
	
	2,250



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0700
	0,158

	
	25213026029022
	Placi termoizolante, placi polistiren celular 20
	m2
	0,1000
	0,225

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,1000
	0,225

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 
	kg
	0,0600
	0,135

	396
	RpCE22A
	Etansarea rosturilor exterioare cu silicon de exterior

	m
	
	2,250



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	0,698

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	0,135

	
	2430226102111S
	Silicon de exterior
	kg
	0,5000
	1,125

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0150
	0,034

	397
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	8,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,24

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	1,20

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,40

	398
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie antiderapanata gr.=8mm

	m2
	
	8,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	30,84

	
	266111280070357
	Placi gresie antiderapanata gr.=8mm
	m2
	1,0200
	8,16

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	46,40

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	1,20

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	1,60

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,16

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,04

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	2,744

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,288

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,058

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare rampa si scara
	

	7.5. Pavaj



	399
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.20/40

	m3
	
	0,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,396

	
	14211022000631
	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40
	m3
	1,1500
	0,46

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,04

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,084

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,168

	400
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	
	6,500



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,163

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,032

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	6,565

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,032

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,065

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	1,95

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,004

	401
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3

	m3
	
	0,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	2,425

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,225

	
	26631021000038
	Beton cl.C30/37 XC4 XF3
	m3
	1,0250
	0,528

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,077

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,30

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,14

	402
	CG23F1
	Pardoseli din dale de beton 100 x 100 cm, uzinate, driscuite, avind rosturile umplute cu bitum cald, montate in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp / Dale din beton prefabricate gr.=42mm, se exclude lemn, bitum, topitor

	m2
	
	5,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,9000
	4,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,50

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	9,0000
	45,00

	
	1412122100880
	Filer de calcar
	kg
	0,3000
	1,50

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	0,0260
	0,13

	
	26661228005300
	Dale din beton prefabricate gr.=42mm
	m2
	1,0200
	5,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0800
	0,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 7
	

	8. Zona de interventie 8



	8.1. Demontari



	403
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa

	m2
	
	8,002



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,68

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,68

	404
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare fragment scara

	m3
	
	0,756



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	1,588

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	0,998

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,038

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	0,219

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	0,219

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,113

	405
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare copertina

	m3
	
	0,700



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	1,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	0,924

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,035

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	0,203

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	0,203

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,105

	406
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	2,912



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	3,844

	407
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	2,912



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	1,31

	408
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	2,912



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	0,309

	409
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Excavare sol

	100 m3
	
	0,105



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	0,236

	410
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	17,901



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	1,898

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	8.2. Scara-Rampa



	411
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.20/40

	m3
	
	0,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,792

	
	14211022000631
	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40
	m3
	1,1500
	0,92

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,08

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,168

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,336

	412
	CA02C01
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10

	m3
	
	0,330



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	1,27

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,214

	
	26631021000025
	Beton cl.C8/10
	m3
	1,0200
	0,34

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,033

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,082

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,132

	413
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	14,500



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,175

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	12,325

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,072

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	4,35

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	4,35

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,435

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,435

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	1,885

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,014

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,014

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	1,74

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,29

	414
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	122,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	7,076

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,366

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	125,05

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,22

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	34,16

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,122

	415
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3

	m3
	
	2,900



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	14,065

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	1,305

	
	26631021000038
	Beton cl.C30/37 XC4 XF3
	m3
	1,0250
	3,062

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,448

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,74

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,812

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara-Rampa
	

	8.3. Balustrada



	416
	CH06A
	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900

	m
	
	6,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000
	5,40

	
	281210630571269
	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curenta, h900
	m
	1,0000
	6,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1000
	0,60

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0600
	0,36

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000
	4,20

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0250
	0,15

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,2000
	1,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	8.4. Finisare rampa si scara



	417
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	10,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,30

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	1,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,50

	418
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie antiderapanata gr.=8mm

	m2
	
	10,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	38,55

	
	266111280070357
	Placi gresie antiderapanata gr.=8mm
	m2
	1,0200
	10,20

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	58,00

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	1,50

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	2,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,05

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	3,43

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,36

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,072

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare rampa si scara
	

	8.5. Pavaj



	419
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.20/40

	m3
	
	0,320



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,317

	
	14211022000631
	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40
	m3
	1,1500
	0,368

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,032

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,067

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,134

	420
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3

	m3
	
	0,400



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	1,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,18

	
	26631021000038
	Beton cl.C30/37 XC4 XF3
	m3
	1,0250
	0,422

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,062

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,24

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,112

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj
	

	8.6. Tamplarii



	421
	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, dubla, prag hmax=15mm, Ue 1450x2760(h) - 2 buc inclusiv supralumina 1450x660(h)

	m2
	
	8,004



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,9500
	7,604

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	0,88

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	8,004

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	32,016

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	4,402

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	1,545

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	4,802

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	8,004

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,16

	422
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu

	m
	
	1,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	0,26

	
	274312354902560
	Profil de trecere din aluminiu
	m
	1,0500
	1,05

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,025

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	6,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 8
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


