# „Aprob”

# Director al IMSP SCTO

# ____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIA PUBLICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie

3. IDNO: 1003600150598

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62

6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

7. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a salilor de conferinte și spații consultative al IMSP Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE |  |  |
|  |  | 1.1. ET1 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,) | m2 | 18,640 |
| 2 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 3 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 25,940 |
| 5 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 8,620 |
| 6 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 15,000 |
| 7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,000 |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (coridor, bloc sanitar) | m2 | 57,040 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 92,130 |
| 10 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Bloc sanitar, perete dispartitor) | m3 | 0,800 |
| 11 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea lambriu tavan) blocul sanitar | m2 | 7,900 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,000 |
| 13 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 9,100 |
| 14 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 9,100 |
| 15 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 9,100 |
|  |  | 1.1.2. Coridor |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Tavan |  |  |
| 16 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 26,200 |
|  |  | 1.1.2.2. Pereti |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunt) | m2 | 58,600 |
| 18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 75,790 |
| 19 | CF02B K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE grosimea stratului mediu de tencuiala va fi 40mm, tencuirea se va executa cu indreptarea suprafetelor ) | m2 | 58,600 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 58,600 |
| 21 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 56,200 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,600 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,600 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,600 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,600 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ATENTIE Vopsea cu continut sporit de silicon, lavabila, folosita in spatii cu umeditate sporita) | m2 | 58,600 |
|  |  | 1.1.3. Sala de studii |  |  |
|  |  | 1.1.3.1. Tavan |  |  |
| 27 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 27,200 |
|  |  | 1.1.3.2. Pereti |  |  |
| 28 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 56,000 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Chituirea rosturilor gips-carton) | m2 | 6,800 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Chituirea rosturi gips-carton) | m2 | 6,800 |
| 31 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 22,400 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,000 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 56,000 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,000 |
| 35 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului , (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 2,100 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ATENTIE Vopsea cu continut sporit de silicon, lavabila, folosita in spatii cu umeditate sporita) | m2 | 56,000 |
| 37 | CK17E1 | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 300mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2,200 |
| 38 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu de tip Alutech sau analogic, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, (ATENTIE, Latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usa dulap incorporat) | m2 | 2,400 |
|  |  | 1.1.3.3. Pardosea |  |  |
| 39 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 | 2,170 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,200 |
| 41 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 27,200 |
| 42 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 27,200 |
| 43 | CG56A1 K=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -27,200 |
| 44 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 27,200 |
|  |  | 1.1.3.4. Apeduct si canalizare |  |  |
| 45 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,600 |
| 46 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | 2,000 |
| 47 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (50x50x50mm) | buc | 1,000 |
| 48 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 55-60 cm (Tipul forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,000 |
| 49 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 50 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete | buc | 1,000 |
| 51 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 6,520 |
| 52 | SD20A | Racord PPR 25 - 1/2 metal | buc | 2,000 |
| 53 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Pentru lavoar si vas de closet) | buc | 2,000 |
| 54 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 19,400 |
| 55 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 19,400 |
|  |  | 1.1.4. Bloc sanitar |  |  |
|  |  | 1.1.4.1. Tavan |  |  |
| 56 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 10,000 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,000 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,000 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,000 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ATENTIE Vopsea cu continut sporit de silicon, lavabila, folosita in spatii cu umeditate sporita) | m2 | 10,000 |
|  |  | 1.1.4.2. Pereti |  |  |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunt) | m2 | 33,530 |
| 62 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 43,580 |
| 63 | CF02B K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE grosimea stratului mediu de tencuiala va fi 40mm, tencuirea se va executa cu indreptarea suprafetelor ) | m2 | 33,530 |
| 64 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, dimensiuni minim 300x600mm, (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 33,530 |
| 65 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu de tip Alutech sau analogic inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE, Latimea fetei profilului de cercevea nu va fi mai mica de 100mm umplutura va fi realizata din sandwici, forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren ) Vitraj cu usa pe interior, bloc sanitar. | m2 | 11,140 |
| 66 | SC13A1 | Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete. | buc | 1,000 |
|  |  | 1.1.4.3. Pardosea |  |  |
| 67 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 | 1,000 |
| 68 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,000 |
| 69 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 10,000 |
| 70 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 10,000 |
|  |  | 1.1.4.4. Apeduct si canalizare |  |  |
| 71 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,800 |
| 72 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu 110x110x110 | buc | 2,000 |
| 73 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu 110x110x50mm | buc | 2,000 |
| 74 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot 90) | buc | 2,000 |
| 75 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,000 |
| 76 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | 3,000 |
| 77 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (50x50x50mm) | buc | 1,000 |
| 78 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 55-60 cm (Tipul forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,000 |
| 79 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 80 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete | buc | 1,000 |
| 81 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 82 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 1,000 |
| 83 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 12,350 |
| 84 | SD20A | Racord PPR 25 - 1/2 metal | buc | 6,000 |
| 85 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Pentru lavoar si vas de closet) | buc | 6,000 |
| 86 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 12,350 |
| 87 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 12,350 |
|  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 88 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu de tip Alutech sau analogic, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, (ATENTIE, Latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | m2 | 15,420 |
|  |  | 1.2. ET2 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 89 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,) | m2 | 36,020 |
| 90 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Usi intrare, panouri dipartitoare din alumin) | kg | 320,000 |
| 91 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 92 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 16,000 |
| 93 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 1,800 |
| 94 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000 |
| 95 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,000 |
| 96 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,000 |
| 97 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea lambriu pereti) | m2 | 53,870 |
| 98 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Antreu) | m2 | 19,650 |
| 99 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Antreu , birou alaturat) | m2 | 41,200 |
| 100 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 5,200 |
| 101 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 5,200 |
| 102 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,200 |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |
| 103 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 162,940 |
| 104 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Chituirea rosturilor gips-carton) | m2 | 17,280 |
| 105 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Chituirea rosturi gips-carton) | m2 | 17,280 |
| 106 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 104,000 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 162,940 |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 162,940 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 162,940 |
| 110 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului , (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 2,200 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ATENTIE Vopsea cu continut sporit de silicon, lavabila,) | m2 | 162,940 |
| 112 | CK17E1 | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 300mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 4,800 |
|  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |
| 113 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE de suspendat tavanul cu 450mm) | m2 | 75,610 |
|  |  | 1.2.4. Pardosea |  |  |
| 114 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 | 3,290 |
| 115 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 41,200 |
| 116 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 41,200 |
| 117 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,200 |
| 118 | CG56A1 K=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -14,200 |
| 119 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Birou alaturat antreului) | m2 | 14,200 |
| 120 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane) antreu, pardosea bloc sanitar | m2 | 27,000 |
| 121 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) scari la intrare | m2 | 1,200 |
| 122 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 45,200 |
| 123 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei | m | 4,400 |
|  |  | 1.2.5. Timplarie |  |  |
| 124 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu de tip Alutech sau analogic, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, (ATENTIE, Latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri MDF laminat cu grosimea nu mai mica de 22mm, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi sali) | m2 | 36,020 |
| 125 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu de tip Alutech sau analogic inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE, Latimea fetei profilului de cercevea nu va fi mai mica de 100mm umplutura va fi realizata din pachet de sticla 4-16-4, forma, culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren ) Vitraj cu usa pe interior, coridor. | m2 | 11,200 |
| 126 | CK21E | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv ATENTIE Sisteme de usi BATANTE din profile de tip Schuco, Alutech cu BARIERA TERMICA sau analogic, inclusiv, umplutura va fi realizata din sticla securizata, tonata, procentul se va coordona cu beneficiarul, . ATENTIE usi (cu framuga), reglarea si punerea in functiune gata pentru expluatare, culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Pina la montare se vor prezenta mostre (Usi intrare) | m2 | 5,680 |
|  |  | 1.2.6. Apeduct si canalizare |  |  |
| 127 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,400 |
| 128 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | 3,000 |
| 129 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm | buc | 1,000 |
| 130 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,000 |
| 131 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 132 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete | buc | 1,000 |
| 133 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 10,600 |
| 134 | SD20A | Racord PPR 25 - 1/2 metal | buc | 2,000 |
| 135 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) | buc | 2,000 |
| 136 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 10,600 |
| 137 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 10,600 |
|  |  | 2. RETELE ELECTRICE |  |  |
|  |  | 2.1. Retele electrice ET1 |  |  |
| 138 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,000 |
| 139 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 7,000 |
| 140 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton) | buc | 14,000 |
| 141 | Pret de piata | Corp de iluminat de tip LED24 W ,4000K cu Dm.300mm pentru tavane suspendate (gips-carton) Bloc sanitar | buc | 4,000 |
| 142 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (VVGng 3x1.5) | 100 m | 0,950 |
| 143 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (VVGng 3x2.5) | 100 m | 0,720 |
| 144 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,670 |
| 145 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm | m | 95,000 |
| 146 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm | m | 72,000 |
| 147 | Pret de piata | Teava din vinilplast Dm25mm | m | 167,000 |
| 148 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Cutie distributie pentru 12 moduli, plastic) | buc | 1,000 |
| 149 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/1/16A,B) | buc | 4,000 |
| 150 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/3/20A,B) | buc | 5,000 |
| 151 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor Diferentiale, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (AVDT-63M 25A/10mA) | buc | 3,000 |
| 152 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 3,000 |
| 153 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 3,000 |
|  |  | 2.2. Retele electrice ET2 |  |  |
| 154 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,000 |
| 155 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 7,000 |
| 156 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton) | buc | 16,000 |
| 157 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (VVGng 3x1.5) | 100 m | 0,780 |
| 158 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (VVGng 3x2.5) | 100 m | 0,690 |
| 159 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,470 |
| 160 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm | m | 78,000 |
| 161 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm | m | 69,000 |
| 162 | Pret de piata | Teava din vinilplast Dm25mm | m | 147,000 |
| 163 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Cutie distributie pentru 12 moduli, plastic) | buc | 1,000 |
| 164 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/1/16A,B) | buc | 4,000 |
| 165 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/3/20A,B) | buc | 5,000 |
| 166 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor Diferentiale, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (AVDT-63M 25A/10mA) | buc | 3,000 |
| 167 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 3,000 |
| 168 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 3,000 |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 90 zile

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcție.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; | da |
|  | Garanția pentru ofertă 1% | în cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; -în cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 nota “In dispozitia de plata (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, copia ordinului , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului se va atașa în SIARSAP la procedura vizată. | da |
|  | GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR | Completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | DECLARAȚIE privind experienţa similară | Completată conform anexei nr. 12 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; | da |
|  | DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Completată conform anexei nr. 13 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | - DECLARAŢIE privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Completată conform anexei nr. 14 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | DECLARAŢIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Completată conform anexei nr. 15 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | AVIZ | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice. | da |
|  | Garanție de bună execuție 5% (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice | - în cazul în care este emisă de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului; - în cazul transferului la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 | da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Avizul Inspecției de Stat în Construcție | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Devizile | Formularul nr. 3,5,7 | da |
|  | Certificat de conformitate a principalelor material utilizate | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Termenul de garanție a  lucrăriilor sau serviciilor - minim 36  luni din momentul semnării actului de recepție finală a lucrărilor.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Persoană de contact: 068200200

- Alte informații relevante:

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

Chilaru Vitalie - membru, administrator  gospodărie.

Darii Irina - membru, asistent medicală- şefă.

Caraman Natalia – membru, șef depozite

Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

Pereverzeva Tatiana - membru, economist.