| Renovarea turnurilor de apa si a conductelor de aductiune in s. Lipoveni, com. Lipoveni, r. Cimislia | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Retele exterioara de alimentare cu apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC12D |  |  | Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 61- 100 CP teren catg.II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 6,37 |  |  |  |
|  | 2952260003527 |  |  | Sapator de sant cu elinda de 61 - 100 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 24,01 |  |  |  |
| 2 | TsA18A1 |  |  | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) |  |  |  | m3 |  |  | 31,86 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 86,34 |  |  |  |
| 3 | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 159,28 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 49,38 |  |  |  |
| 4 | TsD04D |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  |  |  | m3 |  |  | 159,28 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 106,72 |  |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  | 100 m3 |  |  | 5,10 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 5,56 |  |  |  |
| 6 | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  |  | 5,10 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 44,98 |  |  |  |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 48,09 |  |  |  |
| 7 | TsC02C1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Вытесненный грунт трубами) |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 2952260003521 |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 0,45 |  |  |  |
| 8 | TsI50A1 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  |  |  | t |  |  | 18,57 |  |  |  |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,93 |  |  |  |
| 9 | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcB01A |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN16 |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 3,30 |  |  |  |
|  | 2874117300001 |  |  | Vana din fonta D=80 mm PN =1.6 MPA |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  |  |
| 11 | AcB01A |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65 PN16 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,10 |  |  |  |
|  | 2874117300063 |  |  | Vana din fonta d=65 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
| 12 | AcF09A |  |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare -Pentru hidrant |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 2,06 |  |  |  |
|  | 2710403600502 |  |  | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,52 |  |  |  |
|  | 2874115826423 |  |  | Surub hexagonal M-6x30 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2874115840924 |  |  | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2430116100797 |  |  | Grund miniu de plumb V-351 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2430116103220 |  |  | Vopsea alba V-101-1 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  |  |
| 13 | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu egal din fonta cu flansa d=80mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 3,56 |  |  |  |
|  | 2722104182080 |  |  | Teu din fonta cu flanse d=80mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 4,04 |  |  |  |
|  | 2874115801000 |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  |  |
| 14 | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,78 |  |  |  |
|  | 2722104182249 |  |  | Reductia din fonta cu flanse d=80x65mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |  |  |
|  | 2874115801000 |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  |  |
| 15 | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru Y fonta cu flansa d=65) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,89 |  |  |  |
|  | 2523156713865 |  |  | Filtru Y fonta cu flansa d=65mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2874115801000 |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |  |
| 16 | AcA54B |  |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm -Adaptor flansa PE/Ol d=90/80 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 2,32 |  |  |  |
|  | 2523156713142 |  |  | Adaptor flansa cu flansa PE/OL d=90mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |  |
| 17 | AcA10B |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm-Tub de protectie PE100, SDR26, PN6 d=180x6.9, L=200mm-8buc |  |  |  | m |  |  | 1,60 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  |  |
|  | 2521216701001 |  |  | Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d=180x6.9 L=200mm 8 buc |  |  |  | m |  |  | 1,65 |  |  |  |
|  | 2010102901170 |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2940420002422 |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  |  |
| 18 | AcA53C |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 90gr d=90mm sudura |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 4,80 |  |  |  |
|  | 2523156713191 |  |  | Cot PE90gr d=90mm |  |  |  | buc |  |  | 4,04 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 4,32 |  |  |  |
|  | 3110320012304 |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 4,32 |  |  |  |
| 19 | AcA53C |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE100 60gr. d=90mm sudura |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 2523156713193 |  |  | Cot PE100 60 gr. d=90mm |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 2,16 |  |  |  |
|  | 3110320012304 |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 2,16 |  |  |  |
| 20 | AcA10A1 |  |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, gaze, telefonie, etc. se adauga |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,64 |  |  |  |
| 21 | CA03D |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) -pentru suporturi |  |  |  | m3 |  |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2663102100001 |  |  | Beton clasa..C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,52 |  |  |  |
|  | 2952270003700 |  |  | Centrala de beton |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  |  |
| 22 | RpAcH29A |  |  | Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 50-80 mm |  |  |  | m |  |  | 1 769,80 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 28,32 |  |  |  |
|  | 2413217309637 |  |  | Cloramina B |  |  |  | kg |  |  | 1,10 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 40,71 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 53,09 |  |  |  |
| 23 | AcF12A |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 63-110 mm |  |  |  | m |  |  | 1 769,80 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 7,26 |  |  |  |
|  | 28752774100000 |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 3,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Tuburi sistemului Al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcA10A |  |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului -Conducta PE100 SDR17 PN10, avind diametrul de 90x5.4mm |  |  |  | m |  |  | 1 769,80 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 260,16 |  |  |  |
|  | 2521216701123 |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 D90x5.4mm |  |  |  | m |  |  | 1 832,27 |  |  |  |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 53,09 |  |  |  |
|  | 2940420002422 |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 20,35 |  |  |  |
| 25 | pret de peata |  |  | Banda davertizare apa |  |  |  | m |  |  | 1 769,80 |  |  |  |
|  | 25132066215001 |  |  | Banda de avertizare |  |  |  | m |  |  | 1 769,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tuburi sistemului Al |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Tub de protectie PE100, SDR17, PN10, d=280x16.6mm (foraj orizontal derijat)-1buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsC03B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II -уширение траншеи |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,41 |  |  |  |
| 27 | TsA04B1 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) |  |  |  | m3 |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,49 |  |  |  |
| 28 | GD60D |  |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 8113100070200 |  |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 51,67 |  |  |  |
|  | 4214340026831 |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  | h-om |  |  | 8,78 |  |  |  |
|  | 2952270001813 |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 8,78 |  |  |  |
| 29 | GD59D1 |  |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm.Pentru executarea in teren tare -Tub de protectie PE100, SDR17, PN10, d=280x16.6mm |  |  |  | m |  |  | 37,50 |  |  |  |
|  | 8113100070200 |  |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 293,63 |  |  |  |
|  | 4214340026831 |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  | h-om |  |  | 58,88 |  |  |  |
|  | 25212167010280 |  |  | Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d=280x16.6 |  |  |  | m |  |  | 37,61 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 39,38 |  |  |  |
|  | 1422102205642 |  |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  | kg |  |  | 2 362,50 |  |  |  |
|  | 2952270001813 |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 58,88 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Inel distantier pentru tub de protectii otel d=280mm |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 28752763130723 |  |  | Inel distantier pentri tub de protectie otel d=273mm |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |  |  |
| 31 | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,23 |  |  |  |
| 32 | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,85 |  |  |  |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tub de protectie PE100, SDR17, PN10, d=280x16.6mm (foraj orizontal derijat)-1buc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Camine de alimentare cu apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsC03B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,66 |  |  |  |
| 34 | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 1,60 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 3,30 |  |  |  |
| 35 | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах) |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,97 |  |  |  |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,04 |  |  |  |
| 36 | AcE12A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana-fara beton |  |  |  | m3 |  |  | 2,37 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 14,22 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 6,73 |  |  |  |
|  | 2010102915572 |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 2664102101196 |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,62 |  |  |  |
|  | 2874145893787 |  |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  |  |
|  | 2664102101126 |  |  | Var |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 3,98 |  |  |  |
| 37 | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264332010 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 38 | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-20-9a |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 26611264332722 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59m3) |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
| 39 | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-20-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611265344012 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2(0,51 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 40 | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 26611264330911 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
| 41 | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ7-3 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 26611264330913 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 42 | AcE11A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana -fara beton |  |  |  | m3 |  |  | 4,62 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 31,19 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 13,35 |  |  |  |
|  | 2010102915572 |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,56 |  |  |  |
|  | 2664102101196 |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,25 |  |  |  |
|  | 2664102101126 |  |  | Var |  |  |  | kg |  |  | 0,52 |  |  |  |
|  | 2874145893787 |  |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,38 |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 8,55 |  |  |  |
| 43 | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 26611264331520 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |
| 44 | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9a |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 26611264332522 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,40 m3) |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  |  |
| 45 | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 26611264337523 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |
| 46 | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ7-3 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 26611264330913 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |
| 47 | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 26611264330911 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  |  |
| 48 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest) |  |  |  | m2 |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 49 | Pret de piata |  |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  |  | kg |  |  | 91,72 |  |  |  |
|  | 27775276309886 |  |  | Consumul dfe metale pentru consolidarea caminelor |  |  |  | kg |  |  | 91,72 |  |  |  |
| 50 | Pret de piata |  |  | Scari drepte gata confectionate metalice |  |  |  | kg |  |  | 51,60 |  |  |  |
|  | 2811236305700 |  |  | Scari metalice gata confectionate |  |  |  | kg |  |  | 51,60 |  |  |  |
| 51 | AcF01A |  |  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg |  |  |  | kg |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 2513730000000 |  |  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. |  |  |  | kg |  |  | 21,00 |  |  |  |
|  | 2873155901261 |  |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 0,84 |  |  |  |
|  | 1714227322926 |  |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 2430226102460 |  |  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 2873146311532 |  |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 3110320003006 |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,16 |  |  |  |
| 52 | CA03F01 |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 M200.. (pentru suportului di camine |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,52 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2663102100957 |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,09 |  |  |  |
| 53 | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  | t |  |  | 0,16 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 1,03 |  |  |  |
|  | 2430116100000 |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  |  | 1,25 |  |  |  |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,62 |  |  |  |
|  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  |  |
| 54 | IzF04F |  |  | Strat hidroizolant (наружная) executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  |  | m2 |  |  | 8,48 |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  |  |
|  | 2320322600036 |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 14,42 |  |  |  |
|  | 2052152959010 |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2052152958990 |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 9,58 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  |  |
| 55 | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 11,20 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 3,47 |  |  |  |
| 56 | TsD04D |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  |  |  | m3 |  |  | 11,20 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 7,50 |  |  |  |
| 57 | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка) |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,22 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,24 |  |  |  |
| 58 | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,22 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,94 |  |  |  |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,07 |  |  |  |
| 59 | AcE07B |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 28752742000010 |  |  | Capac cu rama тип "Л" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
| 60 | AcE07B |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип T ) |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 28752742000011 |  |  | Capac cu rama тип "T" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
| 61 | DA12C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ) |  |  |  | m3 |  |  | 1,60 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,48 |  |  |  |
|  | 1411122201672 |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,02 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,35 |  |  |  |
| 62 | CA03F01 |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 M200.. (Устройство бетонной отмостки) |  |  |  | m3 |  |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,76 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  |  |
|  | 2663102100957 |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,83 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Camine de alimentare cu apa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Demolare si restabilirea drumului din petris b=400mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TsC03D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV ( верхний слой щебня в отвал -18cm) |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,59 |  |  |  |
| 64 | TsC03A1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( песок в отвал) |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,19 |  |  |  |
| 65 | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -разравнивание отвалов |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,31 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,34 |  |  |  |
| 66 | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  |  | 11,12 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 10,01 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 12,23 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 1,11 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 2,34 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 4,67 |  |  |  |
| 67 | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,90 |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 11,50 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 2,10 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 4,20 |  |  |  |
| 68 | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris-fara pietris |  |  |  | m3 |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,90 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 2,10 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 4,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Demolare si restabilirea drumului din petris b=400mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | AcB06B |  |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm H=0.8m -exclude hidrant |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 5,44 |  |  |  |
|  | 2875274108000 |  |  | Cot cu picior pentru hidrant |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |  |  |
|  | 2513736621815 |  |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 0,27 |  |  |  |
|  | 2874115821760 |  |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  |  | buc |  |  | 16,16 |  |  |  |
|  | 2874115840558 |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 16,16 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,14 |  |  |  |
| 70 | AcB01A |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Reductor de preseun d=65mm без стоимости самого редуктора |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pret de piata |  |  | Hidrant de incediu d=80mm h=0.8 m |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2875277324200 |  |  | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta d=80mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
| 72 | Pret de piata |  |  | Reductor de preseun d=65mm WW 720 PN16/PN0.5(sau analog) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2874117300054 |  |  | Reductor de preseune cu flansa d=65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 73 | Pret de piata |  |  | Motopompa МП800 complect cu echipamente de incendiu (комплектация службы пожарной охраны) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2874117300177 |  |  | Motopompa МП800 complect cu echipamente de incediu |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Utilal |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |