| Spitalul clinic militar central | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1

1. Solutii arhitecturale-constructive SAC

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7. Finisari interioare (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1.1. W-1 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact (Nota: Resursa ,,Betonocontact" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 436,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,0950 |  |  |
|  | 2416586105303b |  | Betonocontact (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 65,4750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 21,8250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - RAL 9010 (Nota: Resursele matereiale cu exceptia ,,Distantieri de rost" vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 436,500 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 982,1250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 87,3000 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta RAL 9010 300x600 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 458,3250 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 174,6000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 8 730,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 144,0450 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,4920 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 1 746,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,7300 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,2380 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total W-1 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1.2. W-2 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact (Nota: Resursa ,,Betonocontact" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 317,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,5340 |  |  |
|  | 2416586105303b |  | Betonocontact (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 47,6700 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 15,8900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - RAL 9010 (Nota: Resursele matereiale cu exceptia ,,Distantieri de rost" vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 317,800 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 715,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 63,5600 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta RAL 9010 300x600 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 333,6900 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 127,1200 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 6 356,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 104,8740 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,5424 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 1 271,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,3560 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,8136 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Nota: Resursa ,,Amorsa Grund" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 211,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,3570 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 31,7850 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,5950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 211,900 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 95,3550 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,1900 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 223,5333 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m3 |  | 0,2119 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2119 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 211,900 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 42,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,1900 |  |  |
|  | 2653102100832s |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 104,4667 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2119 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Nota: Resursa ,,Amorsa Grund" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 211,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,3570 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 31,7850 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,5950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 (Nota: Resursele matereiale ,,Vopsea pe baza de copolimeri vinilici" si ,,Ipsos pentru constructii tip A" vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 211,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 116,5450 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 84,7600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 12,7140 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 105,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 10,5950 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4238 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total W-2 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1.3. W-3 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Nota: Resursa ,,Amorsa Grund" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 860,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,8150 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 129,0750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 43,0250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 860,500 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 387,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 86,0500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 907,7414 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m3 |  | 0,8605 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8605 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 860,500 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 172,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 86,0500 |  |  |
|  | 2653102100832s |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 424,2265 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8605 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Nota: Resursa ,,Amorsa Grund" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 860,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,8150 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 129,0750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 43,0250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 (Nota: Resursele matereiale ,,Vopsea pe baza de copolimeri vinilici" si ,,Ipsos pentru constructii tip A" vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 860,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 473,2750 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 344,2000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 51,6300 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 430,2500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 43,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,7210 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total W-3 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1.4. W-4 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact (Nota: Resursa ,,Betonocontact" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 470,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 14,1120 |  |  |
|  | 2416586105303b |  | Betonocontact (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 70,5600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 23,5200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - RAL 9010 (Nota: Resursele matereiale cu exceptia ,,Distantieri de rost" vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 470,400 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 1 058,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 94,0800 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta RAL 9010 300x600 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 493,9200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 188,1600 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 9 408,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 155,2320 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,7632 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 1 881,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,4080 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,6448 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Nota: Resursa ,,Amorsa Grund" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 470,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 14,1120 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 70,5600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 23,5200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 313,600 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 141,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,3600 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 330,8166 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m3 |  | 0,3136 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3136 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 313,600 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 62,7200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,3600 |  |  |
|  | 2653102100832s |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 154,6048 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3136 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Nota: Resursa ,,Amorsa Grund" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 313,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,4080 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 47,0400 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 15,6800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 (Nota: Resursele matereiale ,,Vopsea pe baza de copolimeri vinilici" si ,,Ipsos pentru constructii tip A" vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 313,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 172,4800 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 125,4400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 18,8160 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 156,8000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 15,6800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6272 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total W-4 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.1. P-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 688,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 344,4000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 261,7440 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 551,0400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 17,2200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice - linoleum medical antibacterian, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  |  | m2 |  | 688,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 68,8800 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 688,8000 |  |  |
|  | 2523116716345l |  | linoleum medical antibacterian |  |  | m2 |  | 734,0886 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 20,9740 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 419,4792 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 55,9306 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 349,5660 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,0487 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 139,8264 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 16,7792 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4195 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 699,1320 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 20,6640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.2. P-2 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 125,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 62,5500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 47,5380 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 100,0800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,1275 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 600x600 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 125,100 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 137,6100 |  |  |
|  | 26611128007004 |  | Placi sau piscoturi de gresie placi 600x600 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 130,1415 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 808,6464 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 51,8039 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 527,0200 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m3 |  | 0,3791 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2252 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 2,1017 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 7,8813 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P-2 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.3. P-3 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 688,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 344,4000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 261,7440 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 551,0400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 17,2200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 600x600 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 72,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 79,2000 |  |  |
|  | 26611128007006 |  | Placi sau piscoturi de gresie placi 600x600 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 74,9016 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 465,4080 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 29,8152 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 454,4000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m3 |  | 0,2182 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1296 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 1,2096 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 4,5360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P-3 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.4. P-4 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 38,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,0500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,4780 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 30,4800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,9525 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 29,400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 16,1700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4700 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 29,9880 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,1764 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 1,4700 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0147 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m3 |  | 0,0059 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,6750 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 3,5280 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,2940 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1470 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P-4 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3.1. T-1 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila (cu destinatie pentru spatii cu caracter medical) (Nota: Resursea matereiala ,,Panouri "Armstrong" cu sistem grila" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 141,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,1800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 289,4600 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 564,8000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) prefabricate |  |  | m2 |  | 148,2600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,1180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total T-1 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3.2. T-2 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Nota: Resursele matereiale ,,Placi ghips-carton", ,,Profil de ghidaj", ,,Profil de suport", ,,Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"" si ,,Grund "Tifengrund"" vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 782,900 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 495,3390 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 826,1552 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 723,0825 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 1 730,9919 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 1 849,0141 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 596,0120 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 213,2267 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 68,8463 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 1 298,2439 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 12 738,5268 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,6013 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 37,1878 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Nota: Resursa ,,Amorsa Grund" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 782,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 23,4870 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 117,4350 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 39,1450 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 782,900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 156,5800 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 861,1900 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 117,4350 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2349 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 782,900 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 197,8370 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 5 589,9060 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,1316 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 61,8491 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 15,2666 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 782,900 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 352,3050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 78,2900 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 825,8812 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m3 |  | 0,7829 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7829 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 782,900 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 156,5800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 78,2900 |  |  |
|  | 2653102100832s |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 385,9697 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7829 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Nota: Resursa ,,Amorsa Grund" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 782,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 23,4870 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 117,4350 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 39,1450 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 (Nota: Resursele matereiale ,,Vopsea pe baza de copolimeri vinilici" si ,,Ipsos pentru constructii tip A" vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 782,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 430,5950 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 313,1600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 46,9740 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 391,4500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 39,1450 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,5658 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total T-2 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Pereti mai sus de cota 0.000 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Nota: Resursa ,,Grund cu cuart "Gleta"" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 682,500 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 81,9000 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 283,2375 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 34,1250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 682,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 832,6500 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 1 569,7500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m3 |  | 2,7300 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 4,0950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CN11B |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea hidrofuga (Nota: Resursele ,,Vopsea hidrofuga" si ,,Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500" vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 682,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 375,3750 |  |  |
|  | 2430116104070h |  | Vopsea hidrofuga |  |  | kg |  | 511,8750 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 34,1250 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 34,1250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,7300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea 250mm |  |  | m |  | 44,700 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 14,3040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,5760 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 44,7000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 178,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4470 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti mai sus de cota 0.000 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Soclu (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact (Nota: Resursa ,,Betonocontact" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 242,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,2720 |  |  |
|  | 2416586105303b |  | Betonocontact (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 36,3600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 12,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CI21A apl |  | Placaj din gresie portelanata la soclu (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 242,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 702,9600 |  |  |
|  | 2670112202051p |  | Placi din gresie portelanata la soclu (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 249,7205 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 1 077,2256 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 105,2743 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m3 |  | 0,4896 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,1327 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 2,6664 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 17,6952 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4. Pereu, cai de accese drumuri (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | CA03C |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 3,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,5300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,3200 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 951,2580 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m3 |  | 2,5456 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m3 |  | 2,3446 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,9714 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,1881 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,0594 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,9800 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,8250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 101,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,2550 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 44,7480 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 296,9640 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m3 |  | 0,8136 |  |  |
|  | 26661228002851 |  | Bordura beton pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 102,2085 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6102 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat color grosime 5 cm) (Nota: Resursele matereiale cu exceptia ,,Disc pentru taiat placi" vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 561,580 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 325,8287 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,8730 |  |  |
|  | 26611128006551 |  | Placi de pavaj vibropresat color grosime 5 cm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 570,0037 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 898,5280 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 4 419,6346 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m3 |  | 2,8079 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m3 |  | 24,0356 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 11,2316 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu, cai de accese drumuri (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.5. Scari (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | CA03F |  | Beton clasa C15 (rampa) |  |  | m3 |  | 3,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,3600 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 3,5373 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3451 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,0400 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,8500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | CA03F |  | Beton clasa C12 (rampa) |  |  | m3 |  | 6,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 20,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 266310210000012 |  | Beton clasa C12 |  |  | m3 |  | 6,2422 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6090 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact (Nota: Resursa ,,Betonocontact" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 46,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,4040 |  |  |
|  | 2416586105303b |  | Betonocontact (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 7,0200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,3400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2, gresie portelanata de calitate superioara, cu dimensiuni 40x40, grosime 8 mm si suprafata mata (Nota: Resursele matereiale cu exceptia ,,Distantieri de rost" si ,,Fixator pentru consolidare si izolare strat suport" vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 46,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 105,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,7000 |  |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi gresie portelanata de calitate superioara, cu dimensiuni 40x40, grosime 8 mm si suprafata mata (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 48,2040 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 189,5400 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 14,0400 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 936,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 42,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,1060 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,5616 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.6. Amejari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  | 100 m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 6,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | TsC22A1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 3,9900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 23,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 30,7560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,800 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,0500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 267,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 28,3020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | TsE01A |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor |  |  | 100m2 |  | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 35,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | TsD06A |  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t |  |  | 100 m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,2000 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 14,7000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amejari exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.4. Acoperis (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CE31B |  | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m |  |  | m2 |  | 232,000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 13,9200 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 417,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 46,4000 |  |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  | m3 |  | 1,2760 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 34,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,4800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CE03A |  | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv |  |  | m2 |  | 232,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 139,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 46,4000 |  |  |
|  | 2416202602100 |  | Placi plane bituminoase inlocuietoare de tigla, armate cu fibra de sticla |  |  | m2 |  | 572,4600 |  |  |
|  | 2875276312500 |  | Accesorii pentru prinderi mecanice |  |  | kg |  | 26,7960 |  |  |
|  | 2682132600450 |  | Folie PVC sau polietilena |  |  | m2 |  | 272,8320 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn |  |  | m |  | 55,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,5000 |  |  |
|  | 2670112202900 |  | Baghete din lemn |  |  | m |  | 57,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,3750 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0550 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,0550 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,1650 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,1100 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,1100 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,1100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 92,800 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 32,4800 |  |  |
|  | 27104063117261 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D100 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 99,3888 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 47,3280 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 23,6640 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 47,3280 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 23,6640 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 23,6640 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 23,6640 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,3920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | CL17B |  | Parapet metalic |  |  | kg |  | 1 568,280 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 297,9732 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,6828 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 15,6828 |  |  |
|  | 2811236309800p |  | Confectii metalice diverse - Parapet metalic |  |  | kg |  | 1 568,2800 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 7,8414 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,5462 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 15,6828 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 31,3656 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 31,3656 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - cerdac (Nota: Resursea matereiala ,,Folie suplimentara polimerica" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 1 044,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 208,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 52,2000 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 1 236,6180 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 12 903,8400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,4400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IzF10B |  | Strat termoizolator plansee, din placi din polistiren cu grosime de 170mm ,,Placi Polistiren expandat EPS-50 1000x500x100mm (Nota: Resursele material vor fi asigurate va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 1 044,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 125,2800 |  |  |
|  | 2521302602902 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular Polistiren expandat EPS-50 1000x500x100mm) (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 1 054,4400 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 292,3200 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 1 461,6000 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | t |  | 0,4907 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 970,9200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,0440 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 10,4400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6cm grosime cu fata driscuita fin (Nota: Se include K=2 pentru resurse materiale) (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 1 044,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 626,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 104,4000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 68,9040 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 27 144,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m3 |  | 87,6960 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 20,8800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 31,3200 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 12,5280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.( K=2 pentru materiale) Nota grosimea toptala a stratului suport de 70mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 1 044,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 104,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,8800 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 11,4840 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 489,2000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m3 |  | 14,6160 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,1760 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,1320 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,5660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.5. Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | CL17B |  | Confectii metalice diverse (umbrele pentru gura de ventelare forma dreptunghiulara in patru ape cornier 30*3 otel) |  |  | kg |  | 300,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 57,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 28112363098002 |  | Cornier otel 30*3 |  |  | kg |  | 300,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm Tehnolight, densitate 125kg/m3 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 121,400 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 57,5436 |  |  |
|  | 11110001000311 |  | Cochilii vata minerala cu grosimea de 50 mm Tehnolight, densitate 125kg/m3 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m2 |  | 125,0420 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 5,4630 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | CE05B |  | Placarea canalelor de ventilatie (umbrele pentru gura de ventelare forma dreptunghiulara in patru ape), din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime |  |  | m2 |  | 50,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 37,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,5000 |  |  |
|  | 27104036422999 |  | tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime |  |  | kg |  | 329,7000 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 1,5750 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 13,1250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total CD |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total cu CR |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  | Total cu B |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 3

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RIAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistema de alimentare cu apa (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. A1 laborator |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA04C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, D50 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 30,0000 |  |  |
|  | 272210330600050 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D50 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 61,8120 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 9,1800 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 9,7920 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 1,8360 |  |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 1,2240 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 1,2240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SF01B |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SD06C |  | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=50 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6300 |  |  |
|  | 29131242017001 |  | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=50 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 laborator |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. A1 sectia infectioasa |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SA04C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, D50 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 65,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 32,5000 |  |  |
|  | 272210330600050 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D50 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 66,9630 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 9,9450 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 10,6080 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 1,9890 |  |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 1,3260 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 1,3260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SF01B |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal |  |  | m |  | 65,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SD06C |  | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=50 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,2600 |  |  |
|  | 291312420170050 |  | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=50 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 sectia infectioasa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de alimentare cu apa (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chletuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total CD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 20,0000 |  |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 5,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total CD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Dulap de incendiu (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 71 |  | Dulap de incendiu (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Robinet de incendiu d 50 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 72 |  | Robinet de incendiu d 50 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Pistol de incendiu d 50 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 73 |  | Pistol de incendiu d 50 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 74 |  | Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Stingator cu spuma (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 75 |  | Stingator cu spuma (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 4

Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare (de creat resursa pentru lucrari exterioare trasarea cablului de alimentare central, generator, priza de pamint. baterii solare pentru prepararea apei calde) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13. Echipament de iluminat (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08-02-230-01 |  | Cablu din polietilena incheiata pozarea in sant: suprafata sectiunii de la 10 mm2 pina la 120 mm2. (Nota: Resursele materiale ,,Cablu electric" va fi asigurat de catre Beneficiar). |  |  | 100 m |  | 2,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 142,0800 |  |  |
|  | 5090009 |  | Sirma laminata la cald in colac, diametru 6,3-6,5 mm |  |  | t |  | 0,0012 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,8491 |  |  |
|  | 3410520006740 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 25 t |  |  | h-ut |  | 2,9520 |  |  |
|  | 030202 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 25 t |  |  | h-ut |  | 5,1840 |  |  |
|  | 030412 |  | Cabestan-remorca hidraulic pentru intinderea cablului, cu forta de tractiune 10 t |  |  | h-ut |  | 2,9520 |  |  |
|  | 040503 |  | Instalatie de impingere, cu forta de tractiune 800 kg |  |  | h-ut |  | 1,6560 |  |  |
|  | 040102 |  | Centrala electrica mobila 4 kW |  |  | h-ut |  | 0,4320 |  |  |
|  | 331532 |  | Ferestrau cu banda cu gater rotativ |  |  | h-ut |  | 0,4320 |  |  |
|  | 2921140007682 |  | Arzator de gaze al injectorului |  |  | h-ut |  | 0,4320 |  |  |
|  | 3410440005608 |  | Autotractor, capacitatea de ridicare 15 t |  |  | h-ut |  | 2,2560 |  |  |
|  | 400132 |  | Semiremorca cu uz comun, capacitatea de ridicare 15 t |  |  | h-ut |  | 2,2560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat cu lampi LED - ДBО 6571 45 40W (Nota: Resursele matereiale ,,Corp de iluminat" va fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  | 100 buc |  | 1,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 338,7500 |  |  |
|  | 81s |  | Corp de iluminat cu lampi LED - ДBО 6571 45 40W (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 125,0000 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,7000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,6250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 13,0000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 19,1250 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 19,1250 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 3,7500 |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,0062 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 150,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0662 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,1250 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,0038 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,5250 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,5125 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 74,1250 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,2250 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 1,3625 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,5125 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat cu lampi LED - ДПО 4004 18W (Nota: Resursa matereiala Corp de iluminat cu lampi LED - ДПО 4004 18W va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | 100 buc |  | 0,460 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 124,6600 |  |  |
|  | 82s |  | Corp de iluminat cu lampi LED - ДПО 4004 18W (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,2576 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,9660 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,7840 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,0380 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,0380 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,3800 |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,0023 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 55,2000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0244 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0460 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,0014 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1932 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,5566 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 27,2780 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,8188 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,5014 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,5566 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat cu lampi LED - HПП-1301 1x40 (Nota: Resursa matereiala ,,Corp de iluminat cu lampi LED - HПП-1301 1x40" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | 100 buc |  | 0,090 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,3900 |  |  |
|  | 83s |  | Corp de iluminat cu lampi LED - HПП-1301 1x40 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,0504 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1890 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,9360 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,3770 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,3770 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,2700 |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,0004 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 10,8000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0048 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,0003 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0378 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1089 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 5,3370 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1602 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,0981 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1089 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat cu lampi LED - LSP LED 2x36 W (Nota: Resursa matereiala ,,Corp de iluminat cu lampi LED - LSP LED 2x36 W" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 108,4000 |  |  |
|  | 84s |  | Corp de iluminat cu lampi LED - LSP LED 2x36 W (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,2240 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,8400 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,1600 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,1200 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,1200 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,2000 |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 48,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0212 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,0012 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1680 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,4840 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 23,7200 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7120 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,4360 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,4840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21,5W, RB 6,0V/0,8Axh cu abtipild (Nota: Resursele matereiala ,,Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21,5W, RB 6,0V/0,8Axh cu abtipild" va fi asigurata de catre Beneficiar) |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,4000 |  |  |
|  | 85 |  | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21,5W, RB 6,0V/0,8Axh cu abtipild (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 10,2000 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,1020 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,0775 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,5750 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0775 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de iluminat (Nota: Resursele matereiale vor fi asigurate de catre Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total CD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total CR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare (de creat resursa pentru lucrari exterioare trasarea cablului de alimentare central, generator, priza de pamint. baterii solare pentru prepararea apei calde) |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 6

Automatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii (AIVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de dirijare a sistemei de ventilare PD-R3 500x400x220 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/1A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 52 |  | Automat ВА47-29/1/1A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-573-1 |  | Dispozitiv instalat |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 37,9200 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0048 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 2,4000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,6000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,8000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,8400 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 12,6400 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 5,6000 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 5,6000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 3,8400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,4000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 5009368 |  | Cleme in asortiment |  |  | buc |  | 20,4000 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,4080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0220 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,0380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0220 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Cleme ZNI-4 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 57 |  | Cleme ZNI-4 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,5370 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0007 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0340 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,5270 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,3600 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 20,7400 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,0850 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0340 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,2720 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0170 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0170 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Cablu VVG-A-FRLS 4x1,0 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 90,000 |  |  |
|  | 9 |  | Cablu VVG-A-FRLS 4x1,0 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 90,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Cablu VVG-A-FRLS 7x1,0 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 10 |  | Cablu VVG-A-FRLS 7x1,0 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 80,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resura) |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,9000 |  |  |
|  | 12 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | t |  | 0,0010 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | 10 buc |  | 6,7000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | 10 buc |  | 6,7000 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,5000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,3500 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,9000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0550 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 7,9000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,3500 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,4200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | 100 m |  | 0,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,0320 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,8000 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | buc |  | 160,0000 |  |  |
|  | 110-0333 |  | Canale din masa plastica (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | m |  | 80,0000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 4,8640 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 4,8640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total CD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Panou de dirijare a sistemei de ventilare PD-R3 500x400x220 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 15 |  | Panou de dirijare a sistemei de ventilare PD-R3 500x400x220 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Releu universal R4-2014-23-5230-WT |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 17 |  | Releu universal R4-2014-23-5230-WT |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Buton rosu AD22DS |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 18 |  | Buton rosu AD22DS |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Buton verde AD22DS |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 19 |  | Buton verde AD22DS |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Transformator de coborire V16854 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 22 |  | Transformator de coborire V16854 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Buton de comanda START SB-7 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 24 |  | Buton de comanda START SB-7 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Buton de comanda SB-7 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 25 |  | Buton de comanda SB-7 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Controlor Arcon-4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26 |  | Controlor Arcon-4 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Termoregulator RTO-30 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 27 |  | Termoregulator RTO-30 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Traductor STw-02 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28 |  | Traductor STw-02 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Traductor STa-02 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 29 |  | Traductor STa-02 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Traductor STa-01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 30 |  | Traductor STa-01 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Traductor ST-02 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 31 |  | Traductor ST-02 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Termometru tehnic TTП2.1.240.103 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 32 |  | Termometru tehnic TTП2.1.240.103 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Termometru tehnic TTП4.1.240.103 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33 |  | Termometru tehnic TTП4.1.240.103 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cmd |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 7

Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie, condensare) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 170,2200 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 1,5075 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 4,5225 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,7537 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,4523 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 180,9000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,1200 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 48,2400 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 180,9000 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 48,2400 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 24,1200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 49,6000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 2,5125 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,2512 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,2512 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 90,4500 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 90,4500 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,7400 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 108,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 108,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 108,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 219,4500 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,9000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,8500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VC11A |  | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 27,3000 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2320186201204 |  | Ulei industrial tipI 42 S 383 |  |  | kg |  | 40,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total CD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sisitema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IB07B |  | Uscator de prosoape KLM1215.600 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,5000 |  |  |
|  | 2822115700000u |  | Uscator de prosoape KLM1215.600 |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IC13C |  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40) |  |  | m |  | 140,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 161,0000 |  |  |
|  | 252121670100045 |  | Teava din otel 45x2,5 (DN40) |  |  | m |  | 140,0000 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  | buc |  | 19,6000 |  |  |
|  | 2875274117900 |  | Cot fonta maleabila |  |  | buc |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2721204110000 |  | Reductie fonta |  |  | buc |  | 2,8000 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 2,8000 |  |  |
|  | 2721204115010 |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  |  | buc |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 2,8000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,4000 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 2,8000 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IC13E |  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50) |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 21,0000 |  |  |
|  | 252121670100057 |  | Teava din otel 57x3,5 (DN50) |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  | buc |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2875274117900 |  | Cot fonta maleabila |  |  | buc |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2721204110000 |  | Reductie fonta |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2721204115010 |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,5000 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 7,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,9500 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,9000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisitema de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Sistema de ventilare si conditionare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. AR-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  | 1,413 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,3411 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,1417 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0143 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0171 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0143 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0243 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,7839 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0428 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0428 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,5628 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0428 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,7075 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 13,4578 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 10,8462 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 8,5628 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8,5628 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0707 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  | 5,690 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,5082 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 4,5975 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0575 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0690 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0575 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0977 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 7,1836 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1724 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,1724 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 34,4814 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1724 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 27,0104 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 54,1933 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 43,6764 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 34,4814 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 34,4814 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2845 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm |  |  | m2 |  | 2,417 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,1363 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,9529 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0244 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0293 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0244 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0415 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,0515 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0732 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0732 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 14,6470 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0732 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 11,4735 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 23,0202 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 18,5529 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 14,6470 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 14,6470 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1208 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm |  |  | m2 |  | 1,170 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,4226 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,9454 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0118 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0142 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0118 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0201 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,4771 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0355 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0355 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 7,0902 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0355 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 5,5540 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 11,1434 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 8,9809 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 7,0902 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 7,0902 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0585 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm |  |  | m2 |  | 0,314 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,1869 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,2537 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0032 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0038 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0032 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0054 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,3964 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0095 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0095 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,9028 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0095 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 1,4906 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 2,9906 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 2,4103 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,9028 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,9028 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0157 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm |  |  | m2 |  | 1,980 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,4844 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,5998 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0340 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,4998 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 11,9988 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 9,3991 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 18,8581 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 15,1985 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 11,9988 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 11,9988 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0990 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 355 mm |  |  | m2 |  | 1,120 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,2336 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,9050 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0113 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0136 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0113 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0192 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,4140 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0339 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0339 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,7872 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0339 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 5,3166 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 10,6672 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 8,5971 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 6,7872 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 6,7872 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm |  |  | m2 |  | 0,250 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,6150 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0025 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0114 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0025 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0121 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,3409 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0076 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0015 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0101 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,7196 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 1,1362 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 1,8180 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0175 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm |  |  | m2 |  | 0,300 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,7380 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0030 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0136 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0030 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0145 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0024 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,4090 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0091 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0018 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,8480 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0121 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,8636 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 1,3635 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 2,1816 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 4,8480 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,8480 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0210 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm |  |  | m2 |  | 0,300 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,7380 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0030 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0136 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0030 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0145 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0024 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,4090 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0091 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0018 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,8480 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0121 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,8636 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 1,3635 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 2,1816 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 4,8480 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,8480 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0210 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm |  |  | m2 |  | 13,650 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 33,5790 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1379 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,6204 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,1379 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,6618 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,1103 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 18,6118 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,4136 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0827 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 220,5840 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,5515 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 39,2915 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 62,0392 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 99,2628 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 220,5840 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 220,5840 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,9555 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm |  |  | m2 |  | 2,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,9040 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0242 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,1091 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0242 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1164 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0194 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,2724 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0727 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0145 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 38,7840 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0970 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 6,9084 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 10,9080 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 17,4528 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 38,7840 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 38,7840 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm |  |  | m2 |  | 3,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,8560 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0364 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,1636 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0364 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1745 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0291 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,9086 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1091 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0218 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 58,1760 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1454 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 10,3626 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 16,3620 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 26,1792 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 58,1760 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 58,1760 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,4600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0101 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0455 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0101 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0485 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0081 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,3635 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0303 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0061 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 16,1600 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0404 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 2,8785 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 4,5450 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 7,2720 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 16,1600 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,1600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x150 mm |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,4600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0101 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0455 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0101 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0485 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0081 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,3635 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0303 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0061 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 16,1600 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0404 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 2,8785 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 4,5450 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 7,2720 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 16,1600 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 16,1600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm |  |  | m2 |  | 4,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,8240 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0444 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0444 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,2133 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0356 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 5,9994 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1333 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0267 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 71,1040 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1778 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 12,6654 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 19,9980 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 31,9968 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 71,1040 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 71,1040 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,3080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm |  |  | m2 |  | 7,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,7120 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0727 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,3272 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0727 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,3491 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0582 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 9,8172 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2182 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0436 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 116,3520 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,2909 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 20,7252 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 32,7240 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 52,3584 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 116,3520 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 116,3520 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,5040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x150 mm |  |  | m2 |  | 1,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,9520 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0121 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0545 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0121 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0582 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0097 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,6362 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0364 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0073 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 19,3920 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0485 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 3,4542 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 5,4540 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 8,7264 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 19,3920 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 19,3920 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x200 mm |  |  | m2 |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 31,9800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1313 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,5909 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,1313 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,6302 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,1050 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 17,7255 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3939 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0788 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 210,0800 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,5252 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 37,4205 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 59,0850 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 94,5360 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 210,0800 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 210,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,9100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x200 mm |  |  | m2 |  | 1,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,4440 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0141 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0636 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0141 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0679 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0113 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,9089 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0424 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0085 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 22,6240 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0566 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 4,0299 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,3630 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 10,1808 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 22,6240 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 22,6240 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0980 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x200 mm |  |  | m2 |  | 21,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 68,8800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2110 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 1,0975 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,2110 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,5829 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,1055 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,1688 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 35,8785 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,6332 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,1899 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 506,5200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,8442 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 94,9725 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 151,9560 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 189,9450 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 506,5200 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 506,5200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,6800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x500 mm |  |  | m2 |  | 1,100 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,6080 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0111 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0575 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0111 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0829 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0055 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0088 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 1,8794 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0332 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0099 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 26,5320 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0442 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 4,9748 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 7,9596 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 9,9495 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 26,5320 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 26,5320 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,0550 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0880 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  | 85,910 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 55,8415 |  |  |
|  | 268216261130550 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 50 mm |  |  | m2 |  | 88,4873 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 1,5464 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 3,8660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  | 85,910 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 20,1029 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,8728 |  |  |
|  | 25231567167831 |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  |  | m2 |  | 105,2999 |  |  |
|  | 11111000100135 |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  | kg |  | 25,6613 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 250x150,Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062115 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 250x150,Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 300x100,Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062116 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 300x100,Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 300x150,Vents |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,9400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 28112363062117 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 300x150,Vents |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 300x200,Vents |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,4100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  | 28112363062118 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 300x200,Vents |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 500x200,Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062119 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 500x200,Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL3 450x250,Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062120 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL3 450x250,Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL3 550x250,Vents |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,9400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 28112363062121 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL3 550x250,Vents |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL3 750x150,Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062122 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL3 750x150,Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 100bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062123 |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 100bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 150bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,4100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  | 28112363062124 |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 150bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,4100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  | 28112363062125 |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | VB19A |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor circular cu reglare EEF 100 Systemair) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,4100 |  |  |
|  | 462126 |  | (difuzor circular cu reglare EEF 100 Systemair) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | VB19A |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor circular cu reglare EEF 125 Systemair) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,8200 |  |  |
|  | 462127 |  | (difuzor circular cu reglare EEF 125 Systemair) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | VB19A |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor circular cu reglare EEF 150 Systemair) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,4100 |  |  |
|  | 462128 |  | (difuzor circular cu reglare EEF 150 Systemair) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CL20A |  | Regulator de debit KP 125, Vents |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,8200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,9000 |  |  |
|  | 28112363062129 |  | Regulator de debit KP 125, Vents |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CL20A |  | Regulator de debit R 250x150 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062130 |  | Regulator de debit R 250x150 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CL20A |  | Regulator de debit R 550x250 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,9400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 28112363062131 |  | Regulator de debit R 550x250 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CL20A |  | Regulator de debit R 750x150 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062132 |  | Regulator de debit R 750x150 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CL20A |  | Grila metalica exterioara RN 600x500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062133 |  | Grila metalica exterioara RN 600x500 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  | 180,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 37,8000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 180,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total AR-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. AR-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm |  |  | m2 |  | 0,942 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,5608 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,7611 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0095 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0114 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0095 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0162 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,1893 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0285 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0285 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 5,7085 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0285 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 4,4717 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 8,9719 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 7,2308 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 5,7085 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 5,7085 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0471 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm |  |  | m2 |  | 15,540 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 58,7412 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 12,5563 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1570 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,1883 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,1570 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,2668 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 19,6192 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,4709 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,4709 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 94,1724 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,4709 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 73,7684 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 148,0076 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 119,2850 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 94,1724 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 94,1724 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,7770 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm |  |  | m2 |  | 4,550 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,1930 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0460 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,2068 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0460 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,2206 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0368 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 6,2039 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1379 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0276 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 73,5280 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1838 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 13,0972 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 20,6798 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 33,0876 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 73,5280 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 73,5280 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,3185 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x250 mm |  |  | m2 |  | 0,900 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,2140 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0091 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0409 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0091 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0436 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0073 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,2271 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0273 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0055 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 14,5440 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0364 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 2,5906 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 4,0905 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 6,5448 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 14,5440 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 14,5440 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0630 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm |  |  | m2 |  | 2,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,8880 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0283 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,1273 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0283 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1357 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0226 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,8178 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0848 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0170 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 45,2480 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1131 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 8,0598 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 12,7260 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 20,3616 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 45,2480 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 45,2480 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm |  |  | m2 |  | 5,850 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,3910 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0591 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,2659 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0591 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,2836 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0473 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 7,9765 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1773 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0355 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 94,5360 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,2363 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 16,8392 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 26,5882 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 42,5412 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 94,5360 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 94,5360 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,4095 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm |  |  | m2 |  | 0,500 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,2300 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0227 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0242 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,6818 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0151 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0030 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0202 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 1,4392 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 2,2725 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 3,6360 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x350 mm |  |  | m2 |  | 0,700 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,7220 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0071 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0318 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0071 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0339 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0057 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,9544 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0212 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0042 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 11,3120 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0283 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 2,0150 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 3,1815 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 5,0904 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 11,3120 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 11,3120 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0490 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x300 mm |  |  | m2 |  | 0,650 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,5990 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0066 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0295 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0066 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0315 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0053 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,8863 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0197 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0039 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 10,5040 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0263 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 1,8710 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 2,9542 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 4,7268 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 10,5040 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 10,5040 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0455 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x200 mm |  |  | m2 |  | 0,700 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,7220 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0071 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0318 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0071 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0339 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0057 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,9544 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0212 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0042 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 11,3120 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0283 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 2,0150 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 3,1815 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 5,0904 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 11,3120 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 11,3120 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0490 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  | 33,130 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 21,5345 |  |  |
|  | 268216261130550 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 50 mm |  |  | m2 |  | 34,1239 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,5963 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,4909 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  | 33,130 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 7,7524 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,6504 |  |  |
|  | 25231567167831 |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  |  | m2 |  | 40,6074 |  |  |
|  | 11111000100135 |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  | kg |  | 9,8959 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 150x150,Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062147 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 150x150,Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 250x150,Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062115 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 250x150,Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 300x200,Vents |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,9400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 28112363062118 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 300x200,Vents |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 450x200,Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062150 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 450x200,Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 500x200,Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062119 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 500x200,Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CL20A |  | Grila metalica exterioara RN 350x350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062152 |  | Grila metalica exterioara RN 350x350 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CL20A |  | Regulator de debit R 300x200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,9400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 28112363062153 |  | Regulator de debit R 300x200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CL20A |  | Regulator de debit R 450x200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062154 |  | Regulator de debit R 450x200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CL20A |  | Regulator de debit R 500x200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062155 |  | Regulator de debit R 500x200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  | 90,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,9000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 90,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total AR-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. R-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  | 0,314 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,1869 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,2537 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0032 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0038 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0032 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0054 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,3964 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0095 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0095 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,9028 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0095 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 1,4906 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 2,9906 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 2,4103 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,9028 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,9028 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0157 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  | 3,925 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,8365 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 3,1714 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0396 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0476 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0396 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0674 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,9553 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1189 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,1189 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 23,7855 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1189 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 18,6320 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 37,3829 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 30,1283 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 23,7855 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 23,7855 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1963 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm |  |  | m2 |  | 1,090 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,1202 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,8807 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0110 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0132 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0110 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0187 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,3761 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0330 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0330 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,6054 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0330 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 5,1742 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 10,3815 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 8,3668 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 6,6054 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 6,6054 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0545 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm |  |  | m2 |  | 0,470 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,7766 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,3798 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0047 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0057 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0047 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0081 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,5934 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0142 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0142 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,8482 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0142 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 2,2311 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 4,4764 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 3,6077 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 2,8482 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2,8482 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0235 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm |  |  | m2 |  | 7,540 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 28,5012 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 6,0923 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0762 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0914 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0762 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1295 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 9,5193 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2285 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,2285 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 45,6924 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,2285 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 35,7924 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 71,8132 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 57,8770 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 45,6924 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 45,6924 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,3770 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm |  |  | m2 |  | 0,314 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,1869 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,2537 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0032 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0038 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0032 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0054 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,3964 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0095 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0095 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,9028 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0095 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 1,4906 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 2,9906 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 2,4103 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1,9028 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,9028 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0157 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm |  |  | m2 |  | 0,390 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,4742 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,3151 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0039 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0047 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0039 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0067 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,4924 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0118 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0118 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,3634 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0118 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 1,8513 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 3,7145 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 2,9936 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 2,3634 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2,3634 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0195 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm |  |  | m2 |  | 1,980 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,4844 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,5998 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0340 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,4998 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 11,9988 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 9,3991 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 18,8581 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 15,1985 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 11,9988 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 11,9988 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0990 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,7440 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0646 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,2909 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0646 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,3103 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0517 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 8,7264 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1939 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0388 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 103,4240 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,2586 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 18,4224 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 29,0880 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 46,5408 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 103,4240 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 103,4240 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,4480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x100 mm |  |  | m2 |  | 1,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,9360 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0162 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0727 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0162 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0776 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0129 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,1816 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0485 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0097 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 25,8560 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0646 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 4,6056 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 7,2720 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 11,6352 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 25,8560 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 25,8560 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm |  |  | m2 |  | 2,250 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,5350 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0227 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,1023 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0227 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1091 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0182 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,0679 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0682 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0136 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,3600 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0909 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 6,4766 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 10,2262 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 16,3620 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 36,3600 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 36,3600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1575 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x150 mm |  |  | m2 |  | 2,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,9040 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0242 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,1091 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0242 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1164 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0194 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,2724 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0727 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0145 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 38,7840 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0970 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 6,9084 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 10,9080 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 17,4528 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 38,7840 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 38,7840 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm |  |  | m2 |  | 4,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,8080 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0485 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,2182 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0485 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,2327 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0388 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 6,5448 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1454 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0291 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 77,5680 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1939 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 13,8168 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 21,8160 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 34,9056 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 77,5680 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 77,5680 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,3360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm |  |  | m2 |  | 1,950 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,7970 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0197 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0886 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0197 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0945 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0158 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,6588 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0591 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0118 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 31,5120 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0788 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 5,6131 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 8,8628 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 14,1804 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 31,5120 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 31,5120 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1365 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm |  |  | m2 |  | 7,700 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 18,9420 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0778 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,3500 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0778 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,3733 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0622 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 10,4989 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2333 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0467 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 124,4320 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,3111 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 22,1644 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 34,9965 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 55,9944 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 124,4320 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 124,4320 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,5390 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm |  |  | m2 |  | 17,250 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 42,4350 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1742 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,7840 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,1742 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,8363 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,1394 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 23,5204 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,5227 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,1045 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 278,7600 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,6969 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 49,6541 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 78,4012 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 125,4420 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 278,7600 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 278,7600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,2075 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm |  |  | m2 |  | 2,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,8720 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0241 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,1254 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0241 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1809 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0121 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0193 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 4,1004 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0724 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0217 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 57,8880 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0965 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 10,8540 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 17,3664 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 21,7080 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 57,8880 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 57,8880 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm |  |  | m2 |  | 14,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 47,2320 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1447 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,7525 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,1447 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,0854 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0724 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,1158 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 24,6024 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,4342 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,1302 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 347,3280 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,5789 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 65,1240 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 104,1984 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 130,2480 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 347,3280 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 347,3280 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,1520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x300 mm |  |  | m2 |  | 1,900 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,2320 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0191 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0993 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0191 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1432 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0095 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0153 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 3,2461 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0573 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0172 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 45,8280 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0764 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 8,5928 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 13,7484 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 17,1855 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 45,8280 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 45,8280 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,0950 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x300 mm |  |  | m2 |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,6800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0603 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,3136 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0603 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,4523 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0301 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0482 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 10,2510 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1809 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0543 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 144,7200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,2412 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 27,1350 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 43,4160 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 54,2700 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 144,7200 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 144,7200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x300 mm |  |  | m2 |  | 2,100 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,8880 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0211 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,1097 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0211 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1583 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0106 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0169 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 3,5878 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0633 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0190 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 50,6520 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0844 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 9,4972 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 15,1956 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 18,9945 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 50,6520 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 50,6520 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,1050 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x300 mm |  |  | m2 |  | 9,900 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 32,4720 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0995 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,5174 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0995 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,7462 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0497 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0796 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 16,9141 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2985 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0895 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 238,7880 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,3980 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 44,7728 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 71,6364 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 89,5455 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 238,7880 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 238,7880 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,4950 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,7920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x500 mm |  |  | m2 |  | 20,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 73,4240 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,4172 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 2,1697 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,2086 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 3,1294 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,4172 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,1669 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 41,7248 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 53,1991 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,2517 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,3338 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 168,2944 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,0431 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 147,0799 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 183,5891 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 168,2944 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 168,2944 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 850x300 mm |  |  | m2 |  | 11,500 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 37,7200 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1156 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,6010 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,1156 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,8668 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0578 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0925 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 19,6478 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3467 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,1040 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 277,3800 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,4623 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 52,0088 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 83,2140 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 104,0175 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 277,3800 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 277,3800 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,5750 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,9200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x300 mm |  |  | m2 |  | 9,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 31,4880 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0965 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,5017 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0965 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,7236 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0482 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0772 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 16,4016 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2894 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0868 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 231,5520 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,3859 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 43,4160 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 69,4656 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 86,8320 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 231,5520 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 231,5520 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,7680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 950x300 mm |  |  | m2 |  | 8,750 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 28,7000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0879 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,4573 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0879 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,6595 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0440 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0703 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 14,9494 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2638 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0791 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 211,0500 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,3517 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 39,5719 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 63,3150 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 79,1438 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 211,0500 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 211,0500 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,4375 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,7000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x300 mm |  |  | m2 |  | 31,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 110,1360 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,6259 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 3,2545 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,3129 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 4,6940 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,6259 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,2503 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 62,5872 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 79,7987 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,8776 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,5007 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1 752,4416 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,5647 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 220,6199 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 275,3837 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1 752,4416 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1 752,4416 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,6800 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  | 178,923 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 116,3000 |  |  |
|  | 268216261130550 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 50 mm |  |  | m2 |  | 184,2907 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 3,2206 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 8,0515 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | IzH06A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  | 178,923 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 116,3000 |  |  |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte |  |  | m2 |  | 184,2907 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 3,2206 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 8,0515 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 400x250,Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062186 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONF 400x250,Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, OL3 450x100,Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062187 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, OL3 450x100,Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, OL3 500x150,Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062188 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, OL3 500x150,Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, OL3 500x250,Vents |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,4100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  | 28112363062189 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, OL3 500x250,Vents |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL3 750x250,Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062190 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL3 750x250,Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | VB19A |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor circular la aspiratie A 200VRF) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,4100 |  |  |
|  | 191 |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor circular la aspiratie A 200VRF) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 150bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062192 |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 150bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,4100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  | 28112363062193 |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,7600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,2000 |  |  |
|  | 28112363062194 |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 315bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,5200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 2,4000 |  |  |
|  | 28112363062195 |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 315bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CL20A |  | Regulator de debit KP 100, Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062196 |  | Regulator de debit KP 100, Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CL20A |  | Regulator de debit KP 125, Vents |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |
|  | 28112363062197 |  | Regulator de debit KP 125, Vents |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CL20A |  | Regulator de debit KP 140, Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062198 |  | Regulator de debit KP 140, Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CL20A |  | Regulator de debit KP 160, Vents |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,5200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 2,4000 |  |  |
|  | 28112363062199 |  | Regulator de debit KP 160, Vents |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CL20A |  | Regulator de debit KP 250x150, Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062200 |  | Regulator de debit KP 250x150, Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CL20A |  | Regulator de debit R 450x100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062201 |  | Regulator de debit R 450x100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CL20A |  | Regulator de debit R 500x150 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062202 |  | Regulator de debit R 500x150 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CL20A |  | Regulator de debit R 500x250 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,4100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  | 28112363062203 |  | Regulator de debit R 500x250 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CL20A |  | Regulator de debit R 750x200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062204 |  | Regulator de debit R 750x200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CL20A |  | Grila metalica exterioara RN 1000x900 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062205 |  | Grila metalica exterioara RN 1000x900 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  | 300,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 63,0000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 300,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total R-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.4. A-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm |  |  | m2 |  | 17,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 67,2840 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 14,3824 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1798 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,2157 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,1798 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,3056 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 22,4725 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,5393 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,5393 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 107,8680 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,5393 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 84,4966 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 169,5325 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 136,6328 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 107,8680 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 107,8680 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,8900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm |  |  | m2 |  | 2,250 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,5350 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0227 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,1023 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0227 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1091 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0182 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,0679 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0682 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0136 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,3600 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0909 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 6,4766 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 10,2262 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 16,3620 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 36,3600 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 36,3600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1575 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x150 mm |  |  | m2 |  | 4,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,8080 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0485 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,2182 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0485 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,2327 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0388 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 6,5448 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1454 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0291 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 77,5680 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1939 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 13,8168 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 21,8160 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 34,9056 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 77,5680 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 77,5680 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,3360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x150 mm |  |  | m2 |  | 6,500 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,9900 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0656 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,2954 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0656 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,3151 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0525 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 8,8627 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1969 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0394 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 105,0400 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,2626 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 18,7102 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 29,5425 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 47,2680 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 105,0400 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 105,0400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,4550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x150 mm |  |  | m2 |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,2200 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0707 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,3182 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0707 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,3394 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0566 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 9,5445 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2121 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0424 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 113,1200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,2828 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 20,1495 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 31,8150 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 50,9040 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 113,1200 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 113,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,4900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  | 38,350 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 24,9275 |  |  |
|  | 268216261130550 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 50 mm |  |  | m2 |  | 39,5005 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,6903 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,7258 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  | 38,350 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 8,9739 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,0680 |  |  |
|  | 25231567167831 |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  |  | m2 |  | 47,0056 |  |  |
|  | 11111000100135 |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  | kg |  | 11,4551 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL1 200x150,Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062214 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL1 200x150,Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL1 300x200,Vents |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 281123630622145 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL1 300x200,Vents |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL1 450x200,Vents |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,9400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 281123630622116 |  | Grile de ventilatie gata confectionate ,montate in usa, ONL1 450x200,Vents |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  | 60,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,6000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 60,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.5. A-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm |  |  | m2 |  | 19,340 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 73,1052 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 15,6267 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1953 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,2344 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,1953 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,3321 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 24,4168 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,5860 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,5860 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 117,2004 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,5860 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 91,8070 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 184,2000 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 148,4538 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 117,2004 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 117,2004 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,9670 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  | 19,340 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 12,5710 |  |  |
|  | 268216261130550 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 50 mm |  |  | m2 |  | 19,9202 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,3481 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,8703 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  | 19,340 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 4,5256 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,5472 |  |  |
|  | 25231567167831 |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  |  | m2 |  | 23,7050 |  |  |
|  | 11111000100135 |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  | kg |  | 5,7769 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 50,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.6. A-5-A6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm |  |  | m2 |  | 29,670 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 112,1526 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 23,9734 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2997 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,3596 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,2997 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,5094 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 37,4584 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,8990 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,8990 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 179,8002 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,8990 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 140,8435 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 282,5860 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 227,7469 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 179,8002 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 179,8002 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,4835 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  | 29,670 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 19,2855 |  |  |
|  | 268216261130550 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 50 mm |  |  | m2 |  | 30,5601 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,5341 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,3352 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  | 29,670 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 6,9428 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,3736 |  |  |
|  | 25231567167831 |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  |  | m2 |  | 36,3665 |  |  |
|  | 11111000100135 |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  | kg |  | 8,8624 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 40,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A-5-A6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.7. A-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm |  |  | m2 |  | 9,890 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 37,3842 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 7,9911 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0999 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,1199 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0999 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1698 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 12,4861 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2997 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,2997 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 59,9334 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,2997 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 46,9478 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 94,1953 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 75,9156 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 59,9334 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 59,9334 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,4945 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  | 9,890 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,4285 |  |  |
|  | 268216261130550 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 50 mm |  |  | m2 |  | 10,1867 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,1780 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,4451 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  | 9,890 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 2,3143 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7912 |  |  |
|  | 25231567167831 |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  |  | m2 |  | 12,1222 |  |  |
|  | 11111000100135 |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  | kg |  | 2,9541 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 30,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A-7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.8. VN1-VN3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  | 18,210 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 68,8338 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 14,7137 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1839 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,2207 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,1839 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,3127 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 22,9901 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,5518 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,5518 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 110,3526 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,5518 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 86,4429 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 173,4375 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 139,7800 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 110,3526 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 110,3526 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,9105 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  | 28,260 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 106,8228 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 22,8341 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2854 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,3425 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,2854 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,4852 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 35,6783 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,8563 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,8563 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 171,2556 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,8563 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 134,1502 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 269,1567 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 216,9238 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 171,2556 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 171,2556 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,4130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm |  |  | m2 |  | 47,100 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 178,0380 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 38,0568 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,4757 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,5709 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,4757 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,8087 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 59,4638 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,4271 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 1,4271 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 285,4260 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,4271 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 223,5837 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 448,5945 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 361,5396 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 285,4260 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 285,4260 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,3550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm |  |  | m2 |  | 5,020 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 18,9756 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 4,0562 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0608 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0507 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0862 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 6,3378 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1521 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,1521 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 30,4212 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1521 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 23,8299 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 47,8120 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 38,5335 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 30,4212 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 30,4212 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2510 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm |  |  | m2 |  | 5,650 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,3570 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 4,5652 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0571 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0685 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0571 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0970 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 7,1331 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1712 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,1712 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 34,2390 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1712 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 26,8206 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 53,8123 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 43,3694 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 34,2390 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 34,2390 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2825 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm |  |  | m2 |  | 12,560 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 47,4768 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 10,1485 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1269 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,1522 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,1269 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,2157 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 15,8570 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3806 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,3806 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 76,1136 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,3806 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 59,6223 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 119,6252 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 96,4106 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 76,1136 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 76,1136 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,6280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm |  |  | m2 |  | 128,740 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 486,6372 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 104,0219 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,3003 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 1,5603 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 1,3003 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 2,2105 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 162,5343 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,9008 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 3,9008 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 780,1644 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 3,9008 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 611,1288 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 1 226,1584 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 988,2082 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 780,1644 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 780,1644 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 6,4370 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm |  |  | m2 |  | 0,980 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,7044 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,7918 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0099 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 (Nota: Resursele matereiale vor fii asigurate de catre Beneficiar) |  |  | kg |  | 0,0119 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0099 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0168 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,2373 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0297 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0297 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 5,9388 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0297 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 4,6521 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 9,3338 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 7,5225 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 5,9388 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 5,9388 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0490 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  | 246,520 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 160,2380 |  |  |
|  | 268216261130550 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 50 mm |  |  | m2 |  | 253,9156 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 4,4374 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 11,0934 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  | 246,520 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 57,6857 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,7216 |  |  |
|  | 25231567167831 |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  |  | m2 |  | 302,1596 |  |  |
|  | 11111000100135 |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  | kg |  | 73,6355 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 100bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,2900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2811236306240 |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 100bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 150bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,4100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2811236306241 |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 150bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,4100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2811236306242 |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,9400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2811236306243 |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 315bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,5200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2811236306244 |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 315bVn Al, Vents |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | CL20A |  | Grila pentru usa din aluminiu anodizat NOVA-D-1-400x200-UR1-W |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,1100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3900 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,9500 |  |  |
|  | 2811236306245 |  | Grila pentru usa din aluminiu anodizat NOVA-D-1-400x200-UR1-W |  |  | buc |  | 13,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  | 400,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 84,0000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 400,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total VN1-VN3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.9. Instalatia de incalzire a caloriferelor sistemelor R-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | IC24F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50) |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 42,5000 |  |  |
|  | 252121670100057 |  | Teava din otel 57x3,5 (DN50) |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,1750 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 10,0250 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 2,2250 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,1250 |  |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 7,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50/4mm |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,5000 |  |  |
|  | 33205173522350 |  | Termoizolatie conducte D=50/4mm |  |  | m |  | 27,0375 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | RpSF50A |  | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,7500 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0625 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 0,2250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | IC42B |  | Metal pentru elemente de sustinere |  |  | kg |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 50,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,6000 |  |  |
|  | 2924127322065s |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN25 |  |  | buc |  | 2,0500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN25 -VT 161 ,Valtec) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274205100s |  | supapa de sens DN25 -VT 161 ,Valtec |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | IA20A |  | Supapa de by-pass AVDO 15 RP 3/4, Danfoss |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,2500 |  |  |
|  | 2913154500000q |  | Supapa de by-pass AVDO 15 RP 3/4, Danfoss |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Dezaerator D15 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,4600 |  |  |
|  | 2875274202700d |  | Dezaerator D15 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | ID04A |  | Robinet de golire D15 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 28752742051001 |  | Robinet de golire D15 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatia de incalzire a caloriferelor sistemelor R-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de ventilare si conditionare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total CD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |