| Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Sarata- Galbena, r-ul Hincesti (Etapa 2) | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# DEVIZ LOCAL № 2-1-1

## Retelle exterioare de canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 86,55 |  |  |
| 2 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 3,38 |  |  |
| 3 | TsC02B21 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,78 |  |  |
| 4 | TsC02D21 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,89 |  |  |
| 5 | TsA07E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu | m3 | 346,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | TsA07E2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu | m3 | 32,00 |  |  |
| 7 | TsF01D | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 14 024,00 |  |  |
| 8 | TsF01D | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 14 024,00 |  |  |
| 9 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 52,00 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1 432,00 |  |  |
| 11 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение) | m3 | 1 432,00 |  |  |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 103,40 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 103,40 |  |  |
| 14 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 608,40 |  |  |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,38 |  |  |
| 16 | TsA24A | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP) | h-ut | 15,00 |  |  |
|  |  | 2. Camin CI D=1000mm (74 buc) |  |  |  |  |
| 17 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 119,00 |  |  |
| 18 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camin КЦД- 10(0,18м3) | buc | 74,00 |  |  |
| 19 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camin КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 95,00 |  |  |
| 20 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 84,00 |  |  |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu | buc | 132,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 32,00 |  |  |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 74,00 |  |  |
| 24 | AcE13A1 | Montarea capacelor din fonta , la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, ( C 250 cu balma si lacat) | buc | 74,00 |  |  |
| 25 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B10 (pentru prinderea capacelor din compozit C250/D400 de inelul КЦО-1) | m3 | 3,70 |  |  |
| 26 | Preti defirma | Consumul de metal pentru consolidarea caminelor | kg | 1 944,64 |  |  |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,94 |  |  |
| 28 | IzF05B1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti | m2 | 478,00 |  |  |
| 29 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din | m2 | 476,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  |
|  |  | 3. Camin C1 D=1500mm (21 buc) |  |  |  |  |
| 30 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 140,70 |  |  |
| 31 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camin КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 21,00 |  |  |
| 32 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 46,00 |  |  |
| 33 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. camin КЦП1-15- 1(0,27 m3) | buc | 21,00 |  |  |
| 34 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 30,00 |  |  |
| 35 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО- 1(0,02 m3) | buc | 49,00 |  |  |
| 36 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7- | buc | 25,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 (0,05 m3) |  |  |  |  |
| 37 | Preti defirma | Consumul de metal pentru consolidarea caminelor | kg | 746,00 |  |  |
| 38 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,75 |  |  |
| 39 | AcE14A1 | Capacul din fonta tip circular C250,cu balama si lacat | buc | 21,00 |  |  |
| 40 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B10 (pentru prinderea capacelor din compozit C250/D400 de inelul КЦО-1) | m3 | 1,05 |  |  |
| 41 | IzF05B1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti exteriori | m2 | 379,00 |  |  |
| 42 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior) | m2 | 375,00 |  |  |
| 43 | AcE09A | Montarea treptelor din otel-beton cu acoperire din polimer cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton (790-buc) | buc | 790,00 |  |  |
|  |  | 4. Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 44 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Teava curagata PPHM | m | 2 697,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SN8 diam.200mm din material virgin pentru toate 3 straturi cu mufa detasabila si garnitura intarita |  |  |  |  |
| 45 | PP | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir de otel inoxidabil diam.0,50mm | m | 2 697,00 |  |  |
| 46 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 2 697,00 |  |  |
| 47 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 350-500 mm Tub de protectie PEID SDR10 diam.400 mm | m | 13,00 |  |  |
| 48 | AcA22B | Imbinarea pieselor intermediare, de legatura a tevilor mufate din PVC, cu flanse mobile, din fonta, tip CS- 39/77, avind diametrul de 200 mm (Inel distantier PA 7-75 cu 2 sigmente) | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | 5. Restabilirea stratului de petris (2650m) |  |  |  |  |
| 49 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 5,55 |  |  |
| 50 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 334,00 |  |  |
| 51 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris- materialul decapat | m3 | 334,00 |  |  |
| 52 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 556,50 |  |  |

| "Evacuarea si epurarea apelor uzate din satul Sarata- Galbena, r-ul Hincesti (Etapa 2) | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# DEVIZ LOCAL № 2-2-1

## Lucrari de constructii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC06B21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in coditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 13,52 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка) | m3 | 70,00 |  |  |
| 3 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 8,91 |  |  |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 8,91 |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (transportarea pamint) | 100 m3 | 4,61 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 740,00 |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,61 |  |  |
| 8 | TsA24A | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP) | h-ut | 25,00 |  |  |
|  |  | 2. Placa de fundatie |  |  |  |  |
| 9 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 | m3 | 9,20 |  |  |
| 10 | CC01E | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 254,00 |  |  |
| 11 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 3 448,50 |  |  |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C20/25 cu adaus de "Penetron Admix" | m3 | 35,20 |  |  |
|  |  | 3. Pereti |  |  |  |  |
| 13 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 555,00 |  |  |
| 14 | CC02I | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si | kg | 219,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |
| 15 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8 489,00 |  |  |
| 16 | CA03L1 | Beton turnat in peretii sub cota zero, beton marfa turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton armat clasa C20/25 cu adaus de "Penetron Admix" | m3 | 97,20 |  |  |
|  |  | 4. Planseul cota 0.000 |  |  |  |  |
| 17 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 70,00 |  |  |
| 18 | CC02M | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 115,00 |  |  |
| 19 | CC02N2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 113,50 |  |  |
| 20 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Piese inglobate MH | kg | 108,40 |  |  |
| 21 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton C20/25 cu adaus de "Penetron Admix" | m3 | 9,80 |  |  |
|  |  | 5. Lucrari diverse |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Щит Щм1 0.6x0.6- 4buc -169; Щм2 0.8x0.8- 4buc -279kg) | kg | 448,00 |  |  |
| 23 | AcA30A | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg.(Caльник diam=200mm 1,0buc/24.1kg; Caльник diam=150mm- 3,0buc/60,9kg; Caльник diam=100mm- 1,0buc/10.4kg; Caльник diam=800mm 3,0buc/17,4kg) | t | 0,11 |  |  |
| 24 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 377 x 6 mm L=300mm | buc | 4,00 |  |  |
| 25 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325 x 6 mm L=300mm | buc | 4,00 |  |  |
| 26 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Email epoxodica) | t | 0,65 |  |  |
| 27 | CP32A | Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu chit Penecrit la rostuirea inferioara ale fisiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m ( consum 1.5kg/ml) | m | 4,00 |  |  |
| 28 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение) | m3 | 3,30 |  |  |
| 29 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, | m3 | 3,30 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cu asternere manuala cu balast |  |  |  |  |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (pereu in jurul statie de epurare gr,100mm) | m3 | 16,40 |  |  |
| 31 | DB16Dk=1 .25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 32,80 |  |  |

| Evacuarea si epurarea apelor uzate din satul Sarata- Galbena, r-ul Hincesti (Etapa 2) | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# DEVIZ LOCAL № 2-2-2

## Statia de epurare tip SBR 50 m3/zi. TH.SU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,00 |  |  |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (приямки и пересечение) | m3 | 21,00 |  |  |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 18,00 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 20,00 |  |  |
| 5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de | m3 | 20,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,00 |  |  |
| 7 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 35,00 |  |  |
|  |  | 2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |
| 8 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de160 mm Teava din PVC SN4 D 160mm | m | 12,00 |  |  |
| 9 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teava PVC SN4 diam.110mm | m | 5,00 |  |  |
| 10 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 160 mm Teu PVC | buc | 4,00 |  |  |
| 11 | AcA21A | Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 160 mm (Mufa) | buc | 4,00 |  |  |
| 12 | AcA21A | Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 160 mm (Piesa capat p/u coloana ventilare) | buc | 3,00 |  |  |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,20 |  |  |
| 14 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Conducta PEHD PE 100, SDR 17, PN10 diam.75 mm (tip 2, standart de retinerea PAS 1075) | m | 30,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 30,00 |  |  |
| 16 | PP | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir de otel inoxidabil diam.0,50mm | m | 30,00 |  |  |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,20 |  |  |
| 18 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B15 (deversor) | m3 | 0,29 |  |  |
|  |  | 3. Camin de vizitare CP1-1 D=2000 |  |  |  |  |
| 19 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 11,60 |  |  |
| 20 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subteran. Camin КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine КЦ-20-9a (0,45m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | AcE15A1 | Elemente din beton armat | buc | 1,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Camine КЦП1-20- 1(0,51 m3) |  |  |  |  |
| 24 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО- 1(0,02 m3) | buc | 3,00 |  |  |
| 25 | AcE15A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7- 3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( B125 cu balma si lacat) | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | Preti defirma | Consum de metal pentru consolidrea caminelor constituite( elemente MC) | kg | 21,12 |  |  |
| 28 | Preti de firma | Scara cu vanguri din otel diam.18mm C-2 | kg | 17,08 |  |  |
| 29 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,04 |  |  |
| 30 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 100mm (pereu) | m3 | 1,00 |  |  |
| 31 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B15 ( pereu) | m3 | 1,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | IzF05B1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti exteriori | m2 | 27,10 |  |  |
| 33 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior) | m2 | 23,10 |  |  |
| 34 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 350-500 mm Tub de protectie PEID SDR10 diam.400 mm | m | 0,60 |  |  |
| 35 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu cu flanse fonta ductila PN10 65/65 mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 36 | AcB01A | Montarea vana sertar cu corp plat cu doua capete cu flansa conform standardului EN 1092-2 Corp GJS-400 acoperire cu pulbere expoxidica Tija; otel inoxidabil. Piulita trapezoidala din alama. Sertar: CJS-400, cu EPDM la interior si la exterior p/u apa potabila , la conductele de alimentare cu apa ,(Vana din fonta sertar cauciucat PN10 diam.65mm) | buc | 3,00 |  |  |
| 37 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm (Clapeta de retinere cu disc diam.65mm) | buc | 2,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Fanse orba din otel 65mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | AcA01A | Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 65 mm PN10 L=300 diam.65mm | m | 0,30 |  |  |
| 40 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Capat fansa PEHD RC PE100 diam. 75mm) | buc | 3,00 |  |  |
| 41 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Fanse libera din otel 75mm) | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | 4. Camin CVC-1 D=1500mm (2 buc) |  |  |  |  |
| 42 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 16,20 |  |  |
| 43 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camin КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 2,00 |  |  |
| 44 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine КЦ-15-6 (0,27 m3) | buc | 4,00 |  |  |
| 45 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru | buc | 4,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | canalizare, in teren fara apa subterana. Camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  |  |  |
| 46 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. camin КЦП1-15- 1(0,27 m3) | buc | 2,00 |  |  |
| 47 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО- 1(0,02 m3) | buc | 6,00 |  |  |
| 48 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7- 3 (0,05 m3) | buc | 2,00 |  |  |
| 49 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( B125 cu balma si lacat) | buc | 2,00 |  |  |
| 50 | Preti defirma | Consum de metal pentru consolidrea caminelor constituite( elemente MC) | kg | 41,60 |  |  |
| 51 | Preti de firma | Scara cu vanguri din otel diam. 18mm C-2 | kg | 34,16 |  |  |
| 52 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,08 |  |  |
| 53 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 100mm (pereu) | m3 | 2,00 |  |  |
| 54 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane | m3 | 2,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B15 ( pereu) |  |  |  |  |
| 55 | IzF05B1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti exteriori | m2 | 30,00 |  |  |
| 56 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interiori) | m2 | 26,00 |  |  |
| 57 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, Tub de protectie Teava PVC SN8 diam .315mm L=200mm | m | 0,80 |  |  |
| 58 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana cu cutit PN10), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200mm | buc | 2,00 |  |  |
| 59 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (conector de larga toleranta cu flansa 200mm) | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | 5. Camin cu gratar (2 buc) |  |  |  |  |
| 60 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 20,60 |  |  |
| 61 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru | buc | 2,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | canalizare, in teren fara apa subteran. Camin КЦД-20 (0,59 m3) |  |  |  |  |
| 62 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Camine КЦП1-20- 1(0,51 m3) | buc | 2,00 |  |  |
| 63 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО- 1(0,02 m3) | buc | 2,00 |  |  |
| 64 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 6,00 |  |  |
| 65 | AcE15A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7- 3 (0,05 m3) | buc | 4,00 |  |  |
| 66 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( B125 cu balma si lacat) | buc | 2,00 |  |  |
| 67 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 40mm | m3 | 0,14 |  |  |
| 68 | IzF04F | Doua straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 46,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (cosoroaba) |  |  |  |  |
| 69 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de160 mm Teava din PVC SN4 D 160mm | m | 3,70 |  |  |
| 70 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Gratarul | kg | 124,00 |  |  |

| Evacuarea si epurarea apelor uzate din satul Sarata- Galbena, r-ul Hincesti (Etapa 2) | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# DEVIZ LOCAL № 2-2-3

## Statie de epurare a apelor uzate SBR Qmax=50mc/zi (complet automatizata).

Utilaj.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. 3. Statie de epurare uzate SBR Q=50mc/zi (complet automatizata). Utilaj. Platforma A - conform Fisei Tehnice |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Cap.1. UTILAJ |  |  |  |  |
| 1 |  | Statie de epurare a apelor uzate tip S.B.R. Q=50m3/zi(complet automatizata) - inclusiv cu cheltuieli de montare Utilajul statiei de epurare se va amplasa intr-un bazin din beton armat, subtern, conform proiectului de executie verificat. Ofertantul este obligat sa prezinte odata cu oferta si fisa tehnica a statiei de epurare. | set | 1,000 |  |  |

| Evacuarea si epurare apelor uzate din satul Sarata Galbena r.Hincesti (Etapa 2) № 08/24-A- AEE | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# DEVIZ LOCAL № 4-1-1

## Statia de pompare. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE-A)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-009- 6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor | 1 km | 0,013 |  |  |
| 2 | Pret de piata | Провод АС70-10 | m | 40,000 |  |  |
| 3 | 33-04-003- 2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной) | buc | 2,000 |  |  |
| 4 | Pretul firmei | Стойка СВ-105 | buc | 4,000 |  |  |
| 5 | 33-04-016- 2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 4,000 |  |  |
| 6 | 33-04-016- 5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 4,000 |  |  |
| 7 | 33-04-007- 1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 | buc | 4,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Плита П-3и) |  |  |  |  |
| 8 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3 | 7,500 |  |  |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) | m3 | 7,500 |  |  |
| 10 | 33-04-030- 3 | Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor - РЛНДМ- 10/400У1 | set | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.2. Проектируемая КТП- 10/0,4кВ |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-029- 5 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu (Монтаж трансформаторной подстанции) | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3 | 17,500 |  |  |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка | m3 | 17,500 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вручную - для заземления) |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 14 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншеи, средний грунт) | m3 | 15,800 |  |  |
| 15 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) | m3 | 10,900 |  |  |
| 16 | Цена поставщик а | Nisip | m3 | 4,500 |  |  |
| 17 | Цена поставщик а | Caramida | buc | 190,000 |  |  |
| 18 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3 | 17,500 |  |  |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) | m3 | 17,500 |  |  |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundati beton simplu clasa В7,5 (Устройство бетонного фундамента из бетона В7,5 - для трансформатора и генератора) | m3 | 0,500 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,800 |  |  |
| 22 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление уголка 5х50х50 - 20м) | kg | 74,100 |  |  |
| 23 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | 1,500 |  |  |
| 24 | 33-04-003- 1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95 для ООК) | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | Pretul firmei | Стойка СВ-95-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | 33-04-016- 2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | 33-04-016- 5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. ВЛ-10. Разъединительный пункт АРП-1 |  |  |  |  |
| 28 | 08-01-055- 1 | Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (CUТ-OUT) | buc | 3,000 |  |  |
| 29 | 08-01-052- 1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de | buc | 13,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е) |  |  |  |  |
| 30 | Цена поставщик а | Зажим натяжной НБ-2 | buc | 6,000 |  |  |
| 31 | Цена поставщик а | Ушко однолап. У1-7-16 | buc | 7,000 |  |  |
| 32 | Цена поставщик а | Зажим ПА | buc | 3,000 |  |  |
| 33 | Цена поставщик а | Зажим ПС | buc | 4,000 |  |  |
| 34 | Цена поставщик а | Зажим аппаратный А2А | buc | 6,000 |  |  |
| 35 | Цена поставщик а | Звено промежуточное ПРТ-7 | buc | 6,000 |  |  |
| 36 | Цена поставщик а | Серьга СРС-7-17 | buc | 7,000 |  |  |
| 37 | Цена поставщик а | Зажим поддерживающий ПГН- 2-6 | buc | 1,000 |  |  |
| 38 | Pret de piata | Ошиновка провод АС70-10 | m | 10,000 |  |  |
| 39 | 08-02-305- 4 | Traversa pe stilp | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Traversa M2-10-SP | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | 08-02-305- 2 | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн) | buc | 1,000 |  |  |
| 42 | Pretul firmei | Кронштейн РА1 - сonstructia sub RLND | buc | 1,000 |  |  |
| 43 | 08-02-472- 5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм) | 100 m | 0,015 |  |  |
| 44 | 08-02-305- 4 | Устройство ответвительное концевое УОК | buc | 1,000 |  |  |
| 45 | 08-02-305- 4 | Устройство ответвительное промежуточное УОП | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2.2. ВЛ-0,4 кВ. Арматура линейная для опор ВЛ-10 |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-472- 9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de | 100 m | 0,300 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм- заземление опоры) |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-305- 4 | Traversa pe stilp | buc | 4,000 |  |  |
| 48 | Pretul firmei | Tраверсa TM2 | buc | 2,000 |  |  |
| 49 | Pretul firmei | Tраверсa TM6 | buc | 2,000 |  |  |
| 50 | 08-02-305- 2 | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн) | buc | 6,000 |  |  |
| 51 | Pretul firmei | Кронштейн Р3 | buc | 2,000 |  |  |
| 52 | Pretul firmei | Кронштейн Р4 | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | Pretul firmei | Кронштейн Р5 | buc | 1,000 |  |  |
| 54 | Pretul firmei | Кронштейн РА1 | buc | 1,000 |  |  |
| 55 | Pretul firmei | Кронштейн РА2 | buc | 1,000 |  |  |
| 56 | Цена поставщик а | Оголовок ОГ5 | buc | 6,000 |  |  |
| 57 | 08-02-305- 1 | Bratara pe stilp (Хомут) | buc | 8,000 |  |  |
| 58 | Pretul firmei | Хомут X1 | buc | 4,000 |  |  |
| 59 | Pretul firmei | Хомут X7 | buc | 3,000 |  |  |
| 60 | Pretul firmei | Хомут X8 | buc | 1,000 |  |  |
| 61 | 08-01-052- 1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор штыревой ШФ-20) | buc | 11,000 |  |  |
| 62 | Pretul firmei | Колпачек K-6 | buc | 11,000 |  |  |
| 63 | 08-01-052- 1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Д) | buc | 12,000 |  |  |
| 64 | Цена поставщик а | Зажим аппаратный А2А | buc | 4,000 |  |  |
| 65 | Цена поставщик а | Clema ПС, ПС-2 | buc | 4,000 |  |  |
| 66 | Цена поставщик а | Ушко У-1 | buc | 2,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Цена поставщик а | Стяжка Г1 | buc | 4,000 |  |  |
| 68 | Pretul firmei | Заземляющий проводник ЗП1 | m | 6,000 |  |  |
| 69 | Цена поставщик а | Зажим ПА | buc | 23,000 |  |  |
|  |  | 2.3. Проектируемая КТП-10/0,4 кВ |  |  |  |  |
| 70 | 08-01-025- 1 | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 63 kV А (Монтаж трансформатора) | buc | 1,000 |  |  |
| 71 | 08-03-521- 15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, ВН32-3Р- 63А (в РУ) | buc | 1,000 |  |  |
| 72 | 08-03-526- 2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (32 А в РУ) | buc | 1,000 |  |  |
| 73 | 08-03-526- 1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 4A (в РУ) | buc | 1,000 |  |  |
| 74 | 08-01-066- 1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПС1-В-3Р - в РУ) | set | 3,000 |  |  |
| 75 | 08-03-530- 5 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (ПМА-0247) | buc | 1,000 |  |  |
| 76 | 08-01-081- 1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Фотореле ФР-1) | buc | 1,000 |  |  |
| 77 | 08-03-572- 3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Шкаф учета BZUM-TF) | buc | 1,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 08-03-575- 1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM) | buc | 2,000 |  |  |
| 79 | 08-03-600- 2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |  |  |
| 80 | 08-02-472- 9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m | 0,700 |  |  |
| 81 | 08-02-148- 2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в металлорукаве) | 100 m | 0,090 |  |  |
| 82 | Pret de piata | Кабель ВВГ 4х25м2 | m | 3,000 |  |  |
| 83 | Pret de piata | Кабель ВВГ 5х25м2 | m | 6,000 |  |  |
| 84 | 08-02-411- 2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m | 0,100 |  |  |
| 85 | Pret de piata | Металлорукав Д=50мм | m | 10,000 |  |  |
|  |  | 2.4. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 86 | 08-03-572- 6 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Шкаф управления защитный разм.1000х600х250 ф-ма ASCONI PLUS) | buc | 1,000 |  |  |
| 87 | 08-03-572- 3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Ящик метал. ЯУЭ-0642 разм.600х400х350 IP54) | buc | 1,000 |  |  |
| 88 | 08-03-575- 1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в ящик) | buc | 1,000 |  |  |
| 89 | 08-02-141- 1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее) | 100 m | 0,480 |  |  |
| 90 | 08-02-148- | Cablu pina la 35 kV in tevi, | 100 m | 0,120 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах) |  |  |  |  |
| 91 | Pret de piata | Кабель АПвзБбШп 3х4,0мм2 | m | 25,000 |  |  |
| 92 | Pret de piata | Кабель АПвзБбШп 5х16,0мм2 | m | 35,000 |  |  |
| 93 | 08-02-142- 1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m | 0,450 |  |  |
| 94 | 08-02-142- 2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,150 |  |  |
| 95 | 08-02-143- 1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,390 |  |  |
| 96 | 08-02-143- 2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,090 |  |  |
| 97 | 08-02-158- 14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 8,000 |  |  |
| 98 | 08-02-407- 1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,040 |  |  |
| 99 | Pret de piata | Труба стальная водогазопр. Д=25мм | m | 4,000 |  |  |
| 100 | 08-02-407- 2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,080 |  |  |
| 101 | Pret de piata | Труба стальная водогазопр. Д=50мм | m | 8,000 |  |  |
| 102 | 08-02-472- 9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m | 0,700 |  |  |
| 103 | 08-02-369- 3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник СD-218 на опоре ООК) | buc | 1,000 |  |  |
| 104 | Цена поставщик | Светильник СD 218 | buc | 1,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а |  |  |  |  |  |
| 105 | Pret de piata | Лампа светодиодная 50Вт | buc | 1,000 |  |  |
| 106 | 08-02-363- 1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-1) | buc | 1,000 |  |  |
| 107 | 08-02-412- 1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,100 |  |  |
| 108 | 08-02-412- 9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,170 |  |  |
| 109 | 590-4010 | Conductor ПВ-1х1.5 мм2 | m | 27,000 |  |  |
| 110 | 08-02-407- 1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,080 |  |  |
| 111 | Pret de piata | Труба стальная водогазопр. Д=20мм | m | 8,000 |  |  |
| 112 | 08-02-305- 1 | Bratara pe stilp (Хомут) | buc | 7,000 |  |  |
| 113 | Pretul firmei | Хомут X15 | buc | 3,000 |  |  |
| 114 | Pretul firmei | Хомут X20 | buc | 4,000 |  |  |
| 115 | 08-02-406- 1 | Constructii metalice | t | 0,003 |  |  |
| 116 | 08-02-472- 8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,150 |  |  |
| 117 | 08-02-472- 9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m | 0,010 |  |  |
| 118 | 08-02-370- 2 | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Клемная коробка У614) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | Цена поставщик а | Однополюсный предохранитель-разъединитель CUТ-OUT | buc | 3,000 |  |  |
| 120 | Цена поставщик а | Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.2. Пректируемая КТП-10/0,4 kB |  |  |  |  |
| 121 | Цена поставщик а | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-40/0,4/25кВА (комплект) | buc | 1,000 |  |  |
| 122 | Цена поставщик а | Трансформатор ТМГ-40- 10/0,4kV/Y/Zo | buc | 1,000 |  |  |
| 123 | Цена поставщик а | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 63А | buc | 1,000 |  |  |
| 124 | Цена поставщик а | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 32А(С) | buc | 2,000 |  |  |
| 125 | Цена поставщик а | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В) | buc | 1,000 |  |  |
| 126 | Цена поставщик а | Ограничитель ОПС1-В-3Р | buc | 3,000 |  |  |
| 127 | Цена поставщик а | Пускатель ПМА-0247 | buc | 1,000 |  |  |
| 128 | Цена поставщик а | Фотореле ФР-1-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 129 | Цена поставщик а | Шкаф учета BZUM-TF-01-63 | buc | 1,000 |  |  |
| 130 | Цена поставщик а | Счетчик 380В, 5-60А, ZMG 310 СR | buc | 1,000 |  |  |
| 131 | Цена поставщик а | Рубильник 3-хпол. ВР 32-3P- 63A | buc | 1,000 |  |  |
| 132 | Цена поставщик а | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25А(С) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.3. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 133 | Цена поставщик а | Шкаф управления ШУ разм.1000х600х250 ф."ASCON PLUS" IP54 | buc | 1,000 |  |  |
| 134 | Цена | Ящик метал.ЯУЭ-0642 IP54 | buc | 1,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поставщик а | разм.600х400х350мм |  |  |  |  |
| 135 | Pretul firmei | Переключатель ПП3-100 63А | buc | 1,000 |  |  |
| 136 | 24566 | Клемная коробка У614 | buc | 1,000 |  |  |

| Evacuarea si epurare apelor uzate din satul Sarata Galbena r.Hincesti (Etapa 2) № 08/24-A- AEE | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# DEVIZ LOCAL № 4-1-2

## Statia de pompare. Электрогенератор на 30кВт (марка AЕE-A)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Valoare utilajului |  |  |  |  |
| 1 | Цена поставщик а | Электрогенератор передвижной "GEKO" 30кВт в защитном кожухе sau analog | buc | 1,000 |  |  |

| Evacuarea si epurarea apelor uzate din satul Sarata- Galbena, r-ul Hincesti (Etapa 2) | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# DEVIZ LOCAL № 7-1-1

## Amenajarea teritoriului. Platforma A.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Amenagarea teritoriului. Platforma A |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,50 |  |  |
| 2 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. | 100 m3 | 6,00 |  |  |
| 3 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (stalpi la gard) | m3 | 2,10 |  |  |
| 4 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 4,60 |  |  |
| 5 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 4,60 |  |  |
| 6 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | 16,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | TsH156B | Sapatul gropitelor de marime, cm. 50 x 50 x 50 | buc | 16,00 |  |  |
| 8 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,70 |  |  |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=150mm | m3 | 25,50 |  |  |
| 10 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=120mm) | m3 | 21,60 |  |  |
| 11 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (h=60mm) la drum | m3 | 7,20 |  |  |
| 12 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (h=40mm) la trotuar | m3 | 2,00 |  |  |
| 13 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 60,00 |  |  |
| 14 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de BP 100x20x8 cm | m | 35,00 |  |  |
| 15 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea de 40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 50,00 |  |  |
| 16 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din | m | 102,80 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Panou Eurogard zincat 1,8x2.5 diam=4,2mm. Stilpi din tava patrata 60x60x2x2,3m - 42buc - 98,7ml x 3,56kg/ml =351.4kg, sistemul de fixsare 40x40- 4buc la un stilp=168 buc ,capac 60x60 -42 buc) |  |  |  |  |
| 17 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Poarta din panou gard Euro zincat H=1,8m L=4,5m dfiam.=4,2mm . Stilpi din tava patrata 80x80x3 - 2buc; sistemul de fixsare 80x80 - 8 buc ;capac 80x80 -2 buc ;Cornier 40x2 - 22,2m ) | m | 4,50 |  |  |
| 18 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard Eurogard, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Poarta din panou gard Euro zincat H=1,8m L=1,0m dfiam.=4,2mm . Stilpi din tava patrata 60x60x2 - 2buc -35,76kg; sistemul de fixsare 80x80-7 buc ;capac 80x80 -2 buc ;Cornier 40x2 -5,6m ) | m | 1,06 |  |  |