| Reparati capitala a Bibliotecii "M. Lomonosov" din bd. Dacia nr. 4 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Depozitul de carti, incaperea de serviciu (eliberarea cartilor) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 122,540 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Ferestre | m2 | 22,200 |
| 3 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor - Gratii la ferestre | kg | 510,800 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - Glafuri exterioare | m | 12,200 |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Canale de protectie pu tevi | m2 | 28,300 |
| 6 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan | m2 | 122,600 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane si glafuri | m2 | 375,370 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pardoseli |  |  |
| 8 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 44,600 |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 123,200 |
| 10 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 123,200 |
| 11 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 66,200 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Ferestre |  |  |
| 12 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe | m2 | 19,480 |
| 13 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi | m2 | 2,720 |
| 14 | CK36A | Contrarame din profiluri din otel pentru montarea usilor si ferestrelor din profiluri din aluminiu si PVC | m2 | 22,200 |
| 15 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 86,000 |
| 16 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 16,800 |
| 17 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sub pervaz | m2 | 7,200 |
| 18 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 12,200 |
| 19 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 12,200 |
| 20 | RpCP15A | Repararea grilajelor-armonica, metalice, simple | kg | 44,600 |
| 21 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre - Gratii dupa demontare, fara cost | m2 | 22,200 |
| 22 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade - Gratii | t | 0,511 |
| 23 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,511 |
| 24 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,511 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Finisarea interioara |  |  |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 122,540 |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti , coloane si glafuri interioare | m2 | 253,500 |
| 27 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - Canal de protectie pu tevi | m2 | 28,300 |
| 28 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 23,200 |
| 29 | CF02A4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode - Depozit de carti si coridor | m2 | 97,000 |
| 30 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 149,500 |
| 31 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 23,300 |
| 32 | CF02A5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 253,500 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 376,040 |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 253,500 |
| 35 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 253,500 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Pereti, coloane, glafuri | m2 | 253,500 |
| 37 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 122,540 |
| 38 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 122,540 |
| 39 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan | m2 | 122,540 |
| 40 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Baghete | m | 26,600 |
| 41 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice - Carniz la tavan | m | 65,600 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan, glafuri interioare | m2 | 129,540 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 129,540 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan, glafuri interioare | m2 | 129,540 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan, glafuri interioare | m2 | 129,540 |
| 46 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 246,500 |
| 47 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 246,500 |
| 48 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 14,800 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sala de lectura, inclusiv scena-podium |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demontari |  |  |
| 49 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 157,820 |
| 50 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Lambriu la tavan | m2 | 36,300 |
| 51 | RpCI42B | Demontarea invelitori din tabla, - Acoperirea canalelor din metal | m2 | 36,250 |
| 52 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - Glafuri exterioare | m | 24,500 |
| 53 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan | m2 | 157,820 |
| 54 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 445,000 |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la coloane | m2 | 85,000 |
| 56 | CK11A k=0.8 | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din otel - Demontaj (numai manopera si mecanisme) | m2 | 28,500 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pardoseli, inclusiv constructia scenii |  |  |
| 57 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 62,200 |
| 58 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 24,800 |
| 59 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 157,820 |
| 60 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 119,000 |
| 61 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 60,400 |
| 62 | CL26A | Rame metalice gata confectionate - Carcas pentru scena din teava 50x50x4 mm | kg | 862,400 |
| 63 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 26,800 |
| 64 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 64,000 |
| 65 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,862 |
| 66 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,862 |
| 67 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn - Scena | m2 | 47,700 |
| 68 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Scena | m2 | 47,700 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Vitralii, usa-vitraliu mobil |  |  |
| 69 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - Vitraliu (exterior) | m2 | 28,500 |
| 70 | CK36A | Contrarame din profiluri din otel pentru montarea usilor si ferestrelor din profiluri din aluminiu si PVC | m2 | 28,500 |
| 71 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 112,000 |
| 72 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 24,500 |
| 73 | CK27D | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi - Glasvanduri mobile | m2 | 10,000 |
| 74 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 60,000 |
| 75 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Pentru consolidarea vitraliilor existente | kg | 37,680 |
| 76 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 44,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Finisarea interioara |  |  |
| 77 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 157,820 |
| 78 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti , coloane si glafuri | m2 | 152,750 |
| 79 | RpCM05C1 | Ceruirea si lustruirea placajelor noi sau vechi frecate manual din granit turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., la pereti, stilpi si glafuri - Curatirea coloanelor | m2 | 85,800 |
| 80 | RCsJ34A | Restaurari la coloane, prin spalarea manuala a suprafetilor | m2 | 85,800 |
| 81 | RCsK09C k=2 | Slefuirea coloanelor finisate cu tuf (piatra naturala) executata mecanizat, cu discuri abrazive - 2 ori | m2 | 85,800 |
| 82 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 18,600 |
| 83 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 149,720 |
| 84 | CF02A5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 149,720 |
| 85 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 61,600 |
| 86 | CF04B3 | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos var M 10 pentru stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala, pentru executarea tencuielilor la tavane in spatii inguste, incomode | m2 | 36,300 |
| 87 | CF04C3 k=2 | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1cm grosime totala, pentru executarea tencuielilor la tavane in spatii inguste, incomode | m2 | 36,300 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, glafuri | m2 | 313,570 |
| 89 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Pereti, glafuri | m2 | 155,750 |
| 90 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 155,700 |
| 91 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Pereti, glafuri | m2 | 155,750 |
| 92 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 36,300 |
| 93 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 36,300 |
| 94 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Tavan | m2 | 36,300 |
| 95 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Baghete | m | 28,400 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan, glafuri interioare | m2 | 42,300 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,300 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan, glafuri interioare | m2 | 42,300 |
| 99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan, glafuri interioare | m2 | 42,300 |
| 100 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 150,600 |
| 101 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 150,600 |
| 102 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 8,600 |
| 103 | CK29F k=0.5 | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Schimbarea placilor "Armstrong", k=0.5 pentru manopera | m2 | 157,820 |
| 104 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) - Gratii existente | t | 2,280 |
| 105 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv - Gratii existente | t | 2,280 |
|  |  | Capitolul 1.3. Viceiile |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demontari |  |  |
| 106 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Canale de protectie pu tevi | m2 | 8,300 |
| 107 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan | m2 | 6,740 |
| 108 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 62,440 |
| 109 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,740 |
| 110 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 6,740 |
| 111 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 55,700 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pardoseli |  |  |
| 112 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,740 |
| 113 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade | m2 | -6,740 |
| 114 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 6,740 |
| 115 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Linocrom | m2 | 6,740 |
| 116 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,740 |
| 117 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade | m2 | -6,740 |
| 118 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 6,740 |
| 119 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 6,740 |
| 120 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Finisarea interioara |  |  |
| 121 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane | m2 | 62,500 |
| 122 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,740 |
| 123 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 6,740 |
| 124 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,740 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan | m2 | 6,740 |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,740 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Tavan | m2 | 6,740 |
| 128 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan | m2 | 6,740 |
| 129 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 55,700 |
| 130 | CF15C1 k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la tavan din beton cu suprafete plane | m2 | 55,700 |
| 131 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - Canal de protectie pu tevi | m2 | 8,400 |
| 132 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 55,700 |
| 133 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Baghete | m | 18,400 |
| 134 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice - Carniz la tavan | m | 15,200 |
|  |  | Capitolul 1.4. Reparatii exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Lucrari de finisare |  |  |
| 135 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane si glafuri | m2 | 81,200 |
| 136 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 81,200 |
| 137 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 133,200 |
| 138 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 81,200 |
| 139 | CF15C k=4 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 81,200 |
| 140 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm , Vata minerala TEHNOFAS gr=50 mm, TEHNOPLEX XPS gr=50 mm (j=40 kg/m3) | m2 | 81,200 |
| 141 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 81,200 |
| 142 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 81,200 |
| 143 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 14,200 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Copertine |  |  |
| 144 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, acoperirea copertinelor | m | 131,200 |
| 145 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 164,000 |
| 146 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 164,000 |
| 147 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Linocrom | m2 | 164,000 |
| 148 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 164,000 |
| 149 | IzF14A | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale - Gr=50 mm | m2 | 164,000 |
| 150 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 164,000 |
| 151 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 244,600 |
| 152 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,245 |
| 153 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,245 |
| 154 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,660 |
| 155 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0,009 m3/m2 | m2 | 183,700 |
| 156 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 1,837 |
| 157 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 2,660 |
| 158 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 | 1,837 |
| 159 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,660 |
| 160 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 183,700 |
| 161 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - Imbinari la pereti | m | 131,200 |
| 162 | CE21C | Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Alte lucrari |  |  |
| 163 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 48,600 |
| 164 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 48,600 |

INVESTITOR ALEXANDRU PANFILII

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparati capitala a Bibliotecii "M. Lomonosov" din bd. Dacia nr. 4 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari santehnice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari santehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Depozitul de cart, incaperea de serviciu (eleiberarea cartilor) |  |  |
| 1 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 38,200 |
| 2 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 16,400 |
| 3 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 40,400 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Viceile |  |  |
| 4 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 24,200 |
| 5 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 5,600 |
| 6 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 8,800 |
| 7 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 4,000 |
| 8 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |
| 9 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 10 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| 11 | RpSE25A k=0.8 | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 L - Demontaj | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari santehnice (Toate incaperile, inclusiv WC) |  |  |
| 12 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 28,200 |
| 13 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 34,200 |
| 14 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 16,400 |
| 15 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m | 5,600 |
| 16 | SB08C k=1.35 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm - K=1.35 pu fitinguri | m | 4,000 |
| 17 | SB08E k=1.35 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - K=1.35 pu fitinguri | m | 49,200 |
| 18 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 84,400 |
| 19 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 8,440 |
| 20 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 84,400 |
| 21 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 5,320 |
| 22 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,000 |
| 23 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |
| 24 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 L | buc | 1,000 |
| 25 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 26 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 32,000 |
| 27 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 34,000 |
| 28 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 20,000 |
| 29 | SA38E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc | 12,000 |
| 30 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,000 |
| 31 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 40,000 |
| 32 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 8,000 |
| 33 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" - Din subsol L=0.50 m - 2 buc (Total L=1.0 m) | buc | 8,000 |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 24,000 |

INVESTITOR ALEXANDRU PANFILII

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparati capitala a Bibliotecii "M. Lomonosov" din bd. Dacia nr. 4 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Sistema de incalzire

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistema de incalzire |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Depozitul de carti, eliberarea cartilor |  |  |
| 1 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 18,600 |
| 2 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 10,800 |
| 3 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 20,600 |
| 4 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 15,600 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Viceile |  |  |
| 5 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 37,200 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema de incalzire |  |  |
| 6 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 10,800 |
| 7 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 37,200 |
| 8 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 20,600 |
| 9 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 18,600 |
| 10 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 55,800 |
| 11 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 31,400 |
| 12 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu 25x20 | buc | 18,000 |
| 13 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu 32x20 | buc | 16,000 |
| 14 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu 32x25 | buc | 24,000 |
| 15 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu 32x25 cu filet metalic | buc | 22,000 |
| 16 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Coturi, mufe | buc | 48,000 |
| 17 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Teu 40x32 | buc | 24,000 |
| 18 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Coturi, mufe | buc | 28,000 |
| 19 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Coturi, mufe | buc | 26,000 |
| 20 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Coturi, mufe | buc | 16,000 |
| 21 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - d=20 mm | buc | 18,000 |
| 22 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - d=25 mm | buc | 18,000 |
| 23 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - d=32 | buc | 12,000 |
| 24 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - d=40 | buc | 10,000 |
| 25 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3,000 |
| 26 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc | 68,000 |
| 27 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" - d=32 mm | buc | 24,000 |
| 28 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" - d=40 mm | buc | 26,000 |
| 29 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" , D=50 mm, L=0.5 m/buc | buc | 10,000 |
| 30 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=20 mm | buc | 18,000 |
| 31 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=25 mm | buc | 20,000 |
| 32 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" - D=32 mm | buc | 16,000 |
| 33 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica | m2 | 15,600 |
| 34 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 20,000 |
| 35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - d=25 mm (din fonta) | buc | 12,000 |
| 36 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - d=20 mm (din fonta) | buc | 10,000 |
| 37 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - d=32 mm (din fonta) | buc | 6,000 |
| 38 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - d=40 mm (din fonta) | buc | 4,000 |

INVESTITOR ALEXANDRU PANFILII

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparati capitala a Bibliotecii "M. Lomonosov" din bd. Dacia nr. 4 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj electric, lucrari interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare |  |  |
| 1 | RpEB13B | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m | 1 232,200 |
| 2 | RpEB15A | Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori | m | 44,500 |
| 3 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 46,000 |
| 4 | RpEE15A k=0.8 | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 -16 A- Demontaj | buc | 6,000 |
| 5 | RpEQ03A | Demontarea cutiei cu automate | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montaj |  |  |
| 6 | RpEC05A | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit - Prizele noi | buc | 28,000 |
| 7 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 12,320 |
| 8 |  | Teava PVH d=25 mm | m | 1 232,000 |
| 9 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 12,322 |
| 10 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,445 |
| 11 |  | Cablu PVS 2*1.5 mmp | m | 1 000,000 |
| 12 |  | Cablu VVG 3*2.5 mmp | m | 232,200 |
| 13 |  | Cablu VVGng 5*6 mmp | m | 44,500 |
| 14 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi LED in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,540 |
| 15 |  | Corp de iluminat de tavan cu 4 becuri LED | buc | 54,000 |
| 16 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi iLED de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,240 |
| 17 |  | Corp de iluminat LED monolampa ,pentru iluminarea tablourilor | buc | 24,000 |
| 18 |  | Cronstein pu montarea corpurilor LED cu monolampa | buc | 24,000 |
| 19 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,380 |
| 20 |  | Priza cu impamamantare cu instalatie ingropata | buc | 38,000 |
| 21 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,030 |
| 22 |  | Priza tripolara cu instalatie deschisa | buc | 3,000 |
| 23 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,120 |
| 24 |  | Intrarupator cu 1 clapa cu instalatie inchisa | buc | 12,000 |
| 25 | RpEG06A | Cutii de protectie pentru automate electrice, (6 locuri), cu usa transparenta, instalatie interioara | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
| 27 |  | Automat VA 47-29 2P 25A "B" | buc | 3,000 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A | buc | 3,000 |
| 29 |  | Automat VA 47-29 2P 16A "C" | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructii |  |  |
| 30 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 64,000 |
| 31 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 62,000 |
| 32 | RpCU06F | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 | m | 87,200 |
| 33 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 66,300 |
| 34 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 64,000 |
| 35 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 62,000 |
| 36 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 87,000 |
| 37 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 66,300 |

Proiectant I. Saratova

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 8

Organizatorul  licitaţiei publice    Î.M. DCC a Primăriei, mun. Chişinău

Denumirea obiectivului      Reparaţia capitală a Bibliotecii „M. Lomonosov” din bd. Dacia nr. 4

DEVIZ PE OBIECT

Costul total : __***__  mii lei

| Nr d/0 | Nr deviz | Denumirea | Lucrări de constr. | Lucrări de montaj | Utilaj | Alte chelt | Total mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lucrări de reparaţie |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-1-1 | Lucrări de construcţii | * |  |  |  | * |
| 2 | 2-1-2 | Lucrări santehnice | * |  |  |  | * |
| 3 | 2-1-3 | Incălzire | * |  |  |  | * |
| 4 | 2-1-4 | Lucrări electrice | * | * |  |  | * |
|  |  | Lucrări de proiectare |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Proiectarea sistemei de ventilaţie (de alimentare si evacuare cu bloc automat de derijare) |  |  |  | * | * |
| 6 |  | Proiectarea sistemei de semnalizarea incendiară |  |  |  | * | * |
| 7 |  | Soluţii de design şi soluţii arhitecturale pu sala de lectura |  |  |  | * | * |
|  |  | Lucrări de montaj |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Montarea sistemei de ventilaţie | * | * | * | * | * |
| 9 |  | Montarea sistemei de semnalizarea incendiară | * | * | * | * | * |
| 10 |  | Reglarea-demararea utilajului montat |  | * |  | * | * |
|  |  | Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Montarea indicătoarelor „Trecere este interzisă” ş.a. |  |  |  | * | * |
| 2 |  | Cheltuieli pentru darea în exploatare, inclusiv certificatele de conformitate şi calitate a materialelor montate |  |  |  | * | * |
| 3 |  | Energia electrică pentru scopuri generale |  |  |  | * | * |
| 4 |  | Construcţii provizoriu (gardul, podeţuri, clădiri temporare) |  |  |  | * | * |
| 5 |  | Prezentarea pachetului de documente pentru darea in exploatare coordonate cu Medicina Preventivă şi Pompieri, prezentarea schiţei de montare a reţelelor este obligătoriu |  |  |  | * | * |
|  |  | Total: | * | * | * | * | * |
|  |  | TVA-20% | * | * | * | * | * |
|  |  | Total: | * | * | * | * | *** |

Nota:

- Fiecare ofertant este obligătoriu să facă cercetările vizuale la faţa locului

APROBAT:

INVESTITOR _____________________________________ ALEXANDRU  PANFILII

L.Ş.