Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Lucrari de reparație curentă în bucătărie (sala de prelucrare a carnii și peștelui și sala de repartizare a hranei) din cadrul Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți pentru anul 2024

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontări |  |  |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică | m2 | 48,00 |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 30,00 |  |  |
| 3 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (încarcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri pe distanta de 50 m | t | 2,250 |  |  |
| 4 | Trl1AA02C3 | Încărcarea materialelor din grupa A -grele, în bulgari prin aruncare – de pe rampa sau teren, în auto categoria 3 | t | 2,250 |  |  |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 2,250 |  |  |
|  |  | 2. Pereți |  |  |  |  |
| 6 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț ”Gleta” într-un strat, la pereți interioare (excludeți hîrtie pentru șlefuit uscată) | m2 | 78,00 |  |  |
| 7 | RpCj12A | Tencuieli interioare și sclivisite, executate cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane | m2 | 78,00 |  |  |
| 8 | CF17B | Diverse lucrări – diferența de grosime +-10 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar | m2 | 78,00 (Kr=2,000) |  |  |
| 9 | C106C | Placaj din faianța smalțuita, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15x15cm pînă la 30x30cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 78,00 |  |  |
| 10 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din polisterol (materiale: baghete, aracet, prnadez, grunt prenadez, diluant prinadez) | m | 26,500 |  |  |
|  |  | 3.Tavan |  |  |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor | m2 | 23,100 |  |  |
| 12 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 23,100 |  |  |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos ”Eurofin” grosimea 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 | 23,100 |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor | m2 | 23,100 |  |  |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 23,100 |  |  |

Autoritatea contractantă       __________________        data    " 04"  septembrie   2024