| Constructia retelei de alimentare cu apa a sat. Climautiii de Jos, r-nul Soldanesti | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Retele de exterioare de apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 101,98 |  |  |
| 2 | TsA04B 1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3 | 305,94 |  |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 910,21 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2 730,63 |  |  |
| 5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2 730,63 |  |  |
| 6 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 69,47 |  |  |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 69,47 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт) | 100 m3 | 8,63 |  |  |
| 9 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт) | t | 1 423,95 |  |  |
| 10 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 8,63 |  |  |
| 11 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на месте) | 100 m3 | 1,13 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea tevilor si armatori |  |  |  |  |
| 12 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MПа | buc | 28,00 |  |  |
| 13 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm PN=1.0MПа | buc | 6,00 |  |  |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm | buc | 12,00 |  |  |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=40mm | buc | 4,00 |  |  |
| 16 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera d=100mm) | buc | 15,00 |  |  |
| 17 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera d=80mm) | buc | 37,00 |  |  |
| 18 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera d=65mm) | buc | 9,00 |  |  |
| 19 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de | buc | 11,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera d=50mm) |  |  |  |  |
| 20 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa oarba d=100mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Capat flansa PE100 d=110mm | buc | 14,00 |  |  |
| 22 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Capat flansa PE100 d=90mm) | buc | 37,00 |  |  |
| 23 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Capat flansa PE100 d=75mm) | buc | 9,00 |  |  |
| 24 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Capat flansa PE100 d=63mm) | buc | 11,00 |  |  |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel cu flansa d= 65 cu flansa) | buc | 5,00 |  |  |
| 26 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 80x40 cu flansa) | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 100x80 cu flansa) | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 100x65 cu flansa) | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel cu flansa d= 100 cu flansa) | buc | 4,00 |  |  |
| 30 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 80x65 cu flansa) | buc | 7,00 |  |  |
| 31 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 80x50 cu flansa) | buc | 10,00 |  |  |
| 32 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 50x40 cu flansa) | buc | 2,00 |  |  |
| 33 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, | buc | 1,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce sudata pe loc d=80x65mm) |  |  |  |  |
| 34 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов | buc | 13,00 |  |  |
| 35 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -Clapeta cu sens unic d=40mm - | buc | 4,00 |  |  |
| 36 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Ventuz d=50) | buc | 3,00 |  |  |
| 37 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Piesa bransare intarita PE d=63x1 1/2") | buc | 5,00 |  |  |
| 38 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=40mm | buc | 5,00 |  |  |
| 39 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru d=40) | buc | 5,00 |  |  |
| 40 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Racord compreseune FE d=40x1 1/2") | buc | 15,00 |  |  |
| 41 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm -Tub de protectie PE d=160mm | buc | 13,00 |  |  |
| 42 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm -Tub de protectie PE d=140mm | buc | 37,00 |  |  |
| 43 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm -Tub de protectie PE d=125mm | buc | 10,00 |  |  |
| 44 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm -Tub de protectie PE d=110mm | buc | 11,00 |  |  |
| 45 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic | buc | 3,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot compresiune PE d=75 |  |  |  |  |
| 46 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=75) | buc | 3,00 |  |  |
| 47 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=63) | buc | 4,00 |  |  |
| 48 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune redus din PE d=90x75) | buc | 2,00 |  |  |
| 49 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Teu compresiune egal din PE d=90) | buc | 3,00 |  |  |
| 50 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus din PE d=90x75) | buc | 2,00 |  |  |
| 51 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Mufa compresiune redus din PE d=90x63) | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm -PE100 SDR17 PN10 | m | 1 808,50 |  |  |
| 53 | AcA52B | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR17 PN10 | m | 1 594,00 |  |  |
| 54 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de63 mm. PE100, SDR17 PN10 | m | 124,00 |  |  |
| 55 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110mm -PE100 SDR26 PN6 | m | 1 320,00 |  |  |
| 56 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm -PE100 SDR26 PN6 | m | 3 281,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | AcA52B | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR26 PN6 | m | 1 822,00 |  |  |
| 58 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de63 mm. PE100, SDR26 PN6 | m | 1 195,50 |  |  |
| 59 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de40 mm. PE100, SDR26 PN6 | m | 50,00 |  |  |
| 60 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=75 mm) | buc | 34,00 |  |  |
| 61 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=63 mm) | buc | 13,00 |  |  |
| 62 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=40 mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | pret de peata | Banda de semnalizare | m | 11 195,0 0 |  |  |
| 64 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -Beton pentru suportului | m3 | 2,50 |  |  |
| 65 | AcA10A 1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga -d=90mm | buc | 2,00 |  |  |
| 66 | AcA10A 1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga -d=75mm | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | AcA10A 1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga -d=63mm | buc | 2,00 |  |  |
| 68 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -140 mm (Tub de protectie PE80 PN4 Total=255.5.m-specificatia) | m | 255,50 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -125 mm (Tub de protectie PE80 PN4 Total=243.5m -specificatia) | m | 243,50 |  |  |
| 70 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -110 mm (Tub de protectie PE80 PN4 Total=74.0m-specificatia) | m | 74,00 |  |  |
| 71 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 mm (Tub de protectie pentru riu d=325x8mm ) | m | 45,00 |  |  |
| 72 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40mm | m3 | 11,32 |  |  |
| 73 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | 57,35 |  |  |
| 74 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 4 785,50 |  |  |
| 75 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 6 409,50 |  |  |
| 76 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 50-110 mm | m | 11 195,0 0 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Сlapeta pentru caminul de golire |  |  |  |  |
| 77 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40mm L=2m | m | 8,00 |  |  |
| 78 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm) | buc | 4,00 |  |  |
| 79 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Gratar din metal t=5mm) | buc | 4,00 |  |  |
| 80 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=80 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Camine de apa |  |  |  |  |
| 81 | TsC03B 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu | 100 m3 | 1,11 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение) |  |  |  |  |
| 82 | TsA18A 1 | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) | m3 | 5,55 |  |  |
| 83 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах) | 100 m3 | 0,84 |  |  |
| 84 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 9,63 |  |  |
| 85 | AcE10A 1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10 | buc | 9,00 |  |  |
| 86 | AcE10A 1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9 | buc | 27,00 |  |  |
| 87 | AcE10A 1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1 | buc | 7,00 |  |  |
| 88 | AcE10A 1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-2 | buc | 2,00 |  |  |
| 89 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 27,30 |  |  |
| 90 | AcE11A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 | buc | 21,00 |  |  |
| 91 | AcE11A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: | buc | 21,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-6 |  |  |  |  |
| 92 | AcE11A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9а | buc | 21,00 |  |  |
| 93 | AcE11A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 | buc | 11,00 |  |  |
| 94 | AcE11A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-2 | buc | 4,00 |  |  |
| 95 | AcE11A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП2-15-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 96 | AcE11A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП2-15-2 | buc | 5,00 |  |  |
| 97 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 15,08 |  |  |
| 98 | AcE12A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-20 | buc | 7,00 |  |  |
| 99 | AcE12A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-20-6 | buc | 7,00 |  |  |
| 100 | AcE12A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-20-9а | buc | 7,00 |  |  |
| 101 | AcE12A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: | buc | 1,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-20-1 |  |  |  |  |
| 102 | AcE12A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП2-20-2 | buc | 6,00 |  |  |
| 103 | AcE12A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc | 37,00 |  |  |
| 104 | AcE12A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-3 | buc | 37,00 |  |  |
| 105 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi | m3 | 1,75 |  |  |
| 106 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные) | kg | 769,68 |  |  |
| 107 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) | kg | 484,00 |  |  |
| 108 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg | 370,00 |  |  |
| 109 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,62 |  |  |
| 110 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest) | m2 | 7,40 |  |  |
| 111 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка) | 100 m3 | 1,17 |  |  |
| 112 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile | 100 m3 | 1,17 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |
| 113 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) | buc | 20,00 |  |  |
| 114 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип T ) | buc | 17,00 |  |  |
| 115 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ) | m3 | 9,61 |  |  |
| 116 | CA03F0 1 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки) | m3 | 6,73 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt |  |  |  |  |
| 117 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 4 000,00 |  |  |
| 118 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 128,00 |  |  |
| 119 | TsC03G 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III -асфальт на вывоз | 100 m3 | 1,28 |  |  |
| 120 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (вывозка асфальта) | t | 281,60 |  |  |
| 121 | TsC03A 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( песок и щебень в отвал) | 100 m3 | 6,40 |  |  |
| 122 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 240,00 |  |  |
| 123 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (К=0,5 к щебню) | m3 | 400,00 |  |  |
| 124 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | 1 600,00 |  |  |
| 125 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 600,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Excavarea si refacerea drumului din petris |  |  |  |  |
| 126 | TsC03D 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna | 100 m3 | 6,16 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV ( верхний слой щебня в отвал -10cm) |  |  |  |  |
| 127 | TsC03A 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( щебень в отвал -15cm) | 100 m3 | 9,23 |  |  |
| 128 | TsC03A 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( песок в отвал) | 100 m3 | 6,16 |  |  |
| 129 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 615,60 |  |  |
| 130 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (К=0,5 к щебню) | m3 | 1 539,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Conectarea consumatorilor |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 131 | TsC03B 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 17,88 |  |  |
| 132 | TsA04B 1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3 | 89,38 |  |  |
| 133 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 137,50 |  |  |
| 134 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 412,50 |  |  |
| 135 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 412,50 |  |  |
| 136 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 13,27 |  |  |
| 137 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile | 100 m3 | 13,27 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |
| 138 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на месте) | 100 m3 | 1,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |
| 139 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Piesa bransare intarita PE d=63x32) | buc | 50,00 |  |  |
| 140 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Piesa bransare intarita PE d=75x32) | buc | 85,00 |  |  |
| 141 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Piesa bransare intarita PE d=90x32) | buc | 115,00 |  |  |
| 142 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Piesa bransare intarita PE d=110x32) | buc | 25,00 |  |  |
| 143 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Reductie d=32x3/4") | buc | 275,00 |  |  |
| 144 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului | m | 2 750,00 |  |  |
| 145 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Trecere din PE cu filet FI d=20x1/2") | buc | 550,00 |  |  |
| 146 |  | Racord din otel cu filet exterior, l=0.2m | buc | 550,00 |  |  |
| 147 | AcB03A | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm-filtru d=1/2", robinet apa FI-FI d=1/2" | buc | 275,00 |  |  |
| 148 | pret de peata | Banda de avertizare | m | 2 750,00 |  |  |
| 149 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 2 750,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 50-110 mm | m | 2 750,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 151 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -Vana d=100mm | buc | 11,00 |  |  |
| 152 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de H=1.0m suprateran | buc | 13,00 |  |  |
| 153 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Reductor de preseun d=100mm | buc | 2,00 |  |  |
| 154 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Reductor de preseun d=80mm | buc | 3,00 |  |  |
| 155 | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 156 | AcB04A | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm | buc | 275,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilal |  |  |  |  |
| 157 | Pret de piata | Vana d=100mm | buc | 11,00 |  |  |
| 158 | Pret de piata | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, (Hidrant de incediu H=1.0 m ) | buc | 13,00 |  |  |
| 159 | Pret de piata | Reductor de preseun d=100mm | buc | 2,00 |  |  |
| 160 | Pret de piata | Reductor de preseun d=80mm | buc | 3,00 |  |  |
| 161 | Pret de piata | Contor de apa diametrul de 40mm | buc | 5,00 |  |  |
| 162 | Pret de piata | Contor de apa d= 1/2" | buc | 275,00 |  |  |
| 163 | Pret de piata | Motopompa MП800 complect cu echipamente de inceddiu (комплектация службы пожарной охраны) | buc | 1,00 |  |  |

| Constructia retelei de alimentare cu apa a sat. Climautiii de Jos, r-nul Soldanesti | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta № 2-2-1

Put artezian. Rezistenta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Put artezian |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de de constructii (lucrari de terasaminte se afla in PG) |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,66 |  |  |
| 2 | TsA04B 1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3 | 0,98 |  |  |
| 3 | RpAcA2 7A | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (Срезка обсадной колонны) | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,30 |  |  |
| 5 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 0,45 |  |  |
| 6 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12.5-- | m3 | 3,62 |  |  |
| 7 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 6,03 |  |  |
| 8 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de | m3 | 1,35 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15-pe perimetru elementului КЦ-fundament Fm1 |  |  |  |  |
| 9 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,93 |  |  |
| 10 | AcE12A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -КЦО-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | AcE12A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦ20-9 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | AcE12A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-20-9а | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | AcE12A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦП1-20-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( elemente imbinare) | kg | 56,00 |  |  |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Scoabe Sc1) | kg | 6,79 |  |  |
| 16 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,06 |  |  |
| 17 | AcA15A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 mm | m | 0,60 |  |  |
| 18 | RpCU05 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee | buc | 3,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | din piatra sau beton armat pina la 15 cm |  |  |  |  |
| 19 | AcA36A | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm (Заделка отверстий сальниковой набивкой) | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile-для устройства замка из бетона | m2 | 6,03 |  |  |
| 21 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-замок | m3 | 0,90 |  |  |
| 22 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (наружная гидоризоляция) | m2 | 20,34 |  |  |
| 23 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л с ключем) | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | TsC26A 1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II- в пазухи | 100 m3 | 0,18 |  |  |
| 25 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (пазухи) | 100 m3 | 0,08 |  |  |
| 26 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 0,53 |  |  |
| 27 | CA03F0 1 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки) | m3 | 0,37 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Сabina electrica |  |  |  |  |
| 28 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,90 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,65 |  |  |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancora. piulita, saiba) | kg | 2,04 |  |  |
| 31 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,90 |  |  |
| 32 | CP09A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilot tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv -Cabina ККЗ AO "INCONARM"с дверью и гидроизоляцией перекрытия | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | RpAcA1 1C | Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena d-32mm | m | 2,00 |  |  |
| 34 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,90 |  |  |

| Constructia retelei de alimentare cu apa a sat. Climautiii de Jos, r-nul Soldanesti | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1

Deviz-oferta № 2-3-1 Caminul putului forat, Solutii tehnologice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Conductelor, contor de apa , vana si alt. armatura |  |  |  |  |
| 1 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de retinere reversibila), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa uni-sens d=50mm PN16) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm(Robinet cu3 cai pentru manometru d=15 mm, manometru, filet | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa de aerisire PN16) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Suport de sustinere ОГ-50) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Cot din otel d=2") | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Reductia din otel D=2"x80mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=2")-сварка | buc | 8,00 |  |  |
| 8 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mmI (fara flansa)-болтовое соединение | buc | 8,00 |  |  |
| 9 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor | buc | 2,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Teu egal din otel D=2") |  |  |  |  |
| 10 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Segment de conductal din otel L=0.4m, D=2"mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Segment de conductal din otel L=0.15m, D=2"mm) | buc | 3,00 |  |  |
| 12 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA установки FA | buc | 1,00 |  |  |
| 13 |  | Conducta de refulare din otel, D=60x5D | m | 21,00 |  |  |
| 14 |  | Mufa de imbinare | buc | 3,00 |  |  |
| 15 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=90x80 mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=80)-сварка | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mmI (fara flansa)-болтовое соединение | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 0,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 19 | 07-04-03 0-01 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-190" | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | AcB03D | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm PN=1.6MПа | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Procurarea utilajului |  |  |  |  |
| 22 | Pret de piata | Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-190 | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Apometru pentru apa rece D=50mm | buc | 1,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Pret de piata | Vana flansa din fonta PN16 d=50mm | buc | 3,00 |  |  |

| Constructia retelei de alimentare cu apa a sat. Climautiii de Jos, r-nul Soldanesti | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-1

Deviz-oferta № 2-4-1 Turnuri de apa  V=50m3, H=12m-2buc

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Constructia turnului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Растительный слой ) | 100 m3 | 0,91 |  |  |
| 2 | TsC26B 1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (перемещение растительного грунта с площадки) | 100 m3 | 0,91 |  |  |
| 3 | TsC03B 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,22 |  |  |
| 4 | TsC26B 1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=2 (перемещение вынутого грунта на 10метров) | 100 m3 | 6,22 |  |  |
| 5 | TsC26A 1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в подушку | 100 m3 | 2,75 |  |  |
| 6 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm в подушку | 100 m3 | 2,75 |  |  |
| 7 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки) | 100 m3 | 2,75 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | TsA04B 1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3 | 4,60 |  |  |
| 9 | TsC26A 1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в пазухи | 100 m3 | 2,99 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,67 |  |  |
| 11 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (пазухи) | 100 m3 | 2,96 |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обвалования) | 100 m3 | 4,48 |  |  |
| 13 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 714,40 |  |  |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,48 |  |  |
| 15 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 4,48 |  |  |
| 16 | TsC26B 1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (возвращение растительного грунта ) | 100 m3 | 0,91 |  |  |
| 17 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,91 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Fundamentul pentru turn |  |  |  |  |
| 18 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 42,40 |  |  |
| 19 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in | kg | 115,20 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  |
| 20 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 275,20 |  |  |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 357,12 |  |  |
| 22 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 47,60 |  |  |
| 23 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 42,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Constructia turnului |  |  |  |  |
| 24 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 31,80 |  |  |
| 25 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru drenaj) | m3 | 2,26 |  |  |
| 26 | AcA11B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 100 mm (перфорированная) | m | 0,60 |  |  |
| 27 | AcA11B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 100 mm (для отвода дренажа) | m | 20,00 |  |  |
| 28 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Откосов) | 100m2 | 3,20 |  |  |
| 29 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 3,20 |  |  |
| 30 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, | m3 | 7,80 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu) |  |  |  |  |
| 31 | CA03F0 1 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки) | m3 | 5,53 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Utilaj tehnologic |  |  |  |  |
| 32 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Adaptor flansa PE100 d=63x50mm | buc | 2,00 |  |  |
| 33 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm | buc | 2,00 |  |  |
| 34 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila d=50mm)-сварка | buc | 4,00 |  |  |
| 35 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mmI (fara flansa)-болтовое соединение | buc | 4,00 |  |  |
| 36 | AcA04A | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de50 mm | m | 7,00 |  |  |
| 37 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Adaptor flansa PE100 d=125x100mm | buc | 2,00 |  |  |
| 38 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa d=100mm) | buc | 4,00 |  |  |
| 39 | AcA04A | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de100 mm | m | 7,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Camine de apa |  |  |  |  |
| 40 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах) | 100 m3 | 0,52 |  |  |
| 41 | TsA18A 1 | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) | m3 | 0,40 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,68 |  |  |
| 43 | AcE11A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 | buc | 2,00 |  |  |
| 44 | AcE11A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9 | buc | 4,00 |  |  |
| 45 | AcE11A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc | 2,00 |  |  |
| 46 | AcE11A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-9 | buc | 2,00 |  |  |
| 47 | AcE11A 1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 | buc | 2,00 |  |  |
| 48 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi | m3 | 0,10 |  |  |
| 49 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные) | kg | 41,60 |  |  |
| 50 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) | kg | 35,20 |  |  |
| 51 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg | 20,00 |  |  |
| 52 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm | t | 0,10 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | inclusiv |  |  |  |  |
| 53 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest) | m2 | 0,50 |  |  |
| 54 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) | buc | 2,00 |  |  |
| 55 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu) | m3 | 1,07 |  |  |
| 56 | CA03F0 1 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки) | m3 | 0,75 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montarea si demontarea utilajului |  |  |  |  |
| 57 | M1A02 D | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone-2buc | t | 9,28 |  |  |
| 58 | M1A02 D | Demontarea rezervoarelor de apa metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone-2buc K=0.5 | t | 7,96 |  |  |
| 59 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -Vana d=100mm | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Procurarea utilajului |  |  |  |  |
| 60 | Pret de piata | Turnului "Rojnovshii" h(cтвола)-12m V-50m3 ( c внутренней и наружной покраской)-2buc | buc | 2,00 |  |  |
| 61 | Pret de piata | Vana d=100mm | buc | 2,00 |  |  |

| Forarea sondei arteziene in s. Climautii de Jos, r-nul Soldanesti | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 146-11/15

Deviz-oferta № 146-11/15

Forarea sondei arteziene

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de foraj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Forarea sondei arteziene |  |  |  |  |
| 1 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-2.5A | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | TsC02B 1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,25 |  |  |
| 3 | FjH01B | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 (Приготовление бурового раствора, весовой плотностью 1.200 кг/дм3) | m3 | 6,43 |  |  |
| 4 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-2.5A ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190mm | m | 10,00 |  |  |
| 5 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-2.5A ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190mm | m | 16,00 |  |  |
| 6 | FjB03I | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-2.5A ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=190mm | m | 14,00 |  |  |
| 7 | FjF01A | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatieURB-2.5A hidraulica | operatie | 1,00 |  |  |
| 8 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-2.5A ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190mmLargirea gaurei sondei d=320mm -K=0.48 | m | 10,00 |  |  |
| 9 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-2.5A ,0-400 m adincime, in teren grupa IV Largirea gaurei sondei d=320mm K=0.48 | m | 16,00 |  |  |
| 10 | FjB03I | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-2.5A ,0-400 m adincime, in teren grupa V Largirea gaurei sonde d=320mm K=0.48i | m | 14,00 |  |  |
| 11 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de foraj d=168x7mm | m | 40,50 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB-2.5A hidraulica (filtru de sirma) | m | 22,00 |  |  |
| 13 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB-2.5A hidraulica | m | 18,50 |  |  |
| 14 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-2.5Ahidraulica | m | 40,00 |  |  |
| 15 | FjE01C | Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB-2.5A hidraulica | m3 | 2,48 |  |  |
| 16 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatieURB-2.5A hidraulica | m | 22,00 |  |  |
| 17 | FjF03B | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-2.5A hidraulica | m3 | 0,57 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene |  |  |  |  |
| 18 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric | ora | 72,00 |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.1

Constructia retelei de alimentare cu apa a sat.Climautii de jos,r- nul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Deviz-oferta № 4-1-1

Statia de pompare a sondei arteziene.Retele electrice externe 0.4 kV (REAE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Строительные работы |  |  |  |  |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи) | m3 | 3,000 |  |  |
| 2 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) | m3 | 2,770 |  |  |
| 3 | Цена поставщи ка | Nisip | m3 | 0,130 |  |  |
| 4 | Цена поставщи ка | Caramida | buc | 52,000 |  |  |
| 5 | 33-04- 003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных -СВ95) | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | 33-04- 003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной -СВ95) | buc | 2,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Pretul firmei | Стойка-95 | buc | 5,000 |  |  |
| 8 | 33-04- 016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 5,000 |  |  |
| 9 | 33-04- 016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 5,000 |  |  |
| 10 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3 | 12,500 |  |  |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр,засыпка вручную- для заземления) | m3 | 12,500 |  |  |
|  |  | 1.2. Кабель СИП и линейная арматура |  |  |  |  |
| 12 | 33-04- 017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-4-1) напряжением от 0,4 кВ (со снятием напряжения) с использованием автогидроподьемника) | 1000 m | 0,100 |  |  |
| 13 | Pret de piata | Кабель СИП-2-1 4х25 мм2 | m | 100,000 |  |  |
| 14 | Цена поставщи ка | Анкерный кронштейн СА 1500 | buc | 3,000 |  |  |
| 15 | Цена поставщи ка | Анкерный зажым РА 1500 | buc | 4,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Цена поставщи ка | Лента из нержавеющей стали F 2007 | m | 24,000 |  |  |
| 17 | Цена поставщи ка | Скрепы для крепления лент А200 | buc | 24,000 |  |  |
| 18 | Цена поставщи ка | Кабельный ремешок CSB | buc | 16,000 |  |  |
| 19 | Цена поставщи ка | Прокалывающий зажим Р2х95 | buc | 9,000 |  |  |
| 20 | Цена поставщи ка | Промежуточный зажым с кронштейном ES1500 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Щиты,шкафы,устройства |  |  |  |  |
| 21 | 08-03- 572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-03-100 разм 900х650х275мм) | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в BZUM) | buc | 2,000 |  |  |
| 23 | 08-01- 066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенаправления) | set | 1,000 |  |  |
| 24 | 08-03- 600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт.энергии) | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | 08-03- 572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩРн-12з- 1 74 IP54) | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит) | buc | 5,000 |  |  |
| 27 | 08-03- | Bloc de comanda de executare tip | buc | 1,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 572-3 | dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Станция Каскад) |  |  |  |  |
| 28 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в "Каскад") | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2.2. Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 29 | 08-02- 141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) | 100 m | 0,850 |  |  |
| 30 | Pret de piata | Кабель С2ХY-F 5x10,0 мм2 | m | 10,000 |  |  |
| 31 | Pret de piata | Кабель С2ХY-F4x6,0 мм2 | m | 15,000 |  |  |
| 32 | Pret de piata | Кабель С2ХY-F 2x1,5 мм2 | m | 15,000 |  |  |
| 33 | Pret de piata | Кабель С2ХY-F 3x1,5мм2 | m | 30,000 |  |  |
| 34 | Pret de piata | Кабель С2ХY-F 4x1,5мм2 | m | 15,000 |  |  |
| 35 | 08-02- 142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m | 0,060 |  |  |
| 36 | 08-02- 142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,790 |  |  |
| 37 | 08-02- 143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,060 |  |  |
| 38 | 08-02- 143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,790 |  |  |
| 39 | 08-02- 412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ВПП 1х6 мм2-в скважине) | 100 m | 1,200 |  |  |
| 40 | 08-02- 412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina | 100 m | 0,600 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | la 2,5 mm2 (Провод ВПП-0,66 1х1,5 мм2-в скважине) |  |  |  |  |
| 41 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе.канале.коробе) | 100 m | 0,270 |  |  |
| 42 | Pret de piata | Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 | m | 25,000 |  |  |
| 43 | Pret de piata | Кабель ВВГнг 5х6,0 мм2 | m | 2,000 |  |  |
| 44 | 08-02- 412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х4мм-1 прокладка) | 100 m | 0,300 |  |  |
| 45 | 08-02- 412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х6мм-1 прокладка) | 100 m | 0,150 |  |  |
|  |  | 2.3. Арматура СИП-2-0,4кВ |  |  |  |  |
| 46 | 08-01- 066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенаприжения LVA-440-CS) | set | 3,000 |  |  |
|  |  | 2.4. Оборудование светотехническое |  |  |  |  |
| 47 | 08-02- 369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник RDDL-003 1x150) | buc | 1,000 |  |  |
| 48 | Цена поставщи ка | Светильник RDDL-003 1x150 | buc | 1,000 |  |  |
| 49 | Pret de piata | Мощная энергосбер. лампа с цоколем Е27 100Вт | buc | 1,000 |  |  |
| 50 | 08-03- 594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,020 |  |  |
| 51 | Цена поставщи ка | Светильник НПП1301,1307 | buc | 2,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 08-03- 603-1 | Cutie cu transformatori coboritori(ЯТП-0,25 220/12) | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | Pret de piata | Лампа накаливания | buc | 2,000 |  |  |
| 54 | 08-03- 591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для откр.установки.ВС20-1-0ФСр) | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 55 | 11-02- 001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Фотореле) | buc | 1,000 |  |  |
| 56 | Цена поставщи ка | Коробка ответвительная КМ41212- 01 | buc | 1,000 |  |  |
| 57 | 08-03- 591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (РСб11-3-ФСр) | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 58 | Цена поставщи ка | Коробка ответвительная КМ41234 | buc | 1,000 |  |  |
| 59 | Цена поставщи ка | Нулевая шина | buc | 1,000 |  |  |
| 60 | Цена поставщи ка | Клемная коробка SABP- 125x175x100 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 61 | Цена поставщи ка | Клемные зажымы ЗНИ-6,0 мм2 | buc | 5,000 |  |  |
| 62 | Цена поставщи ка | Клемные зажымы ЗНИ-1,5 мм2 | buc | 3,000 |  |  |
| 63 | 08-03- 605-1 | Convector (Конвектор электр.500W) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2.5. Прочие материалы |  |  |  |  |
| 64 | 08-02- 472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20 мм) | 100 m | 0,500 |  |  |
| 65 | 08-02- | Conductor de legare la pamint, deschis, | 100 m | 0,150 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 472-7 | pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45х5 мм) |  |  |  |  |
| 66 | Цена поставщи ка | Наконечники алюм. д=25мм2 | buc | 4,000 |  |  |
| 67 | 08-02- 396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал.короб) | 100 m | 0,060 |  |  |
| 68 | Pret de piata | Метал.короб 50x50x2mm | m | 6,000 |  |  |
| 69 | 08-02- 396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал.лоток перфориров.) | 100 m | 0,100 |  |  |
| 70 | Pret de piata | Метал.лоток перфориров.80х40х2мм | m | 10,000 |  |  |
| 71 | 08-02- 390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 25х16мм) | 100 m | 0,100 |  |  |
| 72 | 08-02- 409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,150 |  |  |
| 73 | Pret de piata | Труба ПВХ д=20мм | m | 15,000 |  |  |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 74 | Цена поставщи ка | Шкаф учета BZUM-TF-03-100 | buc | 1,000 |  |  |
| 75 | Цена поставщи ка | Выключатель-разьединитель 3- хпол.ВР 32-31 100А | buc | 1,000 |  |  |
| 76 | Цена поставщи ка | Автомат.выключатель 3-хпол DPX 250/3Р/40А с электрон.расцепителем | buc | 1,000 |  |  |
| 77 | Цена поставщи ка | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400 | buc | 1,000 |  |  |
| 78 | Цена поставщи ка | Счетчик акт.энергии 380В,10-60А ZMR 110 A Ce | buc | 1,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | Цена поставщи ка | Щит ЩРн-13з-1м74 IP54 разм.265х440х120мм | buc | 1,000 |  |  |
| 80 | Цена поставщи ка | Выключатель нагрузки трехпол.ВН- 32 3Р 40А | buc | 1,000 |  |  |
| 81 | Цена поставщи ка | Автомат.выключатель трехпол.ВА47-29, 16А (С) | buc | 1,000 |  |  |
| 82 | Цена поставщи ка | Автомат.выключатель однопол.ВА47-29, 6А (С) | buc | 1,000 |  |  |
| 83 | Цена поставщи ка | Диф.автомат.выключатель АВДТ 32/С6А/30мА | buc | 2,000 |  |  |
| 84 | Цена поставщи ка | Станция автомат.управления "Каскад-К5-20А" в комплекте | buc | 1,000 |  |  |
| 85 | Цена поставщи ка | Автомат.выключатель трехпол.ВА47-29, 13А(С) | buc | 1,000 |  |  |
| 86 | Цена поставщи ка | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS | buc | 3,000 |  |  |
| 87 | Цена поставщи ка | Фотореле ФР-601 | buc | 1,000 |  |  |
| 88 | Цена поставщи ка | Конвектор электрич.500W | buc | 1,000 |  |  |

| Constructia retelei de alimentare cu apa a sat. Climautiii de Jos, r-nul Soldanesti | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Deviz-oferta № 7-1-1 Platforema "A" Put artezian. Plan general.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 1 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. (растительный грунт из площадки) | 100 m3 | 2,90 |  |  |
| 2 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t | 464,00 |  |  |
| 3 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 2,90 |  |  |
| 4 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -возвращение растительного слоя | 100 m3 | 1,65 |  |  |
| 5 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 264,00 |  |  |
| 6 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание растительного грунта) | 100 m3 | 1,65 |  |  |
| 7 | TsE03A | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor | 100m2 | 0,25 |  |  |
| 8 | TsC03B 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pe platforme) | 100 m3 | 0,02 |  |  |
| 9 | TsC03B 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (compensare sub stratulul imbracamintei rutiere) | 100 m3 | 0,50 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | TsC03B 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (compensare de la rigole de scurgere) | 100 m3 | 0,04 |  |  |
| 11 | TsC03B 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (compensare sub constructii) | 100 m3 | 0,01 |  |  |
| 12 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,56 |  |  |
| 13 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,56 |  |  |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (минеральнй на площадку) | 100 m3 | 1,86 |  |  |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 306,90 |  |  |
| 16 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,86 |  |  |
| 17 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 1,86 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Imbracaminte rutiera din asfalt |  |  |  |  |
| 18 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,68 |  |  |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 18,00 |  |  |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 22,50 |  |  |
| 21 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 100,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 225,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Trotuar- asfaltat |  |  |  |  |
| 23 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 24 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,75 |  |  |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,75 |  |  |
| 26 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 22,00 |  |  |
| 27 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 15,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Rigola de evacuare a apelor tip ll |  |  |  |  |
| 28 | TsA01A 1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 0,15 |  |  |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,75 |  |  |
| 30 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Imprejmuire |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Gard metalic |  |  |  |  |
| 31 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m | 146,00 |  |  |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 16,79 |  |  |
| 33 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, | t | 1,81 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Poarta si portita |  |  |  |  |
| 34 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 0,51 |  |  |
| 35 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 2,42 |  |  |
| 36 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,51 |  |  |
| 37 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,14 |  |  |
| 38 | CK14A | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (2x2.105x1.335x1.8) | m2 | 5,62 |  |  |
| 39 | CK14A | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (1x1.235x1.052) | m2 | 1,30 |  |  |
| 40 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,51 |  |  |
| 41 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,30 |  |  |
| 42 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Amenajarea spatii verzi |  |  |  |  |
| 43 | TsH108 A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем) | buc | 30,00 |  |  |
| 44 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint | m3 | 8,60 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  |  |  |
| 45 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Artar) | buc | 30,00 |  |  |
| 46 | TsH24C | Plantari puieti de arbustii ,fara balot (S.Vanhouttei) | buc | 160,00 |  |  |
| 47 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,60 |  |  |
| 48 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 8,60 |  |  |
| 49 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 12,80 |  |  |
| 50 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 12,80 |  |  |

| Constructia retelei de alimentare cu apa a sat. Climautiii de Jos, r-nul Soldanesti | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1

Deviz-oferta № 7-2-1 Platforema "B" Turnuri de apa. Plan general.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |
| 1 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. (растительный грунт из площадки) | 100 m3 | 2,00 |  |  |
| 2 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t | 320,00 |  |  |
| 3 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 2,00 |  |  |
| 4 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -возвращение растительного слоя | 100 m3 | 1,10 |  |  |
| 5 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 176,00 |  |  |
| 6 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание растительного грунта) | 100 m3 | 1,10 |  |  |
| 7 | TsE03A | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor | 100m2 | 2,14 |  |  |
| 8 | TsC03B 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pe platforme) | 100 m3 | 0,15 |  |  |
| 9 | TsC03B 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (compensare sub stratulul imbracamintei rutiere) | 100 m3 | 0,56 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | TsC03B 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (compensare de la rigole de scurgere) | 100 m3 | 0,02 |  |  |
| 11 | TsC03B 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (compensare sub constructii) | 100 m3 | 0,40 |  |  |
| 12 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,13 |  |  |
| 13 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 1,13 |  |  |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (минеральнй на площадку) | 100 m3 | 2,01 |  |  |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 331,65 |  |  |
| 16 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,01 |  |  |
| 17 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 2,01 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Imbracaminte rutiera din asfalt |  |  |  |  |
| 18 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,77 |  |  |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 20,40 |  |  |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 25,50 |  |  |
| 21 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 88,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 255,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Trotuar- asfaltat |  |  |  |  |
| 23 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 24 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,75 |  |  |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,75 |  |  |
| 26 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 15,00 |  |  |
| 27 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 15,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Rigola de evacuare a apelor tip ll |  |  |  |  |
| 28 | TsA01A 1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 0,15 |  |  |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,70 |  |  |
| 30 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Scara tehnologica |  |  |  |  |
| 31 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 0,10 |  |  |
| 32 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,03 |  |  |
| 33 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 5,86 |  |  |
| 34 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 19,72 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,99 |  |  |
| 36 | CH02A | Trepte exterioare de placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T(15x1.5) | m | 22,50 |  |  |
| 37 | Pret de piata | Teava rotunda noua din otel d=48mm, h=3mm L=8m | kg | 28,48 |  |  |
| 38 | Pret de piata | Teava rectangulara 20x20mm, h=2mm, L=7.0m | kg | 7,77 |  |  |
| 39 | Pret de piata | Teava rectangulara 30x30mm, h=2mm, L=2.5m | kg | 4,20 |  |  |
| 40 | Pret de piata | Platbanda 20x3mm, L=12.0m | kg | 5,61 |  |  |
| 41 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) | m2 | 0,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Imprejmuire |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Gard metalic |  |  |  |  |
| 42 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m | 133,00 |  |  |
| 43 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 15,29 |  |  |
| 44 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,66 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Poarta si portita |  |  |  |  |
| 45 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 0,51 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 2,42 |  |  |
| 47 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,51 |  |  |
| 48 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,14 |  |  |
| 49 | CK14A | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (2x2.105x1.335x1.8) | m2 | 5,62 |  |  |
| 50 | CK14A | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (1x1.235x1.052) | m2 | 1,30 |  |  |
| 51 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,51 |  |  |
| 52 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,30 |  |  |
| 53 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Amenajarea spatii verzi |  |  |  |  |
| 54 | TsH108 A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем) | buc | 27,00 |  |  |
| 55 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 2,55 |  |  |
| 56 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Artar) | buc | 27,00 |  |  |
| 57 | TsH24C | Plantari puieti de arbustii ,fara balot (S.Vanhouttei) | buc | 100,00 |  |  |
| 58 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea | m3 | 5,93 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |
| 59 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 5,93 |  |  |
| 60 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 6,20 |  |  |
| 61 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 6,20 |  |  |