| Realizarea lucrărilor de reparație a sălilor de curs pentru modernizarea infrastructurii universitare, renovarea sistemelor energetice, termice și de ventilare, a blocurilor sanitare, bl.3, et.4, str. Ion Creangă 1 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale si constructive (01/01-23-SAC). Etapa I

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Plan Parter |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de usa din PVC |  | m2 | 20,620 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,33 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,33 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan |  | m2 | 47,840 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,74 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,18 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,39 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,48 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti |  | m2 | 50,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,50 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,50 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare placi ceramice de pe pereti |  | m2 | 100,000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 80,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 80,00 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,30 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica |  | m2 | 48,690 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 18,99 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,99 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,43 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,43 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea podium din beton |  | m3 | 4,550 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 9,56 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,01 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,23 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 1,32 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 1,32 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,68 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea ecranuri in bloc sanitar |  | m2 | 6,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,78 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,72 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Demontare pereti despartitori |  | m3 | 3,900 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,76 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,65 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,47 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,31 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori |  | m3 | 0,420 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,19 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,71 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,05 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,03 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,13 |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  | h-ut | 0,13 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Curatarea colturilor dintre tavan si pereti |  | m3 | 1,800 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,78 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,38 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,09 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,52 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 0,52 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,27 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Plan Etaj 1 |  |  |  |
| 11 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de usa din MDF |  | m2 | 2,840 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,60 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan |  | m2 | 33,550 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,03 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,03 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,68 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,34 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti |  | m2 | 102,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 12,24 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,30 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 5,10 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn |  | m2 | 33,550 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,69 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,69 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,01 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori |  | m3 | 0,200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,09 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,34 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,02 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,02 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  | h-ut | 0,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Curatarea colturilor dintre tavan si pereti |  | m3 | 1,500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,15 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,98 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,08 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,44 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 0,44 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,22 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Plan etaj 2 |  |  |  |
| 17 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de usa din lemn |  | m2 | 3,200 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,67 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,67 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de usa din MDF |  | m2 | 1,890 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,40 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan |  | m2 | 33,550 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,03 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,03 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,68 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,34 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ Demontare panouri pavaj de pe pereti |  | m2 | 100,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 13,00 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 12,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti |  | m2 | 87,550 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,51 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,13 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,38 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,88 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Indepartarea tapete de pe pereti |  | m2 | 64,000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 20,48 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,20 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,92 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,64 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,64 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselelor din parket |  | m2 | 33,550 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 9,06 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,06 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,84 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,01 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,34 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Demontare pereti despartitori |  | m3 | 1,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,45 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,50 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,12 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,08 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori |  | m3 | 0,300 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,14 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,51 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,04 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,02 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,10 |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  | h-ut | 0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Plan etaj 3 |  |  |  |
| 26 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de usa din lemn |  | m2 | 5,670 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,19 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,19 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan |  | m2 | 33,550 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,03 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,03 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,68 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,34 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti |  | m2 | 87,500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,50 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,13 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,38 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,88 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 29 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselelor din parket |  | m2 | 33,550 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 9,06 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,06 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,84 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,01 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,34 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori |  | m3 | 0,300 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,14 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,51 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,04 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,02 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,10 |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  | h-ut | 0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Evacuare deseuri |  |  |  |
| 31 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t | 37,900 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 50,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 37,900 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 17,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 33 | TsI50A10 |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 37,900 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 6,90 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 2. Plan fragment 1 |  |  |  |
| 34 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71 |  | kg | 2 907,260 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 552,38 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 29,07 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 29,07 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 29,07 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 2 907,26 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 14,54 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 23,26 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 43,61 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 35 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  | t | 2,907 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 21,16 |
|  | 2430116100002 |  | Email ПФ-115 |  | kg | 34,88 |
|  | 2430226108141 |  | Grund ГФ-021 |  | kg | 17,44 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 2,44 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 8,72 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,36 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Ecranuri in bloc sanitar |  | m2 | 120,000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 91,20 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,80 |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  | m2 | 120,00 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 480,00 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 19,20 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 6,72 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 48,00 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 72,00 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 3. Plan fragment 2 |  |  |  |
| 37 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71 |  | kg | 155,510 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 29,55 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,56 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,56 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,56 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 155,51 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,78 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,24 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,33 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  | t | 0,155 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 1,13 |
|  | 2430116100002 |  | Email ПФ-115 |  | kg | 1,86 |
|  | 2430226108141 |  | Grund ГФ-021 |  | kg | 0,93 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,13 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,46 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,23 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 39 | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Ecranuri in bloc sanitar |  | m2 | 12,500 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 9,50 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,50 |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  | m2 | 12,50 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 50,00 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,00 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,70 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,00 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 7,50 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,25 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 4. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 |  |  |  |
| 40 | CL21A |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 30х2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA |  | m | 10,400 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 10,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,04 |
|  | 281123630990030 |  | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф30x2.5 |  | m | 10,40 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,21 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,31 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 12,48 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CL21A |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 45х3 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA |  | m | 8,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 8,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,80 |
|  | 281123630990045 |  | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф45x3 |  | m | 8,00 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,16 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,24 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 9,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 |  |  |
|  |  |  | 5. Pereti despartitori |  |  |  |
| 42 | CD57A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.100 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  | 100m2 | 0,100 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 9,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,07 |
|  | 2662102701999 |  | Placi de ipsos contrafoc |  | m2 | 10,12 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1,80 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 0,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 43 | RpCG20A |  | Refacerea zidariei din placi de beton celular autoclavizat, executata cu fisii de perete despartitor |  | m3 | 2,500 |
|  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om | 17,20 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,82 |
|  | 2710403700405 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm |  | kg | 0,38 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,17 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,29 |
|  | 2874145887049 |  | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 |  | kg | 0,16 |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  | m3 | 0,02 |
|  | 2523156719200 |  | Dibluri P.V.C |  | buc | 25,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 32,95 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,01 |
|  | 2661126418479 |  | Fisii perete b.c.a. 60 cm lat FD 254x7,5 |  | m3 | 2,46 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,04 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,45 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 6. Consolidare goluri |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Cosolidare gol usa G-4 (4 buc) |  |  |  |
| 44 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  | m | 39,200 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 78,40 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 19,60 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 8,23 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 49,39 |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  | kg | 8,23 |
|  | 2410520067515 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  | h-ut | 78,40 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 19,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 45 | RpCU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 11,200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,60 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 13,44 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,48 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 46 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 12,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,36 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,64 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 47 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 12,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,96 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,20 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,96 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,01 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,07 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,12 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,18 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 48 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 cu piulita si saiba |  | buc | 12,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,40 |
|  | 2874136313300069030 |  | Bulon M12 cu piulita si saiba |  | buc | 12,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 49 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  | buc | 52,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,40 |
|  | 28741363133000690 |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  | buc | 52,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 50 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 601,200 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 114,23 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,01 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 6,01 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 6,01 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 601,20 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 3,01 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 4,81 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 9,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 51 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  | t | 0,601 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 4,38 |
|  | 2430116100002 |  | Email ПФ-115 |  | kg | 7,21 |
|  | 2430226108141 |  | Grund ГФ-021 |  | kg | 3,61 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,50 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 1,80 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,90 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 7. Finisare pardosea - Plan parter |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Incaperea 12,15,16 |  |  |  |
| 52 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.30mm |  | m3 | 1,460 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 5,62 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,95 |
|  | 2663102100000139 |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  | m3 | 1,51 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,15 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,36 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,58 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 48,690 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 29,21 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,87 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 632,97 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,04 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,49 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,46 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,58 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 54 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm |  | m2 | -48,690 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -4,87 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | -0,97 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | -209,37 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | -0,68 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,19 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,29 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -0,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 55 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 48,690 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,95 |
|  | 2413317346000114 |  | Mastic bituminos |  | kg | 14,61 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 56 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi |  | m2 | 48,690 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 7,79 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 146,07 |
|  | 2682132601626147 |  | Membrana bituminoasa polimerica |  | m2 | 107,12 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 29,21 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,05 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 97,38 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,17 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 1,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 57 | IzF19A |  | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte |  | m2 | 48,690 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,92 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 82,77 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 16,55 |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,10 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,03 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 55,02 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,58 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,58 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 58 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 48,690 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 29,21 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,87 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 632,97 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,04 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,49 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,46 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,58 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 59 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm |  | m2 | -48,690 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -4,87 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | -0,97 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | -209,37 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | -0,68 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,19 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,29 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -0,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 60 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm |  | m2 | 48,690 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 127,08 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,12 |
|  | 26611128700ru |  | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm |  | m2 | 50,15 |
|  | 2664102120101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 197,19 |
|  | 243022610001 |  | Fuga |  | kg | 14,61 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 973,80 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 43,82 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,19 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,58 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 8. Finisare pardosea - Plan etaj 1 |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Incaperea 12,13 |  |  |  |
| 61 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.30mm |  | m3 | 1,010 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,89 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,66 |
|  | 2663102100000139 |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  | m3 | 1,05 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,10 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,25 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 62 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 33,550 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 20,13 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,36 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 436,15 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,41 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,34 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,01 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 63 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm |  | m2 | -33,550 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -3,36 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | -0,67 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | -144,26 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | -0,47 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,13 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,20 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 64 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 33,550 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,34 |
|  | 2413317346114 |  | Mastic bituminos |  | kg | 10,07 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,03 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 65 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi |  | m2 | 33,550 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,37 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 100,65 |
|  | 2682132626147 |  | Membrana bituminoasa polimerica |  | m2 | 73,81 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 20,13 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,03 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 67,10 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,11 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,74 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 66 | IzF19A |  | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte |  | m2 | 33,550 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,01 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 57,04 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 11,41 |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,07 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,02 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 37,91 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,40 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 67 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 33,550 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 20,13 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,36 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 436,15 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,41 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,34 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,01 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 68 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm |  | m2 | -33,550 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -3,36 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | -0,67 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | -144,26 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | -0,47 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,13 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,20 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 69 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm |  | m2 | 33,550 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 87,57 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,73 |
|  | 2661112800700ru |  | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm |  | m2 | 34,56 |
|  | 2664102020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 135,88 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 10,07 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 671,00 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 30,19 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,51 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 9. Finisari pardosea - plan etaj 2 |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Incaperea 12,13 |  |  |  |
| 70 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.30mm |  | m3 | 1,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,85 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,65 |
|  | 2663102100000139 |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  | m3 | 1,04 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,10 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,25 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 71 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 33,550 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 20,13 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,36 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 436,15 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,41 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,34 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,01 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 72 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm |  | m2 | -33,550 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -3,36 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | -0,67 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | -144,26 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | -0,47 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,13 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,20 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 73 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 33,550 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,34 |
|  | 2413317346114 |  | Mastic bituminos |  | kg | 10,07 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,03 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 74 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi |  | m2 | 33,550 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,37 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 100,65 |
|  | 2682132626147 |  | Membrana bituminoasa polimerica |  | m2 | 73,81 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 20,13 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,03 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 67,10 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,11 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,74 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 75 | IzF19A |  | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte |  | m2 | 33,550 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,01 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 57,04 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 11,41 |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,07 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,02 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 37,91 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,40 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 76 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 33,550 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 20,13 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,36 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 436,15 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,41 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,34 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,01 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 77 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm |  | m2 | -33,550 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -3,36 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | -0,67 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | -144,26 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | -0,47 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,13 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,20 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 78 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm |  | m2 | 33,550 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 87,57 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,73 |
|  | 26611128700ru |  | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm |  | m2 | 34,56 |
|  | 2664102120101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 135,88 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 10,07 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 671,00 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 30,19 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,51 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 10. Finisari pardosea - plan etaj 3 |  |  |  |
|  |  |  | 10.1. Incaperea 1...5,7,9,10 |  |  |  |
| 79 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Cimentoplast gr.=50mm |  | m3 | 15,700 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 60,44 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,20 |
|  | 2663102100163 |  | Cimentoplast |  | m3 | 16,25 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,59 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 3,92 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 6,28 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 80 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 313,590 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 188,15 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 31,36 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4 076,67 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 13,17 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,14 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 9,41 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,76 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 81 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Laminat cl.A 33 gr.=12mm; se modifica:Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum-0,6640 m/m2 |  | m2 | 313,590 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 360,63 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 47,04 |
|  | 2670112205131 |  | Laminat cl.A 33 gr.=12mm |  | m2 | 332,56 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 332,56 |
|  | 2030122976631 |  | Plinte din PVC |  | m | 210,31 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 9,41 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 10.2. Incaperea 6 |  |  |  |
| 82 | CG16A |  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp / Desprafuire,slefuire si consolidarea siler Protexil ; consum material nou: siler Protexil 0,275 l/m2 |  | m2 | 71,090 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,11 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 81,75 |
|  | 600157 |  | Siler Protexil |  | kg | 19,55 |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 2,13 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,28 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 7,11 |
|  | 2415107300095 |  | Acid azotic tehnic |  | kg | 1,07 |
|  | 2320166200731 |  | Parchetin |  | kg | 2,13 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 8,53 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 83 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  | m | 64,000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 19,20 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,40 |
|  | 287411631250p |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  | m | 68,54 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 23,52 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 403,20 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 6,72 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 19,20 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 3,20 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 84 |  |  | Profil de colt din PVC |  | m | 64,000 |
|  | 6115 |  | Profil de colt din PVC |  | m | 64,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 10.3. Incaperea 8,11 |  |  |  |
| 85 | CG16A |  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp / Desprafuire,slefuire si consolidarea siler Protexil ; consum material nou: siler Protexil 0,275 l/m2 |  | m2 | 33,260 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,33 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 38,25 |
|  | 600157 |  | Siler Protexil |  | kg | 9,15 |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 1,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,13 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 3,33 |
|  | 2415107300095 |  | Acid azotic tehnic |  | kg | 0,50 |
|  | 2320166200731 |  | Parchetin |  | kg | 1,00 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 3,99 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 86 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  | m | 52,000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 15,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,20 |
|  | 287411631250p |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  | m | 55,69 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 19,11 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 327,60 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 5,46 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 15,60 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 2,60 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 87 |  |  | Profil de colt din PVC |  | m | 52,000 |
|  | 6115 |  | Profil de colt din PVC |  | m | 52,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 10.4. Incaperea 12,13 |  |  |  |
| 88 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.30mm |  | m3 | 1,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,85 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,65 |
|  | 2663102100139 |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  | m3 | 1,04 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,10 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,25 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 89 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 33,550 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 20,13 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,36 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 436,15 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,41 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,34 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,01 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 90 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm |  | m2 | -33,550 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -3,36 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | -0,67 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | -144,26 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | -0,47 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,13 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,20 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 91 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 33,550 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,34 |
|  | 2413317346114 |  | Mastic bituminos |  | kg | 10,07 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,03 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 92 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi |  | m2 | 33,550 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,37 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 100,65 |
|  | 2682132626147 |  | Membrana bituminoasa polimerica |  | m2 | 73,81 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 20,13 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,03 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 67,10 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,11 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,74 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 93 | IzF19A |  | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte |  | m2 | 33,550 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,01 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 57,04 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 11,41 |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,07 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,02 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 37,91 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,40 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 94 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 33,550 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 20,13 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,36 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 436,15 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,41 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,34 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,01 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 95 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm |  | m2 | -33,550 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -3,36 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | -0,67 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | -144,26 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | -0,47 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,13 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,20 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 96 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm |  | m2 | 33,550 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 87,57 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,73 |
|  | 26611128700ru |  | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm |  | m2 | 34,56 |
|  | 2664102120101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 135,88 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 10,07 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 671,00 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 30,19 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,51 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 11. Finisari pardosea - plan cerdac |  |  |  |
|  |  |  | 11.1. Camera de ventilare |  |  |  |
| 97 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50mm |  | m3 | 6,500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 25,02 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,22 |
|  | 2663102100139 |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  | m3 | 6,73 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,66 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,62 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 2,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 98 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 129,460 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 77,68 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,95 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 682,98 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 5,44 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,29 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,88 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,55 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 12. Finisari tavan - plan parter |  |  |  |
|  |  |  | 12.1. Tip B* |  |  |  |
| 99 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 48,690 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 93,00 |
|  | 266210270100051 |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofug |  | m2 | 51,38 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 44,97 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 107,65 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 114,99 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 37,07 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 13,26 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 4,28 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 80,74 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 792,23 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,22 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,31 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 100 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 48,690 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,46 |
|  | 2416586130345 |  | Supraton LUX |  | kg | 7,30 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,43 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 101 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 48,690 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 21,91 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,87 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 51,36 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 102 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 48,690 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,46 |
|  | 2416586130345 |  | Supraton LUX |  | kg | 7,30 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,43 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 103 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 48,690 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 26,78 |
|  | 24301161038090 |  | Vopsea latex lavabila |  | kg | 19,48 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,92 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 24,34 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,43 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 13. Finisari tavan - plan etaj 1 |  |  |  |
|  |  |  | 13.1. Tip B* |  |  |  |
| 104 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 33,550 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 64,08 |
|  | 2662102710051 |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofug |  | m2 | 35,40 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 30,99 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 74,18 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 79,24 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 25,54 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 9,14 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,95 |
|  | 2051142957111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 55,63 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 545,89 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,59 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 105 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 33,550 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,01 |
|  | 2416586130345 |  | Supraton LUX |  | kg | 5,03 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,68 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 106 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 33,550 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 15,10 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,36 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 35,39 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,03 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 107 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 33,550 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,01 |
|  | 241658610530345 |  | Supraton LUX |  | kg | 5,03 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,68 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 108 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 33,550 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 18,45 |
|  | 2430116138090 |  | Vopsea latex lavabila |  | kg | 13,42 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,01 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 16,78 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,68 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 14. Finisari tavan - plan etaj 2 |  |  |  |
|  |  |  | 14.1. Tip B* |  |  |  |
| 109 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 33,550 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 64,08 |
|  | 2662102710051 |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofug |  | m2 | 35,40 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 30,99 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 74,18 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 79,24 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 25,54 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 9,14 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,95 |
|  | 2051142957111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 55,63 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 545,89 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,59 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 110 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 33,550 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,01 |
|  | 2416586130345 |  | Supraton LUX |  | kg | 5,03 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,68 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 111 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 33,550 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 15,10 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,36 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 35,39 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,03 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 112 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 33,550 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,01 |
|  | 2416586130345 |  | Supraton LUX |  | kg | 5,03 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,68 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 113 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 33,550 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 18,45 |
|  | 2430116138090 |  | Vopsea latex lavabila |  | kg | 13,42 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,01 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 16,78 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,68 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 15. Finisari tavan - plan etaj 3 |  |  |  |
|  |  |  | 15.1. Tip A |  |  |  |
| 114 | CK52A |  | Plafoane suspendate din placide sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / Tavan suspendat lamelare (реечные) (metalice) |  | m2 | 70,910 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 63,11 |
|  | 2662102701010176 |  | Tavan suspendat lamelare (реечные) (metalice) |  | m2 | 72,55 |
|  | 2812106305909 |  | Suspendare fara tija pentru tavane de modul |  | buc | 56,90 |
|  | 2812106305911 |  | Tije pentru suspendari L=500 mm |  | buc | 56,90 |
|  | 2812106305914 |  | Profiluri de colt 24 mm albe |  | m | 79,66 |
|  | 2812106305915 |  | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30 |  | m | 59,74 |
|  | 2051142950713 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm |  | buc | 15,36 |
|  | 2051142950712 |  | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm |  | buc | 57,61 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,26 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,72 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 15.2. Tip B* |  |  |  |
| 115 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 33,550 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 64,08 |
|  | 2662102710051 |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofug |  | m2 | 35,40 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 30,99 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 74,18 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 79,24 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 25,54 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 9,14 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,95 |
|  | 2051142957111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 55,63 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 545,89 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,59 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 116 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 33,550 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,01 |
|  | 241658610530345 |  | Supraton LUX |  | kg | 5,03 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,68 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 117 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 33,550 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 15,10 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,36 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 35,39 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,03 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 118 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 33,550 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,01 |
|  | 241658610530345 |  | Supraton LUX |  | kg | 5,03 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,68 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 119 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 33,550 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 18,45 |
|  | 2430116138090 |  | Vopsea latex lavabila |  | kg | 13,42 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,01 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 16,78 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,68 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 15.3. Tip B |  |  |  |
| 120 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 25,260 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 48,25 |
|  | 2662102701045 |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm |  | m2 | 26,66 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 23,33 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 55,85 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 59,66 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 19,23 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 6,88 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,22 |
|  | 2051142957111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 41,89 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 411,00 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,12 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 121 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 25,260 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,76 |
|  | 241658610530345 |  | Supraton LUX |  | kg | 3,79 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,26 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 122 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 25,260 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 11,37 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,53 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 26,65 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,03 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 123 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 25,260 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,76 |
|  | 241658610530345 |  | Supraton LUX |  | kg | 3,79 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,26 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 124 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 25,260 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,89 |
|  | 2430116138090 |  | Vopsea latex lavabila |  | kg | 10,10 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,52 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 12,63 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,26 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 15.4. Tip C |  |  |  |
| 125 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betogrund sau analog |  | m2 | 313,590 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,41 |
|  | 2416586103186 |  | Grund Betogrund |  | kg | 47,04 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 15,68 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 126 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 313,590 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 479,79 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 2 239,03 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,25 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 24,77 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 6,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 127 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm |  | m2 | 313,590 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 97,21 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 2 242,17 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,57 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,27 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 25,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 128 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 313,590 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 62,72 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 344,95 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 47,04 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 129 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 313,590 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,41 |
|  | 2416586105303188 |  | Grund Supraton LUX |  | kg | 47,04 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 15,68 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 130 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 313,590 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 141,12 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 31,36 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 330,81 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,31 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,31 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 131 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 313,590 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,41 |
|  | 2416586105303188 |  | Grund Supraton LUX |  | kg | 47,04 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 15,68 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 132 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 313,590 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 172,47 |
|  | 2430116103800193 |  | Vopsea latex lavabila |  | kg | 125,44 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 18,82 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 156,80 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 15,68 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,63 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 16. Finisare pereti - plan parter |  |  |  |
|  |  |  | 16.1. Tip 2 |  |  |  |
| 133 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 146,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,38 |
|  | 241658610530345 |  | Supraton LUX |  | kg | 21,90 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 134 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa Bp3x100x100 = 1,2 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor |  | m2 | 146,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 240,90 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 51,10 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 43,80 |
|  | 2664102110169 |  | Mortar ciment 100-T |  | m3 | 4,67 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,38 |
|  | 2873122052242 |  | Plasa Bp3x100x100 |  | kg | 175,20 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 115,63 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 7,30 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,44 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 135 | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  | m2 | 146,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 240,90 |
|  | 2661112870093 |  | Placi de faianta |  | m2 | 150,41 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 545,60 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 69,31 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 949,20 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,29 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,75 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,46 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 16.2. Tip 3 |  |  |  |
| 136 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm hidrofob, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusirea viceelor incorporate |  | m2 | 18,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 33,03 |
|  | 2662102701051 |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofug |  | m2 | 18,99 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 16,62 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 39,80 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 42,51 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 13,70 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 4,90 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,58 |
|  | 2051142957111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 29,85 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 292,88 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,08 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,86 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 137 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante |  | m2 | 18,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,54 |
|  | 241658610530374 |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  | kg | 2,70 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,90 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 138 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 18,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,60 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 19,80 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 2,70 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 139 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 18,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 21,96 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 128,52 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,07 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,42 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,29 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 140 |  |  | Cornier din aluminiu perforat |  | m | 29,000 |
|  | 45245621452 |  | Cornier din aluminiu perforat |  | m | 29,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 141 | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  | m2 | 18,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 29,70 |
|  | 2661112870093 |  | Placi de faianta |  | m2 | 18,54 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 67,27 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 8,54 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 363,60 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,22 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,18 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 17. Finisare pereti - plan etaj 1 |  |  |  |
|  |  |  | 17.1. Tip 2 |  |  |  |
| 142 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 103,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,09 |
|  | 241658610530345 |  | Supraton LUX |  | kg | 15,45 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 143 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa Bp3x100x100 = 1,2 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor |  | m2 | 103,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 169,95 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 36,05 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 30,90 |
|  | 2664102110169 |  | Mortar ciment 100-T |  | m3 | 3,30 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 3,09 |
|  | 2873122152242 |  | Plasa Bp3x100x100 |  | kg | 123,60 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 81,58 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 5,15 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,31 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 144 | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  | m2 | 103,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 169,95 |
|  | 2661112870093 |  | Placi de faianta |  | m2 | 106,11 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 384,91 |
|  | 243022610001 |  | Fuga |  | kg | 48,89 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 080,60 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,21 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,24 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 17.2. Tip 3 |  |  |  |
| 145 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm hidrofob, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusirea viceelor incorporate |  | m2 | 13,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 23,86 |
|  | 2662102710051 |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofug |  | m2 | 13,72 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 12,01 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 28,74 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 30,70 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 9,90 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 3,54 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,14 |
|  | 2051142957111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 21,56 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 211,52 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,62 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 146 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante |  | m2 | 13,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,39 |
|  | 241658610530374 |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  | kg | 1,95 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,65 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 147 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 13,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,60 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 14,30 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,95 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 148 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 13,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 15,86 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 92,82 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,03 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,21 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 149 |  |  | Cornier din aluminiu perforat |  | m | 20,000 |
|  | 45245621452 |  | Cornier din aluminiu perforat |  | m | 20,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 150 | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  | m2 | 13,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 21,45 |
|  | 2661112870093 |  | Placi de faianta |  | m2 | 13,39 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 48,58 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 6,17 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 262,60 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,03 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,16 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,13 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 18. Finisari pereti - plan etaj 2 |  |  |  |
|  |  |  | 18.1. Tip 2 |  |  |  |
| 151 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 103,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,09 |
|  | 241658610530345 |  | Supraton LUX |  | kg | 15,45 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 152 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa Bp3x100x100 = 1,2 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor |  | m2 | 103,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 169,95 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 36,05 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 30,90 |
|  | 2664102120169 |  | Mortar ciment 100-T |  | m3 | 3,30 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 3,09 |
|  | 2873122152242 |  | Plasa Bp3x100x100 |  | kg | 123,60 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 81,58 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 5,15 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,31 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 153 | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  | m2 | 103,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 169,95 |
|  | 2661112870093 |  | Placi de faianta |  | m2 | 106,11 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 384,91 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 48,89 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 080,60 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,21 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,24 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 18.2. Tip 3 |  |  |  |
| 154 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm hidrofob, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusirea viceelor incorporate |  | m2 | 13,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 23,86 |
|  | 2662102710051 |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofug |  | m2 | 13,72 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 12,01 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 28,74 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 30,70 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 9,90 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 3,54 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,14 |
|  | 2051142957111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 21,56 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 211,52 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,62 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 155 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante |  | m2 | 13,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,39 |
|  | 241658610530374 |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  | kg | 1,95 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,65 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 156 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 13,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,60 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 14,30 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,95 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 157 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 13,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 15,86 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 92,82 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,03 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,21 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 158 | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  | m2 | 13,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 21,45 |
|  | 2661112870093 |  | Placi de faianta |  | m2 | 13,39 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 48,58 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 6,17 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 262,60 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,03 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,16 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,13 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 19. Finisari pereti - plan etaj 3 |  |  |  |
|  |  |  | 19.1. Tip 1 |  |  |  |
| 159 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 870,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 26,10 |
|  | 2416586103188 |  | Grund Supraton LUX |  | kg | 130,50 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 43,50 |
| 160 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa Bp3x100x100 = 1,2 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor |  | m2 | 870,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1 435,50 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 304,50 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 261,00 |
|  | 2664102110169 |  | Mortar ciment 100-T |  | m3 | 27,84 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 26,10 |
|  | 2873122152242 |  | Plasa Bp3x100x100 |  | kg | 1 044,00 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 689,04 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 43,50 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,61 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 161 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 870,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 26,10 |
|  | 2416586303188 |  | Grund Supraton LUX |  | kg | 130,50 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 43,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 162 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 870,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 174,00 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 957,00 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 130,50 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,26 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 163 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  | m2 | 870,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1 061,40 |
|  | 2653102131139 |  | Amestec uscat "knauf" |  | kg | 6 211,80 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,48 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 68,73 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 13,92 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 164 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  | m2 | -870,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -208,80 |
|  | 2653102131139 |  | Amestec uscat "knauf" |  | kg | -2 488,20 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -1,74 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -27,84 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -5,22 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 165 |  |  | Cornier din aluminiu perforat |  | m | 346,000 |
|  | 45245621452 |  | Cornier din aluminiu perforat |  | m | 346,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 166 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 870,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 26,10 |
|  | 2416586105303188 |  | Grund Supraton LUX |  | kg | 130,50 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 43,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 167 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 870,000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 391,50 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 87,00 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 917,76 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,87 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,87 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 168 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 870,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 26,10 |
|  | 2416586105303188 |  | Grund Supraton LUX |  | kg | 130,50 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 43,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 169 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 870,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 478,50 |
|  | 2430116103800193 |  | Vopsea latex lavabila |  | kg | 348,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 52,20 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 435,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 43,50 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,74 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 170 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 23,270 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,63 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 23,74 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 19.2. Tip 2 |  |  |  |
| 171 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog |  | m2 | 103,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,09 |
|  | 241658610530345 |  | Supraton LUX |  | kg | 15,45 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 172 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa Bp3x100x100 = 1,2 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor |  | m2 | 103,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 169,95 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 36,05 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 30,90 |
|  | 2664102120169 |  | Mortar ciment 100-T |  | m3 | 3,30 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 3,09 |
|  | 2873122152242 |  | Plasa Bp3x100x100 |  | kg | 123,60 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 81,58 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 5,15 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,31 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 173 | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  | m2 | 103,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 169,95 |
|  | 266111280093 |  | Placi de faianta |  | m2 | 106,11 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 384,91 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 48,89 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 080,60 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,21 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,24 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 19.3. Tip 3 |  |  |  |
| 174 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm hidrofob, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusirea viceelor incorporate |  | m2 | 13,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 23,86 |
|  | 2662102701051 |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofug |  | m2 | 13,72 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 12,01 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 28,74 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 30,70 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 9,90 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 3,54 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,14 |
|  | 2051142957111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 21,56 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 211,52 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,62 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 175 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante |  | m2 | 13,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,39 |
|  | 241658610530374 |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  | kg | 1,95 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,65 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 176 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 13,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,60 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 14,30 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,95 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 177 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 13,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 15,86 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 92,82 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,03 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,21 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 178 | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  | m2 | 13,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 21,45 |
|  | 2661112870093 |  | Placi de faianta |  | m2 | 13,39 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 48,58 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 6,17 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 262,60 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,03 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,16 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,13 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 19.4. Protectie pentru pereti |  |  |  |
| 179 | CI18D |  | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor din profile de PVC / Protectie pentru pereti din MDF h=200mm |  | m | 234,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 70,20 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,70 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 23,52 |
|  | 2430226109081 |  | Diluant prenadez |  | l | 3,29 |
|  | 2873145888000 |  | Cuie, tinte albe |  | kg | 23,52 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 1 411,02 |
|  | 2670112202900123 |  | Protectie pentru pereti din MDF |  | m | 246,93 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,47 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 20. Tamplarii |  |  |  |
|  |  |  | 20.1. Usi |  |  |  |
| 180 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din aluminiu cu geam dublu termopan,fara prag,U-1 1400x2350(h) - 2 buc |  | m2 | 6,580 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 6,25 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,72 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 6,58 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 26,32 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,62 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,27 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,95 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,58 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,13 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 181 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din aluminiu cu geam dublu termopan,fara prag,U-3 1400x2350(h) - 2 buc |  | m2 | 6,580 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 6,25 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,72 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 6,58 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 26,32 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,62 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,27 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,95 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,58 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,13 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 182 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din aluminiu cu geam dublu termopan,fara prag,U-5 950x2350(h) - 3 buc |  | m2 | 6,698 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 5,69 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,67 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 6,70 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 26,79 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,35 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,17 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,02 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,70 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,13 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 183 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa ordinara din aluminiu cu geam dublu termopan,fara prag,U-6st. 950x2350(h) - 3 buc |  | m2 | 6,698 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 5,69 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,67 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 6,70 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 26,79 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,35 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,17 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,02 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,70 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,13 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 184 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din aluminiu cu geam dublu termopan,fara prag,U-7 1000x2350(h) - 1 buc |  | m2 | 2,350 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 2,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,24 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 2,35 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 9,40 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,17 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,41 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,41 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,35 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 185 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa ordinara din aluminiu stanga cu geam mat,fara prag,U-8st. 800x2350(h) - 8 buc |  | m2 | 15,040 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 12,78 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,50 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 15,04 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 60,16 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 7,52 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 2,63 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,02 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 15,04 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 186 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa ordinara din PVC stanga,fara prag,U-9st. 1000x1800(h) - 2 buc |  | m2 | 3,600 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 2,63 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,29 |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 3,60 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 14,40 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,80 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,63 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,16 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,60 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 187 | CK35A |  | Opritori de podea |  | buc | 37,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,55 |
|  | 2874136313300292 |  | Opritori de podea |  | buc | 37,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 188 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa ordinara din PVC dreapta,fara prag,U-10dr. 650x1800(h) - 16 buc |  | m2 | 18,720 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 13,67 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,50 |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 18,72 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 74,88 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 9,36 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 3,28 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 11,23 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 18,72 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,37 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 189 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa ordinara din PVC stanga,fara prag,U-11st. 650x1800(h) - 14 buc |  | m2 | 16,380 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 11,96 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,31 |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 16,38 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 65,52 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 8,19 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 2,87 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,83 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 16,38 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,33 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 190 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Usa ordinara dreapta de tip ДС 19-9ГТ ГОСТ 24698-81 U-14 900x2000(h)-2 buc |  | m2 | 3,600 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,29 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,29 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,90 |
|  | 2030112930000101 |  | Usi interioare si exterioare din lemn tip ДС 19-9ГТ |  | m2 | 3,60 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,31 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 1,62 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,79 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 20.2. Vitalii |  |  |  |
| 191 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu interior din profil aluminiu cu sticla V-3 700x2350(h) - 2 buc |  | m2 | 3,290 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 2,30 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,16 |
|  | 2523146720200 |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  | m2 | 3,45 |
|  | 2681126014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  | kg | 0,03 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 0,39 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,15 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 192 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu interior din profil aluminiu cu sticla V-4 850x2350(h) - 2 buc |  | m2 | 3,995 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 2,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,20 |
|  | 2523146720200 |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  | m2 | 4,19 |
|  | 2681126014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  | kg | 0,04 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 0,48 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,40 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 193 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu interior din profil aluminiu cu sticla V-5 950x2350(h) - 2 buc |  | m2 | 4,465 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 3,13 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,22 |
|  | 2523146720200 |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  | m2 | 4,69 |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  | kg | 0,04 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 0,54 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,56 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total cu Cr |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total cu Bd |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Retele de apa si canalizare (01/01-23-RAC). Etapa I

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistema B1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru ф25 |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 2,30 |
|  | 2924127322652 |  | Фильтр бронзовый муфтовый ф25 |  |  | buc | 1,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 2 | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de retinere din alama ф25 |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,18 |
|  | 2913124242103 |  | Обратный клапан муфтовый латунный ф25 |  |  | buc | 1,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 3 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu trei cai ф20 |  |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,46 |
|  | 2913124503144 |  | Кран трехходовый ф20 |  |  | buc | 2,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Robineti |  |  |  |  |
| 4 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila ф15 |  |  | buc | 57,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 13,11 |
|  | 291312450315014 |  | Кран шаровой ф15 |  |  | buc | 57,86 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 5 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila ф20 |  |  | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,38 |
|  | 291312450315013 |  | Кран шаровой ф20 |  |  | buc | 6,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 6 | SD19C |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu bila ф32 |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,46 |
|  | 291312450315808 |  | Кран шаровой ф32 |  |  | buc | 1,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Robineti |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Tevi |  |  |  |  |
| 7 | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф20 |  |  | m | 25,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 4,50 |
|  | 2521216770506 |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 |  |  | m | 25,50 |
|  | 2523156794316 |  | Cot din PP-R ф20 |  |  | buc | 2,00 |
|  | 2523156794516 |  | Teu din PP-R ф20 |  |  | buc | 17,75 |
|  | 2523156794016 |  | Mufa din PP-R ф20 |  |  | buc | 19,50 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,50 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,15 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut | 0,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 8 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф25 |  |  | m | 50,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 10,00 |
|  | 25212167170505 |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25 |  |  | m | 51,00 |
|  | 25231567194315 |  | Cot din PP-R ф25 |  |  | buc | 4,00 |
|  | 25231567194515 |  | Teu din PP-R ф25 |  |  | buc | 35,50 |
|  | 25231567194015 |  | Mufa din PP-R ф25 |  |  | buc | 39,00 |
|  | 2523156794615 |  | Reductie din PP-R ф25 |  |  | buc | 5,50 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 1,00 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,30 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut | 0,66 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 9 | SA21D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф40 |  |  | m | 7,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,75 |
|  | 2521216770503 |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40 |  |  | m | 7,14 |
|  | 2523156794313 |  | Cot din PP-R ф40 |  |  | buc | 0,56 |
|  | 2523156794513 |  | Teu din PP-R ф40 |  |  | buc | 4,97 |
|  | 2523156794013 |  | Mufa din PP-R ф40 |  |  | buc | 5,46 |
|  | 2523156794613 |  | Reductie din PP-R ф40 |  |  | buc | 0,77 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,14 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,06 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut | 0,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 10 | SA21E |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф50 |  |  | m | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,40 |
|  | 2521216705140 |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50 |  |  | m | 5,10 |
|  | 2523156731140 |  | Cot din PP-R ф50 |  |  | buc | 0,40 |
|  | 2523156751140 |  | Teu din PP-R ф50 |  |  | buc | 3,55 |
|  | 2523156701140 |  | Mufa din PP-R ф50 |  |  | buc | 3,90 |
|  | 2523156761140 |  | Reductie din PP-R ф50 |  |  | buc | 0,55 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,10 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,04 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut | 0,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 11 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tuburi termoizolante ф20 de tip AF-D-022 sau analog |  |  | m | 25,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 10,50 |
|  | 33205173522310 |  | Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 |  |  | m | 27,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 12 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tuburi termoizolante ф25 de tip AF-D-022 sau analog |  |  | m | 50,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 21,00 |
|  | 3320517352239 |  | Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 |  |  | m | 54,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 13 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tuburi termoizolante ф40 de tip AF-D-022 sau analog |  |  | m | 7,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 2,94 |
|  | 3320517352212 |  | Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 |  |  | m | 7,57 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 14 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tuburi termoizolante ф50 de tip AF-D-022 sau analog |  |  | m | 5,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 2,10 |
|  | 332051735221219 |  | Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 |  |  | m | 5,41 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Fixari pentru tevi |  |  | buc | 10,000 |
|  | 6009 |  | Крепления для труб |  |  | buc | 10,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 16 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m | 87,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 13,92 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 17 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m | 87,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 4,35 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistema T3;T4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Robineti |  |  |  |  |
| 18 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet bila ф15 |  |  | buc | 30,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 6,90 |
|  | 291312450315014 |  | Кран шаровой ф15 |  |  | buc | 30,45 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 19 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet bila ф20 |  |  | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,38 |
|  | 291312450315013 |  | Кран шаровой ф20 |  |  | buc | 6,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Tevi |  |  |  |  |
| 20 | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф20 |  |  | m | 10,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,80 |
|  | 25212167170506 |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 |  |  | m | 10,20 |
|  | 25231567194316 |  | Cot din PP-R ф20 |  |  | buc | 0,80 |
|  | 25231567194516 |  | Teu din PP-R ф20 |  |  | buc | 7,10 |
|  | 25231567194016 |  | Mufa din PP-R ф20 |  |  | buc | 7,80 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,20 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,06 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut | 0,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 21 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф25 |  |  | m | 50,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 10,00 |
|  | 25212167170505 |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25 |  |  | m | 51,00 |
|  | 25231567194315 |  | Cot din PP-R ф25 |  |  | buc | 4,00 |
|  | 25231567194515 |  | Teu din PP-R ф25 |  |  | buc | 35,50 |
|  | 25231567194015 |  | Mufa din PP-R ф25 |  |  | buc | 39,00 |
|  | 25231567194615 |  | Reductie din PP-R ф25 |  |  | buc | 5,50 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 1,00 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,30 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut | 0,66 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 22 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tuburi termoizolante ф20 de tip AF-D-022 sau analog |  |  | m | 10,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 4,20 |
|  | 33205173522310 |  | Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 |  |  | m | 10,82 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 23 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tuburi termoizolante ф25 de tip AF-D-022 sau analog |  |  | m | 50,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 21,00 |
|  | 3320517352239 |  | Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 |  |  | m | 54,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 24 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m | 60,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 9,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 25 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m | 60,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Materiale |  |  |  |  |
| 26 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc | 30,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 49,50 |
|  | 291312420137033 |  | Смеситель для умывальника |  |  | buc | 30,00 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc | 60,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 27 | SD05B |  | Robinet de reglaj, coltar cu filtru, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"x3/4" |  |  | buc | 87,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 30,45 |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  |  | buc | 88,74 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistema K1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Tevi |  |  |  |  |
| 28 | SB08G |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Teava de canalizare PVC ф160 |  |  | m | 10,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 4,20 |
|  | 252121672060060 |  | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф160 |  |  | m | 10,30 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,26 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,23 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 29 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava de canalizare PP ф110 |  |  | m | 95,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 30,40 |
|  | 252121672016019 |  | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 |  |  | m | 97,85 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 1,42 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 1,42 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 30 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava de canalizare PP ф50 |  |  | m | 36,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 9,00 |
|  | 252121672016020 |  | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 |  |  | m | 37,08 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,14 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,43 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 31 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 160x110 |  |  | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,92 |
|  | 25231567210152363 |  | Ramificatie simpla PP 160x110 |  |  | buc | 6,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,42 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,18 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 32 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 |  |  | buc | 40,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 12,80 |
|  | 25231567210127 |  | Ramificatie simpla PP 50x50 |  |  | buc | 40,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 2,80 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 1,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 33 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 |  |  | buc | 13,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 4,16 |
|  | 252315672101524 |  | Ramificatie simpla PP 110x50 |  |  | buc | 13,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,91 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,39 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 34 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 |  |  | buc | 44,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 12,32 |
|  | 252315672103725 |  | Cot PP 45* ф110 |  |  | buc | 44,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 1,54 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,66 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 35 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 |  |  | buc | 36,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 7,92 |
|  | 252315672103726 |  | Cot PP 45* ф50 |  |  | buc | 36,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,36 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,43 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 36 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP ф110 |  |  | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 2,80 |
|  | 252315672103730 |  | Dop PP ф110 |  |  | buc | 10,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,35 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 37 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP ф50 |  |  | buc | 13,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 2,86 |
|  | 252315672103731 |  | Dop PP ф50 |  |  | buc | 13,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,13 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,16 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 38 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PP DN110 |  |  | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,68 |
|  | 252315672103745 |  | Revizie PP DN110 |  |  | buc | 6,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,21 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 39 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m | 14,100 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,13 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Inventar sanitar |  |  |  |  |
| 40 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet suspendat, inclusiv rezervorul incastrat cu cadru metalic si clapeta rezervor incastrat |  |  | buc | 27,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 126,90 |
|  | 262210244276022S |  | Vas de closet suspendat |  |  | buc | 28,63 |
|  | 26221024529005 |  | Rezervor de apa incastrat cu cadru metalic |  |  | buc | 28,35 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc | 28,35 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc | 28,35 |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc | 28,35 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m | 28,35 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc | 28,35 |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  | buc | 28,35 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc | 28,35 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc | 28,35 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 41 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc | 30,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 55,50 |
|  | 2622102438000 |  | Умывальник |  |  | buc | 30,91 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc | 30,60 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc | 30,60 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m | 18,36 |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc | 61,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 42 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 10,20 |
|  | 2622102451300 |  | Писуар |  |  | buc | 4,12 |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc | 4,08 |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc | 4,08 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m | 2,45 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 43 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. |  |  | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 2,50 |
|  | 252312672115152 |  | Трап ф100 |  |  | buc | 10,10 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,04 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare depozitare |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistema B1 |  |  |  |  |
| 44 | SE53A |  | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 45 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Manometru ОБМ - 100 |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,40 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Sistema T3;T4 |  |  |  |  |
| 46 | IA17A |  | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv |  |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 9,20 |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  |  | buc | 8,00 |
|  | 2513206622159 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  |  | kg | 1,36 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,12 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,24 |
|  | 2811236832390 |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  | buc | 12,00 |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  | buc | 12,00 |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut | 0,40 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 1,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare depozitare |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuilei de regie |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Sistema B1 |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Contor ф25 ultrasunet |  |  | buc | 1,000 |
|  | 600707 |  | Водомер ф25 ультрозвуковой |  |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Manometru ОБМ - 100 |  |  | buc | 1,000 |
|  | 600808 |  | Манометр ОБМ - 100 |  |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Sistema T3;T4 |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Boiler electric 100l |  |  | buc | 4,000 |
|  | 6003000 |  | Электро бойлер 100l |  |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema T3;T4 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare depozitare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Incalzire, ventilare (01/01-23-IV). Etapa I

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Ventilare |  |  |  |
| 1 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie RAG 100*300 |  | buc | 12,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 11,760 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,040 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,540 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,480 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,720 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 336,000 |
|  | 28741157657001 |  | Решетка вентиляционная RAG 100*300 |  | buc | 12,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 7,200 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 336,000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 336,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,160 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,240 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie RAG 100*350 |  | buc | 8,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 7,840 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,360 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,360 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,320 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,480 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 224,000 |
|  | 28741157657002 |  | Решетка вентиляционная RAG 100*350 |  | buc | 8,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 4,800 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 224,000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 224,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,440 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,160 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie RAG 150*250 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 0,980 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,170 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,045 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,040 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,060 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 28,000 |
|  | 28741157657003 |  | Решетка вентиляционная RAG 150*250 |  | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,600 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 28,000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 28,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,180 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,020 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie RAG 150*350 |  | buc | 148,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 145,040 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 25,160 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 6,660 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 5,920 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 8,880 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4 144,000 |
|  | 28741157657004 |  | Решетка вентиляционная RAG 150*350 |  | buc | 148,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 88,800 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 4 144,000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 4 144,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 26,640 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,960 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie RAG 150*450 |  | buc | 6,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 5,880 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,020 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,270 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,240 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,360 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 168,000 |
|  | 28741157657005 |  | Решетка вентиляционная RAG 150*450 |  | buc | 6,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 3,600 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 168,000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 168,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,080 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,120 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie RAG 150*500 |  | buc | 72,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 70,560 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 12,240 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 3,240 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 2,880 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 4,320 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 2 016,000 |
|  | 28741157657006 |  | Решетка вентиляционная RAG 150*500 |  | buc | 72,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 43,200 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 2 016,000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 2 016,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 12,960 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,440 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie RAG 200*450 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,960 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,340 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,090 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,080 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,120 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 56,000 |
|  | 28741157657007 |  | Решетка вентиляционная RAG 200*450 |  | buc | 2,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 1,200 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 56,000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 56,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,360 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie 100*150 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 3,360 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,400 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,090 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,080 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,140 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 56,000 |
|  | 28741157657008 |  | Решетка вентиляционная 100*150 |  | buc | 2,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,600 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 56,000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 56,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,400 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,060 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | VB09D |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie 800*700 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 2,000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,300 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,052 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,060 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,200 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 40,000 |
|  | 28741157657009 |  | Решетка вентиляционная 800*700 |  | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,400 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 40,000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 40,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,300 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,050 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | VB09D |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie 800*1000 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 2,000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,300 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,052 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,060 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,200 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 40,000 |
|  | 287411576570010 |  | Решетка вентиляционная 800*1000 |  | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,400 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 40,000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 40,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,300 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,050 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | VB26A |  | Anemostat-banda tip AUSG / Difuzor ДПУ-В sau analog ф125 |  | buc | 31,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 90,830 |
|  | 281123630940014 |  | Диффузор ДПУ-В sau analog ф125 |  | buc | 31,000 |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  | kg | 7,750 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 62,000 |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  | kg | 6,510 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 62,000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 62,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,310 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | VB15D |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Grila de admisie aer 1200*600 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,750 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,250 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,052 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,060 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,150 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 40,000 |
|  | 287411576570012 |  | Воздухозаборная решетка 1200*600 |  | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,700 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 40,000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 40,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,250 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,030 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | VB15D |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Grila de admisie aer 1250*700 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,750 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,250 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,052 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,060 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,150 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 40,000 |
|  | 287411576570013 |  | Воздухозаборная решетка 1250*700 |  | buc | 1,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,700 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 40,000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 40,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,250 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,030 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | VB02A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Consum material nou "Clapeta de acceleratie 100*100" = 1.0 buc/buc |  | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 6,500 |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  | kg | 0,420 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,134 |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  | kg | 2,900 |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  | kg | 0,030 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,050 |
|  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  | kg | 0,034 |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  | kg | 0,170 |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  | kg | 0,190 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,100 |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  | buc | 16,000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 56,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,800 |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  | kg | 0,740 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,300 |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  | buc | 2,000 |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  | buc | 16,000 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 56,000 |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc | 2,000 |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  | buc | 2,000 |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  | buc | 16,000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 56,000 |
|  | 6014 |  | Дроссель-клапан 100*100 |  | buc | 2,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,300 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | VB02A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Consum material nou " Clapeta de acceleratie 100*150 = 1.0 buc/buc |  | buc | 5,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 16,250 |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  | kg | 1,050 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,335 |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  | kg | 7,250 |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  | kg | 0,075 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,125 |
|  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  | kg | 0,085 |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  | kg | 0,425 |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  | kg | 0,475 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,250 |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  | buc | 40,000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 140,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 2,000 |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  | kg | 1,850 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,750 |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  | buc | 5,000 |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  | buc | 40,000 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 140,000 |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc | 5,000 |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  | buc | 5,000 |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  | buc | 40,000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 140,000 |
|  | 6015 |  | Дроссель-клапан 100*150 |  | buc | 5,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,750 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,100 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | VB02A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Consum material nou " Clapeta de acceleratie 150*150 = 1.0 buc/buc |  | buc | 3,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 9,750 |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  | kg | 0,630 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,201 |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  | kg | 4,350 |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  | kg | 0,045 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,075 |
|  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  | kg | 0,051 |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  | kg | 0,255 |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  | kg | 0,285 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,150 |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  | buc | 24,000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 84,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 1,200 |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  | kg | 1,110 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,450 |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  | buc | 3,000 |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  | buc | 24,000 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 84,000 |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc | 3,000 |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  | buc | 3,000 |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  | buc | 24,000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 84,000 |
|  | 6016 |  | Дроссель-клапан 150*150 |  | buc | 3,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,450 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,060 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | VB02A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Consum material nou " Clapeta de acceleratie 150*250 = 1.0 buc/buc |  | buc | 17,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 55,250 |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  | kg | 3,570 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,139 |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  | kg | 24,650 |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  | kg | 0,255 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,425 |
|  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  | kg | 0,289 |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  | kg | 1,445 |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  | kg | 1,615 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,850 |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  | buc | 136,000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 476,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 6,800 |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  | kg | 6,290 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 2,550 |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  | buc | 17,000 |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  | buc | 136,000 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 476,000 |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc | 17,000 |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  | buc | 17,000 |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  | buc | 136,000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 476,000 |
|  | 6017 |  | Дроссель-клапан 150*250 |  | buc | 17,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,550 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,340 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | VB02A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Consum material nou " Clapeta de acceleratie 150*300 = 1.0 buc/buc |  | buc | 9,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 29,250 |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  | kg | 1,890 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,603 |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  | kg | 13,050 |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  | kg | 0,135 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,225 |
|  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  | kg | 0,153 |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  | kg | 0,765 |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  | kg | 0,855 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,450 |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  | buc | 72,000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 252,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 3,600 |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  | kg | 3,330 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 1,350 |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  | buc | 9,000 |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  | buc | 72,000 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 252,000 |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc | 9,000 |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  | buc | 9,000 |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  | buc | 72,000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 252,000 |
|  | 6018 |  | Дроссель-клапан 150*300 |  | buc | 9,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,350 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,180 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | SA22A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP ф 25 (drenaj) |  | m | 15,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,800 |
|  | 252121671705025 |  | Teava PPR d.25 |  | m | 15,300 |
|  | 252315671943125 |  | Cot PPR d.25 |  | buc | 0,900 |
|  | 252315671945125 |  | Teu PPR d.25 |  | buc | 2,250 |
|  | 252315671940125 |  | Mufa PPR d.25 |  | buc | 3,600 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,300 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,090 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,122 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | SA22B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PP ф 32 (drenaj) |  | m | 15,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,100 |
|  | 252121671705032 |  | Teava PPR d.32 |  | m | 15,300 |
|  | 252315671943132 |  | Cot PPR d.32 |  | buc | 0,900 |
|  | 252315671945132 |  | Teu PPR d.32 |  | buc | 2,250 |
|  | 252315671940132 |  | Mufa PPR d.32 |  | buc | 3,600 |
|  | 252315671946132 |  | Reductie PPR d.32 |  | buc | 0,750 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,300 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,105 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,141 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  | m2 | 176,500 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 607,160 |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg | 142,612 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,783 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 2,139 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,783 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 2,852 |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 1,426 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 258,484 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 5,348 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,535 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 1 069,590 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 5,348 |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 837,846 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 1 069,590 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 1 069,590 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 8,825 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  | m2 | 339,500 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 835,170 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 3,429 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 15,430 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 3,429 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 16,459 |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 2,743 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 462,908 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 10,287 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 2,057 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 5 486,320 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 13,716 |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 1 543,028 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 5 486,320 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 5 486,320 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 23,765 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  | m2 | 0,785 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 2,967 |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg | 0,634 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,008 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,010 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,008 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,013 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 0,991 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,024 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,024 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,757 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,024 |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 3,726 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 4,757 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 4,757 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,039 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  | m2 | 209,100 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 514,386 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,112 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 9,504 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 2,112 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 10,137 |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 1,690 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 285,108 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 6,336 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 1,267 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 3 379,056 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 8,448 |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  | kg | 1 520,575 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 3 379,056 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 3 379,056 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 14,637 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  | m2 | 128,800 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 422,464 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,294 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 6,731 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,294 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 9,708 |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  | kg | 0,647 |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 1,036 |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg | 220,055 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 3,883 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 1,165 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 3 106,656 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 5,178 |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  | kg | 931,997 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 3 106,656 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 3 106,656 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 6,440 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 10,304 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm |  | m2 | 24,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 84,720 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,481 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 2,503 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,241 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 3,611 |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  | kg | 0,481 |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,193 |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  | kg | 48,144 |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  | kg | 61,384 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,444 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,385 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 1 348,032 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 1,204 |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  | kg | 169,708 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 1 348,032 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 1 348,032 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 3,600 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm |  | m2 | 66,600 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 235,098 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,336 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 6,947 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,668 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 10,020 |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  | kg | 1,336 |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,534 |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  | kg | 133,600 |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  | kg | 170,339 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 4,008 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 1,069 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 3 740,789 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 3,340 |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  | kg | 587,838 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 3 740,789 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 3 740,789 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 9,990 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 6,660 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | IzH07B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Izolatie din vata minerala gr=50мм cu acoperire din aluminiu |  | m2 | 228,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 106,704 |
|  | 268216261130524 |  | Изоляция из минерпльной ваты б=50мм с фольгированным покрытием |  | m2 | 232,104 |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg | 2,052 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 9,348 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 29 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Izolatie K-FLEX AIR sau analog gr.10 mm |  | m2 | 252,000 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 119,448 |
|  | 111100010003125 |  | Изоляция K-FLEX AIR sau analog gr.10 mm |  | m2 | 259,560 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 11,340 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | IzH07B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Placi din vata minerala gr. 50мм |  | m2 | 54,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 25,272 |
|  | 268216261130530 |  | Маты минераловатные толщиной 50мм |  | m2 | 54,972 |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg | 0,486 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 2,214 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 31 | IzI07D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  | m2 | 54,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 12,690 |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  | kg | 245,862 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,646 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | IzI07D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  | m2 | 54,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 31,806 |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  | buc | 432,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 33 | IzH07B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Acoperire ignifuga pe baza de bazalt, acoperit cu strat de aluminiu, EI30 sau analog gr. 5мм |  | m2 | 249,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 116,532 |
|  | 268216261130533 |  | Огнезащитное покрытие на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой, Изовенти Ei30 sau analog толщиной 5мм |  | m2 | 253,482 |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg | 2,241 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 10,209 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Alimentarea cu caldura |  |  |  |
| 34 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale / Tevi din otel ГОСТ 3262-75* фу 40*3.0 |  | m | 50,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 41,000 |
|  | 252121670100020 |  | Teava din otel фу 40*3.0 |  | m | 50,750 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,400 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 6,050 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 1,300 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,250 |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  | buc | 7,500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 35 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale / Tevi din otel ГОСТ 3262-75* фу 50*3.0 |  | m | 60,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 49,200 |
|  | 252121670100035 |  | Teava din otel фу 50*3.0 |  | m | 60,900 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,880 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 7,260 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 1,560 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,300 |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  | buc | 9,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 110,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 16,500 |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 1,650 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  | kg | 3,300 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  | l | 1,100 |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 1,650 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 5,500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 5,500 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 5,500 |
|  | 16.80 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,220 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 37 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie gr.30мм K-FLE ST (tuburi) cu acoperire din aluminiu sau analog ф40 |  | m | 50,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 31,500 |
|  | 33205173522325 |  | Изоляция толщ. 30мм K-FLE ST (трубки) с фольгированным покрытием sau analog ф40 |  | m | 54,075 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie gr.30мм K-FLE ST (tuburi) cu acoperire din aluminiu sau analog ф50 |  | m | 60,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 37,800 |
|  | 33205173522337 |  | Изоляция толщ. 30мм K-FLE ST (трубки) с фольгированным покрытием sau analog ф50 |  | m | 64,890 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 39 | ID05B |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm / Damper ф50 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,500 |
|  | 287527420500045 |  | Заслонка дисковая поворотная ф50 |  | buc | 2,000 |
|  | 287527442820050 |  | Flansa rotunda libera d.50 |  | buc | 4,000 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg | 0,030 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  | buc | 16,000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 16,000 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc | 16,000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,130 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,400 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,240 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,400 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,050 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 40 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet bila ф40 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |
|  | 287527420510039 |  | Кран шаровый ф40 |  | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,120 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Drenaj ф25 |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,600 |
|  | 287527420510026 |  | Дренаж ф25 |  | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,128 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 42 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Robinet de aerisire ф15 |  | buc | 8,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,800 |
|  | 291313450000027 |  | Автоматический воздухосбрасыватель ф15 |  | buc | 8,000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 43 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  | m | 110,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,100 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 5,500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 44 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  | m | 110,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 11,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Conditionare |  |  |  |
| 45 | SA22A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP ф 20 (drenaj) |  | m | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,480 |
|  | 252121671705020 |  | Teava PPR d.20 |  | m | 4,080 |
|  | 252315671943120 |  | Cot PPR d.20 |  | buc | 0,240 |
|  | 252315671945120 |  | Teu PPR d.20 |  | buc | 0,600 |
|  | 252315671940120 |  | Mufa PPR d.20 |  | buc | 0,960 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,080 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,024 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,032 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 46 | SA22A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP ф 25 (drenaj) |  | m | 54,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,480 |
|  | 252121671705025 |  | Teava PPR d.25 |  | m | 55,080 |
|  | 252315671943125 |  | Cot PPR d.25 |  | buc | 3,240 |
|  | 252315671945125 |  | Teu PPR d.25 |  | buc | 8,100 |
|  | 252315671940125 |  | Mufa PPR d.25 |  | buc | 12,960 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 1,080 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,324 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,437 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Incalzirea camerei de ventilare |  |  |  |
| 47 | IB01A |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / Radiator din fonta Termo sau analog 500/130 - 11 sectii (4 buc) |  | m2 | 11,176 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,470 |
|  | 282211570000147 |  | Чугунный радиатор Termo |  | m2 | 11,288 |
|  | 2121147308475 |  | Carton triplex 70 x 100 |  | kg | 0,003 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,257 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,514 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 48 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet cu ventil ф15 Danfoss sau analog dupa calitate |  | buc | 8,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,440 |
|  | 287527420270048 |  | Клапан угловой ф15 Danfoss |  | buc | 8,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,096 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,192 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 49 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Robinet de aerisire Maevschi |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,400 |
|  | 291313450000049 |  | Воздуховыпускной кран Маевского |  | buc | 4,000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 50 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava din otel фу 15*2.8 |  | m | 50,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 17,500 |
|  | 252121670100015 |  | Teava din otel фу 15*2.8 |  | m | 50,750 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,750 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,250 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,150 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,700 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 51 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 50,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 7,500 |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,750 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  | kg | 1,500 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  | l | 0,500 |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,750 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 2,500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,500 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 2,500 |
|  | 16.80 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,100 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 52 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie gr.30мм K-FLE ST (tuburi) cu strat de folie de aluminiu sau analog ф15 |  | m | 40,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 25,200 |
|  | 33205173522350 |  | Изоляция толщ. 30мм K-FLE ST (трубки) с фольгированным покрытием sau analog ф15 |  | m | 43,260 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 53 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet de scurgere ф25 |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,600 |
|  | 287527420510053 |  | Сливной кран ф25 |  | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,128 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 54 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Robinet de aerisire ф15 |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,400 |
|  | 291313450000027 |  | Автоматический воздухосбрасыватель ф15 |  | buc | 4,000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 55 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet bila ф15 |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,600 |
|  | 287527420510055 |  | Кран шаровый ф15 |  | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,128 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 56 | IE01A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  | m2 | 11,176 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,923 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 1,118 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 57 | IE02A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  | m2 | 11,176 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,253 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 58 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 50,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,500 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 59 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 50,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 60 | IE08A |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  | m2 | 11,176 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,688 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 2,794 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Ventilare |  |  |  |
| 61 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Sistem de tratare a aerului PR 090 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 44,870 |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  | kg | 0,352 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1,005 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,151 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,050 |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 60,300 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 8,040 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 2,010 |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  | buc | 60,300 |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  | buc | 8,040 |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  | buc | 2,010 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,150 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 62 | VC16B |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 6.000 - 11.000 mc/h / Sistem de tratare a aerului PR 120 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 46,270 |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  | kg | 0,402 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1,506 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,201 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 75,300 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 12,048 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 2,008 |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  | buc | 75,300 |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  | buc | 12,048 |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  | buc | 2,008 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,200 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 63 | VC04A |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / KD450XL; K150M |  | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 43,360 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,630 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,315 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,525 |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 54,600 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,252 |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,420 |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  | buc | 54,600 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,240 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,200 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 1,700 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 64 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / LDR |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,100 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,050 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 18,000 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 18,000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 18,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 65 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm / LDC |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 0,860 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,050 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 12,000 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 12,000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 12,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 66 | VB02B2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Clapeta antifoc 1000*500 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 4,470 |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  | kg | 0,210 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,270 |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  | kg | 3,270 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 5,840 |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 0,250 |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,035 |
|  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  | kg | 0,020 |
|  | 2710603420378 |  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm |  | kg | 0,210 |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,090 |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  | buc | 8,000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 36,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,450 |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  | kg | 0,370 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,250 |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  | buc | 1,000 |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  | buc | 8,000 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 36,000 |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  | buc | 1,000 |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 36,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,250 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,030 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 67 | VB02C2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Clapeta antifoc 1250*600 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 5,530 |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  | kg | 0,210 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,270 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 7,240 |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 0,350 |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  | kg | 0,015 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,039 |
|  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  | kg | 0,023 |
|  | 2710603420378 |  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm |  | kg | 0,210 |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  | kg | 0,095 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,090 |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  | buc | 8,000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 48,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,300 |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  | kg | 0,370 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,300 |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  | buc | 1,000 |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  | buc | 8,000 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 48,000 |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  | buc | 1,000 |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  | buc | 8,000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 48,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,320 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,030 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Conditionare |  |  |  |
| 68 | VC37B |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / Se exclud tevile din cupru si tuburi din cauciuc inspumat |  | buc | 29,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 95,700 |
|  | 2811236305075 |  | Console |  | kg | 152,250 |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  | m | 15,225 |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  | m | 60,900 |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  | buc | 456,750 |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  | kg | 5,359 |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  | kg | 27,405 |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 10,150 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,320 |
|  | 3410520005700 |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  | h-ut | 28,420 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 69 |  |  | Tevi din cupru 1/4" izolate |  | m | 203,000 |
|  | 6053 |  | Фреонопровод 1/4" в изоляции |  | m | 203,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 70 |  |  | Tevi din cupru 3/8" izolate |  | m | 203,000 |
|  | 6054 |  | Фреонопровод 3/8" в изоляции |  | m | 203,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Ventilare |  |  |  |
| 71 |  |  | Unitate de tratare a aerului Wesper PR 090 sau analog cu schimbator de caldura cu placi, aspirare L=6930 м3/ч, Н=800 Па -complet, 350Па –liber in complect: clapeta de inchidere termoizolata cu actuactor 220V; filtru EU5 cu control al poluarii; sistem automatizare protective impotriva inghetului; ventilator; calorifer pe apa; kit control al incalzitorului de apa; attenuator de zgomot; regulator de viteza (50% putere) / refulare - L=5420 м3/ч, Н=753 Па -complet, 450Па –liber in complect: ventilator; attenuator de zgomot; regulator de viteza; filtru EU3 cu control al poluarii; unitate de automatizare / senzori de temperature aer, sensor temperature apa; controller digital cu ecran, dulap electric |  | buc | 1,000 |
|  | 7003 |  | Unitate de tratare a aerului Wesper PR 090 |  | buc | 1,000 |
| 72 |  |  | Unitate de tratare a aerului Wesper PR 120 sau analog cu schimbator de caldura cu placi, aspirare L=9630 м3/ч, Н=777 Па -complet, 350Па –liber in complect: clapeta de inchidere termoizolata cu actuactor 220V; filtru EU5 cu control al poluarii; sistem automatizare protective impotriva inghetului; ventilator; calorifer pe apa; kit control al incalzitorului de apa; attenuator de zgomot; regulator de viteza (50% putere) / refulare - L=9600 м3/ч, Н=817 Па -complet, 450Па –liber in complect: ventilator; attenuator de zgomot; regulator de viteza; filtru EU3 cu control al poluarii; unitate de automatizare / senzori de temperature aer, sensor temperature apa; controller digital cu ecran, dulap electric |  | buc | 1,000 |
|  | 7004 |  | Unitate de tratare a aerului Wesper PR 120 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 73 |  |  | Ventilator L=1300 м3/час Н=370Па N=0.855kW; I=1.62A; U=230 V de tip Systemair KD450XL sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7008 |  | Ventilator L=1300 м3/час Н=370Па N=0.855kW; I=1.62A; U=230 V de tip Systemair KD450XL sau analog |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 74 |  |  | Atenuator de zgomot Systemair LDR 50-25 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 7009 |  | Atenuator de zgomot Systemair LDR 50-25 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 75 |  |  | Ventilator L=150 м3/час Н=280Па N=0.061kW; I=0.26A; U=230 V de tip Systemair K150M sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 70010 |  | Ventilator L=150 м3/час Н=280Па N=0.061kW; I=0.26A; U=230 V de tip Systemair K150M sau analog |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 76 |  |  | Atenuator de zgomot Systemair LDC 150-600 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 70011 |  | Atenuator de zgomot Systemair LDC 150-600 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 77 |  |  | Clapeta antifoc КЛОП sau analog 1000*500, normal deschis, EI60 |  | buc | 1,000 |
|  | 70032 |  | Clapeta antifoc КЛОП sau analog 1000*500, normal deschis, EI60 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 78 |  |  | Clapeta antifoc КЛОП sau analog 1250*600, normal deschis, EI60 |  | buc | 1,000 |
|  | 70033 |  | Clapeta antifoc КЛОП sau analog 1250*600, normal deschis, EI60 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Conditionare |  |  |  |
| 79 |  |  | Split sistema 7000 BTU, 2.2 кВт, de tip Gree Bora GWH07AAA sau analog cu panou de control |  | buc | 2,000 |
|  | 7061 |  | Split sistema 7000 BTU, 2.2 кВт, de tip Gree Bora GWH07AAA sau analog cu panou de control |  | buc | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 80 |  |  | Split sistema 9000 BTU, 2.7 кВт, de tip Gree Bora GWH09YD sau analog cu panou de control |  | buc | 5,000 |
|  | 7062 |  | Split sistema 9000 BTU, 2.7 кВт, de tip Gree Bora GWH09YD sau analog cu panou de control |  | buc | 5,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 81 |  |  | Split sistema 12000 BTU, 3.5 кВт, de tip Gree Bora GWH12AAB sau analog cu panou de control |  | buc | 13,000 |
|  | 7063 |  | Split sistema 12000 BTU, 3.5 кВт, de tip Gree Bora GWH12AAB sau analog cu panou de control |  | buc | 13,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 82 |  |  | Split sistema 12000 BTU, 3.5 кВт, de tip Gree Bora GWH18AAC sau analog cu panou de control |  | buc | 9,000 |
|  | 7064 |  | Split sistema 12000 BTU, 3.5 кВт, de tip Gree Bora GWH18AAC sau analog cu panou de control |  | buc | 9,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.