| Amenajarea partiala a terenului proprietate municipala cu nr-ele cadastrale 0100311380 si 0100313478 din mun.Chisinau bd.Mircea cel Batrin | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3527-2-5

Deviz-oferta № 3527-2-5

Iluminat electric exterior SU2.1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de desfacere b=0.3m si restabilire trotuar b=0.5m |  |  |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar | m | 166,0000 |  |  |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,2500 |  |  |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 1,2500 |  |  |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic+pietris) | 100 m3 | 0,0250 |  |  |
| 5 | TsI50D | Transportarea asfalt,pietris marunt cu autocamione la distanta 4 km | t | 4,4150 |  |  |
| 6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0250 |  |  |
| 7 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 39,0000 |  |  |
| 8 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=5cm | m3 | 2,1000 |  |  |
| 9 | DB20C | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 42,0000 |  |  |
| 10 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 39,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 11 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 106,0000 |  |  |
| 12 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip sub cablu | m3 | 35,0000 |  |  |
| 13 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 71,0000 |  |  |
| 14 | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus ) | 100 m3 | 0,3500 |  |  |
| 15 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 56,0000 |  |  |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,3500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrari de desfacere b=0.3m si restabilire a partii carosabile a strazii b=0.5m |  |  |  |  |
| 17 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 134,0000 |  |  |
| 18 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 3,6000 |  |  |
| 19 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 4,2000 |  |  |
| 20 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea asf+pietris) | 100 m3 | 0,0780 |  |  |
| 21 | TsI50D | Transportarea asfalt +pietris cu autocamione la distanta 4 km | t | 13,4500 |  |  |
| 22 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0780 |  |  |
| 23 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=21cm | m3 | 7,1400 |  |  |
| 24 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 34,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 25 | 21 | Caramida | buc | 2 005,0000 |  |  |
| 26 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, 110x6,3mm | 1 km | 0,2990 |  |  |
| 27 | IzF20D | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m | 17,5000 |  |  |
| 28 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm (2kg/m=40kg/20m) | 100 m | 0,2000 |  |  |
| 29 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 200mm2 (fisie 20*10 1.57kg/m 20m=31kg) | 100 m | 0,2000 |  |  |
| 30 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 1,0000 |  |  |
| 31 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 48,3600 |  |  |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 39,6000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100,Bzum -TF-05-200 | buc | 2,0000 |  |  |
| 34 | 08-01-006-1 | Transformator de curent, tensiune, kV: 35 ,TTИ-А 100/5А | set | 6,0000 |  |  |
| 35 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 4,0000 |  |  |
| 36 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set | 2,0000 |  |  |
| 37 | 08-03-536-1 | Controler cu came, de curent continuu sau alternativ, curent 63 А, montat pe constructie pe podea (Controler TM SEA-SUGO) | buc | 4,0000 |  |  |
| 38 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,0000 |  |  |
| 39 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 2,0000 |  |  |
| 40 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 18,0000 |  |  |
| 41 |  | предохранителя габарит 1 ток плавкой ставкой 32А ППНИ-33 | buc | 18,0000 |  |  |
| 42 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 1,1400 |  |  |
| 43 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 1,3400 |  |  |
| 44 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,8900 |  |  |
| 45 |  | Cablu АПвБбШп 4*35-1 | m | 100,0000 |  |  |
| 46 |  | Cablu АПвБбШп 4*50-1 | m | 280,0000 |  |  |
| 47 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 1,7000 |  |  |
| 48 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 1,4600 |  |  |
| 49 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 0,1000 |  |  |
| 50 |  | Cablu АПвБбШп 4*70-1 | m | 350,0000 |  |  |
| 51 |  | Капа термоусаживаемая КТк 55/25 | buc | 2,0000 |  |  |
| 52 |  | Капа термоусаживаемая КТк 75/35 35кВ | buc | 10,0000 |  |  |
| 53 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 8,0000 |  |  |
| 54 |  | Manson terminal ПКВТпбэ 4*35/50 | buc | 8,0000 |  |  |
| 55 | 08-02-165-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 4,0000 |  |  |
| 56 |  | Manson terminal ПКВТпбэ 4*70/120 | buc | 4,0000 |  |  |
| 57 | 08-02-172-1 | Manta | buc | 86,0000 |  |  |
| 58 |  | Уплатнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ 130/30 | buc | 86,0000 |  |  |
| 59 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 2,8400 |  |  |
| 60 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,0275 |  |  |
| 61 | 1-418 | Защитный профиль из ПВХ GPC60x60 L2750 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 62 |  | Dulap Bzum -TF-05-250-59 (800*1250*350) | buc | 2,0000 |  |  |
| 63 |  | Transformator de curent ТТИ-А 100/5A | buc | 6,0000 |  |  |
| 64 |  | Contactor KT-6023 160A 380V | buc | 4,0000 |  |  |
| 65 |  | Limitator OПС1-В 4Р 400В | buc | 2,0000 |  |  |
| 66 | Preturile firmei | Controler TM SEA-SUGO | buc | 4,0000 |  |  |
| 67 |  | Contor trifazat ZMG310 CR 5A, 380В | buc | 2,0000 |  |  |
| 68 |  | Рубильник BP32И-31 100А | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |