Anexa nr. 1

Stația pentru diagnosticarea/alimentarea cu freon a instalațiilor de aer condiționat la autobuze

Specificatii

| Refrigerant | R134a sau HFO-1234YF |
| --- | --- |
| Mod de operare | Complet automat |
| Destinat p/u tip vehicul | Autobuze, autoturisme,camion, utilaje agricole |
| Identificator de refrigerant | Da |
| Evacuarea refrigerantului | Automat |
| Incarcare refrigerantului | Automat cu cantar electronic |
| Verificarea automata a scurgerilor | Da |
| Evacuarea uleiului | Automat cu cantar electronic |
| Injecție uleiului | Automat cu cantar electronic |
| Sistem de protecție impotriva contaminarii cu ulei ATB (Air tight bottle) | Da |
| Injectarea soluție de contrast Uv | Automat cu cantar electronic |
| Tipul de compresor/viteza de pompare | Minim 12cm3 (550g/min) |
| Putere pompa de vacuum | Minim 146 l/min |
| Volumul rezervorului | 30kg |
| Lungime furtunelor LP/HP | 3m |
| Set de furtunuri de umplere cu cuplaje rapide | Da |
| Set p/u spalarea sistemului AC | Da |
| Set de identificare a refrigerantului | Da |
| Baza de date incorporata | Da |
| Card SD cu baza de date | Da |
| Afisaj | TFT color 320x240 |
| Imprimanta | Da |
| Limba | Multilingv |
| Manual de exploatare | In limbile romana si rusa |
| Dimensiuni aproximative | 1200x600x800 |
| Greutatea aproximative | 140kg |
| Perioada de garanție (luni) | 24 |
| - Stația TEXA KONFORT 760R BUS sau echivalentul acestuia |  |

Anexa nr. 1

Установка для диагностики и заправки систем кондиционирования на автобусах

Технические характеристики

| Хладагент | R134a или HFO-1234YF |
| --- | --- |
| Способ работы | Полностью автоматический |
| Типы поддерживаемого транспорта | Автобусы, легковой, коммерч, спецтехника |
| Идентификатор хладагента | Да |
| Откачка хладагента | Автоматическая |
| Заправка хладагента | Автоматическая с электронными весами |
| Автоматическое определение утечек | Да |
| Откачка масла | Автоматическая с электронными весами |
| Впрыск масла | Автоматический с электронными весами |
| Система защиты от загрязнения масла ATB | Да |
| Впрыск краски Uv | Автоматический с электронными весами |
| Тип компрессора/скорость откачки | От 12см3 (550г/мин) |
| Вакуумная помпа | От 146 л/мин |
| Объем резервуара | 30кг |
| Длина сервисных шлангов LP/HP | 3м |
| К-т заправочных шлангов с быстросъемами | Да |
| К-т для промывки систем АС автомобиля | Да |
| К-т идентификации типа хладагента | Да |
| Встроенная база данных | Да |
| SD карта с базой данных | Да |
| Дисплей | TFT цветной 320x240 |
| Принтер | Da |
| Язык меню | Многоязычный |
| Инструкция по использованию | На румынском и русском языках |
| Размеры | 1200x600x800 |
| Вес | 140kg |
| Гарантия (месяцы) | 24 |
| - Установка для заправки кондиционеров TEXA KONFORT 760R BUS или аналог |  |

Poză simbol⃰⃰