|  | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
|  | WinCmeta |

Caietul de sarcini

Lucrări de reparație a acoperișului grădiniței de copii din satul Mîndrești și amenajarea teritoriului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolare bloc A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontare elementelor acoperisuli |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - , ardezie |  | m2 | 490,70 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 176,652 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 176,652 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 9,814 |  |  |
| 2 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. coame |  | m | 56,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 5,058 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,810 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,562 |  |  |
| 3 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 335,50 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 50,325 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 50,325 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 16,775 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 13,420 |  |  |
| 4 | RpCK35A |  | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt |  | m2 | 335,50 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 83,875 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 107,360 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 3,355 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,677 |  |  |
| 5 | RpAcA50A |  | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 60-150 mm demontarea cos de fum tub din a/ciment |  | m | 8,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,760 |  |  |
|  | 2710602000107 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm |  | kg | 0,320 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare elementelor acoperisuli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Demontare elementelor acoperisuli din lemn |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente fronton |  | m2 | 27,70 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 4,155 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,155 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,415 |  |  |
| 7 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  | m2 | 1,26 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,265 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,265 |  |  |
| 8 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric pentru timp ploios |  | m2 | 377,46 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 75,492 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,873 |  |  |
|  | 268213260186 |  | Folie pentru hidroizolare |  | m2 | 447,101 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 4 665,406 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,775 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare elementelor acoperisuli din lemn |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Demontare si restabilire elementelor acoperisuli din lemn (Chereastelor) |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. gratar de sipsi 50x50 mm |  | m3 | 0,16 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,070 |  |  |
| 10 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 160x22 mm |  | m3 | 1,32 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 2,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,581 |  |  |
| 11 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 200x22 mm |  | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,066 |  |  |
| 12 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. carcasa p/u fronton 160x60 mm |  | m3 | 0,26 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,114 |  |  |
| 13 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. elemente adaugatoare |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,022 |  |  |
| 14 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. cobilca |  | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,096 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,021 |  |  |
| 15 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, element decorativ rigla 100x50 mm |  | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,026 |  |  |
| 16 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, elemente cornisei si sapanta 100x60 mm |  | m3 | 1,70 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 3,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,748 |  |  |
| 17 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) gratar 50x50 mm V=0,93 m3 |  | m2 | 540,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 121,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,800 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase 50x50 mm |  | m3 | 0,976 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 64,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 16,200 |  |  |
| 18 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 17,064 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 4,266 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 32,400 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 124,200 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,216 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 21,600 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,124 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,616 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,302 |  |  |
| 19 | CN51E |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. |  | 100m2 | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 56,160 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 486,000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,108 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,378 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare si restabilire elementelor acoperisuli din lemn (Chereastelor) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Demolare elemente metalice |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  | kg | 83,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 0,664 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,208 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,083 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,034 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,051 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,017 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolare elemente metalice |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Deseuri |  |  |  |  |  |
| 21 | RpCU09CK=6 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t | 143,60 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 215,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 861,600 |  |  |
| 22 | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t | 143,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 514,088 |  |  |
| 23 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t | 143,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 159,396 |  |  |
| 24 | TsI50F |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km |  | t | 143,60 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 26,135 |  |  |
| 25 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,68 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,245 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,272 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Deseuri |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolare bloc A |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Demolari bloc B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Demolare bloc B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1.1. Demontare elementelor acoperisuli |  |  |  |  |  |
| 26 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - , ardezie |  | m2 | 489,40 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 176,184 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 176,184 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 9,788 |  |  |
| 27 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. coame |  | m | 56,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 5,058 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,810 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,562 |  |  |
| 28 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 327,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 49,050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 49,050 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 16,350 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 13,080 |  |  |
| 29 | RpCK35A |  | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt |  | m2 | 327,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 81,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 104,640 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 3,270 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,635 |  |  |
| 30 | RpAcA50A |  | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 60-150 mm demontarea cos de fum tub din a/ciment |  | m | 8,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,760 |  |  |
|  | 2710602000107 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm |  | kg | 0,320 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,320 |  |  |
| 31 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - , ardezie |  | m2 | 5,80 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,088 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,088 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,116 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare elementelor acoperisuli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1.2. Demontare elementelor acoperisuli din lemn |  |  |  |  |  |
| 32 | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente fronton |  | m2 | 27,70 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 4,155 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,155 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,415 |  |  |
| 33 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  | m2 | 1,26 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,265 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,265 |  |  |
| 34 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric pentru timp ploios |  | m2 | 377,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 75,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,850 |  |  |
|  | 268213260186 |  | Folie pentru hidroizolare |  | m2 | 446,556 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 4 659,720 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,770 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare elementelor acoperisuli din lemn |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1.3. Demontare si restabilire elementelor acoperisuli din lemn (Chereastelor) |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. gratar de sipsi 50x50 mm |  | m3 | 0,16 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,070 |  |  |
| 36 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 160x22 mm |  | m3 | 1,32 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 2,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,581 |  |  |
| 37 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 200x22 mm |  | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,066 |  |  |
| 38 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. carcasa p/u fronton 160x60 mm |  | m3 | 0,26 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,114 |  |  |
| 39 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. elemente adaugatoare |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,022 |  |  |
| 40 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. cobilca |  | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,096 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,021 |  |  |
| 41 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, element decorativ rigla 100x50 mm |  | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,026 |  |  |
| 42 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, elemente cornisei si sapanta 100x60 mm |  | m3 | 1,70 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 3,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,748 |  |  |
| 43 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) gratar 50x50 mm |  | m2 | 538,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 121,050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,660 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase 50x50 mm |  | m3 | 0,975 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 64,560 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 16,140 |  |  |
| 44 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 | 5,38 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 17,001 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 4,250 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 32,280 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 123,740 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,215 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 21,520 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,124 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,613 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,301 |  |  |
| 45 | CN51E |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. |  | 100m2 | 5,38 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 55,952 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 484,200 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,108 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,377 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare si restabilire elementelor acoperisuli din lemn (Chereastelor) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1.4. Demolare elemente metalice |  |  |  |  |  |
| 46 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  | kg | 60,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolare elemente metalice |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1.5. F/P SA-15 curtea de lumina, crdacui |  |  |  |  |  |
| 47 | RpCI42C |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. |  | m2 | 8,50 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 3,740 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,740 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,213 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total F/P SA-15 curtea de lumina, crdacui |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1.6. Deseuri |  |  |  |  |  |
| 48 | RpCU09CK=6 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t | 140,32 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 210,480 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 841,920 |  |  |
| 49 | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t | 140,32 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 502,346 |  |  |
| 50 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t | 140,32 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 155,755 |  |  |
| 51 | TsI50F |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km |  | t | 140,32 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 25,538 |  |  |
| 52 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,664 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,239 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,266 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Deseuri |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolare bloc B |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari bloc B |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Demolare bloc C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Demontare elementelor acoperisuli |  |  |  |  |  |
| 53 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - , ardezie |  | m2 | 418,10 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 150,516 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 150,516 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 8,362 |  |  |
| 54 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. coame |  | m | 70,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 6,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,700 |  |  |
| 55 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 295,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 44,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 44,250 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 14,750 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 11,800 |  |  |
| 56 | RpCK35A |  | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt |  | m2 | 295,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 73,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 94,400 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 2,950 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,475 |  |  |
| 57 | RpAcA50A |  | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 60-150 mm demontarea cos de fum tub din a/ciment |  | m | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,880 |  |  |
|  | 2710602000107 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,160 |  |  |
| 58 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 40,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 59 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - , ardezie |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 7,560 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,560 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare elementelor acoperisuli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Demontare elementelor acoperisuli din lemn |  |  |  |  |  |
| 60 | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente fronton |  | m2 | 10,80 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,620 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,162 |  |  |
| 61 | RpCH32F |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 62 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  | m2 | 1,26 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,265 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,265 |  |  |
| 63 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric pentru timp ploios |  | m2 | 321,54 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 64,308 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,077 |  |  |
|  | 268213260186 |  | Folie pentru hidroizolare |  | m2 | 380,864 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 3 974,234 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,215 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare elementelor acoperisuli din lemn |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Demontare si restabilire elementelor acoperisuli din lemn (Chereastelor) |  |  |  |  |  |
| 64 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. gratar de sipsi 50x50 mm |  | m3 | 0,09 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,040 |  |  |
| 65 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 160x22 mm |  | m3 | 1,02 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 2,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,449 |  |  |
| 66 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 200x22 mm |  | m3 | 0,16 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,070 |  |  |
| 67 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. carcasa p/u fronton 160x60 mm |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,004 |  |  |
| 68 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. elemente adaugatoare |  | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,026 |  |  |
| 69 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. cobilca |  | m3 | 0,036 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,072 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,016 |  |  |
| 70 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, element decorativ rigla 100x50 mm |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,022 |  |  |
| 71 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, elemente cornisei si sapanta 100x60 mm |  | m3 | 1,071 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 2,142 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,471 |  |  |
| 72 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) gratar 50x50 mm V=0,36 m3 |  | m2 | 460,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 103,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 32,200 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase 50x50 mm |  | m3 | 0,378 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 55,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 13,800 |  |  |
| 73 | CN51E |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. |  | 100m2 | 4,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 47,840 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 414,000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,092 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,322 |  |  |
| 74 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 4,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 5,449 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 56,856 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,046 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare si restabilire elementelor acoperisuli din lemn (Chereastelor) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. F/P SA-15 curtea de lumina, crdacui |  |  |  |  |  |
| 75 | RpCI42C |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. |  | m2 | 26,50 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 11,660 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,660 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,663 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total F/P SA-15 curtea de lumina, crdacui |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Deseuri |  |  |  |  |  |
| 76 | RpCU09CK=6 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t | 125,63 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 188,445 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 753,780 |  |  |
| 77 | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t | 125,63 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 449,755 |  |  |
| 78 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t | 125,63 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 139,449 |  |  |
| 79 | TsI50F |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km |  | t | 125,63 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 22,865 |  |  |
| 80 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,567 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,204 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,227 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Deseuri |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolare bloc C |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Demolare bloc D |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Demontare elementelor acoperisuli |  |  |  |  |  |
| 81 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - , ardezie |  | m2 | 137,10 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 49,356 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 49,356 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,742 |  |  |
| 82 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. coame |  | m | 14,50 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,305 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,725 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,145 |  |  |
| 83 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 90,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 13,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,600 |  |  |
| 84 | RpCK35A |  | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt |  | m2 | 90,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 22,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,800 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,900 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,450 |  |  |
| 85 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric pentru timp ploios |  | m2 | 108,67 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 21,734 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,434 |  |  |
|  | 268213260186 |  | Folie pentru hidroizolare |  | m2 | 128,720 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 1 343,161 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,087 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare elementelor acoperisuli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Demontare si restabilire elementelor acoperisuli din lemn (Chereastelor) |  |  |  |  |  |
| 86 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. gratar de sipsi 50x50 mm |  | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,018 |  |  |
| 87 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 160x22 mm |  | m3 | 0,25 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,110 |  |  |
| 88 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 200x22 mm |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,013 |  |  |
| 89 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. elemente adaugatoare |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,004 |  |  |
| 90 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. cobilca |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,036 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,008 |  |  |
| 91 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, element decorativ rigla 100x50 mm |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,004 |  |  |
| 92 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, elemente cornisei si sapanta 100x60 mm |  | m3 | 0,344 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,688 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,151 |  |  |
| 93 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) gratar 50x50 mm V=0,18 m3 |  | m2 | 151,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 33,975 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,570 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase 50x50 mm |  | m3 | 0,189 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 18,120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,530 |  |  |
| 94 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 | 1,51 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,772 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 1,193 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 9,060 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 34,730 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 6,040 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,035 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,172 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,085 |  |  |
| 95 | CN51E |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. |  | 100m2 | 1,51 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 15,704 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 135,900 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,106 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare si restabilire elementelor acoperisuli din lemn (Chereastelor) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Deseuri |  |  |  |  |  |
| 96 | RpCU09CK=6 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t | 38,162 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 57,243 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 228,972 |  |  |
| 97 | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t | 38,162 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 136,620 |  |  |
| 98 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t | 38,162 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 42,360 |  |  |
| 99 | TsI50F |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km |  | t | 38,162 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 6,945 |  |  |
| 100 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,176 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,063 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Deseuri |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolare bloc D |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Demolare bloc E |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Demontare elementelor acoperisuli |  |  |  |  |  |
| 101 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - , ardezie |  | m2 | 113,70 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 40,932 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 40,932 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,274 |  |  |
| 102 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. coame |  | m | 15,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,404 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,780 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,156 |  |  |
| 103 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 76,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 11,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,800 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,040 |  |  |
| 104 | RpCK35A |  | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt |  | m2 | 76,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 19,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,320 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,760 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,380 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare elementelor acoperisuli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Demontare si restabilire elementelor acoperisuli din lemn (Chereastelor) |  |  |  |  |  |
| 105 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. gratar de sipsi 50x50 mm |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,013 |  |  |
| 106 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 160x22 mm |  | m3 | 0,20 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,088 |  |  |
| 107 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schindura 200x22 mm |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,009 |  |  |
| 108 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. elemente adaugatoare |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,004 |  |  |
| 109 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. cobilca |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,024 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,005 |  |  |
| 110 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, element decorativ rigla 100x50 mm |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,004 |  |  |
| 111 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, elemente cornisei si sapanta 100x60 mm |  | m3 | 0,285 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,570 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,125 |  |  |
| 112 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric pentru timp ploios |  | m2 | 87,46 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 17,492 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,373 |  |  |
|  | 268213260186 |  | Folie pentru hidroizolare |  | m2 | 103,596 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 1 081,006 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,875 |  |  |
| 113 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) gratar 50x50 mm V=0,16 m3 |  | m2 | 125,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 28,125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,750 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase 50x50 mm |  | m3 | 0,168 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 15,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,750 |  |  |
| 114 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 | 1,25 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,950 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,988 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 7,500 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 28,750 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 5,000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,029 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,143 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 115 | CN51E |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. |  | 100m2 | 1,25 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 13,000 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 112,500 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,025 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,088 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare si restabilire elementelor acoperisuli din lemn (Chereastelor) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.3. Deseuri |  |  |  |  |  |
| 116 | RpCU09CK=6 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t | 32,186 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 48,279 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 193,116 |  |  |
| 117 | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t | 32,186 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 115,226 |  |  |
| 118 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t | 32,186 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 35,726 |  |  |
| 119 | TsI50F |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km |  | t | 32,186 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 5,858 |  |  |
| 120 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,148 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,053 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,059 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Deseuri |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolare bloc E |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Reparatia acoperisului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Bloc A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Solutii CBA |  |  |  |  |  |
| 121 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 | 1,05 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 22,764 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,531 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 | 0,168 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,063 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 | 0,871 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 7,560 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm |  | kg | 4,599 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 3,549 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 2,058 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 39,900 |  |  |
|  | 2410520006753 |  | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,158 |  |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  | h-ut | 0,462 |  |  |
| 122 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  | m3 | 1,05 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,892 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,242 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 1,785 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 7,035 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,013 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 1,050 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,063 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,013 |  |  |
| 123 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 2,049 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 41,492 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,610 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 15,367 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 1,906 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,246 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 6,967 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 6,167 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 5,286 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 6,147 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 2,971 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,307 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,676 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,471 |  |  |
| 124 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade |  | m3 | 2,049 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  | kg | 20,080 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 10,327 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,059 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,016 |  |  |
| 125 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. (Gratarul de sipci (scandura) 60x60 mm V=5,52 m3) |  | m2 | 540,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 121,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,800 |  |  |
|  | 2010102903460 |  | Scinduri de rasinoase 60x60 mm |  | m3 | 5,520 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 64,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 16,200 |  |  |
| 126 | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  | 100m2 | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 38,394 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 216,000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,054 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,162 |  |  |
| 127 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 17,064 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 4,266 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 32,400 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 124,200 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,216 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 21,600 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,124 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,616 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,302 |  |  |
| 128 | RpCB18E |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm pentru anchere |  | m3 | 0,128 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,681 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,026 |  |  |
| 129 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-1) cu filet |  | kg | 7,36 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,397 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,022 |  |  |
|  | 2710602300a |  | Ancora diam. de 12 mm cu filet |  | kg | 7,544 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,074 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 2,061 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 130 | RpCB14A |  | Plombe din beton clasa C-20/20 Bc 20 turnat in , plansee, cu beton preparat pe santier cu betoniera |  | buc | 16,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 22,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,240 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 69,216 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,066 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,035 |  |  |
|  | 2010102903983 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942 |  | m3 | 0,091 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  | kg | 0,101 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  | kg | 0,034 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,240 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,320 |  |  |
| 131 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  | kg | 312,00 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 65,520 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 327,725 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 6,302 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 3,151 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 24,960 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,120 |  |  |
| 132 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Buloane M12, |  | kg | 42,48 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 8,921 |  |  |
|  | 28112363099b |  | Buloane M12, M16 |  | kg | 44,621 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,858 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,429 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 3,398 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,425 |  |  |
| 133 | Pret de piata |  | Piulita M12 |  | buc | 502,00 |  |  |
|  | 28741112 |  | Piulita M-12 |  | buc | 502,000 |  |  |
| 134 | Pret de piata |  | Saiba M12 |  | buc | 502,00 |  |  |
|  | 287411512 |  | Saiba M12 |  | buc | 502,000 |  |  |
| 135 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 17,82 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 22,453 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 4,277 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,782 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,356 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,346 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,069 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,891 |  |  |
| 136 |  |  | Puturi de aeaj PA-1-2 buc, PA-2-2 buc |  | buc | 0,00 |  |  |
| 137 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 | 0,098 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 13,842 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,835 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 493,920 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,225 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg | 8,820 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 0,225 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,029 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,403 |  |  |
| 138 | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x6 mm |  | m | 58,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 58,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,800 |  |  |
|  | 281123630996 |  | Confectii metalice cornier 75x6 mm |  | kg | 58,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,160 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,740 |  |  |
| 139 | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x50x6 mm |  | m | 28,52 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 28,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,852 |  |  |
|  | 281123630975 |  | Confectii metalice cornier 75x50x6 mm |  | kg | 28,520 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,570 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,856 |  |  |
| 140 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon -6x40 mm |  | kg | 140,62 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 32,343 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,812 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,406 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 140,620 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,703 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,125 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,406 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,812 |  |  |
| 141 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg din cornier 50x5 mm |  | kg | 6,08 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 1,277 |  |  |
|  | 281123630950 |  | Confectii metalice cornier 50x5 mm |  | kg | 6,386 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,123 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,061 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,486 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,061 |  |  |
| 142 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 3,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 2,720 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 0,960 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 0,960 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,096 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,096 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,416 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase 50x50 mm |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,384 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,064 |  |  |
| 143 | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 9,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,038 |  |  |
|  | 271060210006 |  | Otel beton OB 37 diam. egal de 6 mm |  | kg | 9,635 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,094 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 2,632 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,011 |  |  |
| 144 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 47,04 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,105 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,235 |  |  |
|  | 2710602200012 |  | Otel beton PC 52 diam de 12 mm |  | kg | 48,216 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,470 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 13,171 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,047 |  |  |
| 145 | CA04G |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) |  | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,015 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  | kg | 50,700 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,131 |  |  |
|  | 1421102200288 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm |  | m3 | 0,031 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 146 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 31,06 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 39,136 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 7,454 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 3,106 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,621 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,318 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,864 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 1,553 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Solutii CBA |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Solutii SA |  |  |  |  |  |
| 147 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic elemente conise |  | m3 | 0,70 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 14,175 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,575 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 5,250 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,651 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,084 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 2,380 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 2,107 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 1,806 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 2,100 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,105 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,231 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,161 |  |  |
| 148 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade |  | m3 | 0,70 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,435 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  | kg | 6,860 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 3,528 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
| 149 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) coama L=67 m |  | m2 | 540,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 486,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 135,000 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip RANNILA |  | m2 | 652,050 |  |  |
|  | 271040364000R |  | Tabla plana protejata anticoroziv tip RANNILA |  | kg | 283,500 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 5 103,000 |  |  |
|  | 264012230300c |  | Coama semirotunda |  | m | 73,869 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 22,680 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 28,350 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 27,000 |  |  |
| 150 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 515,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 103,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,750 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 610,017 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 6 365,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,150 |  |  |
| 151 | CH06B применит |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -снегоупоры tip C3Th150x1000 mm |  | m | 78,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 93,600 |  |  |
|  | 28121063057011 |  | Cнегоупоры tip C3Th150x1000 mm |  | m | 81,900 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 7,800 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 4,680 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,950 |  |  |
| 152 | CE23Bapl |  | Glafuri si copertine placa de protectie a cornisei LR-200, L=2 m |  | m | 92,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 46,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,200 |  |  |
|  | 2710403642 |  | Placa de protectie a cornisei LR-200, L=2 m |  | m | 100,464 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 9,568 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,920 |  |  |
| 153 | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta bariea acoperisului Str Port |  | m | 78,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 70,200 |  |  |
|  | 2812106305714 |  | Bariea acoperisului Str Port |  | m | 78,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 7,800 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 4,680 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,950 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 15,600 |  |  |
| 154 | CE19A |  | Jgheaburi suprapus decorativ profilul se otel foie plana B=0,46 m |  | m | 14,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 9,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 27104642 |  | Jgheaburi suprapus decorativ profilul se otel foie plana B=0,46 m |  | m | 15,141 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 3,317 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 21,630 |  |  |
|  | 2710403702963 |  | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm |  | kg | 3,533 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj |  | kg | 0,721 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,865 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,140 |  |  |
| 155 | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu banda "ЭМФИ" B=0,35 m |  | m | 67,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 16,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,350 |  |  |
|  | 268213260479 |  | Banda "ЭМФИ" B=0,35 m |  | m | 80,903 |  |  |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  | l | 2,111 |  |  |
| 156 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg | 134,46 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 28,237 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 141,237 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 2,716 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 1,358 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 10,757 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,345 |  |  |
| 157 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 6,87 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,656 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 1,649 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,687 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,137 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,061 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,412 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,344 |  |  |
| 158 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec A-A SA-15 |  | m3 | 0,50 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 10,125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,125 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 3,750 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,465 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 1,700 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 1,505 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 1,290 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 1,500 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,725 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,075 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,165 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,115 |  |  |
| 159 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec A-A SA-15 |  | m3 | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,425 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,850 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 3,350 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
| 160 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec A-A SA-15 |  | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 4,800 |  |  |
|  | 201012903497 |  | Scinduri geluite si faltuite 22x200 mm |  | м2 | 21,000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,560 |  |  |
| 161 | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec A-A SA-15 |  | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,000 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 4,000 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 1,400 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,000 |  |  |
| 162 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec B-B SA-15 |  | m2 | 2,40 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,036 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,576 |  |  |
|  | 201012903497 |  | Scinduri geluite si faltuite 22x200 mm |  | м2 | 2,520 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,067 |  |  |
| 163 | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec B-B SA-15 |  | m2 | 2,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,168 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,240 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,120 |  |  |
| 164 | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata 34 cm sec B-B |  | m | 6,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 12,932 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,624 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 2,059 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,187 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 165 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 335,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 201,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 33,500 |  |  |
|  | 2664102102015 |  | Mortar ciment 150-T |  | m3 | 11,055 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,350 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,050 |  |  |
| 166 | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=50 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 | 335,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 36,850 |  |  |
|  | 268216261150 |  | Placi vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=50 mm |  | m2 | 338,350 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 110,550 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 552,750 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,184 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 368,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,005 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 4,020 |  |  |
| 167 | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 | 335,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 36,850 |  |  |
|  | 268216261100 |  | Placi vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=100 mm |  | m2 | 338,350 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 110,550 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 552,750 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,184 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 368,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,005 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 4,020 |  |  |
| 168 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum cu ruberoid |  | m2 | 335,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 26,840 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 503,250 |  |  |
|  | 268213261626 |  | Ruberoid |  | m2 | 369,050 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 100,650 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,168 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 335,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,570 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 3,690 |  |  |
| 169 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=110 mm Pilnii=11 buc |  | m | 105,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 36,960 |  |  |
|  | 271046311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass d=110 mm |  | m | 113,098 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 53,856 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 26,928 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 53,856 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 11,220 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 26,928 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 26,928 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,584 |  |  |
| 170 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=170 mm |  | m | 80,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 24,000 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m | 86,520 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 115,360 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 16,480 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 8,240 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 16,480 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 16,480 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 824,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,600 |  |  |
| 171 | CE19Aapl ksal=0,5 |  | Jgheaburi semirotunde,Sita de proteectie din material plastic b=250 mm |  | m | 80,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 28,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,000 |  |  |
|  | 271060200 |  | Sita de proteectie din material plastic b=250 mm |  | m | 86,520 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 123,600 |  |  |
|  | 2710403702963 |  | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm |  | kg | 20,188 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,800 |  |  |
| 172 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,4 m nod "D" |  | kg | 3,20 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 0,672 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 3,361 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,065 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,032 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,256 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,032 |  |  |
| 173 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi nod "D" |  | m2 | 0,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,252 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,004 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,060 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,010 |  |  |
| 174 | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. nod "D" |  | m2 | 2,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2710403642208 |  | Tabla plana zincata de 0,8 mm |  | kg | 18,530 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 0,063 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 0,525 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 175 | AcA15B |  | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm nod "D" |  | m | 5,40 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,078 |  |  |
|  | 2513736601500 |  | Inel de cauciuc pentru etansare |  | buc | 1,884 |  |  |
|  | 266512270150 |  | Tub de azbociment D=150 mm |  | m | 5,646 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,032 |  |  |
| 176 | CE23B |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate , cu latimea desfasurata 30 cm nod "D" |  | m | 2,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 4,118 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,208 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 0,686 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,062 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 177 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata 70 cm Sec E-E |  | m | 14,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 7,700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 72,967 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 2,912 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 14,560 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,165 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,280 |  |  |
| 178 | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 76 cm Sec F-F |  | m | 12,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 6,710 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,440 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 63,986 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 2,538 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 12,688 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,015 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,244 |  |  |
| 179 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum cu ruberoid L=12,2 m, B=0,56 m Sec F-F |  | m2 | 9,30 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,744 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 13,950 |  |  |
|  | 268213261626 |  | Ruberoid |  | m2 | 10,230 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 2,790 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,005 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 9,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,016 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,102 |  |  |
| 180 |  |  | Put de aeraj PA1=2 buc, PA2-2 buc |  | buc | 0,00 |  |  |
| 181 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg | 52,50 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 11,025 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 55,146 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 1,060 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,530 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 4,200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,525 |  |  |
| 182 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 2,67 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,364 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,641 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,267 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,053 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,801 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,134 |  |  |
| 183 | CE05B1 |  | Invelitori din tabla Rannila plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. CAPAC |  | m2 | 7,58 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 7,201 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,379 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 70,230 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 0,239 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 1,990 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,076 |  |  |
| 184 | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate latimea desfasurata 52 cm |  | m | 16,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 9,130 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,320 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 62,012 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 3,453 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 17,264 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,381 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,332 |  |  |
| 185 | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 73 cm |  | m | 16,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 9,130 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,320 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 87,062 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 3,453 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 17,264 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,381 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,332 |  |  |
| 186 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 90 cm |  | m | 16,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 9,130 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,320 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 107,334 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 3,453 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 17,264 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,381 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,332 |  |  |
| 187 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 94 cm |  | m | 16,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 9,130 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,320 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 112,112 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 3,453 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 17,264 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,381 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,069 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,332 |  |  |
| 188 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 96 cm |  | m | 16,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 9,130 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,320 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 114,495 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 3,453 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 17,264 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,381 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,332 |  |  |
| 189 | CL21A1 |  | Protectia muchiilor profile galvanizate 50x40 mm |  | m | 93,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 56,160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,360 |  |  |
|  | 28112363099 |  | Profile galvanizate 50x40 mm |  | m | 98,280 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,808 |  |  |
| 190 | CD08B1 |  | Pereti din placi Magnezit 8 mm montate la o inaltime mai mare de 6 m Kmag=1,05 |  | m2 | 45,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 36,450 |  |  |
|  | 2521306717m8 |  | Magnezit 8 mm |  | m2 | 49,613 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 189,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,250 |  |  |
| 191 | CD08B1 |  | Pereti din placi Magnezit 5 mm montate la o inaltime mai mare de 6 m Kmag=1,05 |  | m2 | 50,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 40,986 |  |  |
|  | 2521306717m5 |  | Magnezit 5 mm |  | m2 | 55,787 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 212,520 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,530 |  |  |
| 192 | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale 50 mm |  | m2 | 50,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,588 |  |  |
|  | 26821626150 |  | Placi vata minerala 'I'ZOVER'' b=50 mm |  | m2 | 51,308 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 16,764 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 83,820 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,028 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 55,880 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,152 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,610 |  |  |
| 193 |  |  | SA-24 Fontone Fr1, Fr2 lucarne FL2 |  | buc | 0,00 |  |  |
| 194 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec G-G |  | m3 | 0,46 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 9,315 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,035 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 3,450 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,428 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 1,564 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 1,385 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 1,187 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 1,380 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,667 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,069 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,152 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,106 |  |  |
| 195 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec G-G |  | m3 | 0,46 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,391 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,782 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 3,082 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,460 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,028 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
| 196 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec G-G |  | m2 | 12,63 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,189 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 3,031 |  |  |
|  | 201012903497 |  | Scinduri geluite si faltuite 22x200 mm |  | м2 | 13,262 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,354 |  |  |
| 197 | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec G-G |  | m2 | 12,63 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,841 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 2,526 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,884 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,263 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,632 |  |  |
| 198 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate sec G-G |  | m2 | 29,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,450 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 34,350 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 358,440 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,290 |  |  |
| 199 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m sec G-G |  | kg | 24,20 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 5,082 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 25,420 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,489 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,244 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,936 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,242 |  |  |
| 200 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi sec G-G |  | m2 | 1,24 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,562 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,298 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,124 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,025 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,372 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,074 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,062 |  |  |
| 201 | CE23A |  | J-PROFIL sec G-G |  | m | 15,70 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 7,065 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,710 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,570 |  |  |
|  | 2710403JP |  | J-PROFIL |  | m | 17,309 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,484 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,412 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,157 |  |  |
| 202 | CE23A |  | J-FATETA sec G-G |  | m | 32,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 14,490 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,660 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,220 |  |  |
|  | 2710403JF |  | J-FATETA |  | m | 35,501 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 3,043 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,845 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,322 |  |  |
| 203 | CE23A |  | SOFITA B=350 mm sec G-G |  | m | 28,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 12,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 2710403S |  | SOFITA B=350 mm |  | m | 30,870 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 2,646 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,735 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,280 |  |  |
| 204 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din SAIDING sec G-G |  | m2 | 29,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,435 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 6,960 |  |  |
|  | 2010102903S |  | SAIDING |  | м2 | 31,900 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,812 |  |  |
| 205 | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate , cu latimea desfasurata 30 cm sec G-G |  | m | 27,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 13,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 58,193 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 2,808 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 9,266 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,842 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,270 |  |  |
| 206 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 62 cm sec G-G |  | m | 27,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 14,850 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 13,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,400 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 120,267 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 5,616 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 28,080 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 2,246 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,540 |  |  |
| 207 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec J-J |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 0,607 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,068 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 0,225 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,000 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,028 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 0,102 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 0,077 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,043 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 208 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe sec J-J |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,025 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,051 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 0,201 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,000 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,000 |  |  |
| 209 | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec J-J |  | m2 | 1,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,980 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,098 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,140 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,070 |  |  |
| 210 | CE23C |  | Glafuri si copertine din din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 35 cm |  | m | 2,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,430 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 6,538 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,406 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 1,352 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,039 |  |  |
| 211 | CE23C |  | Glafuri si copertine din din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 46 cm |  | m | 2,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,430 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 8,593 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,406 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 1,352 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,039 |  |  |
| 212 | CE23A |  | J-FATETA sec J-J |  | m | 10,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2710403S |  | SOFITA B=350 mm |  | m | 11,025 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,945 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,263 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 213 | CE23A |  | SOFITA B=350 mm sec J-J |  | m | 10,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2710403S |  | SOFITA B=350 mm |  | m | 11,025 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,945 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,263 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 214 | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 25 cm sec J-J |  | m | 7,40 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,590 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,740 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 13,291 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,770 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 2,540 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,231 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,074 |  |  |
| 215 | CE42A |  | Executarea lucarnelor FL2 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 5,970 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,633 |  |  |
|  | 28631463108081 |  | Balamale (петли) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 28631463112701 |  | Cremon (ручка оконная) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 20101029010142 |  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 20101029041693 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 20101029041694 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a |  | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2682132600001 |  | Cerceveli (Переплеты) |  | m2 | 0,500 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 1,400 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,110 |  |  |
|  | 2955270002609 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) |  | h-ut | 0,160 |  |  |
| 216 | CK13A |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv U1 |  | m2 | 1,40 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,266 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 3,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 1,400 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,378 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,189 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,910 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,056 |  |  |
| 217 | CK01A |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1, F2 |  | m2 | 2,92 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,679 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,329 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 0,292 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,584 |  |  |
|  | 2030112938000 |  | Ferestre sau vitrine din lemn |  | m2 | 2,920 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,438 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 2,132 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 1,664 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,058 |  |  |
| 218 | CM01B |  | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie |  | m2 | 2,92 |  |  |
|  | 7135010011440 |  | Geamgiu |  | h-om | 1,314 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,292 |  |  |
|  | 2611112500300 |  | Geam tras simplu 4 mm |  | m2 | 3,358 |  |  |
|  | 2430226101404 |  | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 |  | kg | 1,168 |  |  |
|  | 2873145887400 |  | Cuie cu cap plat. |  | kg | 0,029 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,044 |  |  |
| 219 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din lemn, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie FI1 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 28112363062l |  | Grile de ventilatie gata confectionate din lemn, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie FI1 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 220 | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite |  | m2 | 10,08 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,600 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 3,629 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,210 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,202 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,040 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,504 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 2,016 |  |  |
| 221 | RpCP19A |  | Montarea scarilor de incendiu, tip Sm VI tip III-2 L=8 m |  | kg | 465,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 227,850 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 23,250 |  |  |
|  | 27106020236 |  | Scara de incendiu, tip Sm VI tip III-2 L=8 m, SMV2 tip III-2 L=6 m |  | kg | 465,000 |  |  |
|  | 2710703519894 |  | Profil normal I 12 mm |  | kg | 337,125 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  | kg | 4,650 |  |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  | kg | 46,500 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 4,650 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 4,650 |  |  |
|  | 2874125884803 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  | kg | 4,650 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 23,250 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 41,850 |  |  |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  | h-ut | 23,250 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 23,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 13,950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Solutii SA |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc A |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Bloc B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Solutii CBA |  |  |  |  |  |
| 222 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 | 1,094 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 23,718 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,637 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 | 0,175 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,066 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 | 0,908 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 7,877 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm |  | kg | 4,792 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 3,698 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 2,144 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 41,572 |  |  |
|  | 2410520006753 |  | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,164 |  |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  | h-ut | 0,481 |  |  |
| 223 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  | m3 | 1,094 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,930 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,252 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 1,860 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 7,330 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,013 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 1,094 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,066 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,013 |  |  |
| 224 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 4,332 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 87,723 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,747 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 32,490 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,043 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 4,029 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,520 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 14,729 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 13,039 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 11,177 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 12,996 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 6,281 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,650 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 1,430 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,996 |  |  |
| 225 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade |  | m3 | 4,322 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,860 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  | kg | 42,356 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 21,783 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,017 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,125 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,035 |  |  |
| 226 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. (Gratarul de sipci (scandura) 60x60 mm V=5,521 m3) |  | m2 | 538,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 121,050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,660 |  |  |
|  | 2010102903460 |  | Scinduri de rasinoase 60x60 mm |  | m3 | 5,521 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 64,560 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 16,140 |  |  |
| 227 | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  | 100m2 | 5,38 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 38,252 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 215,200 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,054 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,161 |  |  |
| 228 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 | 5,38 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 17,001 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 4,250 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 32,280 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 123,740 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,215 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 21,520 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,124 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,613 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,301 |  |  |
| 229 | RpCB18E |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm pentru anchere |  | m3 | 0,16 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,851 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,032 |  |  |
| 230 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-1) cu filet |  | kg | 9,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,497 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,028 |  |  |
|  | 2710602300a |  | Ancora diam. de 12 mm cu filet |  | kg | 9,430 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,092 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 2,576 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 231 | RpCB14A |  | Plombe din beton clasa C-20/20 Bc 20 turnat in , plansee, cu beton preparat pe santier cu betoniera |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 27,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,800 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 86,520 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,082 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,063 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,044 |  |  |
|  | 2010102903983 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942 |  | m3 | 0,113 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  | kg | 0,126 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  | kg | 0,042 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 232 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  | kg | 195,88 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 41,135 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 205,752 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 3,957 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 1,978 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 15,670 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,959 |  |  |
| 233 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Buloane M12, |  | kg | 58,78 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 12,344 |  |  |
|  | 28112363099b |  | Buloane M12, M16 |  | kg | 61,743 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 1,187 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,594 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 4,702 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,588 |  |  |
| 234 | Pret de piata |  | Piulita M12 |  | buc | 410,00 |  |  |
|  | 28741112 |  | Piulita M-12 |  | buc | 410,000 |  |  |
| 235 | Pret de piata |  | Saiba M12 |  | buc | 410,00 |  |  |
|  | 287411512 |  | Saiba M12 |  | buc | 410,000 |  |  |
| 236 | Pret de piata |  | Piulita M16 |  | buc | 32,00 |  |  |
|  | 28741116 |  | Piulita M-16 |  | buc | 32,000 |  |  |
| 237 | Pret de piata |  | Saiba M16 |  | buc | 32,00 |  |  |
|  | 287411516 |  | Saiba M16 |  | buc | 32,000 |  |  |
| 238 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 7,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,946 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 1,704 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,710 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,142 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,130 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,426 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,355 |  |  |
| 239 |  |  | Puturi de aeaj PA-1-2 buc, PA-2-2 buc |  | buc | 0,00 |  |  |
| 240 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 | 0,098 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 13,842 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,835 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 493,920 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,225 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg | 8,820 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 0,225 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,029 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,403 |  |  |
| 241 | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x6 mm |  | m | 58,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 58,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,800 |  |  |
|  | 281123630996 |  | Confectii metalice cornier 75x6 mm |  | kg | 58,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,160 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,740 |  |  |
| 242 | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x50x6 mm |  | m | 28,52 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 28,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,852 |  |  |
|  | 281123630975 |  | Confectii metalice cornier 75x50x6 mm |  | kg | 28,520 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,570 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,856 |  |  |
| 243 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon -6x40 mm |  | kg | 140,62 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 32,343 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,812 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,406 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 140,620 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,703 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,125 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,406 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,812 |  |  |
| 244 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg din cornier 50x5 mm |  | kg | 6,08 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 1,277 |  |  |
|  | 281123630950 |  | Confectii metalice cornier 50x5 mm |  | kg | 6,386 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,123 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,061 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,486 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,061 |  |  |
| 245 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 3,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 2,720 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 0,960 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 0,960 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,096 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,096 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,416 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase 50x50 mm |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,384 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,064 |  |  |
| 246 | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 9,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,038 |  |  |
|  | 271060210006 |  | Otel beton OB 37 diam. egal de 6 mm |  | kg | 9,635 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,094 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 2,632 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,011 |  |  |
| 247 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 47,04 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,105 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,235 |  |  |
|  | 2710602200012 |  | Otel beton PC 52 diam de 12 mm |  | kg | 48,216 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,470 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 13,171 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,047 |  |  |
| 248 | CA04G |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) |  | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,015 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  | kg | 50,700 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,131 |  |  |
|  | 1421102200288 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm |  | m3 | 0,031 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 249 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 31,06 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 39,136 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 7,454 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 3,106 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,621 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,318 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,864 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 1,553 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Solutii CBA |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. Solutii SA |  |  |  |  |  |
| 250 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic elemente conise |  | m3 | 0,70 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 14,175 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,575 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 5,250 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,651 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,084 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 2,380 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 2,107 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 1,806 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 2,100 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,105 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,231 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,161 |  |  |
| 251 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade |  | m3 | 0,70 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,435 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  | kg | 6,860 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 3,528 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
| 252 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) coama L=67 m |  | m2 | 538,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 484,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 134,500 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip RANNILA |  | m2 | 649,635 |  |  |
|  | 271040364000R |  | Tabla plana protejata anticoroziv tip RANNILA |  | kg | 282,450 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 5 084,100 |  |  |
|  | 264012230300c |  | Coama semirotunda |  | m | 73,595 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 22,596 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 28,245 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 26,900 |  |  |
| 253 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 510,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 102,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,500 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 604,095 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 6 303,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,100 |  |  |
| 254 | CH06B применит |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -снегоупоры tip C3Th150x1000 mm |  | m | 74,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 88,800 |  |  |
|  | 28121063057011 |  | Cнегоупоры tip C3Th150x1000 mm |  | m | 77,700 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 7,400 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 4,440 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,850 |  |  |
| 255 | CE23Bapl |  | Glafuri si copertine placa de protectie a cornisei LR-200, L=2 m |  | m | 92,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 46,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,200 |  |  |
|  | 2710403642 |  | Placa de protectie a cornisei LR-200, L=2 m |  | m | 100,464 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 9,568 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,920 |  |  |
| 256 | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta bariea acoperisului Str Port |  | m | 78,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 70,200 |  |  |
|  | 2812106305714 |  | Bariea acoperisului Str Port |  | m | 78,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 7,800 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 4,680 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,950 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 15,600 |  |  |
| 257 | CE19A |  | Jgheaburi suprapus decorativ profilul se otel foie plana B=0,46 m |  | m | 14,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 9,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 27104642 |  | Jgheaburi suprapus decorativ profilul se otel foie plana B=0,46 m |  | m | 15,141 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 3,317 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 21,630 |  |  |
|  | 2710403702963 |  | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm |  | kg | 3,533 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj |  | kg | 0,721 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,865 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,140 |  |  |
| 258 | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu banda "ЭМФИ" B=0,35 m |  | m | 67,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 16,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,350 |  |  |
|  | 268213260479 |  | Banda "ЭМФИ" B=0,35 m |  | m | 80,903 |  |  |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  | l | 2,111 |  |  |
| 259 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg | 134,46 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 28,237 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 141,237 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 2,716 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 1,358 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 10,757 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,345 |  |  |
| 260 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 6,87 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,656 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 1,649 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,687 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,137 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,061 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,412 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,344 |  |  |
| 261 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec A-A SA-15 |  | m3 | 0,50 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 10,125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,125 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 3,750 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,465 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 1,700 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 1,505 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 1,290 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 1,500 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,725 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,075 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,165 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,115 |  |  |
| 262 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec A-A SA-15 |  | m3 | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,425 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,850 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 3,350 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
| 263 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec A-A SA-15 |  | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 4,800 |  |  |
|  | 201012903497 |  | Scinduri geluite si faltuite 22x200 mm |  | м2 | 21,000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,560 |  |  |
| 264 | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec A-A SA-15 |  | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,000 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 4,000 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 1,400 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,000 |  |  |
| 265 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec A-A SA-15 |  | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 0,810 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,000 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 0,136 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 0,103 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,058 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,013 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 266 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec A-A SA-15 |  | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,034 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,068 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 0,268 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,000 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,000 |  |  |
| 267 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec B-B SA-15 |  | m2 | 3,02 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,045 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,725 |  |  |
|  | 201012903497 |  | Scinduri geluite si faltuite 22x200 mm |  | м2 | 3,171 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,085 |  |  |
| 268 | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec B-B SA-15 |  | m2 | 3,02 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,114 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 0,604 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,211 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,302 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,151 |  |  |
| 269 | CE23B |  | Glafuri si copertine din RANNILA de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate , cu latimea desfasurata 60 cm |  | m | 6,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 25,864 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,624 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 2,059 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,187 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 270 | CE23B |  | Glafuri si copertine din RANNILA de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate , cu latimea desfasurata 60 cm Locrimor |  | m | 6,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 25,864 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,624 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 2,059 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,187 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 271 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 335,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 201,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 33,500 |  |  |
|  | 2664102102015 |  | Mortar ciment 150-T |  | m3 | 11,055 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,350 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,050 |  |  |
| 272 | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=50 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 | 335,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 36,850 |  |  |
|  | 268216261150 |  | Placi vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=50 mm |  | m2 | 338,350 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 110,550 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 552,750 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,184 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 368,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,005 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 4,020 |  |  |
| 273 | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 | 335,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 36,850 |  |  |
|  | 268216261100 |  | Placi vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=100 mm |  | m2 | 338,350 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 110,550 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 552,750 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,184 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 368,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,005 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 4,020 |  |  |
| 274 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum cu ruberoid |  | m2 | 335,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 26,840 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 503,250 |  |  |
|  | 268213261626 |  | Ruberoid |  | m2 | 369,050 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 100,650 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,168 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 335,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,570 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 3,690 |  |  |
| 275 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=110 mm Pilnii=9 buc |  | m | 68,40 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 23,940 |  |  |
|  | 271046311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass d=110 mm |  | m | 73,256 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 34,884 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 17,442 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 34,884 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 9,180 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 17,442 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 17,442 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,026 |  |  |
| 276 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=170 mm |  | m | 82,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 24,600 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m | 88,683 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 118,244 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 16,892 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 8,446 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 16,892 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 16,892 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 844,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,640 |  |  |
| 277 | CE19Aapl ksal=0,5 |  | Jgheaburi semirotunde,Sita de proteectie din material plastic b=250 mm |  | m | 82,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 28,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,150 |  |  |
|  | 271060200 |  | Sita de proteectie din material plastic b=250 mm |  | m | 88,683 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 126,690 |  |  |
|  | 2710403702963 |  | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm |  | kg | 20,693 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,820 |  |  |
| 278 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,4 m nod "D" |  | kg | 3,20 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 0,672 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 3,361 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,065 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,032 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,256 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,032 |  |  |
| 279 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi nod "D" |  | m2 | 0,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,252 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,004 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,060 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,010 |  |  |
| 280 | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. nod "D" |  | m2 | 2,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2710403642208 |  | Tabla plana zincata de 0,8 mm |  | kg | 18,530 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 0,063 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 0,525 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 281 | AcA15B |  | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm nod "D" |  | m | 5,40 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,078 |  |  |
|  | 2513736601500 |  | Inel de cauciuc pentru etansare |  | buc | 1,884 |  |  |
|  | 266512270150 |  | Tub de azbociment D=150 mm |  | m | 5,646 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,032 |  |  |
| 282 | CE23B |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate , cu latimea desfasurata 30 cm nod "D" |  | m | 2,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 4,118 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,208 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 0,686 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,062 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 283 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata 70 cm Sec E-E |  | m | 14,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 7,700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 72,967 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 2,912 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 14,560 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,165 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,280 |  |  |
| 284 | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 76 cm Sec F-F |  | m | 12,20 | 473,85 | 5 780,93 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 6,710 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,440 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 63,986 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 2,538 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 12,688 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,015 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,244 |  |  |
| 285 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum cu ruberoid L=12,2 m, B=0,56 m Sec F-F |  | m2 | 9,30 | 43,17 | 401,49 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,744 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 13,950 |  |  |
|  | 268213261626 |  | Ruberoid |  | m2 | 10,230 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 2,790 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,005 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 9,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,016 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,102 |  |  |
| 286 |  |  | Put de aeraj PA1=2 buc, PA2-2 buc |  | buc | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg | 52,50 | 62,79 | 3 296,63 |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 11,025 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 55,146 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 1,060 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,530 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 4,200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,525 |  |  |
| 288 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 2,67 | 133,04 | 355,21 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,364 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,641 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,267 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,053 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,801 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,134 |  |  |
| 289 | CE05B1 |  | Invelitori din tabla Rannila plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. CAPAC |  | m2 | 7,58 | 616,04 | 4 669,57 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 7,201 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,379 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 70,230 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 0,239 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 1,990 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,076 |  |  |
| 290 | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate latimea desfasurata 52 cm |  | m | 16,60 | 388,97 | 6 456,96 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 9,130 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,320 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 62,012 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 3,453 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 17,264 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,381 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,332 |  |  |
| 291 | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 73 cm |  | m | 16,60 | 473,84 | 7 865,78 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 9,130 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,320 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 87,062 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 3,453 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 17,264 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,381 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,332 |  |  |
| 292 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 90 cm |  | m | 16,60 | 346,02 | 5 743,99 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 9,130 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,320 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 107,334 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 3,453 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 17,264 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,381 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,332 |  |  |
| 293 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 94 cm |  | m | 16,60 | 353,56 | 5 869,17 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 9,130 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,320 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 112,112 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 3,453 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 17,264 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,381 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,069 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,332 |  |  |
| 294 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 96 cm |  | m | 16,60 | 357,18 | 5 929,11 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 9,130 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,320 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 114,495 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 3,453 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 17,264 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,381 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,332 |  |  |
| 295 | CL21A1 |  | Protectia muchiilor profile galvanizate 50x40 mm |  | m | 93,60 | 74,99 | 7 019,37 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 56,160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,360 |  |  |
|  | 28112363099 |  | Profile galvanizate 50x40 mm |  | m | 98,280 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,808 |  |  |
| 296 | CD08B1 |  | Pereti din placi Magnezit 8 mm montate la o inaltime mai mare de 6 m Kmag=1,05 |  | m2 | 45,00 | 245,00 | 11 024,86 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 36,450 |  |  |
|  | 2521306717m8 |  | Magnezit 8 mm |  | m2 | 49,613 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 189,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,250 |  |  |
| 297 | CD08B1 |  | Pereti din placi Magnezit 5 mm montate la o inaltime mai mare de 6 m Kmag=1,05 |  | m2 | 50,60 | 225,18 | 11 394,35 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 40,986 |  |  |
|  | 2521306717m5 |  | Magnezit 5 mm |  | m2 | 55,787 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 212,520 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,530 |  |  |
| 298 | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale 50 mm |  | m2 | 50,80 | 66,77 | 3 392,05 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,588 |  |  |
|  | 26821626150 |  | Placi vata minerala 'I'ZOVER'' b=50 mm |  | m2 | 51,308 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 16,764 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 83,820 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,028 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 55,880 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,152 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,610 |  |  |
| 299 |  |  | SA-24 Fontone Fr2, Fr3 lucarne FL2, FL3 |  | buc | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec G-G |  | m3 | 0,34 | 7 515,88 | 2 555,40 |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 6,885 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,765 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 2,550 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,316 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,041 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 1,156 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 1,023 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 0,877 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 1,020 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,493 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,051 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,112 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,078 |  |  |
| 301 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec G-G |  | m3 | 0,34 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,289 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,578 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 2,278 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,340 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,004 |  |  |
| 302 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec G-G |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 201012903497 |  | Scinduri geluite si faltuite 22x200 mm |  | м2 | 10,500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,280 |  |  |
| 303 | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec G-G |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,000 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 2,000 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,700 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,500 |  |  |
| 304 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate sec G-G |  | m2 | 23,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 4,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,150 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 27,243 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 284,280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,230 |  |  |
| 305 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m sec G-G |  | kg | 19,80 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 4,158 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 20,798 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,584 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,198 |  |  |
| 306 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi sec G-G |  | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,020 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,300 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,050 |  |  |
| 307 | CE23A |  | J-PROFIL sec G-G |  | m | 14,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 6,570 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,380 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,460 |  |  |
|  | 2710403JP |  | J-PROFIL |  | m | 16,097 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,380 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,383 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,146 |  |  |
| 308 | CE23A |  | J-FATETA sec G-G |  | m | 24,50 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 11,025 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,450 |  |  |
|  | 2710403JF |  | J-FATETA |  | m | 27,011 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 2,315 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,643 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,245 |  |  |
| 309 | CE23A |  | SOFITA B=350 mm sec G-G |  | m | 20,30 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 9,135 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,090 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,030 |  |  |
|  | 2710403S |  | SOFITA B=350 mm |  | m | 22,381 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,918 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,533 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,203 |  |  |
| 310 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din SAIDING sec G-G |  | m2 | 23,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,345 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 5,520 |  |  |
|  | 2010102903S |  | SAIDING |  | м2 | 25,300 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,644 |  |  |
| 311 | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate , cu latimea desfasurata 30 cm sec G-G |  | m | 21,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 10,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,560 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,160 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 46,554 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 2,246 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 7,413 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,674 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,216 |  |  |
| 312 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 62 cm sec G-G |  | m | 21,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 11,880 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,320 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 96,213 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 4,493 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 22,464 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,797 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,432 |  |  |
| 313 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec J-J |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 0,607 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,068 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 0,225 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,000 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,028 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 0,102 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 0,077 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,043 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 314 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe sec J-J |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,025 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,051 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 0,201 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,000 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,000 |  |  |
| 315 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec G-G |  | m2 | 1,40 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,021 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,336 |  |  |
|  | 201012903497 |  | Scinduri geluite si faltuite 22x200 mm |  | м2 | 1,470 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,039 |  |  |
| 316 | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec J-J |  | m2 | 1,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,980 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,098 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,140 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,070 |  |  |
| 317 | CE23C |  | Glafuri si copertine din din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 35 cm |  | m | 2,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,430 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 6,538 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,406 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 1,352 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,039 |  |  |
| 318 | CE23C |  | Glafuri si copertine din din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 46 cm |  | m | 2,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,430 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 8,593 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,406 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 1,352 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,039 |  |  |
| 319 | CE23A |  | J-FATETA sec J-J |  | m | 10,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2710403S |  | SOFITA B=350 mm |  | m | 11,025 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,945 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,263 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 320 | CE23A |  | SOFITA B=350 mm sec J-J |  | m | 10,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2710403S |  | SOFITA B=350 mm |  | m | 11,025 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,945 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,263 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 321 | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 25 cm sec J-J |  | m | 7,40 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,590 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,740 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 13,291 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,770 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 2,540 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,231 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,074 |  |  |
| 322 | CE42A |  | Executarea lucarnelor FL2-1 buc, FL3-2 buc |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 17,910 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,899 |  |  |
|  | 28631463108081 |  | Balamale (петли) |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 28631463112701 |  | Cremon (ручка оконная) |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 20101029010142 |  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a |  | m3 | 0,180 |  |  |
|  | 20101029041693 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a |  | m3 | 0,180 |  |  |
|  | 20101029041694 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a |  | m3 | 0,300 |  |  |
|  | 2682132600001 |  | Cerceveli (Переплеты) |  | m2 | 1,500 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 4,200 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,330 |  |  |
|  | 2955270002609 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) |  | h-ut | 0,480 |  |  |
| 323 | CK13A |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv U1 |  | m2 | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,570 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 6,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,810 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,405 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 1,950 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 324 | CK01A |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1, F2 |  | m2 | 2,92 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,679 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,329 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 0,292 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,584 |  |  |
|  | 2030112938000 |  | Ferestre sau vitrine din lemn |  | m2 | 2,920 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,438 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 2,132 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 1,664 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,058 |  |  |
| 325 | CM01B |  | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie |  | m2 | 2,92 |  |  |
|  | 7135010011440 |  | Geamgiu |  | h-om | 1,314 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,292 |  |  |
|  | 2611112500300 |  | Geam tras simplu 4 mm |  | m2 | 3,358 |  |  |
|  | 2430226101404 |  | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 |  | kg | 1,168 |  |  |
|  | 2873145887400 |  | Cuie cu cap plat. |  | kg | 0,029 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,044 |  |  |
| 326 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din lemn, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie FI1 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 28112363062l |  | Grile de ventilatie gata confectionate din lemn, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie FI1 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 327 | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite |  | m2 | 10,08 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,600 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 3,629 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,210 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,202 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,040 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,504 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 2,016 |  |  |
| 328 | RpCP19A |  | Montarea scarilor de incendiu, tip Sm V2 tip III-2 L=6 m |  | kg | 387,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 189,630 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 19,350 |  |  |
|  | 27106020236 |  | Scara de incendiu, tip Sm VI tip III-2 L=8 m, SMV2 tip III-2 L=6 m |  | kg | 387,000 |  |  |
|  | 2710703519894 |  | Profil normal I 12 mm |  | kg | 280,575 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  | kg | 3,870 |  |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  | kg | 38,700 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,870 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 3,870 |  |  |
|  | 2874125884803 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  | kg | 3,870 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 19,350 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 34,830 |  |  |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  | h-ut | 19,350 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 19,350 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 11,610 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Solutii SA |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc B |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Bloc C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1. Solutii CBA |  |  |  |  |  |
| 329 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 | 1,131 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 24,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,726 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 | 0,181 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,068 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 | 0,939 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 8,143 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm |  | kg | 4,954 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 3,823 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 2,217 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 42,978 |  |  |
|  | 2410520006753 |  | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,170 |  |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  | h-ut | 0,498 |  |  |
| 330 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  | m3 | 1,131 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,961 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,260 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 1,923 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 7,578 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 1,131 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,068 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,014 |  |  |
| 331 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 1,114 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 22,559 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,507 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 8,355 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 1,036 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,134 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 3,788 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 3,353 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 2,874 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 3,342 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 1,615 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,167 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,368 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,256 |  |  |
| 332 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade |  | m3 | 1,114 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,284 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  | kg | 10,917 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 5,615 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,032 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 333 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. (Gratarul de sipci (scandura) 60x60 mm V=4,58 m3) |  | m2 | 460,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 103,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 32,200 |  |  |
|  | 2010102903460 |  | Scinduri de rasinoase 60x60 mm |  | m3 | 4,580 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 55,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 13,800 |  |  |
| 334 | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  | 100m2 | 4,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 32,706 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 184,000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,046 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,138 |  |  |
| 335 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 | 4,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 14,536 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 3,634 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 27,600 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 105,800 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,184 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 18,400 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,106 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,524 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,258 |  |  |
| 336 | RpCB18E |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm pentru anchere |  | m3 | 0,08 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,426 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,016 |  |  |
| 337 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-1) cu filet |  | kg | 4,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,248 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,014 |  |  |
|  | 2710602300a |  | Ancora diam. de 12 mm cu filet |  | kg | 4,715 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,046 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 1,288 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 338 | RpCB14A |  | Plombe din beton clasa C-20/20 Bc 20 turnat in , plansee, cu beton preparat pe santier cu betoniera |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 13,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,400 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 43,260 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,041 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  | 2010102903983 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942 |  | m3 | 0,057 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  | kg | 0,063 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  | kg | 0,021 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 339 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  | kg | 140,03 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 29,406 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 147,088 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 2,829 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 1,414 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 11,202 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,400 |  |  |
| 340 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Buloane M12, M16 |  | kg | 30,75 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 6,457 |  |  |
|  | 28112363099b |  | Buloane M12, M16 |  | kg | 32,300 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,621 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,311 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,460 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,307 |  |  |
| 341 | Pret de piata |  | Piulita M12 |  | buc | 70,00 |  |  |
|  | 28741112 |  | Piulita M-12 |  | buc | 70,000 |  |  |
| 342 | Pret de piata |  | Saiba M12 |  | buc | 70,00 |  |  |
|  | 287411512 |  | Saiba M12 |  | buc | 70,000 |  |  |
| 343 | Pret de piata |  | Piulita M16 |  | buc | 73,00 |  |  |
|  | 28741116 |  | Piulita M-16 |  | buc | 73,000 |  |  |
| 344 | Pret de piata |  | Saiba M16 |  | buc | 73,00 |  |  |
|  | 287411516 |  | Saiba M16 |  | buc | 73,000 |  |  |
| 345 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 7,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,702 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 1,848 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,770 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,154 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,310 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,462 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,385 |  |  |
| 346 |  |  | Puturi de aeaj PA-6, PA-1* |  | buc | 0,00 |  |  |
| 347 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 | 0,046 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,497 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,331 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 231,840 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,106 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg | 4,140 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 0,106 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,189 |  |  |
| 348 | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x6 mm |  | m | 25,40 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 25,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,540 |  |  |
|  | 281123630996 |  | Confectii metalice cornier 75x6 mm |  | kg | 25,400 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,508 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,762 |  |  |
| 349 | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x50x6 mm |  | m | 13,52 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 13,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,352 |  |  |
|  | 281123630975 |  | Confectii metalice cornier 75x50x6 mm |  | kg | 13,520 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,270 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,406 |  |  |
| 350 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg din cornier 50x5 mm |  | kg | 3,04 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 0,638 |  |  |
|  | 281123630950 |  | Confectii metalice cornier 50x5 mm |  | kg | 3,193 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,061 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,031 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,243 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 351 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon -6x40 mm |  | kg | 61,62 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 14,173 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,232 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,616 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 61,620 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,308 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,493 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,616 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,232 |  |  |
| 352 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 1,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,235 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,335 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 0,471 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 0,471 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,204 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase 50x50 mm |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,188 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,031 |  |  |
| 353 | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 4,42 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,442 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,018 |  |  |
|  | 271060210006 |  | Otel beton OB 37 diam. egal de 6 mm |  | kg | 4,530 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,044 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 1,238 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 354 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 21,66 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,430 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,108 |  |  |
|  | 2710602200012 |  | Otel beton PC 52 diam de 12 mm |  | kg | 22,201 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,217 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 6,065 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,022 |  |  |
| 355 | CA04G |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) |  | m3 | 0,068 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,068 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,007 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  | kg | 22,984 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,059 |  |  |
|  | 1421102200288 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,025 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  | h-ut | 0,007 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,014 |  |  |
| 356 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 13,89 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 17,501 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 3,334 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,389 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,278 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,167 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,833 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,695 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Solutii CBA |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.2. Solutii SA |  |  |  |  |  |
| 357 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic elemente cornise |  | m3 | 0,446 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 9,031 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,004 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 3,345 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,415 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,054 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 1,516 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 1,342 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 1,151 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 1,338 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,647 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,067 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,147 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,103 |  |  |
| 358 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade |  | m3 | 0,446 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,914 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  | kg | 4,371 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 2,248 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,013 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,004 |  |  |
| 359 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) coama L=80,5 m |  | m2 | 460,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 414,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 115,000 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip RANNILA |  | m2 | 555,450 |  |  |
|  | 271040364000R |  | Tabla plana protejata anticoroziv tip RANNILA |  | kg | 241,500 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 4 347,000 |  |  |
|  | 264012230300c |  | Coama semirotunda |  | m | 88,751 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 19,320 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 24,150 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 23,000 |  |  |
| 360 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 439,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 87,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 21,950 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 519,995 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 5 426,040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,390 |  |  |
| 361 | CH06B применит |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -снегоупоры tip C3Th150x1000 mm |  | m | 71,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 85,200 |  |  |
|  | 28121063057011 |  | Cнегоупоры tip C3Th150x1000 mm |  | m | 74,550 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 7,100 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 4,260 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,775 |  |  |
| 362 | CE23Bapl |  | Glafuri si copertine placa de protectie a cornisei LR-200, L=2 m |  | m | 64,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 32,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,400 |  |  |
|  | 2710403642 |  | Placa de protectie a cornisei LR-200, L=2 m |  | m | 69,888 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 6,656 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,640 |  |  |
| 363 | CE19A |  | Jgheaburi suprapus decorativ profilul se otel foie plana B=0,46 m |  | m | 40,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 28,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,000 |  |  |
|  | 27104642 |  | Jgheaburi suprapus decorativ profilul se otel foie plana B=0,46 m |  | m | 43,260 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 9,476 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 61,800 |  |  |
|  | 2710403702963 |  | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm |  | kg | 10,094 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj |  | kg | 2,060 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 2,472 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 364 | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu banda "ЭМФИ" B=0,35 m |  | m | 80,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 20,125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,025 |  |  |
|  | 268213260479 |  | Banda "ЭМФИ" B=0,35 m |  | m | 97,204 |  |  |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  | l | 2,536 |  |  |
| 365 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg | 92,96 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 19,522 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 97,645 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 1,878 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,939 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 7,437 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,930 |  |  |
| 366 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 4,75 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,985 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 1,140 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,475 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,095 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,425 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,285 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,238 |  |  |
| 367 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec A-A SA-15 |  | m3 | 0,34 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 6,885 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,765 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 2,550 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,316 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,041 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 1,156 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 1,023 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 0,877 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 1,020 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,493 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,051 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,112 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,078 |  |  |
| 368 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec A-A SA-15 |  | m3 | 0,34 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,289 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,578 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 2,278 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,340 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,004 |  |  |
| 369 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec A-A SA-15 |  | m2 | 13,64 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,205 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 3,274 |  |  |
|  | 201012903497 |  | Scinduri geluite si faltuite 22x200 mm |  | м2 | 14,322 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,382 |  |  |
| 370 | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec A-A SA-15 |  | m2 | 13,64 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,548 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 2,728 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,955 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,364 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,682 |  |  |
| 371 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 295,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 177,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 29,500 |  |  |
|  | 2664102102015 |  | Mortar ciment 150-T |  | m3 | 9,735 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,950 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 8,850 |  |  |
| 372 | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=50 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 | 295,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 32,450 |  |  |
|  | 268216261150 |  | Placi vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=50 mm |  | m2 | 297,950 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 97,350 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 486,750 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,162 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 324,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,885 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 3,540 |  |  |
| 373 | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 | 295,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 32,450 |  |  |
|  | 268216261100 |  | Placi vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=100 mm |  | m2 | 297,950 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 97,350 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 486,750 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,162 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 324,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,885 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 3,540 |  |  |
| 374 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum cu ruberoid |  | m2 | 295,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 23,600 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 442,500 |  |  |
|  | 268213261626 |  | Ruberoid |  | m2 | 324,500 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 88,500 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,147 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 295,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,501 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 3,245 |  |  |
| 375 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=110 mm Pilni 10 buc |  | m | 54,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 18,900 |  |  |
|  | 271046311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass d=110 mm |  | m | 57,834 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 27,540 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 13,770 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 27,540 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 10,200 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 13,770 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 13,770 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,810 |  |  |
| 376 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=170 mm |  | m | 63,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 18,900 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m | 68,135 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 90,846 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 12,978 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 6,489 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 12,978 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 12,978 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 648,900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,260 |  |  |
| 377 | CE19Aapl ksal=0,5 |  | Jgheaburi semirotunde,Sita de proteectie din material plastic b=250 mm |  | m | 63,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 22,050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,725 |  |  |
|  | 271060200 |  | Sita de proteectie din material plastic b=250 mm |  | m | 68,135 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 97,335 |  |  |
|  | 2710403702963 |  | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm |  | kg | 15,898 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,630 |  |  |
| 378 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,4 m nod "D" |  | kg | 2,40 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 0,504 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 2,521 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,192 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,024 |  |  |
| 379 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi nod "D" |  | m2 | 0,16 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,202 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,038 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,003 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,048 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,008 |  |  |
| 380 | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. nod "D" |  | m2 | 1,50 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,425 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,075 |  |  |
|  | 2710403642208 |  | Tabla plana zincata de 0,8 mm |  | kg | 13,898 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 0,394 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,015 |  |  |
| 381 | AcA15B |  | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm nod "D" |  | m | 4,05 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,308 |  |  |
|  | 2513736601500 |  | Inel de cauciuc pentru etansare |  | buc | 1,413 |  |  |
|  | 266512270150 |  | Tub de azbociment D=150 mm |  | m | 4,234 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,024 |  |  |
| 382 | CE23B |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 30 cm nod "D" |  | m | 1,50 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 3,089 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,156 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 0,515 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,015 |  |  |
| 383 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate , cu latimea desfasurata 70 cm Sec E-E |  | m | 40,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 22,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,000 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 201,178 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 8,320 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 41,600 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 3,328 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,800 |  |  |
| 384 | CE23B |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 30 cm Sec H-H |  | m | 25,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 12,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,500 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 51,480 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 2,600 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 8,580 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,780 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,250 |  |  |
| 385 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate, cu latimea desfasurata 60 cm Sec H-H |  | m | 25,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 13,750 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 12,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,000 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 107,770 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 5,200 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 26,000 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 2,080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,500 |  |  |
| 386 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Sec H-H |  | m3 | 1,10 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 22,275 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,475 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 8,250 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 1,023 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,132 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 3,740 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 3,311 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 2,838 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 3,300 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 1,595 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,165 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,363 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,253 |  |  |
| 387 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade Sec H-H |  | m3 | 1,10 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,255 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  | kg | 10,780 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 5,544 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,032 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 388 |  |  | Put de aeraj PA1*-1buc, PA5-1 buc |  | buc | 0,00 |  |  |
| 389 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg | 21,76 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 4,570 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 22,857 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,440 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,220 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,741 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,218 |  |  |
| 390 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 1,12 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,411 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,269 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,112 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,022 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,336 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,067 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,056 |  |  |
| 391 | CE05B1 |  | Invelitori din tabla Rannila plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. CAPAC |  | m2 | 3,76 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,572 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,188 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 34,837 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 0,118 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 0,987 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,038 |  |  |
| 392 | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate, cu latimea desfasurata 52 cm |  | m | 7,80 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,290 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 29,138 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,622 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 8,112 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,649 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,156 |  |  |
| 393 | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 73 cm |  | m | 7,80 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,290 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 40,909 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,622 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 8,112 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,649 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,156 |  |  |
| 394 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 90 cm |  | m | 7,80 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,290 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 50,434 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,622 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 8,112 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,649 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,156 |  |  |
| 395 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 94 cm |  | m | 7,80 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,290 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 52,679 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,622 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 8,112 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,649 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,156 |  |  |
| 396 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 96 cm |  | m | 7,80 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,290 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 53,799 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,622 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 8,112 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,649 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,156 |  |  |
| 397 | CL21A1 |  | Protectia muchiilor profile galvanizate 50x40 mm |  | m | 41,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 24,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,120 |  |  |
|  | 28112363099 |  | Profile galvanizate 50x40 mm |  | m | 43,260 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,236 |  |  |
| 398 | CD08A |  | Pereti din placi Magnezit 8 mm montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Kmag=1,05 |  | m2 | 6,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 5,100 |  |  |
|  | 2521306717m8 |  | Magnezit 8 mm |  | m2 | 7,497 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 28,560 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,272 |  |  |
| 399 | CD08B1 |  | Pereti din placi Magnezit 8 mm montate la o inaltime mai mare de 6 m Kmag=1,05 |  | m2 | 12,30 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 9,963 |  |  |
|  | 2521306717m8 |  | Magnezit 8 mm |  | m2 | 13,561 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 51,660 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,615 |  |  |
| 400 | CD08A |  | Pereti din placi Magnezit 5 mm montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Kmag=1,05 |  | m2 | 17,50 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 13,125 |  |  |
|  | 2521306717m5 |  | Magnezit 5 mm |  | m2 | 19,294 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 73,500 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,700 |  |  |
| 401 | CD08B1 |  | Pereti din placi Magnezit 5 mm montate la o inaltime mai mare de 6 m Kmag=1,05 |  | m2 | 29,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 23,652 |  |  |
|  | 2521306717m5 |  | Magnezit 5 mm |  | m2 | 32,193 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 122,640 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,460 |  |  |
| 402 | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale 50 mm |  | m2 | 23,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,574 |  |  |
|  | 26821626150 |  | Placi vata minerala 'I'ZOVER'' b=50 mm |  | m2 | 23,634 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 7,722 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 38,610 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,013 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 25,740 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,070 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,281 |  |  |
| 403 |  |  | SA-24 Fontone Fr4, lucarne FL3 |  | buc | 0,00 |  |  |
| 404 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec G-G |  | m3 | 0,07 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 1,418 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,158 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 0,525 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,065 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 0,238 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,211 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 0,181 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,102 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,011 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,023 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,016 |  |  |
| 405 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec G-G |  | m3 | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,119 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 0,469 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,000 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |
| 406 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec G-G |  | m2 | 5,30 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,272 |  |  |
|  | 201012903497 |  | Scinduri geluite si faltuite 22x200 mm |  | м2 | 5,565 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,148 |  |  |
| 407 | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec G-G |  | m2 | 5,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,710 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 1,060 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,371 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,530 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,265 |  |  |
| 408 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate sec G-G |  | m2 | 4,30 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,860 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,215 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 5,093 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 53,148 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,043 |  |  |
| 409 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m sec G-G |  | kg | 7,15 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 1,502 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 7,510 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,144 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,572 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,072 |  |  |
| 410 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi sec G-G |  | m2 | 0,37 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,466 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,089 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,037 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,007 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,111 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,022 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,018 |  |  |
| 411 | CE23A |  | J-PROFIL sec G-G |  | m | 5,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,520 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 2710403JP |  | J-PROFIL |  | m | 6,174 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,529 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,147 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,056 |  |  |
| 412 | CE23A |  | J-FATETA sec G-G |  | m | 5,40 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,430 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,540 |  |  |
|  | 2710403JF |  | J-FATETA |  | m | 5,954 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,510 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,142 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,054 |  |  |
| 413 | CE23A |  | SOFITA B=350 mm sec G-G |  | m | 4,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,070 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,380 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 2710403S |  | SOFITA B=350 mm |  | m | 5,072 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,435 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,121 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,046 |  |  |
| 414 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din SAIDING sec G-G |  | m2 | 4,30 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,065 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,032 |  |  |
|  | 2010102903S |  | SAIDING |  | м2 | 4,730 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,120 |  |  |
| 415 | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 30 cm sec G-G |  | m | 6,10 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,050 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,135 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,610 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 13,147 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,634 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 2,094 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,190 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,061 |  |  |
| 416 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 62 cm sec G-G |  | m | 6,10 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,355 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 27,171 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,269 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 6,344 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,508 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,122 |  |  |
| 417 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec J-J |  | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 0,810 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,000 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 0,136 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 0,103 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,058 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,013 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 418 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe sec J-J |  | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,034 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,068 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 0,268 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,000 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,000 |  |  |
| 419 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec J-J |  | m2 | 1,40 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,021 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,336 |  |  |
|  | 201012903497 |  | Scinduri geluite si faltuite 22x200 mm |  | м2 | 1,470 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,039 |  |  |
| 420 | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec J-J |  | m2 | 1,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,980 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,098 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,140 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,070 |  |  |
| 421 | CE23C |  | Glafuri si copertine din din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 35 cm |  | m | 3,40 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,870 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,510 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 8,550 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,530 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 1,768 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,177 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,051 |  |  |
| 422 | CE23C |  | Glafuri si copertine din din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 46 cm |  | m | 3,40 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,870 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,510 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 11,237 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 0,530 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 1,768 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,177 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,051 |  |  |
| 423 | CE23A |  | J-FATETA sec J-J |  | m | 17,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 7,650 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,700 |  |  |
|  | 2710403S |  | SOFITA B=350 mm |  | m | 18,743 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,607 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,446 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,170 |  |  |
| 424 | CE23A |  | SOFITA B=350 mm sec J-J |  | m | 17,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 7,650 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,700 |  |  |
|  | 2710403S |  | SOFITA B=350 mm |  | m | 18,743 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,607 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,446 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,170 |  |  |
| 425 | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat , cu latimea desfasurata intre 25 cm sec J-J |  | m | 12,80 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 6,400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,280 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 22,990 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,331 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 4,393 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,399 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,128 |  |  |
| 426 | CE42A |  | Executarea lucarnelor FL3 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 5,970 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,633 |  |  |
|  | 28631463108081 |  | Balamale (петли) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 28631463112701 |  | Cremon (ручка оконная) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 20101029010142 |  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 20101029041693 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 20101029041694 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a |  | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2682132600001 |  | Cerceveli (Переплеты) |  | m2 | 0,500 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 1,400 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,110 |  |  |
|  | 2955270002609 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) |  | h-ut | 0,160 |  |  |
| 427 | CK13A |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv U2 |  | m2 | 1,50 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,285 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,225 |  |  |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 1,500 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,405 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,203 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,975 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 428 | CK01A |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1 |  | m2 | 1,28 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,613 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,459 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 0,128 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,256 |  |  |
|  | 2030112938000 |  | Ferestre sau vitrine din lemn |  | m2 | 1,280 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,192 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,934 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,730 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,026 |  |  |
| 429 | CM01B |  | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie |  | m2 | 1,28 |  |  |
|  | 7135010011440 |  | Geamgiu |  | h-om | 0,576 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,128 |  |  |
|  | 2611112500300 |  | Geam tras simplu 4 mm |  | m2 | 1,472 |  |  |
|  | 2430226101404 |  | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 |  | kg | 0,512 |  |  |
|  | 2873145887400 |  | Cuie cu cap plat. |  | kg | 0,013 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,019 |  |  |
| 430 | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite |  | m2 | 3,07 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,837 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 1,105 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,368 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,061 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,535 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,153 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 0,614 |  |  |
| 431 |  |  | BRATARI DIN METAL BM1, BM2 |  | buc | 0,00 |  |  |
| 432 | RpCP19A |  | Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta |  | kg | 119,60 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 58,604 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,980 |  |  |
|  | 2710602000236 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm |  | kg | 38,870 |  |  |
|  | 2710703519894 |  | Profil normal I 12 mm |  | kg | 86,710 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  | kg | 1,196 |  |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  | kg | 11,960 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,196 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 1,196 |  |  |
|  | 2874125884803 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  | kg | 1,196 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 5,980 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 10,764 |  |  |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  | h-ut | 5,980 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 5,980 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,588 |  |  |
| 433 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 5,85 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,371 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 1,404 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,585 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,117 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,755 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,351 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,292 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Solutii SA |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc C |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Bloc D |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.1. Solutii CBA |  |  |  |  |  |
| 434 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 | 0,248 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 5,377 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,598 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 | 0,206 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 1,786 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm |  | kg | 1,086 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,838 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,486 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 9,424 |  |  |
|  | 2410520006753 |  | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,037 |  |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  | h-ut | 0,109 |  |  |
| 435 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  | m3 | 0,248 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,211 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,057 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,422 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 1,662 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,248 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,003 |  |  |
| 436 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. (Gratarul de sipci (scandura) 60x60 mm V=1,43 m3) |  | m2 | 151,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 33,975 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,570 |  |  |
|  | 2010102903460 |  | Scinduri de rasinoase 60x60 mm |  | m3 | 1,430 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 18,120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,530 |  |  |
| 437 | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  | 100m2 | 1,51 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 10,736 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 60,400 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,045 |  |  |
| 438 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 | 1,51 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,772 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 1,193 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 9,060 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 34,730 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 6,040 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,035 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,172 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,085 |  |  |
| 439 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Buloane M12, |  | kg | 4,80 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 1,008 |  |  |
|  | 28112363099b |  | Buloane M12, M16 |  | kg | 5,042 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,097 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,384 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,048 |  |  |
| 440 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  | kg | 21,68 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 4,553 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 22,773 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,438 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,219 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,734 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,217 |  |  |
| 441 | Pret de piata |  | Piulita M12 |  | buc | 48,00 |  |  |
|  | 28741112 |  | Piulita M-12 |  | buc | 48,000 |  |  |
| 442 | Pret de piata |  | Saiba M12 |  | buc | 48,00 |  |  |
|  | 287411512 |  | Saiba M12 |  | buc | 48,000 |  |  |
| 443 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 1,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,764 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,336 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,028 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,420 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,084 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,070 |  |  |
| 444 |  |  | Puturi de aeaj PA-3 2 buc |  | buc | 0,00 |  |  |
| 445 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 | 0,044 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,215 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,273 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 221,760 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,101 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg | 3,960 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 0,101 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,181 |  |  |
| 446 | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x6 mm |  | m | 21,84 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 21,840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,184 |  |  |
|  | 281123630996 |  | Confectii metalice cornier 75x6 mm |  | kg | 21,840 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,437 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,655 |  |  |
| 447 | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x50x6 mm |  | m | 13,08 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 13,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,308 |  |  |
|  | 281123630975 |  | Confectii metalice cornier 75x50x6 mm |  | kg | 13,080 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,262 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,392 |  |  |
| 448 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg din cornier 50x5 mm |  | kg | 3,04 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 0,638 |  |  |
|  | 281123630950 |  | Confectii metalice cornier 50x5 mm |  | kg | 3,193 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,061 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,031 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,243 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 449 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon -6x40 mm |  | kg | 53,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 12,190 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,060 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,530 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 53,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,265 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,424 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,530 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,060 |  |  |
| 450 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 12,32 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 15,523 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 2,957 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,232 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,246 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,696 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,739 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,616 |  |  |
| 451 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,190 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,007 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 0,420 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 0,420 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,042 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,042 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,182 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase 50x50 mm |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,168 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,028 |  |  |
| 452 | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 4,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,017 |  |  |
|  | 271060210006 |  | Otel beton OB 37 diam. egal de 6 mm |  | kg | 4,305 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,042 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 1,176 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 453 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 20,24 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,336 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,101 |  |  |
|  | 2710602200012 |  | Otel beton PC 52 diam de 12 mm |  | kg | 20,746 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,202 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 5,667 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 454 | CA04G |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) |  | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,006 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  | kg | 20,280 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 1421102200288 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Solutii CBA |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.2. Solutii SA |  |  |  |  |  |
| 455 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic elemente cornise |  | m3 | 0,139 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 2,815 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,313 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 1,042 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,129 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 0,473 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,418 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 0,359 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 0,417 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,202 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,021 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,046 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,032 |  |  |
| 456 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  | m3 | 0,139 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,118 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,236 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 0,931 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,139 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
| 457 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) coama L=12,5 m |  | m2 | 151,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 135,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,750 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip RANNILA |  | m2 | 182,332 |  |  |
|  | 271040364000R |  | Tabla plana protejata anticoroziv tip RANNILA |  | kg | 79,275 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 1 426,950 |  |  |
|  | 264012230300c |  | Coama semirotunda |  | m | 13,794 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 6,342 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 7,928 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,550 |  |  |
| 458 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 144,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 28,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,200 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 170,568 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 1 779,840 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,440 |  |  |
| 459 | CH06B применит |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -снегоупоры tip C3Th150x1000 mm |  | m | 24,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 28,800 |  |  |
|  | 28121063057011 |  | Cнегоупоры tip C3Th150x1000 mm |  | m | 25,200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,400 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 1,440 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,600 |  |  |
| 460 | CE23Bapl |  | Glafuri si copertine placa de protectie a cornisei LR-200, L=2 m |  | m | 26,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 13,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,600 |  |  |
|  | 2710403642 |  | Placa de protectie a cornisei LR-200, L=2 m |  | m | 28,392 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 2,704 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,260 |  |  |
| 461 | Pet de piata |  | Element de esire ventilatiei Ev |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 122250 |  | Element de esire ventilatiei Ev |  | buc | 1,000 |  |  |
| 462 | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu banda "ЭМФИ" B=0,35 m |  | m | 12,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 3,125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,625 |  |  |
|  | 268213260479 |  | Banda "ЭМФИ" B=0,35 m |  | m | 15,094 |  |  |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  | l | 0,394 |  |  |
| 463 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg | 38,18 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 8,018 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 40,104 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,771 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,386 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 3,054 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,382 |  |  |
| 464 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 1,95 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,457 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,468 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,195 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,039 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,585 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,117 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,098 |  |  |
| 465 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec A-A SA-15 |  | m3 | 0,14 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 2,835 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,315 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 1,050 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,130 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 0,476 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,421 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 0,361 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 0,420 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,203 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,021 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,046 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,032 |  |  |
| 466 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec A-A SA-15 |  | m3 | 0,14 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,119 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,238 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 0,938 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
| 467 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec A-A SA-15 |  | m2 | 5,45 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,082 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,308 |  |  |
|  | 201012903497 |  | Scinduri geluite si faltuite 22x200 mm |  | м2 | 5,723 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,153 |  |  |
| 468 | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec A-A SA-15 |  | m2 | 5,45 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,815 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 1,090 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,382 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,545 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,273 |  |  |
| 469 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 90,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 54,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 2664102102015 |  | Mortar ciment 150-T |  | m3 | 2,970 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,700 |  |  |
| 470 | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=50 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 | 90,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 9,900 |  |  |
|  | 268216261150 |  | Placi vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=50 mm |  | m2 | 90,900 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 29,700 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 148,500 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,050 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 99,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,270 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 1,080 |  |  |
| 471 | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 | 90,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 9,900 |  |  |
|  | 268216261100 |  | Placi vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=100 mm |  | m2 | 90,900 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 29,700 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 148,500 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,050 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 99,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,270 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 1,080 |  |  |
| 472 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum cu ruberoid |  | m2 | 90,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 7,200 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 135,000 |  |  |
|  | 268213261626 |  | Ruberoid |  | m2 | 99,000 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 27,000 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,045 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 90,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,153 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,990 |  |  |
| 473 |  |  | Put de aeraj PA3-2 buc |  | buc | 0,00 |  |  |
| 474 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg | 25,40 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 5,334 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 26,680 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,513 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,257 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,032 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,254 |  |  |
| 475 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 1,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,638 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,312 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,130 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,026 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,390 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,078 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,065 |  |  |
| 476 | CE05B1 |  | Invelitori din tabla Rannila plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. CAPAC |  | m2 | 2,76 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,622 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,138 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 25,572 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 0,087 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 0,724 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,028 |  |  |
| 477 | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 52 cm |  | m | 7,80 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,290 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 29,138 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,622 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 8,112 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,649 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,156 |  |  |
| 478 | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 73 cm |  | m | 7,80 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,290 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 40,909 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,622 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 8,112 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,649 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,156 |  |  |
| 479 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 90 cm |  | m | 7,80 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,290 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 50,434 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,622 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 8,112 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,649 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,156 |  |  |
| 480 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 94 cm |  | m | 7,80 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,290 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 52,679 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,622 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 8,112 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,649 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,156 |  |  |
| 481 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 96 cm |  | m | 7,80 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,290 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 53,799 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,622 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 8,112 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,649 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,156 |  |  |
| 482 | CL21A1 |  | Protectia muchiilor profile galvanizate 50x40 mm |  | m | 36,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 21,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 28112363099 |  | Profile galvanizate 50x40 mm |  | m | 37,800 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,080 |  |  |
| 483 | CD08A |  | Pereti din placi Magnezit 8 mm montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Kmag=1,05 |  | m2 | 16,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 12,150 |  |  |
|  | 2521306717m8 |  | Magnezit 8 mm |  | m2 | 17,861 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 68,040 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,648 |  |  |
| 484 | CD08A |  | Pereti din placi Magnezit 5 mm montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Kmag=1,05 |  | m2 | 39,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 29,700 |  |  |
|  | 2521306717m5 |  | Magnezit 5 mm |  | m2 | 43,659 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 166,320 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,584 |  |  |
| 485 | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale 50 mm |  | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,200 |  |  |
|  | 26821626150 |  | Placi vata minerala 'I'ZOVER'' b=50 mm |  | m2 | 20,200 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 6,600 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 33,000 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,011 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 22,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Solutii SA |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc D |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Bloc E |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.1. Solutii CBA |  |  |  |  |  |
| 486 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 | 0,273 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 5,919 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,658 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 | 0,044 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 | 0,227 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 1,966 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm |  | kg | 1,196 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,923 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,535 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 10,374 |  |  |
|  | 2410520006753 |  | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,041 |  |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 487 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  | m3 | 0,273 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,232 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,063 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,464 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 1,829 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,273 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,016 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,003 |  |  |
| 488 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 0,083 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 1,681 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,187 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 0,623 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,077 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 0,282 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,250 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 0,214 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 0,249 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,120 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,027 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,019 |  |  |
| 489 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade |  | m3 | 0,083 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,170 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  | kg | 0,813 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 0,418 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,000 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |
| 490 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. (Gratarul de sipci (scandura) 60x60 mm V=1,28 m3) |  | m2 | 125,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 28,125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,750 |  |  |
|  | 2010102903460 |  | Scinduri de rasinoase 60x60 mm |  | m3 | 1,280 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 15,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,750 |  |  |
| 491 | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  | 100m2 | 1,25 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,888 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 50,000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,013 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,037 |  |  |
| 492 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 | 1,25 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,950 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,988 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 7,500 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 28,750 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 5,000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,029 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,143 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 493 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  | kg | 32,65 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 6,856 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 34,296 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,660 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,330 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,612 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,327 |  |  |
| 494 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Buloane M12, M16 |  | kg | 7,38 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 1,550 |  |  |
|  | 28112363099b |  | Buloane M12, M16 |  | kg | 7,752 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,149 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,075 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,590 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,074 |  |  |
| 495 | Pret de piata |  | Piulita M12 |  | buc | 64,00 |  |  |
|  | 28741112 |  | Piulita M-12 |  | buc | 64,000 |  |  |
| 496 | Pret de piata |  | Saiba M12 |  | buc | 64,00 |  |  |
|  | 287411512 |  | Saiba M12 |  | buc | 64,000 |  |  |
| 497 | Pret de piata |  | Piulita M16 |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 28741116 |  | Piulita M-16 |  | buc | 6,000 |  |  |
| 498 | Pret de piata |  | Saiba M16 |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 287411516 |  | Saiba M16 |  | buc | 6,000 |  |  |
| 499 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 1,51 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,903 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,362 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,151 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,030 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,453 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,091 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,076 |  |  |
| 500 |  |  | Puturi de aeaj PA-4, PA-5 |  | buc | 0,00 |  |  |
| 501 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 | 0,031 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,378 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,897 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 156,240 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,071 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg | 2,790 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 0,071 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,127 |  |  |
| 502 | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x6 mm |  | m | 21,84 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 21,840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,184 |  |  |
|  | 281123630996 |  | Confectii metalice cornier 75x6 mm |  | kg | 21,840 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,437 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,655 |  |  |
| 503 | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe cornier 75x50x6 mm |  | m | 16,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 16,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,660 |  |  |
|  | 281123630975 |  | Confectii metalice cornier 75x50x6 mm |  | kg | 16,600 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,332 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,498 |  |  |
| 504 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon -6x40 mm |  | kg | 39,12 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 8,998 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,782 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,391 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 39,120 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,196 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,313 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,391 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,782 |  |  |
| 505 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg din cornier 50x5 mm |  | kg | 3,04 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 0,638 |  |  |
|  | 281123630950 |  | Confectii metalice cornier 50x5 mm |  | kg | 3,193 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,061 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,031 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,243 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 506 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 12,71 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 16,015 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 3,050 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,271 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,254 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,813 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,763 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,636 |  |  |
| 507 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 1,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,952 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 0,336 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 0,336 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,034 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,034 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,146 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase 50x50 mm |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,134 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,022 |  |  |
| 508 | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 2,86 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,286 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,011 |  |  |
|  | 271060210006 |  | Otel beton OB 37 diam. egal de 6 mm |  | kg | 2,931 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,029 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 0,801 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,003 |  |  |
| 509 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 13,76 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,908 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,069 |  |  |
|  | 2710602200012 |  | Otel beton PC 52 diam de 12 mm |  | kg | 14,104 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,138 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 3,853 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,014 |  |  |
| 510 | CA04G |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) |  | m3 | 0,047 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,047 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  | kg | 15,886 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,041 |  |  |
|  | 1421102200288 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Solutii CBA |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.2. Solutii SA |  |  |  |  |  |
| 511 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic elemente cornise |  | m3 | 0,115 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 2,329 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,259 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 0,863 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,107 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 0,391 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,346 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 0,297 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 0,345 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,167 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,017 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,038 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,026 |  |  |
| 512 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  | m3 | 0,115 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,098 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,196 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 0,771 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,115 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,007 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |
| 513 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) coama L=14 m |  | m2 | 125,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 112,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 31,250 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip RANNILA |  | m2 | 150,938 |  |  |
|  | 271040364000R |  | Tabla plana protejata anticoroziv tip RANNILA |  | kg | 65,625 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 1 181,250 |  |  |
|  | 264012230300c |  | Coama semirotunda |  | m | 15,435 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 5,250 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 6,563 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,250 |  |  |
| 514 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 119,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 23,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,950 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 140,956 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 1 470,840 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,190 |  |  |
| 515 | CH06B применит |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -снегоупоры tip C3Th150x1000 mm |  | m | 21,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 25,200 |  |  |
|  | 28121063057011 |  | Cнегоупоры tip C3Th150x1000 mm |  | m | 22,050 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,100 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 1,260 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,525 |  |  |
| 516 | CE23Bapl |  | Glafuri si copertine placa de protectie a cornisei LR-200, L=2 m |  | m | 16,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2710403642 |  | Placa de protectie a cornisei LR-200, L=2 m |  | m | 17,472 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,664 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,160 |  |  |
| 517 | Pet de piata |  | Element de esire ventilatiei Ev |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 122250 |  | Element de esire ventilatiei Ev |  | buc | 1,000 |  |  |
| 518 | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu banda "ЭМФИ" B=0,35 m |  | m | 14,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,700 |  |  |
|  | 268213260479 |  | Banda "ЭМФИ" B=0,35 m |  | m | 16,905 |  |  |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  | l | 0,441 |  |  |
| 519 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg | 24,90 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 5,229 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 26,155 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,503 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,251 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,992 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,249 |  |  |
| 520 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 1,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,638 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,312 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,130 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,026 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,390 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,078 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,065 |  |  |
| 521 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec A-A SA-15 |  | m3 | 0,08 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 1,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,074 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 0,272 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,241 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 0,206 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,116 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,026 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,018 |  |  |
| 522 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec A-A SA-15 |  | m3 | 0,08 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,068 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,136 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 0,536 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,000 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |
| 523 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple sec A-A SA-15 |  | m2 | 3,20 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,048 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,768 |  |  |
|  | 201012903497 |  | Scinduri geluite si faltuite 22x200 mm |  | м2 | 3,360 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,090 |  |  |
| 524 | CN16C |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) sec A-A SA-15 |  | m2 | 3,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,240 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 0,640 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,224 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,320 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,160 |  |  |
| 525 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 76,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 45,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,600 |  |  |
|  | 2664102102015 |  | Mortar ciment 150-T |  | m3 | 2,508 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,760 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,280 |  |  |
| 526 | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=50 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 | 76,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 8,360 |  |  |
|  | 268216261150 |  | Placi vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=50 mm |  | m2 | 76,760 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 25,080 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 125,400 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,042 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 83,600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,228 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,912 |  |  |
| 527 | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  | m2 | 76,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 8,360 |  |  |
|  | 268216261100 |  | Placi vata minerala tip "ROOCKWOLL'' b=100 mm |  | m2 | 76,760 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 25,080 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 125,400 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,042 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 83,600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,228 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,912 |  |  |
| 528 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum cu ruberoid |  | m2 | 76,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 6,080 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 114,000 |  |  |
|  | 268213261626 |  | Ruberoid |  | m2 | 83,600 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 22,800 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,038 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 76,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,129 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,836 |  |  |
| 529 |  |  | Put de aeraj PA4-1buc, PA6-1 buc |  |  |  |  |  |
| 530 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg crampon de metal -60x5 mm L=0,3 m |  | kg | 17,40 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 3,654 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 18,277 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,351 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,176 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,392 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,174 |  |  |
| 531 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 0,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,134 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,216 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,018 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,270 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,054 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,045 |  |  |
| 532 | CE05B1 |  | Invelitori din tabla Rannila plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. CAPAC |  | m2 | 2,50 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,375 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,125 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 23,163 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 0,079 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 0,656 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,025 |  |  |
| 533 | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate, cu latimea desfasurata 52 cm |  | m | 6,30 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,465 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 23,535 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,310 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 6,552 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,524 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,126 |  |  |
| 534 | CE23D |  | Glafuri si copertine din Rannila de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 73 cm |  | m | 6,30 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,465 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 2710403642r |  | Rannila de 0,8 mm |  | kg | 33,042 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,310 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 6,552 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,524 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,126 |  |  |
| 535 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat, cu latimea desfasurata 90 cm |  | m | 6,30 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,465 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 40,735 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,310 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 6,552 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,524 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,126 |  |  |
| 536 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate cu latimea desfasurata 94 cm |  | m | 6,30 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,465 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 42,549 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,310 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 6,552 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,524 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,126 |  |  |
| 537 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat cu latimea desfasurata 96 cm |  | m | 6,30 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,465 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 27104036428 |  | Tabla zincata 0,8 mm |  | kg | 43,453 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 1,310 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 6,552 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,524 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,126 |  |  |
| 538 | CL21A1 |  | Protectia muchiilor profile galvanizate 50x40 mm |  | m | 34,50 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 20,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,450 |  |  |
|  | 28112363099 |  | Profile galvanizate 50x40 mm |  | m | 36,225 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,035 |  |  |
| 539 | CD08A |  | Pereti din placi Magnezit 8 mm montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Kmag=1,05 |  | m2 | 12,50 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 9,375 |  |  |
|  | 2521306717m8 |  | Magnezit 8 mm |  | m2 | 13,781 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 52,500 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,500 |  |  |
| 540 | CD08A |  | Pereti din placi Magnezit 5 mm montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Kmag=1,05 |  | m2 | 32,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 24,000 |  |  |
|  | 2521306717m5 |  | Magnezit 5 mm |  | m2 | 35,280 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 134,400 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,280 |  |  |
| 541 | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale 50 mm |  | m2 | 17,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,958 |  |  |
|  | 26821626150 |  | Placi vata minerala 'I'ZOVER'' b=50 mm |  | m2 | 17,978 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 5,874 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 29,370 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,010 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 19,580 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,053 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,214 |  |  |

Amenajarea teritoriul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retea iuminatul exterior |  |  |
|  | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,10 |
|  | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 113,00 |
|  | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 112,72 |
|  | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 2,882 |
|  | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 2,882 |
|  | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2,882 |
|  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,014 |
|  | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura Pilon de iluminare, metalic cu flansa, inaltimea 4 m Elmos HD-0014 4m x D76 mm inclusiv vezi - ferestruica de revizie fundatie cu Beton clasa B25 | buc | 15,00 |
|  | pret furnizor | Flansa p/u fixarea elementele fundatiei | buc | 15,00 |
|  | pret furnizor | Piese incorporate | buc | 15,00 |
|  | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat Consola pilonului de iluminare cu o ramura, d=60 mm ADK1/05 T2.5 500mm x 60 mm | buc | 15,00 |
|  | pret furnizor | Consola pilonului de iluminare cu o ramura, d=60 mm ADK1/05 T2.5 500mm x 60 mm | buc | 15,00 |
|  | 33-04-014-1 | Montarea corpurilor de iluminat: Corp de iliminat LED, p/u consola D78, BRP101LED, 30W 4000K, IP65, minim 3200 lm | buc | 15,00 |
|  | RpEQ04A | Montarea cutiei Cutie de distributie, 120x80x50mm, IP55 KMP-050-048, EKF | buc | 15,00 |
|  | pret furnizor | Cutie de distributie, 120x80x50mm, IP55 KMP-050-048, EKF | buc | 15,00 |
|  | RpEQ06A | Montarea clemelor Clema de distributie, cu dublu surub de fixare (3 culori) KCP 2x16/2x10 | buc | 15,00 |
|  | pret furnizor | Clema de distributie, cu dublu surub de fixare (3 culori) KCP 2x16/2x10 | buc | 15,00 |
|  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,50 |
|  | DB16DK=2,75 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala grosimea 110 mm S=0,5x20=10 m2 | m2 | 10,00 |
|  |  | 2. Рereu |  |  |
|  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,24 |
|  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 mm | m3 | 5,54 |
|  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10 mm | m3 | 5,54 |
|  | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 mm | m | 33,90 |
|  | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 55,40 |

Investitor 			Primaria comunei Mîndrești