| Achizitia si schimbarea primei trepte a economizorului Cazanului Nr.1 de tip GM-50 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea izolatiei |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 10,000 |
| 2 | RpIzB59A | Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida ceramice, betoane refractare sau izolante, la cazane, cuptoare etc.,in variantele : la pereti cazanelor, cuptoarelor cu caramizi pline (Caramida refractara ША-8, 360 buc) | m3 | 0,720 |
| 3 | RpIzB59A | Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida ceramice, betoane refractare sau izolante, la cazane, cuptoare etc.,in variantele : la pereti cazanelor, cuptoarelor cu caramizi pline (Caramida diatomit, 360 buc.) | m3 | 0,720 |
| 4 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata intr-un strat (cu folie de aluminiu, executata intr-un strat) | m2 | 6,400 |
| 5 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel , Vata minerala 100 mm grosime | m2 | 6,400 |
| 6 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2,200 |
| 7 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 2,200 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea izolatiei |  |  |
| 8 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor din cornier 40x3 de sustinere a caramizelor | kg | 20,000 |
| 9 | RpIzB27A | Zidarie refractara la pereti de cuptoare din caramida de samota, format normal sau din produse de samota nestandardizate, executata cu mortar refractar, cu rosturi de 2 mm grosime (Caramida refractara ША-8, 360 buc) | m3 | 0,720 |
| 10 | RpIzB27A adaptat | Zidarie refractara la pereti de cuptoare din caramida de samota, format normal sau din produse de samota nestandardizate, executata cu mortar refractar, cu rosturi de 2 mm grosime (Caramida diatomit 360 buc. Norma 500 kg/m3) | m3 | 0,720 |
| 11 | IzI20B | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, conducte cu circumferinta peste termoizolatie mai mare de 0,5 m | m2 | 5,800 |
| 12 | RpIA28B | Repararea mantalei din tabla, la cazanele de incalzire centrala, fara inlocuirea ramei din otel profilat cu inlocuirea tablei. Mantaua cazanului din tabla de otel 4 mm (modificarea normei) | m2 | 5,800 |
| 13 | RpIzD07B | Izolarea aparatelor cu saltea din vata minerala, gata confectionate, avind grosimea de 100 mm, la volume sau suprafete de format complicat | m2 | 6,400 |
| 14 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu pelicula (folie) din PVC pe portiuni drepte (cu folie de aluminiu) | m2 | 6,400 |
| 15 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2,200 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse. |  |  |
| 16 | RpIC33E | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 4" (dopului) | buc | 2,000 |
| 17 | RpIC31F | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 4" (dopului) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Deplasarea elementelor demontarei utilajului la locul de depozitare. |  |  |
| 18 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime | t | 5,612 |
| 19 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 5,612 |
| 20 | TrB22F2D2 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 5,612 |
|  |  | Capitolul 1.5. Deplasarea si ridicarea materialelor la locul de munca, elemente noi.. |  |  |
| 21 | TrB22F2D2 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 5,612 |
| 22 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 5,612 |
| 23 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime | t | 5,612 |
|  |  | Capitolul 2. Demontarea si montarea utilajului. Сonditii stingherite k=1,35 p.2 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,3500 Коэффициент к машинам=1,3500 |  |  |
| 24 | M1M04A | Demontarea in subansamble a utilajelor de mare complexitate, avind greutatea pina la 50 t | t | 5,612 |
| 25 | M1J24C | Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de 150-400 mm (Чистка и продувка трубопроводов диаметром 150-400 мм) | m | 2,310 |
| 26 | M1A03A | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate in subansamble (tronsoane, virole), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de pina la 10 tone (Sectiile economizorului) | t | 5,612 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilaj. |  |  |
| 27 | pret furnizor | Sectiile economizorului | t | 5,612 |