Caiet de sarcini

Pentru cererea ofertei de preț
Obiectul achizițiilor : Lucrări de reparație a trotuarului din s. Prajila
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. lucrari  de demolare  a  constructivullui existent


	
	

	
	
	Capitolul 1.1. demolarea   trotuarului

	
	

	1
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic


	m3
	27,00

	 2
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	0,27

	 3
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 


	t
	59,40

	 4
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,27

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de amenajare si constructie a trotuarelor


	
	

	5
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31.5mm

	m3
	12,00

	 6
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (bordure de dimensiuni100х30х18см, pe fundatie debeton C16/20 XF2)


	m
	500,00

	 7
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pefundatie de beton C12/15 XF2)


	m
	500,00

	 8
	DI111


	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare LA40 fr.8-31.5mm conform SM SR EN13242+A1 la trotuare


	m2
	750,00

	 9
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2.

	t
	0,485

	 10
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala


	m2
	750,00


	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S

Formular Nr.5

WinCmeta
	Obiect Lucrari de  reparatie   trotuarului   in  s  Prajila
	Investitor 


Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	 №
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. lucrari  de demolare  a  constructivullui existent


	
	

	
	
	1.1. demolarea   trotuarului

	
	

	1
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic

 
	m3
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,7750

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750

	2
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

 
	100 m3
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500

	3
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 

 
	t
	

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270

	4
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

 
	100 m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000

	
	
	2. Lucrari de amenajare si constructie a trotuarelor


	
	

	5
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31.5mm

 
	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	6
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (bordure de dimensiuni100х30х18см, pe fundatie debeton C16/20 XF2)

 
	m
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0530

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1
	m
	1,0050

	7
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pefundatie de beton C12/15 XF2)

 
	m
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0480

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 
	m
	1,0050

	8
	DI111


	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare LA40 fr.8-31.5mm conform SM SR EN13242+A1 la trotuare

 
	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	0,1740

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0200

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055

	9
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2.

 
	t
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	10
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala

 
	m2
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0900

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0710

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0087







APROBAT:  

	Intocmit
	Investitor

	
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.        

